Priloga: Tehnične zahteve za šotor za hangariranje in vzdrževanje TTL

|  | Šotor za hangariranje in vzdrževanje TTL | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava proizvajalca,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge in št. strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne okvirne dimenzije (širina x globina/dolžina x višina slemena) | 35 x 35 x 14 m (uporabna višina po stranicah objekta vsaj 10 m) Opomba: Dimenzije letala širina 28,7 m, višina 10,6 m, dolžina 22,7 m |  |  |
| Minimalne okvirne dimenzije vrat (širina x višina) | Varianta 1: 35 x 13 m, sekcijska rolo vrata, deljena v treh delih, električni pogon z možnostjo ročnega upravljanja. Varianta 2: Večdelna drsna vrata - iz pocinkane pločevine, debeline od 0,6 do 0,8 mm v velikosti 35 m x 8 m (če je višina 13 m ne potrebujemo še dodatnih rolo vrat v sredini). Ročno odpiranje na način polovica v desno stran, polovica v levo stran. Nad drsnimi vrati sredinsko nameščena rolo vrata na električni pogon (rolo vrata širine 4,00 m x višina 5,00 m). Na vsaki strani šotora vgrajena vhodna pločevinasta bela vrata (2x) za prehod oseb s ključavnico (vrata velikosti: višina 2 m, širina 1 m). |  |  |
| Način izvedbe in montaža | Zunanja kritina (tkanina): platno, prevlečeno s PVC, dvojna platnena streha z vpihom zraka, platno težko gorljivo po standardu EN 13501 in EN 13782:2005, zaščita pred UV žarki, visoka odpornost proti vleki, nastajanju vdrtin, soli in ekstremnim temperaturam (vsaj od -30°C do 70°C). Na zunanji strani naj bo premaz, kateri je bolj odporen na oprijem umazanij, se čisti s pomočjo dežja in omogoča lažje čiščenje ponjave. Konstrukcija/okvir: - jeklena ali aluminijasta konstrukcija, sidranje točkovno ali linijsko v obstoječo podlago, zahteva po premestljivosti šotora; - konstrukcijski segmenti (sestavljeni in/ali zvarjeni), kovinski deli, morajo biti antikorozijsko zaščiteni – vroče cinkani po normativih DIN EN ISO 1461; - razmak med posameznimi elementi (raster) največ 4,00 m; - konstrukcija mora biti izdelana za večletno uporabo, garancija 5 let na ponjave in 10 let na osnovne lastnosti konstrukcije; - protikondenčna - termo ponjava, nameščena na notranjem delu strešne konstrukcije (zračni most med notranjo in zunanjo ponjavo naj bo vsaj 80 cm) s sistemom za odvajanje kondenčne vode (notranji žlebovi) - zračniki za šotorski sistem (Sistem za zmanjševanje kondenzacije in naravno kroženje zraka po sistemu dimnega efekta – spodaj, zgoraj); - navedena cena naj vključuje tudi izračun statike ter tehnične skice; - kakovost skladna s standardi za takšne tipe objektov; - izdelava objekta po načelu ključ v roke, vsa montažna dela in oprema zajeta v ponudbi (Dostava, prevoz, montaža, talno tesnjenje stika med šotorskim sistemom in tlemi). |  |  |
| Nosilnost konstrukcije | Obremenitev snega: EUROCODE SIST EN 1991-1-3 (1,35 kN/m2) Obremenitev vetra: EUROCODE SIST EN 1991-1-4 (20 m/s) |  |  |
| Osvetlitev | Varianta 1: Naravna svetloba - na strešnem delu je potrebno zagotoviti vsaj 90% transparentnost (saj tako ob dnevni svetlobi razsvetljava ni potrebna). Varianta 2: Samo umetna osvetlitev 500 LUX pri tleh po celotnem šotoru. |  |  |
| Protipožarna zaščita | Uporabljen material da bo vsaj v požarnem razredu B1 in po normativih EN 13782:2005. |  |  |
| Postavitev objekta | Izdelava objekta po načelu ključ v roke, vsa montažna dela in oprema zajeta v ponudbi (Dostava, prevoz, montaža); |  |  |