RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO ODPRTEM POSTOPKU

Posodobitev okolja za izvajanje virtualnih delovnih namizij

in shranjevalnega okolja

Številka javnega naročila:

430-28/2023

Datum: 13. 10. 2023

Vsebina

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	5

2	PREDMET JAVNEGA NAROČILA TER TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE	6

2.1	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

2.2	VSEBINSKO - TEHNIČNE ZAHTEVE	6

2.2.1	SKLOP 1: Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij	6

2.2.2	SKLOP 2: Nadgradnja diskovnih polj za virtualizacijsko okolje	10

2.2.3	SKLOP 3: Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov	12

2.2.4	SKLOP 4: Nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje vsebnikov	15

2.3	GARANCIJA ZA OPREMO IN PODPORA DELOVANJU	16

2.4	JAMSTVO IZVAJALCA	17

2.5	LOKACIJA IZVEDBE	17

2.6	ČAS IN ROKI IZVEDBE	17

2.6.1	Čas izvedbe	17

2.6.2	Roki dobave	18

2.6.3	Roki za izvedbo storitev	18

2.7	DODATNI POGOJI IN ZAHTEVE	18

3	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	19

3.1	RAZPISNA DOKUMENTACIJA	19

3.1.1	Dostop do razpisne dokumentacije	19

3.1.2	Vprašanja v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe	19

3.1.3	Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije	19

3.2	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	20

3.2.1	Obrazec ESPD	20

3.2.2	Dokazila	21

3.3	SEZNAM DOKUMENTOV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH IN DRUGIH ZAHTEV	22

3.3.1	Razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje in druge zahteve ter način njihovega izpolnjevanja	23

3.3.2	Seznam dodatnih dokumentov v primeru ponudbe s podizvajalci	34

3.3.3	Seznam dokumentov v primeru skupne ponudbe	35

3.4	PONUDBA	37

3.4.1	Jezik	37

3.4.2	Udeležba podizvajalcev in skupna ponudba	37

3.4.3	Ponudbe v variantah	39

3.4.4	Obseg ponudbe	39

3.4.5	Oblika ponudbe	39

3.4.6	Veljavnost ponudbe	40

3.4.7	Stroški ponudbe	40

3.4.8	Navodila za izpolnjevanje predračuna in ponudbena cena	40

3.4.9	Neobičajno nizka ponudba	43

3.4.10	Plačilni pogoji	43

3.4.11	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	43

3.5	PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB	44

3.5.1	Rok in način predložitve ponudb	44

3.5.2	Umik ponudbe	44

3.5.3	Čas in kraj odpiranja ponudb	44

3.5.4	Podaljšanje roka za oddajo in odpiranje ponudb zaradi nedelovanja informacijskega sistema e-JN	45

3.6	MERILO ZA DOLOČITEV EKONOMSKO NAJUGODNEJŠE PONUDBE	45

3.7	DOPUSTNE DOPOLNITVE, POPRAVKI IN POJASNILA PONUDBE	46

3.8	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA	46

3.9	SKLENITEV POGODBE	46

3.10	ZAUPNOST POSTOPKA	47

3.11	ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	47

3.12	PRAVNO VARSTVO	48

3.13	OBRAZCI NAROČNIKA	49

OBRAZEC 1- Seznam predloženih dokumentov	49

OBRAZEC 2 – Podatki o gospodarskem subjektu	51

OBRAZEC 3 - Ponudba	52

OBRAZEC 4/1 DO OBRAZEC 4/4  – Predračuni za posamezen sklop	54

OBRAZEC 5 – Povzetek predračunov	55

OBRAZEC 6/1 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 1	56

OBRAZEC 6/2 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 2	60

OBRAZEC 6/3 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 3	63

OBRAZEC 6/4 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 4	67

OBRAZEC 7 – Seznam referenc	69

OBRAZEC 8 – Referenčno potrdilo	71

OBRAZEC 9/1 – Seznam usposobljenih strokovnjakov	73

OBRAZEC 9/2 – Seznam usposobljenih strokovnjakov	75

OBRAZEC 9/3 – Seznam usposobljenih strokovnjakov	77

OBRAZEC 9/4 – Seznam usposobljenih strokovnjakov	79

OBRAZEC 10  – Osnutek pogodbe	81

OBRAZEC 11/1 DO OBRAZEC 11/4 – Razdelitev del med gospodarskimi subjekti za posamezni sklop	106

OBRAZEC 12 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila	107

OBRAZEC 13 – Uveljavljanje popravnega mehanizma – nacionalni razlogi za izključitev	108

OBRAZEC 14 – Izjava na podlagi Sklepa Sveta EU	109

Excelove datoteke:

OBRAZEC 4/1 – Predračun za SKLOP 1

OBRAZEC 4/2 – Predračun za SKLOP 2

OBRAZEC 4/3 – Predračun za SKLOP 3

OBRAZEC 4/4 – Predračun za SKLOP 4

OBRAZEC 11/1 – Razdelitev del med gospodarskimi subjekti  za SKLOP 1

OBRAZEC 11/2 – Razdelitev del med gospodarskimi subjekti  za SKLOP 2

OBRAZEC 11/3 – Razdelitev del med gospodarskimi subjekti  za SKLOP 3

OBRAZEC 11/4 – Razdelitev del med gospodarskimi subjekti  za SKLOP 4

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za javno naročilo storitev: posodobitev okolja za izvajanje virtualnih delovnih namizij in shranjevalnega okolja, izvedeno po odprtem postopku skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene in predložene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in objavljenega obvestila o naročilu.

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila. Naročnik je dolžan ravnati tudi skladno s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. 4. 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (v nadaljevanju: Sklep Sveta (SZVP)) EUR-Lex-32022d0578-EN-EUR-Lex (europa.eu), s katerim je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnihkoli javnih naročil določenim subjektom iz člena 1h navedenega sklepa.

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (https://ejn.gov.si) najkasneje do 15. 11. 2023 do 11:00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Način predložitve ponudbe je razviden iz točke 3.5.1 te razpisne dokumentacije.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb se bo izvedlo samodejno v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si) dne  15. 11. 2023 ob 13:00.

Način odpiranja ponudb je razviden iz točke 3.5.3 te razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem,

Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

mag. Edmond Pajk

Namestnik generalnega direktorja

Direktor Sektorja informacijskih tehnologij

Ljubljana, 13. 10. 2023

PREDMET JAVNEGA NAROČILA TER TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je posodobitev okolja za izvajanje virtualnih delovnih namizij in shranjevalnega okolja, in sicer po sklopih:

SKLOP 1: Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij,

SKLOP 2: Nadgradnja diskovnih polj za virtualizacijsko okolje,

SKLOP 3: Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov,

SKLOP 4: Nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje vsebnikov.

Naročnik bo na podlagi pogojev in merila, določenih v tej razpisni dokumentaciji, za vsak posamezni sklop izbral ponudnika, s katerim bo po pravnomočno končanem postopku sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila.

VSEBINSKO - TEHNIČNE ZAHTEVE

Ponujena oprema za posamezni sklop mora vsebovati vse komponente, ki zagotavljajo vse v nadaljevanju (pri posameznem sklopu) zahtevane tehnične lastnosti (karakteristike).

Beseda »možnost« pomeni, da naročnik pričakuje, da to lastnost oziroma funkcionalnost ponujena oprema vključuje, in jo lahko naročnik prične takoj uporabljati. V tehničnih zahtevah je pri lastnostih, ki jih naročnik namerava vključiti kasneje, to navedeno kot »možnost kasnejše nadgradnje«.

SKLOP 1: Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij

Zaradi starosti in doseganja meja zmogljivosti obstoječega okolja se bo vzpostavilo novo okolje za izvajanje virtualnih delovnih namizij uporabnikov naročnika. Novo okolje se bo vzpostavilo vzporedno z obstoječim okoljem in bo omogočilo prehod delovanja delovnih namizij uporabnikov na novo okolje, brez večjih vplivov na delovanje.

Ponujena rešitev novega okolja mora biti zasnovana kot hiperkonvergenčna infrastruktura, sestavljena iz vozlišč. Vsako vozlišče mora omogočati procesiranje, pomnenje, shranjevanje in povezljivost. Rešitev mora omogočati upravljanje vseh povezanih virov iz enotnega vmesnika, ki združuje vsa potrebna upravljavska orodja. Rešitev mora biti enostavno razširljiva z dodatnimi vozlišči. Ponujena rešitev mora ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam.

Opis

- Sistem

Sistem mora zagotavljati sledeče karakteristike

- Sestava

- Sistem mora biti zasnovan kot hiperkonvergenčna infrastruktura, sestavljena iz med seboj povezanih vozlišč, ki zagotavljajo procesorske in shranjevalne zmogljivosti.

- Sistem mora imeti možnost kasnejše razširitve z dodatnimi vozlišči.

- Shranjevalni prostor

- Skupni shranjevalni prostor sestavljajo shranjevalne zmogljivosti posameznih vozlišč.

- Vsaj 60 TiB uporabnega prostora na skupnem shranjevalnem prostoru.

- Podpora za VMware vSAN ali vključene licence za programsko definirano diskovno področje.*

- Omogočeno kreiranje diskovnega področja, ki sega čez vsa vozlišča znotraj sistema brez dodajanja zunanjega diskovnega področja.

- Omogočena zaščita podatkov na način, da so vsi podatki dosegljivi tudi v primeru izpada enega vozlišča.

- Omogočeno stiskanje in odprava podvajanja podatkov pred zapisovanjem.

- Virtualizacijska platforma

- Podpora za virtualizacijsko platformo VMware vSphere.

- Podpora za platformo za virtualne delovne postaje uporabnikov VMware Horizon Enterprise.

- Upravljanje

- Vključena mora biti programska oprema za centralno upravljanje, ki omogoča:

- dodajanje vozlišč,

- konfiguracijo vozlišč,

- konfiguracijo virov vozlišč na fizičnem in logičnem nivoju,

- nadzor nad delovanjem vozlišč na fizičnem in logičnem nivoju,

- prikazom porabe virov,

- nameščanje popravkov sistemske programske opreme,

- spletni dostop do upravljalskega vmesnika,

- namestitev v visokorazpoložljivem načinu,

- možnost kreiranja uporabniških dostopov do aplikacije z različnimi nivoji pravic,

- možnost shranjevanja varnostnih kopij konfiguracije celotne strežniške infrastrukture in povrnitev nastavitev iz shranjene datoteke.

* - Naročnik kot platformo za virtualne delovne postaje uporabnikov uporablja programsko opremo VMware Horizon Enterprise. V primeru, da ponujen sistem podpira VMware vSAN tehnologijo, licence zagotovi naročnik. V nasprotnem primeru pa morajo biti vključene ustrezne licence, ki omogočajo programsko definirano diskovno področje in se lahko vključujejo v upravitelja navideznih strojev VMware za celotno ponujeno kapaciteto.

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Vozlišče | 12 kosov |
| Vsako vozlišče sistema iz točke 1 mora imeti sledečo konfiguracijo |  |
| - Centralna procesna enota |  |
| - Vsaj dve 64-bitni centralni procesni enoti (CPE) - arhitektura Intel Xeon Gold ali boljši. |  |
| - Vsaka CPE mora imeti vsaj 28 jeder. |  |
| - Vsaka CPE mora imeti takt delovanja vsaj 2,6 GHz. |  |
| - Vsaka CPE mora imeti vsaj 40 MB hitrega predpomnilnika. |  |
| - Vsaka CPE mora omogočati večnitnost, in sicer vsaj 2 niti na jedro. |  |
| - Pomnilnik |  |
| - Vsaj 256 GB delovnega pomnilnika z možnostjo kasnejše razširitve za vsaj 256 GB. |  |
| - Vsaj 1.024 GB dodatnega pomnilnika, ki je lahko realiziran kot trajni pomnilnik. |  |
| - Podatkovni nosilci |  |
| - Vsaj 400 GiB kapacitete namenjene za uporabo kot predpomnilnik za pisanje in branje na ločenih NVMe modulih ali trajnem pomnilniku. |  |
| - Vsaj 400 GiB kapacitete namenjene za namestitev operacijskega sistema na ločenih SSD ali NVMe modulih. |  |
| - Vsaj 6 TiB kapacitete na vsaj 2 ločenih NVMe modulih namenjene za pripravo skupnega diskovnega polja za virtualne naprave (skupna uporabna kapaciteta). |  |
| - Mrežni vmesniki za priklop v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja |  |
| - Vsaj 8 ETH vmesnikov hitrosti vsaj 25 Gb/s. |  |
| - Možnost kreiranja logičnih adapterjev z združevanjem vsaj dveh fizičnih adapterjev. |  |
| - Posamezen logični adapter mora podpirati prenos prometa več VLANov hkrati. |  |
| - Posamezen VLAN je lahko prisoten na več različnih logičnih adapterjih hkrati. |  |
| - Posamezen logični adapter mora omogočati avtomatski preklop med ločenima povezavama do pristopnega nivoja omrežja v primeru prekinitve ene od njiju. |  |
| - Podpora okoljem, ki se bodo izvajala na sistemu: |  |
| - VMware vSphere, |  |
| - VMware Horizon okolje za virtualne delovne postaje. |  |
| - Dodatno |  |
| - Primerno za vgradnjo v strežniške omare velikosti 19''. |  |
| - Redundantni sistem napajanja. |  |
| - Redundantni sistem hlajenja. |  |

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Pristopni nivo | 1 kpl |
| Pristopni nivo do omrežja mora zagotavljati sledeče karakteristike |  |
| - Pristopni nivo vozlišč do omrežja morata sestavljati 2 fizični napravi, preko katerih se vozlišča povezujejo v omrežje naročnika. |  |
| - Skupaj vsaj 8 ETH vmesnikov hitrosti vsaj 100 Gb/s za priklop v naročnikovo omrežje s pripadajočimi moduli in kabli za priklop vseh vmesnikov dolžine vsaj 15m. |  |
| - Skupaj vsaj 2 ETH vmesnika hitrosti vsaj 1 Gb/s namenjena upravljanju. |  |
| - Primerno za vgradnjo v strežniške omare velikosti 19''. |  |
| - Redundačni način napajanja. |  |
| - Redundačni način hlajenja. |  |
| - Podpora za IPv4 in IPv6. |  |
| - Prepustnost (switching capacity) do vsaj 2 Tbps (bitov na sekundo). |  |
| - Podpora za vsaj 4.000 VLAN-ov. |  |
| - Podpora za vsaj 30.000 hkratnih naslovov MAC. |  |
| - Podpora do vsaj 15.000 IPv4. |  |
| - Možnost združevanja dveh fizičnih v eno logično stikalo. |  |

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Programska oprema | 1 kpl |
| Programska oprema za zaščito podpornih virtualnih strežnikov VDI okolja, ki mora zagotavljati sledeče karakteristike |  |
| - Zaščita za vsaj 30 virtualnih strežnikov. |  |
| - Omogočeno nastavljanje politik izvajanja zaščite. |  |
| - Omogočena optimizacija podatkov pred zapisovanjem. |  |
| - Omogočeno nastavljanje dobe hranjenja. |  |
| - Omogočena zaščita podatkov. |  |
| - Omogočena povrnitev celotnega virtualnega strežnika ali pa samo posameznih datotek. |  |
| - Omogočena povrnitev na isto ali drugo lokacijo. |  |
| - Omogočeno kopiranje zaščitne kopije na drugo lokacijo. |  |
| - Podpora uporabi tračne knjižnice (tape library) in mrežnih shranjevalnih področij (NAS). |  |
| - Enoten vmesnik za upravljanje in nadzor. |  |

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Izvedba storitev ob dobavi | 1 kpl |
| - Priprava z naročnikom usklajenega načrta namestitve sistema ter integracije z obstoječim okoljem, ki obsega načrt fizične namestitve sistema, povezave vozlišč v gručo, načrt razdelitve virov, načrt povezav s podatkovnim in shranjevalnim okoljem naročnika ter načrt namestitve programske opreme. |  |
| - Izvedba namestitve in integracije z obstoječim okoljem v skladu z načrtom izvedbe. |  |
| - Testiranje delovanja. |  |
| - Prehod v produkcijsko delovanje. |  |
| - Dodatne storitve v okviru vzdrževanja sistema obsegajo - rekonfiguracijo sistema, - preventivne vzdrževalne naloge, - zaustavitev in ponovni zagon, - druge dodatne naloge povezane s predmetom naročila, ki in se obračunavajo glede na dejansko opravljeno delo (po urah dela). | 200 ur* |

*V obdobju vzdrževanja sistema je dejanski obseg ur lahko večji ali manjši od ocenjenega. Ure dela se bodo obračunavale glede na dejansko opravljeno delo glede na potrebe naročnika, pri čemer posamezna cena ure dela v EUR brez DDV iz predračuna ostane ves čas trajanja pogodbe nespremenjena.

Vsa ponujena strojna oprema sistema, vozlišč in pristopnega nivoja mora biti od istega proizvajalca.

Ponudnik mora zagotoviti vso opremo za vgradnjo opreme pod točkama 2 in 3 v obstoječe strežniške omare naročnika.

Ponudnik mora zagotoviti vso opremo (SFP moduli in kabli) za medsebojno povezavo opreme v točkah 2 in 3 z uporabo vseh zahtevanih fizičnih vmesnikov za medsebojno povezavo.

Ponudnik mora ponuditi ustrezne module na ponujeni opremi in kable za povezavo opreme v točki 3 v okolje in omrežje naročnika z uporabo vseh zahtevanih vmesnikov (točka 3.2; module v obstoječih LAN stikalih, ki niso predmet tega naročila, zagotovi naročnik).

Ponujena strojna oprema vozlišč iz točke 2 mora biti vpisana v Registru certificirane strojne in programske opreme in storitev Arhiva Republike Slovenije, kot je podrobno opisano in zahtevano v točki 3.3.1.7 te razpisne dokumentacije.

SKLOP 2: Nadgradnja diskovnih polj za virtualizacijsko okolje

Shranjevalno področje za virtualizacijsko okolje sestavlja gruča diskovnih polj na primarni in rezervni lokaciji. Obe gruči se bosta nadgradili z dodatnimi kapacitetami, namenjenim strežnikom virtualnega okolja.

Nadgradnja obsega dobavo dodatnih diskovnih modulov brez vrtljivih delov za nadgradnjo diskovnih polj, ki bodo zagotovili vsaj 60 TiB dodatnih kapacitet na obstoječem diskovnem polju NetApp A400 in vsaj 60 TiB dodatnih kapacitet na obstoječem diskovnem polju NetApp FAS8200 na primarni lokaciji naročnika ter vsaj 60 TiB dodatnih kapacitet na obstoječem diskovnem polju NetApp FAS8700 na rezervni lokaciji naročnika. Kot uporabna kapaciteta se šteje kapaciteta, ki je na voljo za uporabo po konfiguraciji sistema (brez kapacitet, ki so namenjene zaščiti in delovanju sistema), brez upoštevanja faktorja zmanjšanja količine zapisanih podatkov zaradi deduplikacije in stiskanja podatkov.

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Nadgradnja diskovnega polja A400 | 1 kpl |
| - Ohišje |  |
| - Vse komponente za nadgradnjo morajo biti primerne za vgradnjo v obstoječi sistem oziroma v 19'' strežniško omaro. |  |
| - V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev), tudi za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj 60 TiB uporabne kapacitete zagotovljene na diskovnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) - možno odstopanje navzdol do največ 5%. |  |
| - Zaščita pred odpovedjo diskovnih modulov z uporabo rezervnih modulov za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Funkcionalnosti |  |
| - Omogočene vse funkcionalnosti, kot za obstoječo kapaciteto. |  |
| - Replikacija |  |
| - Omogočena replikacija podatkov za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Upravljanje in nadzor sistema |  |
| - Za celotno dodatno kapaciteto morajo biti omogočene enake funkcionalnosti upravljanja in nadzora kot za obstoječo kapaciteto. |  |

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Nadgradnja diskovnega polja FAS8200 | 1 kpl |
| - Ohišje |  |
| - Vse komponente za nadgradnjo morajo biti primerne za vgradnjo v obstoječi sistem oziroma v 19'' strežniško omaro. |  |
| - V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev), tudi za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj 60 TiB uporabne kapacitete zagotovljene na diskovnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) - možno odstopanje navzdol do največ 5%. |  |
| - Zaščita pred odpovedjo diskovnih modulov z uporabo rezervnih modulov za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Funkcionalnosti |  |
| - Omogočene vse funkcionalnosti, kot za obstoječo kapaciteto. |  |
| - Upravljanje in nadzor sistema |  |
| - Za celotno dodatno kapaciteto morajo biti omogočene enake funkcionalnosti upravljanja in nadzora kot za obstoječo kapaciteto. |  |

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Nadgradnja diskovnega polja FAS8700 | 1 kpl |
| - Ohišje |  |
| - Vse komponente za nadgradnjo morajo biti primerne za vgradnjo v obstoječi sistem oziroma v 19'' strežniško omaro. |  |
| - V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev), tudi za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj 60 TiB uporabne kapacitete zagotovljene na diskovnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) - možno odstopanje navzdol do največ 5%. |  |
| - Zaščita pred odpovedjo diskovnih modulov z uporabo rezervnih modulov za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Funkcionalnosti |  |
| - Omogočene vse funkcionalnosti, kot za obstoječo kapaciteto. |  |
| - Replikacija |  |
| - Omogočena replikacija podatkov s primarnega diskovnega polja tudi na dodatno kapaciteto. |  |
| - Upravljanje in nadzor sistema |  |
| - Za celotno dodatno kapaciteto morajo biti omogočene enake funkcionalnosti upravljanja in nadzora kot za obstoječo kapaciteto. |  |

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Izvedba storitev ob dobavi | 1 kpl |
| - Priprava z naročnikom usklajenega načrta nadgradnje in konfiguracije sistema. |  |
| - Izvedba nadgradnje in konfiguracije sistema v skladu z načrtom izvedbe. |  |
| - Testiranje delovanja. |  |
| - Prehod v produkcijsko delovanje. |  |

Ponudnik mora ponuditi tudi morebitno ustrezno ostalo potrebno opremo za izvedbo nadgradnje obstoječe opreme ter povezavo opreme v okolje naročnika.

SKLOP 3: Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov

Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov obsega nakup opreme za nadgradnjo procesorske zmogljivosti obstoječega primarnega diskovnega polja NetApp A200 ter obstoječega rezervnega diskovnega polja NetApp A200.

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Nadgradnja primarnega diskovnega polja okolja za varno hranjenje in upravljanje dokumentov | 1 kpl |
| - Ohišje |  |
| - Vse komponente za nadgradnjo morajo biti primerne za vgradnjo v obstoječi sistem oziroma v 19'' strežniško omaro. |  |
| - Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active« s samodejno porazdelitvijo bremena. |  |
| - Funkcionalnosti |  |
| - V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev). |  |
| - Omogočena izdelava vsaj 1000 logičnih particij (LUN-ov) oziroma področij različnih velikosti. |  |
| - Omogočen zapis velikega števila datotek – vsaj 1.000.000.000 v posamezni logični particiji. |  |
| - Omogočen sočasen dostop do podatkov preko protokolov CIFS in NFS (brez uporabe dodatnih naprav ali strežniških zmogljivosti). |  |
| - Omogočen dostop do katerekoli logične particije preko kateregakoli kontrolerja. |  |
| - Sistem mora omogočati kompresijo in deduplikacijo podatkov: |  |
| - Sprotno (inline). |  |
| - Naknadno, po urniku. |  |
| - Na celotni kapaciteti ali pa samo na delu kapacitet. |  |
| - Omogočeno kreiranje slike posamezne logične particije oziroma področja (snapshot) z možnostjo uporabe le tega za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora logičnim particijam oziroma področjem po potrebi (thin provisioning) za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočena razdelitev prostora na logične enote glede na namen z možnostjo omejevanja dostopa do posameznega področja glede na aplikacije (npr. testno in produkcijsko področje, pri čemer se prepreči dostop iz testnih sistemov do produkcijskega okolja in obratno) za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočen vklop zaščite podatkov na način, da se podatek zapiše samo enkrat in bere večkrat brez možnosti spreminjanja v določenem časovnem obdobju za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Povezljivost (vmesniki, ki so na razpolago za uporabo na celotnem sistemu) |  |
| - Vsaj 4 vmesniki hitrosti vsaj 10 Gb/s za Ethernet priklop v LAN okolje naročnika. |  |
| - Vsaj 2 vmesnika za replikacijo podatkov preko TCP/IP protokola na rezervni sistem hitrosti vsaj 10 Gb/s. |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj 32 GB pomnilnika na posameznem kontrolerju. |  |
| - Vsaj 12 procesorskih jeder na posameznem kontrolerju. |  |
| - Zmogljivosti shranjevalnih kapacitet se ne spremenijo oziroma ne smejo biti slabše. |  |
| - Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti dostopa, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov. |  |
| - Replikacija |  |
| - Funkcionalnost replikacije podatkov se ne spremeni oziroma ne sme biti slabša. |  |
| - Upravljanje in nadzor sistema |  |
| - Funkcionalnosti upravljanja in nadzora sistema se ne spremenijo oziroma ne smejo biti slabše. |  |

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Nadgradnja rezervnega diskovnega polja okolja za varno hranjenje in upravljanje dokumentov | 1 kpl |
| - Ohišje |  |
| - Vse komponente za nadgradnjo morajo biti primerne za vgradnjo v obstoječi sistem oziroma v 19'' strežniško omaro. |  |
| - Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active« s samodejno porazdelitvijo bremena. |  |
| - Funkcionalnosti |  |
| - V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev). |  |
| - Omogočena izdelava vsaj 1000 logičnih particij (LUN-ov) oziroma področij različnih velikosti. |  |
| - Omogočen zapis velikega števila datotek – vsaj 1.000.000.000 v posamezni logični particiji. |  |
| - Omogočen sočasen dostop do podatkov preko protokolov CIFS in NFS (brez uporabe dodatnih naprav ali strežniških zmogljivosti). |  |
| - Omogočen dostop do katerekoli logične particije preko kateregakoli kontrolerja. |  |
| - Sistem mora omogočati kompresijo in deduplikacijo podatkov: |  |
| - Sprotno (inline). |  |
| - Naknadno, po urniku. |  |
| - Na celotni kapaciteti ali pa samo na delu kapacitet. |  |
| - Omogočeno kreiranje slike posamezne logične particije oziroma področja (snapshot) z možnostjo uporabe le tega za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora logičnim particijam oziroma področjem po potrebi (thin provisioning) za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočena razdelitev prostora na logične enote glede na namen z možnostjo omejevanja dostopa do posameznega področja glede na aplikacije (npr. testno in produkcijsko področje pri čemer se prepreči dostop iz testnih sistemov do produkcijskega okolja in obratno) za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočen vklop zaščite podatkov na način, da se podatek zapiše samo enkrat in bere večkrat brez možnosti spreminjanja v določenem časovnem obdobju za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Povezljivost (vmesniki, ki so na razpolago za uporabo na celotnem sistemu) |  |
| - Vsaj 4 vmesniki hitrosti vsaj 10 Gb/s za Ethernet priklop v LAN okolje naročnika. |  |
| - Vsaj 2 vmesnika za replikacijo podatkov preko TCP/IP protokola na rezervni sistem hitrosti vsaj 10 Gb/s. |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj 32 GB pomnilnika na posameznem kontrolerju. |  |
| - Vsaj 12 procesorskih jeder na posameznem kontrolerju. |  |
| - Zmogljivosti shranjevalnih kapacitet se ne spremenijo oziroma ne smejo biti slabše. |  |
| - Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti dostopa, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov. |  |
| - Replikacija |  |
| - Funkcionalnost replikacije podatkov se ne spremeni oziroma ne sme biti slabša. |  |
| - Upravljanje in nadzor sistema |  |
| - Funkcionalnosti upravljanja in nadzora sistema se ne spremenijo oziroma ne smejo biti slabše. |  |

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Izvedba storitev ob dobavi | 1 kpl |
| - Priprava z naročnikom usklajenega načrta nadgradnje in konfiguracije sistema. |  |
| - Izvedba nadgradnje in konfiguracije sistema v skladu z načrtom izvedbe. |  |
| - Testiranje delovanja. |  |
| - Prehod v produkcijsko delovanje. |  |

Ponudnik mora ponuditi tudi morebitno ustrezno ostalo potrebno opremo za izvedbo nadgradnje obstoječe opreme ter povezavo opreme v okolje naročnika.

Ponujena strežniška strojna oprema mora biti vpisana v Registru certificirane strojne in programske opreme in storitev Arhiva Republike Slovenije, kot je zahtevano v točki 3.3.1.7 te razpisne dokumentacije.

SKLOP 4: Nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje vsebnikov

V okviru tega sklopa je načrtovan nakup opreme za izvedbo dostopa okolja za upravljanje vsebnikov do namenskega diskovnega področja.

Oprema mora ustrezati naslednjim zahtevam:

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| - Strežnik | 2 kosa |
| Vsak strežnik mora imeti sledečo konfiguracijo |  |
| - Ohišje |  |
| - Primeren za vgradnjo v 19'' strežniško omaro s priloženimi vodili. |  |
| - Podvojene ključne notranje komponente (napajalni in hladilni modul). |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj dve 64-bitni centralni procesni enoti (CPE). |  |
| - Vsaka CPE mora imeti vsaj 12 jeder. |  |
| - Vsaj 64 GB pomnilnika z možnostjo razširitve. |  |
| - Vsaj 400 GB uporabnih diskovnih kapacitet zagotovljenih na diskovnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) z RAID zaščito. |  |
| - Povezljivost |  |
| - Vsaj 2 FC vmesnika hitrosti vsaj 32 Gb/s, s pripadajočimi moduli in kabli za priklop dolžine vsaj 15m. |  |
| - Vsaj 4 ETH vmesniki hitrosti vsaj 25 Gb/s, s pripadajočimi moduli in kabli za priklop dolžine vsaj 15m. |  |
| - Vsaj 2 ETH vmesnika hitrosti vsaj 1 Gb/s namenjena upravljanju. |  |

Opis

- Izvedba storitev ob dobavi

- Priprava z naročnikom usklajenega načrta namestitve in konfiguracije opreme ter integracije z obstoječim okoljem.

- Izvedba namestitve.

- Testiranje delovanja.

- Prehod v produkcijsko delovanje.

Ponudnik mora ponuditi ustrezne module na ponujeni opremi in kable za povezavo opreme v okolje in omrežje naročnika, z uporabo vseh zahtevanih vmesnikov (točki 1.3.1 in 1.3.2; module v obstoječih LAN in SAN stikalih, ki niso predmet tega naročila, zagotovi naročnik).

Ponujena strežniška strojna oprema mora biti vpisana v Registru certificirane strojne in programske opreme in storitev Arhiva Republike Slovenije, kot je zahtevano v točki 3.3.1.7 te razpisne dokumentacije.

GARANCIJA ZA OPREMO IN PODPORA DELOVANJU

SKLOP 1 in 4:

Vsa ponujena oprema mora imeti 60 mesecev garancije.

SKLOP 2 in 3:

Vsa ponujena oprema mora imeti 36 mesecev garancije.

Velja za vse SKLOPE:

Garancija prične teči z dnem dobave opreme.

V okviru garancije mora ponudnik zagotavljati:

- spremljanje delovanja opreme preko oddaljenega nadzora in takojšnje ukrepanje v primeru kritičnih napak oziroma okvar,

- možnost prijave napake 24 ur dnevno vse dni v letu,

- odpravo napake v roku 24 ur od trenutka prejema pisne prijave,

- nove rezervne dele za menjavo okvarjene opreme,

- možnost pridobitve popravkov in novih verzij programske opreme za strojno opremo (firmware),

- namestitev zahtevanih in priporočljivih popravkov programske opreme za strojno opremo.

Dodatne zahteve glede garancije:

Proizvajalec mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov še najmanj dve leti po izteku garancijske dobe.

Zagotavljanje razpoložljivosti in združljivosti nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe po pogodbi sklenjeni na osnovi tega javnega naročila ne pomeni, da mora ponudnik to zagotavljati v okviru tega naročila brez dodatnih stroškov za naročnika, ampak pomeni, da bodo nadomestni deli za naročnika dostopni na trgu, kar mora jamčiti proizvajalec.

JAMSTVO IZVAJALCA

SKLOP 1:

Obdobje jamstva, v katerem izvajalec jamči za dobro in pravilno izvedbo storitev ob dobavi in vzpostavitvi oziroma nadgradnji sistema ter naročenih dodatnih storitev v okviru vzdrževanja, je dvanajst (12) mesecev od dneva prevzema posameznih storitev (podpisa zapisnika ob predaji storitev).

SKLOP 1, 2 in 3:

Obdobje jamstva, v katerem izvajalec jamči za dobro in pravilno izvedbo storitev ob dobavi in vzpostavitvi oziroma nadgradnji sistema, je dvanajst (12) mesecev od dneva prevzema posameznih storitev (podpisa zapisnika ob predaji storitev).

velja za VSE SKLOPE:

V obdobju jamstva izvajalec brez dodatnih stroškov za naročnika zagotavlja odpravo napak.

LOKACIJA IZVEDBE

SKLOP 1 in 4:

Ponudnik bo dobavo opreme in storitve izvajal na lokaciji naročnika, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

SKLOP 2 in 3:

Ponudnik bo dobavo opreme in storitve izvajal na lokacijah naročnika, in sicer:

- Kolodvorska ulica 15, Ljubljana ter

- Zagrebška cesta 84, Maribor.

ČAS IN ROKI IZVEDBE

Čas izvedbe

Delovni čas je za potrebe tega javnega naročila opredeljen kot čas od ponedeljka do petka, med 07:00 in 17:00 ob delovnih dneh. Po dogovoru z naročnikom se dobave in storitve lahko izvajajo tudi izven tega delovnega časa.

Roki dobave

SKLOP 1:	Rok za dobavo opreme je 60 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 2: 	Rok za dobavo opreme:

- za nadgradnjo diskovnega polja A400 in FAS8200 je 60 dni od dneva veljavnosti pogodbe,

- za nadgradnjo diskovnega polja FAS8700 je 90 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 3:	Rok za dobavo opreme je 90 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 4:	Rok za dobavo opreme je 60 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

Roki za izvedbo storitev

SKLOP 1:	Rok za izvedbo storitev je 180 dni od dneva dobave opreme.

SKLOP 2:	Rok za izvedbo storitev je 60 dni od dneva dobave opreme.

SKLOP 3:	Rok za izvedbo storitev je 90 dni od dneva dobave opreme.

SKLOP 4:	Rok za izvedbo storitev je 30 dni od dneva dobave opreme

DODATNI POGOJI IN ZAHTEVE

Ponudnik mora v svoji ponudbi izkazati, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, vezane na:

- usposobljenost za prodajo in vzdrževanje ponujene strojne opreme,

- predložitev izjave proizvajalca ponujene opreme, da bo proizvajalec zagotavljal razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov še najmanj dve leti po izteku garancijskega dobe,

- zagotavljanje usposobljenih strokovnjakov,

- reference,

kot je natančno navedeno v točkah 3.3.1.8 do 3.3.1.10 razpisne dokumentacije.

NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

V skladu z ZJN-3 je naročnik na portal javnih naročil pri Uradnem listu RS in v Uradni list EU dne 13. 10. 2023 poslal v objavo Obvestilo o naročilu za posodobitev okolja za izvajanje virtualnih delovnih namizij in shranjevalnega okolja, št. 430-28/2023.

V ta namen je v skladu z določbami ZJN-3 naročnik izdelal navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudnik je dolžan redno spremljati objave v zvezi s tem naročilom na portalu javnih naročil, Uradnem listu EU in v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si).

Naročnik bo informacije o objavah iz prejšnjega odstavka objavil tudi na svoji spletni strani: http://www.zpiz.si.

Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki pridobijo na portalu javnih naročil kot sestavni del Obvestila o naročilu in na spletni strani naročnika http://www.zpiz.si (op. pod »vpiši iskalni pogoj« se navede »javna naročila«).

Vprašanja v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe

Komunikacija s ponudniki v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si. Vprašanja potencialnih ponudnikov morajo biti zastavljena najkasneje do 27. 10. 2023 do 10:00. Na vprašanja, ki niso zastavljena na portalu javnih naročil, ali so zastavljena po poteku navedenega roka, naročnik ni dolžan odgovoriti.

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo potencialni ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije naročnik objavi v Uradnem listu EU z obrazcem »Popravek« in na portalu javnih naročil z obrazcem »Popravek (EU-14-SL)«. Pojasnila razpisne dokumentacije so na portalu javnih naročil dodana k Obvestilu o naročilu kot dodatna pojasnila.

Na prejeta vprašanja potencialnih ponudnikov bo naročnik odgovoril najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za predložitev ponudb.

Če iz kakršnegakoli razloga naročnikovi odgovori niso predloženi v roku iz prejšnjega odstavka oziroma je razpisna dokumentacija bistveno spremenjena po tem roku, naročnik podaljša rok za predložitev ponudb.

Prav tako naročnik po presoji, da je to potrebno, podaljša rok za predložitev ponudb z namenom, da omogoči potencialnim ponudnikom potreben čas za upoštevanje sprememb, dopolnitev in pojasnil razpisne dokumentacije pri pripravi ponudb. Naročnik lahko podaljša rok tudi iz drugih utemeljenih razlogov.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje in druge zahteve iz razpisne dokumentacije.

Obrazec ESPD

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3, sprejel obrazec ESPD, ki predstavlja uradno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz v zvezi z neobstojem razlogov za izključitev in izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje (če so le-ti določeni), ki izhajajo iz točke 3.3.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih ter drugih zahtev (v nadaljevanju: seznam dokumentov iz točke 3.3 te razpisne dokumentacije). Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku ponudnik ob oddaji ponudbe predloži dokumentacijo skladno s točko 3.3 te razpisne dokumentacije. Obrazec ESPD in ostala predložena ponudbena dokumentacija morata skupaj zagotavljati vse ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik, in na podlagi katerih bo naročnik s soglasjem gospodarskega subjekta, ki ga poda v obrazcu ESPD, potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov. V primeru neskladja med informacijo, navedeno v obrazcu ESPD, in informacijo, navedeno v drugem dokumentu iz točke 3.3. te razpisne dokumentacije, predloženim že v ponudbi, bo naročnik upošteval informacijo v tem (drugem) dokumentu.

Izpolnjen obrazec ESPD mora biti v ponudbi predložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči partnerji v primeru skupne ponudbe, podizvajalec).

Gospodarskim subjektom so za izpolnjevanje obrazca ESPD na voljo »Navodila za uporabo enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD za ponudnike na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

V primeru, da je v obrazcu ESPD zahtevan obvezen vnos v posamezno polje, naročnik pa se v predmetni dokumentaciji naročila v zvezi s tem poljem ni nič opredelil, ponudnik vpiše poljuben številčni ali črkovni znak, v izogib temu, da bi neizpolnitev obveznih podatkov preprečila nadaljnje izpolnjevanje ESPD obrazca.

Način predložitve obrazca ESPD

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd, in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik, ki v sistem e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti« del »ESPD – ponudnik, in sicer elektronsko podpisanega v .xml obliki ali nepodpisanega v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

ESPD ostalih sodelujočih gospodarskih subjektov ponudnik naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«, in sicer podpisane v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml dokument.

    - Dokazila

Naročnik lahko kadarkoli med postopkom vsakega ponudnika pozove k predložitvi vseh dokazil ali dela dokazil ali dodatnih pojasnil ali dodatne dokumentacije v zvezi z navedbami v obrazcu ESPD ter drugih delih ponudbe, v zvezi z dokazovanjem neobstoja razlogov za izključitev in izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje (če so le-ti določeni), zahtevanih v seznamu dokumentov iz točke 3.3. te razpisne dokumentacije, ter v zvezi z izpolnjevanjem drugih zahtev, predložitvi morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev neobstoja razlogov za izključitev in izpolnjevanja zahtevanih pogojev za sodelovanje oziroma k predložitvi vsega potrebnega za pregled in preveritev ponudbe. Ponudnik lahko dokazila predloži tudi sam že v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva predložitev najnovejših dokazil (potrdila, izjave in druga dokazila) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje (če so le-ti določeni) iz seznama dokumentov iz točke 3.3. te razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente in do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če ponudnik ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ki bi služili kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 3.3.1.1 seznama dokumentov iz točke 3.3. te razpisne dokumentacije, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk od 3.3.1.1.1 do 3.3.1.1.6 (razen 3.3.1.1.3 v primeru tujih ponudnikov) navedenega seznama, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Naročnik lahko v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključi gospodarski subjekt (ponudnika, partnerja v skupni ponudbi, gospodarskega subjekta, na katerega kapacitete se sklicuje ponudnik, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt, glede na storjena ali neizvedena dejanja, v enem od položajev iz točk od 3.3.1.1.1 do vključno 3.3.1.1.6 seznama dokumentov iz točke 3.3. te razpisne dokumentacije.

V primeru ponudbe s podizvajalci ali skupne ponudbe je potrebno upoštevati še točke: 3.3.2, 3.3.3 in 3.4.2 te razpisne dokumentacije.

SEZNAM DOKUMENTOV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH IN DRUGIH ZAHTEV

V tej točki so navedeni dokumenti, na podlagi katerih se ugotavljata sposobnost ponudnika in izpolnjevanje naročnikovih zahtev, ter drugi dokumenti, in so sestavni del ponudbene dokumentacije. Ponudnik naštete dokumente predloži ob oddaji ponudbe, razen tistih, pri katerih je navedeno, da je njihova predložitev ob oddaji ponudbe zaželena, oziroma da jih bo ponudnik moral predložiti na morebitni poziv naročnika. Katere dokumente ponudnik predloži že v ponudbi in katere naknadno, določa tudi OBRAZEC 1 (»Seznam predloženih dokumentov«).

Vse dokumente, navedene v tej točki, ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Ostale priloge«, razen dokumentov »ESPD« (glej točko 3.2.1.1) in »Predračun« (glej točki 3.3.1.4 in 3.4.8.1).

Razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje in druge zahteve ter način njihovega izpolnjevanja

Dokumentacija vezana na dokazovanje neobstoja razlogov za izključitev in uveljavljanje morebitnega popravnega mehanizma:			       izpolnjen obrazec »ESPD« za vsak sodelujoči gospodarski subjekt, s katerim posamezni gospodarski subjekt med drugim izjavlja, da ne obstaja noben od razlogov za izključitev, navedenih v točkah od 3.3.1.1.1 do vključno 3.3.1.1.6       in										         potrdila o nekaznovanosti iz točke 3.3.1.1.1 (obvezna na poziv naročnika)        in											       v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma izpolnjen obrazec »Uveljavljanje popravnega mehanizma – nacionalni razlogi za izključitev« (OBRAZEC 13) za tisti gospodarski subjekt, ki uveljavlja popravni mehanizem iz točk 3.3.1.1.1 (kršitev temeljnih pravic delavcev – 196. člen KZ-1) in/ali 3.3.1.1.4 ter dokazila iz točk 3.3.1.1.1 in/ali 3.3.1.1.4 in/ali 3.3.1.1.5

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79.

in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt, če je v položaju iz prejšnjega stavka, naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudbe predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega razloga za izključitev.

Navodilo za izpolnitev obrazca ESPD:

- Gospodarski subjekt izpolni »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«. V kolikor je odgovor gospodarskega subjekta v tem primeru »Da«, se v navedena polja vpišejo podatki, ki jih od njega zahteva obrazec ESPD. V primeru, da gospodarski subjekt uveljavlja popravni mehanizem, z odgovorom »DA« na vprašanje »Ste prejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost (»samoočiščenje«)?« v polje »Prosimo opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

- Gospodarski subjekt izpolni »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev – 196. člen KZ-1). V kolikor je odgovor gospodarskega subjekta v tem primeru »Da« in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v obrazcu: »Uveljavljanje popravnega mehanizma – nacionalni razlogi za izključitev« (OBRAZEC 13).

- Gospodarski subjekt izpolni »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, Točka B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta z navedbo vseh oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Poleg obveznih podatkov, ki jih zahteva obrazec ESPD, gospodarski subjekt v razdelku »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavništvu (njegove oblike, obseg, EMŠO…)« za vsakega od svojih predstavnikov navede še podatek EMŠO, ki se uporabi za namene preverjanja s strani naročnika v slovenski uradni evidenci. S klikom na znak <+> lahko gospodarski subjekt doda nov sklop polj za vnos več svojih predstavnikov.

Dokazila:

  - V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma gospodarski subjekt predloži dokazila o sprejetju zadostnih ukrepov, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

-	Potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence lahko ponudnik (za vse sodelujoče gospodarske subjekte in njihove predstavnike) predloži sam. Če ponudnik potrdila o nekaznovanosti predloži že v ponudbi, le-ta ne smejo biti starejša od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb. Če ponudnik predloži potrdila naknadno, v roku, ki ga v pozivu določi naročnik, le-ta ne smejo biti starejša od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, lahko pa so izdana tudi po roku za oddajo ponudb. Predložitev potrdil o nekaznovanosti na poziv naročnika je obvezna.

Če ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici EU ali za osebo iz te točke ni mogoče pridobiti preveritev od pristojnega organa v RS in dokazila za namene preverjanja okoliščin iz te točke lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora ESPD vsebovati tudi informacije, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. Če ESPD teh informacij ne bo vseboval, bo naročnik štel, da dostop naročnika do posameznega dokazila za namene preverjanja okoliščin iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države. Navedeno v delu besedila, ki se nanaša na gospodarski subjekt, velja tudi za točke 3.3.1.1.2, 3.3.1.1.4 in 3.3.1.1.5.

Če gre za inštitucijo v drugi državi članici EU in dostop do dokazila za namene preverjanja okoliščin iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države, ali v primeru, da gre za inštitucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt, za namene preverjanja na poziv naročnika predložiti izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, če evidence ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev, oziroma izjavo iz četrtega odstavka točke 3.2.2 te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da le-ta ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če na rok za oddajo ponudbe nima poravnanih neplačanih zapadlih obveznosti, ki znašajo 50 EUR ali več, in če na rok za oddajo ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku bo naročnik na podlagi 55. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F; Ur. l. RS št 88/23) oziroma, če tako določa druga veljavna zakonodaja kljub obstoju tega izključitvenega razloga določil primeren rok (v okviru roka iz veljavnega predpisa), v katerem mora gospodarski subjekt obveznost izpolniti.

Navodilo za izpolnitev obrazca ESPD:

Gospodarski subjekt izpolni »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«.

Če gre za inštitucijo v drugi državi članici EU in dostop do dokazila za namene preverjanja okoliščin iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države, ali v primeru, da gre za inštitucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt na poziv naročnika predložiti potrdilo pristojne inštitucije oziroma izjavo iz četrtega odstavka točke 3.2.2 te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Navodilo za izpolnitev obrazca ESPD:

Gospodarski subjekt izpolni »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«.

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt, če je v položaju iz prejšnjega stavka, naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudbe predloži dokazila, da je prejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega razloga za izključitev.

Navodilo za izpolnitev obrazca ESPD:

Gospodarski subjekt izpolni »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«. V kolikor je odgovor gospodarskega subjekta v tem primeru »Da« in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v obrazcu: »Uveljavljanje popravnega mehanizma – nacionalni razlogi za izključitev« (OBRAZEC 13).

Dokazila:

V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma gospodarski subjekt predloži dokazila o sprejetju zadostnih ukrepov, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če gre za inštitucijo v drugi državi članici EU in dostop do dokazila za namene preverjanja okoliščin iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države, ali v primeru, da gre za inštitucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt na poziv naročnika predložiti potrdilo pristojne inštitucije oziroma izjavo iz četrtega odstavka točke 3.2.2 te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče; njegove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene; v skladu s predpisi druge države se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt, če je v položaju iz prejšnjega stavka, naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudbe predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega razloga za izključitev.

Navodilo za izpolnitev obrazca ESPD:

Gospodarski subjekt izpolni »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«, in sicer vse označene razdelke. V kolikor je odgovor gospodarskega subjekta v tem primeru (v posameznem razdelku) »Da«, se v navedena polja vpišejo podatki, ki jih od njega zahteva obrazec ESPD.

Dokazila:

V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma gospodarski subjekt predloži dokazila o sprejetju zadostnih ukrepov, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če gre za inštitucijo v drugi državi članici EU in dostop do dokazila za namene preverjanja okoliščin iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države, ali v primeru, da gre za inštitucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt na poziv naročnika predložiti potrdilo pristojne inštitucije oziroma izjavo iz četrtega odstavka točke 3.2.2 te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o

spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej.

Predhodna izjava:

Izpolnjen obrazec »Izjava na podlagi Sklepa Sveta EU« (OBRAZEC 14) za vse gospodarske subjekte v ponudbi (upoštevajoč sprotno opombo 2 te razpisne dokumentacije).

Če ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici EU in dokazila za namene preverjanja okoliščin iz te točke lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora predhodna izjava vsebovati tudi informacije, ki jih zahteva sam obrazec, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. Če predhodna izjava teh informacij ne bo vsebovala, bo naročnik štel, da dostop naročnika do dokazila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države.

Če gre za inštitucijo v drugi državi članici EU in dostop do dokazila za namene preverjanja okoliščin iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države, ali v primeru, da gre za inštitucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt, za namene preverjanja na poziv naročnika predložiti potrdilo pristojne inštitucije oziroma izjavo iz četrtega odstavka točke 3.2.2 te razpisne dokumentacije.

Izpolnjen obrazec »Podatki o gospodarskem subjektu« (OBRAZEC 2).

Izpolnjen obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 3).

Izpolnjen obrazec predračuna glede na sklop, na katerega se ponudnik prijavlja:

        - »Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 4/1).

        - »Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 4/2).

        - »Predračun za SKLOP 3« (OBRAZEC 4/3).

        - »Predračun za SKLOP 4« (OBRAZEC 4/4).

Ponudnik izpolni in predloži obrazec, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (nahaja se v Excelovi datoteki) skladno z navodili iz točke 3.4.8.1 te razpisne dokumentacije ter navodili iz obrazca, če so navedena.

      - Izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna« (OBRAZEC 5).

      - Izpolnjene preglednice, vezana na izpolnjevanj tehničnih zahtev, glede na sklop, na katerega se ponudnik prijavlja, skupaj s tehnično dokumentacijo ponujene opreme:

        - »Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev - SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1).

        - »Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev - SKLOP 2« (OBRAZEC 6/2).

        - »Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev - SKLOP 3« (OBRAZEC 6/3).

        - »Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev - SKLOP 4« (OBRAZEC 6/4).

Obrazec se izpolni skladno z navodili v obrazcu!

Ponudnik mora k obrazcu »Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev« priložiti dokumentacijo proizvajalca s tehničnimi opisi opreme, ki vsebujejo dokazila o zahtevanih lastnostih (slikovno in/ali tekstovno). Vsak del besedila priloge, ki potrjuje določeno zahtevano lastnost opreme mora biti jasno označen (npr. barvno označen ali obkrožen ipd.) Iz priložene dokumentacije mora biti jasno razvidno, da ponujena oprema v tehničnih karakteristikah ustreza vsem naročnikovim zahtevam. V kolikor to ni mogoče, lahko ponudnik poda dodatno pojasnilo, iz katerega je razvidno, da oprema ustreza naročnikovim zahtevam.

V kolikor iz v ponudbi predložene tehnične dokumentacije proizvajalca ne bo razvidno izpolnjevanje katere od tehničnih zahtev, lahko naročnik ponudnika pozove na predložitev dodatne tehnične dokumentacije, vendar le pod pogojem, da iz obrazca »Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev – SKLOP…« za ponujeni sklop jasno in nedvoumno izhaja podatek o proizvajalcu in modelu ponujene opreme.

Naročnik dopušča, da je tehnična dokumentacija pretvorjena/natisnjena (npr. v pdf obliko) iz spletnih strani proizvajalca.

      - Dokumentacija vezana na izpolnjevanje tehničnih zahtev – vpis ponujene opreme v Register certificirane strojne in programske opreme in storitev Arhiva  Republike Slovenije – Velja za SKLOPE  1, 3 in 4:

Ponujena oprema mora biti vpisana v Registru certificirane strojne in programske opreme in storitev, ki ga vodi Arhiv Republike Slovenije.

Vpis v register mora biti razviden na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/register-certificirane-strojne-in-programske-opreme/  (Izpis podatkov iz registra certificirane strojne in programske opreme ter storitev).

Naročnik bo vpis v register na zgoraj navedeni povezavi preveril sam.

V kolikor ponujena oprema v času oddaje ponudbe še ni vpisana v Registru certificirane strojne in programske opreme in storitev, mora ponudnik izvesti vse ustrezne postopke za zagotovitev certificiranja opreme in vpisa opreme v Register certificirane strojne in programske opreme in storitev najkasneje v šestih (6) mesecih od dobave opreme.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da v okviru te zahteve zadošča, da ponudnik v zahtevanem roku vloži ustrezno in popolno zahtevo za certificiranje ponujene opreme pri Arhivu Republike Slovenije ter v nadaljevanju sodeluje v postopku certificiranja do njegovega zaključka in vpisa opreme v Register certificirane strojne in programske opreme ter storitev Arhiva Republike Slovenije. V tem primeru v zvezi s to točko ni potrebno predlagati dodatne dokumentacije. Naročnik bo kot dokazilo upošteval izjavo v podpisanem obrazcu »Ponudba« (OBRAZEC 3).

Dokumentacija vezana na izpolnjevanje pogoja za sodelovanje: tehnična in strokovna sposobnost – usposobljenost ponudnika za prodajo in vzdrževanje ponujene opreme:

Izpolnjen obrazec »ESPD« v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C:

Tehnična in strokovna sposobnost, odstavek: Tehnična sredstva in ukrepi za zagotovitev kakovosti« (v kolikor izpolnjuje predmetni pogoj, zadostuje, da gospodarski subjekt v polje »Prosimo, opišite jih« vpiše »DA«)

- in

Izjava ali drugo ustrezno dokazilo proizvajalca predmetne opreme

V primeru samostojne ponudbe mora biti ponudnik usposobljen za prodajo in vzdrževanje ponujene strojne opreme.

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti izjavo proizvajalca, da bo zagotavljal razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov še najmanj dve leti po izteku garancijskega dobe.

V primeru ponudbe s podizvajalcem ali skupne ponudbe več partnerjev mora zgornji pogoj izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo v predmetnem javnem naročilu za prijavljeni sklop, ne glede na obseg, dejansko zagotavljal dobavo opreme in/ali storitve:

- SKLOP 1 pod zap. št. 1 in/ali 2 in/ali 3 iz obrazca »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti « (OBRAZEC 11/1),

- SKLOP 2, 3 in 4 pod zap. št. 1 in/ali 2 iz obrazca »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« (OBRAZEC 11/2 / OBRAZEC 11/3 /OBRAZEC 11/4).

Obrazec ESPD mora biti predložen že ob oddaji ponudbe in mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokazila iz točke 3.3.1.8.2.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku je zaželeno, da ponudnik dokazilo o usposobljenosti predloži že ob oddaji ponudbe. Če bo dokazilo predloženo kasneje, na poziv naročnika, mora le-to odražati usposobljenost gospodarskega subjekta že na dan roka za oddajo ponudb in ne kasneje.

Naročnik dokazila, izdanega s strani sodelujočega gospodarskega subjekta, ne bo upošteval, razen če je sodelujoči gospodarski subjekt hkrati proizvajalec ponujene  opreme ali zastopnik proizvajalca ponujene opreme ali druga pristojna pravna oseba za izdajo dokazila.

Gospodarski subjekt, ki ni ponudnik ali ni partner v skupni ponudbi, in bo v tem javnem naročilu izvajal prodajo in/ali vzdrževanje ponujene opreme, za kar se zahteva usposobljenost iz te točke, se šteje kot podizvajalec, ki ga mora ponudnik navesti v obrazec »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« za prijavljeni sklop (OBRAZEC 11/1 do 11/4) in zanj predložiti vso dokumentacijo, ki se zahteva v primeru ponudbe s podizvajalci.

Dokumentacija vezana na izpolnjevanje pogoja za sodelovanje: tehnična in strokovna sposobnost – reference:

Izpolnjen obrazec »ESPD« v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C:

Tehnična in strokovna sposobnost, odstavek: Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste« (gospodarski subjekt v obvezna polja: »Opis reference« zapiše »DA«, »Začetni datum« zapiše datum začetka izvajanja storitev, »Končni datum« zapiše datum zaključka izvajanja storitev oziroma datum oddaje ponudbe, če izvajanje storitev še traja. V zvezi z navedbami v ostala obvezna polja se naročnik ne opredeljuje. Ostale podatke, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtev iz pogoja, ponudnik navede v obrazcu iz točke 3.3.1.7.2. S klikom na  znak »+« se lahko doda nov sklop polj za dodatno referenco)

in

Izpolnjen obrazec »Seznam referenc« (OBRAZEC 7)

- in

Izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8)

SKLOP 1:

V primeru samostojne ponudbe bo ponudnik izpolnil pogoj, vezan na reference, če bo izkazal, da je kadarkoli v obdobju 2020 – 2023 vsaj za dva (2) referenčna naročnika uspešno izvedel dobavo in postavitev fizičnega strežniškega sistema z vsaj osmimi (8) strežniki.

SKLOP 2:

V primeru samostojne ponudbe bo ponudnik izpolnil pogoj, vezan na reference, če bo izkazal, da je kadarkoli v obdobju 2020 – 2023 vsaj za enega (1) referenčna naročnika uspešno izvedel dobavo in postavitev ali nadgradnjo vsaj dveh (2) diskovnih polj.

SKLOP 3:

V primeru samostojne ponudbe bo ponudnik izpolnil pogoj, vezan na reference, če bo izkazal, da je kadarkoli v obdobju 2020 – 2023 vsaj za enega (1) referenčna naročnika uspešno izvedel dobavo in postavitev ali nadgradnjo vsaj dveh (2) diskovnih polj z vključeno replikacijo podatkov med njima.

SKLOP 4:

V primeru samostojne ponudbe bo ponudnik izpolnil pogoj, vezan na reference, če bo izkazal, da je kadarkoli v obdobju 2020 – 2023 vsaj za enega (1) referenčna naročnika uspešno izvedel dobavo in postavitev vsaj enega (1) fizičnega strežnika.

V primeru ponudbe s podizvajalcem ali skupne ponudbe več partnerjev mora zgornji pogoj, vezan na število in vsebino referenc, izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo v predmetnem javnem naročilu, ne glede na obseg, dejansko izvajal predmetna dela:

- SKLOP 1 pod zap. št. 1 in/ali 2 in/ali 3 iz obrazca »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti « (OBRAZEC 11/1),

- SKLOP 2, 3 in 4 pod zap. št. 1 in/ali 2 iz obrazca »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« (OBRAZEC 11/2 / OBRAZEC 11/3 / OBRAZEC 11/4).

Velja za vse SKLOPE:

Obrazec ESPD in obrazec »Seznam referenc« (OBRAZEC 7) morata biti predložena že ob oddaji ponudbe in morata skupaj vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor  takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokazil iz točke 3.3.1.10.3.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku je zaželeno, da ponudnik Referenčno potrdilo predloži že ob oddaji ponudbe.

Referenčni naročnik posameznemu sodelujočemu gospodarskemu subjektu lahko v okviru istovrstne storitve potrdi le eno referenco. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku pa lahko isti referenčni naročnik potrdi referenco več (različnim) sodelujočim gospodarskim subjektom.

Upošteva se referenca, ki jo potrdi končni naročnik referenčnega posla (končni uporabnik, ki klimatske naprave uporablja), ki pa ni sodelujoči gospodarski subjekt v tem javnem naročilu. Referenca, ki bi jo sodelujoči gospodarski subjekt potrdil sam sebi ali drugemu sodelujočemu gospodarskemu subjektu, ni ustrezna in se ne upošteva.

Gospodarski subjekt, ki ni ponudnik ali ni partner v skupni ponudbi, in bo v tem javnem naročilu opravljal storitve, za kar se zahteva ustrezna referenca iz te točke, se šteje kot podizvajalec, ki ga mora ponudnik navesti v obrazec »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« za prijavljeni sklop (OBRAZEC 11/1 do 11/4) in zanj predložiti vso dokumentacijo, ki se zahteva v primeru ponudbe s podizvajalci.

Dokumentacija vezana na izpolnjevanje pogoja za sodelovanje: tehnična in strokovna sposobnost – usposobljenost kadrov:

Izpolnjen obrazec »ESPD« v del IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, odstavek: Izobrazba in strokovna usposobljenost (zadostuje, da gospodarski subjekt navede le ime in priimek usposobljenega strokovnjaka. Ostale podatke, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtev iz pogoja, ponudnik navede v obrazcu iz točke 3.3.1.8.2. S klikom na  znak »+« se lahko doda nov sklop polj za dodaten kader).

in

Izpolnjen obrazec glede na sklop, na katerega se ponudnik prijavlja:

- »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 1« (OBRAZEC 9/1)

- »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 2« (OBRAZEC 9/2)

- »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 3« (OBRAZEC 9/3)

- »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 4« (OBRAZEC 9/4)

- in dokazila o pridobljenem znanju

SKLOP 1:

Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva (2) usposobljena strokovnjaka za področje ponujene strojne opreme vozlišč ter vsaj enega (1) usposobljenega strokovnjaka za področje ponujene programske opreme, ki bodo izvajali storitve pod zap. št. 2 in 3 obrazca »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« (OBRAZEC  11/1).

Posamezni strokovnjak lahko pokriva obe področji hkrati (področje ponujene strojne opreme vozlišč in področje ponujene programske opreme).

SKLOP 2, 3 in 4:

Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva (2) usposobljena strokovnjaka za področje ponujene strojne opreme, ki bosta izvajala storitve pod zap. št. 2 obrazca »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« (OBRAZEC  11/2 / OBRAZEC 11/3 / OBRAZEC 11/4).

Velja za vse SKLOPE:

Vsak nominiran usposobljen strokovnjak mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- funkcionalno znanje za  izvajanje predmetnih storitev, kar se izkazuje z dokazili o pridobljenem znanju, navedenimi v nadaljevanju;

- znanje slovenskega ali angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega od obeh jezikov aktivno. V primeru težav pri komunikaciji med strokovnjakom in naročnikom, mora ponudnik zagotoviti stalno navzočnost prevajalca/tolmača, ki obvlada strokovno terminologijo v slovenskem jeziku, na svoje stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitve.

Ponudnik mora usposobljenost in izpolnjevanje ostalih zahtev za vsakega, v seznamu navedenega strokovnjaka, izkazati:

- z vpisom zahtevanih podatkov v obrazec »ESPD«,

- z vpisom zahtevanih podatkov v obrazec »Seznam usposobljenih strokovnjakov« za prijavljeni sklop (OBRAZEC 9/1 do 9/4) in podpisom izjave v istem obrazcu; podpisana izjava služi tudi kot dokazilo, s katerim ponudnik izkaže, da imajo navedeni strokovnjaki ustrezno znanje jezika,

- s predložitvijo ustreznega dokazila o pridobljenem znanju, kot so: certifikat ali druga dokazila o pridobljenem znanju s strani proizvajalca opreme, njegovega zastopnika ali drugega pristojnega subjekta/organa. Iz dokazila o pridobljenem znanju mora biti nedvoumno razvidno področje, ki ga strokovnjak pokriva. Če iz dokazila to ni razvidno, mora ponudnik predložiti ustrezen opis dokazila s strani izdajatelja, iz katerega bo izhajalo, katero področje dokazilo pokriva. Naročnik lahko od ponudnika zahteva tudi predložitev originalnega dokazila o usposobljenosti strokovnjakov na vpogled ali predloži overjen prepis.

Obrazec ESPD in obrazec »Seznam usposobljenih strokovnjakov« za prijavljeni sklop (OBRAZEC 9/1 do 9/4) morata biti predložena že ob oddaji ponudbe in morata skupaj vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor  takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokazil o pridobljenem znanju iz točke 3.3.1.10.2.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku je zaželeno, da ponudnik dokazila o pridobljenem znanju predloži že ob oddaji ponudbe. Če bo dokazilo predloženo kasneje, na poziv naročnika, mora le-to odražati usposobljenost strokovnjaka že na dan roka za oddajo ponudb in ne kasneje (dokazilo, ki bo izkazovalo, da je strokovnjak usposobljenost za opravljanje predmetnih del pridobil šele po roku za oddajo ponudb, ni ustrezno in se tako potrdilo ne upošteva).

V primeru, da se za katerega od navedenih strokovnjakov ne izkaže usposobljenosti, se le-ta izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Izbrani ponudnik sme predmetne storitve, ki zahtevajo usposobljenost strokovnjakov, izvajati samo s tistimi strokovnjaki, ki so navedeni v ponudbi, in jim je priznana usposobljenost. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku, je zamenjava usposobljenega strokovnjaka možna pod pogoji in na način, skladno s pogodbenimi določili.

Če usposobljeni strokovnjak, ki bo izvajal storitve predmetnega javnega naročila, za katere se zahteva usposobljenost iz te točke, ni zaposlen pri ponudniku ali partnerju v skupni ponudbi, mora ponudnik tega strokovnjaka ali pa gospodarski subjekt, pri katerem je ta strokovnjak zaposlen, priglasiti kot podizvajalca ter ga navesti v obrazec »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« za prijavljeni sklop (OBRAZEC 11/1 do 11/4) in zanj predložiti vso dokumentacijo, ki se zahteva v primeru ponudbe s podizvajalci.

Izpolnjen obrazec »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 10)

Seznam dodatnih dokumentov v primeru ponudbe s podizvajalci

Dokumentacija vezana na dokazovanje neobstoja razlogov za izključitev in uveljavljanje morebitnega popravnega mehanizma:

Izpolnjen obrazec »ESPD« podizvajalca

in

potrdila o nekaznovanosti skladno z navodili iz točke 3.3.1.1.1 te razpisne dokumentacije (obvezna na poziv naročnika)

in

vsa zahtevana dokumentacija v primeru morebitnega popravnega

mehanizma podizvajalca iz točk 3.3.1.1.1, 3.3.1.1.4 in 3.3.1.1.5 te razpisne dokumentacije skladno z navodili iz navedenih točk

in

izpolnjen obrazec »Izjava na podlagi Sklepa Sveta EU« (OBRAZEC 14) skladno z navodili iz točke 3.3.1.1.6 te razpisne dokumentacije.

Izpolnjen obrazec »Podatki o gospodarskem subjektu« (OBRAZEC 2).

Izpolnjen obrazec »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« glede na prijavljeni sklop (OBRAZEC 11/1 do 11/4).

Ponudnik izpolni in predloži obrazec, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (nahaja se v Excelovi datoteki) skladno z navodili iz točke 3.4.2.3 te razpisne dokumentacije ter navodili iz obrazca.

Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 12), če podizvajalec zahteva neposredno plačilo. Šteje se, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, če ponudnik v ponudbi predloži navedeno soglasje.

Dokazila, vezana na pogoje za sodelovanje iz točk od 3.3.1.8 do 3.3.1.10 te razpisne dokumentacije, ki jih izpolnjuje podizvajalec.

Seznam dokumentov v primeru skupne ponudbe

Dokumentacija vezana na dokazovanje neobstoja razlogov za izključitev in uveljavljanje morebitnega popravnega mehanizma:			      Izpolnjen obrazec »ESPD« – posamično izpolni in podpiše vsak partner, ki nastopa v skupni ponudbi, vsak na svojem obrazcu

- in

potrdila o nekaznovanosti skladno z navodili iz točke 3.3.1.1.1 te razpisne dokumentacije (obvezna na poziv naročnika)

- in

- vsa zahtevana dokumentacija v primeru morebitnega popravnega mehanizma partnerja v skupni ponudbi iz točk 3.3.1.1.1, 3.3.1.1.4 in 3.3.1.1.5 te razpisne dokumentacije skladno z navodili iz navedenih točk.

Izpolnjen obrazec »Podatki o gospodarskem subjektu« (OBRAZEC 2) - posamično izpolni vsak partner, ki nastopa v skupni ponudbi, vsak na svojem obrazcu.

Izpolnjen obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 3) - posamično izpolni in podpiše vsak partner, ki nastopa v skupni ponudbi, vsak na svojem obrazcu.

Izpolnjen obrazec za sklop, na katerega se ponudnik prijavlja:

- »Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 4/1)

- »Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 4/2)

- »Predračun za SKLOP 3« (OBRAZEC 4/3)

- »Predračun za SKLOP 4« (OBRAZEC 4/4)

- – obrazec podpiše vsaj eden od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi.

Izpolnjen obrazec za sklop, na katerega se ponudnik prijavlja:

»Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev - SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1)

»Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev - SKLOP 2« (OBRAZEC 6/2)

»Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev - SKLOP 3« (OBRAZEC 6/3)

»Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev - SKLOP 4« (OBRAZEC 6/4)

  - obrazec podpiše vsaj eden od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi.

Tehnična dokumentacija vezana na izpolnjevanje tehničnih zahtev, glede na sklop, na katerega se ponudnik prijavlja - skladno z navodili iz točke 3.3.1.6 te razpisne dokumentacije.

Dokumentacija vezana na izpolnjevanje pogoja za sodelovanje: tehnična in strokovna sposobnost – usposobljenost za opravljanje storitev:	          Izjava ali drugo ustrezno dokazilo o usposobljenosti za opravljanje predmetnih del glede na prijavljeni sklop, skladno z navodili iz točke 3.3.1.8 te razpisne dokumentacije.

Dokumentacija vezana na izpolnjevanje pogoja za sodelovanje: tehnična in strokovna sposobnost – reference:	                                                  Izpolnjen obrazec »Seznam referenc« (OBRAZEC 7) – obrazec podpiše vsaj eden od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi				                in

izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8), skladno z navodili iz točke 3.3.1.9 te razpisne dokumentacije.

Dokumentacija vezana na izpolnjevanje pogoja za sodelovanje: tehnična in strokovna sposobnost – usposobljenost kadrov:	                                                  Izpolnjen obrazec »Seznam usposobljenih strokovnjakov« (OBRAZEC 9 – obrazec podpiše vsaj eden od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi                       in

ustrezna dokazila, skladno z navodili iz točke 3.3.1.10 te razpisne dokumentacije.

Izpolnjen obrazec »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 10) – obrazec izpolni eden od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi.

Izpolnjen obrazec »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« za prijavljeni sklop (OBRAZEC 11/1 do 11/2) – obrazec podpiše vsaj eden od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi.

Ponudnik izpolni in predloži obrazec, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (nahaja se v Excelovi datoteki) skladno z navodili iz točke 3.4.2.3 te razpisne dokumentacije ter navodili iz obrazca.

PONUDBA

Jezik

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti predložena v slovenskem jeziku.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku je lahko tehnična dokumentacija iz točke 3.3.1.6, dokazila o usposobljenosti gospodarskega subjekta iz točke 3.3.1.8, referenčna potrdila iz točke 3.3.1.9 (če le-ta niso izdana na naročnikovem obrazcu iz te razpisne dokumentacije) in dokazila o usposobljenosti kadrov iz točke 3.3.1.10 te razpisne dokumentacije predložena v angleškem jeziku.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok za prevod. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

Udeležba podizvajalcev in skupna ponudba

Udeležba podizvajalcev in neposredno plačilo podizvajalcem

Ponudnik lahko del predmetnega javnega naročila odda v podizvajanje.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, izvaja dela, ki so neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Podatki o nazivu podizvajalca, vrsti in obsegu del morajo biti razvidni iz obrazca »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« za prijavljeni sklop (OBRAZEC 11/1 do 11/4).

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem ali več njih, mora biti za vsakega podizvajalca izkazano, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.3.1.1 seznama dokumentov iz točke 3.3 te razpisne dokumentacije. Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje za sodelovanje iz navedenega seznama, če je to določeno s to razpisno dokumentacijo, predložena ponudba pa mora vsebovati ponudbeno dokumentacijo, kot je opredeljeno v točkah 3.3.1 in 3.3.2 predhodno navedenega seznama.

Če podizvajalec ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za sodelovanje ali če naročnik ob morebitnem preverjanju ugotovi, da za podizvajalca obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.3.1.1 seznama dokumentov iz točke 3.3 te razpisne dokumentacije, ponudnik pa zanj ne uveljavlja popravnega mehanizma ali ta ni ustrezen, bo naročnik takega podizvajalca zavrnil.

Četudi izvaja javno naročilo s podizvajalci, izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora biti za vsakega partnerja v skupni ponudbi izkazano, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.3.1.1. seznama dokumentov iz točke 3.3 te razpisne dokumentacije. Partnerji v skupni ponudbi morajo izpolnjevati pogoje za sodelovanje iz navedenega seznama, če je to določeno s to razpisno dokumentacijo, predložena skupna ponudba pa mora vsebovati ponudbeno dokumentacijo, kot je opredeljeno v točkah 3.3.1 in 3.3.3 predhodno navedenega seznama.

Podatki o nazivu partnerja v skupni ponudbi, vrsti in obsegu del morajo biti razvidni iz obrazca »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« za prijavljeni sklop (OBRAZEC 11/1 do 11/4).

Če bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naročnik lahko zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila, ki mora obsegati vsaj:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,

- nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del (če se zavarovanje zahteva),

- določila v primeru izstopa člana skupine.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« glede na prijavljeni sklop (OBRAZEC 11/1 do 11/4)

Obrazec je pripravljen v Excelovi datoteki, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik obrazec izpolni v Excelovi datoteki, ga natisne in podpiše lastnoročno ali pretvori v PDF in podpiše elektronsko, ter ga v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« v .pdf datoteki.

Obrazec je pripravljen na način, da so vsi deleži, izraženi v odstotkih (%), zaokroženi na dve decimalni mesti natančno. S tem so izključene napake, ki bi nastale pri morebitnem napačnem zaokroževanju oziroma vnosu decimalnih mest. Izračuni so samodejni.

Ponudnik mora izpolniti obrazec, če v ponudbi sodeluje s podizvajalcem (ali več njih) ali partnerjem (ali več njih) v skupni ponudbi. V vsa odklenjena obarvana polja vnese zahtevane podatke in deleže vseh prevzetih del – če ni deleža vnese 0 (zgolj številko, oznaka % se zapiše samodejno), ostala polja so zaklenjena z geslom. V zaklenjena polja ponudniku ni dovoljeno posegati razen ob izrecnem soglasju naročnika. Po pravilnem vnosu vseh deležev prevzetih del v posamezno vrstico, se bo v stolpcu »kontrola« izpisal in posebej obarval delež 100,00 %.

Naročnik bo izločil ponudbo iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, če ponudnik v okviru posamezne vrste prevzetih del (vrstice) vnese deleže po posameznih sodelujočih gospodarskih subjektih na način, da se v stolpcu »kontrola« ne izpiše delež 100,00 %.

Ponudnik mora pri izpolnjevanju obrazca upoštevati še dodatna navodila, ki so navedena v samem obrazcu.

V primeru, da ponudnik ne izpolni predmetnega obrazca v Excelovi datoteki, temveč na primer ročno ali v drugi obliki, bo naročnik podane deleže, natanko tako, kot jih je ponudnik navedel v predloženem obrazcu, vnesel v obrazec v Excelovi datoteki. Naročnik bo v ponudbi predložen obrazec obravnaval samo v primeru, če je le-ta izpolnjen skladno z navodili iz te točke, vezane na pravilnost vnosa podatkov in deležev, ter bodo iz njega izhajali enaki izračuni, kot jih je podal obrazec v Excelovi datoteki na podlagi naročnikovega preverjanja.

Ponudbe v variantah

Ponudbe v variantah niso dovoljene.

Obseg ponudbe

Ponudnik lahko poda ponudbo za posamezen sklop, dva ali tri sklope ali za vse sklope. Predložitev ponudbe le za del posameznega sklopa ni možna!

Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki jih je pripravil naročnik in so sestavni del razpisne dokumentacije, ter ponudbi priloži tako te obrazce kot tudi vse druge zahtevane dokumente, razen če je določeno drugače.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku lahko ponudnik izpolnjevanje pogoja za sodelovanje iz naslova referenc izkaže s predložitvijo dokumenta (dokazila), ki ga je izdal referenčni naročnik sam, ki pa mora v tem primeru vključevati najmanj informacije, vezane na opravljen referenčni posel, zahtevane v obrazcu »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8), in sicer:

- naziv in naslov referenčnega naročnika,

- naziv gospodarskega subjekta, ki je opravil referenčni posel,

- obdobje in navedba opravljenega referenčnega posla, kot je opisano v točki 3.3.1.9 te razpisne dokumentacije,

- kontaktni podatki za preverjanje reference (ime in priimek, elektronski naslov ali telefonska številka),

- potrditev, da je bil referenčni posel opravljen v skladu s pogodbo,

- datum izdaje referenčnega potrdila,

- ime in priimek ter podpis pristojne osebe referenčnega naročnika,

- žig, če gre za fizični podpis in če referenčni naročnik posluje z žigom.

V primeru neskladja med podatki, ki jih poda ponudnik v obrazcih naročnika, in podatki, ki jih poda v dokumentih, ki niso prednastavljeni s strani naročnika, veljajo podatki, dani na obrazcih naročnika, razen če je za posebne primere določeno drugače. V zvezi z neskladji se upoštevajo tudi določila te razpisne dokumentacije, ki opredeljujejo druge primere neskladij (npr. neskladje med vnesenimi vrednostnimi podatki).

Šteje se, da je z oddajo ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen obrazcev in drugih dokumentov, kjer je podpisovanje le-teh izrecno navedeno oziroma zahtevano. Obrazci (kjer je navedeno oziroma zahtevano) morajo biti fizično ali elektronsko podpisani s strani ponudnikovega/podizvajalčevega podpisnika. Izjave in dokazila, izdana s strani tretje osebe (kader ponudnika, referenčni naročniki, proizvajalci, pristojne institucije in druge osebe) morajo praviloma biti opremljeni z imenom in priimkom podpisnika s strani te osebe, njenim fizičnim ali elektronskim podpisom in žigom (če gre za fizični podpis in gospodarski subjekt posluje z žigom).

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 30. 4. 2024.

V izjemnih okoliščinah (npr. če odločitev o oddaji javnega naročila še ni sprejeta do roka izteka veljavnosti ponudbe ali zaradi drugih objektivnih okoliščin) naročnik lahko zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno obdobje. Če ponudnik na poziv naročnika ne podaljša časa veljavnosti ponudbe, naročnik ponudbo izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Navodila za izpolnjevanje predračuna in ponudbena cena

Navodila za izpolnjevanje obrazca »Predračun« (OBRAZEC 4)

Obrazci »Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 4/1), »Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 4/2), »Predračun za SKLOP 3« (OBRAZEC 4/3) Predračun za SKLOP 4« (OBRAZEC 4/4) se nahajajo v Excelovih datotekah, ki so sestavni deli te razpisne dokumentacije. Ponudnik v Excelovi datoteki za sklop, na katerega se prijavlja, vnese vse zahtevane podatke, obrazec natisne in podpiše lastnoročno ali pretvori v PDF in podpiše elektronsko, ter ga v informacijskem sistemu e-JN naloži na način, kot je navedeno v nadaljevanju te točke.

Obrazci so pripravljeni na način, da so vse vrednostne postavke, izražene v EUR, zaokrožene na dve decimalni mesti natančno. S tem so izključene napake, ki bi nastale pri morebitnem napačnem zaokroževanju oziroma vnosu decimalnih mest. Izračuni so samodejni.

Ponudnik mora v obrazcu za posamezen prijavljen sklop izpolniti vsa odklenjena obarvana polja in vanje vnesti zahtevane vrednosti, ostala polja so zaklenjena z geslom. V zaklenjena polja ponudniku ni dovoljeno posegati razen ob izrecnem soglasju naročnika.

Vnos cene na enoto mere:

Ponudnik mora v odklenjena obarvana polja, ki so predvidena za vpis cene na enoto mere, vpisati vse zahtevane cene na enoto mere. Če v polje vpiše vrednost 0 (v polju se prikaže 0,00 EUR), bo naročnik štel, da storitev iz tega polja ponuja brezplačno. Skupni izračun (skupna ponudbena vrednost z DDV) bo izveden, pri čemer le-ta ne sme znašati 0,00 EUR.

Vnos stopnje DDV:

- če ponudnik ni zavezanec za plačilo DDV, v odklenjeno barvno polje, kjer je vpisana stopnja 22,00 %, vpiše vrednost 0 (v polju se prikaže 0,00 %);

- če se do roka za oddajo ponudb spremeni zakonska stopnja DDV, ponudnik v odklenjeno barvno polje, kjer je vpisana stopnja 22,00 %, vpiše novo stopnjo DDV (zgolj številko, oznaka % se izpiše samodejno).

Naročnik bo izločil ponudbo iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, če ponudnik:

- izpolni predračun na način, da v stolpcu G (v kateremkoli polju) ostane izpisan rezultat NAPAKA!.

- v vsa odklenjena obarvana polja, ki so predvidena za vpis cene na enoto mere, vnese vrednost 0 in posledično skupni izračun – skupna ponudbena vrednost z DDV znaša 0,00 EUR;

- pri vnosu stopnje DDV v primeru okoliščin iz prejšnjega odstavka ne ravna skladno z navodili iz istega odstavka.

Ponudnik mora pri izpolnjevanju obrazca upoštevati še dodana navodila, če so navedena v samem obrazcu.

V primeru, da ponudnik ne izpolni predmetnega obrazca v Excelovi datoteki, temveč na primer ročno ali v drugi obliki, bo naročnik podane vrednosti (izražene v EUR in odstotkih), natanko tako kot jih je ponudnik navedel v predloženem obrazcu, vnesel v obrazec v Excelovi datoteki. Naročnik opozarja, da bo v ponudbi predloženi obrazec obravnaval samo v primeru, če je le-ta izpolnjen skladno z navodili iz te točke, vezanih na pravilnost vnosa vrednosti (številčni podatki - zneski in stopnja DDV), in bodo iz njega izhajali enaki izračuni, kot jih je podal obrazec v Excelovi datoteki na podlagi naročnikovega preverjanja.

Ponudnik mora izpolniti tudi obrazec »Povzetek predračunov« (OBRAZEC 5), kjer gre za prepis zahtevanih vrednostnih podatkov iz posameznega predračuna.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN:

- v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« vpiše skupni ponudbeni znesek brez DDV v EUR in znesek davka v EUR za posamezen prijavljen sklop.  Znesek z DDV v EUR in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno (podatki bodo razvidni in dostopni na javnem odpiranju ponudb);

- v razdelek »Predračun« naloži obrazec »Povzetek predračunov« (OBRAZEC 5) v .pdf datoteki, ki bo razviden in dostopen na javnem odpiranju ponudb,

- v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži obrazec predračuna za vsak prijavljen sklop (OBRAZEC 4/1  in/ali OBRAZEC 4/2 in/ali OBRAZEC 4/3 in/ali OBRAZEC 4/4) v .pdf datoteki.

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v obrazcu predračuna za posamezni sklop (OBRAZEC 4/1 in/ali OBRAZEC 4/2 in/ali OBRAZEC 4/3 in/ali OBRAZEC 4/4), podatki v obrazcu »Povzetek predračunov« (OBRAZEC 5) in podatki v obrazcu »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 10), kot veljavni štejejo podatki v obrazcu predračuna za posamezni sklop (OBRAZEC 4/1 in/ali OBRAZEC 4/2 in/ali OBRAZEC 4/3 in/ali OBRAZEC 4/4).

Naročnik v primeru, da ponudnik poleg cen, vpisanih v razdelek in obrazce iz prejšnjega odstavka, v ponudbi predloži dodatne dokumente z vpisanimi ponudbenimi cenami, teh vpisov ne bo upošteval in se bo štelo, da ponudnik, upoštevajoč določbo iz prejšnjega odstavka, ponuja cene, kot bodo vpisane v obrazce za posamezni sklop (OBRAZEC 4/1 in/ali OBRAZEC 4/2 in/ali OBRAZEC 4/3 in/ali OBRAZEC 4/4).

Ponudbena cena

- Ponudnik poda ponudbene cene na enoto mere v EUR brez DDV, kot so zahtevane v obrazcih predračunov za posamezni sklop.

- Ponudbene cene na enoto mere v EUR brez DDV morajo vključevati vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročnik nima v zvezi z izvajanjem predmetnih dobav in storitev nobenih dodatnih stroškov, zato stroškov, ki bi presegali ponudbeno/pogodbeno ceno na enoto mere v EUR brez DDV, ne priznava.

Morebitni popusti morajo biti vključeni v ceni na enoto mere v EUR brez DDV.

DDV mora biti prikazan posebej, v skladu s predračunom. Vpliv morebitne spremembe stopnje DDV (zakonska sprememba, sprememba izvajalčevega davčnega statusa) na ceno na enoto mere v času izvajanja pogodbe podrobneje opredeljujejo določila iz osnutka pogodbe.

Ponudbene/pogodbene cene na enoto mere v EUR brez DDV iz predračuna morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbe ne glede na dejanski obseg blaga in storitev, razen v primeru spremembe davčnega statusa izvajalca, kot je natančneje opredeljeno v osnutku pogodbe.

Neobičajno nizka ponudba

Naročnik preveri, ali je ponudba neobičajno nizka v naslednjih primerih:

-	če meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu,

-	če meni, da v zvezi s takšno ponudbo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila,

-	če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Ravnanje naročnika v teh primerih določa 86. člen ZJN-3.

Plačilni pogoji

Velja za vse SKLOPE

Način obračunavanja predmetnih dobav in storitev je določen v osnutku pogodbe.

Naročnik bo izvedene predmetne dobave in storitve plačeval v roku trideset (30) dni od dneva prejema računa, ki ga izvajalec izstavi na način, kot je določeno v osnutku pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Velja za vse SKLOPE 1, 2 in 3:

Finančno zavarovanje – kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma bančno garancijo, izdano s strani zavarovalnice/banke izbran ponudnik predloži v višini 3 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV po predračunu za posamezni sklop, ki mora veljati še vsaj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe. Naročnik bo datum veljavnosti finančnega zavarovanja določil pogodbi o izvedbi javnega naročila, upoštevajoč časovnost izvedbe postopka oddaje predmetnega javnega naročila in obdobje veljavnosti pogodbe.

Pogoji, unovčevanje in druge obveznosti iz naslova finančnega zavarovanja so natančno opredeljeni v osnutku pogodbe.

Vzorec – Obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP-758 je priložen na koncu te razpisne dokumentacije.

PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB

Rok in način predložitve ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točkama 3 in 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 15. 11. 2023 do 11:00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati ali umakniti v oziroma iz sistema e-JN.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe za predmetno javno naročilo je naveden v Obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

Umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Ponudnik lahko umakne svojo ponudbo tudi po izteku roka za oddajo ponudb, o čemer mora obvestiti naročnika v najkrajšem možnem času.

Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb se bo izvedlo samodejno v informacijskem sistemu e-JN dne 15. 11. 2023 ob 13:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, skupni vrednosti ponudbe brez davka, skupni vrednosti davka in skupni vrednosti z davkom ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Konkurenčne ponudbe« - »Natisni zapisnik o odpiranju«, skladno s točko 6.3.7 Navodil za uporabo e-JN.

Podaljšanje roka za oddajo in odpiranje ponudb zaradi nedelovanja informacijskega sistema e-JN

Če informacijski sistem e-JN ne deluje na način, ki omogoča oddajo ponudb, naročnik upoštevajoč predpisan minimalni rok iz osmega odstavka 88. člena ZJN-3 ustrezno podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- informacijski sistem e-JN ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo ponudb;

- ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb;

- upravitelj informacijskega sistema e-JN nedelovanje potrdi naročniku;

- ponudniku ni uspelo oddati ponudbe;

- odpiranje prejetih ponudb se še ni izvedlo.

MERILO ZA DOLOČITEV EKONOMSKO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Velja za vse SKLOPE:

Ekonomsko najugodnejša ponudba (v nadaljevanju: ENP) bo določena na podlagi najnižje skupne ponudbene vrednosti v EUR po predračunu za posamezni sklop. Pri ocenjevanju se upošteva skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV (po veljavni davčni stopnji) za posamezni sklop. Če ponudnik DDV-ja ne obračuna, ker v času oddaje ponudbe ni zavezanec za DDV, se pri takem ponudniku upošteva skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV za posamezni sklop.

Ravnanje naročnika v primeru enake najnižje skupne ponudbene vrednosti po predračunu za posamezni sklop:

- če določitev ENP ne bo možna zaradi enake skupne ponudbene vrednosti po predračunu dveh ali več ponudnikov, bo naročnik kot ENP določil tisto, ki bo kot končna ponudba časovno prej oddana preko sistema e-JN.

DOPUSTNE DOPOLNITVE, POPRAVKI IN POJASNILA PONUDBE

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, kar morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne, oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva (ni pa dolžan), da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo, ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik na poziv naročnika ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, naročnik ponudnika izključi.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

V primeru računskih napak naročnik ravna skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik si pridružuje pravico, da za namene preverjanja obstoja in vsebine podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, ali v primeru nejasnosti v zvezi z vsebino predloženih dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, od ponudnika zahteva predložitev dodatne dokumentacije (ki prvotno ni bila eksplicitno zahtevana).

Pozive na dopolnitev/popravek/pojasnilo ponudbe naročnik posreduje ponudniku v sistemu e-JN, o katerih je ponudnik obveščen po elektronski pošti. Ponudnik dopolnitev/popravek/pojasnilo ponudbe posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb in o njej pisno obvestil vse ponudnike v skladu z 90. členom ZJN-3.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo moral v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK na poziv naročnika pred sklenitvijo pogodbe posredovati izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. V primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, zadostuje, da se v izjavi oziroma pri posredovanju podatkov zajamejo le tisti delničarji ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju in kapitalu delniške družbe.

Naročnik bo pogodbo z njenimi sestavnimi deli za posamezni sklop predložil v podpis v elektronski obliki (podpisano z varnim elektronskim podpisom) ali fizično v papirni obliki, glede na ponudnikovo izbiro načina podpisa iz obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu« (OBRAZEC 2). Zaradi večje učinkovitosti poslovanja, načina opravljanja dela in ekonomičnosti, naročnik predlaga in zaproša, da se pogodba podpiše elektronsko, s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, za kateri sklop se sklepa, ali bodo izbrani partnerji v skupni ponudbi, ali bo izbrani ponudnik sodeloval s podizvajalci, ali bo izbrani ponudnik fizična oseba ali izbrani ponudnik ne bo zavezanec za DDV, ali glede na druge razloge, ki bistveno ne spreminjajo vsebine pogodbe.

Pravilnik o varovanju osebnih in drugih varovanih podatkov, naveden v poglavju »Varstvo osebnih in zaupnih podatkov« osnutka pogodbe, je dostopen na spletni strani naročnika: https://www.zpiz.si/cms/content2019/informacijejavnegaznacaja (5. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja ZPIZ).

ZAUPNOST POSTOPKA

Če ponudnik v ponudbi predloži sklep o poslovni skrivnosti, mora biti iz njegove vsebine jasno razvidno, kaj se v ponudbi za konkretno javno naročilo šteje kot poslovna skrivnost. Če to v sklepu o poslovni skrivnosti ni jasno izkazano za konkretno javno naročilo, oziroma sklep ni predložen, ponudnik ustrezno označi tiste dokumente oziroma podatke v ponudbeni dokumentaciji, za katere meni, da štejejo za poslovno skrivnost. Kot ustrezna oznaka se šteje »POSLOVNA SKRIVNOST«, »ZAUPNO« ali druga oznaka, ki nedvoumno določa poslovno skrivnost.

Ne glede na navedeno v tej točki so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril (če so določena v tej razpisni dokumentaciji).

ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS., št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami).

Podatki za plačilo takse za postopek revizije javnega naročila:

| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802, Ministrstvo za finance |
| --- | --- |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-04302823 |

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

OBRAZCI NAROČNIKA

- OBRAZEC 1- Seznam predloženih dokumentov

Seznam predloženih dokumentov

(obrazec se ne prilaga k ponudbi; pri predložitvi dokumentov upoštevati navodila v primeru nastopa s podizvajalci/partnerjev v skupni ponudbi)

| Zap. št. | Zahtevani dokumenti | Predložitev |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izpolnjen obrazec »ESPD« gospodarskega subjekta (v primeru skupne ponudbe: predložiti obrazce za vse partnerje v skupni ponudbi) | ob oddaji ponudbe |
|  | Potrdila o nekaznovanosti | na poziv naročnika |
|  | Izpolnjen obrazec »Uveljavljanje popravnega mehanizma – nacionalni razlogi za izključitev« (OBRAZEC 13) (točka 3.3.1.1.1 in 3.3.1.4 razpisne dokumentacije) in dokazila (točka 3.3.1.1.1, 3.3.1.1.4 in 3.3.1.1.5 razpisne dokumentacije) v primeru popravnega mehanizma ponudnika/partnerja v skupni ponudbi | ob oddaji ponudbe |
|  | Izpolnjen obrazec »Izjava na podlagi Sklepa Sveta EU« (OBRAZEC 14) (v primeru skupne ponudbe: predložiti obrazce za vse partnerje v skupni ponudbi) | ob oddaji ponudbe |
| 2 | Izpolnjen obrazec »Podatki o gospodarskem subjektu« (OBRAZEC 2) (v primeru skupne ponudbe: predložiti obrazce za vse partnerje v skupni ponudbi) | ob oddaji ponudbe |
| 3 | Izpolnjen obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 3) (v primeru skupne ponudbe: predložiti obrazce za vse partnerje v skupni ponudbi) | ob oddaji ponudbe |
| 4 | Izpolnjen obrazec glede na prijavljen sklop: »Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 4/1) »Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 4/2) »Predračun za SKLOP 3« (OBRAZEC 4/3) »Predračun za SKLOP 4« (OBRAZEC 4/4) | ob oddaji ponudbe |
| 5 | Izpolnjen obrazec: »Povzetek predračunov« (OBRAZEC 5) | ob oddaji ponudbe |
| 6 | Izpolnjen obrazec glede na prijavljen sklop: »Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1) »Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 2« (OBRAZEC 6/2) »Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 3« (OBRAZEC 6/3) »Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 4« (OBRAZEC 6/4) s prilogami: Tehnična dokumentacija – skladno s točko 3.3.1.6 razpisne dokumentacija | ob oddaji ponudbe |
| 7 | Velja za vse SKLOPE: Dokumentacija, vezana na usposobljenost ponudnika za prodajo in vzdrževanje ponujene strojne opreme« in »Izjavo proizvajalca, da bo zagotavljal razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov še najmanj dve leti po izteku garancijske dobe« -skladno s točko 3.3.1.8 razpisne dokumentacije | zaželeno ob oddaji ponudbe |
| 8 | Izpolnjen obrazec »Seznam referenc« (OBRAZEC 7) | ob oddaji ponudbe |
|  | Izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8) | zaželeno ob oddaji ponudbe |
| 9 | Izpolnjen obrazec glede na prijavljen sklop: »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 1« (OBRAZEC 9/1) »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 2« (OBRAZEC 9/2) »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 3« (OBRAZEC 9/3) »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 4« (OBRAZEC 9/4) | ob oddaji ponudbe |
| 10 | Dokazila o usposobljenosti strokovnjakov iz točke 3.3.1.10 razpisne dokumentacije | zaželeno ob oddaji ponudbe |
| 11 | Izpolnjen obrazec »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 10) | ob oddaji ponudbe |
| 12 | PODIZVAJALCI (dodatno): |  |
|  | Izpolnjen obrazec »ESPD« podizvajalca | ob oddaji ponudbe |
|  | Potrdila o nekaznovanosti | na poziv naročnika |
|  | Izpolnjen obrazec »Uveljavljanje popravnega mehanizma – nacionalni razlogi za izključitev« (OBRAZEC 13) (točka 3.3.1.1.1 in 3.3.1.4 razpisne dokumentacije) in dokazila (točka 3.3.1.1.1, 3.3.1.1.4 in 3.3.1.1.5 razpisne dokumentacije) v primeru popravnega mehanizma podizvajalca | ob oddaji ponudbe |
|  | Izpolnjen obrazec »Podatki o gospodarskem subjektu« (OBRAZEC 2) | ob oddaji ponudbe |
|  | Izpolnjen obrazec glede na prijavljen sklop: »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti za SKLOP 1« (OBRAZEC 11/1) »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti za SKLOP 2« (OBRAZEC 11/2) »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti za SKLOP 3« (OBRAZEC 11/3) »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti za SKLOP 4« (OBRAZEC 11/4) | ob oddaji ponudbe (predložiti tudi v primeru sodelovanja partnerjev v skupni ponudbi!) |
|  | Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 12) | ob oddaji ponudbe |
|  | Dokazila, vezana na izpolnjevanje pogojev za sodelovanje iz točk 3.3.1.8 do 3.3.1.10 razpisne dokumentacije, ki jih izpolnjuje podizvajalec | zaželeno ob oddaji ponudbe; dokazila, vezana na vpis v javnih evidencah na poziv naročnika |

- OBRAZEC 2 – Podatki o gospodarskem subjektu

Podatki o gospodarskem subjektu

(obrazec izpolni vsak sodelujoči gospodarski subjekt: ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec)

| NAZIV: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POŠTNI NASLOV: |  |  |  |
| SPLETNI NASLOV: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILA ZA DDV: |  |  |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI, OSEBE, KI SO ČLANICE UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, ALI KI IMAJO POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM: (za vse zgornje osebe navesti tudi podatke o EMŠO zaradi morebitnega preverjanja glede nekaznovanosti) |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE |  |  |  |
| Ime in priimek: |  |  |  |
| Elektronski naslov: |  |  |  |
| Telefonska številka: |  |  |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (ne velja za podizvajalce) |  |  |  |
| Ime in priimek: |  |  |  |
| Status (direktor,…): |  |  |  |

Način podpisa pogodbe (ustrezno označiti; ne velja za podizvajalce):

        - z varnim elektronskim podpisom*

        - fizično

*zaradi večje učinkovitosti poslovanja naročnik predlaga

elektronski podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Ali je gospodarski subjekt mikropodjetje, malo ali srednje podjetje:	DA          NE

(ustrezno označiti)

Kraj:_______________________

Datum:_____________________

- OBRAZEC 3 - Ponudba

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Ponudba

Na osnovi Obvestila o naročilu za posodobitev okolja za izvajanje virtualnih delovnih namizij in shranjevalnega okolja, številka javnega naročila 430-28/2023, posredovanega v objavo na portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne 13. 10. 2023, in te razpisne dokumentacije dajemo ponudbo, kot sledi:

I	Obseg prijave:

(označiti in/oz. izpolniti)

- Prijavljamo se:

a) na celotno javno naročilo

b) na posamezen sklop, in sicer sklop št. _________________________________________

(navesti številko sklopa, na katerega se ponudnik prijavlja)

II	Informacija o sodelujočih gospodarskih subjektih:

(označiti in/oz. izpolniti)

- Ponudbo za SKLOP 1 dajemo:

a)	samostojno;

b)	kot skupno ponudbo: ________________________________________________,

(nazivi vseh sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________.

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

- Ponudbo za SKLOP 2 dajemo:

a)	samostojno;

b)	kot skupno ponudbo: ________________________________________________,

(nazivi vseh sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________.

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

- Ponudbo za SKLOP 3 dajemo:

a)	samostojno;

b)	kot skupno ponudbo: ________________________________________________,

(nazivi vseh sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________.

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

- Ponudbo za SKLOP 4 dajemo:

a)	samostojno;

b)	kot skupno ponudbo: ________________________________________________,

(nazivi vseh sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________.

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

II	Ponudbeni pogoji:

- Ponudba velja do 30. 4. 2024.

- Velja za sklop 1, 3 in 4: Izjavljamo, da je ponujena oprema vpisana v Registru certificirane strojne in programske opreme ter storitev Arhiva Republike Slovenije oziroma bomo izvedli vse ustrezne postopke za zagotovitev certificiranja opreme in vpisa opreme v Register certificirane strojne in programske opreme ter storitev najkasneje v šestih (6) mesecih od dneva dobave opreme

3	Zagotavljamo izvedbo predmetnih dobav in storitev, kot je zahtevano v predmetni razpisni dokumentaciji in osnutku pogodbe.

Kraj:_______________________		             Ime in priimek podpisnika ponudnika:

___________________________

Datum:_____________________			                        Podpis:

__________________________

- OBRAZEC 4/1 DO OBRAZEC 4/4  – Predračuni za posamezen sklop

(obrazci za posamezni sklop se nahajajo v Excelovi datoteki)

Ponudnik izpolni in predloži obrazec za prijavljeni sklop, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, skladno z  navodili iz točke 3.4.8.1 te razpisne dokumentacije ter navodili iz obrazca, če so določena.

- OBRAZEC 5 – Povzetek predračunov

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Povzetek predračunov

(v informacijski sistem e-JN naložiti v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki – dostopen na javnem odpiranju ponudb v celoti!)

(Obvezno izpolniti za vsak prijavljen sklop)

| SKLOP 1: Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR: |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

| SKLOP 2: Nadgradnja diskovnih polj za virtualizacijsko okolje |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR: |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

| SKLOP 3: Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR: |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

| SKLOP 4: Nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje vsebnikov |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR: |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

Kraj:_______________________

Datum:_____________________

- OBRAZEC 6/1 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 1

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 1

Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij

Pri izpolnjevanju tabel je potrebno upoštevati navodila iz točke 3.3.1.6 razpisne dokumentacije.

|  | Ponujena oprema (proizvajalec, model, količine) * |
| --- | --- |
| Sistem in vozlišča |  |
| Pristopni nivo |  |
| Programska oprema |  |

* Ponudnik navede proizvajalca, točno oznako modela ter količine za ponujeno opremo, vključno z vsemi morebitnimi dodatnimi komponentami proizvajalca, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |

| - Sistem |  |
| --- | --- |
| Sistem mora zagotavljati sledeče karakteristike |  |
| - Sestava |  |
| - Sistem mora biti zasnovan kot hiperkonvergenčna infrastruktura, sestavljena iz med seboj povezanih vozlišč, ki zagotavljajo procesorske in shranjevalne zmogljivosti. |  |
| - Sistem mora imeti možnost kasnejše razširitve z dodatnimi vozlišči. |  |
| - Shranjevalni prostor |  |
| - Skupni shranjevalni prostor sestavljajo shranjevalne zmogljivosti posameznih vozlišč. |  |
| - Vsaj 60 TiB uporabnega prostora na skupnem shranjevalnem prostoru. |  |
| - Podpora za VMware vSAN ali vključene licence za programsko definirano diskovno področje.* |  |
| - Omogočeno kreiranje diskovnega področja, ki sega čez vsa vozlišča znotraj sistema brez dodajanja zunanjega diskovnega področja. |  |
| - Omogočena zaščita podatkov na način, da so vsi podatki dosegljivi tudi v primeru izpada enega vozlišča. |  |
| - Omogočeno stiskanje in odprava podvajanja podatkov pred zapisovanjem. |  |
| - Virtualizacijska platforma |  |
| - Podpora za virtualizacijsko platformo VMware vSphere. |  |
| - Podpora za platformo za virtualne delovne postaje uporabnikov VMware Horizon Enterprise. |  |
| - Upravljanje |  |
| - Vključena mora biti programska oprema za centralno upravljanje, ki omogoča: |  |
| - dodajanje vozlišč, |  |
| - konfiguracijo vozlišč, |  |
| - konfiguracijo virov vozlišč na fizičnem in logičnem nivoju, |  |
| - nadzor nad delovanjem vozlišč na fizičnem in logičnem nivoju, |  |
| - prikazom porabe virov, |  |
| - nameščanje popravkov sistemske programske opreme, |  |
| - spletni dostop do upravljalskega vmesnika, |  |
| - namestitev v visokorazpoložljivem načinu, |  |
| - možnost kreiranja uporabniških dostopov do aplikacije z različnimi nivoji pravic, |  |
| - možnost shranjevanja varnostnih kopij konfiguracije celotne strežniške infrastrukture in povrnitev nastavitev iz shranjene datoteke. |  |

| - Vozlišče |  |
| --- | --- |
| Vsako vozlišče sistema iz točke 1 mora imeti sledečo konfiguracijo |  |
| - Centralna procesna enota |  |
| - Vsaj dve 64-bitni centralni procesni enoti (CPE) - arhitektura Intel Xeon Gold ali boljši. |  |
| - Vsaka CPE mora imeti vsaj 28 jeder. |  |
| - Vsaka CPE mora imeti takt delovanja vsaj 2,6 GHz. |  |
| - Vsaka CPE mora imeti vsaj 40 MB hitrega predpomnilnika. |  |
| - Vsaka CPE mora omogočati večnitnost in sicer vsaj 2 niti na jedro. |  |
| - Pomnilnik |  |
| - Vsaj 256 GB delovnega pomnilnika z možnostjo kasnejše razširitve za vsaj 256 GB. |  |
| - Vsaj 1.024 GB dodatnega pomnilnika, ki je lahko realiziran kot trajni pomnilnik. |  |
| - Podatkovni nosilci |  |
| - Vsaj 400 GiB kapacitete namenjene za uporabo kot predpomnilnik za pisanje in branje na ločenih NVMe modulih ali trajnem pomnilniku. |  |
| - Vsaj 400 GiB kapacitete namenjene za namestitev operacijskega sistema na ločenih SSD ali NVMe modulih. |  |
| - Vsaj 6 TiB kapacitete na vsaj 2 ločenih NVMe modulih namenjene za pripravo skupnega diskovnega polja za virtualne naprave (skupna uporabna kapaciteta). |  |
| - Mrežni vmesniki za priklop v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja |  |
| - Vsaj 8 ETH vmesnikov hitrosti vsaj 25 Gb/s. |  |
| - Možnost kreiranja logičnih adapterjev z združevanjem vsaj dveh fizičnih adapterjev. |  |
| - Posamezen logični adapter mora podpirati prenos prometa več VLANov hkrati. |  |
| - Posamezen VLAN je lahko prisoten na več različnih logičnih adapterjih hkrati. |  |
| - Posamezen logični adapter mora omogočati avtomatski preklop med ločenima povezavama do pristopnega nivoja omrežja v primeru prekinitve ene od njiju. |  |
| - Podpora okoljem, ki se bodo izvajala na sistemu |  |
| - VMware vSphere. |  |
| - VMware Horizon okolje za virtualne delovne postaje. |  |
| - Dodatno |  |
| - Primerno za vgradnjo v strežniške omare velikosti 19''. |  |
| - Redundantni sistem napajanja. |  |
| - Redundantni sistem hlajenja. |  |

| - Pristopni nivo |  |
| --- | --- |
| Pristopni nivo do omrežja mora zagotavljati sledeče karakteristike |  |
| - Pristopni nivo vozlišč do omrežja morata sestavljati 2 fizični napravi, preko katerih se vozlišča povezujejo v omrežje naročnika. |  |
| - Skupaj vsaj 8 ETH vmesnikov hitrosti vsaj 100 Gb/s za priklop v naročnikovo omrežje s pripadajočimi moduli in kabli za priklop vseh vmesnikov dolžine vsaj 15m. |  |
| - Skupaj vsaj 2 ETH vmesnika hitrosti vsaj 1 Gb/s namenjena upravljanju. |  |
| - Primerno za vgradnjo v strežniške omare velikosti 19''. |  |
| - Redundačni način napajanja. |  |
| - Redundačni način hlajenja. |  |
| - Podpora za IPv4 in IPv6. |  |
| - Prepustnost (switching capacity) do vsaj 2 Tbps (bitov na sekundo). |  |
| - Podpora za vsaj 4.000 VLAN-ov. |  |
| - Podpora za vsaj 30.000 hkratnih naslovov MAC. |  |
| - Podpora do vsaj 15.000 IPv4. |  |
| - Možnost združevanja dveh fizičnih v eno logično stikalo. |  |

| - Programska oprema |  |
| --- | --- |
| Programska oprema za zaščito podpornih virtualnih strežnikov VDI okolja, ki mora zagotavljati sledeče karakteristike |  |
| - Zaščita za vsaj 30 virtualnih strežnikov. |  |
| - Omogočeno nastavljanje politik izvajanja zaščite. |  |
| - Omogočena optimizacija podatkov pred zapisovanjem. |  |
| - Omogočeno nastavljanje dobe hranjenja. |  |
| - Omogočena zaščita podatkov. |  |
| - Omogočena povrnitev celotnega virtualnega strežnika ali pa samo posameznih datotek. |  |
| - Omogočena povrnitev na isto ali drugo lokacijo. |  |
| - Omogočeno kopiranje zaščitne kopije na drugo lokacijo. |  |
| - Podpora uporabi tračne knjižnice (tape library) in mrežnih shranjevalnih področij (NAS). |  |
| - Enoten vmesnik za upravljanje in nadzor. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

Izpolnjuje se samo neosenčena polja.

| Kraj: __________________ Datum: __________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________________ Podpis odgovorne osebe: ____________________________________ |
| --- | --- | --- |

Priloga: Tehnična dokumentacija

### OBRAZEC 6/2 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 2

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 2

Nadgradnja diskovnih polj za virtualizacijsko okolje

Pri izpolnjevanju tabel je potrebno upoštevati navodila iz točke 3.3.1.6 razpisne dokumentacije.

|  | Ponujena oprema (proizvajalec, model, količine) * |
| --- | --- |
| Nadgradnja diskovnega polja A400 |  |
| Nadgradnja diskovnega polja FAS8200 |  |
| Nadgradnja diskovnega polja FAS8700 |  |

* Ponudnik navede proizvajalca, točno oznako modela ter količine za ponujeno opremo, vključno z vsemi morebitnimi dodatnimi komponentami proizvajalca, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |

| - Nadgradnja diskovnega polja A400 |  |
| --- | --- |
| - Ohišje |  |
| - Vse komponente za nadgradnjo morajo biti primerne za vgradnjo v obstoječi sistem oziroma v 19'' strežniško omaro. |  |
| - V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev) tudi za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj 60 TiB uporabne kapacitete zagotovljene na diskovnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) - možno odstopanje navzdol do največ 5%. |  |
| - Zaščita pred odpovedjo diskovnih modulov z uporabo rezervnih modulov za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Funkcionalnosti |  |
| - Omogočene vse funkcionalnosti, kot za obstoječo kapaciteto. |  |
| - Replikacija |  |
| - Omogočena replikacija podatkov za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Upravljanje in nadzor sistema |  |
| - Za celotno dodatno kapaciteto morajo biti omogočene enake funkcionalnosti upravljanja in nadzora kot za obstoječo kapaciteto. |  |

| - Nadgradnja diskovnega polja FAS8200 |  |
| --- | --- |
| - Ohišje |  |
| - Vse komponente za nadgradnjo morajo biti primerne za vgradnjo v obstoječi sistem oziroma v 19'' strežniško omaro. |  |
| - V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev) tudi za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj 60 TiB uporabne kapacitete zagotovljene na diskovnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) - možno odstopanje navzdol do največ 5%. |  |
| - Zaščita pred odpovedjo diskovnih modulov z uporabo rezervnih modulov za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Funkcionalnosti |  |
| - Omogočene vse funkcionalnosti, kot za obstoječo kapaciteto. |  |
| - Upravljanje in nadzor sistema |  |
| - Za celotno dodatno kapaciteto morajo biti omogočene enake funkcionalnosti upravljanja in nadzora kot za obstoječo kapaciteto. |  |

| - Nadgradnja diskovnega polja FAS8700 |  |
| --- | --- |
| - Ohišje |  |
| - Vse komponente za nadgradnjo morajo biti primerne za vgradnjo v obstoječi sistem oziroma v 19'' strežniško omaro. |  |
| - V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev) tudi za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj 60 TiB uporabne kapacitete zagotovljene na diskovnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) - možno odstopanje navzdol do največ 5%. |  |
| - Zaščita pred odpovedjo diskovnih modulov z uporabo rezervnih modulov za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Funkcionalnosti |  |
| - Omogočene vse funkcionalnosti, kot za obstoječo kapaciteto. |  |
| - Replikacija |  |
| - Omogočena replikacija podatkov s primarnega diskovnega polja tudi na dodatno kapaciteto. |  |
| - Upravljanje in nadzor sistema |  |
| - Za celotno dodatno kapaciteto morajo biti omogočene enake funkcionalnosti upravljanja in nadzora kot za obstoječo kapaciteto. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

Izpolnjuje se samo neosenčena polja.

| Kraj: __________________ Datum: __________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________________ Podpis odgovorne osebe: ____________________________________ |
| --- | --- | --- |

Priloga: Tehnična dokumentacija

### OBRAZEC 6/3 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 3

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 3

Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za

varno hranjenje in upravljanje dokumentov

Pri izpolnjevanju tabel je potrebno upoštevati navodila iz točke 3.3.1.6 razpisne dokumentacije.

|  | Ponujena oprema (proizvajalec, model, količine) * |
| --- | --- |
| Nadgradnja primarnega diskovnega polja okolja za varno hranjenje in upravljanje dokumentov |  |
| Nadgradnja rezervnega diskovnega polja okolja za varno hranjenje in upravljanje dokumentov |  |

* Ponudnik navede proizvajalca, točno oznako modela ter količine za ponujeno opremo, vključno z vsemi morebitnimi dodatnimi komponentami proizvajalca, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |

| - Nadgradnja primarnega diskovnega polja okolja za varno hranjenje in upravljanje dokumentov |  |
| --- | --- |
| - Ohišje |  |
| - Vse komponente za nadgradnjo morajo biti primerne za vgradnjo v obstoječi sistem oziroma v 19'' strežniško omaro. |  |
| - Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active« s samodejno porazdelitvijo bremena. |  |
| - Funkcionalnosti |  |
| - V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev). |  |
| - Omogočena izdelava vsaj 1000 logičnih particij (LUN-ov) oziroma področij različnih velikosti. |  |
| - Omogočen zapis velikega števila datotek – vsaj 1.000.000.000 v posamezni logični particiji. |  |
| - Omogočen sočasen dostop do podatkov preko protokolov CIFS in NFS (brez uporabe dodatnih naprav ali strežniških zmogljivosti). |  |
| - Omogočen dostop do katerekoli logične particije preko kateregakoli kontrolerja. |  |
| - Sistem mora omogočati kompresijo in deduplikacijo podatkov: |  |
| - Sprotno (inline). |  |
| - Naknadno, po urniku. |  |
| - Na celotni kapaciteti ali pa samo na delu kapacitet. |  |
| - Omogočeno kreiranje slike posamezne logične particije oziroma področja (snapshot) z možnostjo uporabe le tega za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora logičnim particijam oziroma področjem po potrebi (thin provisioning) za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočena razdelitev prostora na logične enote glede na namen z možnostjo omejevanja dostopa do posameznega področja glede na aplikacije (npr. testno in produkcijsko področje pri čemer se prepreči dostop iz testnih sistemov do produkcijskega okolja in obratno) za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočen vklop zaščite podatkov na način, da se podatek zapiše samo enkrat in bere večkrat brez možnosti spreminjanja v določenem časovnem obdobju za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Povezljivost (vmesniki, ki so na razpolago za uporabo na celotnem sistemu) |  |
| - Vsaj 4 vmesniki hitrosti vsaj 10 Gb/s za Ethernet priklop v LAN okolje naročnika. |  |
| - Vsaj 2 vmesnika za replikacijo podatkov preko TCP/IP protokola na rezervni sistem hitrosti vsaj 10 Gb/s. |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj 32 GB pomnilnika na posameznem kontrolerju. |  |
| - Vsaj 12 procesorskih jeder na posameznem kontrolerju. |  |
| - Zmogljivosti shranjevalnih kapacitet se ne spremenijo oziroma ne smejo biti slabše. |  |
| - Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti dostopa, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov. |  |
| - Replikacija |  |
| - Funkcionalnost replikacije podatkov se ne spremeni oziroma ne sme biti slabša. |  |
| - Upravljanje in nadzor sistema |  |
| - Funkcionalnosti upravljanja in nadzora sistema se ne spremenijo oziroma ne smejo biti slabše. |  |

| - Nadgradnja rezervnega diskovnega polja okolja za varno hranjenje in upravljanje dokumentov |  |
| --- | --- |
| - Ohišje |  |
| - Vse komponente za nadgradnjo morajo biti primerne za vgradnjo v obstoječi sistem oziroma v 19'' strežniško omaro. |  |
| - Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active« s samodejno porazdelitvijo bremena. |  |
| - Funkcionalnosti |  |
| - V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev). |  |
| - Omogočena izdelava vsaj 1000 logičnih particij (LUN-ov) oziroma področij različnih velikosti. |  |
| - Omogočen zapis velikega števila datotek – vsaj 1.000.000.000 v posamezni logični particiji. |  |
| - Omogočen sočasen dostop do podatkov preko protokolov CIFS in NFS (brez uporabe dodatnih naprav ali strežniških zmogljivosti). |  |
| - Omogočen dostop do katerekoli logične particije preko kateregakoli kontrolerja. |  |
| - Sistem mora omogočati kompresijo in deduplikacijo podatkov: |  |
| - sprotno (inline), |  |
| - naknadno, po urniku, |  |
| - na celotni kapaciteti ali pa samo na delu kapacitet. |  |
| - Omogočeno kreiranje slike posamezne logične particije oziroma področja (snapshot) z možnostjo uporabe le tega za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora logičnim particijam oziroma področjem po potrebi (thin provisioning) za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočena razdelitev prostora na logične enote glede na namen z možnostjo omejevanja dostopa do posameznega področja glede na aplikacije (npr. testno in produkcijsko področje pri čemer se prepreči dostop iz testnih sistemov do produkcijskega okolja in obratno) za celotno kapaciteto. |  |
| - Omogočen vklop zaščite podatkov na način, da se podatek zapiše samo enkrat in bere večkrat brez možnosti spreminjanja v določenem časovnem obdobju za celotno dodatno kapaciteto. |  |
| - Povezljivost (vmesniki, ki so na razpolago za uporabo na celotnem sistemu) |  |
| - Vsaj 4 vmesniki hitrosti vsaj 10 Gb/s za Ethernet priklop v LAN okolje naročnika. |  |
| - Vsaj 2 vmesnika za replikacijo podatkov preko TCP/IP protokola na rezervni sistem hitrosti vsaj 10 Gb/s. |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj 32 GB pomnilnika na posameznem kontrolerju. |  |
| - Vsaj 12 procesorskih jeder na posameznem kontrolerju. |  |
| - Zmogljivosti shranjevalnih kapacitet se ne spremenijo oziroma ne smejo biti slabše. |  |
| - Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti dostopa, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov. |  |
| - Replikacija |  |
| - Funkcionalnost replikacije podatkov se ne spremeni oziroma ne sme biti slabša. |  |
| - Upravljanje in nadzor sistema |  |
| - Funkcionalnosti upravljanja in nadzora sistema se ne spremenijo oziroma ne smejo biti slabše. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

Izpolnjuje se samo neosenčena polja.

| Kraj: __________________ Datum: __________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________________ Podpis odgovorne osebe: ____________________________________ |
| --- | --- | --- |

Priloga: Tehnična dokumentacija

### OBRAZEC 6/4 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 4

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 4

Nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje vsebnikov

Pri izpolnjevanju tabel je potrebno upoštevati navodila iz točke 3.3.1.6 razpisne dokumentacije.

|  | Ponujena oprema (proizvajalec, model, količine) * |
| --- | --- |
| Pristopni nivo okolja za upravljanje vsebnikov |  |

* Ponudnik navede proizvajalca, točno oznako modela ter količine za ponujeno opremo, vključno z vsemi morebitnimi dodatnimi komponentami proizvajalca, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |

| - Strežnik |  |
| --- | --- |
| Vsak strežnik mora imeti sledečo konfiguracijo |  |
| - Ohišje |  |
| - Primeren za vgradnjo v 19'' strežniško omaro s priloženimi vodili. |  |
| - Podvojene ključne notranje komponente (napajalni in hladilni modul). |  |
| - Zmogljivosti |  |
| - Vsaj dve 64-bitni centralni procesni enoti (CPE). |  |
| - Vsaka CPE mora imeti vsaj 12 jeder. |  |
| - Vsaj 64 GB pomnilnika z možnostjo razširitve. |  |
| - Vsaj 400 GB uporabnih diskovnih kapacitet zagotovljenih na diskovnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) z RAID zaščito. |  |
| - Povezljivost |  |
| - Vsaj 2 FC vmesnika hitrosti vsaj 32 Gb/s, s pripadajočimi moduli in kabli za priklop dolžine vsaj 15m. |  |
| - Vsaj 4 ETH vmesniki hitrosti vsaj 25 Gb/s, s pripadajočimi moduli in kabli za priklop dolžine vsaj 15m. |  |
| - Vsaj 2 ETH vmesnika hitrosti vsaj 1 Gb/s namenjena upravljanju. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

Izpolnjuje se samo neosenčena polja.

| Kraj: __________________ Datum: __________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________________ Podpis odgovorne osebe: ____________________________________ |
| --- | --- | --- |

Priloga: Tehnična dokumentacija

- OBRAZEC 7 – Seznam referenc

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Seznam referenc

Izjavljamo, da je naša družba, partner v skupni ponudbi oziroma naš podizvajalec v obdobju 2020-2023:

Obkrožiti sklop in izpolniti preglednico:

SKLOP 1: Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij

- za vsaj dva (2) referenčna naročnika izvedel dobavo in postavitev fizičnega strežniškega sistema z vsaj osmimi (8) strežniki.

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec referenčnega posla * (ustrezno označiti in/oz. dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | a) Ponudnik b) Partner v skupni ponudbi:_______________ c) Podizvajalec:_________________________ |
| 2 |  |  | a) Ponudnik b) Partner v skupni ponudbi:_______________ c) Podizvajalec:_________________________ |
| … |  |  | a) Ponudnik b) Partner v skupni ponudbi:_______________ c) Podizvajalec:_________________________ |

SKLOP 2: Nadgradnja diskovnih polj za virtualizacijsko okolje

- za vsaj enega (1) referenčnega naročnika izvedel dobavo in postavitev ali nadgradnjo vsaj dveh (2) diskovnih polj.

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec referenčnega posla * (ustrezno označiti in/oz. dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | a) Ponudnik b) Partner v skupni ponudbi:_______________ c) Podizvajalec:_________________________ |
| … |  |  | a) Ponudnik b) Partner v skupni ponudbi:_______________ c) Podizvajalec:_________________________ |

SKLOP 3: Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov

- za vsaj enega (1) referenčna naročnika izvedel dobavo in postavitev ali nadgradnjo vsaj dveh (2) diskovnih polj z vključeno replikacijo podatkov med njima.

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec referenčnega posla * (ustrezno označiti in/oz. dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | a) Ponudnik b) Partner v skupni ponudbi:_______________ c) Podizvajalec:_________________________ |
| … |  |  | a) Ponudnik b) Partner v skupni ponudbi:_______________ c) Podizvajalec:_________________________ |

SKLOP 4: Nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje vsebnikov

- za vsaj enega (1) referenčna naročnika izvedel dobavo in postavitev vsaj enega (1) fizičnega strežnika.

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec referenčnega posla * (ustrezno označiti in/oz. dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | a) Ponudnik b) Partner v skupni ponudbi:_______________ c) Podizvajalec:_________________________ |
| … |  |  | a) Ponudnik b) Partner v skupni ponudbi:_______________ c) Podizvajalec:_________________________ |

*iz označbe mora biti razvidno, kdo od sodelujočih gospodarskih subjektov v predmetnem javnem naročilu (ali ponudnik ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec) je v preteklosti opravil referenčni posel.

Opombi:

Na kakšen način bo izpolnjen pogoj referenc, je navedeno v točki 3.3.1.9 razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko v primeru več referenc seznam podaljša ali priloži novi (dodatni) OBRAZEC 7.

Obdobje izvajanja storitev je razvidno iz referenčnih potrdil.

Kraj:_______________________		               Ime in priimek podpisnika ponudnika:

___________________________________

Datum:_____________________		                                     Podpis:					                                              ___________________________________

- OBRAZEC 8 – Referenčno potrdilo

Naziv in naslov referenčnega naročnika:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Referenčno potrdilo

za potrebe javnega naročila št. 430-28/2023

Posodobitev okolja za izvajanje virtualnih delovnih namizij in

shranjevalnega okolja

Potrjujemo, da je ________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika/partnerja v skupni ponudbi/podizvajalca)

SKLOP 1: Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij

za naše potrebe v obdobju od _____________ do _____________ izvedel dobavo in postavitev

(navesti datum začetka in datum zaključka referenčnega posla)

fizičnega strežniškega sistema z vsaj osmimi (8) strežniki.

SKLOP 2: Nadgradnja diskovnih polj za virtualizacijsko okolje

za naše potrebe v obdobju od ____________ do _____________ izvedel dobavo in postavitev ali

(navesti datum začetka in datum zaključka referenčnega posla)

nadgradnjo vsaj dveh (2) diskovnih polj.

SKLOP 3: Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov

za naše potrebe v obdobju od _____________ do ____________ izvedel dobavo in postavitev ali

(navesti datum začetka in datum zaključka referenčnega posla)

nadgradnjo vsaj dveh (2) diskovnih polj z vključeno replikacijo podatkov med njima.

SKLOP 4: Nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje vsebnikov

za naše potreb e v obdobju od ______________ do ____________ izvedel dobavo in postavitev

(navesti datum začetka in datum zaključka referenčnega posla)

vsaj enega (1) fizičnega strežnika.

Ime in priimek potrjevalca reference:______________________________________, elektronski

naslov:________________________________, tel. št.:__________________________________.

Potrjujemo, da so bile storitve opravljene strokovno ter v skladu z določili pogodbe in izjavljamo, da so vse navedbe resnične.

Poslujemo z žigom:    DA	NE

(ustrezno obkrožiti!)

Kraj:_______________________	                             Ime in priimek pristojne osebe

referenčnega naročnika:

__________________________

Datum:_____________________		                                  Podpis:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 9/1 – Seznam usposobljenih strokovnjakov

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 1

Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih

| Ime in priimek usposobljenega strokovnjaka | Področje usposobljenosti (ustrezno označiti) | Pravno razmerje (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- |
| 1. ______________________ | Področje ponujene strojne opreme | a) zaposlen pri ponudniku* b) zaposlen pri partnerju v skupni ponudbi*:__________________ c) zaposlen pri podizvajalcu kot pravni osebi*: ______________ d) fizična oseba-podizvajalec** |
| 2. ______________________ |  | a) zaposlen pri ponudniku* b) zaposlen pri partnerju v skupni ponudbi*:__________________ c) zaposlen pri podizvajalcu kot pravni osebi*: ______________ d) fizična oseba-podizvajalec** |
| 1. ______________________ | Področje ponujene programske opreme | a) zaposlen pri ponudniku* b) zaposlen pri partnerju v skupni ponudbi*:__________________ c) zaposlen pri podizvajalcu kot pravni osebi*: ______________ d) fizična oseba-podizvajalec** |

Ponudnik lahko v primeru večjega števila strokovnjakov podaljša tabelo ali priloži nov (dodatni) obrazec 9/1.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da ima vsak navedeni strokovnjak ustrezno funkcionalno znanje za izvajanje predmetnih storitev, kar izkazujemo s predloženimi zahtevanimi dokazili,

- da ima vsak navedeni strokovnjak znanje slovenskega ali angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega ob obeh jezikov aktivno, in da bomo v primeru težav pri komunikaciji med strokovnjakom in naročnikom zagotovili stalno navzočnost prevajalca/tolmača, ki obvlada strokovno terminologijo v slovenskem jeziku, na naše stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitev navedeni strokovni delavci z našim podjetjem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi;

_________________________________________________________________________

*V primeru, ko je  strokovnjak v vlogi samostojnega podjetnika, se beseda zaposlen« enači z besedo »samozaposlen«

**Ima s ponudnikom ali s partnerjem v skupni  ponudbi sklenjeno pogodbo civilnega prava (npr. podjemna pogodba)

- da bomo zagotavljali razpoložljivost navedenih strokovnjakov ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila v okviru zahtevanih rokov;

- da so navedeni strokovnjaki seznanjeni s sodelovanjem in njihovimi nalogami ter zahtevami, ki izhajajo iz predmetnega javnega naročila;

- da bomo morebitno vključevanje dodatnih strokovnjakov v delo ali zamenjavo obstoječih z novimi izvedli le po predhodnem pisnem soglasju naročnika, pri čemer bomo zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev iz predhodnih alinej.

Kraj:_______________________		               Ime in priimek podpisnika ponudnika:

___________________________________

Datum:_____________________		                                     Podpis:					                                              ___________________________________

- OBRAZEC 9/2 – Seznam usposobljenih strokovnjakov

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 2

Nadgradnja diskovnih polj za virtualizacijsko okolje

| Ime in priimek usposobljenega strokovnjaka | Področje usposobljenosti (ustrezno označiti) | Pravno razmerje (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- |
| 1. ______________________ | Področje ponujene strojne opreme | a) zaposlen pri ponudniku* b) zaposlen pri partnerju v skupni ponudbi*:__________________ c) zaposlen pri podizvajalcu kot pravni osebi*: ______________ d) fizična oseba-podizvajalec** |
| 2. ______________________ |  | a) zaposlen pri ponudniku* b) zaposlen pri partnerju v skupni ponudbi*:__________________ c) zaposlen pri podizvajalcu kot pravni osebi*: ______________ d) fizična oseba-podizvajalec** |

Ponudnik lahko v primeru večjega števila strokovnjakov podaljša tabelo ali priloži nov (dodatni) obrazec 9/2.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da ima vsak navedeni strokovnjak ustrezno funkcionalno znanje za izvajanje predmetnih storitev, kar izkazujemo s predloženimi zahtevanimi dokazili,

- da ima vsak navedeni strokovnjak znanje slovenskega ali angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega ob obeh jezikov aktivno, in da bomo v primeru težav pri komunikaciji med strokovnjakom in naročnikom zagotovili stalno navzočnost prevajalca/tolmača, ki obvlada strokovno terminologijo v slovenskem jeziku, na naše stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitev navedeni strokovni delavci z našim podjetjem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi;

- da bomo zagotavljali razpoložljivost navedenih strokovnjakov ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila v okviru zahtevanih rokov;

_________________________________________________________________________

*V primeru, ko je  strokovnjak v vlogi samostojnega podjetnika, se beseda zaposlen« enači z besedo »samozaposlen«

**Ima s ponudnikom ali s partnerjem v skupni  ponudbi sklenjeno pogodbo civilnega prava (npr. podjemna pogodba)

- da so navedeni strokovnjaki seznanjeni s sodelovanjem in njihovimi nalogami ter zahtevami, ki izhajajo iz predmetnega javnega naročila;

- da bomo morebitno vključevanje dodatnih strokovnjakov v delo ali zamenjavo obstoječih z novimi izvedli le po predhodnem pisnem soglasju naročnika, pri čemer bomo zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev iz predhodnih alinej.

Kraj:_______________________		               Ime in priimek podpisnika ponudnika:

___________________________________

Datum:_____________________		                                     Podpis:					                                              ___________________________________

### OBRAZEC 9/3 – Seznam usposobljenih strokovnjakov

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 3

Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov

| Ime in priimek usposobljenega strokovnjaka | Področje usposobljenosti (ustrezno označiti) | Pravno razmerje (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- |
| 1. ______________________ | Področje ponujene strojne opreme | a) zaposlen pri ponudniku* b) zaposlen pri partnerju v skupni ponudbi*:__________________ c) zaposlen pri podizvajalcu kot pravni osebi*: ______________ d) fizična oseba-podizvajalec** |
| 2. ______________________ |  | a) zaposlen pri ponudniku* b) zaposlen pri partnerju v skupni ponudbi*:__________________ c) zaposlen pri podizvajalcu kot pravni osebi*: ______________ d) fizična oseba-podizvajalec** |

Ponudnik lahko v primeru večjega števila strokovnjakov podaljša tabelo ali priloži nov (dodatni) obrazec 9/3.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da ima vsak navedeni strokovnjak ustrezno funkcionalno znanje za izvajanje predmetnih storitev, kar izkazujemo s predloženimi zahtevanimi dokazili,

- da ima vsak navedeni strokovnjak znanje slovenskega ali angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega ob obeh jezikov aktivno, in da bomo v primeru težav pri komunikaciji med strokovnjakom in naročnikom zagotovili stalno navzočnost prevajalca/tolmača, ki obvlada strokovno terminologijo v slovenskem jeziku, na naše stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitev navedeni strokovni delavci z našim podjetjem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi;

- da bomo zagotavljali razpoložljivost navedenih strokovnjakov ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila v okviru zahtevanih rokov;

_________________________________________________________________________

*V primeru, ko je  strokovnjak v vlogi samostojnega podjetnika, se beseda zaposlen« enači z besedo »samozaposlen«

**Ima s ponudnikom ali s partnerjem v skupni  ponudbi sklenjeno pogodbo civilnega prava (npr. podjemna pogodba)

- da so navedeni strokovnjaki seznanjeni s sodelovanjem in njihovimi nalogami ter zahtevami, ki izhajajo iz predmetnega javnega naročila;

- da bomo morebitno vključevanje dodatnih strokovnjakov v delo ali zamenjavo obstoječih z novimi izvedli le po predhodnem pisnem soglasju naročnika, pri čemer bomo zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev iz predhodnih alinej.

Kraj:_______________________		               Ime in priimek podpisnika ponudnika:

___________________________________

Datum:_____________________		                                     Podpis:					                                              ___________________________________

### OBRAZEC 9/4 – Seznam usposobljenih strokovnjakov

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 4

Nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje

| Ime in priimek usposobljenega strokovnjaka | Področje usposobljenosti (ustrezno označiti) | Pravno razmerje (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- |
| 1. ______________________ | Področje ponujene strojne opreme | a) zaposlen pri ponudniku* b) zaposlen pri partnerju v skupni ponudbi*:__________________ c) zaposlen pri podizvajalcu kot pravni osebi*: ______________ d) fizična oseba-podizvajalec** |
| 2. ______________________ |  | a) zaposlen pri ponudniku* b) zaposlen pri partnerju v skupni ponudbi*:__________________ c) zaposlen pri podizvajalcu kot pravni osebi*: ______________ d) fizična oseba-podizvajalec** |

Ponudnik lahko v primeru večjega števila strokovnjakov podaljša tabelo ali priloži nov (dodatni) obrazec 9/4.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da ima vsak navedeni strokovnjak ustrezno funkcionalno znanje za izvajanje predmetnih storitev, kar izkazujemo s predloženimi zahtevanimi dokazili,

- da ima vsak navedeni strokovnjak znanje slovenskega ali angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega ob obeh jezikov aktivno, in da bomo v primeru težav pri komunikaciji med strokovnjakom in naročnikom zagotovili stalno navzočnost prevajalca/tolmača, ki obvlada strokovno terminologijo v slovenskem jeziku, na naše stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitev navedeni strokovni delavci z našim podjetjem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi;

- da bomo zagotavljali razpoložljivost navedenih strokovnjakov ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila v okviru zahtevanih rokov;

___________________________________________________________

*V primeru, ko je ponudnik/partner v skupni ponudbi/podizvajalec v vlogi samostojnega podjetnika, se beseda zaposlen« enači z besedo »samozaposlen«

**Ima s ponudnikom sklenjeno pogodbo civilnega prava (npr. podjemna pogodba)

- da so navedeni strokovnjaki seznanjeni s sodelovanjem in njihovimi nalogami ter zahtevami, ki izhajajo iz predmetnega javnega naročila;

- da bomo morebitno vključevanje dodatnih strokovnjakov v delo ali zamenjavo obstoječih z novimi izvedli le po predhodnem pisnem soglasju naročnika, pri čemer bomo zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev iz predhodnih alinej.

Kraj:_______________________		               Ime in priimek podpisnika ponudnika:

___________________________________

Datum:_____________________		                                     Podpis:					                                              ___________________________________

### OBRAZEC 10  – Osnutek pogodbe

Opomba:

Ponudniki izpolnijo tiste dele osnutka pogodbe, ki se navezujejo na sklop oziroma skope, na katerega oziroma katere se prijavljajo. Po pravnomočno končanem postopku bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe ločeno, za vsak sklop posebej. V primeru izbire istega izvajalca za več sklopov se lahko sklene tudi (samo) ena pogodba, ki vsebuje določila za oddane sklope.

(Ponudnik izpolni vsa obarvana polja)

Osnutek pogodbe vključuje vse razpisane sklope. Besedilo, ki velja samo za posamezen sklop je označeno s številko sklopa in je modro obarvano.

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu generalnega direktorja zastopa __________________________________________________(v nadaljevanju naročnik)

Identifikacijska št. za DDV: SI 85876500

Matična številka:                5156700000

in

_____________________________________________, ki ga zastopa_____________ __________________________________________________(v nadaljevanju izvajalec)

Identifikacijska št. za DDV: ___________________

Matična številka: 		 ___________________

POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Posodobitev okolja za izvajanje virtualnih delovnih namizij in shranjevalnega okolja

SKLOP 1:  Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij

ali/in

SKLOP 2: Nadgradnja diskovnih polj za virtualizacijsko okolje

ali/in

SKLOP 3: Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov

ali/in

SKLOP 4: Nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje vsebnikov.

št. javnega naročila: 430-28/2023, št. pogodbe:__________

(podatek navede naročnik)

UVODNA DOLOČILA

- člen

Uvodna določila

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo blaga za posodobitev okolja za izvajanje virtualnih delovnih namizij in shranjevalnega okolja po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN–3; Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami).

Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno v Uradnem listu EU pod št. objave__________, dne __________ in na portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS pod št. objave ___________, dne __________.

(podatke navede naročnik)

Izvajalec je bil na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne _________________ izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila za:

(podatka navede naročnik)

SKLOP 1:  Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij

ali/in

SKLOP 2: Nadgradnja diskovnih polj za virtualizacijsko okolje

ali/in

SKLOP 3: Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov

ali/in

SKLOP 4: Nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje vsebnikov.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da se predmetno naročilo izvaja skladno z razpisno in ponudbeno dokumentacijo za predmetno javno naročilo ter da je v celoti seznanjen z obsegom, obveznostmi in zahtevnostjo izvedbe dobav in storitev po tej pogodbi. V primeru razhajanj med določili te pogodbe in določili razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, veljajo določila razpisne dokumentacije.

- člen

Sestavni deli pogodbe

Sestavni deli te pogodbe so naslednje priloge:

- Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 1 ali/in

- Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 2 ali/in

- Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 3 ali/in

- Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 4,

- Predračun za SKLOP 1 (OBRAZEC 4/1) z dne _____________ ali/in,

- Predračun za SKLOP 2 (OBRAZEC 4/2) z dne _____________ ali/in,

- Predračun za SKLOP 3 (OBRAZEC 4/3) z dne _____________ ali/in,

- Predračun za SKLOP 4 (OBRAZEC 4/4) z dne _____________,

- Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 1 (OBRAZEC 9/1) z dne ____ali/in,

- Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 2 (OBRAZEC 9/2) z dne ____ali/in,

- Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 3 (OBRAZEC 9/2) z dne ____ali/in,

- Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 4 (OBRAZEC 9/3) z dne ____,

- Razdelitev del med gospodarskimi subjekti za SKLOP 1 (OBRAZEC 11/1) z dne  __ ali/in,

- Razdelitev del med gospodarskimi subjekti za SKLOP 2 (OBRAZEC 11/2) z dne __ ali/in,

- Razdelitev del med gospodarskimi subjekti za SKLOP 3 (OBRAZEC 11/3) z dne __ali/in,

- Razdelitev del med gospodarskimi subjekti za SKLOP 4 (OBRAZEC 11/4) z dne __,

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila za SKLOP 1 (OBRAZEC 12/1) z dne__ ali/in,

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila za SKLOP 2 (OBRAZEC 12/2) z dne__ ali/in,

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila za SKLOP 3 (OBRAZEC 12/3) z dne __ ali/in.

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila za SKLOP 4 (OBRAZEC 12/4) z dne __.

(podatke navede naročnik)

člen

Koordinacija izvajanja predmetnih dobav in storitev

Vsa koordinacija izvajanja dobav in storitev po tej pogodbi poteka v slovenskem jeziku, razen če se naročnik in izvajalec dogovorita drugače. Tudi vsa dokumentacija, ki nastane pri izvajanju dobav in storitev, mora biti napisana oziroma prevedena v slovenski jezik, razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače.

Vsa obvestila pogodbenih strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti nasprotni pogodbeni stranki poslane v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti ter naslovljene na skrbnike te pogodbe. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, naročila, potrjevanja, zavrnitve, prijave napak, plačila, opomine in pritožbe. Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto pošto. Operativna komunikacija lahko poteka tudi preko telefona.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe

SKLOP 1:

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in njenih sestavnih delov ter razpisne in ponudbene dokumentacije predmetnega javnega naročila za naročnika izvedel dobave in storitve, potrebne za nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij z vključeno garancijo.

SKLOP 2:

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in njenih sestavnih delov ter razpisne in ponudbene dokumentacije predmetnega javnega naročila za naročnika izvedel dobave in storitve, potrebne za nadgradnjo diskovnih polj za virtualizacijsko okolje z vključeno garancijo.

SKLOP 3:

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in njenih sestavnih delov ter razpisne in ponudbene dokumentacije predmetnega javnega naročila za naročnika izvedel dobave in storitve, potrebne za nadgradnjo namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov (nadgradnja primarnega in rezervnega sistema) z vključeno garancijo.

SKLOP 4:

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in njenih sestavnih delov ter razpisne in ponudbene dokumentacije predmetnega javnega naročila za naročnika izvedel dobave in storitve, potrebne za nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje vsebnikov z vključeno garancijo.

- člen

Količina  dobav in storitev v času trajanja pogodbe

Količine po vrstah dobav in storitev so razvidne iz priložene/ih preglednic/e izpolnjevanja tehničnih zahtev.

Dodatno za SKLOP 1:

Dejanska količina posameznih dodatnih storitev v okviru vzdrževanja sistema je v času trajanja pogodbe lahko manjša ali večja od ocenjene, glede na naročnikove potrebe, pri čemer vse cene na enoto mere v EUR brez DDV iz predračuna ostanejo ves čas veljavnosti pogodbe nespremenjene.

Če pride do zmanjšanja obsega teh dodatnih storitev, naročnik izvajalcu ni dolžan povrniti nobenih stroškov oziroma škode iz tega naslova.

- VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE

člen

Veljavnost in trajanje pogodbe

SKLOP 1, 2 in 3:

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 25. člena te pogodbe, in velja do izteka garancijskega roka iz 12. člena te pogodbe.

SKLOP 4:

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in velja do izteka garancijskega roka iz 12. člena te pogodbe.

DELOVNI ČAS IN ROKI IZVEDBE DOBAV IN STORITEV

člen

- Čas izvedbe

Delovni čas je za potrebe tega javnega naročila opredeljen kot čas od ponedeljka do petka med 07:00 in 17:00 ob delovnih dneh. Po dogovoru z naročnikom se dobave in storitve lahko izvajajo tudi izven naročnikovega delovnega časa.

člen

Roki izvedbe dobav

SKLOP 1:	Rok za dobavo opreme je 60 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 2: 	Rok za dobavo opreme:

- za nadgradnjo diskovnega polja A400 in FAS8200 je 60 dni od dneva veljavnosti pogodbe,

- za nadgradnjo diskovnega polja FAS8700 je 90 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 3:	Rok za dobavo opreme je 90 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 4:	Rok za dobavo opreme je 60 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

člen

Opis in rok izvedbe storitev

SKLOP 1:

Izvedba storitev ob dobavi predmetne opreme:

  - priprava z naročnikom usklajenega načrta namestitve sistema ter integracije z obstoječim okoljem, ki obsega načrt fizične namestitve sistema, povezave vozlišč v gručo, načrt razdelitve virov, načrt povezav s podatkovnim in shranjevalnim okoljem naročnika ter načrt namestitve programske opreme;

  - izvedba fizične postavitve in integracije z obstoječim okoljem v skladu z načrtom izvedbe;

  - testiranje delovanja;

  - prehod v produkcijsko delovanje.

Rok za izvedbo storitev je 180 dni od dneva dobave predmetne opreme.

Dodatne storitve v okviru vzdrževanja sistema obsegajo:

- rekonfiguracijo sistema,

- preventivne vzdrževalne naloge,

- zaustavitev in ponovni zagon,

- druge dodatne naloge, povezane s predmetom naročila,

in se obračunavajo glede na dejansko opravljeno delo, kot je navedeno v 5. členu te pogodbe.

SKLOP 2 :

Izvedba storitev ob dobavi predmetne opreme:

- priprava z naročnikom usklajenega načrta nadgradnje in konfiguracije sistema;

- izvedba nadgradnje in konfiguracije sistema v skladu z načrtom izvedbe;

- testiranje delovanja;

- prehod v produkcijsko delovanje.

Rok za izvedbo storitev je 60 dni od dneva dobave predmetne opreme.

SKLOP 3:

Izvedba storitev ob dobavi predmetne opreme:

- priprava z naročnikom usklajenega načrta nadgradnje in konfiguracije sistema;

- izvedba nadgradnje in konfiguracije sistema v skladu z načrtom izvedbe;

- testiranje delovanja;

- prehod v produkcijsko delovanje.

Rok za izvedbo storitev je 90 dni od dneva dobave predmetne opreme.

SKLOP 4:

Izvedba storitev ob dobavi predmetne opreme:

- priprava z naročnikom usklajenega načrta namestitve in konfiguracije opreme ter integracije z obstoječim okoljem;

- izvedba namestitve;

- testiranje delovanja;

- prehod v produkcijsko delovanje.

Rok za izvedbo storitev je 30 dni od dneva dobave predmetne opreme.

člen

Spremenjene okoliščine, ki vplivajo na roke izvedbe

Roki izvedbe dobav in storitev po tej pogodbi se izjemoma lahko podaljšajo v primerih:

- izrednih dogodkov (višja sila),

- vladnih ukrepov, sprejetih zaradi izrednih okoliščin,

- prekinitve oziroma prestavitve izvajanja dobav in storitev na zahtevo naročnika,

- okoliščin oziroma dogodkov, ki vplivajo na izvedbo dobav in storitev, in jih ni bilo mogoče predvideti ter jih ni povzročil izvajalec.

Za višjo silo se štejejo dogodki in okoliščine, ki jih, kot takšne, priznava sodna praksa v primerljivih primerih.

Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki, lahko tudi preko elektronske pošte, z obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje takoj, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Pogodbeni stranki dogovorita nov (podaljšan) rok za izvedbo. Naročnik pošlje izvajalcu potrditev podaljšanja roka po elektronski pošti in sklenitev aneksa glede podaljšanja le-tega ni potrebna. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku podaljšanje roka za izvedbo dobav iz 8. člena in storitev iz 9. člena te pogodbe pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

V primeru tretje alineje prvega odstavka tega člena se lahko rok izvedbe podaljša tudi na predlog naročnika brez predhodnega pisnega predloga izvajalca.

Podaljšanje roka ne vpliva na pogodbene cene, določene s to pogodbo.

LOKACIJA IZVEDBE

člen

Lokacija izvedbe dobav in storitev

SKLOP 1 in 4:

Izvajalec bo dobavo opreme in storitve izvajal na lokaciji naročnika, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

SKLOP 2 in 3:

Izvajalec bo dobavo opreme in storitve izvajal na lokacijah naročnika in sicer:

- Kolodvorska ulica 15, Ljubljana ter

- Zagrebška cesta 84, Maribor.

GARANCIJA IN JAMSTVO

člen

Garancija za opremo

SKLOP 1 in 4:

Vsa ponujena oprema mora imeti 60 mesecev garancije. Garancija prične teči z dnem dobave opreme.

SKLOP 2 in 3:

Vsa ponujena oprema mora imeti 36 mesecev garancije. Garancija prične teči z dnem dobave opreme.

Velja za vse SKLOPE:

V okviru garancije mora ponudnik zagotavljati:

- spremljanje delovanja opreme preko oddaljenega nadzora in takojšnje ukrepanje v primeru kritičnih napak oziroma okvar,

- možnost prijave napake 24 ur dnevno vse dni v letu,

- odpravo napake v roku 24 ur od pisne prijave,

- nove rezervne dele za menjavo okvarjene opreme,

- možnost pridobitve popravkov in novih verzij programske opreme za strojno opremo (firmware),

- namestitev zahtevanih in priporočljivih popravkov programske opreme za strojno opremo.

Proizvajalec mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov še najmanj dve leti po izteku garancijske dobe.

člen

Jamstvo izvajalca

SKLOP 1:

Obdobje jamstva, v katerem izvajalec jamči za dobro in pravilno izvedbo storitev ob dobavi in vzpostavitvi oziroma nadgradnji sistema ter naročenih dodatnih storitev v okviru vzdrževanja,  je dvanajst (12) mesecev od dneva prevzema posameznih storitev (podpisa zapisnika ob predaji storitev).

SKLOP 2, 3 in 4:

Obdobje jamstva, v katerem izvajalec jamči za dobro in pravilno izvedbo storitev ob dobavi in vzpostavitvi oziroma nadgradnji sistema, je dvanajst (12) mesecev od dneva prevzema posameznih storitev (podpisa zapisnika ob predaji storitev).

V obdobju jamstva izvajalec brez dodatnih stroškov za naročnika zagotavlja odpravo napak.

POGODBENA CENA NA ENOTO MERE IN SKUPNA POGODBENA VREDNOST

člen

Pogodbena cena na enoto mere

Pogodbene cene na enoto mere za izvedbo dobave opreme in storitev so razvidne iz predračuna, ki je priloga te pogodbe.

Naročnik nima v zvezi z izvajanjem predmetnih dobav in storitev po tej pogodbi nobenih dodatnih stroškov, zato stroškov, ki bi presegali pogodbene cene na enoto mere v EUR brez DDV, ne priznava.

Pogodbene cene na enoto mere v EUR brez DDV morajo biti fiksne ves čas trajanja te pogodbe ne glede na dejanski obseg dobav in storitev.

(spodnja določba se uporablja, če izvajalec ob podpisu pogodbe ni zavezanec za DDV)

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, se cena na enoto mere v EUR brez DDV spremeni  v primeru spremembe davčnega statusa izvajalca na način iz 18. člena te pogodbe.

člen

Skupna pogodbena vrednost

SKLOP 1:

Skupna pogodbena vrednost po predračunu znaša ____________ EUR brez DDV in ____________  EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vseh dobav in storitev po tej pogodbi, z upoštevano morebitno povečano pogodbeno količino dodatnih storitev iz 5. člena te pogodbe, znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV, upoštevajoč ___% stopnjo DDV,  veljavno na dan sklenitve te pogodbe.                        (podatke navede naročnik)

SKLOP 2:

Skupna pogodbena vrednost po predračunu znaša ____________ EUR brez DDV in ____________  EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vseh dobav in storitev po tej pogodbi znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV, upoštevajoč ___% stopnjo DDV,  veljavno na dan sklenitve te pogodbe.      (podatke navede naročnik)

SKLOP 3:

Skupna pogodbena vrednost po predračunu znaša ____________ EUR brez DDV in ____________  EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vseh dobav in storitev po tej pogodbi znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV, upoštevajoč ___% stopnjo DDV,  veljavno na dan sklenitve te pogodbe.      (podatke navede naročnik)

SKLOP 4:

Skupna pogodbena vrednost po predračunu znaša ____________ EUR brez DDV in ____________  EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vseh dobav in storitev po tej pogodbi znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV, upoštevajoč ___% stopnjo DDV,  veljavno na dan sklenitve te pogodbe.      (podatke navede naročnik)

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku se skupna pogodbena vrednost lahko poveča v primerih in pod pogoji, ki jih določa 95. člen ZJN-3.

PREVZEM OPREME IN STORITEV,  PLAČILNI POGOJI IN OBRAČUN DAVKA NA DODANO VREDNOST

člen

- Prevzem opreme in storitev

Naročnik dobavljeno opremo prevzame s podpisom dobavnice. Naročnik se obvezuje podpisati dobavnico ob ugotovitvi:

- da je prevzel pravilno dobavljeno opremo (v dogovorjeni količini in dogovorjeni kakovosti),

- da je izvajalec izročil naročniku garancijske liste za opremo.

Naročnik izvedene storitve v okviru namestitve oziroma nadgradnje opreme na posamezni lokaciji prevzame s podpisom prevzemnega zapisnika.

Količinski primanjkljaj opreme naročnik izvajalcu sporoči takoj ob prevzemu opreme, in sicer s pripisom na dobavnici o vrsti in količini opreme, ki ni dobavljena, kar potrdita s podpisom pooblaščena oseba izvajalca, ki opremo predaja, in pooblaščena oseba naročnika za prevzem opreme.

Rok za rešitev reklamacije v primeru očitnih kakovostnih napak in količinskih primanjkljajev je osem (8) dni od dneva prejema pisnega obvestila o reklamaciji. Če izvajalec v navedenem roku očitnih kakovostnih napak in količinskih primanjkljajev ne more odpraviti, mora tako opremo zamenjati z novo, ki ima enake ali boljše tehnične lastnosti, v primeru primanjkljajev pa izstaviti dobropis za manjkajočo količino.

člen

Plačilni pogoji

Naročnik bo dobave opreme in izvedene storitve plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu dobavnice za dobavljeno opremo oziroma podpisu prevzemnega zapisnika za izvedene storitve. S strani naročnika podpisana dobavnica za opremo oziroma prevzemni zapisnik o opravljenih storitvah sta pogoj za izstavitev in plačilo računa.

DODATNO ZA SKLOP 1:

Naročnik bo dodatne storitve plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu prevzemnega zapisnika o opravljenih dodatnih storitvah. S strani naročnika podpisan prevzemni zapisnik je pogoj za izstavitev in plačilo računa.

člen

Obračun davka na dodano vrednost

Pogodbeni stranki soglašata, da se DDV na izstavljenem računu obračuna po stopnji, veljavni na dan izdaje računa. Zakonska sprememba stopnje DDV ne spremeni cene na enoto brez DDV. Stroške iz naslova zakonskega povišanja stopnje DDV nosi naročnik.

(spodnja določba se uporablja, če izvajalec ob podpisu pogodbe ni zavezanec za DDV)

Stroške spremembe stopnje DDV zaradi spremembe davčnega statusa izvajalca nosi izvajalec in v tem primeru končna cena na enoto, ki jo plača naročnik, ostane nespremenjena (pogodbena cena na enoto skupaj z davkom je enaka ponujeni ceni na enoto v EUR brez DDV iz predračuna).

- člen

Izstavitev računa

Vsak izstavljeni račun, se mora sklicevati na številko te pogodbe ________________.

(podatek navede naročnik)

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

Usposobljenost izvajalca in druge obveznosti izvajalca

Izvajalec je dolžan biti usposobljen za prodajo in vzdrževanje ponujene opreme ves čas trajanja pogodbe. V kolikor pride do spremembe okoliščin, ki vplivajo na navedeno usposobljenost izvajalca, mora izvajalec o tem takoj obvestiti naročnika.

Izvajalec je dolžan:

- vse obveznosti po tej pogodbi opraviti strokovno, pravilno, vestno, kvalitetno, po pravilih stroke in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe, ter na način, kot je opredeljen v razpisni in ponudbeni dokumentaciji,

- sodelovati z naročnikom, upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje ter opravljati pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika,

- storiti vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni in dosledno upoštevani,

- takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti,

- naročniku omogočiti ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- voditi dokumentacijo o izvedbi dobav in storitev,

- posredovati naročniku informacijo o postopku vpisa predmetne opreme v Register certificirane strojne in programske opreme in storitev, ki ga vodi Arhiv Republike Slovenije, najkasneje v šestih (6) mesecih od dobave opreme (v kolikor ponujena oprema v času sklenitve te pogodbe še ni bila vpisana).

Delovnemu osebju izvajalca je prepovedano v poslovne prostore naročnika pripeljati osebe, ki niso v delovnem ali pogodbenem razmerju z izvajalcem oziroma podizvajalcem (v primeru nominacije), in o katerih naročnik ni predhodno obveščen.

člen

Usposobljenost strokovnjakov

Storitve po tej pogodbi, za katere se zahteva usposobljenost, ves čas trajanja pogodbe izvajajo usposobljeni strokovnjaki, ki jih je izvajalec navedel v dokumentu »Seznam usposobljenih strokovnjakov«, ki je sestavni del te pogodbe. Ves čas trajanja pogodbe mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve v zvezi z usposobljenostjo strokovnjakov iz seznama.

Izvajalec lahko za izvajanje storitev iz prejšnjega odstavka po predhodni odobritvi naročnika vključi dodatne ali zamenja obstoječe usposobljene strokovnjake. Na novo predlagani usposobljeni strokovnjaki morajo izpolnjevati enake pogoje, kot so le-ti bili zahtevani v okviru predmetnega javnega naročila. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku posredovati nov seznam usposobljenih strokovnjakov skupaj z ustreznimi dokazili o usposobljenosti. Sklenitev aneksa glede spremembe usposobljenih strokovnjakov ni potrebna, razen če sprememba usposobljenega strokovnjaka vpliva na nominacijo novega podizvajalca.

Izvajalec se zaveže ves čas izvajanja storitev po tej pogodbi zagotavljati številčnost usposobljenih strokovnjakov, kot je to bil pogoj za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma lahko kadarkoli preveri usposobljene strokovnjake, ki opravljajo storitve po tej pogodbi. Vsi usposobljeni strokovnjaki so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

člen

Obveznosti naročnika

Naročnik se zavezuje:

-		plačevati račune v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo,

-	sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se obveznosti po tej pogodbi opravijo v dogovorjeni vsebini, pravočasno, kvalitetno in v obojestransko korist,

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih položajih ter okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izvajanje obveznosti po tej pogodbi,

- obveščati izvajalca o napakah na sistemu preko vstopne točke za prijavo napak,

- omogočiti izvajalcu potreben dostop do naročnikove strojne in programske opreme.

POGODBENA KAZEN

člen

Višine pogodbenih kazni za zamudo

Naročnik lahko v primeru zamude rokov iz 8. in 9. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, obračuna pogodbeno kazen, in sicer:

SKLOP 1:

- za vsak delovni dan zamude roka za dobavo opreme se obračuna pogodbena kazen v višini 200,00 EUR, vendar skupaj za zamude ne več kot 4.000,00 EUR,

- za vsak delovni dan zamude roka za izvedbo storitev ob dobavi opreme se obračuna pogodbena kazen v višini 100,00 EUR, vendar skupaj za zamude ne več kot 2.000,00 EUR.

SKLOP 2:

- za vsak delovni dan zamude roka za dobavo opreme se obračuna pogodbena kazen v višini 120,00 EUR, vendar skupaj za zamude ne več kot 2.400,00 EUR,

- za vsak delovni dan zamude roka za izvedbo storitev ob dobavi opreme se obračuna pogodbena kazen v višini 50,00 EUR, vendar skupaj za zamude ne več kot 1.000,00 EUR.

SKLOP 3:

- za vsak delovni dan zamude roka za dobavo opreme se obračuna pogodbena kazen v višini 80,00 EUR, vendar skupaj za zamude ne več kot 1.600,00 EUR,

- za vsak delovni dan zamude roka za izvedbo storitev ob dobavi opreme se obračuna pogodbena kazen v višini 50,00 EUR, vendar skupaj za zamude ne več kot 1.000,00 EUR.

SKLOP 4:

- za vsak delovni dan zamude roka za dobavo opreme se obračuna pogodbena kazen v višini 50,00 EUR, vendar skupaj za zamude ne več kot 1.000,00 EUR,

- za vsak delovni dan zamude roka za izvedbo storitev ob dobavi opreme se obračuna pogodbena kazen v višini 20,00 EUR, vendar skupaj za zamude ne več kot 400,00 EUR.

člen

Obračun pogodbene kazni

Izvajalec ne odgovarja za nepravočasno izvedbo predmetnih dobav in storitev, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti.

Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik v času, ko je izvajalec v zamudi, ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Naročnik lahko zahteva pogodbeno kazen, v kolikor to sporoči izvajalcu najkasneje v roku osem (8) delovnih dni od dneva izpolnitve obveznosti v zamudi oziroma izteka te pogodbe, kar nastopi prej.

Pogodbena kazen se obračuna ne glede na to, ali izvajalec zamuja z izvedbo dobav in storitev v celoti ali samo z delom.

Pogodbena kazen se obračuna tudi v primeru zamude roka izvedbe, ki je bil naknadno dogovorjen (podaljšan) kot posledica dogodkov iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe (zamuda novo dogovorjenega roka).

Iz naslova pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi bremepis, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku osem (8) dni od dneva njegovega prejema.

Ne glede na navedeno v tem členu, naročnik ne obračuna pogodbene kazni, če v času trajanja te pogodbe veljavna zakonodaja določa takšen ukrep.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (za SKLOP 4 to poglavje ne velja)

člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

SKLOP 1:

Izvajalec se zaveže, da bo naročniku posredoval nepreklicno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na prvi poziv (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) v višini 3 % od skupne pogodbene vrednosti po predračunu za SKLOP 1 v EUR z DDV iz 15. člena te pogodbe, kar znaša __________ EUR, ki mora veljati do __________________.

(podatek navede naročnik glede na obrazložitev v razpisni dokumentaciji)

SKLOP 2:

Izvajalec se zaveže, da bo naročniku posredoval nepreklicno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na prvi poziv (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) v višini 3 % od skupne pogodbene vrednosti po predračunu za SKLOP 2 v EUR z DDV iz 15. člena te pogodbe, kar znaša __________ EUR, ki mora veljati do __________________.

(podatek navede naročnik glede na obrazložitev v razpisni dokumentaciji)

SKLOP 3:

Izvajalec se zaveže, da bo naročniku posredoval nepreklicno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na prvi poziv (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) v višini 3 % od skupne pogodbene vrednosti po predračunu za SKLOP 3 v EUR z DDV iz 15. člena te pogodbe, kar znaša __________ EUR, ki mora veljati do __________________.

(podatek navede naročnik glede na obrazložitev v razpisni dokumentaciji)

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Če je finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti daljše od petih let, lahko izvajalec, namesto enega finančnega zavarovanja,  zaporedno predloži več finančnih zavarovanj s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer novo finančno zavarovanje nadomesti prejšnjega. V tem primeru izvajalec novo/podaljšano finančno zavarovanje predloži najkasneje v roku 30 dni pred iztekom starega.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V primeru sklenitve aneksa k tej pogodbi pod pogoji iz 95. člena ZJN-3 izvajalec, če je to potrebno, ustrezno spremeni oziroma podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da obveznosti po pogodbi niso pravočasno ali pravilno izpolnjene, oziroma jih je izvajalec prenehal izvajati.

Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti obveznost samodejno ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

V primeru kršitve rokov izvedbe, za katere je po tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen. Ob nadaljevanju kršitev se v primeru presežene omejitve pogodbene kazni lahko unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer na način in v višini, določeni v 23. členu te pogodbe, vendar brez skupne omejitve pogodbene kazni navzgor, in sicer največ do višine vrednosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči delno, večkrat, vendar največ do skupne vrednosti, ki je določena v prvem odstavku tega člena.

POVRAČILO STROŠKOV IN ŠKODE

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse stroške in škodo, ki bi naročniku nastali zaradi zamude rokov izvedbe in presegajo zneske pogodbenih kazni iz 23. člena te pogodbe, kot tudi zaradi neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti iz razlogov na strani izvajalca. Znesek morebitne predhodno obračunane in plačane pogodbene kazni se odšteje od skupnega zneska stroškov in škode.

Izvajalec odgovarja tudi za škodo, ki bi nastala naročniku ali tretjim osebam zaradi nepravilnega izvajanja storitev po tej pogodbi. Tako nastala škoda se presoja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

SKLOP  1, 2 in 3:

Za poplačilo stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če le-ta ne zadošča, je izvajalec dolžan plačati razliko do polne višine stroškov in škode v roku trideset (30) dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

SKRBNIKI POGODBE TER KONTAKTNA TOČKA IN NAČIN PRIJAVE  NAPAK

člen

Skrbniki pogodbe in kontaktni podatki

Pogodbeni stranki imenujeta svoje skrbnike pogodbe z namenom, da bi sproti reševali vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe, in tako omogočili nemoteno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

(podatke navede naročnik)

SKLOP 1:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

SKLOP 2:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

SKLOP 3:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

SKLOP 4:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati skrbnika pogodbe. Za spremembo skrbnika pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki in sklenitev aneksa glede zamenjave skrbnika pogodbe ni potrebna.

Skrbnika sproti ocenjujeta kakovost opravljenih pogodbenih obveznosti ter razrešujeta morebitna nesoglasja, reklamacije in podobno. Če naročnik poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan upoštevati in v dogovorjenem roku tudi odpraviti napake, vse na svoje stroške.

člen

Vstopna točka za prijavo napak

SKLOP 1:

Vstopna točka za prijavo napak je:

______________________________________________________________________.

(elektronski naslov in/ali telefonska številka in/ali spletna stran)

SKLOP 2:

Vstopna točka za prijavo napak je:

______________________________________________________________________.

(elektronski naslov in/ali telefonska številka in/ali spletna stran)

SKLOP 3:

Vstopna točka za prijavo napak je:

______________________________________________________________________.

(elektronski naslov in/ali telefonska številka in/ali spletna stran)

SKLOP 4:

Vstopna točka za prijavo napak je:

______________________________________________________________________.

(elektronski naslov in/ali telefonska številka in/ali spletna stran)

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

Protikorupcijska klavzula

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

VARSTVO OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

člen

Obveza izvajalca

Izvajalec se obvezuje podatke, pridobljene v okviru izvedbe dobav in storitev po tej pogodbi, varovati ter zagotavljati in izvajati ustrezne postopke ter ukrepe za zavarovanje osebnih in drugih varovanih podatkov naročnika v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, in sicer Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR)), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2; Ur. l. RS št. 163/22), Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1; Ur. l. RS št. 111/13 s spremembami in dopolnitvami) ter internim naročnikovim Pravilnikom o varovanju osebnih in drugih varovanih podatkov, ki je dostopen na spletni strani naročnika, v času veljavnosti pogodbe pa z njegovimi morebitnimi spremembami, ter v skladu z drugimi veljavnimi predpisi o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom.

člen

Kontrola nad zavarovanimi podatki

Naročnik po svoji pooblaščeni osebi lahko kontrolira zavarovanje podatkov, izvajalec pa mu mora to kontrolo kadarkoli omogočiti in naročniku zagotoviti vse potrebne informacije za izvedbo kontrole.

člen

Povrnitev škode

V primeru, da izvajalec naklepno ali iz malomarnosti osebnih in drugih varovanih podatkov ne varuje in ne obdeluje v skladu z določili te pogodbe, internimi akti naročnika in veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov, je naročniku dolžan povrniti vso škodo (odškodninska odgovornost, kazni, pravni stroški itd.), ki mu je nastala zaradi neustreznega varovanja oziroma nedovoljenega obdelovanja osebnih in drugih varovanih podatkov s strani izvajalca.

člen

Način ravnanja z zaupnimi in osebnimi podatki

Izvajalec je dolžan vse medsebojne dogovore, podatke, dokumentacijo in katerekoli druge informacije, prejete oziroma razkrite v kakršnikoli obliki in načinu v okviru izvajanja predmeta te pogodbe, varovati kot zaupne, če je tako določeno/označeno, in sicer časovno neomejeno. S prejetimi zaupnimi podatki bo izvajalec ravnal skrbno in preudarno in jih ne bo neupravičeno uporabljal v svojo korist oziroma jih kakorkoli izkoriščal ali posredoval tretjim osebam.

Izvajalec je dolžan vse osebne podatke, do katerih lahko ali mora zaradi izvajanja predmeta te pogodbe dostopati, in za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo hrambo, uničiti takoj, ko preneha razlog, zaradi katerega jih je pridobil, oziroma najkasneje ob izteku pogodbe. Izvajalec mora zagotoviti sledljivost obdelovanja teh podatkov v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Kadar se nenamerno zberejo osebni podatki, za katere je očitno, da niso potrebni za izvajanje predmeta te pogodbe, se izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, drugače nepovratno uničijo ali vrnejo posamezniku, na katerega se nanašajo, ali osebi, ki jih je poslala.

Izvajalec je dolžan vse informacije o naročniku in drugih osebah ter dejstvih, ki jih pridobi pri izvajanju predmeta te pogodbe, in za katere je očitno, da bi za drugo pogodbeno stranko nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, obravnavati kot poslovno skrivnost, in sicer časovno neomejeno.

člen

Dolžnost varovanja podatkov s strani oseb, ki bodo neposredno

opravljale pogodbena dela

Izvajalec je dolžan vse osebe, ki bodo neposredno izvajale dobave in storitve, ki so predmet te pogodbe, seznaniti z dolžnostjo varovanja podatkov. Dolžnost varovanja podatkov zavezuje vse zaposlene pri izvajalcu in osebe, ki opravljajo delo za izvajalca v okviru izvajanja pogodbenih obveznosti na katerikoli drugi pravni podlagi, in ki bi lahko prišli v stik s podatki oziroma informacijami, povezanimi z izvajanjem pogodbenih obveznosti.

člen

Reference

Izvajalec lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

člen

Odprava kršitev

V primeru ugotovljenih kršitev zahtev glede varstva osebnih podatkov in varovanja zaupnih podatkov, naročnik od izvajalca zahteva odpravo kršitev, za kar mu postavi primeren rok, ki pa ne sme biti krajši od 15 dni. V kolikor kršitve v postavljenem roku niso odpravljene, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

člen

Programska koda

Če izvajalec pri izvajanju pogodbenih storitev uporablja programsko kodo (svojo ali s tretje strani), mora zanjo imeti zagotovljene pravice uporabe, ki dovoljujejo njeno uporabo v okviru te pogodbe. Če je v okviru izvajanja storitev potrebno programsko kodo iz tega odstavka namestiti v okolju naročnika, mora izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje podpisnika ali skrbnika pogodbe naročnika. Za programsko kodo po tem odstavku mora izvajalec naročniku brez dodatnih stroškov prenesti licenco, ki naročniku omogoča licenčno skladno uporabo v času izvajanja pogodbe brez dodatnih stroškov. Ob prenehanju izvajanja pogodbe mora izvajalec poskrbeti za odstranitev programske opreme iz naročnikovega okolja brez dodatnih stroškov.

Če izvajalec vgradi ali uporabi programsko kodo iz prejšnjega odstavka tega člena, ne da bi za to predhodno pridobil ustrezno pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe naročnika, če na naročnike ne prenese ustrezne licence ali če v zvezi z uporabo takšne programske kode pride do druge zatrjevane ali dejanske kršitve materialnih pravic izvajalca ali tretjih oseb, je za kršitve intelektualnih pravic pri uporabi takšne programske kode v celoti odgovoren izvajalec.

člen

Zahtevek tretje osebe glede kršitve intelektualnih pravic

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da izdelek ali storitve, ki jih po tej pogodbi naročniku zagotavlja izvajalec, kršijo njene intelektualne pravice, naročnika varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačeval vse stroške, škodo in odvetniške stroške, ter sodne stroške, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali so vključeni v poravnavo, ki jo je potrdil izvajalec. Naročnik mora izvajalca obvestiti o zahtevku in dovoliti izvajalcu, da nadzoruje obrambo, da sodeluje z naročnikom v obrambi in sodnem postopku ter v kakršnihkoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave.

Če pride do takšnega zahtevka ali se zdi mogoče, da bo do njega prišlo, naročnik soglaša s tem, da bo izvajalcu dovolil, da mu bo omogočil nadaljnjo uporabo izdelka ali njegovo spremembo ali njegovo zamenjavo s takšnim izdelkom, ki mu je v funkcionalnem pogledu vsaj enakovreden. Če izvajalec presodi, da nobena od teh možnosti ni razumno dosegljiva, naročnik soglaša s tem, da izvajalec na podlagi pisne zahteve, vrne izdelek, izvajalec pa naročniku povrne nastale stroške

PODIZVAJALCI

(Določbe, navedene v tem poglavju se uporabljajo le v primeru, če izvajalec nominira podizvajalca).

člen

Priglasitev podizvajalca za izvedbo del

Izvajalec pogodbene obveznosti izvaja s podizvajalci, navedenimi v obrazcu »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti« (OBRAZEC 11/1 in/ali 11/2 in/ali 11/3 in/ali 11/4 iz predmetne razpisne dokumentacije), ki je/bo sestavni del te pogodbe/aneksa, ki ga skleneta naročnik in izvajalec v primeru nominacije (novega) podizvajalca.

člen

Spremembe v zvezi s podizvajalci

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o nameravani vključitvi (novih) podizvajalcih najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve (novih) podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, skupaj z obvestilom naročniku predložiti dokumente:

- izpolnjen (nov) obrazec »Razdelitev del med gospodarskimi subjekti za SKLOP 1 in/ali za SKLOP 2 in/ali za SKLOP 3 in/ali za SKLOP 4« (OBRAZEC 11/1 in/ali 11/2 in/ali 11/3 in/ali 11/4 iz predmetne razpisne dokumentacije),

- izpolnjen obrazec »Podatki o gospodarskem subjektu« (OBRAZEC 3 iz predmetne razpisne dokumentacije),

- izpolnjen obrazec »ESPD« podizvajalca,

- izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 12 iz predmetne razpisne dokumentacije), če novi podizvajalec to zahteva,

- morebitno drugo dokumentacijo na zahtevo naročnika.

Naročnik o morebitni zavrnitvi (novega) podizvajalca obvesti izvajalca najkasneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

člen

Odgovornost za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za (ne)izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti podizvajalca.

člen

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na usposobljenost za izvajanje predmetnih dobav in storitev na svojega podizvajalca, ki ga izvajalec zamenjuje z novim podizvajalcem, mora predložiti ustrezno dokazilo o usposobljenosti novega podizvajalca, če novi podizvajalec namerava izvajati predmetne dobave oziroma storitve, za katere je bila zahtevana usposobljenost. Enako ravna izvajalec v primeru, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem in le-ta namerava izvajati predmetne dobave in storitve, kot je navedeno v prejšnjem stavku.

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na reference podizvajalca, ki ga izvajalec zamenjuje z novim podizvajalcem, mora predložiti ustrezne reference novega podizvajalca, če novi podizvajalec namerava izvajati pogodbene storitve, za katere so bile zahtevane reference. Enako ravna izvajalec v primeru, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem in le-ta namerava izvajati pogodbene storitve, kot je navedeno v prejšnjem stavku.

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na kadrovske kapacitete – usposobljene strokovnjake podizvajalca, ki ga izvajalec zamenjuje z novim podizvajalcem ali če sklene pravno razmerje z novim (dodatnim) podizvajalcem, mora glede zagotavljanja usposobljenih strokovnjakov ravnati skladno s 21. členom te pogodbe.

člen

Preverjanje delavcev podizvajalca

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela po tej pogodbi izvajajo, kadarkoli preveri delavce podizvajalca, ki opravljajo dela. Vsi delavci so dolžni dati verodostojne podatke.

člen

Plačilo podizvajalcem

(Spodnji določbi se uporabljata, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo)

Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi prejetih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Rok plačila je enak, kot je naveden v 17. členu te pogodbe, in teče od prejema računa, ki ga izda izvajalec.

Ta določba se uporablja, če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila)

Izvajalec mora naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

RAZVEZA POGODBE

- člen

Ravnanje pogodbenih strank ob nastopu razveznega pogoja

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca (v primeru nominacije) ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu (v primeru nominacije) v času izvajanja te pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo le-ta o tem obvesti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik, v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame delo, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe te pogodbe.

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe naročnik obvesti izvajalca.

Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru prenehanja pogodbe zaradi razveznega pogoja, naročnik plača izvajalcu vse storitve, ki jih je izvajalec izvedel do dneva prenehanja pogodbe. Morebitna škoda, ki bi naročniku nastala zaradi teh okoliščin in pogojev, pa se presoja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Odstop naročnika od pogodbe

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v okoliščinah, kot to določa 96. člen ZJN-3:

- javno naročilo je bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primerih:

- neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca/podizvajalca (v primeru nominacije),

- če ugotovi, da dobave in storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, oziroma ni dogovorjen s to pogodbo,

- drugih utemeljenih razlogov na strani naročnika.

- člen

Odstop izvajalca od pogodbe

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primerih:

- neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani naročnika,

- drugih utemeljenih razlogov na strani izvajalca.

- člen

Odpovedni rok

Odpovedni rok v primeru odstopa od pogodbe je devetdeset (90) dni od dne, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe, razen če se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita drugače.

- člen

Dolžnosti pogodbenih strank po odstopu od pogodbe

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k izdelavi končnega obračuna izvedenih dobav in storitev.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžan plačati skladno s pogodbo izvedene in prevzete dobave in storitve do trenutka odstopa od pogodbe. Morebitna škoda, ki bi naročniku nastala zaradi odstopa od pogodbe se, razen v primeru prve alineje prvega odstavka 46. člena in prve alineje 47. člena te pogodbe, presoja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

- OSTALA DOLOČILA POGODBE

- člen

Spremembe pogodbe

Spremembe te pogodbe brez novega postopka javnega naročanja so dopustne le pod pogoji iz 95. člena ZJN-3.

- člen

Določila OZ

Za vse, kar v tej pogodbi ni posebej dogovorjeno, veljajo določila OZ.

- člen

Reševanje sporov

Naročnik in izvajalec se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev. Če sporazum med strankama ni mogoč, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

(V primeru, da ponudnik v OBRAZCU 3 označi elektronski podpis)

Pogodba je sestavljena in podpisana elektronsko v enem izvodu.

(V primeru, da ponudnik v OBRAZCU 3 označi fizični podpis)

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

(Spodnji podatki se dopolnijo v fazi sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom)

Št.:___________________					Št.:

__________, dne ______________			Ljubljana, dne__________

Izvajalec:				                              Naročnik:

Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

- OBRAZEC 11/1 DO OBRAZEC 11/4 – Razdelitev del med gospodarskimi subjekti za posamezni sklop

(dokument se nahaja v Excelovi datoteki)

Ponudnik izpolni in predloži obrazec za posamezni sklop, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, skladno z navodili iz točke 3.4.2.3 te razpisne dokumentacije in navodili iz obrazca.

- OBRAZEC 12 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

PODIZVAJALEC:

_________________________

_________________________

_________________________

Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Vezano na javno naročilo št. 430-28/2023 za posodobitev okolja za izvajanje virtualnih delovnih namizij in shranjevalnega okolja, in sicer

Ustrezno označiti oziroma obkrožiti sklop:

SKLOP 1: Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij

SKLOP 2: Nadgradnja diskovnih polj za virtualizacijsko okolje

SKLOP 3: Nadgradnja namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov

SKLOP 4: Nakup opreme pristopnega nivoja okolja za upravljanje vsebnikov.

Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,

soglasje,

na podlagi katerega bo naročnik namesto ponudnika _____________________________________             _______________________________________________________________________________		                             (naziv in naslov ponudnika)

poravnal našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Kraj:_______________________		           Ime in priimek podpisnika podizvajalca:

____________________________________

Datum:_____________________	                                             Podpis:

____________________________________

### OBRAZEC 13 – Uveljavljanje popravnega mehanizma – nacionalni razlogi za izključitev

(Obrazec se predloži samo v primeru, če gospodarski subjekt (ponudnik in/ali partner v skupni ponudbi) uveljavlja popravni mehanizem, vezan na izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev – 196. člen KZ-1) in/ali izključitveni razlog iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

GOSPODARSKI SUBJEKT :

_________________________

_________________________

_________________________

Uveljavljanje popravnega mehanizma – nacionalni razlogi za izključitev

Za namene sodelovanja v postopku javnega naročila za posodobitev okolja za izvajanje virtualnih delovnih namizij in shranjevalnega okolja, številka javnega naročila: 430-28/2023 in vezano na obstoj izključitvenega razloga:

(označiti vrsto izključitvenega razloga)

A) iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev – 196. člen KZ-1)

B) iz  točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

izkazujemo, da smo sprejeli zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažemo svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Navedba kršitev:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Navedba ukrepov:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prilagamo ustrezna dokazila.

Kraj:_______________________		Ime in priimek podpisnika gospodarskega subjekta:

__________________________

Datum:_____________________		                                Podpis:

__________________________

### OBRAZEC 14 – Izjava na podlagi Sklepa Sveta EU

(obrazec izpolni vsak sodelujoči gospodarski subjekt*)

GOSPODARSKI SUBJEKT:

_________________________

_________________________

_________________________

Izjava na podlagi Sklepa Sveta EU

Za namene sodelovanja v postopku javnega naročila za posodobitev okolja za izvajanje virtualnih delovnih namizij in shranjevalnega okolja: 430-28/2023 izjavljamo, da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (EUR-Lex - 32022D0578 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) in izjavljamo, da nismo:

-	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- 	pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali,

- 	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej.

(Izpolnijo tuji gospodarski subjekti - ustrezno označiti)

Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?

DA                                                                          NE

(v primeru odgovora »DA«, dopolniti s spodnjimi podatki):

URL:____________________________

Izdajatelj: _______________________

Referenca/koda:___________________

Pooblastilo za preverjanje je potrebno: DA   NE

Kraj:_______________________		Ime in priimek podpisnika gospodarskega subjekta:

__________________________

Datum:_____________________		                                Podpis:

__________________________

*Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

VZOREC 1 – Obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP - 758

(v pomoč izbranemu ponudniku) – NI SESTAVNI DEL PONUDBENE DOKUMENTACIJE!

obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Natančna navodila so navedena v vsaki posamezni točki v nadaljevanju

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila. V ta namen se k ponudbi predloži obrazec »ESPD« podizvajalca oziroma subjekta, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik.

V teh primerih velja določba zadnjega odstavka točke 3.2.1 te razpisne dokumentacije

Obrazec ESPD je vezan tudi na izkazovanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 3.3.3.8 do 3.3.3.10, ki jih izpolnjuje partner v skupni ponudbi.

V primeru, da poizvedba naročnika ni uspešna oziroma zadovoljiva