DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Z OZNAKO

JN-B1041

Nakup dveh avdio mešalnih miz za studio 1 in studio 4

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1	Naročnik javnega naročila	5

2.2	Pravna podlaga	5

2.3	Temeljna pravila poslovanja	5

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.1	Splošni opis	6

3.2	TEHNIČNE ZAHTEVE	6

3.2.1	Zahtevani standardi	6

3.2.2	Tehnična specifikacija	6

3.3	sistemske zahteve	7

3.4	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA AVDIO MEŠALNO MIZO ZA STUDIO 1	7

3.4.1	Zahteve za sestavo kontrolne enote avdio mešalne mize za Studio 1	7

3.4.2	Karakteristike digitalne avdio mešalne mize za Studio 1	8

3.5	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA AVDIO MEŠALNO MIZO ZA STUDIO 4	13

3.5.1	Zahteve za sestavo kontrolne enote avdio mešalne mize za Studio 4	13

3.5.2	Karakteristike digitalne avdio mešalne mize za Studio 4	13

3.6	OSTALE zahteve	18

3.6.1	Kosovni prevzem	18

3.6.2	Priključitev avdio kablov	18

3.6.3	Zagon in končni prevzem sistema	18

3.6.4	Izobraževanje	19

3.6.5	Garancija in servisiranje	19

3.6.6	Rezervni deli	20

3.6.7	Dobavni rok	20

3.6.8	Priloge	20

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	21

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	21

4.1.1	Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	21

4.1.2	Jezik	21

4.1.3	Označevanje	21

4.1.4	Vsebina ponudbe	21

4.1.5	Alternativne ponudbe in variante ponudbe	22

4.1.6	Samo ena ponudba od vsakega ponudnika	22

4.1.7	Oblika ponudbe	22

4.1.8	Veljavnost ponudb	22

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	22

4.2.1	Podatki o ponudniku in ponudbi	23

4.2.2	Predračun	23

4.2.3	Specifikacija	23

4.2.4	Garancijski pogoji ponudnika	24

4.2.5	Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov	24

4.2.6	Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova	24

4.2.7	Izjava ponudnika o nadgradnji programske opreme	24

4.2.8	Izjava proizvajalca opreme ali izjava principala	24

4.2.9	Vzorec pogodbe	24

4.2.10	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	24

4.2.11	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	24

4.2.12	Tehnična dokumentacija	25

4.2.13	ESPD obrazec	25

4.3	PREVERJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJEV ZA SODELOVANJE	25

4.3.1	Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji	26

4.3.2	Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji	26

4.3.3	Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije	27

4.3.4	Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije	27

5	MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	28

Primer dveh ponudb z enakim največjim številom točk pri ocenjevanju	29

6	MOŽNOST REVIZIJE	29

6.1	Pravna podlaga in roki za vložitev	29

6.2	Način vložitve revizije	29

7	OBRAZCI	30

Podatki o ponudniku in ponudbi	31

PREDRAČUN	32

SPECIFIKACIJA	33

IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH DELOV	34

IZJAVA PONUDNIKA, DA JE VSA OPREMA TOVARNIŠKO NOVA	35

IZJAVA PONUDNIKA O NADGRADNJI PROGRAMSKE OPREME	36

IZJAVA PROIZVAJALCA OPREME	37

IZJAVA PRINCIPALA	38

Vzorec pogodbe	39

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	46

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA	47

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi a) točke prvega ostavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 91/2015 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZJN-3), javno naročilo po odprtem postopku za:

nakup dveh avdio mešalnih miz za studio 1 in studio 4.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/  najkasneje do 22. 11. 2023 do 09:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=31607

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 22. 11. 2023 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«.

Ljubljana,  13. 10. 2023	Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174; Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Ur. list RS št. 91/2015 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

## Splošni opis

Predmet javnega naročila je nakup 2 studijskih digitalnih avdio mešalnih miz za Studio 1 in Studio 4 na TV Slovenija, skupaj z ustrezno mrežno opremo. Obe ponujeni avdio mešalni mizi morata biti od istega proizvajalca in povezani v skupno L3 (Layer-3) omrežje. Tehnologija mora omogočati možnost produkcije na daljavo (remote production). Omogočati mora tudi daljinski nadzor nad operativnimi funkcijami mešalne mize s sistemi za avtomatizacijo in krmiljenje (npr. Vizrt Viz Mosart). Avdio mešalni mizi morata biti uporabniku prijazni ter ergonomsko oblikovani.

Naročnik načrtuje, da bo v prihodnjih nekaj letih nabavil vsaj še 2 dodatni studijski digitalni avdio mešalni mizi. Vse mešalne mize bodo povezane v skupno L3 omrežje. Vsi viri in destinacije, ki bodo priklopljeni v skupno L3 omrežje, morajo biti dostopni vsem povezanim avdio mešalnim mizam. V primeru okvare kontrolne enote v eni studijski režiji, mora tehnologija omogočati delo s kontrolno enoto, ki se nahaja v drugi studijski režiji. V posameznih TV studiih se bo odvijala predvsem produkcija športnega, razvedrilnega in informativnega programa. Produkcija nekaterih oddaj bo potekala v živo.

Ponudbe morajo ustrezati tehničnim pogojem, zahtevam in opisom, ki so podani v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka javnega naročila.

## TEHNIČNE ZAHTEVE

### Zahtevani standardi

Dobavljena oprema, ki mora bazirati na IP tehnologiji, mora biti prilagojena za platformo AoIP (Audio over IP) skladno s standardi SMPTE ST 2110 in AES 67. Oprema mora biti združljiva tudi s standardi AMWA NMOS IS-04 in NMOS IS-05. Oprema mora biti prilagojena za prenos nestisnjenega zvoka v L3 omrežjih v realnem času. Omogočeno mora biti redundantno delovanje v skladu s standardom SMPTE ST 2022-7.

### Tehnična specifikacija

Digitalni avdio mešalni mizi morata biti modularne izvedbe, sestavljeni iz procesne enote (DSP), kontrolne enote ter vhodno/izhodnih enot, ki vsebujejo:

- analogne mikrofonsko/linijske vhode

- analogne linijske izhode

- AES/EBU vhode s pretvornikom frekvence vzorčenja (SRC)

- AES/EBU izhode

- MADI večkanalni digitalni avdio vmesnik

- AES67 večkanalni digitalni avdio vmesnik

1 AES/EBU pomeni 2 mono kanala.

Ponudnik mora v ponudbo dodati tudi 2 IP stikali (glavno in redundantno), ki glede na ocenjene razdalje v Tabeli 1 zagotavljata ustrezno povezovanje in stabilno delovanje vseh delov sistema ter omogočata sinhronizacijo preko PTPv2 protokola. IP stikali morata biti opremljeni z ustreznimi priključki, ki omogočajo zanesljive povezave, skladno s Tabelo 1. Potrebno število vrat (ports) na posameznem IP stikalu mora biti vsaj podvojeno, da bo možno v prihodnje nanju priključiti še vsaj 2 dodatni studijski digitalni avdio mešalni mizi. Vsako IP stikalo mora imeti 2 prosta 10Gbps priključka, da bo pripravljeno za širitve v prihodnje. IP stikali bosta vgrajeni v centralnem prostoru aparatur.

Ponudba mora obsegati vso programsko opremo, ki je potrebna za zagotavljanje delovanja, za nadzor in konfiguriranje sistema.

Procesne enote bodo vgrajene v centralnem prostoru aparatur.

Vhodno/izhodne enote bodo vgrajene delno v studiu in delno v prostoru aparatur posameznega studia. Vhodno/izhodne enote, namenjene za komunikacijo, poslušanje preko zvočnikov in merilnik glasnosti, so lahko vgrajene v prostoru aparatur pozameznega studia ali v kontrolni enoti avdio mešalne mize, ki bo nameščena v režiji.

IP stikala, procesne enote in vhodno/izhodne enote bodo vgrajene v tehnološko omaro širine 19'', zato morajo biti opremljene za tovrstno vgradnjo.

Razdalje med prostori, kjer bo vgrajena ponujena oprema, so v Tabeli 1:

Tabela 1

| PROSTOR 1 | PROSTOR 2 | RAZDALJA (m) |
| --- | --- | --- |
| Centralni prostor aparatur | Režija studia 1 | 40 |
| Centralni prostor aparatur | Prostor aparatur studia 1 | 20 |
| Centralni prostor aparatur | Studio 1 | 120 |
| Prostor aparatur studia 1 | Režija studia 1 | 20 |
| Centralni prostor aparatur | Režija studia 4 | 120 |
| Centralni prostor aparatur | Prostor aparatur studia 4 | 110 |
| Prostor aparatur studia 4 | Režija studia 4 | 30 |

Ponudnik mora priložiti shemo povezav ponujene opreme, povezano v skupno L3 omrežje.

## sistemske zahteve

- Ponujeni sistem mora biti v digitalni tehnologiji in mora omogočati AoIP (Audio over IP) povezovanje

- Tehnologija sistema mora biti že uveljavljena na tržišču

- Sistem mora biti stabilen in zanesljiv

- Enostavno operativno upravljanje

- Dejanska obdelava digitalnih zvokovnih signalov poteka v procesni enoti.

## TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA AVDIO MEŠALNO MIZO ZA STUDIO 1

### Zahteve za sestavo kontrolne enote avdio mešalne mize za Studio 1

- Kontrolna enota mora biti modularna in vgrajena v kovinski okvir z bočnimi nogami (stojalo).

- Na vsakem sektorju kontrolne enote (bay) mora biti vgrajen vsaj en Full HD brezrefleksni barvni prikazovalnik na dotik minimalne velikosti 15.5'' za prikaz merilnih instrumentov, grafični prikaz frekvenčne karakteristike filtrov in podobno. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati merilo 4 na strani 28.

- Kontrolna enota mešalne mize mora imeti najmanj 48 kanalov. Vsak kanal mora biti opremljen z najmanj 6 vrtilnimi regulatorji (enkoderji). Skupno število vrtilnih regulatorjev je najmanj 288.

- Kontrolna enota mora biti popolnjena z minimalno 60 motoriziranimi drsnimi potenciometri.

- Ležišča sektorjev (bays) ne smejo biti opremljena z dodatnimi "zgornjimi"  drsnimi potenciometri z namenom, da bi povečali skupno število drsnih potenciometrov.

- Motorizirani drsni potenciometri morajo biti občutljivi na dotik, dolžina drsnika mora biti najmanj 100 mm.

- Prazen prostor na površini kontrolne enote mora biti zapolnjen z ustreznimi zaščitnimi ploščami.

- Kontrolna enota mora imeti redundantno napajanje in redundantno povezavo s procesno enoto.

- Hlajenje kontrolne enote mora biti izvedeno s pasivnim hlajenjem ali ultra tihim ventilatorjem.

- Kontrolna enota mora imeti po celotni širini vgrajeno naslonjalo za roke.

- V kontrolni enoti morajo biti vgrajene povezave za komunikacijo (T/B mic) in za GPIO (vsaj 8 IN, 8 OUT).

- V kontrolni enoti je lahko vgrajena lokalna vhodno/izhodna enota s povezavami za poslušanje preko  zvočnikov in za merilnik glasnosti. V primeru, da te enote v kontrolni enoti ni, morajo biti povezave za poslušanje preko zvočnikov in za merilnik glasnosti dodane v vhodno/izhodno enoto ohišje #1 v prostoru aparatur studia 1 (točka 3.4.2.12).

- Kontrolna enota mora imeti pomično polico za odlaganje dokumentov.

- Barvna oznaka posameznega drsnega potenciometra (color coding) glede na trenutno funkcijo, ki jo opravlja.

- Kontrolna enota mora omogočati hkratno delo 2 uporabnikov. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati merilo 5 na strani 28.

Ponudnik mora priložiti risbo celotne postavitve (layout) ponujene kontrolne enote.

### Karakteristike digitalne avdio mešalne mize za Studio 1

#### Osnovne zahteve

- Istočasnost procesiranja najmanj 200 mono vhodnih kanalov, 96 mono izhodnih kanalov in 64 kanalov za potrebe večkanalnega snemanja pri vzorčevalni frekvenci 48 kHz. Na zgoraj omenjenih kanalih in vodilih mora DSP enota omogočati vse funkcije, ki so navedene v Operativnih zahtevah (3.4.2.11), razen na 64 kanalih za potrebe večkanalnega snemanja.

- Vsi vhodi morajo imeti N-1 funkcijo.

- Nastavitev panorame

- Direktni izhod z možnostjo nastavitve nivoja

- AUX  izhod mono/stereo z možnostjo vklopa/izklopa ter preklopa pred/za drsnim potenciometrom

- Insertna točka z možnostjo vklopa/izklopa

- Zakasnitev vhodnega signala za najmanj 1800 ms (nastavljivega v ms) ter možnost vklopa/izklopa

- Možnost dela s prostorskim zvokom

- Za hitro in efektno delo na mešalni mizi mora biti vsak vhodni kanal opremljen z najmanj 6 vrtilnimi regulatorji (enkoderji), s katerimi lahko kontroliramo funkcije, kot so EQ, panorama, dinamika, AUX,….

- Paralelna kompresija

- Mešalna miza mora imeti vsaj 8 avtomatskih mešalnikov signalov (Automix) z neomejenim številom kanalov.

- Mešalna miza mora omogočati integracijo s programsko opremo Waves. Z mešalne mize mora biti omogočen priklic posnetkov statičnega stanja (snapshotov) Waves. Ponudba mora vsebovati:

  - 2x Waves Extreme Soundgrid server

  - programsko opremo SuperRack Soundgrid in trajne licence za Waves plugine: Mercury Bundle, Abbey Road Collection, SSL 4000 Collection in Infected Mushroom Pusher

  - vso potrebno strojno in programsko opremo za povezavo z mešalno mizo, vključno s potrebnimi vhodno/izhodnimi enotami mešalne mize. Vhodno/izhodne enote, ki so potrebne za povezavo z Waves, niso vključene v točki 3.4.2.12.

  - kontrolni računalnik za Waves bo naročnik nabavil posebej in ni del tega javnega naročila

- Avdio mešalna miza mora biti opremljena z 8 kanalnim merilnikom glasnosti glede na priporočilo EBU R128. Merilnik glasnosti  je lahko vgrajen v kontrolno enoto mešalne mize ali pa samostojna enota z ustreznim stojalom. Merilnik glasnosti mora imeti AES/EBU povezave ter možnost prikaza parametrov glasnosti, večkanalnega zvoka, spektralnega analizatorja v realnem času in prikaza zgodovine signala v obliki radarja.

- Generiranje alarmov in sporočil ob napakah.

- Grafični uporabniški vmesnik kontrolne enote (remote GUI) - online in offline. Preko grafičnega uporabniškega vmesnika mora biti omogočena pomoč pri odpravljanju napak na daljavo.

#### Dinamična sekcija

Vsi DSP kanali morajo imeti:

- Kompresor/Limiter z nastavljivimi parametri: nivo praga, razmerje dušenja, ojačenje nivoja, čas proženja, čas popuščanja.

- Ekspander/Vrata z nastavljivimi parametri: nivo praga, razmerje dušenja, čas proženja, čas popuščanja.

- Vgrajena mora biti funkcija »sidechain«, ki mora omogočati vezavo katerega koli kanala, AUX-a ali grupe. Skupno število »sidechain« signalov ne sme biti omejeno.

#### EQ

Vsi DSP kanali morajo imeti najmanj:

- 4 pasovni parametrični EQ s kontrolo ojačenja, frekvence in faktorja kvalitete Q (fully parametric)

- visokoprepustni filter

- nizkoprepustni filter

- grafični prikaz frekvenčne karakteristike filtrov mora biti viden na prikazovalniku

#### Vhodna sekcija

- Mikrofonski vhodi morajo biti opremljeni s fantomskim napajanjem 48 V in možnostjo vklopa/izklopa

- Možnost izbire dveh vhodnih signalov (A/B) in testnega signala (generator)

- Digitalna kontrola nivoja signala

#### Izhodna vodila

Mešalna miza mora omogočati hkratno uporabo spodaj navedenih vodil:

- GLAVNA VODILA - najmanj 16 glavnih mono vodil (buses)

- POMOŽNA VODILA - najmanj 80 pomožnih mono vodil (AUX-i, grupe)

- VEČKANALNO VODILO - najmanj 64 kanalov za potrebe večkanalnega snemanja

#### Tehnične zahteve

- Vsaj 24-bitna ločljivost. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati merilo 3 na strani 28.

- Vsaj 40-bitni procesor s plavajočo vejico

- Frekvenca vzorčenja mora biti 48 kHz

- Sistem mora omogočati zamenjavo modulov ali kartic pri delujočem procesorju (hot swapping).

- Kontrolna enota mešalne mize mora biti fizično ločena od procesorske enote mešalne mize ter vhodno/izhodnih enot, ki so locirane na oddaljeni lokaciji

- Sistem mora biti odprt za nadgradnjo ali razširitev kapacitet avdio mešalne mize z dodatnimi vhodno/izhodnimi enotami

- AES vhodi in izhodi morajo biti simetrični (110 Ohm)

#### Pretvornik frekvence vzorčenja (SRC)

Vsi AES/EBU vhodi morajo imeti pretvornik frekvence vzorčenja (SRC).

#### Merilni instrumenti

Vsak sektor (bay) mora imeti na vrhu nameščen vsaj 15.5'' prikazovalnik s prikazom nivoja posameznih avdio signalov tistih kanalov, ki so trenutno izbrani na sektorju (bay-u). Omogočeno mora biti spreminjanje mesta merjenja (na vhodu, pred/za drsnim potenciometrom).

Skala merilnega instrumenta mora biti izražena v dBFS z maksimalnim nivojem 0 dBFS. Za primer prekrmiljenja signala mora biti na merilnem instrumentu ustrezna opozorilna signalizacija.

#### Sinhronizacija

Digitalna avdio mešalna miza se mora sinhronizirati s signalom PTP, Video Black Burst, Wordclock in AES3-id. Mešalna miza mora imeti notranji generator za sinhronizacijo s funkcijo samodejnega preklopa, ko zunanje sinhronizacija ne zazna.

#### Zakasnitev signala (latenca)

- Ponudnik mora navesti podatek o največji skupni zakasnitvi avdio signala od vira do destinacije pri vzorčevalni frekvenci 48 kHz

- Največja skupna zakasnitev avdio signala (latenca) ne sme presegati 10 ms.

#### Operativne zahteve

Uporabnik mora imeti lahek in hiter dostop do vseh parametrov oziroma funkcij posameznega kanala. Uporabnik mora imeti možnost prilagoditve vrstnega reda posameznih funkcij (direktni izhod, EQ, kompresor/limiter, ekspander/vrata, zakasnitev).

- Vsak kanal mora imeti možnost regulacije/uporabe za:

- vhodni nivo

- pomožni izhod (AUX)

- direktni izhod

- panoramo

- parametrični filter (EQ)

- kompresor / limiter

- ekspander / vrata

- visokoprepustni filter (Lo cut)

- nizkoprepustni filter (Hi cut)

- zakasnitev

- Na razpolago mora biti daljinski start posameznih aparatur (GPIO)

- Za vse AUX in glavne izhode mora biti na razpolago T/B pogovorna zveza

- Oznaka imena vsakega drsnega potenciometra

- Barvna oznaka posameznega drsnega potenciometra (color coding)

#### Zahteve za število vhodov in izhodov

Prostor aparatur Studia 1

Vsi spodaj specificirani vhodi in izhodi morajo biti vgrajeni v ohišjih, ki bodo nameščeni v Prostoru aparatur studia 1. Ohišje #1 in ohišje #2 morata biti fizično ločena.

Ohišje #1:

- MIKROFONSKO/LINIJSKI VHODI:	16 mikrofonsko/linijskih vhodov

- LINIJSKI IZHODI:		16 linijskih analognih izhodov

- DIGITALNI VHODI:		40 AES/EBU vhodov (parov) s SRC

- DIGITALNI IZHODI:		32 AES/EBU izhodov (parov)

- MADI VMESNIK:			3

- AES67 VMESNIK:			1

Ohišje #2:

- DIGITALNI VHODI:		40 AES/EBU vhodov (parov) s SRC

- DIGITALNI IZHODI:		32 AES/EBU izhodov (parov)

Studio 1

Vsi spodaj specificirani vhodi in izhodi morajo biti vgrajeni v ohišju, ki bo nameščeno v Studiu 1.

Ohišje #3:

- MIKROFONSKO/LINIJSKI VHODI:	96 mikrofonsko/linijskih vhodov

- LINIJSKI IZHODI:		24 linijskih analognih izhodov

- DIGITALNI VHODI:		16 AES/EBU vhodov (parov) s SRC

- DIGITALNI IZHODI:		16 AES/EBU izhodov (parov)

Vsi avdio priključki na vhodno/izhodni enoti, ki bo nameščena v Studiu 1 (Ohišje #3), morajo biti tipa XLR, možna je tudi izvedba z dodatnimi paneli z XLR priključki in ustrezno dolgimi povezovalnimi kabli. Vhodno/izhodna enota in paneli z XLR priključki bodo vgrajeni v tehnološko omaro širine 19'', zato morajo biti opremljeni za tovrstno vgradnjo.

Režija studia 1

V kontrolni enoti, ki bo nameščena v Režiji studia 1, morajo biti vgrajeni priključki za komunikacijo (T/B mic) in za GPIO (vsaj 8 IN, 8 OUT). Vsi spodaj specificirani izhodi, namenjeni za zvočnike in za merilnik glasnosti, so lahko vgrajeni lokalno, v kontrolni enoti avdio mešalne mize, ali v Ohišju #1, ki bo nameščeno v Prostoru aparatur studia 1.

- LINIJSKI IZHODI:		8 linijskih analognih izhodov

- DIGITALNI IZHODI:		8 AES/EBU izhodov (parov)

#### Splošne dodatne zahteve

- Avdio vhodi in izhodi morajo imeti elektronsko simetrijo

- Vhodno/izhodna enota, ki bo locirana v Studiu 1 (Ohišje #3), mora biti opremljena z XLR priključki

- Omogočena mora biti zamenjava kartic med obratovanjem sistema (hot swapping)

#### Povezave

Ponudba mora vsebovati vse potrebne kable za medsebojno povezavo aparatur. Dolžina povezav je določena v točki 3.2.2. Povezovalni kabli med posameznimi enotami, ki bodo vgrajene v centralni prostor aparatur, so dolgi 10 m. Kabli morajo biti na obeh straneh opremljeni z ustreznimi priključki. Optične povezave med aparaturami morajo biti realizirane z več rodovnimi (multi mode) optičnimi kabli.

Za izpolnitev standardov EMC (Electro-Magnetic Compatibility) so potrebni ustrezni kabli in priključki, ki izpolnjujejo mejne vrednosti sevalnih emisij, določenih v standardu EN55022, ter zagotavljajo učinkovitost delovanja tudi v električnem okolju z motnjami.

Ponudnik mora priložiti celotno grafično shemo povezav med vsemi elementi mešalne mize z oznako tipa in dolžine kablov.

#### Poslušanje (monitoring)

- Monitorski izhodi z regulacijo glasnosti za poslušanje v režiji (MAIN): stereo

- Monitorski izhodi z regulacijo glasnosti za poslušanje v režiji (NEARFIELD): stereo

- Monitorski izhodi z regulacijo glasnosti za predposlušanje v režiji (PFL): stereo

- Monitorski izhodi z regulacijo glasnosti za poslušanje v studiu (STUDIO): stereo

#### Kontrola slušalk

Na mešalni mizi morata biti dva neodvisna izhodna priključka za slušalke z možnostjo izbire vira poslušanja in krmiljenja izhodnega nivoja signala, neodvisno od monitorskega izhoda MAIN.

#### Pogovorna zveza (talk/back)

Avdio mešalna miza mora biti opremljena s pogovornim mikrofonom, ki omogoča pogovor v interna vodila mešalne mize.

#### Avtomatika

Funkcije statične avtomatike se nanašajo predvsem na posnetek statičnega stanja mešalne mize (snapshot), ki se lahko shrani v posamezne projekte. Statična avtomatika mora omogočati filtriranje priklicevanja vsake posamezne funkcije (EQ,…) za vsak kanal posebej, poleg tega pa še globalno funkcijo (isolation), ki deluje čez vse posnetke statičnega stanja mešalne mize (snapshote).

Na kontrolni enoti mora biti omogočen priklic naslednje/prejšnje scene.

#### Redundanca

Zagotovljena mora biti:

- 1+1 redundanca procesne in matrične naprave (core) ali

- N+1 redundanca procesorske, kontrolne in matrične kartice

Aparature, ki morajo imeti redundantno napajanje:

- procesna enota (CPU)

- vhodno/izhodne enote

- kontrolna enota

Aparature, ki morajo imeti redundantne mrežne povezave:

- procesna enota (CPU)

- vhodno/izhodne enote

- kontrolna enota

Preklop med dvema redundantnima povezavama mora biti brez napak.

V primeru izpada električne energije mora sistem avtomatično ohraniti zadnje nastavitve sistema.

Ponudnik mora natančno specificirati celoten čas ponovnega zagona sistema.

#### Shranjevanje projektov

Omogočeno mora biti shranjevanje in klicanje konfiguracije ter nastavitve mešalne mize v njeno notranjo pomnilniško enoto.

Shranjevanje vseh nastavitev in parametrov avdio mešalne mize mora biti omogočeno tudi na USB pomnilniško enoto ali  preko mreže v ostale pomnilniške enote.

#### Zaščita kontrolne enote

- Pomična polica preko modulov

- Zaščitno pregrinjalo

#### Stojalo in okvir mešalne mize

Ponudnik mora dobaviti mešalno mizo z ustreznim kovinskim okvirom in bočnimi nogami (stojalo).

#### Zahtevana dokumentacija

Ob dobavi opreme bo moral izbrani ponudnik priložiti 1 (en) tiskan komplet navodil in elektronsko verzijo operativnih in servisnih navodil.

## TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA AVDIO MEŠALNO MIZO ZA STUDIO 4

### Zahteve za sestavo kontrolne enote avdio mešalne mize za Studio 4

- Kontrolna enota mora biti modularna in vgrajena v kovinski okvir z bočnimi nogami (stojalo).

- Na vsakem sektorju kontrolne enote (bay) mora biti vgrajen vsaj en Full HD brezrefleksni barvni prikazovalnik na dotik minimalne velikosti 15.5'' za prikaz merilnih instrumentov, grafični prikaz frekvenčne karakteristike filtrov in podobno. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati merilo 4 na strani 28.

- Kontrolna enota mešalne mize mora imeti najmanj 48 kanalov z motoriziranimi drsnimi potenciometri. Vsak kanal mora biti opremljen z najmanj 4 vrtilnimi regulatorji (enkoderji). Skupno število vrtilnih regulatorjev je najmanj 192.

- Ležišča sektorjev (bays) ne smejo biti opremljena z dodatnimi "zgornjimi"  drsnimi potenciometri z namenom, da bi povečali skupno število drsnih potenciometrov.

- Motorizirani drsni potenciometri morajo biti občutljivi na dotik, dolžina drsnika mora biti najmanj 100 mm.

- Prazen prostor na površini kontrolne enote mora biti zapolnjen z ustreznimi zaščitnimi ploščami.

- Kontrolna enota mora imeti redundantno napajanje in redundantno povezavo s procesno enoto.

- Hlajenje kontrolne enote mora biti izvedeno s pasivnim hlajenjem ali ultra tihim ventilatorjem.

- Kontrolna enota mora imeti po celotni širini vgrajeno naslonjalo za roke.

- V kontrolni enoti morajo biti vgrajene povezave za komunikacijo (T/B mic) in za GPIO (vsaj 8 IN, 8 OUT).

- V kontrolni enoti je lahko vgrajena lokalna vhodno/izhodna enota s povezavami za poslušanje preko zvočnikov in za merilnik glasnosti. V primeru, da te enote v kontrolni enoti ni, morajo biti povezave za poslušanje preko zvočnikov in za merilnik glasnosti dodane v vhodno/izhodno enoto ohišje #4 v prostoru aparatur studia 4 (točka 3.5.2.12).

- Kontrolna enota mora imeti pomično polico za odlaganje dokumentov.

- Barvna oznaka posameznega drsnega potenciometra (color coding) glede na trenutno funkcijo, ki jo opravlja.

Ponudnik mora priložiti celotno postavitev (layout) ponujene kontrolne enote v obliki risbe.

### Karakteristike digitalne avdio mešalne mize za Studio 4

#### Osnovne zahteve

- Istočasnost procesiranja najmanj 200 mono vhodnih kanalov, 96 mono izhodnih kanalov in 64 kanalov za potrebe večkanalnega snemanja pri vzorčevalni frekvenci 48 kHz. Na zgoraj omenjenih kanalih in vodilih mora DSP enota omogočati vse funkcije, ki so navedene v Operativnih zahtevah (3.5.2.11), razen na 64 kanalih za potrebe večkanalnega snemanja.

- Vsi vhodi morajo imeti N-1 funkcijo.

- Nastavitev panorame

- Direktni izhod z možnostjo nastavitve nivoja

- AUX  izhod mono/stereo z možnostjo vklopa/izklopa ter preklopa pred/za drsnim potenciometrom

- Insertna točka z možnostjo vklopa/izklopa

- Zakasnitev vhodnega signala za najmanj 1800 ms (nastavljivega v ms) ter možnost vklopa/izklopa

- Možnost dela s prostorskim zvokom

- Za hitro in efektno delo na mešalni mizi mora biti vsak vhodni kanal opremljen z najmanj 4 vrtilnimi regulatorji (enkoderji), s katerimi lahko kontroliramo funkcije, kot so EQ, panorama, dinamika, AUX,….

- Paralelna kompresija

- Mešalna miza mora imeti vsaj 8 avtomatskih mešalnikov signalov (Automix) z neomejenim številom kanalov.

- Avdio mešalna miza mora biti opremljena z 8 kanalnim merilnikom glasnosti glede na priporočilo EBU R128. Merilnik glasnosti  je lahko vgrajen v kontrolno enoto mešalne mize ali pa samostojna enota z ustreznim stojalom. Merilnik glasnosti mora imeti AES/EBU povezave ter možnost prikaza parametrov glasnosti, večkanalnega zvoka, spektralnega analizatorja v realnem času in prikaza zgodovine signala v obliki radarja.

- Generiranje alarmov in sporočil ob napakah.

- Grafični uporabniški vmesnik kontrolne enote (»remote GUI«) - online in offline. Preko grafičnega uporabniškega vmesnika mora biti omogočena pomoč pri odpravljanju napak na daljavo.

#### Dinamična sekcija

Vsi DSP kanali morajo imeti:

- Kompresor/Limiter z nastavljivimi parametri: nivo praga, razmerje dušenja, ojačenje nivoja, čas proženja, čas popuščanja.

- Ekspander/Vrata z nastavljivimi parametri: nivo praga, razmerje dušenja, čas proženja, čas popuščanja.

- Vgrajena mora biti funkcija »sidechain«, ki mora omogočati vezavo katerega koli kanala, AUX-a ali grupe. Skupno število »sidechain« signalov ne sme biti omejeno.

#### EQ

Vsi DSP kanali morajo imeti najmanj:

- 4 pasovni parametrični EQ s kontrolo ojačenja, frekvence in faktorja kvalitete Q (»fully parametric«)

- visokoprepustni filter

- nizkoprepustni filter

- grafični prikaz frekvenčne karakteristike filtrov mora biti viden na prikazovalniku

#### Vhodna sekcija

- Mikrofonski vhodi morajo biti opremljeni s fantomskim napajanjem 48 V in možnostjo vklopa/izklopa

- Možnost izbire dveh vhodnih signalov (A/B) in testnega signala (generator)

- Digitalna kontrola nivoja signala

#### Izhodna vodila

Mešalna miza mora omogočati hkratno uporabo spodaj navedenih vodil:

- GLAVNA VODILA - najmanj 16 glavnih mono vodil (busses)

- POMOŽNA VODILA - najmanj 80 pomožnih mono vodil (AUX-i, grupe)

- VEČKANALNO VODILO - najmanj 64 kanalov za potrebe večkanalnega snemanja

#### Tehnične zahteve

- Vsaj 24-bitna ločljivost. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati merilo 3 na strani 28.

- Vsaj 40-bitni procesor s plavajočo vejico

- Frekvenca vzorčenja mora biti 48 kHz

- Sistem mora omogočati zamenjavo modulov ali kartic pri delujočem procesorju (hot swapping).

- Kontrolna enota mešalne mize mora biti fizično ločena od procesorske enote mešalne mize ter vhodno/izhodnih enot, ki so locirane na oddaljeni lokaciji

- Sistem mora biti odprt za nadgradnjo ali razširitev kapacitet avdio mešalne mize z dodatnimi vhodno/izhodnimi enotami

- AES vhodi in izhodi morajo biti simetrični (110 Ohm)

#### Pretvornik frekvence vzorčenja (SRC)

Vsi AES/EBU vhodi morajo imeti pretvornik frekvence vzorčenja (SRC).

#### Merilni instrumenti

Vsak sektor (bay) mora imeti na vrhu nameščen vsaj 15.5'' prikazovalnik s prikazom nivoja posameznih avdio signalov tistih kanalov, ki so trenutno izbrani na sektorju (bay-u). Omogočeno mora biti spreminjanje mesta merjenja (na vhodu, pred/za drsnim potenciometrom).

Skala merilnega instrumenta mora biti izražena v dBFS z maksimalnim nivojem 0 dBFS. Za primer prekrmiljenja signala mora biti na merilnem instrumentu ustrezna opozorilna signalizacija.

#### Sinhronizacija

Digitalna avdio mešalna miza se mora sinhronizirati s signalom PTP, Video Black Burst, Wordclock in AES3-id. Mešalna miza mora imeti notranji generator za sinhronizacijo s funkcijo samodejnega preklopa, ko zunanje sinhronizacija ne zazna.

#### Zakasnitev signala (latenca)

- Ponudnik mora navesti podatek o največji skupni zakasnitvi avdio signala od vira do destinacije pri vzorčevalni frekvenci 48 kHz

- Največja skupna zakasnitev avdio signala (latenca) ne sme presegati 10 ms.

#### Operativne zahteve

Uporabnik mora imeti lahek in hiter dostop do vseh parametrov oziroma funkcij posameznega kanala. Uporabnik mora imeti možnost prilagoditve vrstnega reda posameznih funkcij (direktni izhod, EQ, kompresor/limiter, ekspander/vrata, zakasnitev).

- Vsak kanal mora imeti možnost regulacije/uporabe za:

- vhodni nivo

- pomožni izhod (AUX)

- direktni izhod

- panoramo

- parametrični filter (EQ)

- kompresor / limiter

- ekspander / vrata

- visokoprepustni filter (Lo cut)

- nizkoprepustni filter (Hi cut)

- zakasnitev

- Na razpolago mora biti daljinski start posameznih aparatur (GPIO)

- Za vse AUX in glavne izhode mora biti na razpolago T/B pogovorna zveza

- Oznaka imena vsakega drsnega potenciometra

- Barvna oznaka posameznega drsnega potenciometra (color coding)

#### Zahteve za število vhodov in izhodov

Prostor aparatur Studia 4

Vsi spodaj specificirani vhodi in izhodi morajo biti vgrajeni v ohišjih, ki bodo nameščeni v Prostoru aparatur studia 4. Ohišje #4 in ohišje #5 morata biti fizično ločena.

Ohišje #4:

- MIKROFONSKO/LINIJSKI VHODI:	32 mikrofonsko/linijskih vhodov

- LINIJSKI IZHODI:		16 linijskih analognih izhodov

- DIGITALNI VHODI:		32 AES/EBU vhodov (parov) s SRC

- DIGITALNI IZHODI:		32 AES/EBU izhodov (parov)

- MADI VMESNIK:			2

- AES67 VMESNIK:			1

Ohišje #5:

- MIKROFONSKO/LINIJSKI VHODI:	16 mikrofonsko/linijskih vhodov

- DIGITALNI VHODI:		40 AES/EBU vhodov (parov) s SRC

- DIGITALNI IZHODI:		16 AES/EBU izhodov (parov)

Režija studia 4

V kontrolni enoti, ki bo nameščena v Režiji studia 4, morajo biti vgrajeni priključki za komunikacijo (T/B mic) in za GPIO (vsaj 8 IN, 8 OUT). Vsi spodaj specificirani izhodi, namenjeni za zvočnike in za merilnik glasnosti, so lahko vgrajeni lokalno, v kontrolni enoti avdio mešalne mize, ali v Ohišju #4, ki bo nameščeno v Prostoru aparatur studia 4.

- LINIJSKI IZHODI:		8 linijskih analognih izhodov

- DIGITALNI IZHODI:		8 AES/EBU izhodov (parov)

#### Splošne dodatne zahteve

- Avdio vhodi in izhodi morajo imeti elektronsko simetrijo

- Omogočena mora biti zamenjava kartic med obratovanjem sistema (hot swapping)

#### Povezave

Ponudba mora vsebovati vse potrebne kable za medsebojno povezavo aparatur. Dolžina povezav je določena v točki 3.2.2. Povezovalni kabli med posameznimi enotami, ki bodo vgrajene v centralni prostor aparatur, so dolgi 10 m. Kabli morajo biti na obeh straneh opremljeni z ustreznimi priključki. Optične povezave med aparaturami morajo biti realizirane z več rodovnimi (multi mode) optičnimi kabli.

Za izpolnitev standardov EMC (Electro-Magnetic Compatibility) so potrebni ustrezni kabli in priključki, ki izpolnjujejo mejne vrednosti sevalnih emisij, določenih v standardu EN55022, ter zagotavljajo učinkovitost delovanja tudi v električnem okolju z motnjami.

Ponudnik mora priložiti celotno grafično shemo povezav med vsemi elementi mešalne mize z oznako tipa in dolžine kablov.

#### Poslušanje (monitoring)

- Monitorski izhodi z regulacijo glasnosti za poslušanje v režiji (MAIN): stereo

- Monitorski izhodi z regulacijo glasnosti za poslušanje v režiji (NEARFIELD): stereo

- Monitorski izhodi z regulacijo glasnosti za predposlušanje v režiji (PFL): stereo

- Monitorski izhodi z regulacijo glasnosti za poslušanje v studiu (STUDIO): stereo

#### Kontrola  slušalk

Na mešalni mizi mora biti vsaj eden neodvisen izhodni priključek za slušalke z možnostjo izbire vira poslušanja in krmiljenja izhodnega nivoja signala, neodvisno od monitorskega izhoda MAIN.

#### Pogovorna zveza (talk/back)

Avdio mešalna miza mora biti opremljena s pogovornim mikrofonom, ki omogoča pogovor v interna vodila mešalne mize.

#### Avtomatika

Funkcije statične avtomatike se nanašajo predvsem na posnetek statičnega stanja mešalne mize (snapshot), ki se lahko shrani v posamezne projekte. Statična avtomatika mora omogočati filtriranje priklicevanja vsake posamezne funkcije (EQ,…) za vsak kanal posebej, poleg tega pa še globalno funkcijo (isolation), ki deluje čez vse posnetke statičnega stanja mešalne mize (snapshote).

Na kontrolni enoti mora biti omogočen priklic naslednje/prejšnje scene.

#### Redundanca

Zagotovljena mora biti:

- 1+1 redundanca procesne in matrične naprave (core) ali

- N+1 redundanca procesorske, kontrolne in matrične kartice

Aparature, ki morajo imeti redundantno napajanje:

- procesna enota (CPU)

- vhodno/izhodne enote

- kontrolna enota

Aparature, ki morajo imeti redundantne mrežne povezave:

- procesna enota (CPU)

- vhodno/izhodne enote

- kontrolna enota

Preklop med dvema redundantnima povezavama mora biti brez napak.

V primeru izpada električne energije mora sistem avtomatično ohraniti zadnje nastavitve sistema.

Ponudnik mora natančno specificirati celoten čas ponovnega zagona sistema.

#### Shranjevanje projektov

Omogočeno mora biti shranjevanje in klicanje konfiguracije ter nastavitve mešalne mize v njeno notranjo pomnilniško enoto.

Shranjevanje vseh nastavitev in parametrov avdio mešalne mize mora biti omogočeno tudi na USB pomnilniško enoto ali  preko mreže v ostale pomnilniške enote.

#### Zaščita kontrolne enote

- Pomična polica preko modulov

- Zaščitno pregrinjalo

#### Stojalo in okvir mešalne mize

Ponudnik mora dobaviti mešalno mizo z ustreznim kovinskim okvirom in bočnimi nogami (stojalo).

#### Zahtevana dokumentacija

Ob dobavi opreme bo moral izbrani ponudnik priložiti 1 (en) tiskan komplet navodil in elektronsko verzijo operativnih in servisnih navodil.

## OSTALE zahteve

### Kosovni prevzem

Kosovni prevzem opreme bo izveden v skladišču RTV Slovenija na lokaciji Čufarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. S  kosovnim prevzemom bo naročnik ugotovil celovitost dobavljene opreme.

Pri prevzemu je lahko prisoten predstavnik ponudnika. Datum prevzema bo ponudniku pravočasno javljen. Kosovni prevzem mora biti opravljen v času 7 (sedmih) dni od prejema opreme na predvideno lokacijo.

### Priključitev avdio kablov

Priključitev avdio kablov na vhodno/izhodne enote je v domeni naročnika.

### Zagon in končni prevzem sistema

Naročnik mora pristopiti k zagonu in končnemu prevzemu opreme (sistema) najkasneje v roku 120 (stodvajset) dni po kosovnem prevzemu opreme. Zagon in končni prevzem za dve mešalni mizi bo izveden v dveh ločenih terminih. Točne termine zagona in končnega prevzema za obe mešalni mizi bosta naročnik in izbrani ponudnik določila po kosovnem prevzemu opreme.

Končni prevzem na lokaciji naročnika bosta opravila predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika (ali proizvajalca), ki mora imeti ustrezno tehnično usposobljeno osebje.

Pri končnem prevzemu bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov

- funkcionalnost sistema

- stabilnost delovanja sistema v uporabi

- odpravljanje morebitnih napak

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri postopku končnega prevzema (ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki), morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 21 dni po neuspešnem končnem prevzemu; po tem roku lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Končni prevzem bo izveden, ko bodo odpravljene vse morebitne nepravilnosti.

Po uspešno izvršenem končnem prevzemu naročnik izstavi in podpiše zapisnik o končnem prevzemu. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

Ponudnik nosi vse stroške zagona in končnega prevzema opreme pri naročniku (t.j. vse stroške v zvezi z zagonom in prevzemom, kakor tudi stroške prevoza, nastanitve in dnevnic za ponudnikovega specialista, ki bo pri tem sodeloval).

Celotne stroške zagona in končnega prevzema je potrebno v specifikaciji predračuna ločeno stroškovno ovrednotiti.

### Izobraževanje

Po končnem prevzemu opreme in po dogovoru z naročnikom, mora ponudnik zagotoviti ločena operativni in servisni tečaj na novem nameščenem sistemu pri naročniku. Točne termine izobraževanja za obe mešalni mizi bosta naročnik in izbrani ponudnik določila po kosovnem prevzemu opreme.

Operativni in servisni tečaj morata biti izvršena in usklajena ločeno po dogovoru z naročnikom. Operativni tečaj za obe mešalni mizi mora trajati skupaj najmanj 6 delovnih dni. Servisni tečaj za obe mešalni mizi mora skupaj trajati skupaj najmanj 3 delovne dni.

Ponudnik nosi vse stroške operativnega in servisnega tečaja (tj. vse stroške v zvezi z obema tečajema, literaturo in pripomočki za izvedbo tečajev, kakor tudi stroške prevoza, nastanitve in dnevnic za ponudnikovega specialista, ki bo vodil tečaja).

Celotne stroške izobraževanja je potrebno v specifikaciji predračuna ločeno stroškovno ovrednotiti.

### Garancija in servisiranje

Zahtevani minimalni garancijski rok za vso opremo je 24 mesecev od dneva končnega prevzema opreme, vendar ponudnik lahko za avdio mešalne mize ponudi boljše pogoje. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati merilo 2 na strani 28.

V času garancije, ki traja vsaj  24 mesecev po zaključenem končnem prevzemu, se vse napake odpravijo brezplačno.

Vse posodobitve programske opreme je potrebno zagotoviti v času garancije brezplačno.

Ponudnik mora predložiti izjavo s podrobnejšimi podatki o garancijskem vzdrževanju iz katerih morajo biti razvidni tudi:

- Naslov, delovni čas, telefonska številka in e-mail strokovnjaka za servisiranje, ki svetuje serviserju naročnika v času garancije ob odpravljanju napake;

- Lokacijo skladišča vseh nadomestnih delov, kontaktno osebo, e-mail naslov za naročilo nadomestnih delov;

- Odzivni čas in rok, v katerem bo napaka odpravljena oz. v katerem bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo.

Ponudnik mora obvezno zagotoviti:

- Za čas garancije: Ponudnik mora zagotoviti brezplačno dobavo nadomestnih delov s hitro pošto v roku 5 dni po zahtevi, upoštevajoč delovne dni v tednu. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo vrnil pokvarjeni del po prejetju nadomestnega dela.

V času garancije ponudnik plača tudi stroške pošiljanja v obe smeri (torej za dobavo novih delov naročniku in za vračilo nadomestnih delov proizvajalcu).

- Za čas po poteku garancije (t.j. do 7 let po končnem prevzemu opreme): Ponudnik mora zagotoviti dobavo nadomestnih delov s hitro pošto v roku 5 dni po zahtevi, upoštevajoč delovne dni. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo vrnil pokvarjeni del po prejetju nadomestnega dela in ga plačal v 30 dneh po prejetju računa.

V pogarancijskem obdobju ponudnik plača stroške pošiljanja v smeri od proizvajalca do naročnika, naročnik pa plača stroške pošiljanja le za vračilo okvarjenih delov (samo v smeri od naročnika do proizvajalca).

### Rezervni deli

Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotavljati od proizvajalca predvidene rezervne dele najmanj 7 (sedem) let po končnem prevzemu, skladno z uradnim cenikom rezervnih delov.

V času garancijske dobe morajo biti rezervni deli brezplačni za naročnika.

### Dobavni rok

Naročnik zahteva dobavo opreme najkasneje v roku 12 (dvanajst) tednov od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. Delne dobave so dovoljene.

### Priloge

V razpisni dokumentaciji so v poglavjih 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2.10, 3.4.2.14, 3.4.2.19, 3.5.1, 3.5.2.10, 3.5.2.14 in 3.5.2.19 navedene zahtevane informacije in grafične priloge, ki jih mora ponudnik za obe avdio mešalni mizi obvezno priložiti k ponudbi:

Zahtevane informacije:

- Največja skupna zakasnitev avdio signala od vira do destinacije pri vzorčevalni frekvenci 48 kHz: _________

- Celoten čas ponovnega zagona sistema: _________

Grafične priloge:

- Shema povezav ponujene opreme, povezane v skupno L3 omrežje

- Risba celotne postavitve (layout) ponujene kontrolne enote

- Celotna grafična shema povezav med vsemi elementi mešalne mize z oznako tipa in dolžine kablov

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 13. 11. 2023 do 10:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki sprememb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vse morebitne spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

### Jezik

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem ali v angleškem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi opremo, ki je predmet javnega naročila, v celoti. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.

### Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo izločene.

### Oblika ponudbe

Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve.

V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne do 29. 02. 2024. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži Predračun, zahtevan v točki 4.2.2 Dokumentacije v zvezo z oddajo javnega naročila v obliki pdf.

Dokument Specifikacija predračuna, zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Predračunu – naloženim v razdelek del »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun« in celotno Specifikacijo predračuna – naloženo v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah  4.2.1 ter v tč. od 4.2.4 do 4.2.12 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Glejte točko 4.2.13 te dokumentacije.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo.  Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku in ponudbi

### Predračun

Cene:

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP Ljubljana, dostavljeno v skladišče naročnika,  Čufarjeva 6, 1000 Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV. Odobreni popusti morajo biti prikazani ločeno.

Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Obvezni plačilni pogoji:

Naročnik bo izvršil plačilo pod naslednjimi pogoji:

- 100 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika

Dobavni rok:

Naročnik zahteva dobavo opreme najkasneje v roku 12 (dvanajst) tednov od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. Delne dobave so dovoljene

Garancijski rok:

Zahtevani minimalni garancijski rok za vso opremo je 24 mesecev, vendar lahko ponudnik za mešalne mize ponudi boljše pogoje. Ponudnik pri tem upošteva merilo 2 v poglavju 5 Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Funkcionalnost opreme:

Ponudnik v predračun poleg cene vnese zahtevane podatke glede funkcionalnosti opreme, skladno z zahtevami tehničnega dela dokumentacije. Ponudnik bo ocenjevan skladno z merili (3, 4 in 5) navedenimi v poglavju 5 Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

### Specifikacija

Ponudnik mora podrobno specificirati ponujeno opremo in pripadajoče storitve in cenovno ovrednotiti vse dele mešalne mize, ki jih navede v podrobni specifikaciji.

Nadalje mora ponudnik v specifikaciji posebej prikazati in cenovno ovrednotiti tudi stroške zagona in končnega prevzema ter stroške izobraževanja.

### Garancijski pogoji ponudnika

Ponudnik mora predložiti svojo izjavo z navedbo garancijske dobe in s podrobnejšimi podatki o garancijskih (in pogarancijskih) pogojih, skladno z zahtevami, navedenimi v tč. 3.6.5  dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov

### Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova

### Izjava ponudnika o nadgradnji programske opreme

### Izjava proizvajalca opreme ali izjava principala

V kolikor ponudnik ni hkrati tudi proizvajalec opreme, mora predložiti eno izmed navedenih izjav.

Če ponudnik predloži izjavo principala, mora poleg te izjave predložiti tudi kopijo pogodbe med principalom in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da ima principal popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

Ta izjava ni potrebna za: instalacijski material, pasivno opremo in ostalo drobno opremo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

### Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe, kjer mora biti parafirana in ožigosana vsaka stran s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista. V angleški verziji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je v pogodbi vsak člen napisan najprej v slovenščini in nato v angleščini. V primeru dvoma ali nesporazuma, velja slovenska verzija.

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 6 mesecev po pogodbeno določenem datumu dobave celotne ponujene opreme.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

### Tehnična dokumentacija

Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo (v slovenskem ali v angleškem jeziku), iz katere bo nedvoumno  razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve in specifikacije.

Skladno s točko 3.6.8 mora ponudnik predložiti tudi vse zahtevane priloge in informacije.

### ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

## PREVERJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJEV ZA SODELOVANJE

Ponudniki potrdijo izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD obrazca.

Skladno z določili 4. odstavka 89. člena ZJN-3 bo naročnik pravočasno prejete ponudbe najprej razvrstil po merilih. Ponudbo, ki bo glede na merila dosegla najboljši rezultat, bo naročnik najprej preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila (tehnične zahteve). Če bo ponudba s tega vidika ustrezna, bo naročnik nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje ponudnika ter v ta namen zahteval dokazila skladno z določili 77. in 78. člena ZJN-3.

### Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 3. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži potrdila iz kazenske evidence, ki izkazujejo, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Namesto potrdil pa lahko ponudnik predloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, na podlagi katerih bo ta potrdila pridobil naročnik sam.

- Naročnik bo (skladno z 9. odstavkom 77. čl. ZJN-3) podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, preveril  v enotnem informacijskem sistemu – e-Dosje. Poizvedba v sistemu e-Dosje obsega naslednja preverjanje podatkov o izpolnjevanju pogojev oz. obveznosti:

- izpolnjevanje pogoja, da ponudnik ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (skladno z a) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- izpolnjevanje obveznosti na področju delovnega prava – da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo v javno dostopnih evidencah preveril, ali je ponudnik vpisan v poslovni register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) od najugodnejšega ponudnika zahteval predložitev obrazca BON-2 ali bančnega potrdila o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranih računov oz. dospelih neporavnanih obveznosti (skupno na vseh računih).

V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

### Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 3. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži potrdila iz kazenske evidence svoje države, ki izkazujejo, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

- Naročnik bo pozval ponudnika, da predloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju obveznosti na področju delovnega prava – da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- Naročnik bo pozval ponudnika, da predloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo pozval ponudnika, da predloži dokazila iz uradne evidence svoje države, ki izkazujejo, da je ponudnik vpisan v ustrezni poslovni ali trgovski register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) ponudnika pozval, da mu pošlje bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranih računov (oz. dospelih neporavnanih obveznosti) več kot 5 dni (skupno na vseh računih).

V kolikor ima ponudnik več računov, mora bančna potrdila o solventnosti predložiti za vse račune.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

# MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi naslednjih meril:

MERILO 1: EKONOMSKA CENA

Cena bo preračunana v točke skladno s spodaj navedeno formulo:

najnižja ponudba

število točk =	     ----------------------------	x        85

ocenjevana ponudba

Izračun poteka na dve decimalni mesti. Največje število točk za merilo Ekonomska cena = 85 točk.

MERILO 2: GARANCIJSKA DOBA

Ponudnik, ki bo za 2 avdio mešalni mizi ponudil zahtevano minimalno garancijsko dobo 24 mesecev, bo prejel 0 točk.

Ponudnik, ki bo za 2 avdio mešalni mizi ponudil 36 mesecev garancije, bo prejel 3 točke.

Ponudnik, ki bo za 2 avdio mešalni mizi ponudil 48 ali več mesecev garancije, bo prejel 6 točk.

Največje število točk za merilo Garancijska doba = 6 točk.

MERILO 3: AVDIO KVALITETA

Ponudnik, ki bo ponudil 2 avdio mešalni mizi, ki imata na mikrofonskih vhodnih priključkih vsaj 28-bitno ločljivost A/D pretvornikov, bo prejel 3 točke.

Največje število točk za merilo Avdio kvaliteta = 3 točke.

MERILO 4: ŠTEVILO FULL HD BREZREFLEKSNIH BARVNIH PRIKAZOVALNIKOV MINIMALNE VELIKOSTI 15.5''

Ponudnik, ki bo ponudil 2 avdio mešalni mizi, ki imata na vsakem sektorju kontrolne enote (bay-u) poleg 1 prikazovalnika na dotik vgrajen še 1 prikazovalnik, ki ni na dotik, bo prejel 1 točko.

Ponudnik, ki bo ponudil 2 avdio mešalni mizi, ki imata na vsakem sektorju kontrolne enote (bay-u) 2 prikazovalnika na dotik, bo prejel 3 točke.

Največje število točk za merilo Število full HD brezrefleksnih barvnih prikazovalnikov min. velikosti 15.5'' = 3 točke.

MERILO 5: HKRATEN DOSTOP 2 UPORABNIKOV DO VSEH FUNKCIJ NA AVDIO MEŠALNI MIZI ZA STUDIO 1

Če 2 uporabnika na različnih sektorjih kontrolne enote (bay-ih) lahko hkrati dostopata do vseh funkcij avdio mešalne mize za studio 1, dobi ponudnik 3 točke.

Največje število točk za merilo Hkraten dostop 2 uporabnikov do vseh funkcij na avdio mešalni mizi za studio 1 = 3 točke.

Izbrana bo ponudba, ki bo prejela največje število točk in za katero bo naročnik v nadaljnjem postopku preverjanja ugotovil, da je dopustna.

## Primer dveh ponudb z enakim največjim številom točk pri ocenjevanju

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov po končanem ocenjevanju prejela(i) enako največje število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo, če ponudbe še vedno ne bo mogoče izbrati, bo naslednje merilo krajši dobavni rok.

# MOŽNOST REVIZIJE

## Pravna podlaga in roki za vložitev

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN - Uradni list RS 43/2011,  ZPVPJN-A - Uradni list RS 63/2013,  ZPVPJN-B - Uradni list RS 60/2017, ZPVPJN-C - Uradni list RS 72/2019) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

## Način vložitve revizije

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

# OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

## Podatki o ponudniku in ponudbi

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1041

Nakup dveh avdio mešalnih miz za studio 1 in studio 4.

Izpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| TELEFON in ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| ID ZA DDV PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Veljavnost ponudbe: ……………………………………….. (najmanj do 29.02.2024)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu.

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

Ponudnik: .................................................

Naslov: .......................................................

## PREDRAČUN

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1041

Nakup dveh avdio mešalnih miz za studio 1 in studio 4

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 01 | Vrednost celotne ponujene opreme in pripadajočih storitev (skladno z zahtevami, navedenimi v poglavju 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) |  |
| 02 | Odobreni popusti |  |
| 03 | SKUPAJ NETO - DDP Ljubljana, dostavljeno v skladišče naročnika RTV Slovenija, Čufarjeva 6, Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV (Merilo 1) |  |

Plačilni pogoji:

- 100 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika

Dobavni rok: ………………………… od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancijski rok za vso opremo: …………………  (najmanj 24 mesecev) od dneva končnega prevzema opreme.

Skladno z Merilom 2 zagotavljamo daljši garancijski rok za 2 avdio mešalni mizi, to je …………… (36 oz. 48) mesecev od dneva končnega prevzema opreme.

Funkcionalnost opreme:

Avdio kvaliteta (Merilo 3); vpišite: _____-BITNA LOČLJIVOST A/D PRETVORNIKOV NA MIKROFONSKIH VHODNIH PRIKLJUČKIH

Število full HD brezrefleksnih barvnih prikazovalnikov minimalne velikosti 15.5'' (Merilo 4); vpišite: ______ PRIKAZOVALNIKOV NA DOTIK, _____ PRIKAZOVALNIKOV, KI NISO NA DOTIK

| 2 UPORABNIKA NA RAZLIČNIH SEKTORJIH KONTROLNE ENOTE (BAY-ih) HKRATI DOSTOPATA DO VSEH FUNKCIJ AVDIO MEŠALNE MIZE ZA STUDIO 1 (Merilo 5) | DA NE (ustrezno obrkožite) |
| --- | --- |

Kraj in datum: 		Žig:	Podpis zastopnika oz. prokurista:

.......................................		…............……..............................

## SPECIFIKACIJA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1041

Ponudnik mora podrobno specificirati ponujeno opremo in pripadajoče storitve in cenovno ovrednotiti vse dele mešalne mize, ki jih navede v podrobni specifikaciji.

Nadalje mora ponudnik v specifikaciji posebej prikazati in cenovno ovrednotiti tudi stroške zagona in končnega prevzema ter stroške izobraževanja.

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH DELOV

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1041

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotavljali od proizvajalca predvidene rezervne dele še najmanj 7 (sedem) let  od datuma končnega prevzema, ki smo jo ponudili na javno naročilo JN-B1041, skladno z uradnim veljavnim cenikom rezervnih delov.

Ob vsaki spremembi uradnega cenika rezervnih delov bomo o tem obvestiti naročnika.

Zagotavljamo, da bodo v času garancijske dobe rezervni deli brezplačni za naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## IZJAVA PONUDNIKA, DA JE VSA OPREMA TOVARNIŠKO NOVA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1041

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je vsa oprema, ki jo ponujamo na javno naročilo JN-B1041, tovarniško nova.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## IZJAVA PONUDNIKA O NADGRADNJI PROGRAMSKE OPREME

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1041

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v času garancijske dobe za ponujeno opremo po JN-B1041 brezplačno oskrbovali naročnika s programskimi nadgradnjami, ki odpravljajo eventualne napake v programski opremi oziroma z nadgradnjami, ki ne pomenijo občutnejše širitve funkcionalnosti.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Proizvajalec opreme: ..................................................

Naslov: .......................................................

....................................................................

## IZJAVA PROIZVAJALCA OPREME

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1041

……………. (proizvajalec opreme)  potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila JN-B1041 (nakup dveh avdio mešalnih miz za studio 1 in studio 4), na katerega se prijavlja …………..  (ponudnik) s svojim predračunom oz. specifikacijo št. ………………………

IZJAVLJAMO, da ima ……………… (ponudnik) popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B1041.

Kraj in datum: 				  Žig:		       Podpis zastopnika proizvajalca opreme

oz. prokurista:

........................................					........................................................

Principal: ..................................................

Naslov: .......................................................

....................................................................

## IZJAVA PRINCIPALA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1041

……………. (principal)  potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila JN-B1041 (nakup dveh avdio mešalnih miz za studio 1 in studio 4), na katerega se prijavlja …………..  (ponudnik) s svojim predračunom oz. specifikacijo št. ………………………

IZJAVLJAMO, da ima ……………… (ponudnik) popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B1041, in sicer preko našega podjetja.

Kot dokazilo prilagamo kopijo pogodbe med nami in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da imamo popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno pogodbo, jo bomo naročniku prinesli v vpogled.

Kraj in datum: 				  Žig:		            Podpis zastopnika principala

oz. prokurista:

........................................					........................................................

## Vzorec pogodbe

POGODBA ŠT. JN-B1041

Nakup dveh avdio mešalnih miz za studio 1 in studio 4

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1000 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

(v nadaljevanju teksta NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju teksta PONUDNIK)

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. list RS št. 91/2015 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZJN-3) za nakup dveh avdio mešalnih miz za studio 1 in studio 4.

Ponudnik je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil RS, štev. ….., dne ………… in Uradnem listu EU št…….,   dne…..

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štev. JN-B1041, sprejeti in navedeni v ponudbeni dokumentaciji  .............. z dne ……..

3. člen

3.1

Končna vrednost nakupa dveh avdio mešalnih miz za studio 1 in studio 4 znaša:

EUR ………………     DDP Ljubljana, dostavljeno v skladišče naročnika, Čufarjeva 6,

Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV

- V primeru plačila domačemu ponudniku, bo le-ta ob izstavitvi računa priračunal DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV.

- V primeru pridobitve blaga znotraj Skupnosti (EU), bo naročnik izvršil samoobdavčitev z DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV.

Cene po tej pogodbi so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca trajanja te pogodbe.

3.2

Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice), morajo vsebovati tudi oznako javnega naročila oz. pogodbe in oznako naročila. Naročilo bo ponudnik prejel po pričetku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo navedene zneske plačeval na  račun ponudnika štev.:.......................................pri banki: ...........................................................;  v skladu z naslednjimi plačilnimi pogoji:

- 100 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika.

Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), mora naročnik, kot posredni proračunski uporabnik prejemati račune ponudnikov s sedežem v republiki Sloveniji izključno v elektronski obliki (e-račun).

4. člen

Ponudnik bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji ponudbene dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih, sicer bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

5. člen

Ponudnik bo opremo (blago) dobavil ……….. (najkasneje v roku 12 tednov) od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.  Po tem roku lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Delne dobave so dovoljene.

Najkasneje v 7 (sedmih) dneh po prejemu opreme v skladišče RTV Slovenija, bo naročnik opravil kosovni prevzem. S  kosovnim prevzemom se ugotavlja celovitost dobavljene opreme.

Pri prevzemu je lahko prisoten predstavnik ponudnika. Naročnik bo ponudnika predhodno seznanil o dnevu kosovnega prevzema opreme.

Ob dobavi opreme mora ponudnik predložiti vsaj en natisnjen komplet navodil in elektronsko verzijo operativnih in servisnih navodil.

6. člen

6.1

Naročnik mora pristopiti k zagonu in končnemu prevzemu opreme (sistema) najkasneje v roku 120 (stodvajset) dni po kosovnem prevzemu opreme. Zagon in končni prevzem za dve mešalni mizi bo izveden v dveh ločenih terminih. Točne termine zagona in končnega prevzema za obe mešalni mizi bosta naročnik in izbrani ponudnik določila po kosovnem prevzemu opreme.

Končni prevzem na lokaciji naročnika bosta opravila predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika (ali proizvajalca), ki mora imeti ustrezno tehnično usposobljeno osebje.

Pri končnem prevzemu in zagonu sistema bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov

- funkcionalnost sistema

- stabilnost delovanja sistema v uporabi

- odpravljanje morebitnih napak

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri postopku končnega prevzema (ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki), morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 21 dni po neuspešnem končnem prevzemu; po tem roku lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Končni prevzem bo izveden, ko so odpravljene vse morebitne nepravilnosti.

Po uspešno izvršenem končnem prevzemu naročnik izstavi in podpiše zapisnik o končnem prevzemu. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

Ponudnik nosi vse stroške zagona in končnega prevzema opreme pri naročniku (t.j. vse stroške v zvezi s tem zagonom in prevzemom, kakor tudi stroške prevoza, nastanitve in dnevnic za ponudnikovega specialista, ki bo pri tem sodeloval).

6.3

Priključitev avdio kablov na vhodno izhodne enote je v domeni naročnika.

6.4

Po končnem prevzemu opreme in po dogovoru z naročnikom, mora ponudnik zagotoviti ločena operativni in servisni tečaj na novem nameščenem sistemu pri naročniku. Točne termine izobraževanja za obe mešalni mizi bosta naročnik in izbrani ponudnik določila po kosovnem prevzemu opreme.

Operativni in servisni tečaj morata biti izvršena in usklajena ločeno po dogovoru z naročnikom. Operativni tečaj za obe mešalni mizi mora trajati skupaj najmanj 6 delovnih dni. Servisni tečaj za obe mešalni mizi mora trajati skupaj najmanj 3 delovne dni.

Ponudnik nosi vse stroške operativnega in servisnega  tečaja (tj. vse stroške v zvezi z obema tečajema, literaturo in pripomočki za izvedbo tečajev, kakor tudi stroške prevoza, nastanitve in dnevnic za ponudnikovega specialista, ki bo vodil tečaja).

7. člen

Garancijski pogoji so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe in so bili sprejeti s strani obeh pogodbenih partnerjev. Garancijski rok traja …………………………………………………. in prične teči z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme.

V času garancijskega roka ponudnik zagotavlja brezplačno vzdrževanje opreme z odpravo napak.

Ponudnik zagotavlja:

- za čas garancijskega roka: brezplačno dobavo nadomestnih delov s hitro pošto v roku 5 dni po zahtevi, upoštevajoč delovne dni v tednu. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo vrnil pokvarjeni del, po prejetju nadomestnega.

V času garancije ponudnik plača tudi stroške pošiljanja v obe smeri (torej za dobavo novih delov naročniku in za vračilo nadomestnih delov proizvajalcu).

- za čas po preteku garancijskega roka  (tj. do 7 let po končnem prevzemu opreme): dobavo nadomestnih delov s hitro pošto v roku 5 dni po zahtevi, upoštevajoč delovne dni. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo vrnil pokvarjeni del po prejetju nadomestnega dela in ga plačal v 30 dneh po prejetju računa.

V pogarancijskem obdobju ponudnik plača stroške pošiljanja v smeri od proizvajalca do naročnika, naročnik pa plača stroške pošiljanja le za vračilo okvarjenih delov (samo v smeri od naročnika do proizvajalca).

Ponudnik se obvezuje tudi, da bo naročniku v času garancije nudil brezplačno tehnično podporo v primeru, ko le-ta sam ne bo mogel  odpraviti napake na opremi. Naziv in naslov evropskega servisa: …………………………………….. Kontaktna oseba za tehnično podporo: ………………...................., telefon:................, e-mail:.......................

Ponudnik je dolžan naročniku takoj sporočiti morebitne spremembe glede kontaktnih podatkov.

7.1

Ponudnik se obvezuje, da bo zagotavljal od proizvajalca predvidene rezervne dele še najmanj 7 (sedem) let od datuma končnega prevzema opreme, skladno z izjavo, ki je sestavni del te pogodbe.

Ponudnik se obvezuje, da bodo v času garancijske dobe rezervni deli brezplačni za naročnika.

V dobi zagotavljanja rezervnih delov (tj. sedem let po končnem prevzemu opreme) pa se ponudnik obvezuje, da bo dobavljal rezervne dele skladno z uradnim cenikom ponudnika.

Ponudnik mora ob vsaki spremembi uradnega cenika rezervnih delov o tem obvestiti naročnika.

7.2

Ponudnik zagotavlja, da bodo vse nadgradnje programske opreme v času garancijskega roka brezplačne za naročnika, skladno z izjavo, ki je sestavni del te pogodbe.

8. člen

Naročnik lahko oporeka kakovosti blaga oz. storitve v zakonsko določenih rokih po tem, ko ugotovi neustrezno kakovost. V garancijskem roku pa lahko vsak čas zahteva odpravo napake, ki jo je ponudnik dolžan odpraviti. Pogoji odpravljanja napak so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe. V primeru, da kakovost blaga oz. storitve ni v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali iz ponudbene dokumentacije, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik odgovarja za skrite napake na dobavljenem blagu oz. opravljeni storitvi. Skrite napake so tiste, ki  jih naročnik ni mogel odkriti z običajnim pregledom dobavljenega blaga oz. storitve. Naročnik mora obvestiti  ponudnika o napaki v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil.

9. člen

Če dobava ni realizirana oz. storitve niso opravljene v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 1 odstotek vrednosti zadevne delne dobave, ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

Kazen začne teči  naslednji delovni dan po določenem času dobave oz. izvedbe storitve. Če dobava oz. izvedba storitve zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot 4 tedne, ima naročnik pravico, razen če uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok oz. rok izvedbe ali prekine pogodbo.

10. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse  morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

11. člen

V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta. Prekinitev ali podaljšanje  pogodbe mora biti v pisni obliki.

V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške.

12. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo:

- z dnem obojestranskega podpisa  s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti in z veljavnostjo še šest (6) mesecev po pogodbeno določenem datumu dobave celotne ponujene opreme.

Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku 10 dni od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku ter ko se izteče rok, v katerem mora ponudnik zagotoviti dobavo rezervnih delov.

13. člen

Določila pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe. V primeru, da nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil, lahko stranki skleneta dodatek k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

14. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

15. člen

Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

          če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

          če so pretekli  pogodbeno določeni roki, ponudnik pa ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

          če ponudnik  ni odpravil ugovarjanih napak  oz. odprava napak ni možna,

Ponudnik lahko odpove pogodbo:

         če naročnik ne plača pogodbene cene.

Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki. Pogodba preneha veljati z dnem potrjenega prejema pisne odpovedi s strani pooblaščene osebe pogodbene stranke, ki se ji odpoveduje pogodbeno razmerje.

Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

16. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje,

da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

17. člen

S strani naročnika je za izvajanje pogodbe odgovoren …. (telefon: +386 1 475 ….), s  strani ponudnika pa: …. (telefon: ….).

18. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija štev. ............................................................

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B1041

Ljubljana, dne..................	......................., dne.................

NAROČNIK:	PONUDNIK:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod	………………………………….

Uprava javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija	…………………………………….

Zvezdan Martić

Predsednik uprave RTV Slovenija

________________________

Simon Kardum

Član uprave RTV Slovenija 	Žig:

________________________

Andrej Trček

Član uprave RTV Slovenija

_________________________

Franci Pavšer

Član uprave RTV Slovenija

Delavski direktor

_______________________

Žig:

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1041

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za nakup dveh avdio mešalnih miz za studio 1 in studio 4

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom predložili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv,  veljavno še 6 mesecev po pogodbeno določenem datumu dobave celotne ponujene opreme.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bomo predložili najkasneje v roku 10 dni od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1041

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti  posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1041

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________			_____________________________

Podpis in žig: