Tehnična specifikacija za zagotavljanje vzdrževanja osveženih podatkov sledi vozil

Verzija 6: 31.8.2023

KAZALO

1	UVOD	4

2	FUNKCIONALNE ZAHTEVE	5

2.1	Opredelitev obsega in kvalitete zahtevanih FCD podatkov	6

2.2	Posredovani podatki sledi gibanja vozil	7

2.2.1	Izvorni podatki sledi gibanja vozil (izvorni FCD podatki)	7

2.2.2	Agregirani podatki sledi gibanja vozil (agregirani FCD podatki)	8

2.2.3	Podatki o potovanjih med conami definiranimi v makroskopskem prometnem modelu	8

2.3	Testiranje podatkov ponudb in zagotavljanje kakovosti v produkcijski fazi	8

2.4	Odjemalci podatkov	9

2.5	Doba hranjenja masovnih podatkov v produkcijskem obdobju	9

3	OBSTOJEČI SISTEMI ZA NADZOR PROMETA V SLOVENIJI, RELEVANTNI ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO	10

3.1	Sistemi NCUP	11

3.1.1	Makroskopski prometni model za urni promet	11

3.1.2	Dinamični simulacijski prometni model	12

3.1.3	Multimodalni načrtovalec potovanj	13

3.1.4	Nacionalna točka dostopa do prometnih podatkov (NAP)	14

3.2	Sistemi DRSI	14

3.2.1	BCP (baza cestnih podatkov)	14

3.2.2	Sistem Traffic Agent (zbrani podatki iz števcev prometa)	15

3.2.3	Sistem VGRC (koncesionarji za vzdrževanje glavnih in regionalnih cest, nadzor, finance)	15

3.2.4	Sistem prometne signalizacije (WEPS)	15

3.2.5	Sistem zapor (enotna aplikacija DRSI in DARS) za podporo postopkov pri izdaji dovoljenj za zapore cest (EVZ)	15

3.2.6	Sistem dovoljenj za izredne prevoze	16

3.2.7	Sistem nadzora in upravljanja naprav DRSI	16

3.3	Sistemi DARS	16

3.3.1	DARS Sistem nadzora in vodenja prometa (SNVP)	16

3.3.2	Sistemi DARS za upravljanje in nadzor prometa v predorih	17

3.4	Prometno informacijski center PIC – IS Kažipot	18

3.5	Občinski centri za upravljanje prometa (OCUP)	19

3.6	Sistem IJPP (Integriran javni potniški promet)	19

4	OPREDELITEV PROMETNIH OMREŽIJ	20

5	NEFUNKCIONALNE ZAHTEVE	21

5.1.1	Uporabnost	21

5.1.2	Zanesljivost	21

5.1.3	Zmogljivost	21

5.1.4	Razpoložljivost	22

5.1.5	Nadgradljivost	22

5.1.6	Skalabilnost	22

5.1.7	Varnost	22

5.1.8	Tehnološke zahteve	23

5.1.9	Uporabniška in tehnična dokumentacija	23

6	TERMINSKI NAČRT PROJEKTA	23

7	JAMČENJE	23

UVOD

Skladno z Zakonom o cestah (ZCes-2) (Ur. L. RS, št. 132/22 z dne 14. 10. 2022 je v RS vzpostavljen Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP), ki bo omogočal nadzor in upravljanje prometa ter obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih. NCUP mora zagotavljati zbiranje vseh razpoložljivih podatkov o stanju na prometni infrastrukturi na enem mestu, nadzor in upravljanje prometa, obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih, in sicer prek sredstev javnega obveščanja in prek drugih javnosti dostopnih medijev.

Delovanje NCUP je bilo predvideno že v Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki jo je sprejela Vlada republike Slovenije dne 29. 7. 2015.

Poleg zahteve o ustanovitvi NCUP z Zakonom o cestah, je bila dne 18.12.2014 sprejeta DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/670 z dne 2. februarja 2022 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU. Bistvena vsebina zakonodajnega akta je naslednja:

- od držav članic se zahteva, da vzpostavijo nacionalno točko za dostop do cestnih in prometnih podatkov, ki jih zagotovijo cestni organi, upravljavci cest in ponudniki storitev;

- potrebno je zagotavljati in redno posodabljati statične cestne podatke, dinamične podatke o stanju na cestah ter prometne podatke. Zagotavljati je potrebno njihovo dostopnost, izmenjavo in ponovno uporabo;

- zahteva se redno poročanje držav članic.

Skladno z Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja projekt sledi prednostnim nalogam iz 10. člena (1. odstavek):

- zagotavljanje optimalnega združevanja več načinov prevoza in interoperabilnosti med njimi;

- spodbujanje učinkovite in trajnostne uporabe infrastrukture in po potrebi povečanje zmogljivosti;

- vzpostavljanje in uvajanje telematskih aplikacij ter spodbujanje inovativnega tehnološkega razvoja.

Vizija NCUP je zagotavljanje celovitega upravljanja prometa na trajnostni način (mobilnost in dostopnost, prometna varnost, učinkovita raba energije,…) z zagotavljanjem prometnih informacij v realnem času.

Na osnovi vizije so določeni naslednji cilji:

- uporabnikom in upravljavcem prometnih sistemov omogočiti dostopnost in izmenjavo informacij o prometu v realnem času ter projekcije prometa v prihodnosti;

- zmanjšati odzivni čas od nastanka izrednega dogodka do objave v nacionalni točki za dostop do prometnih podatkov;

- zagotoviti zaupanje v verodostojnost objavljenih podatkov in informacij ter imeti nadzor nad storitveno verigo informiranja v prometu do končnega uporabnika ;

- lastnikom in upravljavcem prometnih sistemov zagotoviti analize učinkovitosti prometnih sistemov;

- zmanjšati zastoje v cestnem prometu;

- izboljšati prometno varnost;

- skrajšati potovalne čase;

- zmanjšati porabo energije;

- zmanjšati okoljski odtis.

Učinke in koristi delovanja NCUP bodo imeli:

- uporabniki (osebni in javni prevoz, tovorni promet),

- upravljavci prometne infrastrukture (DARS, DRSI, SŽ Infrastruktura),

- lastniki prometne infrastrukture (država),

- ostali udeleženci (reševalci, vojska, policija, agencija za varnost v prometu, urbana središča, AMZS, ponudniki prometno-informacijskih storitev v prometu, prevozniki in logistični operaterji).

Podatki, ki jih lahko prejemamo iz vozil, opremljenih z namenskimi sledilnimi napravami (npr. taksi vozila ipd.), predstavljajo veliko količino podatkov in omogočajo dobro ocenjevanje trenutnih razmer v prometu kot tudi napovedovanje prometnega stanja v bližnji prihodnosti.

V mnogih državah se to-namenske organizacije, ki so prej izvajale informiranje o stanju v prometu prek standardnih ITS storitev (primer je tudi DARS, ki informiranje izvaja prek PIC) usmerjajo v razvoj prometnih podatkovnih skladišč (ang. Traffic Data Warehouses) ter visoko zmogljivih orodij za analizo velikih količin podatkov (ang. Big Data Analytics). Podatki, ki jih omenjene organizacije zbirajo in analizirajo, so na voljo tudi za planiranje, nadzor ter upravljanje celotnih nacionalnih prometnih sistemov. Številne države v EU (npr. Nizozemska, Portugalska, Avstrija in Italija) so že naredile premike in pomembne investicije v tej smeri.

Cilj naročila je vzdrževati osvežene (ažurne) izvorne podatke sledi vozil, kar je osnovni pogoj za kakovostno in nemoteno delovanje FCD platforme. Zajem se mora izvajati časovno učinkovito oziroma tako, da je možno izvajati prometne analize v realnem času.

Osnovni cilj predmetnega javnega naročila je zagotovitev potrebnih virov (podatki in vmesniki) za operativno vzdrževanje osveženih izvornih podatkov sledi vozil.

Pridobivanje masovnih podatkov o gibanju vozil v realnem času (FCD – Floating Car Data) je dandanes osnova za razvoj in delovanje modernih sistemov za spremljanje in upravljanje prometa, kar je glavni rezultat javnega naročila.

FUNKCIONALNE ZAHTEVE

Podatki sledi gibanja vozil (FCD podatki / FCD – Floating Car Data) služijo za spremljanje prometnih tokov preko mobilnega omrežja povezanih telematskih naprav v vozilu, ki periodično oddajajo lastne podatke o času zajema, trenutni lokaciji, trenutni hitrosti, trenutni smeri, statusu pogonskega agregata in kategoriji vozila v nadzorni center za upravljanje vozil (upravljanje voznih parkov - Fleet management), ki jih obdela in nato posreduje uporabnikom (lastniki flote vozil kot odjemalci storitev, naročniki podatkov sledi vozil…). Poglavitni namen teh podatkov pri upravljanju prometa je spremljanje aktualnih razmer na prometnem omrežju preko dovolj velikega vzorca kot komplementarna tehnologija obstoječi ITS (Inteligentni Transportni sistemi) infrastrukturi ali kot edina možnost za spremljanje prometne situacije na odsekih kjer ITS infrastrukture ni, kar je v naročnikovem primeru na delu AC omrežja in na celotnem sekundarnem cestnem omrežju.

V okviru naloge naročnik najema storitve in podatke sledi vozil, na podlagi katerih se izračunavajo dejanski dinamični potovalni časi na cestnem omrežju (FCD – Floating Car Data). Podatki morajo biti zasnovani tako, da omogočajo naročniku vključitev v obstoječe sisteme, voznikom pa prikaz na običajnih napravah.

Vključeni morajo biti podatki spremljanja pozicij in hitrosti vozil prek sistema GPS, ki zagotavljajo podatke o prometnem toku.

FCD podatki moraj biti dostopni v formatih, ki omogočajo povezovanje z grafi za optimizacijo poti in z algoritmi za napoved prometnih tokov vsaj eno uro vnaprej. Podatki morajo biti prostorsko in vsebinsko skladni s podatki prometnega zemljevida, servisi pa naj kot format v največji možni meri uporabljajo DATEXII, GeoJSON oziroma drug primerljiv in z naročnikom usklajen format.

Vsi naročniku posredovani podatki sledi vozil morajo biti ustrezno anonimizirani – vsaka nova vožnja mora imeti drugo identifikacijsko številko. Anonimizacija in vse zadeve v povezavi z zagotavljanjem določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) so na strani izvajalca (ponudnika).

S strani naročnika obdelani podatki sledi vozil (povprečenja, analitični podatki)  postanejo agregirani podatki naročnika (potovalni časi, potovalne hitrosti, … analitični povzetki), ki je del javne uprave in s tem odprti podatki in za takšne podatke veljajo določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB7).

Opredelitev obsega in kvalitete zahtevanih FCD podatkov

Povprečni PLDP v letu 2019 na avtocestah je znašal 28.973 vozil (v letu 2018 je znašal 27.385 vozil), na hitrih cestah pa 24.844 vozil (leto prej 28.511 vozil), skupno torej okoli 50.000 vozil dnevno. Na odseku zahodne ljubljanske obvoznice (A2, Brdo–Kozarje) je povprečni letni dnevni promet (PLDP) v letu 2019 znašal 89.806 vozil na dan (v letu 2018 je znašal 75.925 vozil). Na odseku severne ljubljanske obvoznice (H3, Savlje–Industrijska cona Šiška) je PLDP v letu 2019 znašal 71.184 vozil na dan (v letu 2018 je znašal 68.448 vozil).

V času priprave gradiva uradni podatki za leto 2022 še niso bili na razpolago, podatki za leti 2021 in 2020 pa vsebujejo močan vpliv pandemije na promet.

Območje posredovanja podatkov sledi vozil je celotno slovensko javno cestno omrežje in javna omrežja v  sosednjih državah, znotraj štirikotnika, ki ga opisujejo oglišča s sledečimi koordinatami:

- 47.100000, 16.900000;

- 45.200000, 16.800000;

- 45.200000, 13.000000 in

- 46.800000, 12.900000.

Vzorčenje posameznega vozila poteka vsaj enkrat na minuto, z zagotovljeno možnostjo do 3 krat na minuto (vsakih 20s), če tako zahteva naročnik. Ponudnik mora posredovati posamezne odčitke najkasneje v eni minuti od časovnega žiga.

Na sekundarnem cestnem omrežju se zahteva minimalna penetracija 2% sledenih vozil glede na PLDP na posameznih odsekih. Za AC omrežje se zahteva minimalna penetracija 2% sledenih vozil glede na PLDP na posameznih odsekih krakov in minimalno 3% penetracija slednih vozil glede na PLDP na ljubljanskem obroču in odsekih A1 in A2. Dnevni vzorec voženj mora biti večji od 200.000 km. Razmerje sledenja med osebnimi in tovornimi vozili mora biti približno 50/50 z zagotovitvijo minimalno 2.500 voženj osebnih vozil in minimalno 2.500 voženj tovornih vozil povprečno dnevno na letnem nivoju.

Dodatni viri podatkov sledi gibanja vozil, ki jih bo zagotavljal naročnik od drugih ponudnikov (npr.: IJPP, taxi, mobilne aplikacije, V2I), se morajo vključevati v dogovoru z naročnikom.

Ponudnik podatkov sledi vozil mora uskladiti komunikacijski protokol in format podatkov ter vrednosti atributov, najkasneje do 30 dni po podpisu pogodbe.

Posredovani podatki sledi gibanja vozil

Vsak ponudnik mora naročniku, kot pogoj ob oddaji ponudbe, zagotoviti izvorne podatke sledi gibanja vozil enega dne. Dan za katerega se pripravi testne podatke je peti dan pred zaključkom zbiranja ponudb javnega naročila na portalu javnih naročil. Če je peti dan pred zaključkom zbiranja ponudb javnega naročila sobota se testne podatke pripravi za petek, šesti dan pred zaključkom zbiranja ponudb javnega naročila. Če je peti dan pred zaključkom zbiranja ponudb javnega naročila nedelja se podatke pripravi za petek, sedmi dan pred zaključkom zbiranja ponudb javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo naročniku, po podpisu pogodbe, skladno s terminskim načrtom, zagotavljal:

- Izvorne podatke sledi gibanja vozil ali

- agregirane podatke sledi gibanja vozil ter enkrat mesečno tudi izvorne podatke sledi gibanja vozil  za en dan in

- podatke o potovanjih med conami definiranimi v makroskopskem prometnem modelu.

Izvorni podatki sledi gibanja vozil (izvorni FCD podatki)

Izvorni podatki sledi vozil morajo vsebovati najmanj:

- unikatno identifikacijo za vsako posamezno vožnjo,

- stanje pogonskega agregata,

- časovni žig,

- trenutni položaj GPS (WGS 84),

- smer vožnje,

- hitrost in

- kategorijo vozila.

Ujemanje koordinat položaja vozila z zemljevidom cestnega omrežja (route matching) je obvezno.

Agregirani podatki sledi gibanja vozil (agregirani FCD podatki)

Pridobljeni agregirani podatki sledi gibanja vozil (agregirani FCD podatki) morajo biti usklajeni z odseki v BCP (za kar bo NCUP zagotovil ustrezno omrežje na katerega se mapirajo) in zadostovati naslednjim pogojem:

- vhodni podatki morajo biti razpoložljivi oz. prilagojeni 100m segmentom in 1 minutnemu intervalu osveževanja FCD podatkov;

- vhodni podatki morajo bazirati na osnovi najmanj 15.000 vozil dnevno in na več različnih virih (flote, mobilne aplikacije, povezana vozila (connected cars));

- zanesljivost agregiranih potovalnih hitrosti/potovalnih časov mora biti ob delovnikih v času od 06:00 do 20:00 za JCO več kot 90% v mesečnem povprečju glede na dejanske razmere (ground truth), za AC omrežje pa več kot 95%, ob vikendih je dopustno v navedenem času do 5 % večje odstopanje;

- odslikava dejanskih razmer na agregirane podatke je največ 7 minut (dopustna zakasnitev);

- vhodni viri morajo odslikavati dejanske razmere (ground truth) zastojev in zapor. Odstopanja so nedopustna.

Podatki o potovanjih med conami definiranimi v makroskopskem prometnem modelu

Ponudnik (izvajalec) bo naročniku dva krat letno (za obdobje od 1. januarja do 30. junija in za obdobje od 1. julija do 31. decembra) pripravil in posredoval podatke anonimiziranih  izvorih in ponorih potovanj posameznih vozil med conami določenimi v makroskopskem prometnem modelu. Naročnik bo ponudniku (izvajalcu) za pripravo podatkov izvornih in ponornih potovanj posredoval cone v ustrezni obliki (.shp).

Podatki o izvorno ponornih potovanjih bodo uporabljeni za pripravo OD (t.i. Origin-destination) matrik in uporabljeni ob vsakokratni prenovi makroskopskega prometnega modela ter pri posameznih prometnih študijah.

Podatki morajo:

- biti ločeni glede na čase posameznih potovanj (t.i. time stamp),

- biti ločeni glede na kategorije vozil (osebna vozila, lahka tovorna vozila, težka tovorna vozila, avtobusi),

- vsebovati hitrosti vozil in

- vsebovati čas potovanja med conami.

Ponudnik mora podatke posredovati v roku enega meseca po preteku posameznega obdobja.

Testiranje podatkov ponudb in zagotavljanje kakovosti v produkcijski fazi

Testne izvorne FCD podatke, oddane pri ponudbah, bo naročnik preveril s primerjalnim testom med razpoložljivimi podatki naročnika in ponudnikovimi ponujenimi testnimi podatki. Rezultati primerjav testnih podatkov bodo osnova za točkovanje ponudb:

- Ponudnik, katerega podatki bodo dosegli najboljšo oceno, bo za svojo ponudbo prejel 20 točk.

- Ponudnik, katerega podatki bodo dosegli drugo najboljšo oceno, bo za svojo ponudbo prejel 15 točk.

- Ponudnik, katerega podatki bodo dosegli tretjo najboljšo oceno, bo za svojo ponudbo prejel 10 točk.

- Ponudnik, katerega podatki bodo dosegli četrto najboljšo oceno, bo za svojo ponudbo prejel 5 točk.

- Ponudnik, katerega podatki bodo dosegli peto ali višjo (šesto, sedmo,…) najboljšo oceno, bo za svojo ponudbo prejel 0 točk.

Primerjava točnosti ponudbenih testnih podatkov bo za vse ponudnike izvedena na istih odsekih prometnega  omrežja avtocest, hitrih cest, glavnih, regionalnih in lokalnih cest (AC, HC, G1, G2, R1, R2, R3,…- skladno z navedbo v poglavju 4 Opredelitev prometnih omrežij).

Na izbranih odsekih bo naročnik opravil primerjavo odstopanja podatkov, ki so razpoložljivi naročniku (podatki števcev prometa, FCD podatki,…) in ponujenih testnih podatkih. Kvaliteto ponujenih testnih podatkov bo naročnik ocenil, za vsak odsek posebej, v procentih odstopanja med ponujenimi in naročnikovimi podatki. Skupna ocena, upoštevana v merilih, bo predstavljala aritmetično sredino vseh ponudnikovih ocen posameznih odsekov.

Naročnik bo po izbiri ponudnika (izvajalca), v produkcijski fazi, periodično, enkrat vsakih šest mesecev, opravil primerjalno testiranje podatkov na enak način kot bo opravil testiranje v fazi izbiranja ponudb. Rezultati periodičnih testov ne smejo bistveno negativno odstopati od rezultatov ponudbenih testnih podatkov, da bi bilo odstopanje dopustno mora biti manjše ali enako 5%. Testiranje v produkcijski fazi bo potekalo na enakih ali na novo izbranih odsekih cest slovenskega cestnega omrežja.

Odjemalci podatkov

Naročnik bo izvorne podatke sledi vozil arhiviral in obdeloval za lastno uporabo in s pogodbenim  posredovanjem postane njihov lastnik ter jih za lastno uporabo uporablja neomejeno v okviru služb Ministrstva za infrastrukturo in obstoječih ali prihodnjih organizacijskih oblikah Prometno-informacijskega centra (PIC) ter NCUP-ja.

Podatki bodo uporabljeni v orodjih za upravljanje prometa. Rezultati iz orodij za upravljanje prometa bodo uporabljeni  v storitvah, aplikacijah in na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, NCUP in PIC, in sicer::

- ncup.si,

- nap.si,

- promet.si,

- atob.si,

- aplikacija promet+,

- nacionalni prometni model NCUP in

- druge aplikacije v upravljanju zgoraj naštetih institucij.

Naročnik podatkov sledi vozil ne bo posredoval naprej ali jih objavljal.

Doba hranjenja masovnih podatkov v produkcijskem obdobju

Masovne podatke se v podatkovnem skladišču hranijo po posameznih segmentih javnega cestnega omrežja, in sicer:

- za 1 minutni interval: 1 teden,

- za agregiran 5 minutni interval: 1 mesec,

- za agregiran 1 urni interval: 1 leto.

Doba hranjenja podatkov, ki jih vrača sistem za dinamično modeliranje prometa, pa je naslednja:

- za 1 minutni interval: 1 teden,

- za agregiran 15 minutni interval: 1 leto,

- za agregiran 1 urni interval: 10 let.

OBSTOJEČI SISTEMI ZA NADZOR PROMETA V SLOVENIJI, RELEVANTNI ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO

V Republiki Sloveniji so ceste in njihovo upravljanje razdeljene na podlagi upravno–politične delitve. S cestami in prometom tako upravljajo:

- DARS z državnimi avtocestami in državnimi hitrimi cestami,

- DRSI z ostalimi državnimi cestami (glavne, regionalne ceste) in

- občine z lokalnim cestnim omrežjem.

V okviru posameznih večjih upravljavcev so vzpostavljeni tudi posamezni nadzorni centri:

- DARS: GNC (Glavni nadzorni center) + 4 x RNC (Regionalni nadzorni centri: Kozina, Ljubljana, Vransko, Maribor) + NC (Nadzorni center) Karavanke + PIC (Prometno-informacijski center za državne ceste), ki po pogodbi med DARS in DRSI obvešča uporabnike o dogodkih na državnih cestah,

- DRSI: CUVP (Center za upravljanje in vodenje prometa na državnih cestah),

- OBČINE: OCUP (Občinski centri za 24 urno upravljanje prometa); trenutno delujejo v občinah Ljubljana, Maribor, Kranj.

V Sloveniji imamo tako več nadzornih centrov ITS, ki med seboj komunikacijsko in predvsem informacijsko niso povezani.

Poleg nadzornih centrov upravljavcev cest so pomembne še druge s cestnim prometom povezane službe oziroma drugi zunanji subjekti:

- Ministrstvo za infrastrukturo,

- Koncesionarji DRSI za vzdrževanje cest in zimsko službo,

- Koncesionarji DRSI za vzdrževanje elektro-naprav,

- DARS vzdrževanje cest,

- DARS cestninjenje,

- DRI,

- Subjekti za vzdrževanje posameznih sklopov (npr. aplikacij, naprav, sistemov, …),

- občinske službe, itd.

Poleg navedenih upravljavcev so v RS v nadaljevanju navedeni še nekateri, subjekti, ki opravljajo del nalog interdisciplinarnega prometnega sistema v RS:

- Policija,

- URSZR (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje),

- Preiskovalni sodniki,

- Zdravstvene ustanove, veterinarske službe, …

- Vlečne službe,

- AVP, AŽP, SŽ, javni potniški promet, kontrola zračnega prometa, Direktorat za letalstvo, Uprava RS za pomorstvo, itd.

Na lokaciji v Dragomlju pri Ljubljani, kjer deluje NCUP, so locirani tudi Regionalni nadzorni center DARS Ljubljana (RNC DARS Ljubljana), Center za upravljanje in vodenje prometa DRSI (CUVP DRSI) in Prometno-informacijski center (PIC).

Sistemi NCUP

Z namenom izboljšanja učinkovitosti celotnega prometnega sistema Slovenije je V Nacionalnem centru za upravljanje prometna (NCUP) uveden sistem upravljanja in vodenja prometa na nacionalni ravni s katerim bo možno doseči zastavljene cilje: izboljšati mobilnost in dostopnost, izboljšati prometno varnost in zmanjšati okoljske obremenitve.

Eden izmed ukrepov za dosego zastavljenih ciljev je vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela. Dinamični simulacijski prometni model temelji na makroskopskem štiri stopenjskem nacionalnem prometnem modela za urni in dnevni promet.

Za kvalitetno opravljanje te naloge je bil v Nacionalnem centru za upravljanje prometa (NCUP) razvit  informacijski sistem, ki lahko za celotno prometno omrežje zagotavlja informacije o trenutnih prometnih razmerah (hitrost, nivo uslug, število vozil) v realnem času in napovedi prometa za prihodnjih 60 minut. Navedeni informacijski sistem je v uporabi od leta 2019. Vstopni podatki makroskopskega štiri stopenjskega  nacionalnega prometnem modela se v dinamičnem prometnem modelu posodabljajo na letni ravni.

Makroskopski prometni model za urni promet

Makroskopski 4-stopenjski prometni model za urni promet je bil izdelan v okviru naloge »Izdelava makroskopskega prometnega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela za Nacionalni center za upravljanje prometa« izvajalec je bil izbran z javnim naročilom številka 430-28/2017/3 (v nadaljevanju »obstoječ prometni model«).

Obstoječi prometni model, je bil razvit s pomočjo programskega orodja PTV VISUM, ki predstavlja orodje za vrednotenje učinkov strategij, večjih projektov, prihodnje prometne ureditve na ravni države in funkcionalnih regij tudi v prihodnje. Izidi napovedi, ki temeljijo na tem modelu, predstavljajo osnovo za prometno, okoljsko in ekonomsko vrednotenje različic.

Dinamični simulacijski prometni model

Dinamični simulacijski prometni model zagotavlja informacije o prometu v realnem času in predstavlja orodje za upravljanje prometa. Na osnovi simulacije dejanskega stanja prometnih razmer (število vozil, hitrost prometnega toka) dinamični simulacijski prometni model predlagati optimalne potovalne poti v primeru vseh omejitev na prometnem omrežju.

Dinamični simulacijski model je izdelan tako, da na osnovi rezultatov makroskopskega prometnega modela in na osnovi dejanskih prometnih podatkov (števci prometa, naprave za sledenje vozil, ipd.), dejanskega stanja prometnega omrežja (omejitve, zapore, nesreče) in vremenskih razmer (vnesenih kot dogodki) v realnem času simulirane prometne razmere:

-	za sedanje (trenutno) stanje,

-	za stanje v prihodnosti (do ene ure) glede na trenutne prometne razmere in

-	za različne scenarije odvijanja prometa kot pomoč pri odločitvah pri upravljanju s prometom v primeru predvidenih in izrednih dogodkov.

Obstoječ dinamični simulacijski prometni model ima potencial nadgradnje z: orodjem za srednjeročno simulacijo prometnih razmer (simulacije prometnih razmer do konca aktualnega dne in do sedem dni v naprej), orodjem za napovedi delovanja javnega potniškega prometa (na podlagi prometnega modela), orodjem za zaledno izračunavanje multimodalnega usmerjanja prometa (potovanja z kombiniranjem prevoznih sredstev – kolesa za izposojo, P+R, prevoz lastnih koles na vozilih JPP…), avtomatiziranim vnosom načrtovanih in izrednih dogodkov (po standardu DATEX II), orodjem za simulacijo velikih, s prometnimi razmerami povezanih dogodkov (športne prireditve, koncerti in podobno).

Rezultat dinamičnega simulacijskega prometnega modela so med drugim tudi napovedi potovalnih časov objavljene na:  https://ncup.si/sl/traffic-model

Multimodalni načrtovalec potovanj

V okviru nacionalne multimodalne platforme in čezmejnega sodelovanja v smislu upravljanja in pridobivanja multimodalnih potovalnih informacij ter v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1926, deluje "Lokalni  načrtovalec potovanja" (LJP – »Local Journey Planner«) v skladu s tehnično specifikacijo SIST-TS CEN/TS 17118:2018.

Obstoječi LJP omogoča integracijo s centralnim porazdeljenim načrtovalcem potovanja za podonavsko regijo (»Danube Region Journey Planner« (DRJP) in deluje kot lokalna točka dostopa, ki centralnemu vozlišču omogoča delegiranje načrtovanja delov potovanj za področje, ki ga LJP pokriva. Vse povezave in integracije na transnacionalni ravni se izvajajo z uporabo standardnega vmesnika OpenAPI (SIST-TS CEN/TS 17118:2018). Trenutna implementacija LJP zajema infrastrukturo, podatke in vmesnike (delna implementacija OpenAPI), ki omogočajo operativno povezavo s centralnim DRJP sistemom. Na ta način nacionalna implementacija povezuje obstoječe storitve na nacionalnem nivoju in na standarden način na osnovi OpenAPI drugim sistemom posreduje obstoječe podatke integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) za potrebe transnacionalnega (čezmejnega) načrtovanja potovanj (Slika 1).

Slika 1 - Shematski prikaz glavnih komponent načrtovalca poti.

Spletni portal načrtovalca poti (LJP)

Geografski Informacijski Sistem  (GIS)

Sistem načrtovanja poti (Journey planner JP )

OpenAPI

Na nacionalnem nivoju je vzpostavljen univerzalni spletni klient (namizna in mobilna uporaba), ki pilotno deluje za načrtovanje poti za območje Slovenije. Za načrtovanje in prikaz potovanj sistem uporablja podatke sistemov IJPP, BCP, in JCO ter tehnologijo OpenStreetmap.

Spletna aplikacija omogoča funkcionalnosti, kot so:

- Kartografski prikaz vsebin na zemljevidu, ki vključuje prikaz omrežja in točk prestopa za vse podprte modalnosti (ceste, železnice, linije, postajališča, peš poti, kolesarske poti), izbor modalnosti pri načrtovanju potovanja ter drugih omejitev in kriterijev (npr. najceneje, najhitreje, minimalno pešpoti, minimalno prestopov, ...) ter prikaz optimalne poti na zemljevidu in hierarhičnem seznamu.

- Iskalnik lokacij (kraji, naslovi, POI...) s podporo geokodiranju in reverznemu geokodiranju ter izbor začetne, končne in vmesnih točk poti iz seznama ali na podlagi izbora lokacije na zemljevidu

- Izbor časa potovanja, prikaz voznih redov in cenikov

Spletni portal načrtovalca potovanj LJP - je vključen v obstoječo Nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov in informacij (NAP – National Access Point) in vključuje tudi implementacijo OpenAPI za potrebe centralnega DRJP sistema (po specifikaciji projekta LinkingDanube). Načrtovalec je dostopen na spletni strani www.atob.si.

Nacionalna točka dostopa do prometnih podatkov (NAP)

NAP Slovenija je nacionalni spletni portal, ki uporabnikom v realnem času omogoča dostop do prometnih podatkov in do podatkov o javni mreži polnilnih mest za električna vozila. Portal se nadgrajuje tudi s potovalnimi podatki za omogočanje multimodalne mobilnosti, ter s podatki o oskrbovalnih mestih za ostala alternativna goriva v prometu (vodik, stisnjen in utekočinjen zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, idr.).

NAP Slovenija je bila vzpostavljena v skladu z zavezami iz EU direktiv in delegiranih uredb (kot na primer direktiva ITS 2010/40/EU), cilj NAP pa je zagotovitev enostavnega dostopa, izmenjave in ponovne uporabe podatkov na področju prometa, potovanj (multimodalne mobilnosti) ter javne polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu.

Podatke pridobiva, analizira, obdeluje, upravlja ter za končne uporabnike in razvijalce produktov objavlja na NAP, Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP).

Sistemi DRSI

BCP (baza cestnih podatkov)

Sistem baze cestnih podatkov vsej cestni stroki omogoča različne informacije o slovenskem cestnem omrežju. Ker je sistem vzpostavljen že zelo dolgo, je sprememba le-tega zelo velik poseg, vendar bo v bodoče zaradi potreb drugih cestnih sistemov tudi ta sistem potrebno prilagoditi sodobnim kartografskim sistemom.

Sistem Traffic Agent (zbrani podatki iz števcev prometa)

Sistem omogoča prikaz o stanju prometa s pomočjo avtomatskih števcev prometa in predstavlja nadgradnjo osnovne funkcije štetja in klasifikacije vozil. Določitev stanja prometa za vsak vozni pas posebej temelji na izmerjenih vrednostih v izbranem časovnem intervalu.

Podatki o  prometnih obremenitvah v enoti povprečni letni dnevni promet (PLDP) za pretekla leta so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s posameznimi ročnimi štetji prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa na območju celotne Slovenije.

DRSI tudi ažurira publikacijo in zgoščenko "ŠTETJE PROMETA«, ki zajema:

- pregled števnih mest (tabela in karta),

- pregled PLDP na štetih odsekih in vseh odsekih po strukturi vozil,

- rezultate izrednih ročnih štetij,

- rezultate meritev obremenitev tovornih vozil,

- analizo avtomatskih števcev prometa,

- prometne obremenitve,

- pregled dnevnih obremenitev za vsa vozila,

- pregled dnevnih obremenitev za tovorna vozila,

- urno distribucijo,

- urni in dnevni promet po kategorijah vozil (tekstovne datoteke),

- hitrosti,

- kazalnike hitrosti,

- povprečne dnevne hitrosti (tekstovne datoteke).

Sistem VGRC (koncesionarji za vzdrževanje glavnih in regionalnih cest, nadzor, finance)

Sistem upravljavcu državnih glavnih ter regionalnih cest omogoča informacije o posegih potrebnih zaradi vzdrževanja (dela na cesti, zimska služba) in hkrati nadziranje aktivnosti in celoten posel s koncesionarji.

Sistem prometne signalizacije (WEPS)

Sistem omogoča evidenco vse stalne vertikalne in horizontalne signalizacije. Upravljavcu  omogoča sledenje vsaki postavitvi, odstranitvi ali spremembi prometne signalizacije. Upravljavec tako dobi informacijo, ki velja za posamezen del ceste, posledično pa tudi za celovit prometni sistem.

Sistem zapor (enotna aplikacija DRSI in DARS) za podporo postopkov pri izdaji dovoljenj za zapore cest (EVZ)

Sistem vsem načrtovalcem cestnih zapor omogoča preglednost že izdanih dovoljenj in dovoljenj v pripravi, kar teoretično omogoča izogibanje del na avtocestah in vzporednih državnih cestah hkrati, v enotnem sistemu pa omogoča obveščanje uporabnikov o delih na cesti in možnih posledicah v primeru še drugih izrednih dogodkov na cestah.

Sistem dovoljenj za izredne prevoze

Sistem dovoljenj za izredne prevoze omogoča podporo procesu izdaje dovoljenj in pregled izdanih dovoljenj za izredne prevoze. Na podlagi podatkov o izdanih dovoljenjih je možno obveščanje uporabnikov o poteku izrednih prevozov (kategorija prevoza, relacija prevoza, čas prevoza).

Sistem nadzora in upravljanja naprav DRSI

Je v zaključni fazi izvedbe in bo vzpostavljen v Centru za upravljanje in vodenje prometa (CUVP), kar bo centru omogočalo izvajanje naslednjih funkcij:

- nadzor nad stanjem cest in prometa na njih,

- nadzor nad stanjem in delovanjem spremenljive prometne signalizacije in naprav,

- upravljanje spremenljive prometne signalizacije in naprav,

- zbiranje in obdelavo podatkov, ki so pomembni za stanje prometa in prevoznost cest,

- posredovanje podatkov ustreznim službam in

- arhiviranje zbranih in obdelanih podatkov.

Nadzor se izvaja na osnovi zbiranja vseh potrebnih podatkov iz naprav in sistemov ter njihove obdelave v realnem času. Na osnovi obdelave podatkov center avtomatsko krmili izbrane naprave direktno ali posredno (z ročnimi posegi operaterjev). Alarmna sporočila ter poročila o stanju naprav in sistemov so osnova operaterjem, da bodo hitro ter učinkovito ukrepali s pomočjo vzdrževalnih ekip ali drugih služb, ki so s prometom povezane.

Sistemi DARS

DARS nadzoruje in vodi promet na avtocestnem omrežju preko svojih regionalnih nadzornih centrov (RNC) in sicer:

- Regionalni nadzorni center - RNC Ljubljana v Dragomlju (upravlja SNVP zahodna ljubljanska obvoznica, predor Golovec, predor Šentvid, predor Ljubno, kratki predori na Dolenjskem...);

- Regionalni nadzorni center - RNC Kozina (upravlja SNVP Klanec – Srmin in Razdrto – Vrtojba, predore Dekani, Kastelec, Markovec, Škofije, Tabor, Rebrnice I, Rebrnice II, Podnanos  in Barnica);

- Regionalni nadzorni center - RNC Vransko (upravlja SNVP Vransko - Blagovica, predore Podmilj, Trojane, Jasovnik, Ločica);

- Nadzorni center - NC Hrušica (upravlja SNVP Karavanke, predori Karavanke, pokriti vkop Moste);

- Regionalni nadzorni center - RNC Slovenske Konjice (upravlja predore Pletovarje, Golo rebro, Vodole I, Vodole II, Močna in Cenkova, kamere na Prekmurski avtocesti, SPIS portale na Prekmurski avtocesti).

DARS Sistem nadzora in vodenja prometa (SNVP)

Sistem nadzora in vodenja prometa je sestavljen iz med seboj povezanih komponent, ki omogočajo izvajanje osnovnih funkcij sistema, ki so:

- zbiranje prometnih podatkov ter podatkov o izrednih dogodkih na cesti vzdolž obravnavanega odseka ceste,

- obdelava in shranjevanje podatkov,

- nadzor nad trenutnim stanjem na cesti,

- nadzor nad delovanjem posameznih komponent sistema,

- izvajanje ukrepov vodenja prometa na cesti,

- izmenjava informacij z ostalimi sistemi.

Najpomembnejša funkcija sistema nadzora in vodenja prometa je izvajanje ukrepov vodenja prometa ter zagotavljanje prometne varnosti na posameznih obravnavanih odsekih v potencialno nevarnih situacijah na avtocesti in ob pojavu izrednih dogodkov na avtocesti (prometna nesreča, zastoj, ...). Struktura sistema nadzora in vodenja prometa omogoča nadgrajevanje sistema v smislu razširjanja obsega in uvajanja sodobnejših tehnologij.

Sistem nadzora in vodenja prometa je inteligenten transportni sistem (ITS), ki omogoča vzpostavitev optimalnih prometnih razmer glede na trenutno prometno in vremensko stanje na cesti (CVIS – Cestno vremenski informacijski sistem) in ob pojavu izrednih dogodkov na cesti.

S sistemi SNVP se upravlja preko centralnih sistemov, ki so locirani v 4 regionalnih nadzornih centrih: RNC Vransko, RNC Kozina, GNC Dragomelj in RNC Hrušica.

Sistemi DARS za upravljanje in nadzor prometa v predorih

Nadzor, daljinsko vodenje ter koordinacijo vseh sistemov v predoru opravlja mikroračunalniški nadzorni in krmilni sistem. Vodenje predora je razdeljeno v 2 nivoja in sicer 1. nivo - lokalne postaje (LP) v predoru in pogonskih centralah ter 2. nivo - nadzorni računalniški sistem.

Sistem omogoča lokalno vodenje predora (preko lokalnih postaj v nišah klica v sili oziroma elektro nišah in iz pogonske centrale) in daljinsko (preko nadzornega računalniškega sistema iz pogonske centrale in/ali dislociranega nadzornega centra). Krmilno nadzorni sistem združuje vse v predor vgrajene podsisteme in naprave.

Sistemi oziroma naprave, ki so priključeni na sistem za upravljanje in nadzor prometa v predorih:

- srednje napetostne naprave in sistem UPS naprav,

- nizko napetostne naprave,

- razsvetljava in krmiljenje razsvetljave,

- nadzorni in krmilni sistem,

- požarni sistem (linijsko in točkovno javljanje),

- sistem ventilacije,

- sistem prometne signalizacije (semaforji, LED smerniki, spremenljivi znaki),

- sistem za štetje in klasifikacijo prometa,

- optični prenosni sistem na področju predora,

- optični prenosni sistem med predorom in nadzornim centrom,

- vodenje in nadzor prometa (SNVP),

- radijske zveze v predoru,

- ozvočenje predora,

- video nadzor prometa (VNP),

- avtomatsko detekcijo prometa (ADP),

- avtomatsko detekcijo prevoza nevarnih snovi (ADR),

- krmiljenje energetike (preklop RTP),

- nadzor vidljivosti, koncentracije CO, megle na portalih ter hitrosti zraka v predoru in vetra pred predorom,

- nadzor požarnih in hidrantnih voda,

- sistem klica v sili,

- nadzor vlomnih central v pogonskih centralah,

- ostale signalizacije.

Prometno informacijski center PIC – IS Kažipot

PIC vse informacije o stanju in prometu na državnih in nekaterih lokalnih cestah zbira in vnaša v informacijski sistem Kažipot.

Izhodi sistema Kažipot namenjeni uporabnikom so:

- Spletna stran http://www.promet.si/ (domena je last DRSI) v rubriki Razmere na cestah se na karti in tabelarično prikazuje dogodke na cestah. Možno je izbrati tudi prikaz podatkov števcev prometa, slik kamer, vremenskih podatkov, ipd.

- Stanje na cestah je tekstovno opisano v prometnem poročilu.

- Za prikaz podatkov na mobilnih napravah je izdelana tudi aplikacija DarsPromet+.

- Medijem so informacije posredovane preko e-pošte, z nekaterimi pa so dogovorjena tudi neposredna dnevna javljanja v program. Posebej je izdelan izhod za teletekst RTV SLO.

- Uporabnikom je omogočeno naročilo na pošiljanje SMS obvestila o dogodkih.

- Za vse informacije uporabniki cest lahko pokličejo PIC po telefonu na številko 1970 ali 01 5188 518. Za avtocestne informacije pa tudi na avtomatski odzivnik 080 22 44.

- Za prikaz prometnih podatkov na drugih spletnih portalih oziroma servisih je pripravljen web servis z datotekami RSS in GEORSS formatu do katerih lahko dostopajo zainteresirani odjemalci.

Podatki, ki jih obdeluje in posreduje, PIC pridobiva iz naslednjih virov:

- Uradni viri: DRSI, DARS, MZI, MNZ, OKC Policijskih uprav, ReCO in CORS, koncesionarji za vzdrževanje cest DRSI (redna vzdrževalna dela, zimska služba, postavljanje zapor po dovoljenjih, itd.), drugi upravljavci cest, prometni centri v tujini

- Neuradni viri katerih informacije se preverjajo pri uradnih virih: radijske postaje s servisom prometnih informacij, AMZS, uporabniki cest.

Uradni viri tako zagotavljajo naslednje baze podatkov:

- Dovoljenja za zapore (EVZ) – DARS + DRSI

- Aktualne vzdrževalne zapore – Vzdrževanje DARS

- Cestne kamere – DARS + DRSI (Omega)

- Vozila GPS – DARS

- Avtocestni portali (ne še vsi) – DARS

- Vremenske postaje – DARS

- Vreme – stanje  - ARSO

- Radarska slika padavin  - ARSO

- Števci prometa – DRSI (Mikrobit)

- Sistem burja – DRSI

- SPIN – URSZR oz. Ministrstvo za obrambo

- Zapore, dela, kamere na avstrijskih AC – Asfinag

V zemljevid so vključeni tudi podatki iz državnih baz, npr. cestno omrežje, register prostorskih enot, letalski posnetki (državni in Darsovi), kataster stavb ipd.

Občinski centri za upravljanje prometa (OCUP)

Občinski centri za upravljanje prometa (OCUP):

- AVP Ljubljana (cca 230 križišč);

- AVP Maribor (cca 85 križišč);

- AVP Kranj (cca 30 križišč).

Center za Avtomatsko vodenje prometa (AVP) je zmogljiv sistem za nadzor in vodenje prometa v urbanih središčih. To je centralna točka celotnega sistema semaforizacije kot tudi drugih sistemov (parkirni sistemi, sistemi za obveščanje voznikov, sistemi za upravljanje javnega prevoza). Sistem AVP je stabilna in prijazna platforma tako za prometnega inženirja kot tudi za vzdrževalno službo. AVP v realnem času upravlja z naslednjimi sistemi: vodenje in nadzor semaforiziranih križišč in peš prehodov, video nadzor nad križišči, nadzor nad območji umirjenega prometa, nadzor nad svetilkami in vklopom javne razsvetljave.

V Ljubljani in okolici je na center vezano več kot 200 semaforskih naprav, ter krmiljenje predora "Pod Gradom".

Sistem IJPP (Integriran javni potniški promet)

IJPP sistem predstavlja platformo, ki funkcionalno temelji na AFC (»Automatic Fare Collection«) infrastrukturi in predstavlja odprto platformo za dostop do določenih informacij javnega potniškega prometa. Te informacije zaledni sistem procesira v realnem času iz podatkov, pridobljenih iz terminalov nameščenih v vozilih. Informacije, ki so dostopne uporabnikom, se pridobivajo s pomočjo namensko razvitih API povezav v zalednem sistemu IJPP in so v celoti ločene od preostanka sistema ter izvornih podatkov.

Infrastrukturo v vozilih sestavljajo le terminali za validacije vozovnic, ki generirane podatke preko mobilnega omrežja sproti pošiljajo v IJPP zaledni sistem. Druga strojna oprema v vozilih ni prisotna.

Podsistemi IJPP so tudi Prometni sistemi, kjer se nahajajo orodja za Upravljavca IJPP, ki mu omogočajo celovito in učinkovito upravljanje s prometno-tehničnimi podatki javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji. Trije vsebinsko ločeni, a operativno zelo povezani podsistemi so:

- Enotni daljinar za digitalni opis prometne infrastrukture javnega potniškega prometa (tj. postajališča, postajne točke, cone, relacije, linijski odseki, prestopne točke in prestopi).

- Nacionalni vozni red z glavnima moduloma za pripravo in urejanje voznih redov ter režimov. V Nacionalni vozni red spadajo tudi moduli za izvajanje analiz (npr. standard dostopnosti).

- Informacijski portal za potnike, ki črpa podatke iz enotne baze IJPP in zagotavlja prikaz kontekstno odvisnih podatkov glede na zahteve potnika.

Slika prikazuje grobo shemo prometnih sistemov IJPP, kjer vsi podsistemi uporabljajo skupno podatkovno bazo, tj. IJPP baza (Slika 2).

Slika 2 - Shema prometnih sistemov IJPP.

Prometni sistemi so izdelani kot spletna aplikacija, kar omogoča vsem deležnikom vnos potrebnih prometno-tehničnih podatkov ob uvedbi, spremembi ali ukinitvi obravnavane entitete. Možna je tudi sinhronizacija ostalih sistemov z IJPP z uporabo metod spletnih storitev.

IJPP sistem je vir podatkov za javni potniški promet in je dosegljiv preko vmesnika GTFS (»General Transit Feed Specification«). V pripravi je tudi vzpostavitev servisa s podporo za nacionalni NeTEx profil.

Za namene javnega naročila se uporabi obstoječe razpoložljive GTFS in druge podatke IJPP.

OPREDELITEV PROMETNIH OMREŽIJ

Slovensko državno cestno omrežje (DCO) obsega:

- Avtocesta (AC)	                           A1 - A9,

- Hitra cesta (HC)	               H1 - H9,

- Glavna cesta I. reda (G1)            1 – 99,

- Glavna cesta II. reda (G2)          101 – 199,

- Regionalna cesta I. reda (R1)	 201 – 399,

- Regionalna cesta II. reda (R2)	 401 – 599 in

- Regionalna cesta III. reda (R3)	 601 – 999.

Odseki državnih cest so identificirani s štirimestno evidenčno številko.

Javno cestno omrežje (JCO) obsega Slovensko državno cestno omrežje (DCO) in kategorizirane občinske ceste.

Banka cestnih podatkov (BCP) obsega naslednje evidence o javnih cestah in objektih na njih:

1.  evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih, ki obsega:

- evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah;

- evidenco tehničnih podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah;

- evidenco tehničnih podatkov o državnih in občinskih kolesarskih poteh;

2.  evidenco podatkov o izdatkih za javne ceste;

3.  evidenco podatkov o uporabi javnih cest.

Prometno omrežje (PO) Slovenije obsega transportno omrežje za vse modalnosti transporta vključno s hojo (peš) ter javnim potniškim prometom (JPP) in vse točke prehoda med modalnostmi.

NEFUNKCIONALNE ZAHTEVE

Uporabnost

Storitev mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, mora uporabniku ponuditi takojšen odziv (angl. real time response) in biti čim bolj prilagojen učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij …).

Zanesljivost

Zaradi zahteve po točnosti podatkov, ki se bodo uporabljali, je treba poseben poudarek nameniti zanesljivosti sistema in njegovih podatkov. V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki v sistemu celoviti, točni in odražajo dejansko stanje.

Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju prenosa podatkov. V okviru prenosa podatkov mora biti zagotovljeno preverjanje celovitosti podatkov (Data Integrity Verification) s funkcijo samodejnega obnavljanja in preprečevanja podvajanja podatkov.

V primeru, da pride do napak ali izpada sistema, mora imeti storitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo omogočal prehod v prvotno stanje.

Zmogljivost

Storitev mora biti zasnovana tako, da bo brez težav sposobna:

- zagotavljati nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti v produkcijskem okolju z obstoječo strojno in sistemsko opremo;

- zagotavljati nemoteno izmenjavo podatkov z zunanjimi informacijskimi sistemi, kot je opredeljeno v funkcionalnih zahtevah.

Razpoložljivost

Razpoložljivost in nekatere ostale karakteristike so zahtevane glede na zahtevano razpoložljivost posameznih funkcionalnosti sistema.

Storitev mora biti razpoložljiva 24 ur vse dni v letu. Storitev mora biti razpoložljiva 99 % glede na letno raven. Na letnem nivoju je dopustnih največ 87,6 ur izpada.

Pri zagotavljanju zgornje zanesljivosti posamezen izpad ne sme biti daljši od dveh (2) ur.

Vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) naročniku sporočena najmanj tri (3) dni pred dejansko prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev.

Nadgradljivost

Storitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj.

Skalabilnost

Glede na velik obseg podatkov, ki se bo v prihodnosti še povečeval, mora biti storitev skalabilna. Povečevanje obsega podatkov ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivost sistema.

Varnost

Komponente storitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti izdelane z upoštevanjem vseh dobrih praks, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih storitve, kjer prihaja do prenosa podatkov (npr. predvideva se uporabo tehnologij SSL in TLS povsod tam, kjer se prenašajo uporabniška imena in gesla, pomembni sistemski/konfiguracijski podatki, posredujejo osebni podatki ipd.). Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

Za vsakega uporabnika storitve bodo določeni nivo in pravice dostopa do podatkov in funkcionalnosti. Vsak uporabnik ima lahko le toliko pravic, kot jih res potrebuje. Storitev mora zagotoviti naslednje varnostne mehanizme:

- varnostne stopnje:

  - za posamezne uporabnike z različnimi pravicami dostopa,

  - za skupine uporabnikov z različnimi pravicami dostopa,

  - za administratorje,

- pravice do dostopa in nadzor nad dostopi za transakcije (npr. uvoz podatkov …),

- beleženje vseh dostopov do opredeljenih podatkov v zbirki,

- vzdrževanje gesel,

- avtorizacijo uporabnika,

- zagotavljanje varnosti na mrežnem in sistemskem nivoju, ki jo definira ponudnik na podlagi razpoložljive oz. ponujene opreme in ustreza zahtevam rešitve.

Tehnološke zahteve

Za celotno storitev mora biti izdelana in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

Uporabniška in tehnična dokumentacija

Dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.

TERMINSKI NAČRT PROJEKTA

Izvajalec mora dela izvajati skladno z zahtevami in splošno sprejetimi standardnimi metodologijami, ki so v svetu široko uporabljane, konkretna metodologija pa ni predpisana.

Izdelovalec mora upoštevati naslednji terminski načrt:

| Mejnik | Rok izvedbe | Opis del |
| --- | --- | --- |
| M1 | T0 | Podpis pogodbe |
| M2 | M1 + 1 mesec | Vzpostavitev prejemanja podatkov |
| M3 | M2 + 1 mesec | Testiranje prejetih podatkov zapisniškem končnem prevzemu storitve v produkcijsko okolje |
| M4 | M1 + 2 meseca | Zapisniški končni prevzem storitve v produkcijsko okolje in začetek produkcijske uporabe prejetih podatkov |
| M5 | M1 + 36 mesecev | Zaključek prejema podatkov |

JAMČENJE

Po zapisniškem končnem prevzemu storitve v produkcijsko okolje sledi 34-mesečno garancijsko obdobje izdelanih produkcijskih storitev.

Izvajalec jamči, da bo storitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

Napaka je definirana kot nedelovanje storitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z navodili za uporabo storitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: storitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti,

- resna napaka: storitev deluje, a je delo oteženo in

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost storitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno storitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak je podan v spodnji preglednici:

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Tabela 1: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

Navedeni časi veljajo za poslovni čas NUCP v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno storitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije,

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe storitev oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme,

- nedovoljenih modifikacij storitve s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake (kritične oziroma resne napake).