PRILOGA A – TEHNIČNI OPISI IN ZAHTEVE

Postavka št. 1 – MOBILNI VEČNAMENSKI KONTEJNER

1.	IZDELAVA KONTEJNERJA

- Dobavitelj dobavi in namesti opremo ter izvede montažo opreme iz postavke št. 2, izvede tudi predpripravo za opremo navedeno v postavki št. 3. Pred začetkom izdelave mora dobavitelj v dogovoru z naročnikom definirati postavitev - pozicije montaže opreme.

- Dobavitelj mora pred začetkom izdelave priložiti simulacijo zabojnika s podrobno specifikacijo izdelave, ki jo naročnik potrdi

- V času izdelave mora dobavitelj naročniku omogočiti redni nadzor nad izvajanjem in po potrebi korigirati izvedbo v skladu z željami naročnika.

- Za zabojnik naročnik zahteva vsaj 24 mesečni garancijski rok. Za vgrajeno opremo se upošteva garancija, ki jo nudi proizvajalec vendar ne manj kot 12 mesecev.

2.	SPLOŠEN OPIS

- Zabojnik sestavljajo naslednje osnovne komponente:

  - Centralna struktura zabojnika

  - Dve izvlečni stranski strukturi

  - Interna električna in komunikacijska napeljeva ter oprema

  - Notranja oprema in pohištvo

  - Logistična oprema in klimatska naprava

- Osnovna dimenzija zabojnika ustreza standardni velikosti 20 čevljev, vgrajeni ima dve samostojni izvlečni stranici, ki se odpirata na vsako stran zabojnika po principu predalnika. Stranici sta sestavljeni iz aluminija, ki je popolnoma zatesnjen in ščiti notranjost zabojnika pred zunanjimi vplivi.

  - Dimenzije zaprtega zabojnika (standard 20 čevljev): 6.058 mm x 2.428 mm x 2.591 mm (d x š x v) (+/- 1 %)

  - Dimenzije odprtega zabojnika (iztegnjeni stranski strukturi): 6.058 mm x vsaj 6.740 mm x 2.591 mm (d x š x v) (+/- 1 %)

- Mehanizem odpiranja stranic je ročni in ne zahteva posebnega vzdrževanja in napajanja. Na zmožnost odpiranja in z njimi povezanimi mehanizme ne vplivajo mehanične spremembe nastale med transportom.

- Tla zabojnika so izdelana iz lesenih panelov (debeline vsaj 15mm), ki so podprti z aluminijastimi profili. Tla zabojnika so opremljena s plinskimi vzmetmi, ki omogočajo enostavno zapiranje stranskih struktur. Paneli so prevlečeni z nedrsečo svetlejšo vodoodporno oblogo, enostavno za čiščenje in vzdrževanje.

- V notranjosti so po stenah speljani električni kanali, ki omogočajo namestitev 220v vtičnic in drugih električnih in komunikacijskih priključkov. V tleh se nahajajo kabelske tračnice, ki omogočajo premikanje kablov med odpiranjem in zapiranjem zabojnika. Kanali in tračnice omogočajo enostavno naknadno dodajanje kablov in vtičnic s strani uporabnika.

- Celotna zunanja površina zabojnika je pobarvana v RAL 5017 (prometno modri) barvi. Površina je predhodno peskana, očiščena silikonov in različnih olj in zaščitena s temeljno barvo. Vsi stiki so zaščiteni s poliuretanskim lepilom.

- Notranje površine zabojnika so v beli barvi. Dno zabojnika je zaščiteno z vodoodpornimi in protihrupnimi materiali.

- Vsi deli, ki se odpirajo in so izpostavljeni zunanjim vplivom so zaščiteni z ustreznimi tesnili in s tem popolnoma zaščiteni proti vodi in vetru.

- Vsa okna nameščena v zabojnik so opremljena z varnostnim steklom (4+4mm), ki se ga da zatemniti z vgrajenim senčilom. V okna so integrirani komarniki.

ZADAJ

SPREDAJ

C

B

A

SKICA 1 – Osnovni strukturni elementi kontejnerja (A – centralna struktura, B – leva izvlečna stranska struktura, C – desna izvlečna stranska struktura)

3.	CENTRALNA STRUKTURA

SPLOŠNI OPIS

- Centralna struktura je sestavljena iz rigidne samonosilne strukture izdelane iz galvaniziranih železnih panelov. Notranja obloga je izdelana iz 1mm sendvič panelov napolnjenih iz samougasne polistirenske izolacije (vsaj 40mm).

- Tla so izdelana iz 18mm večplastnih lesenih panelov s PVC oblogo, ki so nameščena na nosilno strukturo z lastnim podpornim okvirjem.

- Prostor je razdeljen na 4 dele:

  - Osrednji prostor

  - Niša za klimo, hladilnik in električno omarico

  - Prostor za shranjevanje in IT rack (dostopen od znotraj)

  - Prostor za agregat in zunanjo enoto klimatske naprave (dostopna od zunaj)

3.1.	OSREDNJI PROSTOR

- Osrednji prostor omogoča postavitev dveh zložljivih miz za sestanke dimenzije vsaj 1500 x 750 mm (skupaj vsaj 1500 x 1500 mm).

- Na zadnji stranici se nahaja vhod v osrednjo strukturo z vrati širine vsaj 800mm. Vrata se odpirajo navzven in imajo v zgornjem delu okno z varnostnim steklom (4+4mm), ki se ga da zatemniti z vgrajenim senčilom. V spodnjem delu so vrata sestavljena iz izolativnih panelov, ki imajo vgrajene ventilacijske reže. V notranjosti so vrata opremljena s potisno letvijo za izhod v sili.

- Dodani sta dve premični stopnici (približnih dimenzij 800x500mm) z ročaji izdelani iz aluminija, ki omogoča neoviran dostop do vhoda v osrednji prostor od zunaj, ko je zabojnik postavljen na tla. Med transportom so stopnice shranjene v osrednjem prostoru opremljene s kavlji in trakovi, ki preprečujejo premikanje med transportom.

- Levo od vhoda se nahaja omarica za shranjevanje z dvokrilnimi vrati in policami približnih dimenzij 1300 x 650 x 950mm (š x g x v; +/- 1 %). Nad omarico je magnetna tabla (»piši-briši«) dimenzij 1200 x 900 mm in obešalnik za ključe. Desno od vhoda so na steni nameščene 4 poklopne kljukice za obešanje uniforme.

- Električna napeljava:

  - Nad omarico pri vhodu štiri šuko vtičnice 220V in LAN vhod

  - Nad osrednjim prostorom na stropu vtičnica za namestitev odstranljive večnamenske razdelilne enote z 8 vtičnicami 220V in 4 LAN vtičnicami (začasna namestitev na osrednje omizje).

  - Izdelava odstranljive večnamenske razdelilne enote z 8 vtičnicami 220V in 4 LAN vtičnicami.

3.2.	NIŠA ZA KLIMO, HLADILNIK IN ELEKTRIČNO OMARICO

- Pred vhodom v shrambo oziroma IKT prostor se nahaja niša z omarico približnih dimenzij 1000 x 600 x 950 mm (š x g x v; +/- 1%), ki v eni polovici omogoča namestitev 60 l hladilnika (POZICIJA 1 – zap. št. opr. 6) in je v drugi polovici sestavljena iz omarice z vrati in policami. Nad omarico so 4 šuko vtičnice 220v in 1 LAN vtičnica za priklop aparatov.

- Nad omarico se nahaja električna omarica s stikali in varovalkami za distribucijo električne energije v notranjosti zabojnika. Omarica je povezana z zunanjimi vhodi, ki omogočajo priklop 230v in 400V vira z 32A.

- Na vrhu niše se nahaja notranja enota klimatske naprave (POZICIJA 1 – zap. št. opr. 7)

3.3.	PROSTOR ZA SHRANJEVANJE IN IKT PROSTOR

- Prostor se nahaja v skrajnem levem prednjem delu centralne strukture približnih dimenzij 1400 x 1200 mm (š x d; +/- 1%) in je namenjen namestitvi IKT komponent in shranjevanju opreme.

- Prostor je od osrednjega prostora ločen s steno. Za vstop v prostor so nameščena vrata z nasadili s prehodom širine vsaj 500mm. Na sredini stene se nahaja odprtina širine 483 mm in višine 178 mm (+/- 1%;ustreza višini 4U), ki omogoča dostop do dela IT naprav nameščenih v rack in omogoča njihovo upravljanje iz osrednjega prostora.

- V prostoru je levo od vrat nameščen 42U rack (19'') poleg katerega je 5 220v vtičnic in loputa za dostop do antenskih, napajalnih in drugih IKT priključkov iz zunanje strani zabojnika.

- Na zadnji stranici prostora so nameščene 4 premakljive police dimenzij 1200 x 400 mm. Vsaka polica lahko prenese vsaj 150kg obremenitve in ima nameščena pritrdila, ki preprečujejo premikanje shranjene opreme med transportom.

3.4.	PROSTOR ZA ELEKTRIČNI AGREGAT IN ZUNANJO ENOTO KLIMATSKE NAPRAVE

- Prostor se nahaja v skrajnem desnem prednjem delu centralne strukture približnih dimenzij 1000 x 800 mm x notranja višina zabojnika (g x š x v; +/- 1%), ima dostop zgolj od zunaj in je namenjena shranjevanju električnega agregata, pripadajoče opreme in namestitvi zunanje enote klimatske naprave. Razdeljen je na dva ločena dela, kjer je zgornji namenjen enoti klime in spodnji agregatu in drugi opremi.

- Zgornji del je zaprt z dvema stranicama, ki imata vgrajene reže za ventilacijo ter plinske vzmeti s pomočjo katerih se lahko stranici popolnoma odpreta.

- Spodnji del je zaprt z roleto opremljeno z barlock palico, ki omogoča enostavno in hitro odpiranje. V njem je shranjen električni agregat s pripomočki (POZICIJA 1 – zap. št. opr. 1), 20l posoda za gorivo, zložljiva nakladalna rampa, ki omogoča enostaven izvlek agregata. Agregat je nameščen na voziček (prilagojen agregatu in zabojniku), ki omogoča enostaven transport agregata (POZICIJA 1 – zap. št. opr. 2).

4.	LEVA IZVLEČNA STRANSKA STRUKTURA

SPLOŠNI OPIS

- Stranska struktura je izdelana iz aluminija in je popolnoma zaščitena pred zunanjimi vplivi. Zaščitena je s tesnili, ki opravljajo svojo funkciji tako v zaprti kot odprti poziciji.  Notranja obloga je izdelana iz 1mm sendvič panelov napolnjenih iz samougasne polistirenske izolacije (vsaj 40mm).

- Stranska strukutura se odpira ročno s pomočjo teleskopskih vodil, vzdržljivih koleščkov in ležajev.

- Tla so izdelana iz 15mm večplastnih lesenih panelov s PVC oblogo, ki so nameščena na nosilno strukturo z lastnim podpornim aluminijastim okvirjem. Tla so v zaprti poziciji odprta proti stranski steni s pomočjo vodil in vzmeti. V odprti poziciji so tla položena vodoravno in so zatesnjena po celotni dolžini, kar omogoča, da je površina tal popolnoma na isti višini kot tla centralne strukture (ni štrlečih površin).

- Leva izvlečna struktura je nekoliko manjša od desne, saj se v zaprti pozicij zloži znotraj desne strukture. Približna dimenzija leve izvlečne strukture je 3150 x 2110 x 2010 mm (š x g x v; +/- 5 %).

NAMEŠČENA OPREMA

- Na daljši stranici sta ena poleg druge nameščeni dve poklopni mizi / polici iz lepljenega lesa približnih dimenzij 1200 x 450 mm (+/- 5 %) opremljeni s tečaji, ki omogočajo, da sta v zaprti poziciji stranske strukture zloženi vzdolž stene. Nad vsako mizo sta nameščena univerzalna VESA nosilca za ekran / televizijo velikosti do 43'' (omogoča namestitev 24'' zaslonov), skupaj 4 nosilci. Za vsakim od nosilcev sta 2 šuko 220v vtičnici, ki omogoča priklop napajanja zaslonov in mini PC.

- Nad zasloni se na sredini nahaja enokrilno PVC okno s kombiniranim odpiranjem - na krilo in na nagib približnih dimenzij 800 x 600 mm (+/- 5 %)

- Na vsaki od krajših stranic sta nameščene po ena poklopna miza / polica iz lepljenega lesa približnih dimenzij 1100 x 450 mm (+/- 5 %) opremljena s tečaji, ki omogočajo, da je v zaprti poziciji stranske strukture zložena vzdolž stene.

- Vsaka poklopna miza predstavlja eno delovno mesto (skupaj 4 delovna mesta). Vsako delovno mesto je opremljena z dvema 220v šuko vtičnicama (skupaj 8) in dvema LAN priključkoma (skupaj 8).

- Na krajši stranici proti prednji steni zabojnika je nameščena magnetna tabla (»piši-briši«) dimenzij 1800 x 1000mm.

- Na krajši stranici proti zadnji steni se na sredini nahaja dvokrilno drsno PVC okno približnih dimenzij 800 x 600 mm (+/- 5 %).

5.	DESNA IZVLEČNA STRANSKA STRUKTURA

SPLOŠNI OPIS

- Stranska struktura je izdelana iz aluminija in je popolnoma zaščitena pred zunanjimi vplivi. Zaščitena je s tesnili, ki opravljajo svojo funkciji tako v zaprti kot odprti poziciji.  Notranja obloga je izdelana iz 1mm sendvič panelov napolnjenih iz samougasne polistirenske izolacije (vsaj 40mm).

- Stranska strukutura se odpira ročno s pomočjo teleskopskih vodil, vzdržljivih koleščkov in ležajev.

- Tla so izdelana iz 15mm večplastnih lesenih panelov s PVC oblogo, ki so nameščena na nosilno strukturo z lastnim podpornim aluminijastim okvirjem. Tla so v zaprti poziciji odprta proti stranski steni s pomočjo vodil in vzmeti. V odprti poziciji so tla položena vodoravno in so zatesnjena po celotni dolžini, kar omogoča, da je površina tal popolnoma na isti višini kot tla centralne strukture (ni štrlečih površin).

- Približna dimenzija desne izvlečne strukture je 3550 x 2230 x 2110 mm (š x g x v; +/- 5 %).

NAMEŠČENA OPREMA

- Na sredini daljše stranice je nameščen nosilec za zaslon velikosti do 100'' in teže do 100kg (omogoča naknadno namestitev 85'' interaktivnega zaslona). Globina nosilca ne sme presegati 15mm. Pri nosilcu so 3 šuko 220v vtičnice, ki omogoča priklop zaslona in drugih povezanih naprav.

- Levo in desno od nosilca na daljši stranici se nahaja po eno enokrilno PVC okno s kombiniranim odpiranjem - na krilo in na nagib približnih dimenzij 400 x 700 mm (+/- 5 %)

- Na krajši stranici proti prednji steni sta ena poleg druge nameščeni dve poklopni mizi / polici iz lepljenega lesa približnih dimenzij 1000 x 450 mm (+/- 5 %) opremljeni s tečaji, ki omogočajo, da sta v zaprti poziciji stranske strukture zloženi vzdolž stene. Nad vsako mizo je nameščen univerzalni VESA nosilec za ekran / televizijo velikosti do 43'' (omogoča naknadno namestitev 43'' zaslovnov), skupaj 2 nosilca. Za vsakim od nosilcev sta 2 šuko 220v vtičnici, ki omogoča priklop napajanja zaslonov in mini PC.

- Na krajši stranici proti zadnji steni sta ena poleg druge nameščeni dve poklopni mizi / polici iz lepljenega lesa približnih dimenzij 1000 x 450 mm (+/- 5 %) opremljeni s tečaji, ki omogočajo, da sta v zaprti poziciji stranske strukture zloženi vzdolž stene. Nad mizama je nameščena magnetna tabla (»piši-briši«) dimenzij 1800 x 1000mm.

- Vsaka poklopna miza predstavlja eno delovno mesto (skupaj 4 delovna mesta). Vsako delovno mesto je opremljena z dvema 220v šuko vtičnicama (skupaj 8) in dvema LAN priključkoma (skupaj 8).

6.	ELEKTRIČNA NAPELJAVA IN RAZSVETLJAVA

ELEKTRIČNA NAPELJAVA

- Električna napeljava v zabojniku omogoča priklop 400V ali 230V vira električne energije (iz omrežja ali električnega generatorja). Vir napajanja je mogoče preklopiti v električni omarici, ki je nameščena v prostoru z električnim generatorjem.

- V notranjosti, v niši za klimo je nameščena električna omarica za vsemi potrebnimi varovalkami in transformatorji. Sistem mora ustrezati predpisom CE.

- Na stropu osrednjega prostora in izvlečnih stranskih struktur je predpripravljena električna napeljava za vgradnjo IR panelov na strop

- V notranjosti zabojnika so nameščeni kabelski kanali, v katerih se nahaja električni in povezovalni kabli. Na kanalih so nameščene vtičnice, kot je opisano v tej specifikaciji. Vse vtičnice morajo biti kakovostne in od enega referenčnega proizvajalca. Vse vtičnice in stikala morajo biti ustrezno ter smiselno označene. Kanali omogočajo naknadno dodajanje kablov in nameščanje dodatnih vtičnic.

- Poleg prostora z električnim agregatom se na zunanji strani zabojnika nahaja vodotesna loputa, v kateri se nahajajo naslednje vhodne in izhodne vtičnice:

  - VHODNE:

    - 1x enofazna CEE vtičnica

    - 1x trofazna CEE vtičnica

    - 1x HDMI

  - IZHODNE:

    - 2x enofazna šuko vtičnica

    - 1x HDMI

  - VHODNO/IZHODNE:

    - 2x LAN priključek

- Kontejnerju morata biti priložena 2 podaljška na kolutu dolžin vsaj 25m - 1 za priklop na 230 V in 1 za priklop na 400 V omrežje

RAZSVETLJAVA

- V notranjosti  osrednjega prostora in izvlečnih struktur je nameščena LED razsvetljava, ki jo je mogoče prižigati in ugašati po posamezni delih (strukturah) in za vsak del nastaviti svetilnost. Maksimalna svetilnost posamezne LED luči vsaj 1000 lumnov.

- V IKT prostoru in prostoru z električni agregatom je nameščena LED luč in stikalo. Svetilnost luči vsaj 500 lumnov.

- Na treh stranicah zabojnika (razen na prednji) je nameščena LED luč za razsvetljevanje okolice. Vsako posamezno luč je mogoče vklopiti in izklopiti v notranjosti zabojnika.

7.	DIZAJN ZUNANJOSTI ZABOJNIKA

- Celotna zunanja površina zabojnika je pobarvana v RAL 5017 (prometno modri) barvi.

- Vse stranice zabojnika so po sredini označene z opozorilno odsevno rumeno črto (odsevna folija). Na vseh stenah izvlečnih stranic se na opozorilni črti nahaja oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, ki ustreza velikosti opozorilne črte ter napis »CIVILNA ZAŠČITA« v modri barvi, kot prikazuje spodnja shema.

- Spodnji del zadnje stranice zabojnika se polepi s poševnimi trakovi rumene odsevne folije kot prikazuje spodnja shema.

- Odsevne folije morajo biti zlato rumene barve in refleksivnosti razreda E ali višje skladno z uredbo UN/ECE 104.

- Na kontejner nalepljene folije morajo biti odporne na pranje pod pritiskom (vsaj 70 barov), nizke (vsaj -20°C) in visoke temperature (vsaj 65°C), odporne proti zunanjim vplivom (sonce, voda, sol)

- Garancijski rok za folije najmanj 5 let ob normalni uporabi

8.	PRILOŽENA DODATNA OPREMA

- Po višini nastavljive podporne noge (4), ki se namestijo pod izvlečni stranici in omogočajo stabilizacijo stranic, ko sta popolnoma izvlečeni iz zabojnika

- Oprema za ozemljitev vključno z ozemljitvenim kablom in klini

- Aluminijast zabojnik za drobno opremo, ki pripada zabojniku.

- Zložljivi stoli (16 – glej specifikacije POZICIJA 1 – zap. št. opr. 3) in mize (2 notranja in 1 zunanja – glej specifikacije postavka1 1 – zap. št. opr. 4 in 5)

9.	PRILOŽENA DOKUMENTACIJA

- Izjava o skladnosti s tehničnimi specifikacijami projekta

- Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (vključno z načrtom ožičenja za električno napeljavo)

- EC izjava o skladnosti za električne inštalacije

10.	SEZNAM VGRAJENE OPREME IN TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Zap. št. | Vrsta opreme | Št. kosov | Lokacija v kontejnerju |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGISTIČNA OPREMA |  |  |  |
| 1 | Električni agregat | 1 | Prostor A |
| 2 | Voziček za agregat | 1 | Prostor A |
| 3 | Zložljivi stol | 16 | Prostor A |
| 4 | Zložljiva miza - manjša | 1 | Prostor A |
| 5 | Zložljiva miza - večja | 2 | Prostor A |
| 6 | Absorpcijski vgradni hladilnik | 1 | Prostor A |
| KLIMA NAPRAVA |  |  |  |
| 7 | Klimatska naprava - split | 1 | Prostor A |

10.1.	LOGISTIČNA OPREMA

| Zap. št. 1 | Vrsta opreme: Električni agregat | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Splošni opis / zahteve Sinhroni bencinski agregat s 400V in 230V delovanjem. Zaradi omejitve prostora maksimalnih dimenzij do 450 mm širine, 600mm višine in do 850 mm globine |  |  |
| Tehnične značilnosti - Bencinski agregat - Vsaj 2x 230V šuko vtičnica, 1x CEE 230V (32A) in 1x CEE 400V (32A) vtičnica - Merilec višine goriva, zaščita pred preobremenitvijo - Električni in ročni zagon - Zaščita generatorja vsaj IP 54 - Maksimalna moč pri 400V: vsaj 12 kVA - Maksimalna moč pri 230V: vsaj 6 kVA - Največja teža 150kg - Hrup: do največ 68dB na razdalji 10m - Maksimalne dimenzije: do 450 širine, 600mm višine in do 850mm dolžine / globine - Avtonomija agregata: vsaj 4 ure pri polni obremenitvi, vsaj 6 ur pri polovični obremenitvi PRIMER: Geko 12000 ED–S (k: V5123) ali enakovredno |  |  |

| Zap. Št. 2 | Vrsta opreme: Voziček za agregat | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Voziček s kolesi in ročajem, ki omogoča enostaven iznos in transport električnega agregata - Nosilnost vsaj 500kg - Jeklena konstrukcija - Kolesa z zavornimi bobni - Ročaj z avtomatsko zasilno zavoro (»dead man break«) |  |  |

| Zap. Št. 3 | Vrsta opreme: Zložljiv stol | Količina: 16 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Zložljiv stol z naslonjalom in sedalom iz blaga (negorljiv material BS-5852) - Ročaj za prenašanje - Teža: max 5,5 kg - Mere zloženega stola: največ 115 cm x 50 cm x 10 cm (višina x širina x globina, +/- 5%) - Nosilnost: do 190KG - Odporen na UV in vlago - Certifikat EN 16139 PRIMER: ZOWN Günther ali enakovredno |  |  |

| Zap. Št. 4 | Vrsta opreme: Zložljiva miza - manjša | Količina:1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Površina mize: vsaj 70 x 152 cm - Višina mize:do 75 cm - Teža:do 15 kg - Dimenzije zložene mize: do 81 x 71 x 10 cm (+/- 5 %) - Dimenzije:152 x 70 x 74 cm (+/- 5 %) - Primerna za zunanjo uporabo - Plošča mize iz polietilena (HDPE) |  |  |
| Zap. Št. 5 | Vrsta opreme: Zložljiva miza - večja | Količina:2 |
| Tehnične značilnosti - Površina mize: vsaj 75 x 150 cm - Višina mize:do 75 cm - Teža:do 12 kg - Zložljive noge - Obremenitev do 300kg - Sistem za spajanje miz - Odporna na UV in vlago - Plošča mize iz polietilena (HDPE) - Certifikat EN 15372 PRIMER: ZOWN Classic XL150 ali enakovredno |  |  |

| Zap. Št. 6 | Vrsta opreme: Absorbcijski vgradni hladilnik | Količina:1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Vgradni absorbcijski hladilnik z zamrzovalnikom - Delovanje na 12V DC, 230V AC, plin - Kapaciteta hladilnega dela 60 lit - Kapaciteta zamrzovalnega dela 5 lit - LED osvetlitev - Magnetno zapiranje vrat, dvojno zaklepanje vrat - Dimenzije: največ 48 x 62 x 49 cm (globina x višina x širina) PRIMER: Dometic RM 5310 ali enakovredno |  |  |

10.2	KLIMA NAPRAVA

| Zap. Št. 7 | Vrsta opreme: Klimatska naprava | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Splošni opis / zahteve Split klimatska naprava z notranjo in zunanjo enoto. |  |  |
| Tehnične značilnosti - Kapaciteta hlajenja 3500W, kapaciteta gretja maksimum 4000W - Sezonska energetska učinkovitost hlajenja – SEER: vsaj 9,5 - Sezonska energetska učinkovitost gretja – SCOP: vsaj 5,1 - Ogrevanje pri zunanjih temperaturah do -15 °C - Filtracija zraka s plazemsko tehnologijo - Osnovni deli notranje enote z dvojnim zaščitnim premazom proti nabiranju prahu in maščob - Infrardeč senzor z nadzorom telesne temperature - Vpihovanje zraka prek dveh loput, ki povsem neodvisno usmerjata tok zraka v prostoru - Daljinsko upravljanje z daljinskim upravljalcem ali preko Wi-FI vmesnika - V beli barvi - Mere zunanje enote: največ 550 x 800 x 290 mm (v x d x g) - Mere notranje enote: največ 310 x 890 x 240 mm (v x d x g) PRIMER: Mitsubishi MSZ-LN35VG2 ali enakovredno |  |  |

Postavka št. 2 – DVIŽNE MONTAŽNE NOGE ZA KONTEJNER

1.	SPLOŠNO

- Štiri dvižne montažne hidravlične noge se namestijo na standardni kontejner dimenzije 20 čevljev (ISO) in omogočajo enostavno nalaganje na tovornjak, samopostavitev in niveliranje kontejnerja

- Noge ostanejo nameščene na kontejnerju tudi med transportom in so pospravljene tako, da se ohranijo standardne mere transportnega vozila

- Za namestitev na kontejner ni potrebna nobena modifikacija kontejnerja. Noge se vpnejo na obstoječe ISO nosilce kontejnerja

- Omogoča razkladanje kontejnerja iz tovornjaka in postavitev na površino 1 osebi v največ 10 minutah. Omogoča postavitev tudi na neravnih površinah

- Sistem za upravljanje hidravličnih nog se napaja s pomočjo 24V baterij in ne potrebuje zunanjega napajanja

- Vgrajene ima protiutežne ventile, ki omogočajo, da noge ostanejo v dvignjenem položaju tudi, če pride do prekinitve električne energije ali poškodbe hidravličnih cevi

- Upravljanje s sistemom je preko žičnega ali brezžičnega daljinskega upravljalnika

- Sistemu je priložena hidravlično napajalna enota, ki ima vgrajeno 24v baterijo in se namesti na eno od zunanjih površin zabojnika

2.	SPECIFIKACIJE

- Standardne komponente:

  - 4 teleskopske hidravlične noge

  - 8 elementov za pritrjevanje na kontejner

  - 1 brezžični upravljalnik

  - 1 žično zasilno stikalo

  - 1 brezžični senzor naklona

  - 1 hidravlično napajalna enota

  - Hidravlične cevi, pritrdila

- Nosilnost: 20.000 kg

- Višina dviga: največ 165cm

- Teža posamezne noge: največ 220kg

- Hidravlične noge so izdelane iz jekla, vsaka noga je tovarniško testirana na 150 % nazivne obremenitve. Prevlečene so s cinkom, ki preprečuje korozijo

- Hidravlična napajalna enota je prilagojena za vertikalno montažo na zunanjo prednjo ali zadnjo steno kontejnerja. Vgrajeno ima 24v baterijo, ki se lahko polni na 220 v (10 – 15 A)

- Izdelek je CE skladen in ustreza certifikatu BS EN 1494:2000+A1:2008 za premične ali prenosne dvižne naprave in spremljajočo dvižno opremo

- Vsaj 5 letna garancija na strukturne elemente in 1 leto na ostalo

3.	TEHNIČNA PODPORA IN DOKUMENTACIJA

- Priložena navodila za uporabo in vzdrževanje v angleškem jeziku

- Navodila za upravljanje so na voljo tudi na spletu v obliki spletnega usposabljanja

- Ponudnik mora nudit poprodajno tehnično podporo preko spleta, telefona in elektronske pošte

- Ponudnik mora nuditi diagnostiko opreme na daljavo

POGOJI DOBAVE

- Ponudnik dobavi in namesti montažne noge skupaj s hidravlično napajalno enoto na kontejner iz Pozicija 1 te razpisne dokumentacije. Hidravlična napajalna enota se namesti na prednjo stranico kontejnerja.

Postavka št. 3 –DODATNA OPREMA ZA VEČNAMESNKI KONTEJNER

- Dobavitelj  dobavi in namesti opremo navedeno v tem pozicijau v večnamenski kontejner iz pozicije št. 1. Po potrebi za namen namestitve opreme izvede tudi ustrezne predelave kontejnerja. Pred začetkom izdelave mora dobavitelj v dogovoru z naročnikom definirati postavitev - pozicije ter montaže opreme.

- V času izdelave mora dobavitelj naročniku omogočiti redni nadzor nad montažo in izvajanjem predelave kontejnerja in po potrebi korigirati izvedbo v skladu z željami naročnika.

- Za vse dodelave in predelave kontejnerja naročnik zahteva vsaj 48 mesečni garancijski rok. Za vgrajeno opremo se upošteva garancija, ki jo nudi proizvajalec, vendar ne manj kot 12 mesecev

1.	SPLOŠEN OPIS

- Vgradnja in morebitne predelave se izvajajo na večnamenskem zabojniku iz pozicije št. 1

- Notranji prostor v kontejnerju je razdeljen na pet delov (glej SKICO 2):

  - Prostor A  - osrednji prostor,

  - Prostor B – IKT prostor in shramba,

  - Prostor C – prostor za električni agregat,

  - Prostor D – levi izvlečni prostor

  - Prostor E – desni izvlečni prostor

- Nameščena oprema mora biti iz lahkih in vzdržljivih materialov ter barvno usklajena z notranjimi oblogami sten. Enako morajo biti kakovostni in vzdržljivi tudi vsi materiali za predelavo.

- Vsa oprema mora biti vgrajena tako, da so izključeni vsakršni medsebojni vplivi in motnje med elektronskimi napravami v kontejnerju in mobilnimi radijskimi napravami. Ponudnik mora zagotoviti ustrezen test, s katerim se preveri prisotnost oziroma odsotnost motenj.

- Za vse naprave v kontejnerju, ki bi se lahko med transportom premikale, morajo biti zagotovljeni ustrezni pritrdilni mehanizmi.

- Vse predelave na zunanji konstrukciji kontejnerja morajo biti izvedene tako, da ohranjajo konstrukcijsko trdnost in omogočajo popolno tesnjenje, ki preprečuje vdor vode v notranjost.

ZADAJ

SPREDAJ

C

B

A

E

D

SKICA 2  - notranji prostori kontejnerja

2.	NOTRANJOST KONTEJNERJA

PROSTOR A – OSREDNJI PROSTOR

- Na omarico levo od vhoda se namesti velikoformatni tiskalnik in dve ročni reflektorski svetilki skupaj s polnilnima nosilcema. Izdela se posebni nosilec, ki preprečuje premikanje tiskalnika med transportom.

- Na omarici pod klimatsko napravo, v katero je vgrajen hladilnik se namesti aparat za kavo in črno-beli tiskalnik. Izdela se posebna nosilca, ki preprečujeta premikanje tiskalnika in kavnega aparata med transportom.

- Na strop se namesti IR panel.

PROSTOR B – IKT PROSTOR IN SHRAMBA

- V strežniški regal (»rack«) se namesti računalniška in komunikacijska oprema, rack pa se opremi z ustreznimi vtičnicami in razdelivci za napajanje nameščene opreme. V rack se video matrica, medijski predvajalnik ter mešalna miza z ojačevalcem namesti tako, da so njihove nadzorne plošče usmerjene proti osrednjemu prostoru in je možno do njih skozi odprtino v steni dostopati iz osrednjega prostora.

- V prostor se namesti napajalni sistem z razsmernikom, polnilnikom in neprekinjenim napajanjem ter baterije za shranjevanje energije.

- Pod strop je vgrajena plošča, kjer so zaključni vsi antenski kabli in kabli radijskih postaj in, ki omogoča prevezave.

- V nameščeno povezovalno loputo, ki omogoča dostop iz zunanjosti prostora se namesti naslednje priključke:

  - 2x ethernet vtičnica RJ45

  - Ustrezno število antenski vtičnic

PROSTOR C – PROSTOR ZA ELEKTRIČNI AGREGAT

- V prostor se namesti zložljiva kamp miza za delo zunaj kontejnerja in zložljiva lestev za dostop na streho. Izdela se ustrezna pritrdila, ki preprečujejo premikanje mize in lestve med transportom.

PROSTOR D – LEVI IZVLEČNI PROSTOR

- Na univerzalne nosilce na daljši stranici prostora se namesti štiri 24'' monitorje, po dva na delovno mesto (1 navadni in 1 zaslon na dotik). Glavna monitorja se s HDMI in USB kablom poveže z mini PC, ki se ju namesti ob ali za glavna monitorja (po 1 na delovno mesto). Mini PCje se s 4K HDMI kablom poveže s HDMI matrico. Monitorja na vsakem delovnem mestu sta med seboj povezana tudi z DP kablom.

- Na vsakem delovnem mestu z računalnikom se namesti nosilec za brezžične slušalke.

- V kabelski kanal med obema delovnima mestom se vgradi ena 4K HDMI vtičnica, ki so jo poveže s HDMI matrico.

- Na vsako delovno mesto se namesti po dve fronti mobilnih radijski postaj s pogovorko (skupaj 4), ki so povezane z mobilnimi radijskimi postajami v prostoru B in priključek za nožno PTT stikalo.

- Na vsako delovno mesto se namesti IP telefon.

- Na strop prostora oziroma na primerno mesto se vgradi vgradni zvočnik, ki se ga poveže z mešalno mizo z ojačevalcem in IR panel.

- V prehod med prostora A in D se vgradi dvokrilno harmonika steno v beli barvi. Odprti krili se stikata v sredini prehoda in sta povezani s ključavnico. Zaprti krili sta pritrjeni ob prednjo in zadnjo steno prostora D s čimer je omogočeno zapiranje zabojnika. Stena je vpeta v stropno vodilo. (Opomba: V kolikor, zaradi zapiranja zabojnika, vgradnja harmonika stene ni mogoča, se le ta ne vgradi).

PROSTOR E – DESNI IZVLEČNI PROSTOR

- Na daljšo stranico se na nosilec namesti interaktivni zaslon velikosti 85'' (nameščen zaslon mora omogoča normalno zapiranje izvlečnega prostora). Zaslon se s 4K HDMI kablom poveže s HDMI matrico. Desno in levo od interaktivnega zaslona se na primerna nosilca namesti DVB-T sprejemnik, ki se ga interaktivnim zaslonom poveže s 4K HDMI kablom in mini PC, ki se ga z interaktivnim zaslonom poveže z USB-C kablom (ali HDMI + USB). Pod ali nad zaslonom se namesti konferenčna kamera.

- Na univerzalna nosilca na krajši stranici prostora se namesti dva 43'' monitorja, po enega na delovno mesto. Za monitorja oziroma na primerno mesto se namestita zmogljiva mini PC, ki se ju poveže z monitorjema ter HDMI matrico.

- Na vsako delovno mesto se namesti ena kontrolna pogovorka z zaslonom z možnostjo menjave kanala in glasnosti (npr. Motorola  PMLN7131 ali enakovredno), ki je povezana z mobilno radijsko postajo v prostoru B.

- Na vsako delovno mesto se namesti IP telefon.

- Na vsakem delovnem mestu z računalnikom se namesti nosilec za brezžične slušalke.

- V kabelski kanal med obema delovnima mestom se vgradi ena 4K HDMI vtičnica, ki so ju poveže s HDMI matrico.

- Na strop prostora oziroma na primerno mesto se vgradi vgradni zvočnik, ki se ga poveže z mešalno mizo z ojačevalcem in IR panel.

2.	ZUNANJOST KONTEJNERJA

STREHA

- Na streho se namestijo solarni paneli skupne moči vsaj 1200W. Nameščeni so tako, da je zagotovljena najmanjša skupna višina kontejnerja. Paneli so povezani z napajalnim sistemom v kontejnerju.

- Na streho se namesti DVB-T/DAB antena, ki so jo poveže z DVB-T in medijskim predvajalnikom, kombinirana WIFI/5G/ GPS antena, ki se jo poveže s 5G routerjem ter ostalo IT infrastrukturo ter zunanja antena satelitskega sistema »Starlink«.

- Ob robovih strehe se pritrdijo votli aluminijasti drogovi. Na vsaki daljši stranici po dva, lahko eden nad drugim. Drogovi se dvigajo ročno in omogočajo, da vertikalna pozicija “zaklene”. Namenjeni so dviganju radijske antene in drugih naprav. Pri vsakem zglobu se namesti 2 antenska N ženska konektorja in 2 UTP priklopa. Vsi kabli se zaključijo v TK omari v prostoru B.

ZUNANJI ELEMENTI

- Na prednjo stranico kontejnerja se fiksno namesti 12m teleskopski antenski stolp. Stolp je z antenskim kablom preko predpripravljenih antenskih N ženskih konektorjov (vsaj 4 kom) na strehi povezan z razdelilno ploščo v prostoru B.

3.	NAPAJALNI SISTEM

- Sistem mora imeti možnost napajanja iz baterije, sončnih celic, javnega električnega omrežja ali agregata.

- Imeti mora UPS funkcijo, ki se ob prekinitvi napajanja iz zunanjih virov samodejno aktivira v tako kratkem času, da se računalniki ne ugasnejo.

- Napajanje kontejnerja preko javnega omrežja ali agregata se izvede preko omarice, preklop se izvede avtomatsko ali s (izbirnim) stikalom. V kontejner se lahko priklopi 400V ali 230V zunanje napajanje.

- Sistem je priključen na LiFePO4 baterije kapacitete, ki omogočajo vsaj 10.000Wh energije. Baterije se lahko polni preko zunanjega napajanja ali preko sončnih celic.

- Za napajanje iz baterije je v sistem vgrajen alternator, ki je dovolj močan, da lahko proizvede vsaj 6kW moči.

- Sistem mora biti zasnovan tako, da vzdržuje napetost akumulatorjev, ko kontejner ni v uporabi dalj časa.

- Sistem mora ustrezati predpisom CE v stikalni omarici, skupaj s potrebnimi varovalkami.

- Kontrola napajalnega sistema mora biti izvedena preko digitalnega zaslona, ki omogoča tudi pregled nad stanjem akumulatorjev, izhodno in vhodno moč, delovanjem sončnih celic, napetostjo in tokom. Vgrajen mora biti opozorilni signal za prazen akumulator. Sistem je možno spremljati na daljavo preko aplikacije in spletnega vmesnika.

- Priložene morajo biti ustrezne stikalne sheme in navodila o uporabi v slovenskem jeziku.

- Pred začetkom vgradnje, je potrebno obvestiti uporabnika in definirati pozicije in izvedbo montaže.

4.	SISTEM RADIJSKIH ZVEZ IN DRUGIH ELEMENTOV TELEKOMUNIKACIJE

- Sistem zvez mora biti združljiv z obstoječim sistemom zvez ZA-RE, ter biti pripravljen za vključitev v omrežje DMR2.

- Upravljanje mobilnih radijskih postaj mora biti omogočeno preko spletnega vmesnika.

- Uporaba (govorna) radijskih postaj mora biti omogočena preko terminalov, povezanih v lokalno računalniško omrežje z operacijskimi  sistemi Windows ali Android

- Omogočati mora radijsko komunikacijo v analognem ter digitalnem načinu

- Omogočati mora pošiljanje SMS sporočil, identifikacijo radijskih postaj in uporabnikov, pozicioniranje enot, izvajanje telemetričnih ukazov, izvajanje skupinskega ali zasebnega poziva ter proženje opozoril ob klicih v sili

- Omogočeno mora biti sledenje obstoječim ročnim radijskim postajam, ki jih naročnik že ima

- Sistem mora omogočati shranjevanje pogovorov

- Vsi komunikacijski kabli morajo biti ustrezno označeni.

- Do prostorov D in E gresta pot dve UTP povezavi, ki sta zaključeni na 16 portnem mrežnem stikalu, na strani IKT pa se UTP kabli zaključijo na 19’’ patch panelu. V prostorih D in E so UTP inštalacije izvedene od mrežnih stikal do vseh naprav in 2 krat UTP vtičnica na parapetnem kanalu na delovno mesto.

- Vsi kabli radijskih postaj in anten morajo biti zaključeni na stikalni plošči v prostoru B tako, da je možno priklopiti katerokoli postajo na katerokoli anteno združljive vrste. Vsi UTP kabli se zaključijo na 19'' patch panelu v prostoru B.

- Antene na strehi morajo biti nameščene tako, da ne motijo druga druge ob oddaji ali sprejemu

5.	SEZNAM VGRAJENE OPREME IN TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Zap. št. | Vrsta opreme | Št. kosov | Lokacija v kontejnerju |
| --- | --- | --- | --- |
| RAČUNALNIŠKA IN MREŽNA OPREMA |  |  |  |
|  | Mini PC | 5 | Prostor D/E |
|  | Monitor 43" 4K | 2 | Prostor E |
|  | Monitor 24" FHD | 2 | Prostor D |
|  | Zvočnik za monitor | 2 | Prostor D |
|  | Monitor 24" FHD Touch | 2 | Prostor D |
|  | Črnobeli laser. tiskalnik | 1 | Prostor A |
|  | Velikoformatni tiskalnik 36'' multif. | 1 | Prostor A |
|  | Konferenčna videokamera | 1 | Prostor E |
|  | Spletna kamera | 4 | Prostor D/E |
|  | Brezžič. tipkovnica in miška | 5 | Prostor D/E |
|  | Kabel USB-C optični | 5 | Prostor B |
|  | NAS strežnik | 1 | Prostor B |
|  | Omrežni usmerjevalnik | 1 | Prostor B |
|  | Omrežno stikalo 24-portno | 2 | Prostor B |
|  | Omrežno stikalo 16-portno | 2 | Prostor D/E |
|  | RJ45 CAT6 patch kabel 1m | 24 | Prostor B |
|  | RJ45 CAT6 patch kabel 0,5m | 24 | Prostor B |
| VIDEO OPREMA |  |  |  |
|  | Video matrica 8x8 4K | 1 | Prostor B |
|  | mDP / HDMI adapter aktivni | 8 | Prostor B |
|  | Interaktivni zaslon 85'' | 1 | Prostor A |
|  | Kabel HDMI aktivni 10m | 10 | Prostor B |
|  | Kombo DVB-T/C/S sprejemnik | 1 | Prostor A |
| AUDIO OPREMA |  |  |  |
|  | Mešalna miza z ojačevalcem | 1 | Prostor B |
|  | Medijski predvajalnik | 1 | Prostor B |
|  | Brezžične slušalke z mikrofonom za operaterje | 4 | Prostor A |
|  | Vgradni zvočniki | 2 | Prostor D/E |
| LOGISTIČNA OPREMA |  |  |  |
|  | Avtomatski kavni aparat | 1 | Prostor A |
|  | Zložljiva lestev | 1 | Prostor C |
|  | Vremenska postaja | 1 | Prostor A/B |
|  | Aluminijasti zaboj | 3 | Prostor B |
|  | Ročna svetilka | 2 | Prostor A |
|  | IR panel | 2 | Prostor D/E |
| NAPAJALNI SISTEMI |  |  |  |
|  | Napajalni sistem z razsmernikom, polnilnikom in UPS | 1 | Prostor B |
|  | Baterije LiFePO4 | 1 | Prostor B |
|  | Sistem napajanja s solarnimi paneli | 1 | Prostor B |
| KOMUNIKACIJSKA OPREMA |  |  |  |
|  | Oprema za satelitski internet z naročnino | 1 | Streha |
|  | VoIP telefon | 4 | Prostor D/E |
|  | Konferenčni zvočnik | 1 | Prostor A |
|  | Zunanja IP kamera | 1 | Streha |
|  | WiFi, 5g in GPS antena | 1 | Streha |
|  | 5G router | 1 | Prostor B |
|  | DVB-T/DAB antena | 1 | Streha |
|  | Teleskopski steber 12m | 1 | Zunanjost |
|  | Mobilna radijska postaja | 6 | Prostor B |
|  | Repetitor | 1 | Prostor B |
|  | Mobilna kontrolna pogovorka | 2 | Prostor E |
|  | Dispečerska programska oprema | 1 | Prostor D |
|  | VHF omni antena | 4 | Prostor B |
|  | VHF dipol antena 144-174 MHz | 2 | Prostor B |
|  | VHF dipol antena 118-148 MHz | 1 | Prostor B |
|  | UHF dipol antena | 1 | Prostor B |
|  | VHF yagi antena | 2 | Prostor B |
|  | Koaksialni kabel 200m s konektorji in zaščito | 10 | Prostor B |
|  | USB mikrofon za delo z radijskimi postajami | 2 | Prostor D/E |
|  | Letalska radijska postaja | 1 | Postor B |

RAČUNALNIŠKA IN MREŽNA OPREMA

|  | Vrsta opreme: Mini PC | Količina: 5 |
| --- | --- | --- |
| Splošni opis / zahteve Zmogljiv mini PC majhnih dimenzij primeren za montažo za ali ob zaslon |  |  |
| Tehnične značilnosti - Procesor: Intel Core i9 (13th Gen) 13900T (1,1 – 5,3 Ghz) (24 jeder) - Pomnilnik: 32GB DDR5 SDRAM - SSD disk: 1TB, M.2, PCI-e 4.0 x4, NVMe - Grafična kartica: NVIDIA T1000, 8GB GDDR6, 4x miniDP 1.4 - Povezljivost: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2), Bluetooth 5.1 - Operacijski sistem: Windows 11 PRO, slovenski - Maksimalne dimenzije (ŠxGxV): 180 x 185 x 40 mm - PRIMER: Lenovo ThinkStation P3 Tiny (30H0001NZY) ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Monitor 43" 4K | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Zaslon 42.51" IPS 4K 3840 x 2160, vidni kot 178° - Premaz proti bleščanju (anti-glare) - Interni Multi Stream Transport - KVM vgrajen (povezava do 4 računalnikov), USB 3.2 Gen 2/USB-C hub - 2 x 8W zvočniki PRIMER: Dell UltraSharp U4323QE ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Monitor 24'' FHD | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Zaslon 23.8" IPS FHD 1920 x 1080, vidni kot 178° - Premaz proti bleščanju (anti-glare) - USB Type-C upstream, RJ45, DP out PRIMER: Dell UltraSharp P2422HE ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Zvočnik za monitor 24'' | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Zvočnik za monitor iz točke 3 istega proizvajalca - Magnetna pritrditev, USB povezava z monitorjem PRIMER: Dell SB521A ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Monitor 24" FHD Touch | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Splošni opis / zahteve Zaslon mora biti zaradi enotnega videza enakega proizvajalca kot 24 palčni LED LCD monitor pod zaporedno številko 3. |  |  |
| Tehnične značilnosti - TIP ZASLONA: LED osvetljen LCD zaslon občutljiv na dotik (10 hkratnih točk) s premazom proti bleščanju / TFT aktivna matrika - DIAGONALA ZASLONA: 24 palcev (23.8” vidno polje) - TIP PANELA: IPS - LOČLJIVOST: 1920 x 1080 pri 60 Hz (naravna ločljivost) - KONTRAST: vsaj 1000:1 - VIDNI KOT: vsaj 178° vertikalno in 178° horizontalno - ODZIVNI ČAS: 5ms (GtG) ali manj - VHODI: HDMI, DisplayPort, USB Type-C upstream, USB 3.2 Gen 2/USB-C hub PRIMER: Dell P2424HT ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Črno-beli laserski tiskalnik | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Laserski črno-beli tiskalnik - Tisk vsaj do 40 črno-belih strani na minuto - Avtomatsko obojestransko tiskanje - Povezljivost 10/100/1000 ethernet, 802.11 b/g/n WiFi PRIMER: HP LaserJet Pro 4002dw ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Velikoformatni tiskalnik 36'' multifunkcijski | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Velikoformatni tiskalnik 36'' - Funkcija tiskanja, skeniranja in kopiranja do velikosti 36'' - Tiskanje s 4 pigmentnimi barvami (maks. 2.400 x 1.200 DPI) - Skeniranje vsaj 600 DPI do širine 36’’, maksimalna dolžina papirja vsaj 2,7m - Avtomatski podajalnik za papir do A3, papir v rolah do formata 36'' - Povezljivost 10/100/1000 ethernet, 802.11 b/g/n/ac WiFi - Dimenzije: največ 1.300 x 510 x 230 mm (š x g x v) PRIMER: Epson T5100M ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Konferenčna videokamera | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - 5x HD zoom 4K kamera (3840 x 2160 @ 30 fps) z motoriziranim spreminjanjem kota kamere, avtomatskim uokvirjanjem udeležencev in prilagajanjem slabi svetlobi - Beamforming mikrofoni (domet vsaj 4 metre) z vgrajeno odpravo šumov - Vgrajen zvočnik 95 dB SPL pri 0,5m - Vgrajen Bluetooth, daljinski upravljalnik - MS Teams ready PRIMER: Logitech MeetUp ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Spletna kamera | Količina: 4 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - 4x digitalni zoom FHD kamera (1920x1080 @ 30 fps) z avtomatsko ostritvijo in prilagajanjem svetlobi primerna za namestitev na monitor, avtomatsko uokvirjanje govorca - Diagonalni vidni kot vsaj 90° - Vgrajen stereo mikrofon z dometom vsaj 1.2m in odpravo šumov - Zaslonka za zagotavljanje zasebnosti - V črni barvi - Certificirana za MS Teams PRIMER: Logitech Brio 500 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Brezžična tipkovnica in miška | Količina: 5 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Tipkovnica: avtomatska osvetlitev, polnilna baterija (vsaj 1500 mAh), full-size, nadzor nad 3 napravami, kriptirana povezava z USB sprejemnikom, bluetooth povezava, slovenska gravura, podpora za dlan (lahko ločena) - Miška: 8000 DPI (nominalno 1000 DPI) senzor, polnilna baterija (vsaj 500 mAh), bluetooth povezava, nadzor nad 3 napravami PRIMER: Logitech MX Keys Combo for Business Gen 2 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Kabel USB-C optični | Količina: 5 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - USB 3.2 Gen 2 aktivni optični kabel dolžine vsaj 10m - Hitrost prenosa podatkov vsaj 10Gbps, USB Type A (male) to USB Type C (male) ali - Plenum in IEC 60332 certificirano PRIMER: Logitech Strong USB 10m ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: NAS strežnik s 4x 4TB SSD diski | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Procesor ARMv8 Cortex A-72 4-jedrni 2.2 GHz - 4GB SODIMM DDR4 - 4x 3.5 SATA / 2.5 SSD bays hot-swappable - 2x M2 PCIe gen 3 slot - SSD Cache acceleration - 2x 2.5 Gigabit Ethernet port, 2x 10 Gigabit Ethernet port - Velikost 1U - Podpora za varnostno kopiranje podatkov iz Google Workspace in Microsoft Office 365 - Podpora za RAID 0,1,5,6,10 - DODATNO: 4 x SSD disk 4 TB, 2.5’’, primeren za NAS, hitrost pisanja vsaj 530 MB/s, hitrost branja vsaj 560 MB/s PRIMER: QNAP TS-435XeU-4G + WD Red SA500 4TB ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Omrežni usmerjevalnik | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Procesor 4 core 1.4 GHz ali višje - min 1GB RAM - 10 x 10/100/1000 Ethernet port, 1x SPF+ port, 1x PoE out in 1 PoE in - Nosilec za rack PRIMER: Mikrotik RB4011iGS+RM ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Omrežno stikalo 24portno | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Arhitektura: ARM 32bit, frekvenca procesorja: 800 MHz - RAM: 512 MB - PoE izhod: da (24x 802.3af/at PoE/PoE+ ali pasivni PoE) - Max izhod na priključek (vhod > 30V): 450mA - Max izhod na priključek (vhod < 30V): 1000mA - 24x 10/100/1000 RJ45 priključek - 4x SFP+ kletka / 10G ali 1.25G (s podporo DDMI) - 1x RS232 RJ45 priključek - Senzor temperature, gumb za izbiro načina, reset gumb - Hlajenje: aktivno (2x ventilator) - Pribor za montažo v rack PRIMER: Mikrotik CRS328-24P-4S+RM ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Omrežno stikalo 16 portno | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Unmanaged mrežno stikalo - Priključki: 16x 10/100/1000Mbps RJ45 priključek (Auto Negotiation/AUTO MDI/MDIX) - Hlajenje: pasivno PRIMER: TP-LINK TL-SG116 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: RJ45 CAT6 patch kabel 1m | Količina: 24 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Kategorija 6A patch kabel, SFTP tehnologija - Oklopljen, do 500MHz - Požarno odporen IEC 60332-1 - Zaščita proti nategu kabla - Kompatibilen z Cat.6 in Cat.5e izdelki - Dolžina 1m - Pozlačeni RJ45 vmesniki - Standard ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1 - Prevodnik: 100% baker PRIMER: Digitus patch SFTP CAT.6A 1m |  |  |

|  | Vrsta opreme: RJ45 CAT6 patch kabel 0.5m | Količina: 24 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Kategorija 6A patch kabel, SFTP tehnologija - Oklopljen, do 500MHz - Požarno odporen IEC 60332-1 - Zaščita proti nategu kabla - Kompatibilen z Cat.6 in Cat.5e izdelki - Dolžina 0.5m - Pozlačeni RJ45 vmesniki - Standard ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1 - Prevodnik: 100% baker PRIMER: Digitus patch SFTP CAT.6A 0.5m |  |  |

VIDEO OPREMA

|  | Vrsta opreme: Video matrica 8x8 4K | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - 4K HDMI matrica 8 vhodov x 8 izhodov, resolucija do 4096 x 2160 @ 60Hz - Podpora za HDCP 2.2, HDR - Izhod do 15m HD / 5m 4K - Nadzor preko nadzorne plošče, daljinskega upravljalnika ali WEB vmesnika - Omogoča montažo v rack – 1U PRIMER: ATEN VM0808HB ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: mDP / HDMI adapter aktivni | Količina: 8 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Mini DisplayPort 1.4 na HDMI 4K 60Hz aktivni adapter - Prenos podatkov do 18Gbps - Podpora HDCP 2.3, HDR PRIMER: DELOCK 65302 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Interaktivni zaslon 85'' | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - 85" interaktivni zaslon ločljivosti 3840*2160 (4K UHD), svetilnost 350nit, 20 točk dotika (zaznava 2048 stopenj pritiska, latenca največ 26ms), antimikrobna zaščita zaslona - Prikaz 4 zaslonov (virov) istočasno - Vgrajena WiFi in Bluetooth - Vgrajena WebRTC podpora in podpora za Office 365 - 3v1 USB-C port spredaj (vsaj 65W), vsaj 2x HDMI, vsaj 3x USB - Priloženo magnetno pisalo - Maksimalna debelina zaslona (brez ročaja): 72mm PRIMER: SAMSUNG Flip Pro 85" WM85B ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Kabel HDMI aktivni 10m | Količina: 10 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Aktivni kabel za prenos 4K signala do 10m - Podpora za HDCP 2.2, HDR, HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC) - Prenos podatkov do 18Gbps - Odpornost na EM in RF motnje PRIMER: ATEN VE7831A ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Kombinirani DVB-T/C/S 4K sprejemnik | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Podpora za 4K ločljivost - DVB-S2X/T2/C sprejem signala - Podpora za H265/HEVC kodeke - Povezljivost Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, HDMI 2.0 PRIMER: EDISON OS MIO+ 4K ali enakovredno |  |  |

AUDIO OPREMA

|  | Vrsta opreme: Mešalna miza z ojačevalcem | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Mešalna miza z vgrajenim ojačevalcem primerna za vgradnjo v rack (2U) - 5 audio vhodov (jack ali RCA) - Preklop / mešanje virov na 4 cone, nastavitev glasnosti posamezne cone - Izhod 40 W na cono - Podpora 100 V ali 4 / 8 ohm delovanju PRIMER: MONACOR PA-4040 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Medijski predvajalnik | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Medijski predvajalnik primeren za vgradnjo v rack (1U) s TFT zaslonom - Internetni radio, FM, DAB+ - Predvajanje datotek MP3, FLAC - Povezljivost preko Bluetooth, Wi-Fi, LAN PRIMER: DAP AUDIO IR-150BT ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Brezžične slušalke za operaterje | Količina: 4 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Brezžične stereo slušalke za operaterje z vgrajenim mikrofonom in aktivnim odpravljanjem šumov - Hkratna povezava do dveh naprav - Žična povezava z USB ali povezava preko Bluetooth 5.1 (domet to 50m) - Vgrajena baterija z avtonomijo do 25 ur pogovora - Mikrofon s filtrom šumov iz okolice - Indikator zasedenosti, senzor nošenja - MS Teams certificirano PRIMER: POLY Voyager Focus 2 UC ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Vgradni zvočniki | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Dvosistemski zvočnik primeren za vgradnjo v strop - Maksimalna moč 100 W (vhod 20 – 120 W), 4 - 8Ω delovanje, frekvenca 60Hz - 20kHz - 4” nizkotonec, 1'' visokotonec - Okrogel v beli barvi, maksimalne dimenzije 175mm PRIMER: ARTSOUND Intiimi RO2040 ali enakovredno |  |  |

LOGISTIČNA OPREMA

|  | Vrsta opreme: Avtomatski kavni aparat | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Avtomatski kavni aparat na kapsule, tlak 15 barov - Posoda za vodo vsaj 0,8 l, avtomatsko doziranje količine vode na podlagi izbrane nastavitve - LED kontrolni obroč za nastavitev temperature, gumb za espresso način delovanja - DODATNO: - Priloženih 9 kavnih kapsul za večkratno uporabo kompatibilnih za uporabo v kavnem aparatu zgoraj. PRIMER: Krups Dolce Gusto Genio S Plus ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Zložljiva lestev | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Višina zložene lestve maksimalno 75 cm - Raztegljiva do vsaj 260 cm - Obremenitev vsaj 150 kg - Magnetni pritrjevalni sistem z varnostnim pasom - Ustreza standardu EN-131 PRIMER: THULE Van Ladder ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Vremenska postaja | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Vremenska postaja »vse-v-enem« za merjenje zunanje in notranje temperature ter vlage, smeri in moči vetra, zračnega tlaka in količine padavin. - Prenos podatkov do konzole na dolžini 300m - Napajanje preko vgrajenih sončnih celic - Podatki o količini padavin na 0.2mm natančno - Zaznavanje hitrosti vetra do najmanj 3km/h in največ vsaj 322 km/h - Zaščita pred sončnim sevanjem za natančno meritev temperature - Razpon temperature od -40°C do 65°C, razpon vlade od 1 do 100 % - Zaščita pred korozijo, UV zaščita - Notranji brezžični digitalni HD zaslon na dotik: - Prikaz do 21 parametrov - Nastavitev alarmov za vse parametre - Vremenska napoved za do 7 dni - Wi-Fi povezava - Prikaz zemljevida z vremenskimi postajami - Povezava do podatkov v spletnem oblaku PRIMER: Vantage Vue vremenska postaja + WeatherLink konzola ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Aluminijasti zaboj | Količina: 3 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Aluminijast zaboj odporen proti koroziji - Tesnilo pokrova iz pene, ki ščiti pred prahom in vodo - Vzmeteni pregibni ročaji z oblogo iz umetne mase - Vogali za zlaganje iz umetne mase - Preklopna zapirala z odprtino za zapiranje zaboja z žabico - ZABOJI: - 2x 60 l (š 600 mm × g 400 mm × v 340 mm; +/- 5%) - 1x 81 l (š 800 mm × g 400 mm × v 340 mm; +/- 5%) PRIMER: Zarges 40702 / 40704 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Ročna LED svetilka | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Svetilnost: 15-1200 lumnov (min-max) - Dolžina snopa: 50-560 m (min-max) - Avtonomija: 2,75-200 h (min-max) - Fokus: da - Izvor energije: polnilna - Odpornost na vodo in prah: IP68 - Drop test: 1 m - Nosilec za montažo na steno - Material: Aluminij PRIMER: Ledlenser P17R Core ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: IR panel | Količina: 3 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Moč vsaj 600W - Sprednja plošča in okvir iz aluminija - Dimenzije: 600 x 1200 x 20 mm (+/- 5 %) - Vgrajen sprejemnik za brezžično komunikacijo - DODATNO: Priložen brezžični termostat (WIFI regulator) z zaslonom na dotik za montažo na steno, ki upravlja vse panele - na dotik občutljiv barvni LCD zaslon - merjenje porabe električne energije - prikaz trenutne moči delovanja v % - nastavitev urnika - funkcija proti zmrzali PRIMER: Sundlife One Ideal 600w ali enakovredno |  |  |

NAPAJALNI SISTEMI

|  | Vrsta opreme: Napajalni sistem z razsmernikom, polnilnikom in UPS | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Sistem 3v1 - razsmernik, polnilnik akumulatorjev in prehodni sistem z vgrajenim neprekinjenim napajanjem (UPS) - Dva vhoda izmenične napetosti (AC) in samodejna povezava z aktivnim virom - Dva AC izhoda, eden za neprekinjenim napajanjem - Polnilnik baterije s senzorjem temperature baterije - Razsmernik s čistim sinusnim valovanjem in kontinuirano izhodno močjo vsaj 6kW , 220V - Nadzor sistema preko 7'' barvnega zaslona na dotik (prikaz vira, porabe, napolnjenosti baterij), preko aplikacije za pametne telefone ter preko LAN in interneta (spletni vmesnik) PRIMER: VICTRON ENERGY Quattro ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Sistem baterij LiFePO4 | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Litijeve baterije (LiFePO4) z integriranim uravnoteženjem celic skupne kapacitete vsaj 10.000Wh - Baterije omogočajo vzporedno ali zaporedno vezavo - Sistem za upravljanje baterij (BMS) - Sistem povezan v napajalni sistemom iz specifikacije št. 24. PRIMER: VICTRON ENERGY LFP-Smart ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Solarni sistem s solarnimi paneli | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Solarni paneli skupne moči vsaj 1.200W - Velikost posameznega panela ne sme presegati 1800 x 1200 mm - Učinkovitost panelov (STC) nad 20 %, 25 letna garancija na vsaj 85 % moči, mehanska obremenitvena zaščita pred poškodbami zaradi vetra in vremenskih razmer (toča, sneg) - Solarni regulator polnjenja z vgrajenim Bluetooth, optimizirano polnjenje v primeru oblačnega vremena - Vsa pripadajoča oprema za priključitev - Sistem povezan v napajalni sistemom iz specifikacije št. 24, vključno z daljinskim upravljanjem in nadzorom PRIMER: BISOL Supreme paneli in VICTRON ENERGY SmartSolar regulator ali enakovredno |  |  |

KOMUNIKACIJSKA OPREMA

|  | Vrsta opreme: Oprema za satelitski internet z naročnino | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Visokozmogljiva ploska fiksna antena (fazni antenski niz) za strešno montažo z dostopom do satelitske storitve Starlink s 140° kotom sprejemanja, ki jo je mogoče uporabljati med vožnjo (hitrost vetra vsaj 280 km/h) - Priložen komplet za montažo na streho, zaščita IP56 - WiFi router 802.11a/b/g/n/ac, Dual Band - 3 x 3 MIMO - Napajalni sistem (power supply) - Vključena 5-letna naročnina PRIMER: STARLINK ROAM |  |  |

|  | Vrsta opreme: VoIP telefon | Količina: 4 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Barvni 3.5” IPS LCD zaslon (vsaj 320x240 pixel) - Bluetooth 5.0 za povezavo s slušalko ali mobilnim telefonom, NFC - Tehnologija full duplex, odprava šumov iz ozadja in odmeva - Gigabit switch 2 portni, SIP protokol, DHCP, RTCP in RTC podpora, NAT - Funkcije klica: Call timer and call waiting, call transfer, hold, divert (forward), park, pickup, 1-touch speed dial, redial, local 3-way audio conferencing - Web-Kit brskalnik, podpora za LDAP - Meni v slovenskem jeziku - USB-C vhod PRIMER: Poly E320 / E350 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Konferenčni zvočnik | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Zvočnik 50 mm, vgrajeni trije mikrofoni - Full duplex audio, odprava šumov in odmeva - Povezava za računalnikom preko USB-C ali Bluetooth vmesnika (priložen) - Tipke za glasnost, mute in začetek / konec klica ter poljubno nastavljiv gumb - Vgrajena baterija kapacitete 5.000 mAH, USB-A vhod za polnjenje telefona - IP64 odpornost na prah in tekočine PRIMER: Poly Sync 40+ ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Zunanja IP kamera | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - 1/1.8" progressive scan CMOS - Maksimalna ločljivost 2560 × 1440 (4MP) - Zoom 32x optični, 16x digitalni, stabilizacija slike - IR nočno snemanje do 200m - PTZ: rotacija 360°, naklon -15° do 90° (auto flip) (hitrost rotacije nastavljiva od 0,1 do 160°/s; maksimalna 240°/s; 300 prednastavitev) - H.264 and H.265 encoding (24 ali 25fps) - Shranjevanje posnetkov NAS (NFS, SMB/CIFS), reža za microSD kartico do 256GB - Nadzor kamere preko spletnega vmesnika in mobilne aplikacije - Vgrajen zvočnik - Zaščita: IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (razen stekla), zaščita pred strelo - DODATNO: Priložen nosilec za namestitev na drog PRIMER: Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: WiFi / 5G / GPS antena | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Integrirana WiFi, 5G in GPS antena z zaščito IP68 za montažo na streho, odporna na UV žarkem nizek profil (višina do 60mm) - WiFi: 2x2 MIMO dual band (2.4GHz & 5GHz) high gain - 5G: 4x4 MIMO mobilna antena, LTE bands B1-B86, 5G bands n1-n99 - GPS: 1561-1602 MHz PRIMER: PEPLINK Mobility 42G ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: 5G usmerjevalnik / router | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - 5G usmerjavalnik z vgrajenim WiFi in mobilnim modemom - WiFi: Dual-Band (2.4GHz / 5GHz) - LAN / WAN: 2x 10/100/1000M Ethernet (1-WAN, 1-LAN or 2-LAN configurable) - 5G mobilni modem: 2 reži za nano SIM kartico, 5G - 4 x konektor za mobilno anteno, 1 x konektor za Wi-Fi anteno, 1 konektor za GPS anteno PRIMER: Bivocom TR323 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: DVB-T/DAB antena | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - DVB-T2/DAB+/FM strešna antena - DVB-T2 podpora za 4K in HEVC - Ojačevalec CH 5-12 22 dB, CH 21-48 28 dB - Vgrajen filter LTE/5G PRIMER: TELECOM Wing 22 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Teleskopski antenski steber 12m | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Teleskopski antenski steber višine 12m na ročni pogon z vitlom izdelan iz teleskopskih sekcij iz kompozitnega materiala ("fiberglass") - Raztegnjena dolžina 12m, v zloženem položaju 2,7m. Premer podnožja 105 mm. - Največja vertikalna obremenitev na vrhu 25kg, največja horizontalna obremenitev na vrhu 287N, maksimalna operativna hitrost vetra 120 km/h. - Dviganje stebra je omogočeno z uporabo posebne snemljive ročne dvigalke ("vinč") z zobniškim prenosom in s posebnim sistemom močnih poliesterskih trakov, ojačanih z aramidom in napeljanih med sekcijami - V dvigalki vgrajena avtomatska varnostna zavora za zaščito uporabnika v primeru težjih bremen - Priložen pribor za postavitev na terenu: sidrne vrvi, klini, kladivo, itd.; podnožna plošča z varnostnimi verižicami in aluminijasta podaljševalna cev za pritrditev anten z ozemljilnim vijakom; platnena zaščitna kapa za zaščito zgornjih sekcij - Priloženi pritrdilni komplet za montažo na stranico kontejnerja sestavljen iz podnožnega elementa in stranske konzole PRIMER: TRIVAL STV-12 105 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Mobilna radijska postaja | Količina: 6 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - DMR, frekvenčni razpon: VHF: 136-174 MHz; UHF Band 1: 403-470 MHz; UHF Band 2: 450-512 MHz; 300 Band 1: 300-360 MHz; 300 Band 2: 350-400 MHz - VHF: 1-25W/25-45W; UHF Band 1:1-25W/25-40W; UHF Band21:1-40 W; 300MHz: 1-40 W - Podpora za 1000 kanalov, Channel spacing 12.5, 20, 25 kHz - IP Site Connect, Capacity Plus, Capacity Max, Connect Plus Trunking - Mil spec 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G - Dash Mount, Remote Mount Capable, Remote mountable control head - Barvni zaslon - Bluetooth - OTA posodobitve programske opreme PRIMER: Motorola DM4600E ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Repetitor | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Frekvenčni razpon (sprejemnik / oddajnik) VHF: 136-174 MHz; UHF Band 1: 403-470 MHz; UHF Band 2: 450-527 MHz; 300 Band 1: 300-360 MHz; 300 Band 2: 350-400 MHz - Kapaciteta kanalov: 64 - Izhodna moč 1-50W - Channel Spacing 12.5 / 20 / 25 kHz - Povezljivost: Tx (N ženski), Rx (BNC ženski), USB B receptacle, 2x Ethernet - Podpora za IP Site Connect, Capacity Plus (Single Site and Multi-Site), Capacity Max - DODATNO: Priložena ustrezna kretnica PRIMER: SLR5500 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Mobilna kontrolna pogovorka | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Mobilna kontrolna pogovorka za montažo na mobilno radijsko postajo (iz točke 32) z zaslonom in tipkovnico, ki omogoča nastavitev kanala, glasnosti, dostop do menija in nastavitev, tekstovnih sporočil PRIMER: MOTOROLA PMLN7131 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Dispečerksa programska oprema | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Dispečerska programska oprema TRBOnet kompatibilna z radijskimi postajami Motorola - Omogoča nadzor nad radijski postajami na daljavo, glasovno in tekstovno komunikacijo med operaterjem in uporabniki radijskih postaj, GPS sledenje radijskih postaj in drugih naprav, komunikacijo preko mobilne aplikacije in spletnega vmesnika - Vključena licence za: - strežnik, - 2x dispečer, - 100 radijskih postaj - GPS sledenje - Snemanje glasu - Web Data Client - IP Site Connect - DODATNO: - Priložen vmesnik in kabli za priklop mobilnih radijskih postaj na strežnik - Priloženo 2x PTT nožno stikalo PRIMER: TRBOnet Plus |  |  |

|  | Vrsta opreme: VHF omni antena | Količina: 4 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Frekvenčno območje 147-173 MHz - Vhodna impedanca 50ohm - VSWR: < 1:1.6 - Pasovna širina -3 dB: 30° - Maksimalna moč: 100W - Polarizacija: Vertikalna - Gain: 3dBd – ½ wave dipol - Odpornost na veter: 160km/h - Steklena vlakna PRIMER: Leantenne R-F 333 NH ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: VHF dipol antena 144-174 MHz | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Frekvenčno območje 144-174 MHz - Vhodna impedanca 50ohm - VSWR: < 1:1.5 - Pasovna širina -3 dB: 74° - Maksimalna moč: 150W - Polarizacija: Vertikalna ali horizontalna - Gain: 1dBd - Odpornost na veter: 160km/h - Aluminijasta zlitina PRIMER: Leantenne R-Y 010 NG ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: VHF dipol antena 118 – 148 MHz | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Frekvenčno območje 118 – 148 MHz - Vhodna impedanca 50ohm - VSWR: < 1:1.7 - Pasovna širina: 69° - Maksimalna moč: 200W - Polarizacija: Vertikalna - Gain: 0 dBd - Odpornost na veter: 120km/h - Steklena vlakna PRIMER: Polomarconi SF 120 L ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: UHF dipol antena | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Frekvenčno območje 400-470 MHz - Vhodna impedanca 50ohm - VSWR: < 1:1.5 - Pasovna širina -3 dB: 74° - Maksimalna moč: 150W - Polarizacija: Vertikalna ali horizontalna - Gain: 3dBd - Odpornost na veter: 160km/h - Aluminijasta zlitina PRIMER: Leantenne R-Y 010 NQ ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: VHF yagi antena | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - 6-elementna širokopasovna yagi antena - Frekvenčno območje 146-176 MHz - Vhodna impedanca 50ohm - VSWR: < 2 - Maksimalna moč: 100W - Polarizacija: Vertikalna ali horizontalna - Gain: 8dBd - Aluminijaste cevi PRIMER: Trival AD-40/2-6 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Koaksialni kabel 200m s konektorji in zaščito | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - 50 ohmski koaksialni kabel 6 GHz - Premer 10.2 mm +- 0.2mm - Dolžina 200m (kolut) - Slabenje: < 14dB/100m pri 1GHz - DODATNO: - 30 x N-moški konektor - 10 x BNC-moški konektor - 10 x zaščita pred strelo PRIMER: Ecoflex 10 kabel in Polyphaser Type N Surge Protector ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: USB mikrofon za delo z radijskimi postajami | Količina: 2 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Mikrofon s fleksibilnim / nastavljivim vratom primeren za postavitev na mizo / pult - Gumb PTT - Odprava šumov iz okolice - USB povezava PRIMER: Motorola B1951 ali enakovredno |  |  |

|  | Vrsta opreme: Letalska radijska postaja | Količina: 1 |
| --- | --- | --- |
| Tehnične značilnosti - Radijska postaja za komunikacijo v letalskem prometu - Frekvenčno območje: 118.00 do 136.992 MHz (8.33 kHz spacing) - Moč oddajanja: 10 W - DODATNO: Priložen ročni mikrofon PRIMER: Garmin GTR 225A ali enakovredno |  |  |