### OBRAZEC 6/1 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 1 – 1. SPREMEMBA

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 1

Nakup sistema za izvajanje virtualnih delovnih namizij

Pri izpolnjevanju tabel je potrebno upoštevati navodila iz točke 3.3.1.6 razpisne dokumentacije.

|  | Ponujena oprema (proizvajalec, model, količine) * |
| --- | --- |
| Sistem in vozlišča |  |
| Pristopni nivo |  |
| Programska oprema |  |

* Ponudnik navede proizvajalca, točno oznako modela ter količine za ponujeno opremo, vključno z vsemi morebitnimi dodatnimi komponentami proizvajalca, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |

| - Sistem |  |
| --- | --- |
| Sistem mora zagotavljati sledeče karakteristike |  |
| - Sestava |  |
| - Sistem mora biti zasnovan kot hiperkonvergenčna infrastruktura, sestavljena iz med seboj povezanih vozlišč, ki zagotavljajo procesorske in shranjevalne zmogljivosti. |  |
| - Sistem mora imeti možnost kasnejše razširitve z dodatnimi vozlišči. |  |
| - Shranjevalni prostor |  |
| - Skupni shranjevalni prostor sestavljajo shranjevalne zmogljivosti posameznih vozlišč. |  |
| - Vsaj 60 TiB uporabnega prostora na skupnem shranjevalnem prostoru. |  |
| - Podpora za VMware vSAN ali vključene licence za programsko definirano diskovno področje.* |  |
| - Omogočeno kreiranje diskovnega področja, ki sega čez vsa vozlišča znotraj sistema brez dodajanja zunanjega diskovnega področja. |  |
| - Omogočena zaščita podatkov na način, da so vsi podatki dosegljivi tudi v primeru izpada enega vozlišča. |  |
| - Omogočeno stiskanje in odprava podvajanja podatkov pred zapisovanjem. |  |
| - Virtualizacijska platforma |  |
| - Podpora za virtualizacijsko platformo VMware vSphere. |  |
| - Podpora za platformo za virtualne delovne postaje uporabnikov VMware Horizon Enterprise. |  |
| - Upravljanje |  |
| - Vključena mora biti programska oprema za centralno upravljanje, ki omogoča: |  |
| - dodajanje vozlišč, |  |
| - konfiguracijo vozlišč, |  |
| - konfiguracijo virov vozlišč na fizičnem in logičnem nivoju, |  |
| - nadzor nad delovanjem vozlišč na fizičnem in logičnem nivoju, |  |
| - prikazom porabe virov, |  |
| - nameščanje popravkov sistemske programske opreme, |  |
| - spletni dostop do upravljalskega vmesnika, |  |
| - namestitev v visokorazpoložljivem načinu, |  |
| - možnost kreiranja uporabniških dostopov do aplikacije z različnimi nivoji pravic, |  |
| - možnost shranjevanja varnostnih kopij konfiguracije celotne strežniške infrastrukture in povrnitev nastavitev iz shranjene datoteke. |  |

| - Vozlišče |  |
| --- | --- |
| Vsako vozlišče sistema iz točke 1 mora imeti sledečo konfiguracijo |  |
| - Centralna procesna enota |  |
| - Vsaj dve 64-bitni centralni procesni enoti (CPE) - arhitektura Intel Xeon Gold ali boljši. |  |
| - Vsaka CPE mora imeti vsaj 28 jeder. |  |
| - Vsaka CPE mora imeti takt delovanja vsaj 2,6 GHz. |  |
| - Vsaka CPE mora imeti vsaj 40 MB hitrega predpomnilnika. |  |
| - Vsaka CPE mora omogočati večnitnost in sicer vsaj 2 niti na jedro. |  |
| - Pomnilnik |  |
| - Vsaj 256 GB delovnega pomnilnika z možnostjo kasnejše razširitve za vsaj 256 GB. |  |
| - Vsaj 1.024 GB dodatnega pomnilnika, ki je lahko realiziran kot trajni pomnilnik. |  |
| - Podatkovni nosilci |  |
| - Vsaj 400 GiB kapacitete namenjene za uporabo kot predpomnilnik za pisanje in branje na ločenih NVMe modulih ali trajnem pomnilniku. |  |
| - Vsaj 400 GiB kapacitete namenjene za namestitev operacijskega sistema na ločenih SSD ali NVMe modulih. |  |
| - Vsaj 6 TiB kapacitete na vsaj 2 ločenih NVMe modulih namenjene za pripravo skupnega diskovnega polja za virtualne naprave (skupna uporabna kapaciteta). |  |
| - Mrežni vmesniki za priklop v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja |  |
| - Vsaj 8 ETH vmesnikov hitrosti vsaj 25 Gb/s. |  |
| - Možnost kreiranja logičnih adapterjev z združevanjem vsaj dveh fizičnih adapterjev. |  |
| - Posamezen logični adapter mora podpirati prenos prometa več VLANov hkrati. |  |
| - Posamezen VLAN je lahko prisoten na več različnih logičnih adapterjih hkrati. |  |
| - Posamezen logični adapter mora omogočati avtomatski preklop med ločenima povezavama do pristopnega nivoja omrežja v primeru prekinitve ene od njiju. |  |
| - Podpora okoljem, ki se bodo izvajala na sistemu |  |
| - VMware vSphere. |  |
| - VMware Horizon okolje za virtualne delovne postaje. |  |
| - Dodatno |  |
| - Primerno za vgradnjo v strežniške omare velikosti 19''. |  |
| - Redundantni sistem napajanja. |  |
| - Redundantni sistem hlajenja. |  |

| - Pristopni nivo |  |
| --- | --- |
| Pristopni nivo do omrežja mora zagotavljati sledeče karakteristike |  |
| - Pristopni nivo vozlišč do omrežja morata sestavljati 2 fizični napravi, preko katerih se vozlišča povezujejo v omrežje naročnika. |  |
| - Skupaj vsaj 96 ETH vmesnikov hitrosti vsaj 25 Gb/s za priklop vozlišč iz točke 2. |  |
| - Skupaj vsaj 8 ETH vmesnikov hitrosti vsaj 100 Gb/s za priklop v naročnikovo omrežje s pripadajočimi moduli in kabli za priklop vseh vmesnikov dolžine vsaj 15m. |  |
| - Skupaj vsaj 2 ETH vmesnika hitrosti vsaj 1 Gb/s namenjena upravljanju. |  |
| - Primerno za vgradnjo v strežniške omare velikosti 19''. |  |
| - Redundačni način napajanja. |  |
| - Redundačni način hlajenja. |  |
| - Podpora za IPv4 in IPv6. |  |
| - Prepustnost (switching capacity) do vsaj 2 Tbps (bitov na sekundo). |  |
| - Podpora za vsaj 4.000 VLAN-ov. |  |
| - Podpora za vsaj 30.000 hkratnih naslovov MAC. |  |
| - Podpora do vsaj 15.000 IPv4. |  |

| - Programska oprema |  |
| --- | --- |
| Programska oprema za zaščito podpornih virtualnih strežnikov VDI okolja, ki mora zagotavljati sledeče karakteristike |  |
| - Zaščita za vsaj 30 virtualnih strežnikov. |  |
| - Omogočeno nastavljanje politik izvajanja zaščite. |  |
| - Omogočena optimizacija podatkov pred zapisovanjem. |  |
| - Omogočeno nastavljanje dobe hranjenja. |  |
| - Omogočena zaščita podatkov. |  |
| - Omogočena povrnitev celotnega virtualnega strežnika ali pa samo posameznih datotek. |  |
| - Omogočena povrnitev na isto ali drugo lokacijo. |  |
| - Omogočeno kopiranje zaščitne kopije na drugo lokacijo. |  |
| - Podpora uporabi tračne knjižnice (tape library) in mrežnih shranjevalnih področij (NAS). |  |
| - Enoten vmesnik za upravljanje in nadzor. |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

Izpolnjuje se samo neosenčena polja.

| Kraj: __________________ Datum: __________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________________ Podpis odgovorne osebe: ____________________________________ |
| --- | --- | --- |

Priloga: Tehnična dokumentacija