Priloga št. 5.1

SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA za sklop 1

v zvezi z javnim naročilom št. 430-1470/2023

SKLOP 1: OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, VGRAJENIH SISTEMOV IN NAPRAV NA OBMOČJU BIVŠIH MEJNIH PREHODOV POLICIJSKIH UPRAV LJUBLJANA, NOVO MESTO IN KRANJ

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je izvajanje okoljsko manj obremenjujočega upravljanja in vzdrževanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na območju bivših mejnih prehodov policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto in Kranj, na način, da se zagotovi nemoteno obratovanje bivših mejnih prehodov in delovanje vseh naprav, instalacij in vgrajenih sistemov.

2. Lokacije izvajanja storitev upravljanja in vzdrževanja

Izvajalec bo storitve vzdrževanja objektov za sklop 1 opravljal na območju naslednjih lokacij:

- za potrebe uporabnika PU Ljubljana:

- bivši mejni prehod Petrina,

- za potrebe uporabnika PU Novo mesto:

- bivši mejni prehod Dobova,

- bivši mejni prehod Metlika,

- bivši mejni prehod Obrežje,

- bivši mejni prehod Rigonce,

- bivši mejni prehod Slovenska vas,

- bivši mejni prehod Vinica,

- za potrebe uporabnika PU Kranj:

- bivši mejni prehod plato Karavanke.

Izvajalec bo storitve upravljanja objektov za sklop 1 opravljal na območju naslednjih lokacij:

- za potrebe uporabnika PU Novo mesto:

- bivši mejni prehod Dobova,

- bivši mejni prehod Metlika,

- bivši mejni prehod Obrežje,

- za potrebe uporabnika PU Kranj:

- bivši mejni prehod plato Karavanke.

3. Opis storitev

Izvajalec bo ves čas trajanja pogodbe zagotavljal zadostno število usposobljenih strokovnih delavcev za izvajanje storitev ter zagotavljal čim večjo stalnost kadrovske zasedbe za izvajanje storitev (nadomeščanje letnih dopustov, bolniške odsotnosti in drugo). V primeru spremembe delavca, bo moral izvajalec o tem pisno in vnaprej seznaniti naročnika.

Izvajalec bo zagotavljal stalno prisotnost upravnika in vzdrževalca na lokacijah, navedenih v 2. točki tega dokumenta. Stalna prisotnost mora biti zagotovljena vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure (redni delovni čas). Izven tega časa, bo moral izvajalec zagotavljati dosegljivost preko mobilnega telefona.

Izvajalec bo stalno prisotnost iz prejšnjega odstavka zagotavljal na naslednji način:

- vzdrževalec bo svoj prihod in odhod iz posameznega objekta bivših mejnih prehodov, v kolikor bo objekt izpraznjen, elektronsko sporočil skrbniku pogodbe.

3.1 Storitve upravljanja objektov – fiksni del stroškov zajemajo:

- pregled in kontrola prejetih računov za obratovalne stroške in računov za material za vzdrževanje,

- izračun obveznosti naročnikom, uporabnikom in najemnikom, skladno z delilniki, ki so priloga k pogodbi,

- priprava oziroma uskladitev delilnikov za bivše mejne prehode,

- pravočasna poravnava obveznosti do dobavitelja,

- vodenje knjige vzdrževanja, kjer so evidentirani:

      - pregledi na vgrajenih sistemih in napravah,

      - vse posege na vgrajenih sistemih in napravah, ne glede na to kdo je naročnik, plačnik in izvajalec,

      - izvedbo rednih servisov na napravah oz. opremi,

      - reklamacije in večja popravila z navedbo vgrajenih materialov (popravilo strehe, klimatskih naprav, UPS sistemov, požarnih sistemov…),

      - drugi pomembni dogodki (zalitje objekta, odkrivanje strehe, zmrzali,…) ter sproti dopolnjevati tabelo »pregled naprav in servisov na mejnih prehodih« z opisi aktivnosti (specificirati), ki se izvajajo pri posameznem servisu oz. vzdrževanju na posamezni napravi oz. opremi,

      - vsi dokumenti v »Knjigi vzdrževanja« morajo biti v slovenskem jeziku.

3.2 Storitve vzdrževanja objektov - fiksni del stroškov zajemajo:

- sprejemanje sporočil v zvezi z napakami oziroma okvarami na posameznih lokacijah bivših mejnih prehodov,

- izvajanje rednih pregledov stanja lokacij bivših mejnih prehodov,

- izvajanje rednih pregledov stanja bivših mejnih prehodov, ki niso v obratovanju in se opravljajo 2x mesečno,

- seznam/tabela periodike rednega vzdrževanja (servisi, redna vzdrževalna dela na napravah, ipd.) po mesecih – tabela za obdobje 24 mesecev,

- popravila z menjavo iztrošenih delov na in v objektih na instalaciji in opremi ter komunalni in prometni infrastrukturi (material se obračuna posebej po računu dobavitelja, skladno s pogodbenimi določili),

- skladiščenje zamenjane opreme v prostoru, ki ga za te potrebe določi naročnik - do 6 mesecev,

- sprotni nadzor nad delovanjem sistemov in naprav na lokacijah bivših mejnih prehodov:

- nadzor nad brezhibnim delovanjem vseh naprav instalacij vodovodne, kanalizacijske, elektro in druge napeljave, sistemov ogrevanja, hlajenja,

- redno čiščenje oz. odmaševanje talnih sifonov v sanitarijah, sifonov na umivalnikih in pisoarjih, ipd.,

- vsi pregledi, preizkusi, čiščenja, kontrole ipd., na instalacijah, opremi oz. napravah (razen servisov in popravil, ki jih morajo opraviti za to pooblaščena podjetja), ki zagotavljajo nemoteno delovanje sistemov in naprav,

- skrb za prazne objekte in prazne prostore v objektih, in sicer:

- izvajanje rednih obhodov objektov na območju posameznega bivšega mejnega prehoda,

- po potrebi ali po naročilu naročnika konzerviranje praznih objektov (zaprtje vode, plina,…),

- izvajanje vseh opravil, vezanih na upravljanje praznega objekta in praznih prostorov, kot dober gospodar,

- zbiranje in zavarovanje dokazov, potrebnih za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah v zvezi s škodo, nastalo na objektih in napravah bivših mejnih prehodov:

- vzdrževalec obvesti naročnika o nastalem škodnem dogodku, naročnik se opredeli o prijavi zavarovalnici. V primeru, da je povzročitelj znan (prometna nesreča) pa uporabnik objekta sam pokliče Policijo,

- vse poškodovane in ob popravilu zamenjane dele je izvajalec dolžan hraniti do morebitnega  ogleda predstavnika zavarovalnice, a ne dlje kot 30 (trideset) dni;

- priprava dokumentacije za odpravo napak za objekte in naprave iz garancijske dobe, s katero razpolaga izvajalec,

- v roku 2 mesecev po uvedbi v delo priprava seznama rednega vzdrževanja:

- plan rednega vzdrževanja mora vsebovati vse redne preglede in servise rednega vzdrževanja, ki so določeni z zakonom, pravilnikom in dokumentacijo. Razdelan mora biti po opremi in sistemih, po mesecih, za vse bivše mejne prehode, po objektih oz. lokacijah,

- pripravljen plan rednega vzdrževanja za čas veljavnosti pogodbe mora izvajalec predložiti naročniku. Naročnik predloženi plan zavrne, če ni pripravljen skladno z navodili naročnika, zakonodajo s tega področja ter Projektom obratovanja in vzdrževanja (POV),

- veljavni plan rednega vzdrževanja za čas veljavnosti pogodbe mora izvajalec dopolnjevati oziroma spreminjati s predlogi ukrepov tekočega vzdrževanja za odpravo ponavljajočih se napak na objektih, napravah, instalacijah ali vgrajenih sistemih na bivših mejnih prehodih. Vsako spremembo plana rednega vzdrževanja mora izvajalec predložiti naročniku.

4. Naročanje storitev vzdrževanja in roki izvedbe

Naročnik in posamezna policijska uprava Ljubljana, Novo mesto in Kranj (v nadaljevanju naročnikovi uporabniki) bodo okvare na posameznih objektih bivših mejnih prehodov in potrebno izvedbo popravil izvajalcu sporočali na elektronski naslov izvajalca.

Zahteve po odpravi okvar in izvedbi popravil bodo izvajalcu posredovane na obrazcu iz Priloge št. 1 – Naročilo. Naročilo bo vsebovalo datum naročila, lokacijo, vrsto in obseg storitev.

Izvajalec je v rednem delovnem času (vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 uro) dolžan zagotoviti prihod upravnika ali vzdrževalca na objekt v 4 urah od trenutka, ko je naročnik ali naročnikov uporabnik poslal izvajalcu zahtevo.

Izven rednega delovnega časa je izvajalec dolžan zagotoviti odzivnost v roku 2 ur od pošiljanja zahteve, pri čemer je dolžan zagotoviti prihod upravnika ali vzdrževalca na objekt v 4 urah od pošiljanja zahteve.

Odpravo manjših okvar in izvedbo ne nujnih popravil mora izvajalec izvesti v 2 delovnih dneh od pošiljanja zahteve na obrazcu iz Priloge št. 1 - Naročilo.

V nujnih primerih (npr. izpad elektrike, puščanje vode, zamakanje, neposredna nevarnost za uporabnike, bistveno moten delovni proces ipd.) bo naročnik ali naročnikov uporabnik zahteve po odpravi okvar in izvedbi popravil izvajalcu sporočal na mobilni telefon, telefonskemu pozivu pa bo sledilo pisno naročilo na obrazcu iz Priloge št. 1 – Naročilo. Izvajalec bo moral zagotoviti prihod na kraj izrednega dogodka v roku 1 ure od pisnega naročila in okvaro odpraviti oziroma popravilo izvesti takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

Upravnik bo moral biti dosegljiv na mobilni telefon. V primeru nedosegljivosti upravnika bo naročnik ali naročnikovi uporabniki poklical vzdrževalca, v ne nujnih primerih pa bo počakal na povratni klic upravnika. Izvajalec si mora prizadevati, da se odprava okvar in izvedba popravil realizira v najkrajšem možnem času.

V primeru, da izvajalec odprave okvar ali izvedbe popravil iz objektivnih razlogov ne bo mogel izvesti v določenih rokih, bo moral izvajalec k mesečnemu računu za opravljene storitve priložiti pisno obrazložitev.

Odpravo okvar ali izvedbo popravil, ki so potrebne za brezhibno delovanje objektov bivših mejnih prehodov, bo lahko v imenu naročnika vzdrževalcu naročil tudi sam upravnik, in sicer z obrazcem iz Priloge št. 1 – Naročilo, o čemer bo takoj pisno obvestil naročnika. V tem primeru bo naročnik upravičen do presoje potrebnosti naročenih storitev.

V primerih večjih okvar sistemov in naprav na objektih, ki jih ni več možno odpraviti ali popraviti, predstavljajo takšne okvare investicijska dela, ki niso predmet tega javnega naročila.

5. Uporaba materiala pri storitvah vzdrževanja

Material, ki ga bo izvajalec uporabljal pri izvajanju storitev vzdrževanja objektov, mora ustrezati temeljnim okoljskim zahtevam iz razpisne dokumentacije, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljevanju: Uredba), tako, da so doseženi cilji iz Uredbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju storitev uporabljal material, ki ima znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da material izpolnjuje zahteve zelenega javnega naročanja.

Material, ki ga bo izvajalec uporabljal pri izvajanju storitev vzdrževanja objektov, bo izvajalec zaračunaval po predhodno pridobljeni ponudbi trgovca, pri katerem bo kupil material. Izvajalec mora naročniku k računu za uporabljen material priložiti kopijo računa za dobavljen material ter tehnično dokumentacijo proizvajalca in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjeni okoljski cilji iz Uredbe, ki so določeni v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.

6. Intervencijske delovne ure

Izvajalec bo za storitve, ki jih bo opravil izven rednega delovnega časa, upravičen do obračuna intervencijskih delovnih ur. Cena intervencijske delovne ure zajema vse stroške, ki jih bo imel izvajalec pri izvajanju te storitve, vključno s potnimi stroški.

Priloga št. 5.2

SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA za sklop 2

v zvezi z javnim naročilom št. 430-1470/2023

SKLOP 2: OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, VGRAJENIH SISTEMOV IN NAPRAV NA OBMOČJU BIVŠIH MEJNIH PREHODOV POLICIJSKIH UPRAV CELJE, MARIBOR IN MURSKA SOBOTA

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je izvajanje okoljsko manj obremenjujočega upravljanja in vzdrževanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na območju bivših mejnih prehodov policijskih uprav Celje, Maribor in Murska Sobota, na način, da se zagotovi nemoteno obratovanje bivših mejnih prehodov in delovanje vseh naprav, instalacij in vgrajenih sistemov

2. Lokacije izvajanja storitev upravljanja in vzdrževanja

Izvajalec bo storitve vzdrževanja objektov za sklop 2 opravljal na območju naslednjih lokacij:

- za potrebe uporabnika PU Celje:

- bivši mejni prehod Dobovec,

- bivši mejni prehod Rajnkovec,

- bivši mejni prehod Rogatec,

- bivši mejni prehod Vič,

- bivši mejni prehod Holmec,

- za potrebe uporabnika PU Maribor:

- bivši mejni prehod Gruškovje,

- bivši mejni prehod Zavrč,

- bivši mejni prehod Ormož,

- bivši mejni prehod Središče ob Dravi,

- bivši mejni prehod Zgornji Leskovec,

- bivši mejni prehod Šentilj,

- za potrebe uporabnika PU Murska Sobota:

- bivši mejni prehod Petišovci,

- bivši mejni prehod Razkrižje,

- bivši mejni prehod Dolga vas,

- bivši mejni prehod Pince.

Izvajalec bo storitve upravljanja objektov za sklop 2 opravljal na območju naslednjih lokacij:

- za potrebe uporabnika PU Maribor:

- bivši mejni prehod Gruškovje,

- bivši mejni prehod Šentilj,

- za potrebe uporabnika PU Murska Sobota:

- bivši mejni prehod Petišovci.

3. Opis storitev

Izvajalec bo ves čas trajanja pogodbe zagotavljal zadostno število usposobljenih strokovnih delavcev za izvajanje storitev ter zagotavljal čim večjo stalnost kadrovske zasedbe za izvajanje storitev (nadomeščanje letnih dopustov, bolniške odsotnosti in drugo). V primeru spremembe delavca, bo moral izvajalec o tem pisno in vnaprej seznaniti naročnika.

Izvajalec bo zagotavljal stalno prisotnost upravnika in vzdrževalca na lokacijah, navedenih v 2. točki tega dokumenta. Stalna prisotnost mora biti zagotovljena vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure (redni delovni čas). Izven tega časa, bo moral izvajalec zagotavljati dosegljivost preko mobilnega telefona.

Izvajalec bo stalno prisotnost iz prejšnjega odstavka zagotavljal na naslednji način:

- vzdrževalec bo svoj prihod in odhod iz posameznega objekta bivših mejnih prehodov, v kolikor bo objekt izpraznjen, elektronsko sporočil skrbniku pogodbe.

3.1 Storitve upravljanja objektov – fiksni del stroškov zajemajo:

- pregled in kontrola prejetih računov za obratovalne stroške in računov za material za vzdrževanje,

- izračun obveznosti naročnikom, uporabnikom in najemnikom, skladno z delilniki, ki so priloga k pogodbi,

- priprava oziroma uskladitev delilnikov za bivše mejne prehode,

- pravočasna poravnava obveznosti do dobavitelja,

- vodenje knjige vzdrževanja, kjer so evidentirani:

      - pregledi na vgrajenih sistemih in napravah,

      - vse posege na vgrajenih sistemih in napravah, ne glede na to kdo je naročnik, plačnik in izvajalec,

      - izvedbo rednih servisov na napravah oz. opremi,

      - reklamacije in večja popravila z navedbo vgrajenih materialov (popravilo strehe, klimatskih naprav, UPS sistemov, požarnih sistemov…),

      - drugi pomembni dogodki (zalitje objekta, odkrivanje strehe, zmrzali,…) ter sproti dopolnjevati tabelo »pregled naprav in servisov na mejnih prehodih« z opisi aktivnosti (specificirati), ki se izvajajo pri posameznem servisu oz. vzdrževanju na posamezni napravi oz. opremi,

      - vsi dokumenti v »Knjigi vzdrževanja« morajo biti v slovenskem jeziku.

3.2 Storitve vzdrževanja objektov - fiksni del stroškov zajemajo:

- sprejemanje sporočil v zvezi z napakami oziroma okvarami na posameznih lokacijah bivših mejnih prehodov,

- izvajanje rednih pregledov stanja lokacij bivših mejnih prehodov,

- izvajanje rednih pregledov stanja bivših mejnih prehodov, ki niso v obratovanju in se opravljajo 2x mesečno,

- seznam/tabela periodike rednega vzdrževanja (servisi, redna vzdrževalna dela na napravah, ipd.) po mesecih – tabela za obdobje 24 mesecev,

- popravila z menjavo iztrošenih delov na in v objektih na instalaciji in opremi ter komunalni in prometni infrastrukturi (material se obračuna posebej po računu dobavitelja, skladno s pogodbenimi določili),

- skladiščenje zamenjane opreme v prostoru, ki ga za te potrebe določi naročnik - do 6 mesecev,

- sprotni nadzor nad delovanjem sistemov in naprav na lokacijah bivših mejnih prehodov:

- nadzor nad brezhibnim delovanjem vseh naprav instalacij vodovodne, kanalizacijske, elektro in druge napeljave, sistemov ogrevanja, hlajenja,

- redno čiščenje oz. odmaševanje talnih sifonov v sanitarijah, sifonov na umivalnikih in pisoarjih, ipd.,

- vsi pregledi, preizkusi, čiščenja, kontrole ipd., na instalacijah, opremi oz. napravah (razen servisov in popravil, ki jih morajo opraviti za to pooblaščena podjetja), ki zagotavljajo nemoteno delovanje sistemov in naprav,

- skrb za prazne objekte in prazne prostore v objektih, in sicer:

- izvajanje rednih obhodov objektov na območju posameznega bivšega mejnega prehoda,

- po potrebi ali po naročilu naročnika konzerviranje praznih objektov (zaprtje vode, plina,…),

- izvajanje vseh opravil, vezanih na upravljanje praznega objekta in praznih prostorov, kot dober gospodar,

- zbiranje in zavarovanje dokazov, potrebnih za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah v zvezi s škodo, nastalo na objektih in napravah bivših mejnih prehodov:

- vzdrževalec obvesti naročnika o nastalem škodnem dogodku, naročnik se opredeli o prijavi zavarovalnici. V primeru, da je povzročitelj znan (prometna nesreča) pa uporabnik objekta sam pokliče Policijo,

- vse poškodovane in ob popravilu zamenjane dele je izvajalec dolžan hraniti do morebitnega  ogleda predstavnika zavarovalnice, a ne dlje kot 30 (trideset) dni;

- priprava dokumentacije za odpravo napak za objekte in naprave iz garancijske dobe, s katero razpolaga izvajalec,

- v roku 2 mesecev po uvedbi v delo priprava seznama rednega vzdrževanja:

- plan rednega vzdrževanja mora vsebovati vse redne preglede in servise rednega vzdrževanja, ki so določeni z zakonom, pravilnikom in dokumentacijo. Razdelan mora biti po opremi in sistemih, po mesecih, za vse bivše mejne prehode, po objektih oz. lokacijah,

- pripravljen plan rednega vzdrževanja za čas veljavnosti pogodbe mora izvajalec predložiti naročniku. Naročnik predloženi plan zavrne, če ni pripravljen skladno z navodili naročnika, zakonodajo s tega področja ter Projektom obratovanja in vzdrževanja (POV),

- veljavni plan rednega vzdrževanja za čas veljavnosti pogodbe mora izvajalec dopolnjevati oziroma spreminjati s predlogi ukrepov tekočega vzdrževanja za odpravo ponavljajočih se napak na objektih, napravah, instalacijah ali vgrajenih sistemih na bivših mejnih prehodih. Vsako spremembo plana rednega vzdrževanja mora izvajalec predložiti naročniku.

4. Naročanje storitev vzdrževanja in roki izvedbe

Naročnik in posamezna policijska uprava Celje, Maribor in Murska Sobota (v nadaljevanju naročnikovi uporabniki) bodo okvare na posameznih objektih bivših mejnih prehodov in potrebno izvedbo popravil izvajalcu sporočali na elektronski naslov izvajalca.

Zahteve po odpravi okvar in izvedbi popravil bodo izvajalcu posredovane na obrazcu iz Priloge št. 1 – Naročilo. Naročilo bo vsebovalo datum naročila, lokacijo, vrsto in obseg storitev.

Izvajalec je v rednem delovnem času (vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 uro) dolžan zagotoviti prihod upravnika ali vzdrževalca na objekt v 4 urah od trenutka, ko je naročnik ali naročnikov uporabnik poslal izvajalcu zahtevo.

Izven rednega delovnega časa je izvajalec dolžan zagotoviti odzivnost v roku 2 ur od pošiljanja zahteve, pri čemer je dolžan zagotoviti prihod upravnika ali vzdrževalca na objekt v 4 urah od pošiljanja zahteve.

Odpravo manjših okvar in izvedbo ne nujnih popravil mora izvajalec izvesti v 2 delovnih dneh od pošiljanja zahteve na obrazcu iz Priloge št. 1 - Naročilo.

V nujnih primerih (npr. izpad elektrike, puščanje vode, zamakanje, neposredna nevarnost za uporabnike, bistveno moten delovni proces ipd.) bo naročnik ali naročnikov uporabnik zahteve po odpravi okvar in izvedbi popravil izvajalcu sporočal na mobilni telefon, telefonskemu pozivu pa bo sledilo pisno naročilo na obrazcu iz Priloge št. 1 – Naročilo. Izvajalec bo moral zagotoviti prihod na kraj izrednega dogodka v roku 1 ure od pisnega naročila in okvaro odpraviti oziroma popravilo izvesti takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

Upravnik bo moral biti dosegljiv na mobilni telefon. V primeru nedosegljivosti upravnika bo naročnik ali naročnikovi uporabniki poklical vzdrževalca, v ne nujnih primerih pa bo počakal na povratni klic upravnika. Izvajalec si mora prizadevati, da se odprava okvar in izvedba popravil realizira v najkrajšem možnem času.

V primeru, da izvajalec odprave okvar ali izvedbe popravil iz objektivnih razlogov ne bo mogel izvesti v določenih rokih, bo moral izvajalec k mesečnemu računu za opravljene storitve priložiti pisno obrazložitev.

Odpravo okvar ali izvedbo popravil, ki so potrebne za brezhibno delovanje objektov bivših mejnih prehodov, bo lahko v imenu naročnika vzdrževalcu naročil tudi sam upravnik, in sicer z obrazcem iz Priloge št. 1 – Naročilo, o čemer bo takoj pisno obvestil naročnika. V tem primeru bo naročnik upravičen do presoje potrebnosti naročenih storitev.

V primerih večjih okvar sistemov in naprav na objektih, ki jih ni več možno odpraviti ali popraviti, predstavljajo takšne okvare investicijska dela, ki niso predmet tega javnega naročila.

5. Uporaba materiala pri storitvah vzdrževanja

Material, ki ga bo izvajalec uporabljal pri izvajanju storitev vzdrževanja objektov, mora ustrezati temeljnim okoljskim zahtevam iz razpisne dokumentacije, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljevanju: Uredba), tako, da so doseženi cilji iz Uredbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju storitev uporabljal material, ki ima znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da material izpolnjuje zahteve zelenega javnega naročanja.

Material, ki ga bo izvajalec uporabljal pri izvajanju storitev vzdrževanja objektov, bo izvajalec zaračunaval po predhodno pridobljeni ponudbi trgovca, pri katerem bo kupil material. Izvajalec mora naročniku k računu za uporabljen material priložiti kopijo računa za dobavljen material ter tehnično dokumentacijo proizvajalca in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjeni okoljski cilji iz Uredbe, ki so določeni v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.

6. Intervencijske delovne ure

Izvajalec bo za storitve, ki jih bo opravil izven rednega delovnega časa, upravičen do obračuna intervencijskih delovnih ur. Cena intervencijske delovne ure zajema vse stroške, ki jih bo imel izvajalec pri izvajanju te storitve, vključno s potnimi stroški.

Priloga št. 5.3

SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA za sklop 3

v zvezi z javnim naročilom št. 430-1470/2023

SKLOP 3: OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, VGRAJENIH SISTEMOV IN NAPRAV NA OBMOČJU BIVŠIH MEJNIH PREHODOV POLICIJSKIH UPRAV KOPER IN NOVA GORICA

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je izvajanje okoljsko manj obremenjujočega upravljanja in vzdrževanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na območju bivših mejnih prehodov policijskih uprav Koper in Nova Gorica, na način, da se zagotovi nemoteno obratovanje bivših mejnih prehodov in delovanje vseh naprav, instalacij in vgrajenih sistemov

2. Lokacije izvajanja storitev upravljanja in vzdrževanja

Izvajalec bo storitve vzdrževanja objektov za sklop 3 opravljal na območju naslednjih lokacij:

- za potrebe uporabnika PU Koper:

- bivši mejni prehod Dragonja,

- bivši mejni prehod Jelšane,

- bivši mejni prehod Sočerga,

- bivši mejni prehod Starod,

- bivši mejni prehod Sečovlje,

- bivši mejni prehod Škofije,

- bivši mejni prehod Kozina,

- bivši mejni prehod Fernetiči,

- za potrebe uporabnika PU Nova Gorica:

- bivši mejni prehod Nova Gorica,

- bivši mejni prehod Učja,

- bivši mejni prehod Vrtojba.

Izvajalec bo storitve upravljanja objektov za sklop 3 opravljal na območju naslednjih lokacij:

- za potrebe uporabnika PU Koper:

- bivši mejni prehod Dragonja,

- bivši mejni prehod Jelšane,

- za potrebe uporabnika PU Nova Gorica:

- bivši mejni prehod Nova Gorica,

- bivši mejni prehod Vrtojba.

3. Opis storitev

Izvajalec bo ves čas trajanja pogodbe zagotavljal zadostno število usposobljenih strokovnih delavcev za izvajanje storitev ter zagotavljal čim večjo stalnost kadrovske zasedbe za izvajanje storitev (nadomeščanje letnih dopustov, bolniške odsotnosti in drugo). V primeru spremembe delavca, bo moral izvajalec o tem pisno in vnaprej seznaniti naročnika.

Izvajalec bo zagotavljal stalno prisotnost upravnika in vzdrževalca na lokacijah, navedenih v 2. točki tega dokumenta. Stalna prisotnost mora biti zagotovljena vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure (redni delovni čas). Izven tega časa, bo moral izvajalec zagotavljati dosegljivost preko mobilnega telefona.

Izvajalec bo stalno prisotnost iz prejšnjega odstavka zagotavljal na naslednji način:

- vzdrževalec bo svoj prihod in odhod iz posameznega objekta bivših mejnih prehodov, v kolikor bo objekt izpraznjen, elektronsko sporočil skrbniku pogodbe.

3.1 Storitve upravljanja objektov – fiksni del stroškov zajemajo:

- pregled in kontrola prejetih računov za obratovalne stroške in računov za material za vzdrževanje,

- izračun obveznosti naročnikom, uporabnikom in najemnikom, skladno z delilniki, ki so priloga k pogodbi,

- priprava oziroma uskladitev delilnikov za bivše mejne prehode,

- pravočasna poravnava obveznosti do dobavitelja,

- vodenje knjige vzdrževanja, kjer so evidentirani:

      - pregledi na vgrajenih sistemih in napravah,

      - vse posege na vgrajenih sistemih in napravah, ne glede na to kdo je naročnik, plačnik in izvajalec,

      - izvedbo rednih servisov na napravah oz. opremi,

      - reklamacije in večja popravila z navedbo vgrajenih materialov (popravilo strehe, klimatskih naprav, UPS sistemov, požarnih sistemov…),

      - drugi pomembni dogodki (zalitje objekta, odkrivanje strehe, zmrzali,…) ter sproti dopolnjevati tabelo »pregled naprav in servisov na mejnih prehodih« z opisi aktivnosti (specificirati), ki se izvajajo pri posameznem servisu oz. vzdrževanju na posamezni napravi oz. opremi,

      - vsi dokumenti v »Knjigi vzdrževanja« morajo biti v slovenskem jeziku.

3.2 Storitve vzdrževanja objektov - fiksni del stroškov zajemajo:

- sprejemanje sporočil v zvezi z napakami oziroma okvarami na posameznih lokacijah bivših mejnih prehodov,

- izvajanje rednih pregledov stanja lokacij bivših mejnih prehodov,

- izvajanje rednih pregledov stanja bivših mejnih prehodov, ki niso v obratovanju in se opravljajo 2x mesečno,

- seznam/tabela periodike rednega vzdrževanja (servisi, redna vzdrževalna dela na napravah, ipd.) po mesecih – tabela za obdobje 24 mesecev,

- popravila z menjavo iztrošenih delov na in v objektih na instalaciji in opremi ter komunalni in prometni infrastrukturi (material se obračuna posebej po računu dobavitelja, skladno s pogodbenimi določili),

- skladiščenje zamenjane opreme v prostoru, ki ga za te potrebe določi naročnik - do 6 mesecev,

- sprotni nadzor nad delovanjem sistemov in naprav na lokacijah bivših mejnih prehodov:

- nadzor nad brezhibnim delovanjem vseh naprav instalacij vodovodne, kanalizacijske, elektro in druge napeljave, sistemov ogrevanja, hlajenja,

- redno čiščenje oz. odmaševanje talnih sifonov v sanitarijah, sifonov na umivalnikih in pisoarjih, ipd.,

- vsi pregledi, preizkusi, čiščenja, kontrole ipd., na instalacijah, opremi oz. napravah (razen servisov in popravil, ki jih morajo opraviti za to pooblaščena podjetja), ki zagotavljajo nemoteno delovanje sistemov in naprav,

- skrb za prazne objekte in prazne prostore v objektih, in sicer:

- izvajanje rednih obhodov objektov na območju posameznega bivšega mejnega prehoda,

- po potrebi ali po naročilu naročnika konzerviranje praznih objektov (zaprtje vode, plina,…),

- izvajanje vseh opravil, vezanih na upravljanje praznega objekta in praznih prostorov, kot dober gospodar,

- zbiranje in zavarovanje dokazov, potrebnih za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah v zvezi s škodo, nastalo na objektih in napravah bivših mejnih prehodov:

- vzdrževalec obvesti naročnika o nastalem škodnem dogodku, naročnik se opredeli o prijavi zavarovalnici. V primeru, da je povzročitelj znan (prometna nesreča) pa uporabnik objekta sam pokliče Policijo,

- vse poškodovane in ob popravilu zamenjane dele je izvajalec dolžan hraniti do morebitnega  ogleda predstavnika zavarovalnice, a ne dlje kot 30 (trideset) dni;

- priprava dokumentacije za odpravo napak za objekte in naprave iz garancijske dobe, s katero razpolaga izvajalec,

- v roku 2 mesecev po uvedbi v delo priprava seznama rednega vzdrževanja:

- plan rednega vzdrževanja mora vsebovati vse redne preglede in servise rednega vzdrževanja, ki so določeni z zakonom, pravilnikom in dokumentacijo. Razdelan mora biti po opremi in sistemih, po mesecih, za vse bivše mejne prehode, po objektih oz. lokacijah,

- pripravljen plan rednega vzdrževanja za čas veljavnosti pogodbe mora izvajalec predložiti naročniku. Naročnik predloženi plan zavrne, če ni pripravljen skladno z navodili naročnika, zakonodajo s tega področja ter Projektom obratovanja in vzdrževanja (POV),

- veljavni plan rednega vzdrževanja za čas veljavnosti pogodbe mora izvajalec dopolnjevati oziroma spreminjati s predlogi ukrepov tekočega vzdrževanja za odpravo ponavljajočih se napak na objektih, napravah, instalacijah ali vgrajenih sistemih na bivših mejnih prehodih. Vsako spremembo plana rednega vzdrževanja mora izvajalec predložiti naročniku.

4. Naročanje storitev vzdrževanja in roki izvedbe

Naročnik in posamezna policijska uprava Koper in Nova Gorica (v nadaljevanju naročnikovi uporabniki) bodo okvare na posameznih objektih bivših mejnih prehodov in potrebno izvedbo popravil izvajalcu sporočali na elektronski naslov izvajalca.

Zahteve po odpravi okvar in izvedbi popravil bodo izvajalcu posredovane na obrazcu iz Priloge št. 1 – Naročilo. Naročilo bo vsebovalo datum naročila, lokacijo, vrsto in obseg storitev.

Izvajalec je v rednem delovnem času (vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 uro) dolžan zagotoviti prihod upravnika ali vzdrževalca na objekt v 4 urah od trenutka, ko je naročnik ali naročnikov uporabnik poslal izvajalcu zahtevo.

Izven rednega delovnega časa je izvajalec dolžan zagotoviti odzivnost v roku 2 ur od pošiljanja zahteve, pri čemer je dolžan zagotoviti prihod upravnika ali vzdrževalca na objekt v 4 urah od pošiljanja zahteve.

Odpravo manjših okvar in izvedbo ne nujnih popravil mora izvajalec izvesti v 2 delovnih dneh od pošiljanja zahteve na obrazcu iz Priloge št. 1 - Naročilo.

V nujnih primerih (npr. izpad elektrike, puščanje vode, zamakanje, neposredna nevarnost za uporabnike, bistveno moten delovni proces ipd.) bo naročnik ali naročnikov uporabnik zahteve po odpravi okvar in izvedbi popravil izvajalcu sporočal na mobilni telefon, telefonskemu pozivu pa bo sledilo pisno naročilo na obrazcu iz Priloge št. 1 – Naročilo. Izvajalec bo moral zagotoviti prihod na kraj izrednega dogodka v roku 1 ure od pisnega naročila in okvaro odpraviti oziroma popravilo izvesti takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

Upravnik bo moral biti dosegljiv na mobilni telefon. V primeru nedosegljivosti upravnika bo naročnik ali naročnikovi uporabniki poklical vzdrževalca, v ne nujnih primerih pa bo počakal na povratni klic upravnika. Izvajalec si mora prizadevati, da se odprava okvar in izvedba popravil realizira v najkrajšem možnem času.

V primeru, da izvajalec odprave okvar ali izvedbe popravil iz objektivnih razlogov ne bo mogel izvesti v določenih rokih, bo moral izvajalec k mesečnemu računu za opravljene storitve priložiti pisno obrazložitev.

Odpravo okvar ali izvedbo popravil, ki so potrebne za brezhibno delovanje objektov bivših mejnih prehodov, bo lahko v imenu naročnika vzdrževalcu naročil tudi sam upravnik, in sicer z obrazcem iz Priloge št. 1 – Naročilo, o čemer bo takoj pisno obvestil naročnika. V tem primeru bo naročnik upravičen do presoje potrebnosti naročenih storitev.

V primerih večjih okvar sistemov in naprav na objektih, ki jih ni več možno odpraviti ali popraviti, predstavljajo takšne okvare investicijska dela, ki niso predmet tega javnega naročila.

5. Uporaba materiala pri storitvah vzdrževanja

Material, ki ga bo izvajalec uporabljal pri izvajanju storitev vzdrževanja objektov, mora ustrezati temeljnim okoljskim zahtevam iz razpisne dokumentacije, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljevanju: Uredba), tako, da so doseženi cilji iz Uredbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju storitev uporabljal material, ki ima znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da material izpolnjuje zahteve zelenega javnega naročanja.

Material, ki ga bo izvajalec uporabljal pri izvajanju storitev vzdrževanja objektov, bo izvajalec zaračunaval po predhodno pridobljeni ponudbi trgovca, pri katerem bo kupil material. Izvajalec mora naročniku k računu za uporabljen material priložiti kopijo računa za dobavljen material ter tehnično dokumentacijo proizvajalca in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjeni okoljski cilji iz Uredbe, ki so določeni v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.

6. Intervencijske delovne ure

Izvajalec bo za storitve, ki jih bo opravil izven rednega delovnega časa, upravičen do obračuna intervencijskih delovnih ur. Cena intervencijske delovne ure zajema vse stroške, ki jih bo imel izvajalec pri izvajanju te storitve, vključno s potnimi stroški.