Sektor za investicije v železnice

Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor

T: 02 234 14 21

E: gp.drsi@gov.si

www.di.gov.si

Št. projektne naloge:

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev (DPP) in izvedbenega načrta (IZN) za nadgradnjo železniške proge na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica

Ljubljana, november 2023

Naročnik:				RS Ministrstvo za infrastrukturo,

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,

Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana

Upravljavec:				SŽ- Infrastruktura d.o.o.,

Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

Vodja projekta:			Darko Megla, univ. dipl. inž. prom.

Projektna naloga:	Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev (DPP) in izvedbenega načrta (IZN) za nadgradnjo železniške proge na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica

Izdelovalec:				DRI upravljanje investicij,

Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.

Kotnikova ulica 40, Ljubljana

Vodja projekta:			Uroš S. Belak, univ. dipl. inž. grad.

Izdelovalci naloge: 			Matjaž Pivk, inž. grad.

Vesna Pertinač, dipl. inž. grad.

Maruša Prezelj Martinšek

Branko Rebernak, inž.tel.

Jože Urbanc

Marko Praprotnik

Primož Komel

Aleš Petek, dipl. inž. prom.

KAZALO VSEBINE

1	SPLOŠNI PODATKI	5

1.1	Naročnik	5

1.2	Upravljavec	5

1.3	Inženir	5

1.4	Naziv projekta	5

1.5	Območje obdelave	6

1.6	Predmet naročila	7

1.7	Splošna načela	7

1.8	Namen in cilji projekta	10

2	STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	11

3	OPIS OBSTOJEČEGA STANJA	12

3.1	Splošno	12

4	TEHNIČNE ZAHTEVE PROJEKTIRANJA	28

4.1	Splošno	28

4.2	Zgornji ustroj	28

4.3	Spodnji ustroj	30

4.4	Nivojski prehodi	32

4.5	Rušitve na območju obdelave	36

4.6	Vozno omrežje	36

4.7	Signalnovarnostne naprave	36

4.8	Telekomunikacijske naprave 	38

4.9	Elektroenergetsko napajanje naprav	Napaka! Zaznamek ni definiran.

4.10	Kabelske trase	Napaka! Zaznamek ni definiran.

4.11	Komunalni vodi	47

4.12	Protihrupni ukrepi	47

5	GEOLOŠKO GEOMEHANSKE RAZISKAVE	51

6	VPLIVI NA OKOLJE	54

7	VSEBINA IN OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	59

7.1	Vsebina projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)	59

7.2	Vsebina izvedbenega načrta (IzN)	60

7.2.1	Splošni del	61

7.2.2	Tehnično poročilo	61

7.2.3	Popisi del in količin ter projektantski predračun	63

7.2.4	Skupni projektantski predračun s predizmerami	64

7.2.5	Risbe z vsemi potrebnimi detajli	64

7.2.6	Varnostni načrt	65

7.2.7	Geodetski načrt	65

7.2.8	Elaborati in načrti	65

7.2.9	Vizualizacija projektne rešitve	68

8	POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA	68

8.1	Splošno	68

8.2	Verifikacija projektne dokumentacije IzN	69

8.3	Projektni pogoji, mnenja in soglasja	70

8.4	Revizija projektne dokumentacije IzN	70

9	ROKI ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DPP IN IzN	71

10	ŠTEVILO IZVODOV	71

11	SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA	73

11.1	Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo	73

11.2	Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo	73

12	PRILOGE	74

12.1	Priloga 1: Vzdolžni profil železniške proge na odseku Bled Jezero–Bohinjska Bistrica	74

12.2	Priloga 2: Izjava izdelovalca projektne dokumentacije	75

12.3	Priloga 3: Splošni okoljevarstveni pogoji upravljavca JŽI	77

12.4	Priloga 4: Tabela s podatki o projektiranih elementih proge	79

12.5	Priloga 5: Tabela največje projektirane hitrosti vlakov in predlog hitrosti	80

12.6	Priloga 6: Slikovno gradivo	Napaka! Zaznamek ni definiran.

SPLOŠNI PODATKI

Naročnik

Naročnik javnega naročila je RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju naročnik).

Upravljavec

SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec).

Inženir

Inženirske storitve na projektu izvaja DRI upravljanje investicij, d. o. o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju inženir).

Naziv projekta

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev (DPP) in izvedbenega načrta (IZN) za nadgradnjo železniške proge na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica

Območje obdelave

Širše območje obdelave na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica prikazuje Slika 1.

Slika 1: Prikaz širšega območja obdelave na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica

Predmet naročila

- Predmet naročila je izdelava: Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), v okviru katere je potrebno obdelati nadgradnjo železniške proge na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica. Podrobnejša vsebina DPP je definirana v nadaljevanju.

- Izvedbeni načrt (IZN): »Nadgradnja železniške proge na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica« izdelan v skladu s predpisom SŽ-I 925-P17 Varno načrtovanje JŽI -novi VDJK 09-04-2023, april 2023, Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) ter drugo veljavno zakonodajo, razpisno dokumentacijo, projektno nalogo ter navodili naročnika in upravljavca JŽI v smislu dobrega gospodarja. Vsebina projektne dokumentacije mora biti skladna tudi z navodili varnostnega organa AŽP, ki so objavljena na njihovi spletni strani.

Splošna načela

Projektant mora izdelati navedeno projektno dokumentacijo skladno z zahtevami projektne naloge. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo Republike Slovenije, norme, pravilnike, standarde, tehnične specifikacije za interoperabilnost in vse veljavne okoljske predpise ter navodila IZS o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. V primeru, da med izdelavo predmeta javnega naročila stopijo v veljavo novi zakoni, pravilniki, navodila in uredbe, je le-te treba upoštevati pri projektiranju. V kolikor naši predpisi niso zadostni, naj se upoštevajo tuji, ki se uporabljajo v EU.

Projektant v prvi fazi izdela idejne rešitve za nadgradnjo železniške postaje Bled Jezero, nakladališča Bohinjska Bela ter postajališč Volčja Draga. Kočna, Vintgar, Podhom, Nomenj, ki morajo biti usklajene z idejnimi rešitvami za nadgradnjo železniških postaj Jesenice in Bohinjska Bistrica ter jih predstaviti naročniku, upravljavcu in inženirju. Po potrditvi, s strani projektanta predlagane najustreznejše rešitve, na podlagi le te, projektant pripravi končno verzijo IZP, ki bo podlaga za izdelavo IzN za nadgradnjo omenjenega odseka železniške proge.

Projektant je dolžan obdelati novo tirno situacijo na postajah in progovnem odseku najmanj v dveh variantah.. Opis in ugotovitve variant so sestavni del elaborata. Analiza več variant je potrebna tudi zaradi izdelave ustrezne investicijske dokumentacije. Podane morajo biti tudi ocenjene vrednosti za posamezne variante.

Glede na navedeno, bo moral projektant pri iskanju optimalne tirne situacije pri vsaki varianti smiselno upoštevati možnost fazne izvedbe pred končno izvedbo.

V prvi fazi mora projektant izdelati Načrt prometne tehnologije, in upoštevajoč zgoraj navedene parametre, določiti in utemeljiti optimalno število potniških in tovornih tirov na postajah Bled jezero in Bohinjska Bistrica, s potrebnimi tirnimi povezavami za odvijanje potniškega in tovornega prometa.

S prometno preverbo mora proučiti in opisati smotrnost nadgradnje območja bivše postaje Volčja Draga, postajališča Vintgar ter nakladališča Bohinjska Bela oz. na daljših medpostajnih odsekih (kot npr. Jesenice - Bled jezero in Bohinjska Bela - Bohinjska Bistrica) predvideti nova izogibališča (kot postaja ali prometno mesto).

Za potrditev ustrezne tirne sheme mora projektant na podlagi Načrta prometne tehnologije pripraviti vsaj zgoraj zahtevano število variant in jih strokovno in tehnološko utemeljiti.

V vseh variantah tirne situacije mora biti mikrolokacija izvennivojskega dostopa do peronov že prikazana in umeščena v prostor ter lokacijsko usklajena.

Navedeno končno varianto morajo potrditi upravljavec in naročnik ter inženir. Projektant šele po potrjeni idejni rešitvi zaključi DPP izbrane variante nadgradnje železniškega odseka Jesenice–Bohinjska Bistrica z vsemi zahtevanimi sestavinami. Na podlagi potrjene DPP bo projektant pridobil projektne pogoje pristojnih mnenjedajalcev.

Železniški odsek Jesenice–Bohinjska Bistrica se začne na železniški postaji Jesenice v km 0+291 (kr. 2 Jesenice) in konča pred železniško postajo Bohinjska Bistrica v km 27+645 (kr.1 Bohinjska Bistrica) regionalne železniške proge št. 70 Jesenice–Sežana. Skupna dolžina odseka je 27,354 m. Na tem odseku proge se nahajajo še postajališča Kočna v km 2+626, Vindgar v km 4+838, Podhom v km 7+583, nakladališče  Bohinjska Bela v km 14+182 in postajališče Nomenj v km 23+713, ki so tudi predmet nadgradnje. Položaj projekta v prostoru, prikazuje Slika 2. Pri načrtovanju rešitev je potrebno upoštevati rešitve, predvidene za ureditev železniške postaje Bohinjska Bistrica, ki so predmet ločenega projekta v izdelavi.

Slika 2: Položaj odseka Jesenice–Bohinjska Bistrica na progi št. 70

Vir: Strokovne podlage in predštudija upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja in področju LUR (PNZ, november 2020)

Obravnavan odsek leži v občinah:

- Jesenice

- Bled,

- Bohinj.

Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se upoštevajo ustrezne direktive, tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI), Nacionalni izvedbeni načrti (NIN) za TSI za interoperabilnost za posamezne podsisteme, meddržavni sporazumi AGC, AGTC in TER ter drugi evropski in nacionalni razvojni programi, ki vplivajo na oblikovanje razvoja javne železniške infrastrukture. Projektant naj navede direktive in TSI, ki jih je upošteval pri izdelavi projektne dokumentacije. Projektant mora v primeru geografskih, okolijskih ali urbanističnih omejitev vsa odstopanja ustrezno utemeljiti.

Po Nacionalnem izvedbenem načrtu za TSI INF, maj 2020, so definirane naslednje prometne kode:

|  | Prometna koda | Vrednosti | Posebna prometna koda |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostale proge/omrežje-regionalne, obvozne proge ibn proge do tovornih terminalov | F2-P5 | GB 22,5 t, 100-120 km/h, 600-1.050 m, 50-200 m | / |

V vseh fazah izdelave projektne dokumentacije mora projektant takoj obvestiti naročnika in inženirja, v kolikor ugotovi, da vseh načrtovanih projektnih rešitev ni možno izvesti skladno s predpisi oz. projektno nalogo. Pri tem mora naročniku in inženirju predlagati ustrezne tehnične rešitve.

V projektni dokumentaciji je treba predvideti takšne tehnične rešitve, katere je mogoče izvesti z vgradnjo elementov, materialov itd., ki imajo ustrezna tehnična soglasja in ustrezajo standardom, unificirane tehnične rešitve ter potrebna dovoljenja za vgradnjo v javno železniško infrastrukturo oziroma se lahko predvidi nova oprema z ustreznimi certifikati. Pri tem pa mora projektant v časovnem načrtu predvideti terminski in finančni okvir potreben za pridobitev ustreznih dovoljenj (v kolikor jih naprava še nima). Za vse vgrajene elemente, ki se do sedaj niso vgrajevali oziroma priključevali na Slovenskih železnicah, morajo biti v projektu navedeni osnovni tehnični podatki in standardi, katerim ti elementi ustrezajo in je zanje potrebno pridobiti »dovoljenje za vgradnjo« v železniško infrastrukturo.

Naročnik si pridržuje pravico dajati projektantu med izdelavo projektne dokumentacije dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg projektne dokumentacije.

Dela v zvezi z nadgradnjo železniške proge št. 70 na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Vsi posegi morajo biti locirani na zemljišču JŽI. V kolikor se zaradi izpolnjevanja zahtev, ki so predmet te projektne naloge, projektnih rešitev ne da načrtovati znotraj JŽI, je potrebno o tem nemudoma seznaniti naročnika in inženirja ter predlagati ustrezne rešitve.

Namen in cilji projekta

Namen predmetne investicije je načrtovanje optimalnih rešitev za:

- vzpostavitev parametrov zmogljivosti za prometni kodi F2-P5,

- vzpostavitev kategorije proge D4 (osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska obremenitev 80 kN/m)

- zagotovitev interoperabilnosti,

- povečanje zmogljivosti železniške proge,

- optimizacija obstoječega voznega reda,

- zagotoviti uporabniku prijaznejšo infrastrukturo, predvsem za funkcionalno ovirane osebe,

- optimizacija delovnih procesov na območju postaj, nakladališč in postajališč,

- povečanje stopnje varnost železniškega in cestnega prometa,

- zmanjšanje stroškov vzdrževanja/poslovanja,

- zmanjšanje obremenjenosti s hrupom poseljenega območja

- zagotovitev ustrezne železniške infrastrukture odporne na podnebne spremembe.

Cilji investicije so:

- nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja železniške proge,

- ureditev odvodnjavanja celotnega medpostajnega odseka Jesenice–Bohinjska Bistrica v dolžini 27,645 km,

- sanacija oziroma rekonstrukcija objektov spodnjega ustroja,

- gradnja nove peronske infrastrukture na železniški postaji, nakladališču in postajališčih,

- deviacije oziroma sprememba tirne sheme na železniški postaji oz. nakladališču Vintgar, Bled Jezero in Bohinjska Bela,

- predvideti morebitno gradnjo novih izogibališč  (postaj) na medpostajnih odsekih

- izvennivojski dostop do perona na železniški postaji Bled Jezero vključno z napravami za FOO,

- prilagoditve dimenzij peronov na vseh prometnih mestih,

- obnova opreme vseh postaj in postajališč v skladu s kategorijo in Pravilnikom o opremljenosti železniških postaj in postajališč

- PIS sistemi (ozvočenje, prikazovalniki, samodejna najava, SOS,…) na vseh postajališčih in postajah

- nadgradnja TK naprav,

- nadgradnja SV naprav,

- ureditev (ukinitev, zavarovanje) nivojskih prehodov,

- ureditev parkirišč in kolesarnic na postaji Bled Jezero in postajališčih Kočna, Vintgar, Podhom, Bohinjska Bistrica in Nomenj,

STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

V nadaljevanju so navedene do sedaj izdelane strokovne podlage, ki se nanašajo na obravnavano širše območje železniške proge na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica in jih je pri projektiranju potrebno smiselno upoštevati:

- Strokovne podlage in predštudija upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR, št. Proj. 19_804, PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., november 2020 (datum oddaje dne 14. 9. 2020 in datum recenzije in dopolnitve dne 13. 11. 2020);

- Nacionalni izvedbeni načrt za tehnične specifikacije za interoperabilnost za strukturni podsistem infrastruktura, maj 2020;

Strokovne podlage, ki so navedene zgoraj, zagotavlja naročnik.

Projektant mora pridobiti, za območje obdelave od postaje Jesenice do Bohinjske Bistrice veljavne prostorske dokumente, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Splošno

Opisi obstoječega stanja je zgolj informativne narave. Za pripravo ponudbe si je projektant dolžan sam pridobiti vse potrebne podatke o obstoječem stanju JŽI na širšem območju železniške proge na medpostajnem odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica.

Regionalna proga št. 70 Jesenice–Sežana je bila zgrajena in predana prometu leta 1906. Osnovni podatki obravnavanega odseka predmetne proge so:

- proga je v celoti enotirna,

- osna obremenitev proge je kategorije C2,

- postaje so zavarovane z elektromehanskim blokom in električnimi ključavnicami povezanih v relejno omaro, kretnice se prestavljajo preko ročno preko žicovodov, na progovnih odsekih ni vgrajenih avtostop naprav, ni vgrajenih  naprav APB, MO in javljalnikov plazov,…..

- postaje niso opremljene z avtostop napravami,

- uvedeno je vodenje prometa z medpostajno odvisnostjo,

- proga je opremljena z digitalnim železniškim radijskim omrežjem GSM-R,

- proga ni elektrificirana, sistem vleke je dizel,

- dostopi na perone so povsod nivojski oz. iz postajnega poslopja,

- voznoredne hitrosti so med 40 in 80 km/h,

- zadnji remonti so starejši od 30 let.

Objekti

Objekti spodnjega ustroja z dimenzijami in predvidenimi ukrepi so predstavljeni v Tabelah 1.

| Objekt | Stacionaža | Lokacija | Okvirna dolžina [m] | Okvirna širina [m] | Konstrukcija objekta | Ukrep |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokrit prepust L=0,60m | km 0+098.00 | Jesenice | 0,60 | 16,1 | AB prednapeta plošča, preko treh polj | rušitev in novogradnja |
| AB nadhod | km 0+480.00 | Jesenice | 8 | 11,5 | AB | rekonstrukcija |
| Jeklen viadukt L=5*15.65m+1*70.00m | km 0+480.00 | Jesenice | 148,25 | 5,5 | Jeklena konstrukcija | rekonstrukcija |
| AB most L=8,50m | km 1+100.00 | Jesenice-Kočna | 8,5 | 5,5 | AB | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=1,00m | km 1+580.00 | Jesenice-Kočna | 1,00 | 10,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| AB prepust L=1,00m | km 1+758.00 | Jesenice-Kočna | 1,00 | 36,0 | AB | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust, podvoz L= 3,00m | km 1+876.00 | Jesenice-Kočna | 3,00 | 20,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L= 2,00m | km 1+927.00 | Jesenice-Kočna | 2,00 | 64,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L= 1,50m | km 2+237.00 | Jesenice-Kočna | 1,5 | 21,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| AB prepust L=2,00m | km 2+387.00 | Kočna | 2,00 | 64,0 | AB | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust, podvoz L= 3,00m | km 2+514.00 | Kočna | 3,00 | n.p | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust, podvoz L= 3,00m | km 2+715.00 | Kočna | 3,00 | 12 | Kamniti obok | nov objekt z večjim razponom srednjega polja |
| Cevni prepust L=0,30m | km 2+850.00 | Kočna-Vintgar | 0,30 | 6,0 | Cev | rušitev in novogradnja |
| AB prepust L=1,00m | km 2+922.00 | Kočna-Vintgar | 1,00 | 6,0 | AB | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust, podvoz L=3,00m | km 3+106.00 | Kočna-Vintgar | 3,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=1,50m | km 3+237.00 | Kočna-Vintgar | 1,50 | 1,0 (višina) | Kamniti obok | rušitev na desni strani, sanacija na levi strani |
| Obokan kamniti prepust L=3,00 | km 3+619.00 | Kočna-Vintgar | 3,00 | 10,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| AB prepust L=0,60m | km 3+997.00 | Kočna-Vintgar | 0,60 | 10,0 | AB | rušitev in novogradnja |
| AB podvoz L= 5,00m | km 4+138.00 | Vintgar | 5,00 | 10,0 | Ab | rekonstrukcija |
| Obokan betonski prepust, podvoz L= 4,00m | km 5+177.00 | Vintgar | 4,00 | 8 | Beton | rekonstrukcija |
| Kamniti ploščat prepust L=0,60m | km 5+354.00 | Blejska Dobrava | 0,60 | n.p | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Desno: cevni betonski prepust L=0,85m | km 5+839.00 | Blejska Dobrava | 0,85 | 7,0 | Betonska cev | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust=1,50m | km 6+143.00 | Blejska Dobrava | 40,60 | 8,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Ločni kamniti mostL=40,60m | km 7+689.00 | Podhom | 4,00 | 5,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti podvozL=4,00m | km 7+834.00 | Podhom | 1,00 | 9,5 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| ploščat kamniti prepust L=0,60m | km 8+281.00 | Podhom | 0,60 | n.p. | Kamniti propust | rušitev in novogradnja |
| Cevni prepust L= 0,40m | km 8+373.00 | Podhom | 0,40 | 6,0 | cev | rušitev in novogradnja |
| Jeklen prepust podvoz L= 5,00m | km 8+623.00 | Podhom-Bled jezero | 5,00 | 5,00 | Jekleni propust | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=1,00m | km 8+745.00 | Podhom-Bled jezero | 1,00 | 7,00 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=3,00m | km 8+809.00 | Podhom-Bled jezero | 3,00 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=3,00m | km 8+939.00 | Podhom-Bled jezero | 3,00 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Cevni prepust L=0,30m | km 9+027.00 | Podhom-Bled jezero | 0,30 | 6,0 | cev | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=0,75m | km 9+139.00 | Podhom-Bled jezero | 0,75 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti nadvoz L=4,15m | km 9+381.022 | Podhom-Bled jezero | 4,15 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust, podvoz L=4,00m | km 9+553.00 | Podhom-Bled jezero | 4,00 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Ploščat kamniti prepust L=0,60 m | km 9+781 .00 | Bled Jezero | 0,60 | 6,0 | Kamen | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=2,0 0m | km 10+168.00 | Bled Jezero | 2,00 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Ploščat kamniti prepust L=0,60 m | km 10+390.00 | Bled Jezero | 0,60 | 6,0 | Kamen | rušitev in novogradnja |
| AB prepust, L=2,00 m | km 10+872.00 | Bled jezero- Bohinjska Bela | 2,00 | 6,0 | AB | rekonstrukcija |
| Ploščat kamniti prepust L=0,60 m | km 11+178.00 | Bled jezero- Bohinjska Bela | 0,60 | 6,0 | Kamnit prepust | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=2,00 m | km 11+455.00 | Bled jezero- Bohinjska Bela | 2,00 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Jeklen most podvoz, gozdna pot L=6,00 m | km 11+578.00 | Bled jezero- Bohinjska Bela | 6,00 | 6,0 | Jeklena konstrukcija | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=2,00 m | km 12+286.00 | Bled jezero- Bohinjska Bela | 2,00 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Obokan AB most, podvoz L=6,00 m | km 12+997.00 | Bled jezero- Bohinjska Bela | 6,00 | 6,0 | AB | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti viadukt L=4,00*7,00 m | km 13+112.00 | Bled jezero- Bohinjska Bela | 28,00 | 6,0 | Kamniti oboki | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti nadvoz L=4,00 m | km 13+284.00 | Bled jezero- Bohinjska Bela | 4,00 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| AB prepust, L=1,00 m | km 13+404.00 | Bled jezero- Bohinjska Bela | 1,00 | 6,0 | AB | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 13+844.00 | Bohinjska Bela | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Jeklen most/podvoz L=7,00 m | km 14+502.00 | Bohinjska Bela | 7,00 | 8,0 | Jeklena konstrukcija | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=1,50 m | km 16+142.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,50 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=3,00 m | km 16+482.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 3,00 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 16+743.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| AB prepust, L=2,00 m | km 17+181.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 2,00 | 6,0 | AB | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 17+580.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepustL=1,50 m | km 17+842.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,50 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=1,50m | km 18+051.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,50 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| AB podvoz, L=3,00 m | km 18+329.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 3,00 | 7,0 | AB | rekonstrukcija |
| Jeklen most, reka Sava Bohinjka, L=60,00 m | km 18+499.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 60,00 | 7,0 | Jeklena konstrukcija | rekonstrukcija |
| Jeklen podvoz L=10,00 m | km 18+665.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 10,00 | 7,0 | Jeklena konstrukcija | rekonstrukcija |
| AB prepust, L=0,60 m | km 19+018.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 0,60 | 6,0 | AB | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 19+378.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan AB prepust L=1,50 m | km 19+734.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,50 | 6,0 | AB obok | rekonstrukcija |
| Jeklen most, reka Sava Bohinjka L=60,00 m | km 20+000.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 60,00 | 7,0 | Jeklena konstrukcija | rekonstrukcija |
| AB nadvoz, c. Bled-Bohinj L=11,80 m | km 20+447.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 11,80 | 7,0 | AB | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 20+814.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 21+025.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 21+478.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=2,00 m | km 21+614.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 2,00 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 22+024.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Kamniti plošč. prepust L=0,60 m | km 22+245.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 0,60 | 6,0 | Kamnit plošč. prepust | rušitev in novogradnja |
| Kamniti plošč. prepust L=0,60 m | km 22+405.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 0,60 | 6,0 | Kamnit plošč. prepust | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 22+597.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=2,00m | km 22+814.00 | Bohinjska Bela -Nomenj | 2,00 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| AB podvoz, L=5,00 m | km 23+018.00 | Nomenj | 5,00 | 7,0 | AB | rekonstrukcija |
| AB prepust, L=2,50 m | km 23+406.00 | Nomenj | 2,50 | 7,0 | AB | rekonstrukcija |
| Jeklen podvoz, L=3,00m | km 23+474.00 | Nomenj | 3,00 | 7,0 | Jeklena konstrukcija | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 23+559.00 | Nomenj | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=1,50 m | km 24+095.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 1,50 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Kamniti plošč. prepust L=0,60 m | km 24+451.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 0,60 | 6,0 | Kamnit plošč. prepust | rušitev in novogradnja |
| AB prepust, L=2,00 m | km 24+725.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 2,00 | 7,0 | AB | rekonstrukcija |
| Kamniti plošč. prepust L=0,60 m | km 25+072.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 0,60 | 6,0 | Kamnit plošč. prepust | rušitev in novogradnja |
| AB prepust, L=2,50 m | km 25+569.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 2,50 | 7,0 | AB | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 25+709.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=1,00 m | km 25+726.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 1,00 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| AB prepust, L=0,60 m | km 25+903.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 0,60 | 7,0 | AB | rušitev in novogradnja |
| Kamniti plošč. prepust L=0,60 m | km 26+287.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 0,60 | 6,0 | Kamnit plošč. prepust | rušitev in novogradnja |
| Obokan kamniti prepust L=4,00 m | km 26+456.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 4,00 | 6,0 | Kamniti obok | rekonstrukcija |
| Obokan kamniti podvoz / prepust, L=2,50 m | km 26+766.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 2,50 | 6,0 | Kamniti obok | rušitev in novogradnja |
| Jeklen most, reka Sava Bohinjka, L=50,00 m | km 27+169.00 | Nomenj - Bohinjska Bistrica | 50,00 | 7,0 | Jeklena konstrukcija | rekonstrukcija |

Tabela 3: Stanje objektov spodnjega ustroja na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica

Vir: Strokovne podlage in predštudija upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja in področju LUR (PNZ, november 2020)

Predori

Podatki o predorih in galeriji so podani v Tabeli 2.

| Naziv predora | Leto gradnje | Dolžina predora | Stanje predora | Kilometraža [od km–do km] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mežaklja | 1991 | 148 | zadovoljivo | Km 3+442,00 – km 3+590,00 |
| Dobrava | 1905 | 50,00 | slabo | Km 5+757,55 – km 5+807,55 |
| Vintgar | 1905 | 1181,29 | nezadovoljivo | Km 6+189,34 – km 7+370,63 |
| Blejski | 1905 | 188,88 | slabo | km 10+437,77 – km 10+626,65 |
| Sedlo | 1905 | 508,80 | zadovoljivo | km 11+647,60 – km 12+156,40 |
| Blejski | 1905 | 252,80 | slabo | km 12+719,00 – km 12+971,80 |
| Obrne | 1905 | 1294,90 | slabo | km 14+559,00 – km 15+853,90 |
| Galerija Soteska | 1982 | 167,48 | zadovoljivo | km 17+634,72 – km 17+802,20 |

Tabela 4: Predori in galerija na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica

Zgornji ustroj

Obstoječi elementi železniške proge zagotavljajo kategorijo proge C2 (20 t/os in 6,4 t/m). Obstoječi tiri od zadnje obnove v 70-ih letih niso bili obnovljeni ali kako drugače posodobljeni, kretnice so sistema 45 in 49E1 na lesenih pragovih letnica vgradnje 1945 do 1960. Delna obnova tirov, v okviru rednega vzdrževanja se je izvajala s tirnicami sistema 45 E1 in 49 E1, na lesenih pragih z mešano pritrditvijo sistemov »Skl« in »K«.

Prometna mesta

Na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica, regionalne železniške proge št. 70, je 6 prometnih mest, od tega 1 železniška postaja (Bled jezero, postaja Bohinjska Bistrica je predmet ločenega projekta), 1 nakladališče (Bohinjska Bela) in 4 železniška postajališča (Kočna, Vintgar, Podhom, Nomenj). Prometna mesta s pripadajočo kategorijo skladno s Programom omrežja 2024, stacionažo in dolžino, so razvidna iz Tabele 3.

| Prometno mesto | Kategorija | Od km | Do km | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| železniško postajališče Kočna | IV. | 2+626 |  |  |
| železniško postajališče Vintgar | IV. | 4+838 |  |  |
| železniško postajališče Podhom | IV. | 7+583 |  |  |
| železniška postaja Bled Jezero | IV. | 9+778 | 10+385 | 607 |
| železniško nakladališče Bohinjska Bela | IV. | 14+182 |  |  |
| železniško postajališče Nomenj | IV. | 23+714 |  |  |

Tabela 5: Prometna mesta

Vir: Program omrežja 2024 - PRILOGA 2B (SŽ-Infrastruktura, december 2022)

Peroni

Dostopi na perone so nivojski (ND) ali pa iz postajnega poslopja (PP). Lokacije in dimenzije peronov so prikazane v Tabeli 4.

| Prometno mesto | lokacija perona | dolžina (m) | širina (m) | višina (mm) | vrsta dostopa | dostop na peron brez ovir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| železniško postajališče Kočna | Ob tiru | 50,00 | 1,50 | 300 | ND | ne |
| železniško postajališče Vintgar | Ob tiru | 89,00 | 1,50 | 350 | ND | ne |
| železniško postajališče Podhom | Ob tiru | 50,00 | 1,50 | 300 | ND | ne |
| železniško postaja Bled Jezero | 1-2 2-3 | 89,34 126,50 | 1,61 1,25 | 300 350 | ND ND | da |
| železniško nakladališče Bohinjska Bela | ob tiru | 84,76 | 1,58 | 350 | ND | ne |
| železniško postajališče Nomenj | ob tiru | 49,96 | 4,20 | 280 | PP | da |

Tabela 6: Dimenzije in dostopi na peronsko infrastrukturo

Vir: Strokovne podlage in predštudija upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja in področju LUR (PNZ, november 2020)

Križanja cest z železnico

Na železniškem odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica so 4 nivojska križanja ceste z železnico oz. nivojskih prehodi. Od tega so vsi nezavarovani oz. opremljeni z Andrejevim križem (AK). V Tabeli 7 je podan seznam nivojskih prehodov s stacionažo in osnovnimi podatki, ki so bili pridobljeni s strani SŽ-I.

| Stacionaža | Kategorija ceste | širina ceste | Način zavarovanja in oprema | Izvedba vozišča | Kot križanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9+825,00 | DOST. POT | 2,00 | AK | pragi | 70 |
| 21+833,50 | GOZD. POT | 3,00 | AK | pragi | 90 |
| 24+110,00 | NJP | 3,00 | AK | pragi | 88 |
| 25+470,30 | KRAJ. C. | 3,00 | AK | pragi | 88 |

Tabela 7: Nivojska križanja na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica

Vir: SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Signalnovarnostne naprave

Na medpostajnem odseku železniške proge Jesenice-Bohinjska Bistrica ni vgrajenih avtostop naprav, ni vgrajenih  naprav APB, MO in javljalnikov plazov. Proga ni opremljena z napravami za daljinsko vodenje prometa,...

Postaja Bled Jezero je zavarovana z elektromehanskim blokom vrste “SIEMENS”, ki je preko

električne ključavnice povezan z relejno omaro RO-SP. Postaja ima svetlobne signale.

Postaja ima tri tire, v signalnovarnostno napravo sta vključena tira 2 in 3. Uvozi in izvozi

vlakov ter progovnih vozil na oziroma iz tira 1 niso dovoljeni.

Na postaji Bled Jezero je 5 kretnic. Kretnici 1 in 2 se prestavljata centralno potom žicevodov

iz kretniške postavljalnice 1, kretnice 3, 4 in 5 pa se prestavljajo iz kretniške postavljalnice

2. Preko ključevne odvisnosti je v SV napravo v prometni pisarni vključen tudi raztirnik R1 na

tiru 1 na strani A.

Vse kretnice so v odvisnosti z voznimi potmi in signali preko bločnih aparatov v kretniških

postavljalnicah 1 in 2. Kretnice 1, 2, 4 in 5 imajo kontrolne zapahe.

Na postajnem območju sta vgrajeni izolirki, ki služita za razreševanje uvoznih poti odnosno bločnih zapor pri navozu vozila s prvo osjo na izolirni odsek in sicer:

- pred kretnico 1 za razrešitev uvozov iz smeri Jesenic

- za kretnico 5 za razrešitev uvozov iz smeri Nova Gorica

Za uvoznima signaloma A in B, na razdalji 50,00 m, sta montirana tirna kontakta namenjena za avtomatsko vračanje uvoznega signala v lego za prepovedano vožnjo, kontrolo vožnje vlaka čez uvozni odsek in najavo vlaka.

Predsignala PA1 in PB1 predsignalizirata signalne znake uvoznih signalov A1 oziroma B1.

Projektant mora natančne podatke o vgrajenih signalno varnostnih napravah in poteku kabelskih tras teh naprav preveriti še pri upravljavcu JŽI, SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK.

Telekomunikacijske naprave

Na odseku železniške proge Jesenice – Bohinjska Bistrica so vgrajene naslednje telekomunikacijske naprave:

- Sistem GSM-R, ki zagotavlja neprekinjeno radijsko komunikacijo na vseh progah JŽI omrežja, tako tudi na obravnavanem odseku. Na tem odseku sistem GSM-R obsega bazne postaje:

BP-70.01 Vintgar v km 4+873,

BP-70.02 Tunel Vintgar v km 6+084,

BP-70.03 Bled Jezero v km 10+368,

BP-70.04 Tunel Sedlo v km 11+607,

BP-70.05 Bohinjska Bela v km 14+485,

BP-70.06 Soteska 1 v km 17+970,

BP-70.07 Soteska 2 v km 20+420,

BP-70.08 Lepence v km 25+386,

BP-70.09 Bohinjska Bistrica v km 28+279,

in repetitorske postaje:

RBP70.01 A1 Vintgar, na A strani predora Mežaklja, v km 3+442;

RBP70.02 B1 Tunel Vintgar, na B strani predora Vintgar, v km 7+460;

RBP70.03 B1 Bled Jezero, na B strani predora Blejski, v km 10+644;

RBP70.04 B1 Tunel Sedlo, na B strani predora Sedlo, v km 12+200;

RBP70.04 B2 Tunel Sedlo, na A strani predora Belski, v km 12+703;

RBP70.05 B1 Bohinjska Bela, na B strani predora Obrne, v km 15+876;

RBP70.07 B1 Soteska 2, med BP Soteska 2 in BP Lepence, v km 21+820;

RBP70.09 B1 Bohinjska Bistrica, na A strani predora Bohinjski, v km 28+592;

RBP70.09 B2 Bohinjska Bistrica, v predoru Bohinjski, v km 30+610;

- Opomba:  RBP 70.09 B1 in B2, ki sta sicer izven obravnavanega odseka, bosta ravno tako tangirani s projektom, saj se navezujeta na bazno postajo BP 70.09, ki pa bo neposredno prizadeta. Poleg tega na obravnavnem odseku Jesenice – B.B., kot tudi na celotni progi R 70, ni na voljo redundančnega optičnega kabla in imajo vsi posegi v optično povezavo in/ali sistem GSM-R, še toliko večji vpliv.

- Telekomunikacijska govorna mesta oziroma telefonske omarice: vgrajena so na odprti progi, ob nivojskih prehodih, uvoznih in izvoznih signalih na postajah, na postajnem območju.

Na odseku Bled Jezero – Bohinjska Bistrica  so vgrajene naslednje telefonske omarice:

| Progovni telefon | kilometrska lega |
| --- | --- |
| TO uvozni signal A 502 Jesenice | 000.694 |
| TO | 001.689 |
| TO postajališče Kočna | 002.618 |
| TO | 003.430 |
| PAP | 003.610 |
| TO | 004.215 |
| TS Vintgar | 004.845 |
| PAP | 005.732 |
| PAP | 005.827 |
| TO | 006.170 |
| PAP | 007.390 |
| TS Podhom - postajališče | 007.548 |
| PAP | 008.384 |
| TO - US A1 Bled Jezero | 009.195 |
| Postojanka I | 000.857 |

Na odseku Bled Jezero – Bohinjska Bistrica  so vgrajene naslednje telefonske omarice:

| Progovni telefon | kilometrska lega |
| --- | --- |
| TO - US B1 Bled Jezero | 010.860 |
| PAP | 011.560 |
| PAP | 012.176 |
| PAP | 012.700 |
| PAP | 012.991 |
| PAP | 013.570 |
| TO - Bohinjska Bela postajališče | 014.182 |
| TO | 015.963 |
| TO - čuvajnica 17 | 017.892 |
| TO - Soteska | 019.075 |
| PAP | 019.990 |
| PAP | 020.695 |
| TO | 022.093 |
| PAP | 022.772 |
| TO - Nomenj postajališče | 023.700 |
| PAP | 024.562 |
| PAP | 025.410 |
| TO | 026.360 |
| TO - US A1 Bohinjska Bistrica | 027.317 |

Za potrebe delovanja telekomunikacijskih naprav je vzdolž proge vgrajen optični kabel, progovni kabel tipa TD 59, na določenih odsekih lokalni optični kabel za povezavo repetitorskih baznih postaj sistema GSM-R, energetski kabel za potrebe napajanja baznih in repetitorskih postaj sistema GSM-R ter lokalni TK kabli na postajah.

Oprema na postaji Bled Jezero

Na postaji Bled Jezero so vgrajene naslednje TK naprave:

- TK pult DDS na mizi prometnika,

- pomožni telefon z induktorskim telefoniranjem (stenska plošča),

- telefonske omarice na postajnem območju

- ŽAT telefon (vključen v ŽAT centralo postaje Nova Gorica),

- naprave za elektronsko pošto, zajem in prenos podatkov

- urna naprava.

Preko DDS pulta se krmili tudi javno ozvočenje na postaji.

Za potrebe podatkovne povezave je vzpostavljeno podatkovno omrežje s pripadajočo opremo.

Oprema TK je nameščena v tehničnem TK prostoru.

Snemanje se izvaja za sistem DDS preko centralnega sistema BBRC, ki je nameščen v Ljubljani.

Projektant mora natančne podatke o vgrajenih telekomunikacijskih napravah, vrstah kablov in poteku kabelskih tras pridobiti pri upravljavcu JŽI, SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK.

PROMET IN PROMETNA TEHNOLOGIJA

Izhodišče za projektiranje (nadgradnja železniške proge na odseku Jesenice–Bohinjska  Bistrica) je obstoječe stanje, z zahtevami in predvsem predvidene potrebe (stanje železniške infrastrukture in napoved prometa) na prihodnjem železniškem omrežju.

Izdelovalec s prometnega vidika prouči Predštudijo RegioLUR 2020, v sklopu katere sta bila izdelana tudi Prometna študija (makroskopski in mikroskopski prometni model) ter Vrednotenje ukrepov s predlogi najustreznejših ukrepov. Po potrebi glede na dana izhodišča dopolni prometni del in utemelji rešitve.

Izdelovalec s tehnološkega vidika prouči Predštudijo RegioLUR 2020, v sklopu katere sta bila izdelana tudi Prometna študija (makroskopski in mikroskopski prometni model) ter Vrednotenje ukrepov s predlogi najustreznejših ukrepov. Po potrebi glede na dana izhodišča dopolni tehnološki del in utemelji rešitve.

Utemeljene rešitve s prometnega in tehnološkega vidika so izhodišča za projektiranje prihodnje železniške infrastrukture.

Izdelovalec izdela in prikaže najmanj naslednje prometne podatke (na delovni dan in na leto):

- število vlakov po strukturi (potniški, tovorni in lokomotivski/strojni),

- število odpravljenih potnikov po postajah in postajališčih,

- število prepeljanih potnikov po odsekih,

- število o tovoru naloženo/razloženo (v vagonih in v tonah),

- število prepeljanega tovora po odsekih.

Za obstoječe prometno omrežje (brez investicije) in načrtovana prometna omrežja (vse variante) za vsaj dva časovna preseka (2020, 2050).

Izdelovalec pripravi zasnovo voznega reda za predviden promet končnega stanja in promet v posamezni fazi spremembe železniške infrastrukture.

Prometna in prometno tehnološka analiza zajema širše »prometno« območje oz. homogeno zaključene odseke železniške infrastrukture za odvijanje železniškega prometa.

Prometna in prometno tehnološka analiza obsega:

- Prometno in prometno tehnološka analiza obstoječega stanja.

- Določitev ozkih grl in letnic zasičenja.

- Prometno in prometno tehnološka izhodišča za projektiranje ciljnega stanja.

- Prometno in prometno tehnološka preveritev projektnih rešitev.

- Projektni vozni red.

Prometno in prometno tehnološka analiza obstoječega stanja:

Izdelati je treba prometno in prometno tehnološko analizo obstoječega stanja JŽI.

Izračunati je treba zmogljivost obstoječega stanja JŽI, in sicer:

- prevozna zmogljivost v številu prepeljanega tovora v časovni enoti, uporablja se enota [neto ton/leto],

- prepustna zmogljivost v številu prepeljanih vlakov v obe smeri [vlakov/dan].

Prav tako je treba analizirati tirne kapacitete posameznih postaj v opazovani planski dobi. Za predmetni odsek se identificira ozka grla v opazovani planski dobi. Glede na napoved prometa (rezultat prometne študije) je treba ugotoviti, do kdaj zadostuje obstoječa JŽI na obravnavanem območju.

Pričakovani rezultati prometne in prometno tehnološke analize so:

- vozni časi tovornih in potniških vlakov,

- ocena termina zasičenja obstoječe JŽI na proučevanem območju,

- prometne obremenitve, kapaciteta, prepustnost progovnih odsekov,

- izkoriščenost posameznih progovnih odsekov,

- zasedenost posameznih postajnih tirov,

- identifikacija kritičnih ozkih grl.

Osnovno izhodišče za prometno tehnološko analizo obstoječega stanja so gradbenotehnični podatki o stanju JŽI in veljavni vozni redi, s katerimi razpolaga upravljavec JŽI v Republiki Sloveniji.

Za postajo je treba opredeliti predvidene ukrepe, kot so: število potrebnih postajnih tirov s koristnimi dolžinami, dolžine peronov, dostope na peronsko infrastrukturo, tirne zveze, ter izdelati tehnološke sheme.

Določitev ozkih grl

Analiza ozkih grl JŽI mora biti izdelana analitično ali s pomočjo mikroskopskega prometnega modela, na posamezen železniški odsek in posamezno železniško postajo oz. postajališče oz. prometno mesto, tako da je možna primerjava med variantami in izhodiščno železniško ureditvijo.

Na podlagi rezultatov prometne napovedi (pričakovana obremenitev omrežja v neto tonah oz. v številu potnikov) za posamezna presečna leta, je potrebno izračunati pričakovano število posameznih vrst vlakov, kar je osnova za prometno-tehnološko preveritev posameznih ukrepov.

Treba je določiti in prikazati ozka grla, ki nastanejo oz. opredeliti termin zasičenosti JŽI.

Prometno in prometno tehnološka izhodišča za projektiranje ciljnega stanja

Na osnovi prometno-tehnološke analize obstoječega stanja, analitičnih izračunov, določitev ozkih grl in letnic zasičenja, se na analitičen način ali s pomočjo mikroskopskega prometnega modela predvidi izhodišča za projektiranje.

Analitična metoda analize zmogljivosti železniškega prometa je prometno tehnološka analiza obstoječega stanja železniške infrastrukture (omrežje, proga, postaja, tir), medpostajni in postajni interval, interval sledenja zaporednih vlakov, določitev ozkih grl in leta zasičenja. Na podlagi analize se določijo izhodišča za načrtovanje, dimenzioniranje oz. projektiranja potrebnega stanja (kot npr. število tirov, peronov, dolžine peronov, lega tirov, lega peronov, postaj, dostop na peron).

Prometno in prometno tehnološka preveritev projektnih rešitev, predvidenega / potrebnega stanja

Projektne rešitve glede na zahtevan nivo projektiranja in sicer idejnih rešitev za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) ali izvedbeni načrt (IZN) se morajo sproti prometno-tehnološko preverjati. Pri prometno tehnološki preveritvi je treba kontinuirano oz. medsebojno sodelovanje izdelovalca prometne tehnologije in izdelovalci projektnih rešitev.

Predlogi rešitev morajo biti tehnično ustrezni ter dokazani z vidika prometno tehnoloških učinkov in z vidika razmerja med stroški in koristmi.

Prometno tehnološka preveritev mora zajemati najmanj:

- tehnološko shemo,

- opis odvijanja prometa vlakov,

- opis vrste in namembnosti posameznih postajnih tirov,

- analizo tirne zasedenosti postaje za previden obseg prometa,

- primerjava potovalnih časov vseh vrst vlakov in za vsako varianto,

- prikaz izpolnjevanja parametrov zmogljivosti po TSI INF.

Projektni vozni red

Na osnovi predvidenega prometnega stanja je treba za variante izračunati prevozno in prepustno zmogljivost železniške proge. Zmogljivost JŽI je treba izračunati na podlagi grafikonov voznega reda za 24 urno obdobje. Za izračunano prepustno zmogljivost je treba izdelati grafikon voznega reda (maksimalno število vlakovnih poti).

Izdelati je treba tabelarični prikaz za obstoječe in predlagane hitrosti s tehničnim opisom:

- trenutne in predvidene hitrosti za vse vrste vlakov oz. voznoredne hitrosti posameznih vrst vlakov (vlaki z nagibno tehniko, lahki vlaki in drugi vlaki) po posameznih progovnih odsekih oz. km položaju ter izračun razlike glede na vrsto vlaka in/ali glede na obstoječe stanje,

- za celotno progo je treba izračunati povprečno potovalno hitrost za vse vrste vlakov ter izračun razlike glede na obstoječe in novo/predvideno stanje,

- izračun razlike je treba prikazati tudi v odstotkih (%).

Zadevno je potrebno izdelati v programu MS Excel, z jasno razvidnimi enačbami v posameznih celicah.

Izdelati je treba tabelarični prikaz za obstoječe in predlagane vozne/potovalne čase s tehničnim opisom:

- trenutne in predvidene vozne rede oz. vozne čase za vse vrste vlakov (vlaki z nagibno tehniko, lahki vlaki in drugi vlaki) po posameznih progovnih odsekih, upoštevajoč tudi postanke vlakov glede na vrsto vlaka o obstoječem voznem redu.

- za celotno progo je treba izračunati tudi predvidene vozne čase za vse vrste vlakov (vlaki z nagibno tehniko, lahki vlaki in drugi vlaki) po posameznih progovnih odsekih ter izračun razlike glede na trenutne vozne čase, z upoštevanjem pospeškov in pojemkov ter postanki potniških vlakov,

- izračun razlike voznih časov glede na trenutne vozne čase je potrebno prikazati v odstotkih (%).

Zadevno je potrebno izdelati v programu MS Excel, z jasno razvidnimi enačbami v posameznih celicah.

Za celotno progo je treba prikazati graf enega vlaka za trenutni in predvideni potek vožnje, in sicer ločeno po vrstah vlakov (potniški vlaki in tovorni vlaki).

Treba je prikazati parametre zmogljivosti za potniški in tovorni promet po TSI INF (prometne kode) po posameznih parametrih (svetli profil, nosilnost, dolžina vlaka, hitrost, uporabna dolžina perona) z navedbo vrednosti in skupna prometna koda in sicer za obstoječo stanje in predvideno stanje v obliki tabele.

TEHNIČNE ZAHTEVE PROJEKTIRANJA

Splošno

Nadgradnja železniške proge na medpostajnem odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica zajema:

- vzpostavitev parametrov zmogljivosti za prometni kodi F2-P5 v skladu s TSI-kategorizacijo,

- nadgradnjo zgornjega in spodnjega ustroja tira za zagotovitev kategorije D4 in svetlega profila GB,

- ureditev obstoječih in gradnjo morebitnih novih objektov spodnjega ustroja,

- nadgradnjo signalnovarnostnih naprav,

- upoštevanje lokacije in dimenzij bodočega voznega omrežja,

- nadgradnjo telekomunikacijskih naprav,

- nadgradnjo elektroinštalacijskih naprav,

- ureditev električnega napajanja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav,

- rušitve tirnih naprav in morebitnih drugih objektov za potrebe nadgradnje,

- izvedbo protihrupnih ukrepov.

Zgornji ustroj

Na odseku železniške proge Jesenice–Bohinjska Bistrica se predvidi nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja. Parametri zmogljivosti proge naj bodo načrtovani tako, da ustrezajo prometni kodi F2-P5. V kolikor projektant ugotovi, da določenih parametrov ni mogoče doseči, zaradi obstoja geografskih, okoljskih, urbanističnih ali drugih razlogov, mora v zvezi s tem podati podrobnejšo utemeljitev.

Projektant naj v eni od variant predvidi, na odseku med postajama Jesenice-Bled jezero in Bled jezero-Bohinjska Bistrica, izogibališče za vlake s koristno dolžino tira 600 m.

Pri načrtovanju vseh projektnih rešitev za zgornji ustroj proge je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 92/10, 38/16 in 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-1A – v nadaljevanju tega poglavja Pravilnik), veljavne tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI) ter ostale veljavne predpise na tem področju.

Predvidi se vgradnja tirnic in kretnic sistema 60 E1 na betonskih pragih z elastično pritrditvijo.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno med drugim upoštevati naslednja izhodišča za projektiranje zgornjega ustroja:

- Elementi zgornjega ustroja proge morajo biti projektirani za kategorijo proge D4 (osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska obremenitev 80 kN/m).

- Svetli profil proge se izračuna skladno s standardom EN 15273-3:2013 na podlagi kinematičnega referenčnega svetlega profila GB (v nadaljevanju: svetli profil).

- V fazi izdelave DPP je potrebno upoštevati možnost izboljšanja tehničnih parametrov proge na predmetnem odseku z namenom zagotovitve parametrov, ki so za predpisani s TEN-T uredbo za ostalo omrežje-obvozne proge in proge do tovornih teminalov.

- Projektne rešitve naj se prioritetno načrtujejo znotraj območja JŽI. V kolikor je potrebno za namen zagotovitve zahtevanih parametrov zmogljivosti poseči izven meja JŽI, naj to projektant podrobneje obdela. V tem primeru je potrebno v fazi DPP prikazati seznam parcel/objektov z vsemi podatki (lastništvo, št. parcele, površina trajnega odvzema …), ki jih omenjeni ukrep tangira in bi jih bilo potrebno za namen realizacije projektnih rešitev, odkupiti/porušiti, strošek pa upoštevati pri investicijski vrednosti. V kolikor projektant ugotovi, da bi načrtovani ukrepi generirali dodatna finančna sredstva, ki v tej točki niso zajeta, jih mora opredeliti in upoštevati v investicijski vrednosti.

- Kakovost novih tirnic mora biti v skladu z zahtevami Pravilnika, ustrezati mora najmanj vrsti jekla HT 350.

- Pragi naj bodo novi, betonski, dolžine 2,60 m. Razmik med osmi sosednjih pragov je 0,6 m, kar ustreza kategoriji proge D4.

- Novi betonski pragi, ki bodo vgrajeni, morajo imeti vgrajeno podložno gumo debeline 10 mm pod spodnjim robom praga (statična togost: Cstat =0,22 N/mm3 in kontaktno površino > 20 %).

- Kretnice in tiri naj bodo zvarjeni in vključeni v neprekinjeno zvarjeni tir (NZT). Izdelati je potrebno načrt zavarovanja NZT z napravami proti vzdolžnem pomiku tirnic. Natančno je potrebno definirati odseke in število naprav proti bočnemu pomiku tira v kolikor so te potrebne.

- V skladu z zahtevami Pravilnika je potrebno predvideti oznake za spremljanje premikov kretnic in tirov in oznake za os ter niveleto tira. Označiti je potrebno os tira v premah in krivinah z vsemi glavnimi točkami. Če se bodo vgrajevali izolirni stiki oziroma števci osi morajo biti označene tudi njihove lege.

- V skladu z zahtevami Pravilnika je potrebno, na obravnavanem odseku proge, predvideti še naslednjo progovno opremo: hektometrske (HM) in kilometrske (KM) oznake, nagibna kazala in mejnike ter signalne oznake ki morajo biti skladne z določili Signalnega pravilnika.

- V skladu z zahtevami Pravilnika se predvidi vgradnja naprav za mazanje tirnic (mazalnih naprav).

- Kakovost tolčenca mora biti najmanj v skladu s standardi SIST EN 13450:2003 in 13450:2003/AC:2004, ki govori o agregatu za gramozne grede železniških prog. Pri projektiranju oblike in dimenzij tirne grede oz. planuma je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika.

- Pri izdelavi tehničnih rešitev smernega poteka proge oz. tirov je potrebno poleg zahtevanega svetlega profila zagotoviti tudi zadosten odmik robov objektov in naprav od osi proge zaradi zagotovitve prehoda progovnih strojev, ki znaša 2,2 m, kar je v skladu z zahtevami Pravilnika. V skladu s Pravilnikom je potrebno zagotoviti delovni prostor za sejanje tirne grede, ki znaša 4200 mm, in v katerega se ne smejo vgrajevati fiksni predmeti ali deli objektov (kanali za SV in TK kable, cevovodi …).

- Projektirana medtirna razdalja na postajnih tirih mora omogočiti zagotovitev zahtevanega svetlega profila.

- Projektne rešitve za nadgradnjo obeh tirov je potrebno uskladiti s projektnimi rešitvami nadgradnje železniških postaje Bohinjska Bistrica in Jesenice. Potrebna je uskladitev smernega in niveletnega poteka tirov, poteka kabelskih povezav in navezave signalnovarnostnih naprav na postaje.

Sestavni del tehničnih poročil za tirne naprave so tudi naslednji seznami in tabele:

- Tabela s podatki o projektiranih elementih proge (zaporedna št. elementa proge, naziv elementa proge (krožni lok, prehodnica, prema), stacionaža od km do km, dolžina elementa proge, radij krožnega loka, nadvišanje, nagib klančine, bočni pospešek).

- Tabela s podatki o koordinatah glavnih točk (ZP, KP, ZL, KL) smernih elementov proge (zap. št., naziv glavne točke, stacionaža, koordinate X (m'), Y (m1) in H (m'), naziv tira (levi, desni, glavni),

- Tabela s podatki o lomih nivelete proge (zap. št., vrsta nagiba proge – padec, vzpon), stacionaža od km:, stacionaža do km:, dolžina konstantnega nagiba, nagib v promilih, kota loma nivelete, radij vertikalne zaokrožitve, velikost tangente,

- Tabela z natančno specifikacijo potrebnega gornje gradbenega materiala za zamenjavo na odseku odprte proge (naziv materiala, enota, količina, …).

- Tabela vgrajenih mazalnih naprav (vrsta naprave, lokacija vgradnje - stran proge, stacionaža).

- Tabela največje projektirane hitrosti vlakov in predlog hitrosti (Vmax).

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno med drugim izdelati tudi:

- Zakoličbeni načrt,

- Prečne profile v merilu 1:100, na razdalji 25 do 50 m in na mestih, kjer so signali ipd. (v prečne profile je potrebno vrisati meje zemljišč, odvodne jarke in položaj kablov, premik tira od obstoječe osi, zavarovanje GRT ipd.). V prečnih profilih je potrebno vrisati projektirani svetli profil GB, izračunan skladno z standardom EN 15273-3:2013 na podlagi kinematičnega svetlega profila GB, vključno z vsemi EE in SVTK napravami. V prečnih prerezih naj bodo za oba tira vpisani podatki o smernem in višinskem odstopanju projektirane osi tira od obstoječe osi tira ter vpisan podatek o debelini tamponskega sloja,

- Karakteristični prečni profil (M 1:50) z osnovnimi dimenzijami zgornjega in spodnjega ustroja v območju objektov z vrisanim svetlim profilom,

- Vzdolžne profile,

- Načrt varjenja za tire vključno z napravami proti vzdolžnemu in bočnemu pomiku tira,

- Gradbeno situacijo ureditve medpostajnega odseka, kjer je potrebno vrisati območje progovnega pasu in območje zemljišča JŽI,

- Ostale načrte, ki niso posebej specificirani in so potrebni za izvedbo projektiranih tehničnih rešitev.

Spodnji ustroj

Pri načrtovanju projektnih rešitev je potrebno med drugim upoštevati naslednja izhodišča:

- Pri izdelavi vseh projektnih rešitev za spodnji ustroj proge je potrebno upoštevati Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13 in 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-1A) in ostale veljavne predpise.

- Projektant mora v načrtih predvideti take rešitve, da bodo vsi sestavni deli spodnjega ustroja zadostili pogojem za kategorijo proge D4 (osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska obremenitev 80 kN/m).

- Vse projektne rešitve morajo temeljiti na geološko geomehanskem načrtu, ki ga izdela za to registrirana organizacija v sklopu predmetnega projekta (izdelava geološko geomehanskega poročila skupaj z izvedbo vseh potrebnih geološko geomehanskih raziskav je predmet te naloge). Ob vgradnji tamponskega sloja je potrebno v projektu predpisati minimalno vrednost deformacijskega modula na planumu tal, da se pri izbrani debelini tampona doseže zahtevan deformacijski modul na planumu proge.

- Skladno s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) mora projektant pri računu nosilnosti in stabilnosti objektov upoštevati načela in pravila Eurocod, SIST EN (1990-1998), z upoštevanjem dinamičnih vplivov. V statičnem izračunu je potrebno upoštevati obtežbe za železniške mostove po shemi UIC71 in shemi težkih vozil SW/0 in SW/2 ter ostale obtežbe, ki izhajajo iz železniškega prometa po EUROCODE in skladno z obtežno shemo navedeno v Pravilniku o tehničnih ukrepih za obtežbo železniških mostov in prepustov.

- Projektirati ureditev odvodnjavanja vseh voda na odprti progi in postajnem območju ter  vseh premostitvenih objektih.

- Obstoječe prepuste ter vse ostale objekte spodnjega ustroja na območju obdelave je potrebno pregledati, izvesti vse potrebne meritve in preiskave ter na podlagi pregleda in preiskav predvideti in izdelati vse potrebne projektne rešitve za ureditev obstoječih oz. v kolikor je potrebno tudi gradnjo novih objektov za kategorijo D4.

- Projektant mora pridobiti vodnogospodarske smernice na podlagi katerih bo projektiral ustrezne rešitve odvodnjavanja. Ob tem mora preveriti ustreznost in potrebnost svetlih odprtin obstoječih prepustov, na osnovi katerih bo projektiral obnovo ali rušitev.

- Vsi prepusti s svetlo odprtino manjšo od 1,0 m se morajo nadomestiti z novimi, katerih svetla odprtina je enaka ali večja od 1,0 m (glede na vodnogospodarske smernice). Pri tem naj se prioritetno predvidi vgradnja škatlastih AB prepustov.

- Na vseh obstoječih objektih je potrebno poleg zagotovitve kategorije D4 predvideti tudi ureditev/sanacijo betonske konstrukcije, robnih vencev, varnostnih ograj ter hidroizolacije.

- Neustrezne varnostne ograje na objektih se zamenjajo z novimi, ki morajo biti antikorozijsko zaščitene.

- Projektant mora na vseh objektih zagotoviti zahtevani svetli profil GB.

- Pri izdelavi tehničnih rešitev smernega poteka proge oz. tirov je potrebno zagotoviti zadosten odmik robov objektov in naprav od osi proge zaradi zagotovitve prehoda progovnih strojev, ki znaša 2,20 m. Poleg tega je potrebno zagotoviti delovni prostor za sejanje tirne grede, ki znaša 4200 mm in v katerega se ne smejo vgrajevati fiksni predmeti ali deli objektov (kanali za SV in TK kable, cevovodi, …).

- Na objektih mora biti projektno rešen potek EE, SV in TK ter ostalih naprav.

Nivojski prehodi

Nivojski prehod NPr 9.8 v km 9+827,90:

- Nivojski prehod se nahaja na postajnem območju in v sklopu nadgradnje se mora nivojski prehod ukiniti. Ukinitev nivojskega prehoda je predvidena tudi v strokovnih podlagah in sicer v izdelanem IZP za Železniška proga št. 70 Jesenice-Sežana, progovni odsek Hrušica-Jesenice-Bled Jezero-Bohinjska Bistrica, ki ga je izdelal PNZ, oktober 2020.

- Projektant predvidi vse ukrepe, ki so potrebni, da se nivojski prehod ukine.

Slika 8: Lokacija Nivojski prehod NPr 9.8 v km 9+827,90

Nivojski prehod NPr 21.8 v km 21+833,50:

- Projektant predvidi ukinitev nivojskega prehoda ali zavarovanje nivojskega prehoda z zapornicami. V primeru zavarovanja nivojskega prehoda se predvidi kompletna ureditev nivojskega prehoda v skladu s tehničnimi zahtevami (zgornji in spodnji ustroj, signalnovarnostne naprave, napajanje, cestno prometna signalizacija …) v skladu z veljavno zakonodajo.

Slika 9: Lokacija Nivojski prehod NPr 21.8 v km 21+833,50

Nivojski prehod NPr 24.1 v km 24+110,00:

- Projektant predvidi ukinitev nivojskega prehoda in ureditev povezovalne ceste do najbližjega cestnega podvoza

Slika 10: Lokacija Nivojski prehod NPr 24.1 v km 24+110,00

Nivojski prehod NPr 25.4 v km 25+470,30:

- Projektant predvidi prestvitev nivojskega prehoda na primernejšo lokacijo (trenutno preblizu ceste), ureditev navezovalnih cest na obstoječo cesto ter zavarovanje nivojskega prehoda z zapornicami. Nivojski prehod uredi v skladu s tehničnimi zahtevami (zgornji in spodnji ustroj, signalnovarnostne naprave, napajanje, cestno prometna signalizacija, cestne navezave …) te projektne naloge in veljavno zakonodajo.

Slika 11: Lokacija Nivojski prehod NPr 25.4 v km 25+470,30

Rušitve na območju obdelave

V kolikor se izkaže, da je potrebno zaradi načrtovanih projektnih rešitev, na območju obdelave poseči oz. odstraniti obstoječe objekte, je potrebno to jasno prikazati v DPP. Navesti je potrebno vse razpoložljive podatke o tangiranih objektih ter predvideti strošek odkupa in ga upoštevati v investicijski vrednosti.

V okviru IzN je potrebno vse rušitve obdelati v Načrtu rušitev.

Vozno omrežje

V okviru projektne dokumentacije DPP, IzN je potrebno, na celotnem odseku proge Jesenice – Bohinjska Bistrica, predvideti prostor za gradnjo bodoče  vozne mreže.

Signalnovarnostne naprave

Projektne rešitve morajo predvideti:

- Odvisnost med postajami (MO ali APB, odvisno od prometno tehnoloških potreb).

- možnost sočasnih uvozov na postajah.

Pri projektiranju SV naprav se predvidi naslednje:

- Vgradnjo elektronskih SV naprav na celotni progi št.70.

- Izvedbo vmesnih zavarovanj z novo elektronsko SV napravo in v skupnem terminskem planu upošteva čas za  projektiranje, dobavo in montažo notranje SV naprave, kabliranje in postavitev zunanjih elementov, vključno z napravami MO ali APB ter napravami za zavarovanje nivojskih prehodov.

- Izvedba kabelskih tras (kabelska kanalizacija, kabelska korita, kabli), prekopov ter kabelskih jaškov do vseh predvidenih zunanjih elementov SV naprav;

- Postavitev temeljev in stojišč za zunanje SV naprave.

- Pri projektiranju voznih in premikalnih voznih poti naj projektant predvidi možnost sočasnih vlakovnih voženj;

- Signalno varnostno je potrebno obdelati vse nivojske prehode opisane v gradbenem delu PN;

- Obdelati je potrebno povezavo postajne SV naprave s sistemi (progovnih) SV naprav (APB ali MO)  proti sosednim postajam;

- Za kontrolo odsekov javljanja prostosti (OJP) se dovoljuje le vgradnjo elementov, ki niso odvisni od parametrov tirne grede (npr. števci osi);

- Za nove naprave SV je potrebno urediti ustrezen prostor. Projektant mora določiti velikost in ustreznost prostorov ter lokacijo glede na vrsto in sistem izbranih naprav;

- V ločenem gradbenem projektu se obdela prostor za novo SV napravo, z napajalnim delom. V primeru potrebe po novem objektu, ne glede na to če je zidane ali kontejnerske izvedbe, je treba nov objekt arhitektonsko vključiti v okolje (fasada, streha , okolica, barva …)

- V ločenem strojnem projektu se  obdela klimatizacijo in prezračevanje novih tehničnih prostorov naprave so vključene v sistem SCADA.

- V ločenem načrtu električnih instalacij mora biti poleg razsvetljave in vtičnic v tehničnih prostorih obdelan tudi energetski razvod do: SV naprav, TK naprav, SCADA, klimatizacija in prezračevanje.

- Na lokalnem nivoju je potrebno vgraditi sistem SCADA (Skladno s sistemskimi specifikacijami), ki se ga vključi v CNS sistem, vzpostavitev sistema CNS je načrtovana v najkrajšem možnem času in ni predmet te projektne naloge.

- V ločenem načrtu mora biti obdelano električno ogrevanje vseh električno prestavljivih kretnic, napajanje sistema gretja kretnic je iz električnega omrežja, če je potrebna povečava priključne moči je potrebno izdelati ločen načrt.

- Kabelski uvodi  KO in v SV prostor se izvedejo s kvalitetnim sistemom, kot npr. ROXTEC, v načrtu morajo biti vsi potrebni detajli in dodana kosovnica za naročilo materiala.

- Načrt signalnovarnostnih naprav mora biti usklajen z ostalimi načrti, glede vidljivosti svetlobnih signalov, v načrtu morajo biti na risbah prikazane vidnostne razdalje svetlobnih signalov, ter za vsak signal (visoka izvedba) dodana risba z tlorisnim in vzdolžnim prikazom vidnosti.

Na osnovi tehnologije prometa mora projektant predvideti zunanje elemente SV naprav (glavni signali, premikalni signali, signalne oznake, števci osi,…). Načrt mora prikazati predvidene naprave in njihove lokacije, kot tudi kabelske trase poteka kablov SV naprav, shema kabelske kanalizacije in lokacije notranjih SV naprav. Načrt mora prikazati tudi povezavo postajne SV naprave z obstoječim progovnim sistemom in zavarovanimi nivojskimi prehodi.

Pri izdelavi projektnih rešitev za kabelsko kanalizacijo (za potrebe SV naprav, TK naprav, EE naprav, ipd.) mora projektant v čim večji možni meri upoštevati možnost postavitve kablov v na novo predvideno kabelsko kanalizacijo in preučiti možnost postavitve vseh kablov v skupno novo projektirano kabelsko kanalizacijo. Kanalete ne smejo segati v območje odvodnih jarkov, drenaž,…

Pri izdelavi projektne dokumentacije za SV naprave mora projektant upoštevati, da bo ob izvajanju gradbenih del na postajnem območju postaje v fazi priprave oziroma pred pričetkom del potrebna preureditev zavarovanja prometa, oziroma začasno vmesno zavarovanje prometa za vse vožnje, ki se bodo morale odvijati v času izvajanja del. Za realizacijo navedenega mora projektant uskladiti vse rešitve v skladu z Elaboratom tehnologije izvajanja del in Elaboratom tehnologije prometa v času gradnje, kot funkcionalne celote, ki so primerne za fazno spuščanje v promet, ki morajo biti opredeljene v izvedbenem načrtu za vmesne faze (ločena mapa).

Projektant mora izdelati projektno dokumentacijo (IzN) tudi za vmesno zavarovanje v vsaki posamezni gradbeni fazi zato, da bo omogočena čim boljša optimizacija prometa v času izvajanja del.

Načrti morajo obsegati situacijo, tlorise, prereze, potrebne detajle v ustreznih merilih. V izvedbenem načrtu naj bodo priložene naslednje vsebine:

- Situacija za odprto progo v merilu 1:1000 obstoječega stanja tirov, SV in TK naprav, komunalnih in ostalih vodov - v situaciji nepobarvano. V situaciji je potrebno označiti novogradnjo z vrisanimi posegi z rdečo in objekte ter naprave, ki se odstranijo z drugo barvo. V situaciji je potrebno označiti stacionažo začetka in konca objekta, shematični prikaz postaje (skica postaje).

- Situacija (na področju postaje) SV na gradbeni podlagi (v barvah) v merilu 1:500,

- Vse potrebne pregledne risbe ( OJP, voznih poti …..),

- Situacijska risba SV in TK vodov,

- Prečni profili M 1:100 z vrisanimi potrebnimi ukrepi.

- V načrtu morajo biti natančno obdelani vsi potrebni detajli, za izdelavo stojišč signalov, kretniških pogonov in ostalih elementov ( dimenzije, opažni načrt, armaturni načrt, vrsta betona, kosovnica …)

- tlorise iz načrta arhitekture (zadnja verzija!) z vsemi vrisanimi elementi, ki so predmet obdelave;

- predvideti potrebno zaščito proti streli in proti previsoki napetosti dotika na napravah;

- prikaz izvedbe in vseh potrebnih shem naprav;

- navodilo za potek preizkusa funkcionalnega delovanja z vsemi postopki za uspešno opravljen tehnični pregled.

- Vsak signal visoke izvedbe mora biti prikazan v prečnem prerezu z vsemi potrebnimi elementi in prikazanimi predpisanimi odmiki in opravljena ustreznost postavitve z uporabo 3d modela.

- Za vsak posamezni signal mora izdelan prikaz preverbe predpisane vidnostne razdalje, z uporabo 3d modela.

- Zakoličbeni načrt mora vsebovati točke postavitve signalov.

Za ažurne podatke o poteku železniških SV kablih naj se projektant obrne na SŽ-Infrastruktura d.o.o., Služba za EE in SVTK, Kolodvorska 11.

Telekomunikacijske naprave

V sklopu nadgradnje železniške postaje Bled jezero in železniškega odseka železniške proge Bled jezero – Bohinjska Bistrica se predvidi vgradnja in nadgradnja naprav v skladu z zahtevami Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Uradni list RS, št. 72/09, 72/10 in 30/18 – ZVZelP-1), z navodilom 454 – Navodilo in tehnične specifikacije za projektiranje, gradnjo in oblikovanje sistemov PIS, urnih naprav in SOS stebričev (izdala – SŽ infrastruktura d.o.o., Ljubljana, maj 2021) se predvidi opremljenost s sistemi za obveščanje potnikov, sistemom klica v sili (SOS stebriček) in urnega sistema in navodilom 455 - Tehnične specifikacije za lokalne optične kable, optične delilnike in priključne kable (izdala – SŽ infrastruktura, Ljubljana, maj 2021).

Vse naprave morajo biti skladne z veljavnimi TSI in nacionalno zakonodajo.

Vse projektirane naprave morajo biti poenotene in kompatibilne z obstoječimi novo zgrajenimi TK sistemi in ostalimi celovitimi projekti na JŽI, s katerimi se zagotavlja enovitost rešitev in opreme.

Na celotnem odseku se predvidi nov, dodatni optični kabel, s čemer bo zagotovljena popolna redundančnost. V največji možni meri se polaganje kabla izvede na način, da je trasa na nasprotni strani od obstoječe. Novo položeni OK (vlakna) se uporabi tudi za povezavo TK opreme na postajališčih.

Postaja Bled Jezero

Na postaji Bled Jezero se predvidi nadgradnja vseh TK naprav: podatkovno omrežje, telefonski stebrički/omarice na postajnem območju, notranja ureditev prostora za vgradnjo notranjih TK naprav, vgradnja notranjih TK naprav, vgradnja in razplet TK kablov, prekopov ter kabelskih jaškov in elektro napajanje TK naprav. Predvidi se tudi nadgradnja sistema DDS, ki bi izhajala iz potreb opremljanja postajališč s PIS sistemom in video sistemom, pri čemer mora projektant predvideti tudi morebitno potrebne dodatne licence.

Za projektiranje TK sistemov se izdela komplet načrte za TK del, razen za PIS sisteme. Za slednje se projektirajo samo ustrezne lokacije zunanjih elementov (PRO TK omarice, zvočniki, displeji, ure) v skladu s tehničnimi specifikacijami  (454) ter ustrezne kabelske trase do teh elementov.

Glede na tehnično rešitev in potrebe, se potrebne nadgradnje sistema DDS predvidijo tudi na ŽP Bohinjska Bistrica, da se zagotovi popolno in nemoteno delovanje PIS sistemov na postajališčih Bohinjska Bela in Nomenj.

Prav tako mora predvideti tudi integracijo vseh TK sistemov v centralne nadzorne sisteme in za to morebitno potrebne licence.

Predvidi se ustrezno podatkovno omrežje (IP), ki bo omogočalo lokalne povezave in povezave do oddaljenih/centralne lokacij-e. Pri načrtovanju rešitev podatkovnih sistemov mora projektant potrebe in rešitve uskladiti (preveriti) s projektom SV naprav!

Pri projektiranju števila telefonskih omaric/stebričev, mora projektant predvideti optimalno število telefonskih stebričev.  Končna rešitev, pred oddajo IzN v verifikacijo in revizijo, mora biti usklajena z upravljavcem JŽI.

Pri namestitvi tirnih (LED) prikazovalnikov mora projektant upoštevati in uskladiti s projektanti drugih elementov in naprav: odmik od tirov, višino spodnjega roba od tal, zagotovljen zahtevan gabarit (GB…), izpolnjevanje vidnosti skladno s TSI PRM v soodvisnosti z ostalimi informacijskimi oznakami na peronu.

Za potrebe napajanja TK naprav se mora predvideti ustrezno novo napajanje. Projektant mora ob upoštevanju vseh porabnikov predlagati najprimernejšo rešitev. Prav tako mora upoštevati tudi ostale morebitne pogoje. Napajalni sistem mora imeti DC in AC distribucijo in mora biti povezan v obstoječi sistem nadzora FMS NOC center;

TK projektant mora rešitve umestitve prikazovalnikov, zvočnikov, kabelskih vertikalnih in horizontalnih povezav in potekov brezpogojno uskladit s projektom (projektantom) nadstreška.

Projektant naj v projektni dokumentaciji predvidi mikrolokacijo za en kartomat ter ustrezno kabelsko povezavo (energetsko in podatkovno). V času projektiranja mora preveriti, če je kartomat med tem že postavljen in ustrezno upoštevati to v projektni dokumentaciji .

Tehnične prostore in prometni urad je potrebno opremiti z napravami tehničnega varovanja (vlom in požar).

Na peronu/podhodu/čakalnici je potrebno namestiti video kamere. Snemalnik se namesti na način, da se slika prenaša na oddaljeno (centralno) lokacijo kot tudi možnost spremljanja lokalno na ŽP Bled Jezero in ŽP Bohinjska Bistrica. Video-nadzorni sistem mora zajemati ustrezne IP kamere, snemanje na lokalni snemalnik in prenosom na oddaljeno lokacijo.

Pred začetkom izdelave IzN dokumentacije mora izvajalec pridobiti od Upravljavca podatke o meritvah GSM-R na celotnem obravnavanem odseku in v primeru ugotovljenih motenj (kot npr. posledica interferenc baznih postaj javnih operaterjev, novih ali nadgrajenih drugih objektov, ki vplivajo oziroma ovirajo razširjanje radijskega signala GSM-R) vključiti njihovo odpravo v okvir projekta. Izvajalec na osnovi analize predlaga začasne ali stalne spremembe omrežja GSM-R. Po zaključku vseh del na projektu je treba izvesti ponovne meritve GSM-R na postajnem območju, da se potrdi pravilnost delovanja in vseh zahtevanih funkcionalnosti.

Za zaklepanje TK naprav in prostorov je treba predvideti standardne ključavnice po zaporni tabeli varnostnih ključavnic "TITAN" za SŽ.

Postajališča

Pri projektiranju TK opreme na postajališčih mora projektant upoštevati vse relevantne pogoje zapisane v zgornjih zahtevah.

Za pripravo pogojev za postavitev kartomata se od vseh postajališč na tem odseku upošteva samo postajališče Podhom. Na ostalih postajališčih predpriprava na kartomat ni potrebna.

Ostalo

V sklopu gradbene dokumentacije je treba izdelati načrt prestavitve in zaščite obstoječih signalnovarnostnih in telekomunikacijskih kablov. Zaradi delujočih SV in TK naprav, ki so povezane preko kablov, je treba načrte izdelati tako, da bodo SV in TK naprave delovale tudi ob vzpostavljanju začasnih povezav. Prestavitve kablov morajo biti načrtovane v fazah. Po končani posamezni fazi mora biti izveden fazni pregled, z vsemi potrebnimi meritvami in preizkušanji, na osnovi katerega sledi ponovna vključitev naprav v obratovanje.

Ob spremembah tirne situacije je potrebno predvideti vsa dela (gradbena in razvode v medtirju) na TK napravah zaradi nadgradnje postaje/postajališča ter njihovo zaščito – v vseh fazah projektiranja in gradnje.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati in vrisati vse obstoječe zemeljske trase SVTK kablov, SVTK naprave in SVTK objekte. Vse posege v območje tras SVTK kablov, SVTK naprav in SVTK objektov je potrebno projektno obdelati oziroma izdelati novo kabelsko kanalizacijo ustreznih kapacitet s pripadajočimi kabelskimi jaški in s predvideno prevezavo oziroma prestavitvijo SVTK kablov. Kabelska kanalizacija mora biti projektirana na način, da je dostop do kabelskih jaškov omogočen brez ovir.

Električne inštalacije nizke napetosti

Projektna dokumentacija električnih inštalacij nizke napetosti mora obsegati:

- elektroenergetsko napajanje naprav,

- električne inštalacije prostorov postajnega objekta (javni in službeni del),

- električne inštalacije razsvetljave podhoda in peronov,

- električne inštalacije razsvetljave tirnega področja – kretniški področji in službene poti med tiri skladno s tehnologijo dela na postaji,

- električne inštalacije za razsvetljavo parkirišča in dostopnih poti,

- električne inštalacije za osebna dvigala,

- elaborat ozemljitev vseh kovinskih elementov, kateri mora biti usklajen med vsemi načrti,

- ostalo.

V posebni mapi mora biti načrt električnega ogrevanja kretnic, ki se napaja iz nizkonapetostnega distribucijskega omrežja. Projektant mora na terenu preveriti dejansko stanje obstoječih električnih inštalacij in razdelilnih omar. Vse potrebne podatke za izdelavo. Načrta električnih inštalacij na postaji, si mora pridobiti projektant sam. Preveriti  je potrebno ustreznost moči električnega priključka z distribucijskega omrežja zaradi predvidenih porabnikov električne energije v sklopu nadgradnje postaje. Elementi električnih inštalacij in električne opreme morajo biti prikazani v tlorisnih risbah in risbah prečnih profilov, kjer bodo razvidni medsebojni odmiki med različnimi napravami, napeljavami in elementi na postajnem področju.

Elektroenergetsko napajanje naprav

Projektno je potrebno obdelati elektro napajanje širšega območja železniške postaje, vključno z električno in strelovodno inštalacijo ter zunanjo razsvetljavo peronov, podhoda, električno gretje kretnic, dostopnih poti, dvigal, parkirišč, … Za napajanje širšega območja železniške postaje projektant predvidi in preveri ter določi najugodnejšo varianto. Preveri možnost nove trafo-postaje. Z ozirom namestitev novih porabnikov se bo predvidoma povečala moč porabe. Projektant mora preučiti morebitno potrebo po povečanju priključne moči za obravnavano odjemno mesto.

V kolikor se izkaže potreba po večji priključni moči, mora projektant pridobiti tudi ustrezno soglasje za priključitev za povečanje priključne moči obravnavanega merilnega mesta. Vsa obrtniška dela in storitve morajo biti vključeni v ocenjeno vrednost investicije, vključno s stroški plačila el. moči po soglasju. Pooblastilo za postopek pridobitve Soglasja za priključitev projektantu izda upravljavec SŽ- Infrastruktura, d.o.o.

Pri načrtovanju el. opreme je potrebno upoštevati povečan vandalizem na železniški postaji.

V kolikor je potrebno, si mora projektant pridobiti projektne pogoje od upravljavca distribucijskega omrežja.

Projektna dokumentacija mora prikazati enotni sistem nizkonapetostnega razvoda z vsemi novimi in obstoječimi razdelilniki na območju obdelave, od PMO, do vseh porabnikov, zagotovljena mora biti interoperabilnost. Napajanje z električno energijo oziroma električne inštalacije nasploh morajo biti skladne z zahtevami naslednjih regulatornih dokumentov:

- Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije in pripadajoče Tehnične smernice, oziroma je potrebno upoštevati zahteve standarda SIST HD 60364, vsi deli,

- Standarda SIST EN 50122-1,

- Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajoče tehnične smernice.

Z ozirom na projektne pogoje projektant določi sistem inštalacije z upoštevanjem zahtev iz SIST EN 50122-1, pri čemer je potrebno onemogočiti odvod povratnega toka električne vleke preko kovinskih konstrukcij v zemljo, predvsem pa v ozemljila in nevtralni vodnik distribucijskega omrežja.

Za zaščito pred električnim udarom mora projektant predvideti ustrezne ukrepe, skladno z zahtevami SIST EN 50122 in SIST HD 60364-4-41. Projektant mora posvetiti posebno pozornost medsebojni oddaljenost elementov izven objektov, ki med seboj ne bodo galvansko povezani. Načrt mora prikazati tudi ozemljitve/izenačitve potencialov vseh kovinskih konstrukcij (kandelabri razsvetljave, signali, kovinske ograje, …) na celotnem območju obdelave. Načrt mora v tlorisnih risbah prikazati enotni ozemljitveni sistem vseh naprav vseh napetostnih nivojev (NN inštalacije, …) na železniškem območju obdelave. Ozemljitveni sistem železniškega območja mora biti ločen od drugih ozemljitvenih sistemov. Za ozemljilo se predvidi nerjavni material.

Električne inštalacije postajnega poslopja

Načrt splošnih inštalacij mora obravnavati električne inštalacije postajnega poslopja (službeni in javni del). Električne inštalacije morajo biti sprojektirane skladno z zahtevami Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije in pripadajoče Tehnične smernice, oziroma je potrebno upoštevati standard SIST HD 60364, vse dele.

Iz glavnega razdelilnika se napajajo vse naprave in porabniki, našteti v uvodnem odstavku te točke, kot tudi SV in TK naprave. Napajanje SV in TK porabnikov mora biti izvedeno preko ločenih internih odštevalnih števcev električne energije. Odštevalni števec el. energije mora omogočati integracijo z obstoječim SŽ sistemom za daljinsko odčitavanje. Po prostorih je predvideti ustrezno število enofaznih vtičnic, po potrebi tudi trofazne vtičnice. Elementi se smiselno locirajo.

Načrt mora predvideti tudi priključke za porabnike v priročnih kuhinjah (štedilnik, grelnik vode, hladilnik, …). Odvisno od načina priprave tople vode mora načrt predvideti tudi inštalacije in regulacijske sisteme v kotlovnici oziroma toplotni postaji.

Splošna razsvetljava mora zagotoviti ustrezno osvetljenost skladno s standardom SIST EN 12464. Za razsvetljavo prostorov je potrebno izbrati ustrezne svetilke, namenjene za vgradnjo v posamezne namenske prostore. Kjer je predviden dvojni strop se svetilke predvidi v stropu, sicer s pritrditvijo na strop. Razsvetljava se v posameznih prostorih prižiga s stikali, v skupnih prostorih (hodniki, sanitarije, … ) preko senzorskih stikal. Stikala se ne namestijo v prostorih namenjenih potnikom.

V stalno zasedenih službenih prostorih (prometni urad, …) je potrebno predvideti svetilke z akumulatorsko baterijo (princip zasilne razsvetljave) s kapaciteto za 3 ure gorenja.

Svetilke varnostne razsvetljave se morajo predvideti na mestih, kot to predvidi študija požarne varnosti. Predvidijo se svetilke z avtonomnim virom napajanja. Čas delovanja svetilk se določi v študiji požarne varnosti. V objektu se mora skladno z zahtevami študije požarne varnosti namestiti sistem javljanja požara. Predvideti je potrebno adresibilne optične, termodiferencialne in ročne javljalnike požara. Javljalniki so vezani na pripadajoče požarne centrale. Požarne centrale se preko ustrezne komunikacijske linije poveže na centralo službe reševanja.

V obravnavanih prostorih je predvideti inštalacije in vtičnice univerzalnega ožičenja, ki bo služilo za povezavo računalniškega omrežja in telefonije. Vtičnice se locirajo glede na lokacijo posameznih delovnih mest. Predvideti je potrebno ustrezno število komunikacijskih vozlišč. Predvideti je kable sistema UTP, kategorije 6, oziroma optične kable. Tako računalniško omrežje, kot telefonijo je potrebno povezati z ŽAT omrežjem.

V obravnavanih objektih se predvidijo tudi naprave prezračevanja ter hlajenja in ogrevanja prostorov. Za krmiljenje naprav ogrevanja in prezračevanja se predvidi centralni nadzorni sistem.

Predvideti je tudi sistem protivlomne zaščite. Centrale protivlomne zaščite se preko ustrezne komunikacijske linije poveže s službo varovanja.

El. inštalacije sanitarij naj se napajajo iz glavnega postajnega razdelilnika, vklop razsvetljave se vrši izključno preko senzorjev gibanja oz. nočnih stikal (vandalizem).

Električni inštalacijski sistem se položi podometno, v parapetnih kanalih ali na kabelskih policah v dvojnem stropu. Oprema in njena namestitev se predvidi skladno z notranjo ureditvijo in namestitvijo opreme v prostorih. Razdelilniki morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 61439.

Preučiti je, ali je potrebna izvedba strelovodne inštalacije postajnega objekta in objekta potniških sanitarij. Strelovodna inštalacija se izvede nadometno, skladno z zahtevami standarda SIST EN 62305.

Predvideti je potrebno tudi strelovodno zaščito objektov.

Zunanja razsvetljava

Načrt zunanje razsvetljave mora obravnavati ustrezno osvetlitev postajnega območja, kjer je potrebno upoštevati namembnost razsvetljave. Svetilke, ki se predvidijo na prostem, morajo imeti zaščito pred vdorom vode in prahu vsaj IP 65. Svetilke, nameščene pod stropom nadstrešnice perona, morajo imeti zaščito vsaj IP 44. Osvetlitev podhoda naj se izvede s svetilkami nameščenimi na strop podhoda, mehansko zaščito vsaj IP 44 in odpornost na udarce IK 10 (vandalizem). Za posamezna področja razsvetljave je potrebno izdelati ustrezne svetlobno tehnične izračune. Pri projektiranju je potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Svetlobno tehnični parametri morajo ustrezati zahtevam SIST EN 12464. Barvna temperatura svetlobe mora biti 3000 K, indeks barvne reprodukcije (CRI) vsaj 0,7.

Svetilke varnostne razsvetljave se na peronih in v podhodu predvidi na mestih, kot to predvidi študija požarne varnosti. Predvidijo se svetilke z avtonomnim virom napajanja. Čas delovanja svetilk se določi v študiji požarne varnosti.

Svetilke na prostem morajo biti nameščene, da osvetljujejo površine za potnike (peroni, stopnišča, podhod, …) in površine, kjer bodo potekale službene poti (med in ob tirih, kretniški področji) z ozirom na tehnologijo dela na postaji. Kot svetlobna telesa se predvidijo svetilke z LED viri svetlobe ali ustrezni žarometi. Svetilke se namestijo na ustrezne kandelabre. Kandelabri morajo biti antikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem, skladno s standardom SIST EN 1461.

Za razsvetljavo perona, parkirišč in dostopnih poti se uporabijo:

- pocinkani jekleni drogovi svetle višine 5 m, ki so pritrjeni s sidrnimi vijaki na izdelani temelj in so opremljeni z ozemljitvenim ušesom (izvrtina fi 13mm) 40 cm od spodnjega dela pocinkanega droga ter z odprtino in pokrovom, v kateri se nahaja podnožje varovalke in sponke za priključitev kabla. Vijaki pritrditve 5 m drogov so skriti pod tlakovanjem perona;

- osvetlitev tirnega območja naj se izvede s tipskimi samostojnimi pocinkanimi jeklenimi drogovi na vkop, dolžina droga 11 m. Drog mora biti opremljen s plezalnimi klini in varovalno vrvjo ter opremljeni z ozemljitvenim ušesom (izvrtina fi 13mm) 40 cm od spodnjega dela pocinkanega droga ter z odprtino in pokrovom, v kateri se nahaja podnožje varovalke in sponke za priključitev kabla.

Razsvetljava se napaja in krmili iz ustreznih razdelilnikov, prižigališč, ki so nameščeni na postajnem območju. Načrt mora prikazati napajanje razsvetljav v sklopu elektroenergetskega razvoda. Prižiganje in krmiljenje razsvetljave je po posameznih področjih na postaji. Prižiganje zunanje razsvetljave na postaji mora biti izvedeno ročno preko stikal nameščenih na oz. v razdelilniku, avtomatsko preko svetlobnega releja in časovne krmilne enote ter preko sistema SCADA. Krmiljenje razsvetljave javnih postajnih površin (peroni, stopnišči, podhod, ...) mora biti izvedeno tako, da se osvetljenost reducira, ko na območju ni potnikov ali ostalih pešcev.

Razdelilniki morajo imeti mehansko zaščito vsaj IP 54, biti morajo iz izolacijskega materiala in skladni s SIST EN 61439. Omare razdelilnikov morajo biti dimenzij, da bo možna eventualna kasnejša vgraditev dodatnih elementov (20 % prostora). Krmiljenje razsvetljave je samodejno, preko svetlobnega senzorja in časovne krmilne enote, ki omogoča nastavitev režima prižiganja razsvetljave v odvisnosti od svetlobnih razmer in režima vožnje vlakov. Prižigališča morajo biti med seboj povezana s krmilnim (optičnim) kablom, da se razsvetljava vklopi sočasno, oziroma, da je delovanje med seboj sinhronizirano.

Prav tako je potrebno predvideti, da se stanja delovanja razsvetljave javljajo na sistem SCADA v prometni urad. Zato je potrebno tokokroge zunanje razsvetljave opremiti z nadzornimi tokovnimi releji, katerih stanje je integrirano v SCADA sistem.

Razsvetljavo je iz posameznega prižigališča možno vklopiti tudi ročno, v smislu vzdrževanja razsvetljave. Razdelilniki na prostem morajo biti nameščeni in locirani tako, da je pred njimi vsaj 80 cm široka manipulativna površina za vzdrževanje. Okoli vseh razdelilnikov na prostem je predvideti ustrezne pralne plošče. Površina, kjer so locirani posamezni razdelilniki, mora biti gradbeno ustrezno urejena.

Predvideti je tudi napajanje za predvidena osebna dvigala na postaji. Inštalacije razsvetljave v podhodu je potrebno izvesti z namestitvijo ustreznih inštalacijskih cevi v betonsko konstrukcijo podhoda. Enako velja tudi za inštalacije razsvetljave v ostalih armiranobetonskih konstrukcijah. Inštalacijski sistem se lahko namesti tudi na lestvičaste kabelske police, a mora biti nameščen izven dosega rok, oziroma nad spuščenim stropom. Kabelske police morajo biti antikorozijsko zaščitene z vročim cinkanjem po SIST EN 1461. Kjer električna inštalacija poteka na kovinskih konstrukcijah, jo je potrebno mehansko zaščititi. Kot ozemljilo se predvidi kovinski trak iz nerjavnega jekla.

Električno gretje kretnic

Predvidi se električno gretje vseh kretnic na postaji. Načrt električnega gretja kretnic mora obravnavati ustrezno izvedbo električnih inštalacij in namestitev grelcev. Električne inštalacije za gretje kretnic morajo biti sprojektirane skladno z zahtevami Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS 140/21) in pripadajoče Tehnične smernice TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije, oziroma je potrebno upoštevati standard SIST HD 60364, vse dele.

Električno gretje kretnic se napaja iz glavnega postajnega razdelilnika. Ob vsakem kretniškem področju se predvidi ustrezne razdelilnike, kjer bodo nameščeni elementi krmiljenja grelcev posamezne kretnice. Za razdelilnike gretja kretnic veljajo isti kriteriji kot za razdelilnike razsvetljave.

Daljinski nadzor (SCADA)

Predvidi se sistem SCADA z vsemi potrebnimi elementi za vključitev na centralni nadzorni sistem (centralni nadzorni sistem ni del tega projekta). V sistem SCADA se vključi: električno ogrevanje kretnic, zunanja razsvetljava postajnega objekta, peronov in podhoda, napajanje SV naprav, naprave za ogrevanje in hlajenje, pogoji v tehničnih prostorih. V tehničnem prostoru naj se predvidi dodatno vzdrževalno delovno mesto.

Predviden sistem mora omogočati tudi kapacitete za dodatne priklope zunanjih naprav – rezervni porti.

Za izvedbo sistema nadzora naprav, je v posameznih elektro razdelilnikih potrebno predvideti ustrezne krmilnike, ki bodo preko podatkovnega omrežja (ethernet) povezani med seboj in glavnim krmilnikom v postajni stavbi. V omrežje nadzornega sistema se vključijo tudi ostale naprave (hlajenje, ogrevanje, …).

V prometnem uradu se predvidi ustrezna delovna postaja za nadzor in upravljanje. Projektant v načrtu prikaže spisek komand in spisek signalov.

Kabelske trase

Projekt mora v posebni mapi prikazati medsebojno usklajene kabelske trase vseh elektrotehniških vodov na območju obdelave in njihovo zaščito v času gradnje:

- kabli SV in TK naprav,

- kabli podatkovnega in komunikacijskega omrežja (bakreni, optični kabli),

- kabli elektroenergetskega razvoda,

- kabli razvoda gretja kretnic, itd.

V načrtu mora biti prikazana kabelska kanalizacija, lokacije, kjer so kabli vkopani v zemljo, oziroma položeni v ustrezna korita. Pozornost je potrebno posvetiti medsebojnemu odmiku kablov (npr. komunikacijski kabli – energetski kabli).

Predvideti je potrebno rezervne kapacitete (zaščitne cevi) za nove kabelske povezave potrebne v okviru nadgradnje obstoječe ERSV naprave z elektronsko.

Iz načrta mora biti razviden situacijski potek tras glede na železniško progo in kotirani odmiki od osi najbližjega tira.

Za križanja kabelskih tras z železniško progo je potrebno izdelati prečne prereze, iz katerih bo razvidno naslednje:

- os železniške proge in natančno določen kilometrski položaj križanja,

- kot križanja,

- globina križanja in

- dolžina zaščitne cevi.

Grafično je v tlorisnih risbah in po posameznih profilih potrebno prikazati kapaciteto kabelskih tras (število in premer cevi, dimenzijo rova, kapaciteto kabelskih korit, … ), kot tudi lokacije in dimenzije potrebnih kabelskih jaškov.

Komunalni vodi

V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstoječe in predvidene komunalne vode in predvideti eventualno potrebne prestavitve oziroma zaščite vodov, ki bodo tangirani z načrtovano nadgradnjo.

Predvideno je, da bo vzdolž trase potrebno prestaviti oz. zaščititi naslednje komunalne vode in izdelati načrte:

- elektrovod (NN in VN),

- vodovod,

- TK in KKS.

Če projektant posega v obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI), mora upoštevati vse zahteve, ki izhajajo iz projektnih pogojev pristojnih mnenjedajalcev.

V popisih del in projektantskem predračunu je potrebno ločiti strošek prestavitve oz. zaščite in novogradnje. V tehničnem poročilu je potrebno tabelarično prikazati od kod do kod se komunalni vod prestavlja ali zaščiti (ali je enakih dimenzij kot obstoječi vod, ali se na tem delu izvede dražja rešitev oz. dodajo dodatni vodi) in od kod do kod je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zaključi z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana.

Protihrupni ukrepi

V sklopu protihrupnih ukrepov, se izdela:

- študije hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob regionalni železniški progi št. 70 na območju nadgradnje od železniške postaje Jesenice do Bohinjske Bistrice od km  0+000 do km 27+344 645

- elaborat oblikovanja aktivne PHZ,

- načrt aktivne PHZ,

- elaborat pasivne PHZ.

Študija hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 70 na območju občin Jesenice, Bled  in Bohinjska Bistrica (odsek proge Jesenice-Bohinjska Bistrica)

Za del železniške proge na medpostajnem odseku Jesenice - Bohinjska Bistrica, ki leži na območju občin Jesenice,  Bled in Bohinjska Bistrica je potrebno izdelati novo študijo hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov.

Pri izdelavi nove študije hrupa je potrebno upoštevati kriterije za postavitev protihrupnih ograj po »Strokovnih podlagah za operativni program varstva pred hrupom – Smernice za načrtovanje ukrepov varstva pred hrupom železniškega prometa, št. 2018-026/IMS, JV Epi spektrum d.o.o. & PNZ, d.o.o. & A-projekt, d.o.o., december 2019« in v zvezi s tem pripraviti tudi vse potrebne izračune in preveritve.

Upoštevati je potrebno vse vhodne podatke, ki so potrebni za izračune oz. obremenitev s hrupom v skladu s predpisano metodologijo izračuna, kot na primer:

- število vlakovnih kompozicij, ločeno po kategorijah RMR za DAN/VEČER/NOČ,

- povprečno št. vagonov ali povprečno dolžino kompozicije, za vsako kategorijo RMR,

- hitrost za vsako kompozicijo oz. kategorijo,

- delež vlakovnih kompozicij posameznih kategorij, ki se bodo na postajah ustavljale,

- območja zaviranja in območja pospeševanja za vsako kompozicijo oz. kategorijo,

- vrsta pragov (les, beton ipd.),

- vrsta tirnic (varjene, nevarjene),

- število kretnic na 100 m,

- lokacija in vrsta objektov (npr: kovinski most, betonski most ipd.) in

- morebitne druge podatke, ki bodo potrebni za izračun obremenitev s hrupom.

Študija hrupa mora biti usklajena z vsemi projektnimi rešitvami nadgradnje odseka železniške proge Jesenice–Bohinjska Bistrica, izdelovalec študije mora podati izjavo, da projektirane rešitve zagotavljajo izpolnitev ciljev iz študije.

Za aktivno PHZ je v okviru predloga poleg gabaritov PHZ potrebno opredeliti tudi stopnjo izolativnosti in absorpcije.

V okviru študije je potrebno opredeliti tudi objekte, ki so glede na predlagan obseg aktivne zaščite čezmerno obremenjeni s hrupom in je za njih predvidena pasivna zaščita (z navedbo parc. št., k.o. in naslovom) z opredeljenimi imisijami na vseh prizadetih fasadah objektov za vse etaže.

Izdelovalec študije naj v sodelovanju s projektantom:

- predlaga tudi morebitne izvedljive ukrepe na viru hrupa, kjer je to primerno (npr. ukrepi na progi),

- pregleda odvijanje prometa in optimizira projektne rešitve, z namenom da se minimizira potreba po uporabi zvočnih signalov strojevodij, ki so za prebivalce v okolici železniške proge zelo moteči.

Izdelovalec – strokovnjak za izdelavo študije obremenitve s hrupom mora skladno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2) imeti pooblastilo za izvajanje ocenjevanja hrupa na osnovi modelnega izračuna (pooblastilo izdaja ARSO).

Elaborat oblikovanja aktivne PHZ

Na podlagi predloga ukrepov iz študije hrupa je projektant dolžan izdelati predlog oblikovanja z oceno stroškov in ga poslati v predhodno mnenje inženirju in naročniku. Na utemeljen predlog inženirja in naročnika ali revizijske komisije je dolžan ustrezno korigirati predloge oblikovanja. Izdelovalec predloga oblikovanja mora podati izjavo, da so končne projektne rešitve IzN aktivne PHZ skladne s predlogom oblikovanja in ustrezne.

Pri določitvi predloga oblikovanja PHO je potrebno:

- preveriti možnosti (in lokacije) odpiranja zanimivih pogledov v širši prostor tako s strani proge kot tudi zaledne strani (s strani stanovanjskih objektov) – uporaba transparentnih materialov v ustrezni višini, v kolikor je transparent dovoljen glede na akustične zahteve iz študije hrupa, uporaba posameznih oken itd. Slednje je treba v predlogu oblikovanja predstaviti s fotomontažo,

- opredeliti geometrijo PHO (vertikalne, nagnjene, lomljene),

- opredeliti vrsto uporabljenega osnovnega materiala za elemente PHO (kovinska, betonska z absorpcijsko oblogo …), pri čemer se posebej opredeli lokacija in obseg transparentnih delov PHO,

- opredeliti barvne odtenke PHO in možna odstopanja od le-teh.

Načrt aktivne zaščite pred hrupom

Na osnovi predloga PHZ mora projektant izdelati načrt za izvedbo aktivne PHZ (na nivoju IzN).

Pri izdelavi ponudbe naj se upošteva, da bo na odseku železniške proge Jesenice–Bohinjska Bistrica načrt izdelan za okvirno 5.800 m protihrupnih ograj.

Oseba odgovorna za oblikovanje protihrupnih ograj mora potrditi ustreznost načrta IzN protihrupnih ograj in njegovo skladnost s predlaganim oblikovanjem ter mora biti v načrtu IzN podpisana kot odgovorni strokovnjak za področje oblikovanja. Načrt IzN protihrupnih ograj mora obvezno zajemati tudi poglavje, ki obravnava oblikovanje PHZ, ki ga izdela odgovorni za področje oblikovanja.

Načrtu morajo biti priložene tudi arhitektonsko-gradbene risbe značilnih pogledov, situacij in karakterističnih prečnih profilov, s poudarkom na oblikovanju PHZ, ki jih morajo skupaj izdelati in podpisati vodja projektiranja, krajinski arhitekt in arhitekt.

V PHO ne sme biti odprtin, ki bi zmanjšale njihovo izolirnost. Načrt mora vsebovati tudi izris vseh potrebnih detajlov, posebej opozarjamo na sledeče:

- vertikalno tesnjenja v stebrih,

- horizontalno tesnjenje (med parapetno gredo/temeljem in paneli; med posameznimi paneli …),

- horizontalno tesnjenje nagnjenih ali lomljenih ograj na točki spremembe naklona,

- tesnjenje med premostitvenimi objekti in parapetno gredo,

- prehod protihrupne ograje med traso in premostitvenim objektom oziroma ustrezna navezava.

Z načrtom je potrebno zagotoviti ustrezne osnove za zagotavljanje kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe PHZ ter njihovo vzdrževanje. Projektirajo naj se že preizkušeni tipi in materiali protihrupne zaščite. Za predvidene gradbene proizvode je treba navesti ključne lastnosti, ki jih morajo slednji izpolnjevati, navedeno velja tudi za tesnila.

Pri načrtovanju vseh vodov (komunalnih, EE, TK …) je potrebno upoštevati lokacijo postavitve PHZ.

Elaborat pasivne zaščite pred hrupom

Projektant mora na osnovi študije obremenitve s hrupom izdelati elaborat pasivne zaščite pred hrupom (PZ) s predlogom protihrupnih ukrepov. Izvedba PZ se načrtuje na stavbah pri katerih so presežene mejne vrednosti za območje (op. bivše kritične vrednosti kazalcev hrupa), Lnoč > 59 dBA, Ldvn > 69 dBA. Število objektov za katere bo potrebno izdelati elaborat bo določeno v študiji, pri pripravi ponudbe naj se upošteva, da bo elaborat izdelan za okvirno 50 stavb.

V prvi fazi je potrebno izvesti meritve in ocene obstoječe zvočne izolativnosti na objektih ter izvesti popise obstoječega stanja. Na osnovi rezultatov teh meritev/ocen se v drugi fazi opredeli potrebnost izvedbe ukrepov za vse objekte. V tretji fazi se izdela elaborat pasivne zaščite na enoto objekta z oceno stroškov po dejanskih količinah.

Projektno dokumentacijo pasivne PHZ za objekte je potrebno izdelati skladno z določili Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) in tehnične smernice TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah. Pasivna zaščita se načrtuje zgolj za izpostavljene fasade v preobremenjenih etažah.

V elaboratu je potrebno jasno opredeliti vsa izhodišča na podlagi katerih je izdelan predlog ukrepov zvočne izolacije za prizadete objekte in mora obsegati najmanj naslednje:

Izhodišča v zvezi s hrupom:

- predvidene ravni hrupa pred objektom (merodajne ravni hrupa),

- izhodiščna raven hrupa za določitev obsega ukrepov pasivne zaščite,

- potrebna skupna zvočna izolirnost zunanjih sten varovanih prostorov za zagotavljanje ustreznih nivojev hrupa v objektu.

Obstoječe stanje objektov:

- popis varovanih prostorov,

- obstoječa zvočna izolirnost varovanih prostorov,

- določitev obstoječe zvočne izolirnosti posameznih fasadnih elementov,

- meritve zvočne izolirnosti značilnih obstoječih fasadnih elementov skladno z ISO 140-5,

- popis obstoječih elementov, ki jih je ob izvedbi potrebno sanirati ali zamenjati (okna, senčila, okenske police …) z navedbo osnovnih tehničnih karakteristik (materiali, barve …).

Predlog ukrepov:

- potrebna (zahtevana) zvočna izolirnost posameznih elementov po sanaciji,

- tehnični opis predlaganih rešitev,

- ustrezni grafični prikaz ukrepov na posameznem objektu in v posameznih prostorih,

- popis potrebnih ukrepov za posamezni objekt, pri čemer mora biti upoštevan popis obstoječih elementov in sanacija predvidena z enakovrednimi materiali ob zagotavljanju ustreznega izgleda. Barve elementov naj bodo definirane po ustrezni barvni skali (RAL) oz. na drug način, ki zagotavlja natančnost in nedvoumnost v popisu del in predizmerah. V popisu del morajo biti zajeti vsi ukrepi, ki so potrebni, da se ob vgradnji elementov povrne prvoten videz prostorov (obdelava špalet, kitanje, slikopleskarska dela).

- predračun s popisom del in predizmerami.

S tem elaboratom je potrebno zagotoviti, da bodo podane vse osnove za zagotavljanje kvalitete vgrajenih materialov in kvalitetno izvedbo v obsegu in na način, da bodo z izvedbo pasivnih protihrupnih ukrepov zagotovljene ravni hrupa v objektu kot to predpisuje veljavna zakonodaja. V popisih morajo biti natančno definirana vsa dela in morajo biti samostojna podlaga za pripravo natančnih ter med seboj primerljivih ponudb. Popisi morajo biti oddani tudi v obliki .xls tabele.

GEOLOŠKO GEOMEHANSKE RAZISKAVE

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno za odsek železniške proge Jesenice–Bohinjska Bistrica izdelati Geološko geomehanski načrt. Ta mora podati hidrogeološke razmere v vplivnem območju gradnje, geološko geomehanske pogoje za projektiranje in nadgradnjo železniškega medpostajnega odseka z vsemi spremljajočimi objekti vzdolž trase. V načrtu morajo biti za vplivno območje objektov podani celoviti inženirsko-geološki modeli prostora z jasno definiranimi inženirsko geološkimi, hidrogeološkimi in geomehanskimi parametri temeljnih tal. S terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je potrebno pridobiti rezultate o posedkih temeljnih tal pod nasipi in objekti, izračunati količine materialov potrebnih za vgradnjo v nasipe, izračunati nosilnost temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov, opraviti analize globalne stabilnosti v kritičnih prečnih prerezih nasipov in objektov, potrebno je preveriti možnost vgradnje materiala iz izkopov v nasipe.

Za potrebe navedenega načrta je potrebno opraviti inženirsko geološki pregled območja.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga izvajalca. Premik posameznih lokacij geotehničnih terenskih preiskav v času izvajanja del na terenu glede na prvotni potrjen program preiskav s strani inženirja ali naročnika zaradi objektivnih razmer (nesoglasje lastnika zemljišča ali nedostopnost do lokacije, …) mora ponudnik preiskav vključiti v ponudbeno ceno. Naročnik po uvedbi v delo ne bo priznal nobenih dodatni stroškov, ki bi jih izvajalec geološko geotehničnih in hidrogeoloških del uveljavljal zaradi premika lokacije katerekoli preiskave.

V ceni izvedbe terenskih preiskav morajo biti upoštevani transport na lokacije, priprava platojev za vrtalne garniture in premiki med vrtinami, stroški čakanja vrtalne ekipe zaradi železniškega prometa, stroški soglasij in spremljave vzdrževalnih služb upravljavca JŽI ter vsi ostali stroški, ki niso posebej specificirani.

Projektanti trase, konstrukcij in geotehnike morajo skupaj pregledati traso in inženirske objekte vzdolž trase. Na podlagi terenskega ogleda pooblaščeni inženir za geotehniko pripravi predlog terenskih in laboratorijskih preiskav, ki ga pred pričetkom preiskav predloži inženirju v pregled in potrditev.

V sklopu predmetne projektne naloge je potrebno preveriti geološko geomehanske lastnosti za naslednje objekte oziroma območja:

- traso železniške proge v dolžini 27.645 m,

- vse premostitvene objekte, predore, mostove, oporne/podporne konstrukcije (91 objektov) - glej poglavje 3.1,

- nivojske prehode (4 kom.) - glej poglavje 4.4,

- območje predvidenih aktivnih protihrupnih ukrepov (PHO).

V ta namen je potrebno izvesti naslednje geotehnične terenske preiskave:

- geotehnično sondažno vrtanje do predvidene globine 10 m z izvedbo standardnih penetracijskih testov (vsaj 3 kom. na vrtino);

- izvedba enega piezometra v okviru geotehničnega vrtanja na območju predvidene poglobitve obstoječega podvoza, vključno z aktivacijo in spremljavo nivoja talne vode v obdobju do zaključka projektiranja;

- preiskave dinamične penetracije tal s težkim dinamičnim penetrometrom do predvidene globine 6 m skladno z veljavnimi standardi;

- sondažne izkope do predvidene globine 3 m, vključno z meritvami dinamičnega deformacijskega modula Evd.

Geomehanske laboratorijske preiskave morajo obsegati:

- preiskave zrnavosti zemljin;

- vodoprepustnost zemljin;

- preiskave stisljivosti koherentnih zemljin;

- preiskave direktne strižne trdnosti zemlji;

- gostote zemljin in hribin;

- delež vlage v zemljinah;

- konsistenčne meje zemljin;

- enoosne tlačne trdnosti zemljin in hribin;

- točkovni trdnostni indeks zemljin;

Natančen obseg del je podan v spodnji tabeli:

| Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | TERENSKE PREISKAVE |  |  |
| 1. | Inženirsko-geološki pregled trase, geotehnična spremljava z odvzemi vzorcev, popisi in fotorgrafiranje jeder in kartiranje | kpl | 1 |
|  | Geotehnično sondažno vrtanje: 15 vrtin do predvidene globine 10 m; skupna globina: 150 m |  |  |
| 2. | Prevozi vrtalne garniture in opreme, premiki med vrtinami | kom | 15 |
| 3. | Dolžina vrtin v pesku in produ | m | 100 |
| 4. | Dolžina vrtin v glini in melju | m | 40 |
| 5. | Dolžina vrtin v hribini | m | 10 |
| 6. | Izvedba SPT (najmanj 3 kom/vrtino) | kom | 45 |
| 7. | Cevitev vrtin | m | 150 |
|  | Druga terenska dela |  |  |
| 8. | Vgradnja piezometra v geotehnično vrtino (10 m), vključno z aktivacijo | kom | 1 |
| 9. | Izvedba črplanih poizkusov in 5 meritev nivojev podzemne vode | kom | 1 |
| 10. | Odvzem vzorcev: intaktni (1-2 na vrtino) | kom | 20 |
| 11. | Sondažni izkopi do predvidene globine 3 m vzdolž trase in ob vseh prepustih, vključno z zasutjem in utrditvijo po končanih delih, popis sestave tal v jaških, fotografiranje sestave tal in odvzem vzorcev, meritve Evd | kom | 30 |
|  | Meritve dinamični penetracij s težkim dinamičnim penetrometrom (DPSH) |  |  |
| 12. | Prevozi garniture za meritve DP in osebja | kom | 18 |
| 13. | Premik stroja in opreme med lokacijami sond | kom | 18 |
| 14. | meritve DP do globine 7 m | kom | 18 |
|  | Terenske preiskave skupaj |  |  |
| II. | LABORATORIJSKE PREISKAVE |  |  |
| 1. | Klasifikacija in opis materialov | kom | 50 |
| 2. | Naravna vlažnost | kom | 50 |
| 3. | Konsistenčne meje | kpl | 30 |
| 4. | Prostorninska teža | kom | 50 |
| 5. | Edometerski modul stisljivosti | kom | 10 |
| 6. | Enoosna tlačna trdnost | kom | 10 |
| 7. | Direktni strig | kom | 10 |
| 8. | Sejalne analize | kom | 50 |
| 9. | Vodoprepustnost | kom | 20 |
|  | Laboratorijske preiskave skupaj |  |  |
| III. | KABINETNO DELO |  |  |
| 1. | Poročilo o terenskih in laboratorijskih GG preiskavah | kos | 1 |
| 2. | Izdelava Geološko geotehničnega načrta za traso železnice, prepustov, premostitvenih objektov, predora, novogradnje ali prestavitve komunalnih vodov, protihrupnih ukrepov, nivojskih prehodov, postaje in postajališč, sodelovanje na recenzijski razpravi in popravki po pripombah recenzentov | kpl | 1 |
|  | Kabinetno delo skupaj |  |  |

Preiskave predstavljajo orientacijski obseg del. V kolikor projektant tekom projektiranja ugotovi, da je potrebno predviden program prilagoditi dejanskim razmeram na terenu, mora o tem takoj obvestiti inženirja, ki presodi ali je predlog utemeljen in v tem primeru ob soglasju naročnika potrdi spremembo.

Končni načrt mora biti usklajen z vsemi sodelujočimi. Izvajalec naloge mora koordinirati delo s svojimi podizvajalci ter strokovno službo naročnika. Za čim racionalnejšo izvedbo razpisanih del je potreben stalen stik na relaciji geomehanik – projektant - predstavnik naročnika (inženir) ter zagotoviti sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naročniku in strokovni službi. Izdelovalec Geološko geotehničnega načrta mora odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v končnem načrtu ter smiselno upoštevati vse usmeritve naročnika in inženirja dane v fazi izdelave podlag.

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarja. Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je potrebno upoštevati SIST EN 1997-1 (Evrokod 7).

VPLIVI NA OKOLJE

Glede na vrsto posega in vrsto predvidenih sprememb z izvedbo del se, kadar to zahtevajo okoljevarstveni predpisi, za potrebe izdelave elaborata vplivov na okolje izdelajo študije, ki preučijo vpliv v času gradnje in po njej oziroma po predaji v obratovanje.

Za predmetni projekt se izdela najmanj:

- Elaborat vplivov na okolje.

- Študija hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov.

- Hidravlično hidrološka študija, če se poseg nahaja na poplavnem ogroženem območju in če ta zahteva izhaja iz projektnih pogojev ter mnenj pristojnih mnenjedajalcev.

Projektant pridobi vse projektne pogoje, mnenja in soglasja v kolikor to zahteva zakonodaja s področja ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva upravljanja z vodami in priobalnimi zemljišči, varstva in rabe gozdov ter upravljanje ribolovnih virov v celinskih vodah.

Elaborat vplivov na okolje

Predmet naročila je izdelava Elaborata vplivov na okolje (v nadaljevanju Elaborat), v katerem mora biti obravnavan celotni nameravani poseg, predviden s predmetno projektno nalogo. Pri pripravi Elaborata se smiselno upošteva vsebina Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09, 40/17 in 44/22 – ZVO-2), hkrati pa bo  Elaborat vplivov na okolje služil med drugim kot podlaga za izvedbo predhodnega postopka, zato je pri pripravi elaborata treba upoštevati tudi Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2).

Iz navedenega sledi, da je treba v Elaboratu opisati in oceniti vse verjetne vplive na naslednje dejavnike: prebivalstvo in zdravje ljudi, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, s posebnim poudarkom na vrstah in habitatih, ki se ohranjajo ali varujejo na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, emisije snovi v tla (kmetijska zemljišča), emisije snovi v površinske in podzemne vode (npr. hidromorfologijo, količino in kakovost, poplavno ogroženost), emisije v zrak, podnebje (npr. emisije toplogrednih plinov, vplivi, povezani s prilagajanjem podnebnim spremembam), nastajanj odpadkov in ravnanje z njimi, emisije hrupa, ioniziranega ali elektromagnetnega sevanja, povzročanje vibracij, spremembe, ki vplivajo na kulturno dediščino, vključno z arhitekturno in arheološko dediščino ter spremembe, ki vplivajo na kakovost in prepoznavnost krajine. Vplive na posamezne dejavnike je treba vrednotiti tako za čas gradnje kot tudi za čas obratovanja, skladno z veljavno zakonodajo ter skladno s splošnimi okoljevarstvenimi pogoji upravljavca JŽI (Priloga 3 - Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JŽI). Elaborat mora vključevati tudi poglavje o spremljanju stanja dejavnikov in ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje tako za čas gradnje kot tudi za čas obratovanja. V poglavju mora biti opisan način spremljanja vplivov posega in omilitvenih ukrepov, ki so relevantni za poseg, z opredelitvijo načina, metode, lokacije in časovnice, ki je potrebna za njegovo izvajanje. Elaborat naj vsebuje tudi območje in lego nameravanega posega z navedbo parcel po posameznih katastrskih občinah (povzeto iz katastrskega elaborata) oz. vplivno območje posega tako za čas gradnje kot tudi za čas obratovanja.

Pri izdelavi Elaborata se morajo upoštevati vsa mnenja in projektni pogoji, pridobljeni s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Izdelovalec Elaborata se mora sproti usklajevati s projektantom in verificirati ustreznost projektnih rešitev ter spremljati izdelavo projektne dokumentacije skozi celoten proces do končne pridobitve vseh pozitivnih mnenj. Po potrebi mora izdelovalec Elaborata sodelovati tudi s pogojedajalci, občinami, krajevnimi skupnostmi, Ministrstvi ter ostalimi udeleženci pri izdelavi projekta.

Izdelati je treba tudi sledeče ločene elaborate, ki so priloge Elaboratu vplivov na okolje:

- Ocena vpliva na stanje površinskih voda po Prilogi 3 splošnih smernic DRSV,

- Ocena vpliva na stanje podzemne vode po Prilogi 5 splošnih smernic DRSV,

- Načrt okoljskega monitoringa med gradnjo in obratovanjem.

Hidravlično hidrološka študija

Za predmetni projekt je treba izdelati tudi hidravlično hidrološko študijo, če se poseg nahaja na poplavno ogroženem območju in če ta zahteva sledi iz projektnih pogojev. Hidrološko-hidravlično študijo se izdela skladno s Prilogo 1 in Prilogo 2 splošnih smernic DRSV. V primeru, da Hidrološko-hidravlična študija poda ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti, se morajo ti upoštevati v izvedbenem načrtu.

Načrti in elaborati, ki so potrebni za zaključek elaborata vplivov na okolje v času gradnje:

Za nameravani poseg je treba v izdelati spodaj navedeno dokumentacijo, ki je potrebna za korektno okoljsko presojo in so povezani z vsebinami elaborata vplivov na okolje. V elaboratih se morajo zaradi kumulativnega vpliva upoštevati vse s posegom predvidene ureditve.

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

- preliminarna ocena odpadka skladno s 5. členom Uredbe o odpadkih.

- Elaborat načinov ravnanja z zemeljskim izkopom.

- Elaborat krepitve podnebne odpornosti.

- Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča.

- Izdelava elaborata ocene obremenjenosti okolja s hrupom v času gradnje za obratovanje gradbišča.

- Elektromagnetno sevanje.

- Elaborat ozemljitev in sistema električne zaščite za celotno postajo.

- Načrt organizacije gradbišča.

- Načrt rušitev.

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki naj bo izdelan v skladu z zahtevami Zakona o varstvu okolja, Uredbe o odpadkih (Ur. list RS, št. 77/22), Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS, št. 34/2008, 61/11 in 44/22 – ZVO-2 ), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) ter skladne z navodili oz. obrazcem ARSO, ki je objavljen na spletnih straneh ARSO (https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/). Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora upoštevati, da se vsaj 70 % (po teži) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (z izjemo naravno prisotnega materiala, opredeljenega v kategoriji 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, (vzpostavljenega z Odločbo 2000/532/ES), ki nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in Protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov.

Načrt naj jasno opredeljuje nastanek (količine) in načine ravnanja z odpadki in morebitna dovoljenja, ki jih je potrebno za to pridobiti.

Za pravilno določitev klasifikacijske številke odpadka in ustrezen način ravnanja z odpadki se mora izvesti preliminarna ocena odpadka. Preliminarno oceno mora izdelati za to pooblaščena institucija. Predvidi se 5 lokacij za odvzem vzorcev. Predlog načrta vzorčenja poda izvajalec preliminarne ocene odpadka in ga posreduje naročniku oziroma inženirju v pregled.

Vse količine oz. masna bilanca mora biti usklajena z ostalimi elaborati in načrti v sklopu projekta.

Projektant mora tudi ugotoviti eventuelno problematiko zaraščenosti z invazivnimi rastlinami in predpisati postopke uničevanja.

Elaborat načinov ravnanja z zemeljskim izkopom

Izdelovalec mora proučiti možnosti oz. poiskati primeren način ravnanja z zemeljskim izkopom, glede na masno bilanco ter ob upoštevanju geološko-geotehničnega elaborata iz katerega bo izhajalo ali je zemeljski izkop mineralna surovina ali odpadek. Na podlagi navedenega mora izdelovalec elaborata preučiti vse možne načine ravnanja z vsem zemeljskim izkopom, pri čemer se upošteva hierarhija ravnanja z odpadki (ponovna uporaba, ravnanje z viški itd.).

Elaborat krepitve podnebne odpornosti

Elaborat krepitve podnebne odpornosti (t.i. Climate proofing) se izdela skladno s Tehničnimi smernicami za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027. Upoštevati mora tako blaženje kot prilagajanje podnebnim spremembam. Del elaborata je med drugim tudi izračun ogljičnega odtisa, po metodologiji kot je priporočena v Tehničnih smernicah za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027. Pri prilagajanju podnebnim spremembam se mora pri določitvi podnebnega scenarija upoštevati življenjska doba projekta, podatke o podnebnih spremembah pa pridobi izdelovalec naloge pri pristojni instituciji (ARSO) sam (na svoje stroške). Upoštevanje morebitnih prilagoditvenih ukrepov mora biti razvidno iz izvedbenega načrta.

Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča

Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča. Pri izračunu emisij je treba upoštevati 24-urno delovanja gradbišča. Pri izdelavi elaborata se je treba osredotočiti predvsem na imisije na območju gradbišča oz. na območju, kjer transportne poti potekajo v bližini stanovanjske pozidave. Vsebina elaborata je opredeljena v 9. členu Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč.

Izdelava elaborata ocene obremenjenosti okolja s hrupom v času gradnje za obratovanje gradbišča

Ocena obremenjenosti okolja s hrupom se izdela z uporabo modelnega izračuna na podlagi računskih metod, pri čemer se upošteva najmanj podatke o:

-	zvočni moči uporabljene gradbene mehanizacije,

-	predvidenem času uporabe gradbene mehanizacije,

-	številu prevozov za potrebe gradnje na območje gradbišča do priključka na javno cesto.

Ocena mora upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) in biti izdelana v skladu s Prilogo 4 te uredbe. Upoštevajoč predvidena gradbena dela in prevoze je glede na ocenjene ravni hrupa treba predlagati ustrezne ukrepe za zaščito pred hrupom, kot npr. optimiziranje obratovalnega časa gradbenih strojev na gradbišču, celovito urejanje prevoza za potrebe gradnje, uporabo začasnih protihrupnih zaslonov.

Elaborat elektromagnetnega sevanja

Elaborat mora biti izdelan v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2) in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1, 17/11 – ZTZPUS-1 in 44/22 – ZVO-2) ter vso ostalo zakonodajo in predpisane standarde.

Analiza tveganja za onesnaženje virov pitne vode

Projektant mora preveriti, če železniška proga poteka po vodovarstvenem območju in če poteka, na podlagi predpisov s področja varovanja pitne vode, se izdela analiza tveganja za onesnaženje virov pitne vode.

Analizo tveganja je treba izdelati tako, da se smiselno upoštevajo določila Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE) in Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). V 51. členu omenjenega pravilnika je navedeno, da mora biti sestavni del analize tveganja za onesnaženje revizija projektne dokumentacije. Skladno s tem členom revidenta zagotovi izvajalec, ki naročniku preda revidirano analizo tveganja.

Načrt organizacije gradbišča

Treba je izdelati načrt organizacije gradbišča, v katerem naj bodo opredeljene začasne in trajne lokacije viškov materiala, začasna skladiščenja zemljine, ki se bo uporabila na gradbišču (če se bodo), parkirišča, pretakališča, prevozne/transportne poti med gradnjo, predvidena lokacija gradbišča ter njegova ureditev in ostale ureditve, ki jih je treba upoštevati s stališča varstva okolja.

Načrt rušitev

Za rušitve objektov se izdela načrt odstranjevalnih del, v katerem se prikaže način odstranitve objektov tako, da bo zagotovljena varnost ljudi s čim manjšimi posledicami za okolico in s prikazom situacije končne ureditve.

Analiza kmetijskih zemljišč

Analiza se izdela skladno s 3. e členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE) in Pravilnikom o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča (Uradni list RS, št. 83/16).

Projektant je dolžan izdelati vse strokovne podlage, ki izhajajo iz zahtev pristojnih mnenjedajalcev za posege v varovana območja, tudi tiste, ki niso posebej specificirane v tej projektni nalogi. Zaželeno je, da ima izdelovalec navedenih elaboratov strokovne izkušnje oziroma reference s tega področja. Strošek za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, mora biti zajet v ponudbeni ceni.

VSEBINA IN OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Vsebina projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)

Projektant mora izdelati geodetski posnetek obstoječega stanja (tirnih naprav, objektov spodnjega ustroja, predorov, SVTK in EE naprav, stavb,  …) za odsek železniške proge Jesenice–Bohinjska Bistrica. Le ta bo projektantu podlaga za nadaljnje projektiranje.

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za nadgradnjo odseka železniške proge Jesenice–Bohinjska Bistrica. V slednji mora biti upoštevana zahteva po izboljšanju tehničnih parametrov proge z namenom zagotovitve parametrov, ki so za ostale proge/omrežje-regionalne, obvozne proge in proge do tovornih terminalov predpisani s TEN-T uredbo. Projektne rešitve morajo biti obdelane tako podrobno, da bo razviden celoten obseg načrtovanih tehničnih rešitev za izvedbo nadgradnje.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) mora vsebovati:

- Tehnični opis nadgradnje postaj in odsekov železniške proge oz. načrtovanih projektnih rešitev.

- Tehnični opis ostalih ureditev skladno s poglavjem Tehnične zahteve projektiranja (Splošno tč. 4.1).

- Situacijo obstoječega stanja za celotno območje obdelave.

- Situacijo novega stanja za celotno območje obdelave, s prikazom ključnih elementov skladno s poglavjem 4. Tehnične zahteve projektiranja.

- Karakteristične prečne prereze.

- Vzdolžne profile.

- Preveritev DPP iz okoljskega in prostorskega vidika na podlagi javnih dostopnih podatkov.

- Elaborat prometnega inženirstva s prikazom dimenzioniranja prometnih površin in odvijanja ter upravljanja prometa.

- Ostale načrte opredeljene v nadaljevanju.

- Ocenjeno vrednost investicije, pri čemer je potrebno upoštevati tudi druge stroške, npr. prilagoditve SVTK in EE naprav itd. Stroški investicije naj bodo vsaj tako natančni kot so predvideni posegi v poglavju Tehnične zahteve projektiranja (Splošno tč. 4.1).

- Analizo učinkov in koristi s prometno tehnološkega vidika (opis in izračun).

V kolikor se pri načrtovanju projektnih rešitev izkaže potreba po dodatnih ureditvah, ki niso eksplicitno navedene v projektni nalogi, jih je potrebno izpostaviti in stroškovno ovrednotiti.

Predstavitev DPP bo potekala v elektronski obliki s pomočjo sodobnih predstavitvenih orodij. Naročnik, inženir in upravljavec podajo pripombe, ki jih mora projektant v celoti upoštevati in pripraviti končno obliko idejne zasnove.

Na podlagi zgoraj navedenega naročnik, upravljavec in inženir pisno potrdijo končno obliko DPP.

Po potrditvi končne oblike DPP s strani naročnika, inženirja in upravljavca je potrebno pridobiti projektne pogoje vseh pristojnih mnenjedajalcev za posege v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture in varovana območja ter druge pogoje. Le ti bodo osnova oz. vhodni podatki za nadaljnje projektiranje IzN.

Vsebina izvedbenega načrta (IzN)

Na podlagi potrjene projektne dokumentacije DPP, projektant pristopi k izdelavi projektne dokumentacije IzN za nadgradnjo železniške proge na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica, katere obseg je določen v poglavju 4.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana in opremljena skladno s predpisom SŽ-I 925-P17 Varno načrtovanje JŽI - novi VDJK 09-04-2023, april 2023 in Zakonom o varnosti v železniškem prometu ter skladno z vso trenutno veljavno zakonodajo.

Vsebina projektne dokumentacije mora smiselno upoštevati zahteve Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23), s tem, da se izdela ločene mape z načrti posameznih objektov in naprav (tirne naprave in peroni, SV naprave, TK naprave, EE naprave, stavbe …) ter elaborati.

Vsebina projektne dokumentacije mora biti skladna tudi z navodili varnostnega organa AŽP, ki so objavljena na njihovi spletni strani.

Izdelovalec izvedbenega načrta mora načrt izdelati tako, da je skladen s projektno nalogo, z zahtevami interoperabilnosti in nacionalnimi predpisi. V zbirnem načrtu mora projektant podati izjavo, da je izvedbeni načrt skladen s projektno nalogo.

Izvedbeni načrt obsega:

- Splošni del.

- Tehnično poročilo.

- Popis del in količin ter projektantski predračun.

- Skupni projektantski predračun s predizmerami.

- Risbe z vsemi potrebnimi detajli.

- Merilne postopke, preizkuševalne protokole in ostale postopke za ugotovitev skladnosti izvedenih del.

- Varnostni načrt.

- Geodetski načrt.

- Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja.

- Geološko geomehanski načrt.

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

- Načrt organizacije gradbišča.

- Načrt rušitev.

- Elaborate.

- Posebne elaborate.

Izdelovalec izvedbenega načrta mora izpolnjevati pogoje za projektanta po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP).

Projektant mora predvideti v projektantskem popisu tudi izdelavo Elaborata za zajem prostorskih podatkov novo vgrajene javne železniške infrastrukture in integracijo v obstoječi informacijski sistem EAM JŽI. Projektant od upravljavca pridobi podatke glede natančne vsebine Elaborata oziroma parametrov železniške infrastrukture, ki bodo predmet zajema in vnosa v sistema EAM JŽI.

Pred pričetkom izdelave projektnih rešitev mora projektant preveriti dejansko stanje na terenu in ga upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije. Vse rešitve v posameznih načrtih projektne dokumentacije morajo biti medsebojno usklajene.

Splošni del

Splošni del mora vsebovati vsebine, ki so v skladu z zahtevami Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) ter projektno nalogo.

Splošni del vsebuje izjavo, da je izvedbeni načrt skladen s projektno nalogo in da izvedbeni načrt izpolnjuje tudi pogoje interoperabilnosti.

Tehnično poročilo

V skupnem tehničnem poročilu, ki je sestavni del vodilne mape, naj bodo navedeni osnovni pogoji projektiranja in naj bo celoten projekt na kratko predstavljen.

Naj vsebuje najmanj:

- opis skladnosti s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora,

- opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov za zmanjšanje teh vplivov,

- opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj (Tabela projektnih pogojev/mnenj/soglasij),

- izsledke predhodnih raziskav in

- druge vsebine, če je tako določeno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter drugimi predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve.

Skupno tehnično poročilo naj bo povzetek vseh tehničnih poročil posameznih načrtov in elaboratov za naprave in objekte, ki jih izvedbeni načrt oziroma projektna dokumentacija obravnava.

V skupnem tehničnem poročilu naj bodo navedeni tudi naslednji podatki:

- Podatki o stacionažah začetka in konca obnove tirov ter stacionažah objektov, ki se obnavljajo.

- Projektirana hitrost, ki jo dovoljujejo posamezne naprave in objekti na obravnavanem območju (Tabela največje projektirane hitrosti vlakov po TSI – potniški vlaki, tovorni vlaki, vlaki z nagibno tehniko).

- Kategorija proge, ki jo dovoljujejo posamezne naprave in objekti na obravnavanem območju.

- Podatki o parametrih TSI (Tabela parametrov TSI).

- Podatki o protihrupnih ograjah (Tabela PHO).

- Skupni prečni prerezi pri vseh zunanjih elementih ( signalih, …), na katerih naj bodo prikazani vsi elementi proge – tiri, , kabelska kanalizacija, korita, odvodnjavanje, PHO itd.

Vzorci zgoraj navedenih tabel, bodo projektantu predani ob uvedbi v delo.

Priložiti je potrebno celotno pregledno situacijo v M 1:1000 vključno s spremenjeno tirno sliko in ostalimi napravami ter objekti, ki so predmet izdelave projektne dokumentacije. Situacija prikazuje obstoječe stanje tirov,  SV in TK naprav, EE naprav, komunalnih in ostalih vodov ter objektov - v situaciji nepobarvano. V ta namen je potrebno pridobiti podatke o obstoječih vodih od SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost, Služba za EE in SVTK ter ostalih upravljavcev podzemnih vodov (vodovod, elektro, Telekom idr.). V situaciji je potrebno označiti posege z rdečo barvo in objekte ter naprave, ki se odstranijo z rumeno barvo. V situaciji morajo biti razvidne stacionaže začetka in konca obnove vsakega tira posebej z navedbo karakterističnih mest začetka oz. konca obnove.

Označen naj bo tudi odsek postajnega dela progovnega tira in kretnice na katerem je zaradi izvajanja nadgradnje potrebno izvesti višinske in smerne korekcije tira oz. navezavo na obstoječe stanje. V situaciji je potrebno z modro barvo označiti meje zemljišč javne železniške infrastrukture oz. zemljišč s katerimi upravlja upravljavec JŽI ter mejo progovnega pasu.

Navesti je potrebno ključne parametre za zagotavljanje interoperabilnosti in podatke potrebne za register infrastrukture, stacionaže objektov spodnjega ustroja itd.

Vse podatke, katerih izdelovalec projekta ne more dobiti iz projektne naloge in prilog in jih potrebuje za potrebe izdelave projekta, si mora pridobiti sam (geodetske podlage, kataster SVTK kablov, ostalih infrastrukturnih objektov …).

Opisana morajo biti vsa potrebna potrdila, izjave o skladnosti in certifikati posameznih naprav, ki bodo uporabljeni pri tem projektu.

V poročilu je potrebno navesti osnovne pogoje projektiranja z razlogi za izbrane tehnične rešitve.

Navesti je potrebno stacionaže obdelave posameznega podsistema s projektiranimi hitrostmi, ki jo dovoljuje posamezni podsistem.

Popisi del in količin ter projektantski predračun

V ločeni mapi je potrebno priložiti rekapitulacijo stroškov, popise del in projektantski predračun za vsa dela, ki so zajeta v projektni dokumentaciji, ločeno po napravah in objektih.

Projektant mora v popisih in predračunih zajeti pozicije vseh operativno možnih stroškov, ki bodo bremenili investitorja v času gradnje oz. vgradnje opreme.

Izdelati je potrebno popis del in materialov (popis del s količinami) ter projektantski predračun (popis del s količinami in oceno stroškov) vključno z rekapitulacijo stroškov za vsa dela, ki jih obravnava izvedbeni načrt.

Projektantski predračuni posameznih načrtov objektov in naprav ter elaborati morajo biti oblikovno in vsebinsko poenoteni.

Vsi projektantski predračuni morajo vsebovati naslednje podatke: pozicija, opis (postavka), enota mere, količina, cena na enoto-material (brez DDV), cena na enoto-delo (brez DDV), skupaj material in delo (brez DDV).

Popisi del in količin morajo biti čim bolj natančni glede količin in opisov, zajeta morajo biti vsa dela po projektu kakor tudi vsa spremljevalna dela kot so npr. ovire v prometu in prometna ureditev v času gradnje, stroški čuvaja proge, stroški upravljavca za sodelovanje pri izvedbi del, vpis in izpis zapor, vklop in izklop voznih vodov, stroški komisije za fazne in končne preglede, prestavitve komunalnih in ostalih vodov, stroški nadzora projektanta, izdelava projekta izvedenih del itd.

Projektant mora predvideti v projektantskem popisu tudi izdelavo Elaborata za zajem prostorskih podatkov novo vgrajene javne železniške infrastrukture in integracijo v obstoječi informacijski sistem EAM JŽI. Projektant od upravljavca pridobi podatke glede natančne vsebine Elaborata oziroma parametrov železniške infrastrukture, ki bodo predmet zajema in vnosa v sistema EAM JŽI.

Projektant mora oceniti tudi delež nepredvidenih del.

V popisu je poleg ostalega potrebno upoštevati tudi:

- potrebne smerne in višinske regulacije tira in kretnic (izven območja nadgradnje), ki pa nastanejo zaradi same nadgradnje,

- transporte materialov do gradbišča,

- transport izgrajenega materiala (vrsta materiala, količina in povprečna oddaljenost do 150 km),

- strošek začasnih in stalnih deponij odpadnega materiala vključno s stroškom uničenja odpadnih lesenih pragov,

- strošek merilnih voženj za merjenje geometrijskih parametrov novih tirov,

- strošek brušenja novo vgrajenih tirnic in kretnic,

- strošek meritev svetlega profila proge,

- stroški obremenilnih preizkušenj na objektih.

Skupni projektantski predračun s predizmerami

Predmet naloge je tudi izdelava skupnega projektantskega popisa del ter projektantskega predračuna s predizmerami, ki bo podlaga za razpis del.

Skupni projektantski predračun s predizmerami mora biti oblikovno poenoten. Naloga projektanta je izdelava celotnega projektantskega predračuna s predizmerami na enotnem delovnem listu, v excel obliki. Skupni projektantski predračun s predizmerami naj vsebuje naslednje podatke: nivo, pozicija, opis postavke, enota mere, količina, cena za enoto (vrednost je 0), cena skupaj. Pri izdelavi le tega je potrebno ločeno prikazati vse stroške ovir v železniškem prometu (počasne vožnje, zapore, storitve upravljavca, stroške čuvajske službe …) za izvedbo vseh načrtovanih ureditev. Prav tako je potrebno v projektantskem predračunu ločeno prikazati vrednost nepredvidenih del in skupno rekapitulacijo del.

Risbe z vsemi potrebnimi detajli

Risbe in vsi potrebni detajli morajo biti urejeni iz sestavnih grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s predpisi in zanesljiva.

V mape z risbami posameznih naprav in objektov je potrebno priložiti seznam veljavnih predpisov, ki jih je projektant upošteval pri izdelavi posameznega načrta. Izdelati je potrebno tudi načrte rušitev. Prav tako je potrebno priložiti obrazložitve v zvezi z upoštevanjem izpolnjevanja določil veljavnih TSI.

Poleg že zahtevanih vsebin risb je potrebno upoštevati še zahteve, ki so podane v nadaljevanju:

- vse detajle v merilu M = 1:10 (drenaža, prekopi SVTK naprav, kabelska kanalizacija),

- iz načrta mora biti razvidna predvidena ureditev okolice z ustreznim kotiranjem.

Varnostni načrt

V varnostnem načrtu je potrebno predvideti vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnega odvijanja železniškega prometa v času izvajanja del.

Varnostni načrt mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05, 43/11).

Sestavni del varnostnega načrta so risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico.

Sestavni del varnostnega načrta je popis del z oceno stroškov za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev.

Geodetski načrt

Izdelati je potrebno geodetski načrt v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu ( Ur. list RS št. 40/2004). Geodetski načrt lahko potrdi samo odgovorni geodet. Obvezna je računalniška obdelava v okolju Autocad.

Elaborati in načrti

Potrebno je izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami tehničnih predpisov in skladno s s predpisom SŽ-I 925-P17 Varno načrtovanje JŽI -novi VDJK 09-04-2023, april 2023. Poleg elaboratov navedenih v točki št. 6 te projektne naloge je potrebno izdelati še:

- Elaborat tehnologije izvajanja del s priloženim terminskim planom za vsa dela, ki se izvajajo (gradbena dela, objekti, SV naprabve, TK naprave, EE naprave, obnova objektov,…)

- Načrt tehnologije prometa v času gradnje.

- Načrt postopnega vključevanja v obratovanje.

- Katastrski elaborat.

Vsebina projektne dokumentacije mora biti skladna tudi z navodili varnostnega organa AŽP, ki so objavljena na njihovi spletni strani.

Elaborat tehnologije izvajanja del

V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natančno opisati tehnologijo gradnje z opisom posameznih faz oz. opisom predvidene tehnologije izvajanja del (gradbena dela, dela na SVTK napravah, omrežje voznega voda, dela na EE napravah, objektih idr.). Opisane naj bodo tudi potrebne prometne ureditve skladno s terminskim planom izvedbe in planiranimi zaporami za izvedbo z navedbo vrste dela, vrste zapore (dnevna, stalna oz. neprekinjena), časom trajanja zapore, počasnih voženj z opredeljenim trajanjem ipd. Upoštevani morajo biti tudi ukrepi za zmanjšanje morebitnih vplivov na okolje med samo izvedbo del skladno z veljavno zakonodajo ter skladno s splošnimi okoljevarstvenimi pogoji upravljavca JŽI (Priloga 3 - Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JŽI).

V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natančno opisati kaj zajema posamezna faza, kako to vpliva na tehnologijo prometa in na posamezne aktivnosti služb upravljavca JŽI ter odvijanja prometa na območju objektov (npr. dela na posameznih fazah - vpeljava počasnih voženj …), kako je z vlogami za zapore tirov (kdo in kam jih naslavlja in v kakšnem obsegu se bodo izvajale, čas trajanja zapore …), kako je z nadzorom upravljavca in koordinacijo del, kako je s stroški izdelave odredb o zapori tirov idr. V Elaboratu je potrebno tudi natančno opisati, kaj se po zaključku posamezne faze odpira oz. spušča v promet in pogoji, pod katerimi se spušča v promet (počasna vožnja, vožnja samo v premo ali odklon,….)

Elaborat mora vsebovati tudi terminski plan izvajanja posameznih dejavnosti z opredelitvijo potrebnih zapor tirov oziroma drugih ovir pri odvijanju prometa.

Načrt tehnologije prometa v času gradnje

Načrt tehnologije prometa v času gradnje je zahtevan zaradi določitve natančnih izhodišč odvijanja železniškega prometa v času gradnje glede na Elaborat tehnologije izvajanja del.

Pri izdelavi Načrta tehnologije prometa je potrebno upoštevati naslednje zahteve:

- ovire v prometu morajo biti minimalne (zapore v času zmanjšanega prometa vlakov - ob vikendih, ponoči, v presledkih med vlaki),

- da nadomestnih avtobusnih prevozov sploh ni oziroma jih je čim manj,

- da prevoza tovornih vlakov po obvozu sploh ni oziroma ga je čim manj,

- dolžina počasnih voženj mora biti čim krajša.

V elaboratu tehnologije prometa v času gradnje je potrebno predpisati (nakazati) organizacijo vodenja prometa vlakov v času izvajanja nadgradnje ter glede na izračunano prepustnost na odseku proge (z upoštevano hitrostjo vlakov mimo delovišča) definirati:

- tehnične ukrepe,

- organizacijske ukrepe,

- organizacijo vodenja prometa vlakov v času zapore proge, zaradi dostave materiala (tirnic, tolčenca …).

Ocena stroškov naj vsebuje naslednje stroške:

- stroški zamud potniških in tovornih vlakov,

- stroški nadomestnih avtobusnih prevozov,

- stroški prevoza tovornih vlakov po obvozu,

- stroški organiziranja in izvedbe zapor,

- stroški izključitev SV in TK naprav ter prevezav v času gradnje,

- dodatna zasedba posameznih službenih mest (npr. z delavci vodenja prometa, čuvaji),

- ostali morebitni stroški.

Sestavni del Načrta tehnologije prometa je terminski plan izvajanja del (število zapor, vrste zapor – dnevne zapore / stalne oz. neprekinjene zapore) po posameznih fazah z oceno posameznih stroškov razdeljenih po posameznih segmentih (strošek zamud potniških vlakov, strošek zamud tovornih vlakov, strošek nadomestnih avtobusnih prevozov, stroški organiziranja zapor …).

Načrt postopnega vključevanja v obratovanje

V Načrtu postopnega vključevanja v obratovanje se obdela sprememba običajnega režima opravljanja železniškega prometa, sprememba režima delovanja drugih elementov, naprav, sistemov in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na varnost železniškega prometa. V elaboratu se obdela postopno vključevanje v obratovanje posameznih elementov sestavnih delov proge, sestavnih delov proge in pomožnih objektov. V Elaboratu je potrebno tudi natančno opisati, kaj se po zaključku posamezne faze odpira oz. spušča v promet in pogoji, pod katerimi se spušča v promet (počasna vožnja, vožnja samo v premo ali odklon,….) in načrt mora biti skladen z Elaboratom tehnologije izvajanja del.

Katastrski elaborat

Potrebno je izdelati katastrski elaborat. Sestavni deli katastrskega elaborata morajo biti:

- Grafični del katastrskega elaborata.

- Tabelarični del katastrskega elaborata, ki mora biti izdelan posebej za gradbene posege in posebej za posege s komunalno infrastrukturo.

- Seznam koordinat gradbenega posega.

- Tehnično poročilo o katastrskem elaboratu.

Pri izdelavi katastrskega elaborata je potrebno upoštevati naslednje zahteve:

Tabela mora biti narejena v excelu in mora vsebovati naslednje podatke:

- Zap. številka (1,2,3,…),

- Opis posega na zemljišče,

- Katastrska občina,

- Številka parcele,

- Priimek, ime in naslov  lastnika,

- Zemljiškoknjižni izpisek,

- Šifra dejanske rabe,

- Boniteta, skupna površina parcele (v ha, a, m2),

- Površina (v ha, a, m2)  trajnega odvzema,

- Površina (v ha, a, m2) začasnega odvzema,

- Ime komunalnega voda,

- Dolžina (v m) posega na parceli s posameznim komunalnim vodom,

- Širina (v m) posega za posamezen komunalni vod,

- Površina (v m2) posega na parceli s posameznim komunalnim vodom,

- Služnostni upravičenec.

Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem načrtu. Grafične in atributne podatke o zemljiščih, je dolžan na podlagi investitorjevega pooblastila pridobiti projektant.

Grafični del katastrskega elaborata mora poleg katastrske vsebine (parcelne meje, parcelne številke, šifre katastrske občine, ime katastrske občine) vsebovati mejo gradbenega posega oziroma gradbene parcele, mejo začasnega posega, potek projektirane komunalne infrastrukture,  meje upravnih občin.

Lomne točke gradbene parcele morajo biti numerirane, koordinate lomnih točk pa  morajo biti izpisane v seznamu koordinat. Koordinate morajo biti določene v državnem koordinatnem sistemu.

Vizualizacija projektne rešitve

Za izbrano projektno rešitev nadgradnje železniške proge na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica je potrebno izdelati 3D vizualizacijo (video in slikovno gradivo).

POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Splošno

- Pri izdelavi projektnih rešitev mora projektant proučiti dejanske razmere na terenu in jih temu prilagoditi.

- V fazi izdelave izvedbenega načrta je, v primeru nejasnosti, projektant dolžan pravočasno zahtevati pojasnila s strani naročnika in inženirja. Projektant je dolžan opozoriti naročnika in inženirja na vse morebitne pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi izhodišči za izdelavo načrta in izdelati načrt v skladu s pravili stroke.

- V primeru, da projektant v fazi izdelave izvedbenega načrta ugotovi, da ne more izpolniti vseh zahtev projektne naloge mora na to nemudoma opozoriti naročnika in inženirja ter jima sočasno predlagati ustrezno tehnično rešitev, ki bo v največji možni meri izpolnjevala pričakovanja naročnika.

- Izvedbeni načrt je last naročnika. Vse pravice razpolaganja in spreminjanja (dopolnjevanja) se prenesejo na naročnika.

- Projektant mora upoštevati navodila naročnika, inženirja, upravljavca in priglašenega organa pri sprotnem spremljanju izdelave izvedbenega načrta.

- V primeru utemeljenih pripomb revidentov oz. pregledovalcev načrta (naročnik, inženir) ter zahtev mnenjedajalcev, mora projektant izvesti dopolnitve in popravke načrta za isto ceno.

- Projektant mora v projektu upoštevati splošne okoljevarstvene pogoje upravljavca JŽI ki so v prilogi (Priloga 3 Splošni okoljevarstveni pogoji upravljavca JŽI).

- V situaciji je potrebno z modro barvo označiti meje zemljišč javne železniške infrastrukture ter mejo progovnega pasu.

- Izvedba del mora biti predvidena na zemljišču JŽI. V kolikor le to ni možno, mora projektant o tem nemudoma obvestiti inženirja in naročnika ter jima predlagati ustrezno rešitev.

- V primeru izvajanja del na zemljišču oziroma objektih, ki niso v lasti RS s statusom JŽI, mora izdelovalec projektne dokumentacije pridobiti ustrezna soglasja lastnikov.

- Načrtuje se izvajanje del po postopku vzdrževalnih del v javno korist. Projektant mora, ne glede na to, da se načrtuje izvedba del po postopku VDJK, pridobiti vse projektne pogoje, mnenja in soglasja vseh pristojnih mnenjedajalcev, kot je to predvideno v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)

- Projektanti pri uporabi barvnih grafičnih podlog ne smejo uporabljati barve, ki vsebuje manj kot 50% črne barve. Uporabljati morajo barve, ki so dobro vidne pri tisku na belem papirju.

- Zasnovo, rešitev konstrukcije, materiala, detajle in opremo je potrebno projektirati tako, da se omogoči življenjska doba 100 let.

Verifikacija projektne dokumentacije IzN

- Države članice ES so odgovorne za zagotavljanje skladnosti s predpisi o varnosti, varovanju zdravja in varstvu potrošnikov, ki na splošno veljajo za železniška omrežja pri načrtovanju, gradnji, začetku obratovanja in obratovanju železnic.

- Skladno z Direktivo 2008/57/ES (Direktivo (ES) 2016/797) o interoperabilnosti železniškega prometa v ES in Zakonom o varnosti v železniškem prometu, ki je uveljavil zahteve te Direktive, je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo, nadgradijo ali obnovijo, pridobiti tudi novo dovoljenje za obratovanje, če tako odloči nacionalni varnostni organ. Zato je potrebno izvesti tudi ES - verifikacijo podsistemov, ki jo izvede priglašeni organ, kateri je pooblaščen za ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti ali za postopke ES-verifikacije podsistemov.

- Hkrati z izdelavo projektne dokumentacije IzN mora projektant na projektirane tehnične rešitve pridobiti tudi pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji priglašenega organa (faza projektiranja) in s tem dokazati naročniku, da so projektne rešitve, ki jih je izvajalec predvidel, skladne z zahtevami tehničnih specifikacij za interoperabilnost in nacionalnimi predpisi.

- Projektant mora skladno z navedenimi zahtevami s priglašenim (imenovanim) organom skleniti pogodbo za izvedbo potrebnih verifikacij projektne dokumentacije po TSI in nacionalnih predpisih in pridobiti pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji na izdelano projektno dokumentacijo.

- Priglašeni (imenovani) organ, ki bo izvajal verifikacijo podsistemov mora biti registriran za opravljanje dejavnosti in biti nominiran s strani pristojnega ministrstva kot priglašeni (imenovani) organ za preverjanje skladnosti za TSI, ki jih bo preverjal. Obveznost izvajalca verifikacije je tudi, da bo zagotavljal komunikacijo v slovenskem jeziku in izdelal dokumentacijo v slovenskem jeziku.

- Projektant mora pridobiti pozitivne vmesne izjave o verifikaciji za vse podsisteme, ki so obravnavani v projektni dokumentaciji (Zakon o varnosti v železniškem prometu – ZVZelP-1, Uradni list RS, št. 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-1A) ter pozitivne vmesne izjave o verifikaciji po nacionalni regulativi od imenovanega organa.

- Verifikacija v skladu z nacionalnimi predpisi.

- Dinamika izvajanja verifikacije skladnosti s TSI in nacionalnimi predpisi v fazi projektiranja je odvisna od izvajanja del v zvezi s pripravo projektne dokumentacije, zato se mora izvajalec oziroma priglašeni (imenovani) organ prilagajati poteku projektiranja. Izvajanje verifikacije bo potrebno prilagajati več zaključenim tehnološkim sklopom.

- Izdelava poročil in vmesne izjave je vezana na končni pogodbeni rok oddaje projektne dokumentacije, kar pomeni, da mora izbrani ponudnik projektiranja v pogodbenem roku predati projektno dokumentacijo s pozitivnimi vmesnimi izjavami za vse sklope izdelane projektne dokumentacije.

Projektni pogoji, mnenja in soglasja

- Projektant je dolžan pridobiti projektne pogoje in mnenja vseh pristojnih mnenjedajalcev in pridobiti vsa potrebna soglasja za priključitev na GJI.

- Projektant je dolžan izdelati seznam mnenjedajalcev in voditi korespondenco pridobivanja in komunikacije z mnenjedajalci (datum vlog, pridobitev projektnih pogojev, mnenj in soglasij, zahtevane dopolnitve, datum dopolnitev …). Seznam je treba voditi ažurno ter ga posredovati naročniku in inženirju. Ravno tako je potrebno naročniku ter inženirju v čim krajšem času po elektronski pošti posredovati projektne pogoje, mnenja in soglasja.

- Kopije vročilnic vlog za pridobitev projektnih pogojev/mnenj in tabelarični seznam vseh pozvanih mnenjedajalcev je potrebno dostaviti naročniku/inženirju po el. pošti (ali skenirano) v celoti - najkasneje 1 mesec pred iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek revizije. Pridobljene projektne pogoje/mnenja mora projektant skenirati in sproti dostavljati naročniku/inženirju po el. pošti.

- V tehničnem poročilu je za vsakega mnenjedajalca potrebno vrstično/oštevilčeno navesti pridobljene projektne pogoje in vrstično/oštevilčeno (enak vrstni red!) napisati (natančno!), kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne rešitve so v skladu s projektnimi pogoji" ne zadošča.

- Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. Prav tako, če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo, je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

- V projektu, ki je oddan v postopek revizije, morajo biti vsi projektni pogoji in mnenja. V primeru molka je treba k projektu priložiti dokazilo (vročilnico), da je bilo za mnenje zaprošeno vsaj 60 dni pred oddajo projekta v postopek revizije. V nasprotnem primeru se šteje, da je projekt za revizijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena kazen se bo zaračunala kot, da še ni bil oddan).

Revizija projektne dokumentacije IzN

- Naročnik bo izvedel revizijo IzN dokumentacije. Revizijo IzN bo opravil tudi upravljavec JŽI.

- Projektant mora sodelovati v postopku izvedbe revizijskih postopkov ter odpraviti napake in pomanjkljivosti ugotovljene s strani pregledovalcev.

- Projektant mora predati upravljavcu JŽI (SŽ-Infrastruktura d.o.o.) projektno dokumentacijo v skladu z  predpisom SŽ-I 925-P17 Varno načrtovanje JŽI -novi VDJK 09-04-2023, april 2023Projektant mora na izdelan izvedbeni načrt pridobiti sklep o uspešno opravljeni reviziji projektne dokumentacije s strani upravljavca JŽI (SŽ-Infrastruktura d.o.o.). Sklep bo izdan po predaji celotne dopolnjene in popravljene projektne dokumentacije predane v enem (1) papirnatem in enem (1) digitalnem izvodu na USB ključu (pasivna in aktivna oblika).

- Po reviziji je potrebno projektno dokumentacijo dopolniti z izjavo upravljavca, ki dokazujejo usklajenost izdelane projektne dokumentacije z zahtevami (obrazec izjave je v prilogi 12.2 projektne naloge).

ROKI ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DPP IN IzN

Rok za izdelavo projektna dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), z variantno rešitvijo nadgradnje železniške proge na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica, je 5 mesecev od uvedbe v delo.

Rok za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter predajo projektne dokumentacije DPP, s končno potrjeno rešitvijo nadgradnje železniške proge na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica, je 8 mesecev od uvedbe v delo.

Rok za izdelavo IzN za nadgradnjo železniške proge na odseku Bled Jezero–Bohinjska Bistrica je 20 mesecev od uvedbe v delo.

Predaja dopolnjene projektne dokumentacije IzN po pripombah pregledovalcev, vključno s pridobljenim sklepom o uspešno opravljeni reviziji in potrdilom verifikacije, je 25 mesecev od uvedbe v delo.

ŠTEVILO IZVODOV

Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki) in jo predati naročniku v tiskani in digitalni obliki:

aktivna oblika:

tekstualne vsebine:					Microsoft Word,

tabelarične prikaze, popis del in predračun:		Microsoft Excel,

podatkovne baze:					Microsoft Access,

terminske plane:					Microsoft Project,

slike:							v formatu tiff, jpeg ali jpg,

načrte:							Autodesk AutoCad,

prostorski podatki:					GIS;

pasivna oblika:

tekstualne vsebine:					v pdf zapisu,

tabelarične prikaze, popis del in predračun:		v pdf zapisu,

slike:							v pdf zapisu,

načrte:							v dwf zapisu,

prostorski podatki:					v dwf zapisu.

Vso navedeno projektno dokumentacijo je potrebno oddati v slovenskem jeziku v papirni in digitalni obliki. Ob oddaji projektne dokumentacije v tiskani obliki mora biti ta naročniku predana tudi v digitalni oz. elektronski obliki na »USB ključku«, ki naročniku omogoča njihovo spreminjanje in dopolnjevanje skladno s spremembami na terenu ter skladno s potrebami rednega in investicijskega vzdrževanja javne železniške infrastrukture.

Projektna dokumentacija ne sme biti kodirana ali kako drugače zaščitena pred razmnoževanjem, kopiranjem in mora biti pripravljen za nadaljnjo obdelavo.

Število potrebnih izvodov dokumentacije je naslednje:

- končno varianto idejne rešitve je potrebno izdelati v treh (3) tiskanih izvodih in treh (3) digitalnih izvodih na USB ključu (pasivna in aktivna oblika).

- Projektno dokumentacijo DPP je potrebno izdelati v šestih (6) tiskanih izvodih in šestih (6) digitalnih izvodih na USB ključu (pasivna in aktivna oblika). Šesti izvod mora biti pripravljen za arhiviranje skladno z veljavno zakonodajo za arhiviranje.

- Projektno dokumentacijo IzN za potrebe revizije je potrebno izdelati v enem (1) tiskanem in dveh (2) digitalnih izvodih na USB ključu (pasivna in aktivna oblika). Po izdanem sklepu o uspešno opravljeni reviziji in vmesni izjavi o verifikaciji je potrebno naročniku predati šest (6) tiskanih in šest (6) digitalnih izvodov na USB ključu (pasivna in aktivna oblika). Šesti izvod mora biti pripravljen za arhiviranje skladno z veljavno zakonodajo za arhiviranje.

Vsi prostorski podatki morajo biti podani v državnem koordinatnem sistemu Republike Slovenije.

Projekti, ki bodo izdelani v zgoraj navedenih digitalnih oblikah morajo pri nadaljevanju projektiranja omogočati izmenjavo podatkov in uporabo le-teh v fazi PID.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati dokument: »Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo, ki ga projektant najde na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo«.

SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo

Projektant mora pri projektiranju upoštevati Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo NA0012-R4.0, Ljubljana, februar 2019, ki vsebuje navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije, praktični napotki za označevanje prilog formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter oblikovanje glav risb in lokacije šifre stavbe. Klasifikacijski načrt je dostopen na spletnem naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo

Projektant mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnem naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

PRILOGE

Priloga 1: Vzdolžni profil železniške proge na odseku Bled Jezero–Bohinjska Bistrica

Priloga številka 1 se nahaja v ločeni datoteki (pdf).

Priloga 2: Izjava izdelovalca projektne dokumentacije

| Vodja projektiranja: |  |
| --- | --- |
| Potrjujem, da je projektna dokumentacija: |  |

| Naročnik: | RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a 1000 Ljubljana |
| --- | --- |

| Izdelovalec: |  |
| --- | --- |
| Faza projektiranja: |  |
| Št. proj. dokumentacije: |  |
| Datum: |  |

dopolnjena skladno z zahtevami navedenimi v zapisniku usklajevalnega sestanka z dne ________, za kar vam prilagamo izjave pregledovalcev projektne dokumentacije kot sledi:

|  | Področje/poslovna enota/služba | Ime in priimek pregledovalca |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

| Kraj: |  | Dne: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis vodje projektiranja:

Priloge:

- Izjave pregledovalcev o ustrezni dopolnitvi projektne dokumentacije

Priloga 3: Splošni okoljevarstveni pogoji upravljavca JŽI

V okviru tega naročila je potrebno, poleg veljavne zakonodaje, spoštovati tudi okoljevarstvene pogoje Slovenskih železnic opisane v nadaljevanju.

Skrb za varstvo okolja predstavlja pomemben del družbene odgovornosti Slovenskih železnic. Zahteve po čistem, zdravem in urejenem okolju so vključene v vse poslovne funkcije na Slovenskih železnicah. Na ta način Slovenske železnice zagotavljajo ekološko varen in okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenje železniškega prometa ter vzdrževanje celotne železniške infrastrukture.

Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoče uspešno in učinkovito uresničevati le tako, da te zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih železnicah skupaj z izvajalci del na območju Slovenskih železnic, upoštevajoč pri tem:

- skrb za dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo varovanje okolja;

- skrb za nenehno optimiranje porabe energije, vode, povzročenih odpadkov in drugih materialov, ki so nujno potrebni za delovanje poslovnega sistema Slovenskih železnic;

- skrb za vgradnjo oz. uporabo materialov in komponent, ki ustrezajo najvišjim standardom varovanja okolja – materiali, ki vsebujejo okolju čim manj ali nič nevarnih oz. škodljivih snovi;

- skrb za nenehno zmanjševanje tveganja za nastanek okoljske nesreče v smislu zagotavljanja najvišje stopnje ekološke varnosti pri skladiščenju nevarnih snovi in pri prevozu nevarnega blaga;

- skrb za stalno in ustrezno izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih pri izvajalcu del na območju Slovenskih železnic o odgovornosti do okolja.

V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic pri izvajanju svoje dejavnosti na območju, kjer so Slovenske železnice lastnik ali upravljavec železniške infrastrukture zagotavljati:

ustrezno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev zbirnih in oddajnih mest za odpadke, ureditev prostorov kjer se začasno skladiščijo nevarni odpadki, oddajanje odpadkov pooblaščenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov;

- ustrezno ravnanje z gradbenimi, kosovnimi odpadki in drugimi odpadki, ki nastajajo samo občasno – v primeru gradbenih del ali nadgradnje in drugih del kot je npr. večje čiščenje ipd. zagotoviti ločen odvoz odpadkov;

- skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Požarnim redom Slovenskih železnic;

- skrb za redno izvajanje zakonsko predpisanih okoljskih monitoringov;

- skrb za racionalizacijo vseh vhodnih virov, ki so pomembni z vidika varstva okolja (raba energije, vode, povzročenih odpadkov);

- pravočasno obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru uhajanje ali razlitja nevarnih snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na Slovenskih železnicah;

- stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega funkcionalnega zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe;

- obveščanje odgovorne osebe Slovenskih železnic o vseh spremembah in potencialnih ter dejanskih dogodkih, ki imajo ali bi lahko imele škodljiv vpliv na okolje.

S Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za izvajalce del na območju Slovenskih železnic morajo biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za izvajalca ali v imenu izvajalca.

O tem morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani Slovenskih železnic.

Slovenske železnice izvajajo stalni nadzor nad urejenostjo objektov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu s pogodbenimi določili.

Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske železnice od izvajalcev, ki izvajajo dela na objektih kateri so v upravljanju Slovenskih železnic, pričakujejo, da s svojo dejavnostjo prispevajo k skupnemu prizadevanju za čim bolj čisto, varno in urejeno okolje.

Priloga 4: Tabela s podatki o projektiranih elementih proge

Priloga 5: Tabela največje projektirane hitrosti vlakov in predlog hitrosti

Trenutno je postajališče, sicer obstajajo po različnih virih različne navedbe. Po študiji RegioLUR je predvidena nadgradnja v postajo.

gradnja v postajo.

tehnološka shema je skica postaje, ki vsebuje: število in koristno dolžino tirov, lokacijo in dolžino peronov, tirne zveze, razdalje med signali, prikaz hitrosti, prikaz načina dostopa na perone (podhod), prikaz možnosti sočasnih voženj, oznake kretnic, oznake signalov …