OŠPP POSTOJNA

(OSNOVNA ŠOLA ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI POSTOJNA)

NATEČAJNA NALOGA

- UVOD

  - SPLOŠNE ZAHTEVE IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE

Naročnik Občina Postojna načrtuje zagotovitev primernega objekta za izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v Postojni (v nadaljevanju: OŠPP).

V stavbi sta predvidena osnovnošolska programa:

- Prilagojeni izobraževalni programi vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) in

- Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI).

Otroci, ki sedaj v Postojni obiskujejo osnovno šolo v okviru programa NIS in PPVI, so zaradi prostorske stiske vključeni v oddelke na različnih lokacijah po Postojni: na OŠ Miroslava Vilharja, OŠ Antona Globočnika, v Knjižnici Bena Zupančiča in v stavbi stare porodnišnice (Vilharjeva ulica 14). V šolskem letu 2023/24 je na vseh lokacijah organiziranih 14 oddelkov, trend pa kaže naraščanje števila otrok in posledično oddelkov. Deloma je predvideno vključevanje v program tudi otrok iz drugih regij, saj trenutno za otroke s posebnimi potrebami v Sloveniji ni krajevnih omejitev glede vpisa v šolo. Skladno s tem je nujno zagotoviti trajnejšo rešitev, ki prenese tudi predvideni porast.

Za zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje OŠPP Postojna je bila sprejeta odločitev, da se zgradi nov objekt – na lokaciji, ki omogoča enostaven dostop in varnost delovanja vzgojno izobraževalnega zavoda. Cilj in namen naročnika je, da se reši sedanja prostorska stiska ter zagotovi delovanje OŠPP Postojna v primernem okolju in na skupni lokaciji.

  - LOKACIJA

Za gradnjo novega objekta OŠPP Postojna z zunanjimi površinami je določeno nepozidano območje med ZD Postojna in Srednješolskim centrom Postojna. Zemljišče, namenjeno ureditvi OŠPP obsega dele zemljišč parc. št. 900/24, 900/25, 900/35 in 900/44, vse k. o. Postojna. Površina predvidene gradbene parcele znaša cca. 6.700 m2. (Gl. območje urejanja v prilogah natečajne naloge.)

V skladu z OPN Postojna, sodi območje v EUP PO-103, z namensko rabo CD – centralne dejavnosti. Območje ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Špice (za EUP PO 37/1, PO 37/2 in PO 33), Ur. list. št. 60/13 in 74/21 – sprem. in dop. (v nadaljevanju: OPPN Špice).

OPPN Špice določa v ureditvenem območju št. 8 površine za širitev zdravstvenih in izobraževalnih ustanov. Omejeno je z občinsko cesto na severozahodni strani (JP št. 822816), dovozom do Srednješolskega centra na severovzhodni strani (parc. št. 2928/2 k. o. Postojna) in gradbeno mejo ureditvenega območja št. 8 iz OPPN na jugovzhodni in jugozahodni strani.

Dovoz za potrebe delovanja objekta je možen z občinske ceste na zemljišču parc. št. 900/44 in 2932, obe k. o. Postojna (JP št. 822816, cesta D v OPPN Špice) (v nadaljevanju: dovozna cesta).

Dovoz mora biti urejen za parkirišče za zaposlene, parkirišče za kratkotrajno parkiranje za starše in kombinirana vozila za prevoz otrok (zaželeno parkiranje pod nadstreškom ob vhodu), gospodarsko dvorišče in za zunanje površine – športno in otroško igrišče. Gospodarsko dvorišče naj bo urejeno ločeno. Peš dostopi morajo biti urejeni varno. Dostop učencev do športnega in otroškega igrišča ne sme potekati preko prometnih površin.

Območje je komunalno opremljeno, dovoz omogoča asfaltirana cesta z urejeno javno razsvetljavo. Ob dovozni cesti vzhodno od predvidenega območja za gradnjo potekajo vodi meteorne in fekalne kanalizacije. Znotraj cestnega telesa JP št. 822816 so speljani električni vodi in cevi sistema daljinskega ogrevanja. Novi objekt ima možnost priključitve na obstoječo TP ob Zdravstvenem domu Postojna na zemljišču parc. št. 2927/2 k. o. Postojna.

  - LOKACIJSKA INFORMACIJA

Lokacijska informacija s prostorskimi izvedbenimi pogoji se nahaja med prilogami natečajne naloge.

- PREDPISI, NORMATIVI IN STANDARDI

  - ZAKONODAJA S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje za učence s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami. Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI).

Vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj so opredeljene na podlagi Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami skupaj s prilogami o kriterijih za določitev začasnega spremljevalca za fizično pomoč za določene skupine otrok (Zavod RS za šolstvo, druga izdaja, 2015, objava na spletnem naslovu: http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf).

Prilagojeni izobraževalni programi vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS)

V prilagojene programe z nižjim izobrazbenim standardom se usmerjajo otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in otroci z avtističnimi motnjami. V primerjavi z vrstniki imajo kvalitativno drugačno kognitivno strukturo. Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti je omejena tudi njihova sposobnost reševanja problemov. Njihov socialni razvoj poteka tako kot pri vrstnikih, prehod iz ene v drugo fazo je počasnejši in včasih bolj zapleten, ker imajo slabše razvite socialne spretnosti, so manj kritični do drugih učencev in se nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih situacij. V primerjavi z vrstniki v rednem izobraževalnem programu ti učenci potrebujejo manj zahteven program, ki jim ne omogoča pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda. Po končanem osnovnošolskem prilagojenem programu z NIS se otroci s posebnimi potrebami lahko vpišejo v osmi razred programa osnovne šole za odrasle in v programe nižjega poklicnega izobraževanja.

Program NIS traja 9 let in se v širšem smislu deli na triade. Po normativu je v učilnicah razredov NIS:

- za prvo triado po 8 učencev,

- za drugo triado po 10 učencev in

- za tretjo triado po 12 učencev.

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI)

V posebni program vzgoje in izobraževanja se usmerjajo učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter otroci z avtističnimi motnjami. Ti učenci vse življenje potrebujejo različne stopnje pomoči, saj motnja v duševnem razvoju traja od rojstva do smrti. Zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti niso ti učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju nikoli popolnoma samostojni. Program spodbuja otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju, navaja na skrb za zdravje in samostojno življenje, omogoča pridobivanje osnovnega znanja in spretnosti ter navaja na čim bolj aktivno, delno samostojno vključevanje v okolje.

V program PPVI se vključujejo otroci in mladostniki od 6. do 26. leta.

Posebni program se deli na 6 stopenj, ki so grobo združene v tri dele:

- obvezni del, ki traja 9 let in vključuje tri stopnje (prvo, drugo, tretjo);

- nadaljevalni del, ki traja 3 leta in vključuje četrto stopnjo;

- nadaljevalni del, ki traja 8 let (raven »Učenje za življenje in delo«) ter vključuje peto in šesto stopnjo.

Po normativu je v učilnicah stopenj PPVI:

- prve stopnje po 6 učencev,

- druge stopnje po 7 učencev in

- tretje, četrte, pete in šeste stopnje po 8 učencev.

2.2	ZAKONODAJA S PODROČJA GRADNJE

Natečajne rešitve morajo biti skladne z vso veljavo regulativo, smernicami in pravili stroke za univerzalne gradnje in za gradnje šol ter prometnic.

- ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet natečaja je arhitekturno-urbanistična rešitev za 16-oddelčno osnovno šolo za izobraževanje učencev s posebnimi potrebami po programih NIS in PPVI, skladno s podanimi specifičnimi zahtevami za predvideno število učencev in zaposlenih, vključno z zunanjo ureditvijo, ki pripada šoli, ureditvijo dovozov in mirujočega prometa. Podrobnejše usmeritve so podane v prilogah natečajne naloge.

Upoštevati je potrebno dejstvo, da bo šola je namenjena učencem in mladostnikom, ki imajo različne fizične, kognitivne, vedenjske in čustvene posebnosti, ovire in omejitve. Ker bo šola namenjena izobraževanju učencev s posebnimi potrebami, je v vseh rešitvah potrebno upoštevati poleg Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov še standard Gradnja objektov – Potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah – Smernice za projektiranje (SIST ISO/TR 9527) in priporočila, med katerimi izpostavljamo priročnik Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem.

OŠ Miroslava Vilharja v Postojni izvaja osnovnošolsko izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v okviru programov, ki naj bi jih zagotovili in dopolnili v novem objektu:

NIS: V tem programu se izobražujejo otroci in mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki pa imajo poleg tega lahko tudi druge težave in posebnosti, npr. gibalno oviranost, motnje avtističnega spektra, okvare vida in sluha in druge zdravstvene posebnosti. Izobraževanje traja 9 let, z možnostjo podaljšanja za največ tri leta.

PPVI: V posebni program so vključeni otroci, mladostniki in mlajši odrasli z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Podobno kot pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, jih lahko spremljajo tudi druge težave in posebnosti, npr. gibalna oviranost, avtizem, dolgotrajna bolezen idr. Program je razdeljen v tri sklope, kot so navedeni v prejšnjem poglavju:

- Obvezni del, ki traja devet let in vključuje tri stopnje. Vsaka traja tri leta.

- Nadaljevalni del do 18. leta, ki traja tri leta in vključuje četrto (IV.) stopnjo. Vključitev v ta del programa za učenca ni obvezna.

- Nadaljevalni del od 18. do 26. leta, ki traja osem let, vključuje peto in šesto stopnjo. Na peto stopnjo je učenec vključen tri leta, na šesto pa pet let. Tudi vključitev v ta program za učenca ni obvezna. Večina staršev in otrok oz. mladostnikov izkoristi možnost šolanja do 26. leta.

V šolskem letu 2023/2024 OŠ Miroslava Vilharja obiskuje 87 učencev v 9 oddelkih OŠ NIS in 5 oddelkih PPVI. Podaljšano bivanje poteka v 6 oddelkih.

V novem objektu je predvideno oblikovanje 16 oddelkov s spremljevalnimi prostori.

  - Arhitekturna zasnova

Šolska stavba mora zagotoviti vsem učencem ustrezne prostorske pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti, upoštevajoč pri tem sodobne metode dela in razvoj učne tehnologije.

Omogočena naj bo fleksibilnost zgradbe in prostorov, ki naj omogoča izvajanje pouka na različnih ravneh, v skladu z interesi in zmogljivostmi učencev.

Omogočeno naj bo oblikovanje različnih skupin:

- Velika skupina (vsi učenci šole, 80 - 120 učencev)

- Srednja skupina (učenci posameznega programa, 30 – 50 učencev)

- Osnovna skupina (splošna učilnica oz. razred, 6 – 12 učencev)

- Mala skupina (3 – 6 učencev)

- Individualno delo (MIZŠ, 2007)

Funkcionalne skupine prostorov:

- Prostori za pouk:

  - 9 splošnih učilnic (prvo, drugo in tretje triletje NIS),

  - 6 splošnih učilnic (PPVI),

  - 1 dodatna splošna učilnica (NIS ali PPVI glede na potrebe)

  - 3 specialne učilnice,

  - telovadnica,

  - drugi prostori za pouk.

- Spremljevalni prostori:

  - gospodarski del s kuhinjo in ločenim vhodom,

  - jedilnica,

  - upravni del,

  - prostori za svetovalne službe,

  - garderobe in drugi servisni prostori.

- Komunikacije:

  - vertikalna komunikacija, osrednje stopnišče z dvigalom, požarno stopnišče po potrebi, skladno z zakonodajo in normativi,

  - racionalno zasnovana horizontalna komunikacija.

- Zunanji prostori:

  - učilnica na prostem,

  - igrišče,

  - parkirišče,

  - vrtiček.

Prostori za pouk – splošne učilnice

Prostori za pouk morajo biti funkcionalno oblikovani glede na starost in značilnosti učencev. Učilnice PPVI naj bodo blizu druga druge, med seboj povezane, ne pa popolnoma ločene od učilnic, kjer se izvaja NIS. Ločitev učilnic po programih je predvidena samo zaradi drugačne oblike pouka in dolžine učnih ur, medtem ko naj bodo same učilnice čim bolj univerzalne. Zaradi univerzalne rabe ni zaželeno, da sta programa fizično ločena s stopniščem ali s takimi razporeditvami, ki onemogočajo drugačno razvrščanje oddelkov (stopnišče naj bo primarno umeščeno glede na ekonomično razporeditev evakuacijskih poti).

### Splošna oprema, ki je enaka za vse učilnice:

- Mize naj bodo mehansko nastavljive višine in prilagodljivega naklona, primerne za vse učence.

- Leseni (stabilni) stoli.

- Omare za hranjenje didaktičnega materiala.

- Omara s prekati za shranjevanje šolskih potrebščin za vsakega učenca.

- Šolska tabla (bela in zelena).

- Interaktivni zaslon oz. enakovredna oprema.

- Letve oz. druge primerne rešitve za obešanje slik, magnetne table in mehke stenske obloge ter obešalnik za shranjevanje slik.

- Delovna miza za učitelja, v sklopu katere naj bo še površina za postavitev računalnika in predalnik. V učilnici 1. razreda delovni prostor tudi za drugega učitelja.

- Vse učilnice morajo biti opremljene z parapetnim kanalom, kjer je omogočen tudi priklop računalnikov

- Umivalnik (globok)

Večina pouka, tako v nižjih kot višjih razredih NIS in stopnjah PPVI, se izvaja v  splošnih učilnicah (v nadaljevanju: splošne učilnice), del pouka pa v specialnih učilnicah, v telovadnici ali na prostem. Specialne učilnice večinoma uporabljajo pri pouku v programu NIS, z izjemo gospodinjske učilnice in telovadnice, ki bosta enakovredno razporejena med oba programa.

Velikost in oblika splošnih učilnic naj bo za oba programa enaka in naj omogoča univerzalno rabo in različno velike skupine. Omogočati mora postavitev opreme za 12 učencev, tudi osebam z gibalnimi omejitvami. Razlika glede na programe, ki se izvajajo v posamezni učilnici, je v opremi.

Prostor učilnice naj bo oblikovan tako, da bo omogočal umik učenca s spremljevalcem (poseben del učilnice, ki ga je možno ločiti od ostalega prostora učilnice). Urejen naj bo kotiček za igro.

Kabineti naj bodo dostopni tako iz učilnic kot iz hodnika. Vrata naj imajo dobro zvočno izolativnost, da lahko delo v obeh prostorih poteka hkrati.

### Posebne zahteve za učilnice PPVI

Učilnice PPVI naj bodo locirane skupaj, vendar ne povsem ločeno od učilnic, v katerih se izvaja NIS. Program ima drugače razporejen pouk in daljšo šolsko uro, zato so tudi odmori v PPVI drugače razporejeni kot pri NIS.

Učilnice za PPVI naj bo z neposrednim izhodom na zunanjo pokrito teraso. Svetla širina vrat in izvedba pragov pri vratih, ki vodijo na zunanje površine, naj omogoča nemoteno premikanje učencev na vozičkih.

Učilnice naj bodo načrtovane tako, da imajo ločene dele namenjene počitku učencev oz. individualnemu delu z učenci.

Učilnice naj imajo poleg splošne opreme tudi prostor za umik učenca..

Kabineta naj bosta locirana ob učilnicah. Namenjena sta shranjevanju didaktičnih pripomočkov in materialov. Opremljena naj bosta z omarami za shranjevanje, opremo za delo učiteljev in mizo za delo v manjših skupinah (do 5 ljudi).

### Posebne zahteve za učilnice NIS

Vsaj ena učilnica naj bo zasnovana z izhodom na zunanjo teraso. Svetla širina vrat in izvedba pragov pri vratih, ki vodijo na zunanje površine, naj omogoča nemoteno gibanje učencev na vozičkih in prevoz mobilnega pohištva brez ovir višjih od 1,0 cm.

Ena izmed splošnih učilnic naj bo opremljena kot učilnica za naravoslovje (večinoma v uporabi za program NIS), in sicer naj ima poleg splošne opreme:

- delovni pult z dvema velikima koritoma, visečimi omaricami,

- vgrajeno dodatno korito,

- vzdolž sten naj poteka dodatna električna napeljava (parapetni kanal) za potrebe dela v naravoslovni učilnici (mikroskopi, priklop vivarija, terarija ipd.) Učilnica naj nima fiksnih instalacijskih blokov. Električni priključki za eksperimentalno delo naj bodo urejeni preko parapetnega kanala, ob katerem teče delovni pult oz. je možnost postavitve mize pravokotno do zida. Sredina učilnice naj omogoča univerzalno postavitev miz.

- Učiteljeva eksperimentalna miza je fiksna, s koritom z vodo, z ustrezno električno napeljavo, odstranljivim zaščitnim zaslonom pred delovno površino.

- Učiteljeva delovna miza z računalnikom in predalnikom je odmaknjena od učiteljeve eksperimentalne mize.

V učilnicah NIS naj bodo nameščenih več letev ali drugih primernih rešitev za obešanje kart in zemljevidov.

Kabineti naj bodo tudi pri programu NIS zaradi univerzalne rabe opremljeni z omarami za shranjevanje, opremo za delo učiteljev in mizo za delo v manjših skupinah (do 5 ljudi).

Prostori za pouk – specialne učilnice

Posamezna predmetna učilnica je opremljena s specifičnimi in didaktičnimi sredstvi in pripomočki, ki izhajajo iz učnega načrta za vsak posamezni predmet, medtem ko je osnovna pohištvena oprema praviloma za vse učilnice enaka.

Osnovna oprema specialne učilnice:

- Mize prilagojene velikostim učencev oz. prilagodljive po višini, 20% tudi kinestetičnih miz.

- Leseni stoli, 20 % kinestetičnih stolov.

- Omare za hranjenje didaktičnega materiala.

- Tabla (bela in zelena).

- Interaktivni zaslon oz. enakovredna oprema

- Letve oz. druge primerne rešitve za obešanje slik

- Delovna miza za učitelja, v sklopu katere naj bo še površina za postavitev računalnika in predalnik.

Učna kuhinja oz. učilnica za gospodinjstvo je učilnica, v kateri poteka pouk gospodinjstva, izbirni predmeti in interesne dejavnosti s področja prehrane v obeh programih. Razporeditev opreme mora biti prilagojena tudi za gibalno ovirane učence.

Učilnica naj bo opremljena kot kuhinja, z:

- zadostnim številom omar za shranjevanje,

- delovnimi površinami

- z dvema indukcijskim električnima štedilnikoma,

- dvema pomivalnima koritoma

- skupnim hladilnikom,

- shrambo omaro,

- omaro za čistila,

- pralnim in pomivalnim strojem,

- tablo (bela in zelena),

- jedilna miza za 12 ljudi, sestavljena iz enakih manjših tipskih miz.

- 12 stolov ob jedilni mizi.

Štedilnika in pomivalni koriti tvorita dva kuhinjska otoka, da lahko učitelj spremlja in pomaga učencem pri delu.

Shramba

Učilnica za pouk tehnike in tehnologije naj bo opremljena z vrati za vnos večje opreme in materiala in mora omogočati prosto postavitev lažjih obdelovalnih strojev.

Ima tla, ki ne drsijo. Morebitno prisilno zračenje mora biti izvedeno tako, da ne moti tihega dela učencev. Opremljena je z univerzalnimi delovnimi mizami z leseno, 4 do 5 cm debelo leseno delovno ploščo v izmeri 150 x 75 cm. Plošče miz morajo imeti zaradi pripenjanja naprav in strojev previs. Mize nimajo dodatnih predalov ali polic, tako da omogočajo normalno sedenje. Lahko jih sestavljamo v večje površine za skupno delo. Stoli naj bodo nastavljivi po višini. Za shranjevanje orodja, pripomočkov in drobnega gradiva so vgrajene ali postavljene omare s posebnimi vodili za pladnje in predali z ojačenim robom. Vse omare morajo imeti ključavnice ustrezne kakovosti. V delavnici je posebna omara za shranjevanje zaščitnih sredstev. Pri vhodu v prostor naj bo umivalnik.

Prostori obsegajo:

- 2 x Univerzalno delavnico, dimenzionirano za skupino do 6 učencev: vsako delovno mesto obsega najmanj 3,0 m2  talne površine, da je omogočeno varno delo in gibanje učencev, delavni naj bodo čim boj kvadratne oblike, razmerje stranic naj ne bo večje 1: 1,5.

- Šolsko tablo zeleno/belo

- Projektor

- Delovna miza za učitelja, v sklopu katere naj bo še površina za postavitev računalnika in predalnik.

● Umivalnik ob vhodu

Strojni del je povezan z delavnico, praviloma na zadnjem delu delavnice: ima 6 delovnih prostorov z najmanj 3.5 m2 talne površine na vsak prostor; površina strojnice naj bo 30 m2, razmerje stranic naj ne bo večje od 1:1,8..

V strojnem delu so nameščeni stroji, ki jih uporabljajo učitelji za pripravo gradiv in stroji, ki jih uporabljajo učenci. Posamezni stroji morajo biti postavljeni na ustreznih mizah oziroma stojalih. Za odsesavanje prahu je nameščena odsesovalna naprava s priključki na vseh strojih. Naprava ne sme presegati dovoljene ravni hrupa. Tla so enaka kot v delavnici. Strojni del je od delavnice ločen s pregrado, ki omogoča vizualno povezavo. Spodnji del stene je zidan do višine, ki omogoča napeljavo električnih priključkov, nad njimi pa je varnostna steklena stena. Omogočeno mora biti zaklepanje prostora.

Strojni del in univerzalni delavnici naj bodo ločeni s stenama, v katerih je veliko okno skozi katerega je možen pogled na celoten strojni del. Prostori naj bodo povezani z vrati. Izvedba sten naj omogoča dobro zvočno izolativnost in zastiranje pogledov.

Kabinet za shranjevanje naj bosta opremljena s policami za shranjevanje materiala, gradiva in izdelke, omarami za učila in učne pripomočke ter omarico za prvo pomoč.

V kabinetu ob prostorih za tehnični pouk naj bo urejen prostor za lončeno peč, medtem ko se likovni pouk izvaja v posameznih razredih, v splošnih učilnicah.

Multimedijska učilnica je večnamenski prostor, kjer se odvijajo različne dejavnosti: obvezni izbirni predmeti na področju računalništva, različne učne ure pod vodstvom učitelja in knjižničarja, ki zahtevajo uporabo različnih medijev, interesne dejavnosti, različne dejavnosti v okviru knjižnice ipd.

Multimedijska učilnica naj bo v bližini knjižnice. V učilnici naj bo:

- 12 računalniških enosedežnih miz

- računalniška učiteljeva miza in dve mizi za tiskalnik enakih dimenzij.

- vse mize so fiksne z vgrajenimi električnimi priključki in instalacijami z računalniško opremo

- omarice za shranjevanje didaktičnih sredstev in pripomočkov

- interaktivni zaslon oz. druga enakovredna oprema

Multimedijski kabinet naj bo opremljen z računalniško mizo, dovolj velikim delovnim pultom in stolom za računalnikarja, mizo za tiskalnik, mobilnim stojalom ter visokimi omarami za shranjevanje AV in računalniške opreme.

Knjižnica s čitalnico je osrednji študijski in informacijski prostor šole, zato naj bo v središčnem delu šolske stavbe, v neposredni bližini prostorov, namenjenih pouku, vendar tako, da se ne spremeni v prehodno pot med njimi. Gradivo in dejavnost knjižnice sta centralizirana, vendar organizacijsko tako urejena, da dopuščata začasen prenos dela gradiva na posamezna organizacijska ali predmetna področja.

Notranja razporeditev prostorov in opreme knjižnice naj omogoča hkratni potek različnih dejavnosti. Prostor mora biti zato zasnovan tako, da vsebuje različna območja za opravljanje dejavnosti, kot so:

- dostop v knjižnico in izhod

- prostor za izposojo in prostor za občasne, stalne in tematske razstave, splošne informacije in sporočila

- prostor za iskanje spletnih informacij – 4 mesta

- prostor za postavitev knjižnega gradiva za izposojo na dom in izposojo v čitalnici, prostor za strokovno periodiko, prostor za neknjižno gradivo (AV, diskete, kasete…),

- prostor za čitalniška mesta ( za individualno in skupinsko učenje za učence višjih in nižjih razredov)

- prostor za listanje in sprostitev,

- prostor za strokovno delo knjižničarja (naročanje in obdelava gradiva, načrtovanje skupnih učnih ur in drugih aktivnosti, ki potekajo po dogovoru med knjižničarjem in učitelji)

- razstavni prostor z mobilni paravani ter prostor za listanje revij in sprostitev, opremljen z oblazinjeno sedežno garnituro.

- okrogle, trapezne ali šesterokotne čitalniške mizice, ki jih je mogoče poljubno oblikovati,  tudi blazine za branje in listanje na tleh.

##### Prostor za strokovno delo knjižničarja

V prostoru za knjižničarja naj bo velika delovna površina za obdelavo knjig in drugega materiala, ki omogoča 2 delovni mesti, dovolj omar za shranjevanje in polic ter priročni knjižni vozički.

Drugi prostori za pouk

#### Učno stanovanje

Eno od pomembnih načel izobraževanja v posebnem programu vzgoje in izobraževanje je tudi funkcionalnost izobraževanja, ki je usmerjeno k reševanju oz. obvladovanju situacij, s katerimi se bodo učenci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju srečevali v realnem življenju. Skrb za samega sebe v okviru svojih zmožnosti je prav gotovo ena od prioritet izobraževanja.

Učno stanovanje je pomembno učno okolje,  v katerem se učenci posebnega programa:

- Navajajo na  osebno urejenost, varnost in zdravje

- Poglabljajo znanja s področij splošne poučenosti, razvijanja in ohranjanja samostojnosti, delovnih in zaposlitvenih tehnik in drugih področij

- Se navajajo na samostojno življenje

- Upoštevajo pravice drugih

- Razvijajo delovne spretnosti in navade, vztrajnost, natančnost, delovno disciplino, delovni ritem, razumevanje in upoštevanje navodil, spoznavati in uporabljati različna orodja in različne materiale, privajati na samostojno opravljanje različnih del ter načrtovanje dela

- Se učijo samostojnega in odgovornega odločanja v okviru svojih zmožnosti

Umeščeno naj bo tako, da daje občutek ločene enote. Če je mogoče, naj ima lasten vhod in teraso.

Učno stanovanje naj ima:

- manjšo spalnico s pogradom in posteljo za gibalno oviranega učenca,

- kuhinjo s koritom, hladilnikom, indukcijsko kuhalno ploščo, pečico in nekaj omaricami za shranjevanje posod ter jedilno mizo za 10 – 12 učencev,

- dnevni prostor (kuhinja in dnevni prostor naj bosta povezana),

- kopalnico s pralnim in sušilnim strojem,

- predprostor,

- zunanjo teraso.

Prostori učnega stanovanja naj bodo prilagojeni za gibalno ovirane učence.

Soba za umirjanje naj bo prazen prostor, oblazinjen po tleh in stenah. Uporabljeni naj bodo zemeljski toni, brez kričečih elementov.

Prostor za individualno delo naj bo urejen v bližini učilnic in naj ima:

- mizo za učitelja z računalnikom in stolom,

- enojno šolsko mizo (lahko tudi kinestetično) s stolom,

- manjšo tablo.

Soba za senzorno integracijo

Senzorna integracija pomeni organizacijo dražljajev/občutkov, ki pridejo v možgane po različnih senzornih poteh. Možgani morajo te občutke predelati in posamezniku omogočiti, da nanje reagira. Kadar možgani tega ne zmorejo, pravimo da pri posamezniku obstaja senzitivno integrativna disfunkcija. Ta se lahko izraža na različne načine, tako pri otrocih kot pri odraslih.

Pomoč osebam s tovrstnimi težavami se izvaja v t. i. multisenzornih sobah, kjer so nameščeni različni elementi (gugalnice, mreže, blazine, različni svetlobni dražljaji, izvori različnih zvokom ipd.), ki pomagajo stimulirati čutila sluha, vida, dotika, vonja. V takem prostoru osebe z motnjo senzorne integracije raziskujejo in razvijajo svoje senzorne veščine, se sproščajo ali osvobajajo stresa in napetosti, ki jih omejuje v njihovem funkcioniranju. Terapija senzorne integracije je primerna za osebe z različnimi težavami: avtizem, motnje koncentracije, senzorne okvare, motnja v duševnem razvoju, težave na področju govora, učne težave, vedenjsko-čustvene težave.

Manjši senzorični vrt (v koritih) se uredi na terasi senzorne sobe, večji senzorični vrt pa v okviru zunanjih površin šole.

Oprema:

- oblazinjena tla in stene do stojne višine

- različne blazine (klinaste, valji…)

- žoge

- gugalnice vrtljive v vse smeri; pri tem je pomembno predvideti ustrezne stropne namestitve

- predpriprava in  namestitev različnih svetlobnih izvorov ( svetilke, projektorji)

- predpriprava in  namestitev različnih zvočnih izvorov

- ogledalo

Oprema v vseh prostorih za pouk naj bo izvedena iz na otip toplih materialov (npr. les) z ustrezno zaobljenimi robovi. Okenske police je priporočljivo oblikovati tako, da služijo tudi kot površine za gojenje rastlin, odlaganje, ipd., robovi polic naj bodo zaobljeni. Radiatorji naj bodo vgrajeni tako, da niso ovira v prostoru, oziroma naj bo naje nameščena zaščitna obloga z zaobljenimi robovi.

Vsa oprema v prostorih naj bo zasnovana tako, da dobimo čim več prostora za shranjevanje, obenem naj omogoča, da s premiki manjših omar, poličnikov, miz in stolov lahko dobimo različne kotičke za delo znotraj razreda oz. prostora.

#### OSTALI PROSTORI

Jedilnica, večnamenski prostor naj se nahaja v pritličju stavbe. Predstavlja naj prostor prehranjevanja učencev in prostor, kjer se lahko srečajo vsi učenci in zaposleni šole.

#### UPRAVNI PROSTORI

Prostori ravnatelja, pomočnika ravnatelja, tajništvo, računovodstvo naj bodo locirani skupaj. Pisarna ravnatelja naj bo povezana s tajništvom, ima pa naj tudi svoj vhod. Pisarne naj bodo opremljene z mizo in stolom za delavca ter zadostnim številom omar za shranjevanje. Previdene naj bodo tudi ognjevarne omare.

Upravni prostori naj bodo umeščeni tako, da omogočajo enostaven dostop tudi za zunanje obiskovalce.

##### Svetovalna služba, delovni terapevt, logoped

Njihovi prostori so lahko razporejeni v različnih predelih šole. Če je mogoče, naj bo prostor za delovnega terapevta v pritličju, ni pa nujno.

Oprema:

Svetovalni delavec in logoped naj imata pisalno mizo z delovnim prostorom v obliki črke L, klubsko okroglo mizo s prijetnimi sedeži za individualno delo, manjši timski sestanek, sestanek s starši itd.

Zbornica predstavlja osrednji prostor druženja in dela strokovnih delavcev šole. Zbornica naj ima del za skupne sestanke, ki bo omogočal namestitev 50 – 60 strokovnih delavcev in del za individualno delo -  nekaj miz z računalnikom in stolom. V zbornici naj bodo tudi manjše omarice za učitelje, nekaj tabel, stenskih oblog, kamor se lahko nameščajo obvestila ter nekaj omar za hrambo dokumentov. Predvideni naj bodo tudi separeji/kotički za ustvarjalne diskusije v manjših skupinah.

Iz zbornice naj bo vhod v čajno kuhinjo, s kuhinjskim blokom.

.

#### GOSPODARSKI PROSTORI

Centralna kuhinja naj bo povezana z jedilnico tako, da jo je možno popolnoma zapreti oz. ločiti od nje. Pri kuhinji naj bo tudi shramba ter ločen prostor za čistila in pralni stroj, ki je v uporabi pri kuhinji.

Prostor za hranjenje čistil in pripomočkov za čiščenje naj bo po možnosti v kletnih prostorih, prav tako prostor za čistilke in delavnica za hišnika ter energetski – instalacijski prostor.

Prostor za hrambo vozičkov naj bo predviden v vsakem nadstropju.

Prostor za shranjevanje vrtnega orodja za učence.

Prostor za shranjevanje vrtnega orodja in opreme za vzdrževanje zunanjih površin.

#### GARDEROBE

Garderobe za učence s centralnim ključem naj bodo umeščene pri vhodu v šolo. Z učence naj bodo predvidene omarice in klopi, kjer se lahko preobujejo. Garderoba mora biti načrtovana tako, da je dostopna za gibalno ovirane učence (dovolj prostora med omaricami, klopmi).

Garderoba za spremljevalce, varuhe, učitelje   je lahko tudi v kletnih prostorih. Opremljena naj bo z omaricami s ključem.

Naj bodo predvidene tudi garderobe za drugo osebje.

#### SANITARIJE

Sanitarije za učence naj bodo v vseh etažah, ločeno za dečke in deklice. Načrtovane naj bodo tako, da so primerne tudi za invalide. Za predvideno velikost šole naj bo urejen 1 WC za invalida, ki naj bo umeščen v sklopu sanitarij najbliže telovadnici.

1 previjalnica z WC-

jem za invalide, bidejem, tušem, umivalnikom, previjalno mizo in dvigalom v bližini PPVI in sobe za umirjane in delovne terapije.

Sanitarije za zaposlene naj bodo v vseh etažah, za prib. 50 zaposlenih; od tega 20% moških.

#### TELOVADNICA

Telovadnica naj ima dostop iz šole, po stopnicah in z dvigalom, ter dostop iz zunanjega dela, predvsem zaradi zagotavljanja varnosti. Oblika telovadnice naj omogoča delitev na tri enako velike vadbene enote. Stranice celotnega igrišča in posamezne enote naj ne presegajo razmerja 1:2

- Ob telovadnici naj bodo prostori za hrambo rekvizitov. Dva prostora za šolsko orodje in rekvizite in manjši  prostor za rekvizite, ki jih uporabljajo klubi in društva.  Namesto dveh je lahko tudi en velik  - za šolsko orodje in rekvizite hkrati.  Vhoda do rekvizitov in orodij za šolske potrebe  morata biti neposredno iz telovadnice. Najbolje da sta integrirana v steno telovadnice in ustrezno zaščitena pred poškodbami. (priporočena so dvižna vrata)

- Vse proste stene telovadnice naj bodo zaradi varnosti zaščitene z mehko oblogo do višine 2m.

- Letveniki naj bodo zaščiteni z ustreznimi visečimi blazinami na ježke.

- Za potrebe različnih kulturnih in športnih prireditev naj bo telovadnica  ustrezno zvočno izolirana in opremljena z  izvlečnimi tribunami na motorni pogon.

- Telovadnico naj ločilna zavesa deli na 3 vadbene enote.

- Telovadnica naj omogoča vadbo skladno z učnim načrtom

- Telovadnica naj bo opremljena s koši, nastavljivimi po višini, goli za igranje nogometa in rokometa, omogoča naj igranje odbojke (nastavljiva višina mreže)

- V delu telovadnice naj bodo nameščena ogledala z zaščito za izvajanje plesne dejavnosti

- Kabinet za učitelje naj bo v bližini in naj ima tudi umivalnico z WC in tuš kabino.

- Ob telovadnici naj bodo 3 garderobe s tuši in sanitarijami ločene za dečke, deklice in gibalno manj sposobne. Garderoba za invalide mora biti večja in naj ima previjalno mizo in ustrezno tuširnico.

- Hodnik, ki povezuje garderobe, naj ima neposreden izhod navzven. Hodnik naj bo dovolj širok (cca.3m), da omogoči nemoteno srečanje vsaj dveh vozičkov, kar je izrednega pomena na MATP igrah in drugih športnih ter kulturnih prireditvah.

- Telovadnica naj bo čim bolj svetel prostor z velikimi okni, zastrtimi z žaluzijami in možnostjo zatemnitve s screeni.

- Telovadnica naj ima, če je mogoče, ločen zunanji dostop, ki ne posega v območje šole se lahko uporablja v popoldanskem času tudi za zunanje uporabnike.

  - Konstrukcijska zasnova

- Konstrukcijski sistem naj omogoča racionalno in hitro gradnjo.

- Pričakuje se tehnične rešitve glede strešne konstrukcije in sistema streh s fotovoltaiko, ki so prilagojene lokalnim razmeram, pri čemer je poševna streha enakovredna ravni strehi.

- Konstrukcija objekta naj bo predvidena iz okolju prijaznih in povsem reciklabilnih materialov (ob koncu življenjske dobe) velike trajnosti in enostavnih za vzdrževanje.

- Oblika ovoja naj zasleduje cilj varčnosti pri izvedbi, vzdrževanju in stroških ogrevanja.

##### Specifične zahteve

- Objekt naj omogoča prilagodljivost in fleksibilnost tudi pri organizaciji prostorov. Zaželen je premislek o možnosti bolj univerzalne rabe objekta, npr. z razporeditvijo nosilnih in predelnih sten zagotoviti lažje predelave v prihodnosti.

- Stavba naj ima čim manj hodnikov. Komunikacije naj bodo bolj v smislu skupnih prostorov, iz katerih se prehaja v učilnice.

- Na območju šole naj bo predvidena tudi učilnica na prostem in igrišče, ki bosta primerna tudi za funkcionalno ovirane učence.

- Zunanje terase naj bo mogoče senčiti s senčili ali pergolo.

- Vhod v šolo mora imeti nadstrešek in vetrolov, omogočati mora dostop učencem na vozičkih. Čim bližje vhodu naj bosta vsaj dve parkirni mesti za starše, ki pripeljejo funkcionalno ovirane učence, ostala parkirna mesta za starše v bližini šole.

- Predviden naj bo tudi dostop s kombijem do vhoda v šolo in dostop manjšega tovornega vozila do kuhinje. Za dostavo pred kuhinjo mora biti predviden dovolj visok nadstrešek, da pod njega zapelje tovorno vozilo.

- Osebno dvigalo naj bo umeščeno tako, da je lahko dostopno z vseh delov šole.

- Stopnice (višina, globina) in ograja na stopnišču naj bodo načrtovane v skladu s predpisi, priporočili in standardi .

- Zasnova objekta naj omogoča gradnjo v največ 3 fazah, ki morajo biti opredeljene in prikazane v projektu.

- Zasnova objekta naj omogoča širitev v horizontalni smeri oziroma mora konstrukcija dopuščati nadzidavo dodatne etaže.

- Predviden naj bo prostor za ločeno zbiranje odpadkov z dovolj velikimi zabojniki in ustrezno manevrsko površino za dovoz in odvoz s komunalnimi vozili.

  - Oblikovanje objekta

- Največji horizontalni gabarit objekta šole je določen z velikostjo in oblikovanostjo gradbene parcele.

- Tloris stavbe je bodisi enovit bodisi sestavljen iz  več volumnov.

- Vertikalni gabarit: po veljavnem prostorskem aktu in veljavnih predpisih, ki se nanašajo na predmet gradnje; dopustne so kombinacije različnih etažnosti.

- Streha: Streha je ravna in/ali razgibana in sestavljena iz več dvokapnih strešin.

- Stene skupnih prostorov predstavljajo didaktična igrala/ pripomočke, ki se med seboj razlikujejo glede na otip, dimenzijo, perforacijo, material ipd.

- Oblikovanje naj omogoča prijetno in ustvarjalno okolje za učence in zaposlene.

- Izbor materialov in barv: Uporaba naravnih, toplih materialov (npr. les) in zemeljskih tonov, brez kričečih barv, poudarkov.

- Vsi prostori, še zlasti pa učilnice, telovadnica, jedilnica, hodniki… naj nudijo akustično ugodje in upoštevajo povečane akustične zahteve ter primerno absorbcijo zvoka.

- V vseh prostorih mora biti zagotovljena naravna osvetlitev  in osvetljenost s svetili s toplo svetlobo.

- Rešitev naj predvidi možnost širitve šole (povečanja števila oddelkov).

- Prednost imajo rešitve z bolj ekonomično razporeditvijo komunikacijskih površin (dolžina). Stopnišča in hodniki naj bodo udobna in ne preozka.

  - Koncept trajnostne gradnje, gospodarnosti in energetske učinkovitosti

- Objekt mora biti nič energijska stavba. Prouči naj se možnost rabe energije delno ali v celoti s pomočjo alternativnih trajnostnih energetskih virov. Objekt bo priklopljen na sistem daljinskega ogrevanja z lesno bio-maso kot energentom.

- Upoštevana naj bodo načela trajnostne gradnje.

- Objekt naj znižuje potrošnjo energije, zagotavlja smotrno rabo materialov in povzroča čim manjše vplive na okolje in povzroča čim manjše stroške vzdrževanja.

- Zasnova objekta naj zagotovi enostavno in ekonomično obratovanje in investicijsko vzdrževanje. To velja tako za arhitekturno zasnovo, kot tudi za konstrukcijski in instalacijski sistem ter opremo (notranjo in zunanjo).

- Rešitve naj bodo odporne proti vandalizmu.

- Uporabljena naj bo naravna osvetlitev in zaščita pred pregrevanjem (optimizacija izrabe dnevne svetlobe).

- Prezračevanje naj bo, kjer je mogoče, predvsem naravno, prisilno pa z rekuperacijo.

- Na strehi naj bo predvidena možnost postavitve sončne elektrarne.

#### 3.5. Instalacije

Natečajna rešitev mora podati tudi opis rešitev:

- strojnih instalacij,

- električnih instalacij in opreme,

- fekalnih in meteornih vod,

- telekomunikacij,

- predvidenih rešitev z vidika bivalnega ugodja v prostorih in predlaganih stopenj instalacijske opremljenosti.

V vseh učilnicah, kabinetih in upravnih prostorih mora biti predviden inštalacijski kanal vzdolž stene z okni in vzdolž delovnih pultov.

Površina za izvedbo inštalacijskih jaškov mora biti predvidena že v idejni zasnovi.

#### 3.6. Zasnova zunanje ureditve

Rešitev naj predvidi zunanjo ureditev celotnega območja urejanja.  V okviru zunanje ureditve in umestitve objekta v prostor je potrebno predvideti tudi dovoz in odvoz otrok (avtobus s 30 sedeži, kombi in avtomobil) ter transport blaga (kuhinja zagotavlja hrano za zunanje naročnike, gospodarski dovoz).

Zunanje igrišče naj omogoča športne igre in del z igrali, ki omogoča istočasno uporabo vsaj za 24 učencev. Vsaj eno igralo naj bo primerno za gibalno ovirano osebo.

Zelena površina naj ob robu vključuje dvignjene grede in lopa za shranjevanje orodja in pripomočkov.

- Dostop do športnega igrišča: Omogočati mora varen dostop funkcionalno oviranim skladno s pravilniki, priporočili in uredbami.

- Parkiranje: Na zemljišču predvidene gradnje naj se zagotovi površine za parkiranje, namenjene za kratkotrajno parkiranje staršev in obiskovalcev šole.

- Število parkirnih mest: Za potrebe OŠPP je potrebno zagotoviti 60 PM, od tega 57 PM za osebni avtomobil + 3PM prilagojenih za osebe na invalidskem vozičku. Za službena vozila je potrebno predvideti 2 stalni parkirni mesti za 2 kombija, primerne velikosti z nadstreškom oz. nadstrešnico.

- Kratkotrajno parkiranje: zagotoviti je potrebno 5 parkirnih mest

- Zakonodaja: Pri vseh ureditvah se upošteva Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21). Vse prometne površine morajo biti projektirane skladno z veljavnimi predpisi, normativi in zakonodajo s področja prometa.

- Postavitev objekta in zasnova zunanje ureditve: rešitev morat v čim večji meri upoštevati posebnosti lokacije in zagotavljati zaščito pred  vremenskimi vplivi (veter-burja)

- Priključki na GJI: Rešitev mora vsebovati tudi vse potrebne priključke na prometno in gospodarsko javno infrastrukturo

- Varovalna ograja  naj zaščiti območje, ki je namenjeno zunanji dejavnosti otrok.

- Urbana oprema: Urbana oprema sledi urbani opremi v kraju Postojna.

PROMETNA UREDITEV

V okviru natečajne naloge se načrtuje izvedba povoznih površin za dostop / dovoz do novozgrajenih objektov za potrebe prihodov otrok in zaposlenih, oskrbe objektov in zagotavljanje intervencijske poti - površine na natečajnem območju.

Zagotovijo se dostopi na:

- Parkirišče (osebni avtomobil in kombi)

- Glavni vhod  (dovoz in kratkotrajno parkiranje za avtomobil in kombi – dostava otrok) Prednost imajo rešitve z zagotovljeno večjo pretočnostjo in višjo varnostjo.

- Gospodarski vhod (kuhinja).

- Servisni in intervencijski dostopi (stavba in zunanje površine)

Dostopi so lahko ločeni ali smiselno združeni, zagotavljati pa morajo varnost vseh, predvsem pa otrok s posebnimi potrebami. Znotraj območja urejanja se predvidijo rešitve umirjanja prometa in zmanjševanja hitrosti. Občinske cesta, na katero se objekti priključujejo in sosednja zemljišča niso predmet urejanja, razen za ureditev morebitnega avtobusnega postajališča in poti do šole.

Predvidi se varno dostopno pot do šole. Rešitve morajo omogočati dovoz z avtomobili, kombiji in avtobusi.

Zbirno mesto za odvoz odpadkov naj bo smiselno umeščeno in dostopno komunalnim vozilom.

4. VREDNOST INVESTICIJE

Ciljna vrednost celotne investicije, ki je predmet javnega natečaja, znaša 7.000.000,00 EUR z DDV.

Cena vključuje vsa potrebna dela in opremo.

## 5. SEZNAM NATEČAJNIH PODLOG IN NATEČAJNIH PRILOG

5.1.	GEODETSKI POSNETEK

5.2.	LOKACIJSKA INFORMACIJA

5.3.	OBMOČJE UREJANJA

5.4.	FOTOGRAFIJE OBMOČJA

5.5.	TABELE ŠTEVILA UČENCEV, ODDELKOV, PROSTOROV IN POVRŠIN