DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Z OZNAKO JN-1/2024

Vrsta postopka:

JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU

Predmet javnega naročila:

DOBAVA GASILSKEGA VOZILA

Moravske Toplice, januar 2024

KAZALO

A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE	5

I. SPLOŠNO O RAZPISU	5

1.1 Vrsta postopka	5

1.2 Opis predmeta naročila	5

1.3 Veljavnost ponudbe	25

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije	25

1.5 Sodelovanje na razpisu	26

1.6 Pravilna prijava	26

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti	27

1.8 Zaupnost	31

1.9 Jezik	32

1.10 Rok za predložitev prijav	32

1.11 Stroški priprave prijave	32

1.12  Izločitev prijav	32

1.13 Zavarovanja	32

1.14 Merilo za izbiro	32

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb	33

1.16 Javno odpiranje ponudb	33

1.17 Variante	33

1.18 Pogodba	33

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila	33

1.20 Protikorupcijsko obvestilo	34

1.21 Pravno varstvo	34

C) OBRAZCI IN PRILOGE:	34

PONUDBENI PREDRAČUN	35

VSEBINA:

A) Povabilo k oddaji ponudbe

B) Navodila udeležencem za izdelavo prijave

Obrazci:

- Obrazec predračun in ponudba (OBR-1, PONUDBA);

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

- Obrazec vzorca pogodbe (OBR-4);

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5);

- Obrazec garancije za dobro izvedbo posla (OBR-6);

- Obrazec garancije za odpravo napak (OBR-7);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-8);

- ESPD obrazec.

A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US,  100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3), PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVSKE TOPLICE, Dolga ulica 63, 9226 Moravske Toplice, ki ga zastopa Štefan Cmor (v nadaljevanju: naročnik) vabi ponudnike, da oddajo ponudbo za dobavo gasilskega vozila v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE ENAK ROKU, KI JE NAVEDEN V OBVESTILU O NAROČILU NA PORTALU JAVNIH NAROČIL.

Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml

Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne na »sodeluj na javnem naročilu«.

OPOZORILO:

Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.) ne bo upošteval. Tudi v primeru, da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb se bo izvedlo v aplikaciji Ministrstva za javno upravo in sicer v terminu, ki je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

- B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE

I. SPLOŠNO O RAZPISU

1.1 Vrsta postopka

- člen

Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z ZJN-3, predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila, ter v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Izrazi v tej razpisni dokumentaciji, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

V kolikor v tej razpisni dokumentaciji ni drugače določeno se izraz gospodarski subjekt uporablja za ponudnika, partnerja in podizvajalca.

1.2 Opis predmeta naročila

- člen

Predmet javnega naročila je dobava tovarniško novega gasilskega vozila GVC-1, s pogonom 4x4, prostorom za posadko 7 + 1, skladna s standardom tipizacije Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-1, z nadgradnjo in opremo.

Gasilsko vozilo mora biti naročniku uspešno predano najkasneje do 30.4.2025 in mora ustrezati najmanj naslednjim karakteristikam:

POVZETEK SPECIFIKACIJE GASILSKEGA VOZILA

- Motor EURO 3

- Brez AdBlue sistema

- Moč motorja najmanj 300 kW

- Avtomatski ali avtomatizirani menjalnik (brez pedala sklopke)

- Pogon 4x4

PODVOZJE

    - SPLOŠNO

- Adaptacija šasije in kolesna konfiguracija 4x4

- Pnevmatike prilagojene za gasilsko vozilo 4x4 – cesta in teren

- Višina šasije normalna

- Vzmetenje zračno spredaj in zadaj

- Položaj volanskega obroča levo

CERTIFIKATI IN TIPSKA PLOŠČICA

- Jezik tipske tablice angleški

DIMENZIJE

- Zunanja širina vozila - nosilci ogledal 2500 mm

- Medosna razdalja 3950 mm

- Previs šasije od prve pogonske osi 1800 mm

MASE

- Legalna obremenitev prve osi, 8000 kg

- Legalna obremenitev druge osi, 11500 kg

- Največja zakonsko dovoljena masa vozila, 18000 kg

- Največja tehnično dovoljena masa vozila, 21000 kg

    - MOTOR

- Gorivo, dizel

- Prostornina motorja, 13 litrov

- Nivo emisij izpuha, Euro 3

- Oddušek motorja, odprt

- Vrsta čiščenja plinov ohišja ročične gredi, centrifugalno

- Prikazovalnik količine motornega olja

- Olje v pogonskem sklopu, normalno

- Zvočna izolacija, 84 dBA ISO98

VNOS ZRAKA

- Vnos zraka, spredaj

- Ognjeodporni zračni filter

HLADILNI SISTEM MOTORJA

- Velikost ventilatorja, 813 mm

- Število lopatic na hladilnem ventilatorju, 11

IZPUŠNI SISTEM

- Pozicija izpušne cevi, zadaj

    - MENJALNIK

- Menjalnik avtomatiziran

- Hlajenje olja v menjalniku

- Menjalniški hladilnik, tekočinski

SKLOPKA

- Sklopka avtomatska (ni pedala sklopke)

- Kontrola obrabe avtomatske sklopke

    - POGONSKI SKLOP

Prednja os

- Tehnična obremenitev sprednje osi 8000 kg

Zadnja os

- Tehnična obremenitev zadnje osi 13000 kg

- Zadnji diferencial RP835

- Prestavno razmerje diferenciala 3,8

- Zapora diferenciala

- Oljni filter na zadnji osi

    - ODGON

Odgon neodvisen od sklopke

- ED motorni odgon

Tip odgona

- Odgon EG menjalniški zadaj

- Prirobnica menjalniškega EG odgona FFU po DIN100 standardu

    - REZERVOARJI

- Rezervoar za gorivo na levi strani. Prostornina levega rezervoarja 165 dm3

- Oblika rezervoarja na levi strani srednja (M)

- Položaj rezervoarja za gorivo normalen

- Pokrovček rezervoarja za gorivo s ključavnico

- Separator za vodo z odvajanjem vode.

- Grelec goriva

- Zaščite pred pljuskanjem goriva

    - ŠASIJA

OKVIR

- Profil šasije, F950 9,5 mm

- Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj, ojačan vertikalni nosilec

- Luknje na okvirju šasije za nadgradnjo, celotna dolžina okvirja

KRMILNI SISTEM

- Krmilni sistem sprednje osi, hidravlični

- Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC

- Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC

- Nastavljiv volanski obroč, nagib + pomik

VZMETENJE SPREDAJ

- Puše na sprednjem listnatem vzmetenju, gumijaste

STABILIZATORJI

- Stabilizator na sprednji osi običajen, normalna togost

- Stabilizatorji na zadnji osi

ELEKTRIČNI SISTEM

- Akumulatorji 180 Ah

- Pozicija akumulatorja leva stran

- Alternator 130A

    - KOLESA IN BLATNIKI, PNEVMATIKE

- Velikost pnevmatik na prednji osi, 385/65 R22.5

- Velikost pnevmatik na zadnji osi, 315/80 R22.5

- Kategorija pnevmatik na sprednji osi, za gradbeništvo

- Kategorija pnevmatik na zadnji osi, za gradbeništvo

- Profil na sprednji osi, Krmilni

- Profil na pogonski osi, Pogonski

- Vrsta pnevmatike prednja os: axle Bridgestone, 385/65R22.5 Construction Steer Bridgestone M748 Evo

- Vrsta pnevmatike zadnja os: axle Bridgestone, 315/80R22.5 Construction Drive Bridgestone L355 Evo

KOLESNI OBROČI

- Platišča, jeklena

- Platišča na sprednji osi, dimenzija 22.5 x 11.75

- Platišča na zadnji osi, dimenzija 22.5 x 9.00

KOLESNA OPREMA

- Pokrovčki za kolesne vijake, Jekleni barvani

- Kolesne zagozde, 2 kosa

SPREDNJI BLATNIKI

- Velikost sprednjega blatnika, 675 mm

- Prednji blatnik, izvedba, tridelni

- Tip pritrditve prednjega blatnika, ojačan

- Zaščita proti razpršitvi vode, da

- Sprednja zaščitna zavesica, da

- Velikost obrobe na sprednjem blatniku, 565 mm

    - ZAVORE IN ZAVORNI SISTEM

- Konfiguracija zavornega sistema glede na, tehnično največjo dovoljeno maso vozila

- Kategorija zavornega sistema, AB

- Zavorni sistem, šasija

- Kontrola zavor, pnevmatska

- Konfiguracija zavor, pnevmatska

- ABS, da

- ABS terenski način, da

- Asistenca za speljevanje v klanec, pomoč za speljevanje v hrib

- Zračni kompresor, inteligentna verzija

- Sistem parkirne zavore, pnevmatski

- Kontrola parkirne zavore za prikolico/polprikolico, zavrto z delovnim zrakom

- Ventil za deblokado parkirne zavore, da

KOLESNE ZAVORE

- Širina zavornih oblog, zadnja 254 mm

DODATNE ZAVORE

- Motorna zavora nožna in avtomatska

    - ADAPTACIJA ŠASIJE IN NADGRADNJE ŠASIJA

- Vlečni čep, da

MODULI ZA NADGRADNJO

- BCI komunikacija z nadgradnjo , da

- Podatki o nadgradnji v ICL, da

- Simboli na instrumentni plošči, gasilska in reševalna vozila

- Število rezerviranih mest za stikala BWE, 4

- Električni priključek za nadgraditelje, 7+7+7

- Električni kabel za priklop nadgradnje, 8 m

- Kabelska napeljava z dodatnimi stikali, da

- Zagon motorja z daljinskim upravljanjem, priprava

RAZNO

- Nosilec registrske tablice zadaj, plošča

    - KABINA

- Vzmetenje kabine, mehansko HD (težke razmere)

- Dvigovanje kabine, mehansko

ZUNANJOST

- Zunanji senčnik, da

- Hupa v odbijaču, zračna 118dB

- Dodatne stopnice, da

SPREDNJI ODBIJAČ

- Izvedba prednjega odbijača po FUP direktivi, FUP naprava

- Podaljšek kovinskega odbijača, 150 mm

- pozicija dodatne FUP traverze, visoka

- Zložljiva stopnica v odbijaču, Da

OKNA

- Okno na zadnji steni, BREZ

OGLEDALA

- Steklo vzvratnih ogledal na voznikovi strani , sferično

- Tip vzvratnih ogledal, A

- Oblika ohišja vzvratnih ogledal, nazobčana

- Ogrevanje vzvratnih ogledal, da

- Električno nastavljiva vzvratna ogledala, obe strani

- Dodatno vzvratno ogledalo, širokokotno – voznikova + sovoznikova stran

- Širokokotna ogledala, el. nastavljiva in ogrevana

- Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine, Elektro nastavljivo in ogrevano

ZAKLEPANJE IN ALARM

- Zaklepanje kabine, daljinsko

- Daljinsko centralno zaklepanje, 433 MHz

OSVETLITEV

- Žarometi, LED

- Avtomatska dolga luč, da

- Dnevna osvetlitev luči, da

- Dnevne luči, (DRL) opcija, Z LED (DRL) opcijo + pozicijske luči

- Kontrola višine sprednjih žarometov, ročna

- Pralci žarometov, da

- Zaščita sprednjih žarometov, da

- Dodatna dolga luč v strehi, da

- Dodatna dolga luč v maski, da

- Meglenke spredaj, da

- Luči za meglo, tip:, halogenske

- Gabaritne luči, bela

- Stranske markirne luči, začasno montirane

- Tip zadnjih luči, LED

- Pozicija zadnjih luči, montaža na šasijo

- Kabel za zadnje luči v podaljšani izvedbi, 600 mm

- Zvočni signal za vzvratno vožnjo, da

    - NOTRANJOST

SEDEŽI

- Voznikov sedež, MEDIUM

- Sovoznikov sedež, Z

- Sovoznikov sedež, medium

- Oblazinjenje voznikovega sedeža, vinil

- Oblazinjenje sovoznikovega sedeža, vinil

- Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu, da

- Ledvena podpora na voznikovem sedežu, Z

- Ledvena podpora na sovoznikovem sedežu, Z

- Naslon za roko na voznikovem sedežu, da

- Naslon za roko na sovoznikovem sedežu, da

INŠTRUMENTI IN KONTROLE

- Površina armaturne plošče, Gladka z kromiranimi dodatki

- Barva spodnjega dela armaturne plošče, temno peščena

- Prikaz na armaturni plošči, 7'' zaslon km/h

- Tahograf, smart 2 Stoneridge

- Vnos podatkov v tahograf, Da

- Omejevalec hitrosti, 89 km/h

- Omejevalec hitrosti tretji, da

KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

- Ozvočenje, 4 x 20W

- Radio, priprava za FM/AM + DAB

- Radio FFU, 1DIN/CD/USB/Aux

- USB IP voznikova stran, USB

- USB napajalni izhod na sovoznikovi strani armaturne plošče, da

- CB radio postaja , priprava z 12V izhodi

- Komunikator, C300 complet

- Regijski standard modema za komunikacijo, Global excluding CN

- FMS priprava, Gateway (vmesnik)

- 12/24V vtikač, osnoven

KLIMATSKA NAPRAVA

- Ogrevanje z klimatsko napravo, da

- Klimatska naprava, da

- Kontrola temperature, elektronska

- Grelec kabine, vodno-zračno ogrevanje kabine 3kW

NOTRANJOST

- Oblazinjenje notranjih sten, Vinil

- Tip obloge vrat, črna plastika

- Sun visor internal type, manual flip-down sun visor

- Senčnik na voznikovih vratih , rolo

- Ročaj nad vrati, da

- Barva vstopnega ročaja, črna

- Zavese za vetrobransko steklo in za stranska okna, priprava

- Predpražniki na tleh, gumijast

NOTRANJA OSVETLITEV

- Notranja osvetlitev, ambientalna izvedba

NAVODILA ZA UPORABO

- v slovenskem jeziku

    - VARNOSTNA OPREMA

- Cev za napihovanje gum, 20 metrov

- Varnostni trikotnik, 2 kom

- Komplet žarnic in orodja, Z

    - BARVA

- Barva kabine: Ognjeno rdeča RAL 3000

- Končna obdelava šasije normalno

- Kategorija barve: 2

IZDELAVA NADGRADNJE

Maksimalne končne dimenzije vozila:

- Višina: 3200mm

- Širina: 2550 mm

- Dolžina: 7300 mm

- PODVOZJE

- Izdelati je potrebno pomožni okvir z vpetjem kardanskega pogona črpalke, izdelan tako, da niso  možne kasneje deformacije nadgradnje;

- Po varjenju se mora okvir vroče cinkati, tako da bo protikorozijsko zaščiten;

- Izdelati je potrebno novi rezervoar za gorivo volumna cca. 180 lit iz nerjavečega materiala ter  namestiti na primerno mesto;

- Akumulatorje je potrebno namestiti na lahko dostopno mesto oz. namestitev na izvlečne sani,  tako, da je možno enostavno vzdrževanje akumulatorjev;

- Izdelati je potrebno kardanski prenos (od odgona na menjalniku do črpalke) za pogon črpalke in  pritrdišče črpalke na previsu;

- Naletni branik mora ostati originalen - pomakne se nazaj za cca 80 mm;

- Brez rezervnega kolesa.

- KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO

RAZPOREDITEV POSADKE:

- Prva vrsta : 1 voznik + 1 sovoznik;

- Druga vrsta: 2 posamična sedišča za posadko, postavljena skrajno levo in desno z IDA;

- Tretja vrsta: 4 posamična sedišča za posadko – z 2x IDA obrnjenimi v smeri vožnje (sredina kabine).

PRVI DEL KABINE:

- Vgradnja ene stabilne radijska postaja z ločenim komandnim mestom (dobavi  naročnik);

- Na ustrezno mesto na armaturni plošči (bližje vozniku) se mora vgraditi upravljalno  konzolo z barvnim LCD zaslonom in izbirnimi tipkami na vsaki strani LCD zaslona, ki  omogoča upravljanje z vso svetlobno in zvočno signalizacijo (vklop/izklop sirene, vklop/izklop sirene zračnih hup, vklop/izklop modrih luči, vklop/izklop osvetlitve okolice  vozila;

- Na upravljalni konzoli morajo biti prikazovalniki za naslednje funkcije vozila: prikaz dvignjenega svetlobnega stolpa, opozorilo za odprte rolete ali preklopne stopnice, prižgane luči za osvetljavo okolice, prižgane modre luči , spuščena lestev za dostop na  streho, nivo vode v rezervoarju ter ikone funkcij izbirnih tipk. Vsi opozorilni prikazi so  nedvoumno razumljivi;

- Upravljalna konzola mora omogočati tudi prikaz slike iz kamere za vzvratno vožnjo,  nameščeno na zadnjem delu vozila. Kot varnost mora biti zagotovljen tudi ročni vklop in  prikaz slike ne glede na prestavo vozila ter avtomatski ob prestavitvi prestavne ročice v  vzvratno prestavo.

- Dodatni nastavku na armaturi na sredini armature 12V nastavki za USB priključke in USB-C priključke,

- Polnilec postaje tudi poleg sovoznikovega sedeža, skrajno desno na dnu kabine

PODALJŠANJE KABINE:

- Podaljšanje kabine mora biti izvedeno v sklopu nadgradnje, pri čemer je prostor za  posadko sestavni del nadgradnje;

- V ločilnem spoju med prvim in drugim delom kabine mora biti izdelana odprtina primerne višine, ki služi za komunikacijo posadke med prvim in drugim delom kabine, največjih možnih dimenzij

- Ločilni spoj med prvim in drugim delom kabine mora biti zaprt in zatesnjen, tako da  preprečuje vdor prahu in vode;

- Ločilni spoj med prvim in drugim delom je na notranjem delu kabine ustrezno zaščiten, da ni mogoče pomotoma seči z rokami v razmak med kabinama

- Ločilni spoj med prvim in drugim delom se na zunanjem delu kabine izvede s posebno plastično oblogo;

- Prehod iz kabine na nadgradnjo mora biti estetsko izdelan, brez izstopajočih delov in ostrih  robov;

- Vstop in izstop iz podaljšanega dela kabine se izvede na obeh straneh s pomočjo vrat  ustrezne širine. Na obeh straneh morajo imeti vrata na zgornjem delu vgrajeno steklo z  avtomatskim pomikom v spodnjem delu pa zatemnjeno steklo;

- Vrata morajo biti opremljena s primernim odpiralom in ključavnicama (sistem enega  ključa);

- Vstop in izstop iz drugega dela kabine mora biti izveden skozi dvoje vrat, ki imajo ustrezni  varovalni zapah proti nekontroliranemu odpiranju;

- Stopnice morajo biti horizontalno vrtljive in se morajo odpirati in zapirati z vrati podaljšane kabine, premazane morajo biti s protizdrsnim premazom;

- Rob vsake stopnice mora biti označen ter osvetljen za varen vstop in izstop;

- Na notranji strani vrat kabine morata biti nameščena dolga ročaja za lažji vstop in izstop – ustrezne barve. Na teh dveh ročajih mora biti vgrajena luč za osvetljevanje stopnic (poleg  te vgrajene luči naj stopnice osvetljuje tudi LED luč, ki naj bo vgrajena v robu stopnic);

- Tla kabine morajo biti obložena s fiksno pritrjeno pralno nedrsečo oblogo. Iz spodnje  strani morajo biti dodatno zvočno izolirana;

- V stropu morajo biti integrirane stropne luči za zadostno osvetlitev prostora, ki ni moteča  za voznika v dveh barvah – bela in modra;

- Višina prostora za posadko mora biti najmanj 1,6 m.

DRUGI DEL KABINE

- Za steno med prvim in drugim delom na sredini kabine mora biti nameščen regal za namestitev  opreme s policami, nagnjenimi navznoter in ustrezno zaščito pred izpadanjem;

- 2 sedeža, obrnjena morata biti v nasprotni smeri vožnje z nameščenima 2x nosilcema  za izolirni dihalni aparat v naslonu in postavljena skrajno levo in desno, vmes pa je vgrajen regal za namestitev opreme in sicer prenosne radijske postaje s polnilci (dobavi  naročnik), prenosne svetilke s polnilci (dobavi naročnik), torba za prvo pomoč (dobavi  naročnik), ter izvlekljiva mizica; v sredinskem delu se namesti hladilnik na izvlekljivih saneh ali torba prve pomoči

- 4 sedeži morajo biti obrnjeni v smeri vožnje – v sredini v naslonu nameščena 2x nosilca za izolirni dihalni aparat;

- Nosilci za izolirni dihalni aparat morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih  posod IDA (jeklene in karbonske posode) in so zavarovani z dvižnim naslonjalom, podprtim s plinskimi amortizerji. Nosilci IDA morajo omogočati namestitev IDA med vožnjo;

- Sedeži morajo biti nameščeni na zaprtem podstavku (deljeno sedišče), z ustreznim prezračevanjem ter možnostjo namestitve gasilske opreme (4x dodatne jeklenke z možnostjo menjave s strani klopi). Vsi sedeži morajo biti opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R16.

- Nad nosilci IDA morata biti vgrajeni polici za namestitev mask in drobne oprem

- V kabini nadgradnje mora biti omogočeno dodatno prezračevanje z gretjem in hlajenjem.

- Polnilci 4x postaja, 4x USB priklop, 2x 220V priklop,

- NADGRADNJA

OSNOVNA KONSTRUKCIJA

- Celotna nadgradnja mora biti izdelana iz Al profilov, vijačno povezanih v močno in   stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja;

- Nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven širine in  višine vozila, oziroma kabine;

- Prostori za opremo morajo biti izdelani iz stabilnega Al sistema lahkih strukturnih  profilov;

- Na nosilno konstrukcijo mora biti nalepljena Al pločevina ustrezne debeline;

- Na nosilnem delu mora biti izdelano vpetje rezervoarja za vodo, kateri je postavljen  vzdolžno glede na podvozje;

- Zgornji in zadnji del nadgradnje morata biti krožno oblikovan;

- Zgornji rob nadgradnje mora biti na levem in desnem boku višji od strehe nadgradnje in  zaokrožen, vanj pa naj bodo vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje;

- Na prečko šasije zadaj naj bo nameščena vlečna spona.

PROSTORI ZA OPREMO

- Na vsakem boku morajo biti po 3. prostori za opremo, zaprti z lamelnimi Al roletami  (antracitno sive barve RAL 7016), ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljenimi s ključavnicami (sistem enega ključa), ki imajo z notranje strani nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo - držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system);

- Prostor iz zadnje strani mora biti zaprt z lahkimi vrati, podprtimi s plinskimi amortizerji (črne barve);

- Prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje se morajo zapirati s

preklopnimi stopnicami – stopnice morajo biti konstrukcijsko izvedene tako, da ni možno  odpiranje stopnic med vožnjo;

- V predelu zadnjih koles mora biti izdelan vrtljiv blatnik, ki v odprtem stanju služi kot  stopnica za lažji dostop do opreme nad kolesom;

- Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morata biti na notranji strani oblečene z Al  pločevino (premaz), na zunanji strani pa z gladko Al pločevino barvano v barvi  vozila;

- Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morata imeti v robovih ustrezno zaščitene vgrajene  utripajoče LED rumene luči, ki se avtomatsko vklopijo in izklopijo glede na položaj  preklopne stopnice.

STREHA NADGRADNJE

- Streha mora biti izdelana iz Al pločevine ter premazana s protizdrsnim premazom

- Obrobljena mora biti z zaščitno ograjo – grebenom, izvedena tako, da omogoča  odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila;

- Dostop do strehe nadgradnje mora biti izveden preko vgrajene zložljive Al lestve na  zadnjem desnem delu vozila, ki je ugreznjena v nadgradnjo, ko ni v funkciji uporabe;

- Na strehi morata biti za lažje vzpenjanje nameščena ergonomsko oblikovana ročaja;

- Na streho nadgradnje – na desni strani, mora biti po celotni dolžini nameščen Al zaboj  ustreznih dimenzij za namestitev opreme, ki ga v odprtem položaju podpirata dva plinska amortizerja.

- Zaboj naj ima ustrezno zapiralo, ki onemogoča nehoteno odpiranje zaboja;

- Na levi strani strehe nadgradnje mora biti izdelano pritrdišče za 4 kose stikalne lestve iz  aluminija;

- Streha mora biti ustrezno osvetljena, da je mogoče gibanje po njej tudi v nočnem času;

- Luči za osvetlitev strehe morajo biti vodotesne in zaščitene pred prahom in mehanskimi  udarci (LED) z vklopom stikala ob odprtju lestve

- Na streho nadgradnje mora biti nameščen dvižni svetlobni steber

NAMESTITEV OPREME

- Oprema mora biti nameščena s pomočjo polic, vrtljivih in izvlečnih sten, izvlečnih sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje;

- V vrtljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče luči;

- Vsi izvlečni deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti označenimi z  odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost;

- Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z Al vodili, ki omogočajo nastavljanje  višine police glede na višino opreme, katera se namešča;

- Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo  naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme;

- Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je  nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno  pritrdišče;

- Oprema nameščena v zabojih ali predalih mora biti prav tako ustrezno označena;

- Elektro agregat mora biti nameščen na vrtljivih saneh (dobavi naročnik);

- Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek«;

- Oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja;

- V zadnjem desnem boksu mora biti nameščena pipa na podaljšku – priključek za  komprimirani zrak na podaljšku – navijalni kolut, min. 3 m, za čiščenje opreme – ob tem  pa mora biti nameščen tudi higienski set (posoda za milo, papirnate brisače,…).

REZERVOAR ZA VODO

- Rezervoar mora biti izdelan iz varjenega PVC - polipropilena, kapacitete cca 3.000 litrov, +/- 5% ter vzdolžno nameščen glede na smer vožnje;

- Vstopna - inšpekcijska odprtina mora biti izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti  rezervoarja in njegovo čiščenje. Nameščena mora biti na strehi nadgradnje vozila (pokrov  na tečaj ter z ustreznim zapiralom);

- Rezervoar mora biti opremljen tudi s polnilnim priključkom, prečnimi pregradami;

- Polnjenje rezervoarja mora biti omogočeno preko 2 polnilnih priključkov B Storz 75,  zaščitenih z zaščitno mrežico. En polnilni priključek mora biti opremljen s krogličnim  ventilom, ki istočasno služi za praznjenje cisterne po sistemu na »prosti pad«, drugi  polnilni priključek mora imeti avtomatsko odpiranje polnilnega voda. Oba priključka  morata biti nameščena na primernem mestu pri črpalki zadaj spodaj;

- Zračnik rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko  izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja in kardana;

- Vse povezovalne cevi morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala;

- Nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim nivo-kazom na armaturni  plošči črpalke in na bokih vozila;

- Rezervoar mora biti zaščiten z Al gladko pločevino po celotni višini;

- Rezervoar mora biti izdelan iz materialov primernih za prevoz pitne vode (certifikat mora biti priložen h končni dokumentaciji)

ČRPALKA

- V zadnjem delu vozila se vgradi gasilska črpalka, ki omogoča normalen in visoki tlak in je gnana preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila. Črpalka mora zagotavljati minimalno  2500 l/min pri 10 bar normalnega tlaka in minimalno 400 l/min pri 40 bar visokega tlaka.

- Črpalka se vgradi na ustrezno predelan previs šasije zadaj.

- Vklop in izklop črpalke (odgona za črpalko ) mora biti omogočen preko ustreznega stikala v kabini in pri črpalki kjer naj bo možen tudi zagon motorja vozila.

- Črpalka ima izvedeno ustrezno toplotno – termo zaščito in regulator konstantnega tlaka ne glede na število uporabnikov na tlačnih izlivih.

- Oskrba sesalnega dela črpalke mora biti preko sesalnega priključka A premera 110 mm opremljenega s spojko Storz 110mm ter slepo spojko na verižici.

- 3 tlačni B 75 izvodi, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščena bočno levo in desno v zadnjih boksih spodaj ter zadaj v boksu.

- Desno mora biti dodaten tlačni izliv Storz 60, kateri se zapira s krogličnim ventilom, na vrtljivo spojko je možno fiksno pritrditi cevni mešalec penila Z2;

- Črpalka mora imeti en visokotlačni izvod, priključen na hitro napadalni navijak

- Dodatne 3/4 cole priključek z ventilom za polnjenje vode

- Avtomatski ventil za polnjenje cisterne

- Črpalka mora imeti vgrajen povezovalni amortizacijski vod med rezervoarjem in črpalko, ventil za kroženje vode med rezervoarjem in črpalko ter ima možnost popolne izpraznitve (zaradi zmrzali) in zaporo na sesalnem vodu za pralno-polivalno napravo.

- Armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode v rezervoarju.

- Upravljanje črpalke mora biti mehansko-ročno ali preko tipkal na armaturni plošči črpalke.

- Stopnja črpalke za normalen tlak mora biti izvedena kot enostopenjska črpalka z radialnim tekačem, stopnja za visoki tlak pa kot večstopenjska črpalka z radialnimi tekači.

- Stopnji za normalen in visoki tlak morata biti nameščeni na eni osi in obrnjeni v nasprotnih smereh zato, da se osna odriva izenačita in je tako zagotovljena karseda dolga življenjska doba črpalke.

- Glavni ležaj osi črpalke mora biti izveden kot valjčni ležaj, ki potrebuje mazanje oziroma ga je mogoče mazati. Tesnjenje osi črpalke proti atmosferskemu tlaku mora biti izvedeno z mehanskim drsnim tesnilom, ki ne zahteva posebnega vzdrževanja.

- Ohišje in tekači črpalke morajo biti izdelani iz lahke kovinske zlitine, ki je odporna proti koroziji. Os črpalke mora biti izdelana iz nerjavečega jekla.

- Visokotlačna črpalka se napaja preko normalno tlačne črpalke in jo je po potrebi mogoče vklopiti kadarkoli. S tem mora biti omogočeno s črpalko proizvajati normalni tlak, visoki tlak ali kombinirano oba hkrati.

- Črpalka mora omogočati, da stopnjo črpalke za visoki tlak vklopite ali izklopite pri katerikoli vrtilni hitrosti ne, da bi bilo potrebno prekiniti obratovanje stopnje normalno tlačne črpalke.

- V prostoru pri črpalki mora biti vgrajen dodatni mikrofon in zvočnik UKW radijske postaje, ki se nahaja v kabini vozila ter elektronika s stikalom za nastavitev jakosti zvoka in vklop in izklop sistema.

- Vgrajena mora biti zapora na sesalnem vodu, vklop črpalke zadaj, start motorja zadaj.

HITRO NAPADALNI VISOKOTLAČNI NAVIJAK

- V vozilo mora biti vgrajen 1. visokotlačni (VT) hitro napadalni navijak z VT cevjo dolžine 60 m, notranji premer cevi Ø 25mm, nameščen skrajno zgoraj nad črpalko v zadnjem boksu vozila.

- Na koncu VT hitro napadalne cevi mora biti nameščen visokotlačni ročnik Nepiro ERGO.

- Pod navijakom mora biti nameščena lovilna posoda, ki preprečuje stekanje vode po ostali opremi, cev iz lovilnega pladnja pod navijakom mora biti estetsko izpeljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz nadgradnje.

- VT navijak mora biti izdelan iz korozijsko odpornega materiala.

- VT gumijasta cev iz mehke gume (vplet iz platna, ne jeklo) mora biti navita na telo navijaka. Zaključek navijaka preprečuje zdrs cevi z navijaka.

- VT cev mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz ø 38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka Storz ø 38 mm.

- Navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne spojke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi.

- Električno navijanje navijaka mora biti omogočeno preko stikala in imeti možnost tudi ročnega navijanja. Dodana nožna stopalka za vklop navijanja

- Zavora navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko zavoro.

- Za lažje navijanje cevi morajo biti na navijaku nameščeni 4 vodilni valji cevi, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami.

VT PRALNO – POLIVALNI SISTEM

- Sistem za pranje cestišča naj ima vgrajen pod sprednjim branikom vozila in ima štiri VT z vrtenjem in nagibom

- Upravljanje sistema naj bo komplet iz kabine.

- Odpiranje vode iz cisterne v črpalko in iz črpalke do šob naj omogočajo el. pnevmatski ventili.

- Sistem naj bo možno izprazniti in izpihati.

- Vse cevi naj so iz nerjavečega materiala.

- ELEKTRIČNA OPREMA

SPLOŠNO:

- Elektro instalacija nadgradnje mora biti na vozilu izdelana popolnoma ločeno od osnovne  inštalacije podvozja;

- Akumulatorji vozila morajo biti nameščeni na primerno dostopno mesto, tako da je omogočeno nemoteno vzdrževanj ter kontrolo in dolivanje destilirane vode (izvlekljive  sani);

- Vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik;

- Pretvornik ne sme povzročati radijskih motenj;

- Na primernem mestu v nadgradnji, ki je lahko dostopno, mora biti nameščena razdelilna  električna omarica nadgradnje;

- V razdelilno omarico mora biti vgrajena kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop  posebej in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci  radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, dvižni svetlobni steber, črpalka, agregat,… priključno mesto za izenačitev potenciala (ozemljitev);

- Vse varovalke in stikala morajo biti označene z napisi, sam razdelilnik pa z blok-shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice;

- Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo v  Republiki Sloveniji.

DVIŽNI SVETLOBNI STEBER

- Dvižni svetlobni steber mora imeti 6 x 80 W LED npr. NORDIC LIGHTS CENTAURUS - svetilnosti vsaj 11.500 lumnov za posamičen reflektor),  in upravljalno konzolo ob črpalki;

- Reflektorji morajo biti vodotesni;

- Svetlobni steber mora imeti možnost vrtenja okrog svoje osi 360 stopinj ter vertikalni nagib reflektorjev;

- Iztegnjena višina svetlobnega stebra mora znašati med 3 in 4 metri višine, merjeno od strehe nadgradnje navzgor;

- Krmilno mesto upravljanja z svetlobnim stebrom in reflektorji mora biti ob črpalki, na kabelskem daljincu;

- Svetlobni steber se mora ob pritisku tipke za spust samodejno ugasniti in se samodejno spustiti v svoje ležišče;

- Svetlobni stolp mora biti povezan z ročno zavoro vozila, tako da se ob popustitvi le te, samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče (varnostni sistem);

- Ob dvignjenem svetlobnem stolpu mora biti v kabini na upravljalni konzoli opozorilo, ki opozarja na dvignjen svetlobni stolp;

- Spuščen svetlobni stolp ne sme ovirati prehoda po strehi nadgradnje;

- Spuščen ali dvignjen svetlobni stolp ne sme ovirati snemanja opreme (lestev);

- Reflektorji morajo biti opremljeni z zaščitnim nastreškom, ki služi kot pokrov zaboja, v katerega se steber ob zložitvi pogrezne;

- Napajanje svetlobnega stebra mora potekati preko 24V.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

- Na strehi vozila mora biti vgrajena integrirana strešna maska (rdeče barve) v katero so vgrajene modre LED luči, zvočna naprava s petimi različnimi zvočnimi signali pa mora biti vgrajena pod sprednjo masko vozila

- Na strehi vozila vgrajen tudi pnevmatske fanfare MARTIN HORN

- V masko kabine mora biti vgrajen 2 par (4 kosi) modrih bliskovk (LED) in 1 par (2 kosa) belih bliskovk (LED);

- Na zadnjem delu nadgradnje – v povišanih zgornjih robovih nadgradnje morata biti integrirano vgrajeni dve modri luči bliskovke, ki sta vidni tudi iz boka vozila (LED);

- Na zadnjem delu vozila, v zgornjem delu morajo biti vgrajene dodatne pozicijske, smerne in zavorne luči;

- V zadnjem delu so vgrajene luči za usmerjanje prometa z napisi.

SVETLOBNA OPREMA VOZILA:

- V zgornji rob nadgradnje (levi in desni bok) mora biti vgrajeno ustrezno število (vendar ne manj, kot 4 na vsako stran) LED luči, ki služijo za enakomerno osvetlitev okolice vozila v času nočnega dela. Vklop luči mora biti v kabini, na upravljalni konzoli ter na komandni plošči na črpalki. Luči se morajo prižgati avtomatsko tudi pri vzvratni vožnji;

- Vsak prostor za opremo v nadgradnji mora imeti vgrajeno svojo luč primerne svetilnosti (LED), ki služi za osvetlitev prostora za opremo. Vklop luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem rolete;

- Na sprednji strani vozila, v senčniku nad vetrobranskim steklom je vgrajen dolgi LED reflektor, ki služi kot delovna luč pri delu z električnim vitlom. Vklop in izklop luči je posebej v kabini vozila;

- Na strani vozila mora biti nameščen elektronski pokazatelj količine vode v rezervoarju;

- Izvedena naj bo osvetlitev podvozja;

- V zadnjem delu naj so vgrajene luči za usmerjanje prometa z napisi.

ELEKTRO VITEL

- Vgraditi se mora elektro vitel T-MAX 18500 ali enakovreden;

- Vitel mora biti fiksno vgrajen v vroče cinkan nosilec in nameščen za sprednjim naletnim branikom;

- Pogon mora biti z elektro motorjem, priklopljen na akumulatorje šasije;

- Vitel se mora upravljati s kabelskim daljincem;

- Vlečna sila na prvem ovoju mora biti 8385kg, premer vrvi 11 mm dolžine 28,5 m;

OSTALA ELEKTRIČNA OPREMA:

- Garažni tripolni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 230 V mora biti vgrajen za vrati voznika;

- Vgrajena mora biti instalacija za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila in agregata, ter polnjenje ročnih svetilk in ročnih radijskih postaj;

- Sistem mora biti urejen tako, da se ročne svetilke in radijske postaje polnijo ob delujočem motorju vozila, delujočem agregatu ali napajanju vozila preko zunanjega vira.

- BARVANJE VOZILA IN NAPISI

BARVANJE:

- Nadgradnja - rdeče barve RAL 3000;

- Notranjost boksov - sive barve RAL 9006;

- Blatniki, odbijača – original barva podvozja, integrirana strešna maska ter zgornji rob nadgradnje – rdeče barve;

- Vrata kabine- črne barve - sijaj

- Pomožni okvir - enake barve kot šasija;

- Spodnji del nadgradnje - obrizgan z voskom.

NAPISI:

- Spredaj na maski vozila - napis GASILCI;

- Na vratih kabine - gasilski znak in napis PGD MORAVSKE TOPLICE;

- Na zadnji strani – na dvižnih vratih mora biti napis GASILCI in 112;

- Na obeh bokih - napis 112;

- Na obeh bokih mora biti design, ki ga mora predhodno odobriti naročnik;

- Vsi napisi in design morajo biti v beli, rumeni ali rdeči barvi, odvisno od podlage, izdelani

iz kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije.

OPREMA V VOZILU

V vozilo se vgradi gasilsko tehnična oprema, ki je po dokumentu Tipizacija gasilskih vozil standardizirana za gasilsko vozilo GVC-1 in potrjena 12. 9. 2023 na 34. seji Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Oprema se vgradi z vsemi pritrdišči, izvlečnimi stenami, predali ter policami za zaboje in ostalo opremo po tipizaciji.

Oprema, ki jo dobavi ponudnik:

| Skupina | Oprema | Količina | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaščitna obleka in zaščitna oprema |  |  |
|  | Opozorilni telovnik | 2 | SIST EN 471 |
|  | Zaščitni gumi škornji | 2 | SIST EN ISO 20345 |
|  | Zaščitne rokavice za nevarne snovi | 2 | SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407 |
|  | Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4) | 2 | SIST EN 14605 SIST EN ISO 13982-1 SIST EN 13034 SIST EN 14126 SIST EN 1149-1 SIST EN 1073-2 |
|  | Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1 | 1 | SIST EN 381-5 |
|  | Gasilski varovalni pas | 4 | SIST EN 358 |
| 2 | Gasilska oprema |  |  |
|  | Vedrovka 10 l | 1 | lahko DIN 14405 |
|  | Gasilnik na prah, 9 kg | 2 | SIST EN 3 |
|  | Gasilnik na CO2, 5 kg | 1 | SIST EN 3 |
|  | Naprtnjača | 2 | / |
|  | Gasilna metla z ročajem | 2 | / |
|  | Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B) | 6 | DIN 14452 |
|  | Komplet za gašenje dimniških požarov | 1 |  |
| 3 | Cevi, armature in pribor |  |  |
|  | Tlačna cev B, 5 m | 1 | DIN 14811 |
|  | Tlačna cev B, 15-20 m | 10 | DIN 14811 |
|  | Tlačna cev C, 15 m | 10 | DIN 14811 |
|  | Visokotlačna cev DN 25, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom | 1 | SIST EN 1947 |
|  | Hidrantni nastavek 2B | 1 | DIN 14375-1 |
|  | Ključ za podzemni hidrant, model B | 1 | 3223 |
|  | Ključ za nadzemni hidrant, model C | 1 | 3223 |
|  | Zbiralnik A-2B | 1 | DIN 14355 |
|  | Trojak B/CBC | 2 | DIN 14345 |
|  | Omejevalnik tlaka B | 1 | DIN 14380 |
|  | Prehodna spojka A-B | 1 | DIN 14343 |
|  | Prehodna spojka B-C | 2 | DIN 14342 |
|  | Ročnik z zasunom B | 1 | SIST EN 15182-3 |
|  | Oporno koleno B | 1 | DIN 14368 |
|  | Turbo ročnik s C-spojko | 3 | SIST EN 15182-2 |
|  | Delovna vrv, 20 m | 1 | lahko DIN 14920 |
|  | Vezna vrv, 2 m | 2 | / |
|  | Cevni pritrdilec | 4 | DIN 14828 |
|  | Spojni ključ ABC | 3 | 14822-2 |
|  | Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) | 2 | / |
|  | Cevni mostiček 2B | 2 | lahko DIN 14820-1 |
|  | Cevna košara za B cevi | 3 | DIN 14827-1 |
|  | Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min) | 1 | SIST EN 16712-3 |
|  | Mešalnik penila Z2 | 1 | SIST EN 16712-1 |
|  | Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2) | 1 | SIST EN 16712-2 |
| 4 | Reševalna oprema |  |  |
|  | Stikalna lestev, 4-delna | 1 | SIST EN 1147 |
|  | Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom | 4 | SIST EN 1891 in SIST EN 362 |
|  | Torbica za gasilsko reševalno vrv | 4 | lahko DIN 14921 |
| 5 | Sanitetni pribor |  |  |
|  | Navadna nosila, zložljiva | 1 | DIN 13024 |
|  | Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica | 1 | SIST EN 1865 |
|  | Komplet B za prvo pomoč | 1 |  |
|  | Odeja (190x140 cm) | 1 |  |
| 6 | Osvetlitev in signalizacija |  |  |
|  | Ročna baterijska svetilka | 4 | lahko DIN 14642 |
|  | Varnostni triopan | 2 | / |
|  | Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 | / |
|  | Signalni lopar (napis GASILCI) | 2 | / |
|  | Cestni stožec (cca. 60 cm) | 6 | / |
|  | Opozorilni trak, 500 m | 1 | / |
|  | Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve | 2 | / |
|  | Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja | 1 | / |
|  | Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve | 1 | / |
|  | Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki | 2 | SIST EN 61316 |
| 7 | Delovne priprave in oprema |  |  |
|  | Električna potopna črpalka TP 4/1 | 1 | DIN 14425 |
|  | Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18 | 2 | lahko skladno z DIN 14060 |
|  | Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 4 | DIN 82101 |
|  | Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo | 1 | SIST EN ISO 11681-1 |
|  | Rezervna veriga za verižno motorno žago | 1 | / |
|  | Gozdarska zagozda | 2 | / |
|  | Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: - 3 kos plošča za kovino - 3 kos plošča za kamen | 1 | / |
| 8 | Ročno orodje in merilne naprave |  |  |
|  | Lomilka ali večnamensko orodje | 1 | / |
|  | Gasilska sekira | 2 | lahko DIN 14900 |
|  | Drvarska sekira | 1 | lahko DIN 7294 |
|  | Kramp | 1 | lahko DIN 20109 |
|  | Lopata, gradbena | 1 | lahko DIN 20121 |
|  | Lopata, štiharica | 1 | lahko DIN 20127 |
|  | Vile | 1 | / |
|  | Kopača | 2 | / |
|  | Požarni kavelj, dvodelni, 5 m | 1 | lahko DIN 14851 |
|  | Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm | 1 | / |
|  | Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) | 1 | / |
|  | Kovček z ročnim orodjem | 1 |  |
|  | Merilnik plinov Ex-O2-CO, s polnilcem | 1 | smernica ATEX 94/9/EC |
| 9 | Posebna oprema |  |  |
|  | Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi | 1 | / |
|  | Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih | 1 | / |
|  | Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 | / |
|  | Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna | 1 | / |
|  | Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna | 1 | / |
|  | Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l | 1 | / |

PREVZEM VOZILA

Prevzem vozila se mora izvesti v enem dnevu pri naročniku. Izbrani ponudnik mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki se bodo opravili pri prevzemu vozila.  Ne glede na gornje navedbe pa mora prevzem vozila obsegati vsaj:

- pregled tehnične dokumentacije,

- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,

- meritve teže in dimenzij,

- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,

- testiranje varnostnih naprav,

- pregled ostalih zahtev na vozilu (predali, podvozje, nadgradnja, oprema…),

- pregled GZ Slovenije.

ŠOLANJE UPORABNIKOV

Po uspešnem prevzemu je izbrani ponudnik dolžan organizirati najmanj eno dnevno šolanje za uporabnike v slovenskem jeziku v kraju naročnika.

- člen

1.3 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 4 mesece od roka za oddajo ponudbe.

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije

- člen

Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. Naročnik bo najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor preko spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse dodatne dokumente.

Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se objavijo na ali preko portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal javnih naročil.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štiri dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih naročil.

Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

Sestanka s ponudniki ne bo.

1.5 Sodelovanje na razpisu

5. člen

Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Kot ponudnik lahko na tako razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba (gospodarski subjekt), ki ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in v celoti prevzema izvedbo naročila.

1.6 Pravilna prijava

6. člen

Prijava mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz prijave, katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 . Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto

uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do roka za oddajo ponudb.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudba mora vsebovati izpolnjene in potrjene najmanj naslednje obrazce in dokumente:

- Obrazec predračun in ponudba (OBR-1)

- Obrazec ponudbe (PONUDBA);

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-8);

- ESPD obrazec.

Obrazci morajo biti v .pdf obliki ali drugem ustreznem formatu. ESPD obrazec mora biti priložen v xml. obliki. Poleg zgoraj navedenih obrazcev ponudnik priloži še ostala zahtevana dokazila, ki so navedena v 7. členu razpisne dokumentacije.

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti

7. člen

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3.

Neobstoj izključitvenih razlogov ponudnik dokazuje z izpolnjenim ESPD obrazcem.

Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD gospodarski subjekt uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ ter ga v elektronski obliki predloži v ponudbi.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Namesto izpolnjenega obrazca OBR-2 lahko gospodarski subjekt predloži izpis iz kazenske evidence, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Gospodarski subjekt na dan roka za oddajo ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na roka za oddajo ponudbe znaša 50 ali več EUR.

Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če na dan roka za oddajo ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let od roka za oddajo ponudbe.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, gospodarskemu subjektu pa ni uspelo dokazati, da je sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi bi dokazal svojo zanesljivost.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev.

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti in biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež za tisti del posla, ki ga v ponudbi prevzema. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

V kolikor naročnik izpolnjevanje navedenega pogoja ne bo mogel preveriti sam bo od gospodarskega subjekta zahteval ustrezna dokazila (izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, akt u ustanovitvi, statut, družbeno pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje vsebino izjave).

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika.

- Če je gospodarski subjekt:

-	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

-	pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;

-	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej.

Navedeno velja vključno za podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, katerih zmogljivost se uporablja v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 odstotkov vrednosti naročil

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo ESPD obrazca in izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-8).

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

- Gospodarski subjekt je v zadnjih treh letih od roka za oddajo ponudb najmanj enemu naročniku na območju Evropske unije uspešno dobavil najmanj eno gasilsko vozilo v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem.

Naročnik lahko naknadno od ponudnika zahteva dokazila o izpolnjevanju omenjenega pogoja (npr. referenčno potrdilo, pogodba ali drugo ustrezno dokazilo).

OSTALO

- Naročniki v zadnji treh letih od objave tega javnega naročila zoper gospodarske subjekte niso upravičeno vlagali reklamacij glede kakovosti dobavljenega blaga, kakovosti, pravočasnosti in zanesljivosti dobav ter nespoštovanja drugih pogodbenih obveznosti.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

V kolikor naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju zgoraj naštetih pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz postopka ocenjevanja prejetih ponudb.

- Gospodarski subjekt z oddajo ponudbe soglaša, da do naročnika predmetnega razpisa ne bo uveljavljal nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila oz. odstopa od sklenitve pogodbe ne bo zahteval povrnitve nobenih stroškov.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

- Gospodarski subjekt v celoti sprejema pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi daje svojo ponudbo, ter soglaša, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

- Gospodarski subjekt v celoti soglaša z vsebino vzorca pogodbe (OBR-4):

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

- Gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Gospodarski subjekt predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5). Vzorec izjave lahko gospodarski subjekt po potrebi predloži v več izvodih ali ga dopolni z lastno izjavo.

- Gospodarski subjekt z oddajo ponudbe soglaša, da lahko naročnik v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3:

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnikain sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije;

- popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-8).

Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila.

Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izločil.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali če ti dokumenti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v obrazcu ponudbe  navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

1.8 Zaupnost

8. člen

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

1.9 Jezik

9. člen

Vsi dokumenti, dokazila in podatki v prijavi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Dokazila za presojo tehnične ustreznosti so lahko tudi v nemškem ali angleškem jeziku.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku.

1.10 Rok za predložitev prijav

10. člen

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka, ki je naveden v objavi predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil.

1.11 Stroški priprave prijave

11. člen

Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave.

1.12  Izločitev prijav

12. člen

Naročnik bo izločil vse prijave, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije ter prijave ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

1.13 Zavarovanja

13. člen

Izbrani ponudnik mora najkasneje v osmih (8) dneh od sklenitve pogodbe, naročniku izročiti menično izjavo z bianco menico (2x) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 10% od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Prav tako mora izbrani ponudnik v osmih (8) dneh od dobave gasilsega vozila izročiti menično izjavo z bianco menico (2x) za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru, da se obe menici unovčita za vrednost nižjo od zgoraj navedne pogodbene vrednosti z DDV, ju je izbrani ponudnik dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10. oz. 5% pogodbene vrednosti z DDV.

1.14 Merilo za izbiro

14. člen

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba z najnižjo ponudbeno vrednostjo oz. ceno brez DDV.

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb

15. člen

V primeru, da bosta najmanj dva ponudnika prejela enako število točk, bo imela prednost ponudba ponudnika, ki je ponudbo v sistem e-JN oddal prej.

1.16 Javno odpiranje ponudb

16. člen

Odpiranje ponudb je javno.

Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

1.17 Variante

17. člen

Variantne prijave in ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

1.18 Pogodba

18. člen

Izbran ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 8 dni po prejemu le-te, sicer bo naročnik menil, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila

19. člen

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.

1.20 Protikorupcijsko obvestilo

20. člen

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije

1.21 Pravno varstvo

21. člen

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Podrobnejša navodila za uveljavljanje pravnega varstva so dostopna na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo .

C) OBRAZCI IN PRILOGE:

OBR-1

Ponudnik:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

PONUDBENI PREDRAČUN

ŠT. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

| BLAGO | VREDNOST NA ENOTO brez DDV v EUR | KOLIČINA |  |  |  | SKUPNA VREDNOST |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASILSKO VOZILO ZNAMKE, TIP Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | 1 |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EUR |
| VREDNOST DDV: SKUPNA VREDNOST Z DDV: |  |  |  |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EUR |  |  |
|  |  |  |  |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EUR |  |  |

Skrajni dobavni rok gasilskega vozila je 30.4.2025.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

|  |  |  | MP |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OPOMBA: Predračun se izpolni tako, da se izpolnijo vse osenčene postavke. Ponudbene vrednosti na enoto morajo biti zaokrožene na 2 decimalki.

PONUDBA

ŠT .Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Na podlagi obvestila o javnem naročilu »DOBAVA GASILSKEGA VOZILA« ,objavljenega na Portalu javnih naročil dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., pod št. objave Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., oddajamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe

1. Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Zakoniti zastopnik:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Davčna številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Številka transakcijskega računa:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naslov:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Številka telefona:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv, telefon in e-naslov odgovorne osebe za operativno izvedbo pogodbe:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Ponudnik spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij: ( ustrezno označite)

☐ DA

☐ NE

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

naziv pooblaščenca za vročanje: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

naslov pooblaščenca za vročanje:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

kontaktna oseba:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

elektronski naslov kontaktne osebe:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

telefon kontaktne osebe:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.	Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA GASILSKEGA VOZILA» izjavljamo, da

- ne obstajajo razlogi za izključitev, ki so določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3;

- s podpisom te izjave pooblaščamo naročnika PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVSKE TOPLICE, Dolga ulica 63, 9226 Moravske Toplice, za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev;

- so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu naslednje osebe.

| IME IN PRIIMEK ČLANA | DRŽAVLJANSTVO | ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA |
| --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Datum:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

Vzorec pogodbe

POGODBA O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA

Z OZNAKO JN-1/2024

ki sta jo sklenila

kot kupec: 	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVSKE TOPLICE, Dolga ulica 63, 9226 Moravske Toplice

ki ga zastopa: 		Štefan Cmor, predsednik

Matična številka: 	5217849000

ID za DDV: 		33040818

Transakcijski račun: 	SI56 6100 0000 7716 988

in

kot prodajalec:

ki ga zastopa:

Matična številka:

ID za DDV:

Transakcijski račun:

- člen

UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je kupec v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US,  100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku »Dobava gasilskega vozila«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______________ pod oznako ________________ in Uradnem listu EU pod oznako _____________;

- da je sestavni del te pogodbe ponudbeni predračun prodajalca št. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. z dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum. ( v nadaljevanju predračun);

- da se za razlago vprašanj, ki s to pogodbo niso urejena, najprej uporabljajo določbe Dokumentacije za oddajo javnega naročila z oznako JN-1/2024 ( v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in nato veljavnega obligacijskega zakonika.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je nakup gasilskega vozila skladno s specifikacijami iz. 2 člena razpisne dokumentacije (v nadaljevanju tudi: vozilo ali blago).

Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da vozilo ob dobavi ustreza vsem zahtevam, ki jih določajo predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije ter vsem zahtevam, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

Skupna pogodbena vrednost znaša _________________ EUR brez DDV, od tega znaša vrednost podvozja  ___________________ EUR brez DDV.

DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Pogodbena vrednost gasilskega vozila je fiksna za ves čas veljavnosti pogodbe in zajema vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, stroški materiala, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški homologacij, stroški davka na motorna vozila, morebitnimi carinskimi stroški, vsemi stroški priprave in dobave gasilskega vozila na lokacijo kupca, predstavitve gasilskega vozila na lokaciji kupca, šolanjem predstavnikov kupca, ter vključno z morebitnimi stroški zavarovanja blaga med prevozom ter vsemi ostalimi stroški.

PLAČILO

4. člen

Kupec bo na transakcijski račun prodajalca najkasneje v roku trideset (30) koledarskih dni od dobave podvozja poravnal vrednost podvozja.

Preostanek kupnine bo kupec poravnal v roku trideset (30) od dobave in prevzema vozila.

V primeru kupčeve zamude pri plačilu ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

DOBAVNI ROK, VIŠJA SILA IN POGODBENA KAZEN

6. člen

Skrajni rok dobave vozila je 30.4.2025.

Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem predmeta pogodbe uspešno opravil na podlagi podpisa prevzemnega zapisnika. Podpisan prevzemni zapisnik s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank je podlaga za izstavitev računa.

7. člen

Dobavni rok se lahko sporazumno podaljša, če gre za dogodek višje sile, vendar največ za čas trajanja višje sile ali njene posledice.

Ne glede na določila te pogodbe, prodajalec ne bo podvržen prekinitvi pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti, zakasnitev v izvajanju ali drugih napakah pri izvršitvi njegovih pogodbenih obveznosti, če gre za dogodek višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse nepredvidene in nepričakovane okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe, neodvisno od volje pogodbenih strank in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri prodajalcu ali pri njegovih dobaviteljih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

V kolikor nastopi situacija višje sile, bo prodajalec nemudoma oziroma takoj, ko je to mogoče, pisno obvestil kupca o teh pogojih in vzrokih zanje ter pri tem tudi navedel vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski rok dobave. Le v tem primeru kupec ne bo izvajal sankcij proti prodajalcu po 8. členu te pogodbe. Prav tako je prodajalec dolžan kupca pisno obvestiti o prenehanju višje sile, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh od prenehanja dogodka višje sile.

Če ni drugih navodil s strani kupca v pisni obliki, bo prodajalec nadaljeval z izvajanjem svojih pogodbenih obveznosti, kot je normalno mogoče in bo iskal vse normalne alternative načine za izvajanje pogodbenih določil, ki jih ne ovira dogodek višje sile.

8. člen

V primeru, da pride do zamude dobavnega  roka in le-ta ni posledica višje sile, kot je zapisano v 7. členu te pogodbe, je dogovorjena kazen v višini 0,5 % (pol odstotka) vrednosti pogodbe brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer sme kazen znašati največ 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbe brez DDV. Kupec bo za dogovorjeno pogodbeno kazen prodajalcu izstavil račun, z zapadlostjo osem (8) dni po izstavitvi računa, čeprav o kršitvi dobavnega roka prodajalca na to ni opozoril.

V kolikor znesek kazni zaradi zamude pri dobavi prodajalca preseže višino 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbe brez DDV, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.

Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati dogovorjeno pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri kupcu. Za povračilo tako nastale škode bo kupec unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja dogovorjene kazni. Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti povrniti kupcu znesek celotne povzročene škode, v kolikor le–ta presega znesek iz unovčenega zavarovanja, kar bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Kupec in prodajalec sta sporazumna, da se obračunana pogodbena kazen obračunava kot kompenzacija medsebojnih terjatev – plačil med kupcem in prodajalcem.

KVALITETA IN GARANCIJA

9. člen

Prodajalec zagotavlja, da bo vozilo izpolnjevalo vse zahteve kupca, navedene v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je prodajalec podal svojo ponudbo in sklenil pogodbo s kupcem. V primeru neskladnosti predmeta pogodbe z zahtevami kupca, lahko kupec odstopi od pogodbe brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika.

10. člen

Prodajalec za dobavljeno gasilsko vozilo zagotavlja naslednjie garancijske roke:

- 12 mesecev za motor in podvozje;

- 36 mesecev za nadgradnjo.

Za vgrajeno opremo velja garancijski rok proizvajalca opreme.

Garancija velja na motor, podvozje, nadgradnjo, vgrajeno blago oz. aparate in se lahko uveljavlja le v primeru, da do okvare pride iz razloga, ki ni posledica kupčevega nestrokovnega ravnanja ali neupoštevanja navodil prodajalca.

Garancijski rok se šteje od datuma podpisa prevzemnega zapisnika in velja skladno z določili Obligacijskega zakonika.

11. člen

V primeru, da kupec po prevzemu vozil ugotovi, da je prodajalec posredoval kupcu neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro prodajalca ali neustrezen predmet pogodbe, kupec lahko odstopi od te pogodbe brez kakršnihkoli obveznosti do prodajalca ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

REKLAMACIJE

12. člen

Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga (v nadaljevanju: reklamacije zaradi pomanjkljivosti) bo kupec prodajalcu sporočil kadarkoli v garancijskem roku.  Reklamacija zaradi pomanjkljivost se izvede telefonsko ali v pisni obliki (e-pošta ali telefaks).

Rok za rešitev reklamacije zaradi pomanjkljivosti dobavljenega blaga ali pomanjkljivosti v garancijskem roku je največ osem (8) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji, o čemer mora prodajalec kupca pravočasno obvestiti v pisni obliki (e-pošta ali telefaks).

Če pomanjkljivosti ni možno odpraviti ali če se enaka oziroma podobna pomanjkljivost ponovi dvakrat, se prodajalec obvezuje pomanjkljivo vozilo zamenjati z vozilom enake ali izboljšane funkcionalnosti.

13. člen

V kolikor prodajalec v dogovorjenih rokih ne reši in odpravi zaradi pomanjkljivosti in se s kupcem ne dogovori za nov rok odprave pomanjkljivosti, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.

FINANČNO ZAVAROVANJE

14. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi te pogodbe kupcu kot finančno zavarovanje izročil garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV, ki jo je mogoče unovčiti še 30 dni od roka za dobavo vozila.

Prodajalec se obvezuje, da bo po uspešno opravljenem prevzemu vozila kupcu kot finančno zavarovanje izročil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, ki jo je mogoče unovčiti še 30 dni po poteku garancijskih rokov po tej pogodbi.

Finančna zavarovanja oz. garancija se izroči v obliki menic z menično izjavo. Prodajalec lahko kupcu z njegovim soglasjem izroči tudi drugo enakovredno finančno zavarovanje.

15. člen

V kolikor prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko kupec unovči finančno zavarovanje in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. Kupec bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja, prodajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

16. člen

Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti prodajalca utrpel in zneskom unovčenega finančnega zavarovanja.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

17. člen

Pooblaščeni predstavnik kupca za izvajanje te pogodbe je:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., e-mail: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo..

Pooblaščeni predstavnik prodajalca za izvajanje te pogodbe je: g./ga. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., telefon: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.,  e-mail:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo..

Predstavnik prodajalca je pooblaščen, da zastopa prodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe. Predstavnik prodajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom kupca ves čas trajanja pogodbe.

Spremembo predstavnikov/skrbnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

18. člen

Prodajalec se obvezuje:

- prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter zahtevami kupca,

- izpolniti vse zahteve kupca pri dobavi predmeta pogodbe, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in sprejete ponudbe prodajalca, in so sestavni del te pogodbe,

- obvestiti kupca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev prodajalčevih pogodbenih obveznosti,

- odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril kupec,

- ob predaji gasilskega vozila kupcu izročil:

- dokument o homologaciji,

- vse ostale dokumente potrebe za takojšnjo registracijo gasilskega vozila,

- navodila za vzdrževanje gasilskega vozila v slovenskem jeziku in servisno knjižico,

- tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki, vse v slovenskem jeziku,

- navodila za vozno osebje,

- tehnično risbo vozila,

- načrt – elektro shemo vozila,

- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,

- garancijsko in servisno knjižico vozila,

- podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,

- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,

- ostale dokumente, ki so navedeni v 2. členu razpisne dokumentacije.

- odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril kupec,

- v osmih dneh od sklenitve pogodbe kupcu predal menično izjavo z 2x bianco menico kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- v osmih dneh od uspešno opravljenega prevzema kupcu predal menično izjavo z 2x bianco menico kot zavarovanje za dobro odpravo napak v garancijski dobi.

Kupec se obvezuje:

- prevzeti predmet pogodbe v skladu s to pogodbo,

- prodajalcu zagotoviti vse informacije v zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe,

- takoj obvestiti prodajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev kupčevih pogodbenih obveznosti,

- poravnati vse obveznosti do prodajalca.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev obveznosti iz pogodbe.

ODSTOP OD POGODBE

19. člen

Kupec lahko s pisnim obvestilom prodajalcu, poslanim priporočeno po pošti, odstopi od pogodbe brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:

- ne upošteva navodil kupca in to kljub opozorilu ne popravi,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne dobavi predmeta pogodbe z dogovorjenimi lastnostmi, z dogovorjeno kvaliteto ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe.

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, bo kupec unovčil finančno zavarovanje in od pogodbe odstopil, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca, prodajalec pa je dolžan kupcu povrniti vso nastalo škodo zaradi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti. O odstopu od pogodbe bo kupec prodajalca pisno obvestil s priporočeno pošiljko po pošti.

Prodajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani kupca. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko kupec prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

SESTAVNI DELI POGODBE

20. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je sestavni deli te pogodbe še:

- razpisna dokumentacija;

- ponudbena dokumentacija;

- tehnična specifikacija vozila.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato določila razpisne dokumentacije in ponudbene dokumentacije na podlagi katere je prodajalec podal svojo ponudbo in sklenil pogodbo s kupcem.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

OSTALA DOLOČILA

22. člen

Ta pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izročitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Glede garancijskih določil velja ta pogodba do poteka vseh garancijskih rokov.

23. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

24. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbenega stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Murski Soboti.

25. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali dobavo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Prodajalec se strinja, da lahko kupec prekine pogodbeno razmerje v primeru nespoštovanja določil pogodbe in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do prodajalca.

26. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku naročnik odstopi od pogodbe.

27. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

28. člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

29. člen

Pogodba  je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmeta obe pogodbeni stranki po en (1) izvod.

| Podpisano dne:____________ |  | Podpisano dne: ______________ |
| --- | --- | --- |
| Prodajalec: |  | Kupec: |
|  |  | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVSKE TOPLICE |
| Direktor: |  | Predsednik: |
|  |  | Štefan Cmor |

OBR - 5

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (gospodarski subjekt):

Polno ime podjetja:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Sedež podjetja: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka podjetja:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

ID ZA DDV:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Na podlagi šestega odstavka 14. in 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljevanju ZIntPK), vam v zvezi z javnim naročilom:

»DOBAVA GASILSKEGA VOZILA«

- posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Št. | Ime in priimek/Naziv: | Naslov stalnega bivališča/Sedež: | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| .... |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ... |  |  |  |

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

- izjavljamo, da nismo povezani s funkcionarji naročnika predmetnega javnega naročila in, po našem vedenju, z njihovimi družinskimi člani na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

1

S podpisom predmetne izjave izjavljamo in potrjujemo, da smo, pred podpisom predmetne izjave, od vseh oseb, ki so v našem gospodarskem subjektu udeležene kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali so neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležene pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu (povezane osebe iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK) pridobili podatke, da ni povezave s funkcionarjem naročnika predmetnega javnega naročila in po njihovem vedenju ni povezanosti z družinskim članom funkcionarja naročnika predmetnega javnega naročila.

Zavedamo se posledice, da je pogodba nična, če je sklenjena v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

OBR-6

OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za unovčenje

Dobavitelj:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

naročniku, PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVSKE TOPLICE, Dolga ulica 63, 9226 Moravske Toplice kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v okviru izvedbe javnega naročila »DOBAVA GASILSKEGA VOZILA« izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za unovčenje.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek pooblaščene osebe) |  | (funkcija) |
| (podpis) |  |  |

Naročnika, PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVSKE TOPLICE, Dolga ulica 63, 9226 Moravske Toplice, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v znesku Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. (10% pogodbene vrednosti z DDV) in jo unovči v primeru:

- če dobavitelj predčasno prekine pogodbo

- če dobavitelj dobave ne opravi do 30.4.2025.

Menica je plačljiva pri banki: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. ,ki vodi naš TRR številka: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Menico se lahko unovči najkasneje v roku 30 dni od poteka roka dobave.

Priloga: 2x bianco menica

| Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Izdajatelj menice | ________________________________ žig in podpis |

OBR-7

OBRAZEC GARANCIJE ODPRAVO NAPAK

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za unovčenje

Dobavitelj:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

naročniku, PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVSKE TOPLICE, Dolga ulica 63, 9226 Moravske Toplice, kot garancijo za odpravo napak v okviru izvedbe javnega naročila: »DOBAVA GASILSKEGA VOZILA« izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za unovčenje.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek pooblaščene osebe) |  | (funkcija) |
| (podpis) |  |  |

Naročnika, PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVSKE TOPLICE, Dolga ulica 63, 9226 Moravske Toplice, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v znesku  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. EUR (5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV) in jo unovči:

- če dobavitelj ne upošteva reklamacij, ne pristopi ali ne odpravi napak v garancijski dobi ali kako drugače krši določila Pogodbe o dobavi gasilskega vozila z oznako JN-1/2024, ki se nanašajo na odpravo napak.

Menica je plačljiva pri banki: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

ki vodi naš TRR številka: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Menico se lahko unovči najkasneje v roku 30 dni od poteka garancijskega roka vozila, nadgradnje ali vgrajene opreme.

Priloga: 2x bianco menica

| Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Izdajatelj menice | ________________________________ žig in podpis |

OBR-8

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

- podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnikain sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije;

- popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

V kolikor je v tej razpisni dokumentaciji naveden proizvajalec oz. blagovna znamka se šteje, da lahko ponudniki ponudijo najmanj enakovredno blago oz. artikel.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Izključitveni razlog na podlagi sprejetega sklepa Sveta Evropske unije (Sklepa sveta (SZVP) 2/578 z dne 8. 4. 2022)

Gasilsko vozilo v celoti ustreza tehničnim zahtevam iz 2. člena Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z oznako JN-1/2024, zakonskim in podzakonskim aktom v Republiki Sloveniji glede gasilskih vozil in veljavno Tipizacijo gasilskih vozil Gasislke zveze Slovenije.

Kot družinski član se za namene te izjave štejejo: zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Pogodba o dobavi gasilskega vozila z oznako JN-1/2024