| 1.3-1 | SPLOŠNI OPIS |
| --- | --- |

Arhiv Republike Slovenije se nahaja v novo prenovljeni stavbi na Poljanski cesti 40. Dostop in vnos opreme je mogoč po stopnišču in z dvigalom.

Oprema izdelana po naročilu obsega različno pohištvo ( pisarniške in delavniške mize, regali, poličniki, predalniki, kuhinjski elementi in specialno pohištvo). Vsa zrisana oprema se nahaja v shemah opreme.

Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70% prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Uvodoma opozarjamo, da:

- Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta;

- Pred izvedbo je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo in jo poslati v potrditev naročniku in projektantu;

- Vse elemente bele tehnike in električne aparate je potrebno uskladiti z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);

- Vse površinske obdelave, barve, vključno z robnimi trakovi in vgradne elemente (kot npr. ročaji, kljuke itd.) je potrebno pred izvajanjem predložiti v obliki vzorcev in jih potrditi;

- Izvajalec izvede vzorce, na podlagi katerih se izberejo in potrdijo končni vzorci, barve in obdelave opreme.

MATERIALI UPORABLJENI ZA OPREMO:

LES:

- iverne plošče različnih debelin, oplemenitene z orehovim furnirjem po potrjenem vzorcu;

- iverne plošče različnih debelin, oplemenitene s hrastovim furnirjem po potrjenem vzorcu;

- iverne plošče različnih debelin, oplemenitene z melaminsko folijo;

- iverne plošče različnih debelin, oplemenitene z laminatom (za obremenjene površine).

KOVINA:

- kovinske cevi in profili različnih dimenzij za potrebe izdelav kovinskega pohištvenega podnožja;

- kovinske cevi in profili različnih dimenzij za potrebe izdelav kovinskih poveznikov ali dodatne podkonstrukcije.

STEKLO:

- kaljeno varnostno steklo debeline 12 mm vpet v ALU profil (predelna stena);

- kaljeno steklo debeline 4 mm (zasteklitev knjižnih regalov in kredenc, kjer potrebno).

OKOVJE

- višje kakovosti, primerljive kvalitete kot na primer Blum ali Häfele ali enakovredno;

- odmične in odbojne spone, klasično tiho zapiranje in klasično dvižno odpiranje;

- panti steklenih vrat tipski po potrjenem vzorcu.

ROČAJI

- vsi ročaji po potrjenem vzorcu.

Na mestih, kjer je navedeno »ali enakovredno, naročnik navaja proizvajalca in/ali model zgolj primeroma v pomoč ponudnikom pri pripravi ponudbe. Pri izbiri konkretnega artikla mora ponujeni artikel ustrezati opisu iz postavke. Vse priložene slike so simbolične in služijo kot pomoč za predstavo o željenem artiklu.

KATALOG MATERIALOV:

KAMEN

| naziv | KAMEN marmor Emperador (vhodna avla – info pult) |
| --- | --- |
| opis | Kamnit del pulta na vhodni informacijski točki, fino brušen ali poliran |
| proizvajalec | / |
| OPOMBA: | Zaščitni premaz kamna po navodilih izvajalca |

KATALOG LESENIH POVRŠINSKIH OBDELAV

| naziv | Pohištvo (čitalnica in knjižnica) |
| --- | --- |
| opis | Iverna plošča s končno obdelavo furnirja (hrast). Pred izdelavo predlagan vzorec potrdi naročnik in arhitekt. Barva sledi izbranemu parketu. |
| proizvajalec | / |

| naziv | Pohištvo (direktor in tajništvo) |
| --- | --- |
| opis | Iverna plošča s končno obdelavo furnirja (oreh). Pred izdelavo predlagan vzorec potrdi naročnik in arhitekt. Barva sledi izbranemu parketu. |
| proizvajalec | / |

| naziv | Pohištvo (različni prostori) |
| --- | --- |
| opis | Iverne plošče različnih debelin z okrasnim dekorjem kot na primer EGGER Kaiserberg Oak ali enakovredno, za izdelavo različnega pohištva (mize, poličniki, omare). Pred izdelavo predlagan vzorec potrdi naročnik in arhitekt. Barva sledi izbranemu parketu. |
| proizvajalec | / |

| naziv | Pohištvo (prostori direktor in tajništvo) |
| --- | --- |
| opis | Iverne plošče različnih debelin z okrasnim dekorjem kot na primer EGGER Lincoln Walnut ali enakovredno, za izdelavo različnega pohištva (voziček, obešalnik). Pred izdelavo predlagan vzorec potrdi naročnik in arhitekt. Barva sledi izbranemu parketu. |
| proizvajalec | / |

| naziv | Pohištvo (različni prostori) |
| --- | --- |
| opis | Iverne plošče različnih debelin z okrasnim dekorjem kot na primer EGGER Kašmir siva ali enakovredno, za izdelavo različnega pohištva. Pred izdelavo predlagan vzorec potrdi naročnik in arhitekt. Barva sledi izbranemu parketu. |
| proizvajalec | / |

| naziv | Pohištvo (različni prostori) |
| --- | --- |
| opis | Iverne plošče različnih debelin z okrasnim dekorjem kot na primer EGGER Premium bela matt ali enakovredno, za izdelavo različnega pohištva. Pred izdelavo predlagan vzorec potrdi naročnik in arhitekt. Barva sledi izbranemu parketu. |
| proizvajalec | / |