OBR-T1 SKLOP 3 -  TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA ZA ZD JESENICE

Tehnična specifikacija nujnega reševalnega vozila TIP B - s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa

Splošno o pričakovanih lastnostih vozila

Reševalno vozilo bo namenjeno za reševalne prevoze in prevoze pacientov. Velikost osnovnega vozila in bolniškega dela vozila morata izpolnjevati zahteve iz točke 2.1 in 2.2.

Celotna notranjost mora biti izključno narejena iz vakumiranega ABS materiala brez kakšnih koli lesenih substitutov ali nosilnih ogrodij.

Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni je vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

Vozilo mora biti v tovarniški barvi RAL 1016.

Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v rdeči barvi RAL 3024 3M ter napisi v modri barvi.

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila so zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti  izdelane iz vakumiranega materiala ABS, ravno tako vse omare.

Tla v bolniškem prostoru morajo biti izdelane iz brizganega materiala ter z UV zaščito. Vsi spoji so izdelani iz enakega materiala.

V bolniškem prostoru se morajo nahajati omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru je predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko CAN BUS s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine ali bolniškega prostora.

Vozniški in bolniški prostor morata biti ločeno klimatizirana. Delovanje klimatske naprave vozniškega in bolniškega prostora je med seboj neodvisno.

Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu, ki so obrnjena v smer vožnje morajo biti vrtljiva s po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovnim integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni mora biti  preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu. Stranski sedež v bolniškem prostoru je zložljiv in vrtljiv na bok vozila. Sedež je pritrjen na bok vozila.

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN 1789:2020 TIP B za ponujeno vozilo registrirane v eni izmed držav članic evropske unije. Priložiti je potrebno akreditacijo..

Na zahtevo naročnika bo moral ponudnik v roku 3 delovnih dni od prejema poziva, naročniku omogočiti ogled vzorčnega vozila v Republiki Sloveniji s katerim dokazuje usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila. Tehnične zahteve za vzorčno vozilo so opredeljene pri pogojih dobave.

Ponujeno vozilo in oprema morajo biti tovarniško nova.

NAVODILA ZA IZPOLNITEV TABELE: v stolpec »ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila« mora ponudnik vpisati DA, če ponujena oprema - lastnost v celoti ustreza opisanim zahtevam naročnika, oziroma naj vpiše lastnosti, če so le te boljše od opisanih naročnikovih. Naročnik mora priložiti dokazila, kot je zahtevano v opisu. Vsako dokazilo mora biti oštevilčeno s številko vrstice, katere vsebino dokazuje oziroma potrjuje.

V vrstici kjer se zahteva cena za medicinsko opremo mora ponudnik vpisati ceno brez ddv v eur.

# 1 SPLOŠNE ZAHTEVE

|  | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Nujno reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2020– Tip B. |  |
|  | Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2020Tip B. |  |
|  | Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve EN 1789:2020– 4.5.3. |  |
|  | Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020– 4.5.4. |  |
|  | Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 – 4.5.5. |  |
|  | Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 – 4.5.6. |  |
|  | Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020– 4.5.7. |  |
|  | Obešalni sistemi in pritrditve, predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020– 4.5.9. |  |
|  | Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve EN 1865. |  |
|  | Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov morajo izpolnjevati zahteve EN 12218. |  |
|  | Električni sistemi morajo izpolnjevati zahteve IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-4. |  |
|  | Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020– 4.4.4. |  |
|  | Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.4.5. |  |
|  | Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija morata biti izdelani v skladu z ECE65, EMC 89/336/EECCE, EEC 95/54, ECE regulation 10 (EMC). |  |
|  | Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS, in temu ustrezno homologirano. Ravno tako mora vozilo zadoščati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TYPE B. |  |
|  | Predelovalec mora razpolagati z veljavnim ISO 9001 certifikatom. |  |
|  | Garancija na celotno vozilo, predelavo ter vgrajene naprave in materiale min. 24 mesecev. |  |
|  | Vozilo vključno z vso opremo iz javnega razpisa, praznim rezervoarjem goriva in brez voznika ne sme presegati skupno 3000 kg. |  |
|  | 1.1. DOKAZILA IN CERTIFIKATI |  |
|  | Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2020 TIP B za ponujeno vozilo (ponudnik jih mora obvezno predložiti k ponudbi): - Dokazilo in akreditacijo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2020 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil, v času izvajanja testov bila akreditirana v eni izmed držav članic evropske unije; - Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju vključno s celotnim poročilom izvajanja dinamičnega testiranja ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN 1789:2020 TIP B. Skladno s standardom in tehnično dokumentacijo javnega naročila mora biti dinamično testiranje opravljeno na tipu ponujene šasije vozila in celotne predelave skladne s ponujenim vozilom bolniškega dela in opreme s silo minimalno 10G v vseh 5 (petih) s standardom zahtevanih smereh; - Dokazilo Annex A (TEST SUMMARY) za ponujeno vozilo skladno s standardom SIST EN 1789-2020TIP B. - poročilo o opravljenem EMC testu za vozilo, ki je imelo vgrajene tehnično enake električne komponente, kot jih ima ponujeno vozilo. - certifikat s celotnim poročilom o testiranju za sedež na predelni steni in testiranju 3-točkovnega varnostnega pasu - certifikat s celotnim poročilom o testiranju za sedež z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom na desni strani v smeri vožnje - certifikat s celotnim poročilom o dinamičnem testiranju boksa za nosila (v vseh 5 smereh z silo 10 G) skladnega z tehničnimi zahtevami naročnika. - certifikat o homologaciji integriranih luči vključno z poročilom iz katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homologacija celotnih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo . - certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja z skupno dovoljeno maso vozila 3500 kg - kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenje z največjo tehnično dovoljeno maso vozila 3500 kg - tehnični načrt v razmerju 1:20 z dimenzijami ponujenega reševalnega vozila tip B, zunanji dizajn, celotna notranjost z namestitvijo opreme, spisek in tehnične opise ponujene opreme. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila. - slikovni načrt zunanjega dizajna, celotne notranjosti z namestitvijo opreme - kataloge vse opreme z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v STK naročnika |  |

# 2 OSNOVNO VOZILO

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Oblika: kombi verzija, povišana streha |  |
|  | Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom z minimalno 1900 ccm, minimalno izpolnjevanje zahtev EURO 6 |  |
|  | Moč motorja: min. 146 KW |  |
|  | Pogon: stalni na vsa štiri kolesa |  |
|  | Menjalnik: avtomatski 7-stopenjski DSG menjalnik |  |
|  | Pospeški: v skladu s standardom SIST EN 1789:2020TIP B – 4.2.1 |  |
|  | Največja skupna dovoljena masa ne sme presegati 3.500 kg. |  |
|  | 2.1 Zunanje mere reševalnega vozila: |  |
|  | Dolžina: max. 5305 mm |  |
|  | Višina: max. 2650 mm (vključno s signalizacijo na strehi vozila in strešnim ventilatorjem) |  |
|  | Širina: max. 1.910mm (brez ogledal) |  |
|  | 2.2 Mere bolniškega prostora: |  |
|  | Dolžina: min. 2.700 mm. |  |
|  | Širina: min. 1.470 mm. |  |
|  | Višina: min. 1.850 mm |  |

# 3 OPREMA OSNOVNEGA VOZILA

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | prikazovalnik prestav |  |
|  | servo volan – hidravlični, nastavljiv po višini in globini |  |
|  | originalni LED žarometi s pranjem, po višini nastavljivi, avtomatski vklop |  |
|  | kontinuiran tek motorja |  |
|  | tempomat |  |
|  | hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore |  |
|  | okrasni kolesni pokrovi |  |
|  | ABS |  |
|  | ASR |  |
|  | ESP |  |
|  | EDS |  |
|  | zračni vreči za voznika in sovoznika |  |
|  | daljinsko centralno zaklepanje |  |
|  | električni pomik prednjih stekel |  |
|  | električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala |  |
|  | električni grelec hladilne tekočine motorja, ko je vozilo priključeno na 220V z blokado zagona |  |
|  | toplovodni sistem ogrevanja v bolniškem prostoru |  |
|  | dodatna bralna lučka na stropu na sovoznikovi strani |  |
|  | meglenke spredaj v odbijaču |  |
|  | meglenke zadaj |  |
|  | vetrobransko steklo a-termično |  |
|  | prilagojeno vzmetenje za sanitetno vozilo |  |
|  | zračno vzmetenje enakovredno ali boljše VB sistemu zračnega blaženja |  |
|  | stabilizatorji spredaj in zadaj |  |
|  | več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik |  |
|  | ojačen akumulator (280 A, 60 Ah) |  |
|  | ojačen alternator (120 A) |  |
|  | dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem |  |
|  | notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat |  |
|  | osnovna barva vozila RAL 1016 |  |
|  | parkirna pomoč zadaj (senzorji) in vzvratna kamera |  |
|  | desna drsna vrata s pomičnim oknom, električna pomoč pri zapiranju vrat |  |
|  | zadnja vrata povišana, zastekljena |  |
|  | ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla |  |
|  | signal – zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo, omogočiti samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru vzvratne vožnje |  |
|  | električna instalacija primerna za reševalno vozilo z možnostjo zunanjega napajanja |  |
|  | električni grelec hladilne tekočine in olja motorja stoječega vozila. Delovanje je zagotovljeno, ko je vozilo priključeno na zunanje električno napetost 230V |  |
|  | zaščitni drog ob levi in desni spodnji strani vozila izdelana iz nerjavečega in poliranega materiala |  |
|  | garancija proizvajalca vozila za reševalno vozilo |  |

# 4 VOZNIŠKI PROSTOR

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Pomična sedeža voznika in sovoznika s tritočkovnim varnostnim pasom in naslonom za roke za oba sedeža |  |
|  | Zračni vreči (airbag) za voznika in sovoznika |  |
|  | Sedež voznika in sovoznika nastavljiv po višini in z ledveno oporo |  |
|  | Klimatizacija prostora (avtomatska klima), ki je ločena od klimatizacije bolniškega prostora |  |
|  | Gasilni aparat na prah 2 kg, |  |
|  | Prenosna svetilka, pritrjena v nosilcu s polnilcem, |  |
|  | Prostor in nosilec za tri zaščitne čelade (po dogovoru z naročnikom) |  |
|  | Tri zaščitne čelade enakovredne PAB MP1 Standard, s svetilkami TACTIKKA XP in ADAPT KIT PETZL E93001 |  |
|  | Originalni avtoradio composition colour z navigacijo |  |
|  | Instalacija za UKV aparat |  |
|  | Video nadzor vzvratne vožnje in bolniškega prostora |  |
|  | Garancija proizvajalca vozila in opremljevalca za dobavljena oz. pripravljena sredstva |  |

# 5  NADGRADNJA VOZILA V REŠEVALNO VOZILO

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. Na strehi spredaj modre integrirane luči v aerodinamični LED izvedbi in zadaj modre integrirane luči v aerodinamični LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno dodatno luč v LED tehnologiji, ki združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec. |  |  |
|  | Povišana desna stranska drsna vrata. Minimalna čista odprtina stranskih vrat mora biti vsaj 1750mm merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami. |  |  |
|  | Zadnja vrata morajo biti povišana z minimalno svetlo odprtino 1550 mm, |  |  |
|  | Zamenjava svetlobnih modulov mora biti omogočena iz notranjosti vozila ali zunanjosti brez uporabe posebnega orodja. |  |  |
|  | Bočne LED delovne luči na ustrezni poziciji levo, desno in zadaj |  |  |
|  | Streha ima integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV ZARE in UHF ZARE+. |  |  |

# 6  BOLNIŠKI PROSTOR

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Ustrezna klimatizacija prostora (hlajenje oz. ogrevanje prostora) - klimatska naprava neodvisna od sprednje, upravljanje naprave iz bolniškega prostora in voznikove kabine (iz voznikove kabine upravljanje tako jakosti kot temperature za klimo in gretje bolniškega prostora) |  |
|  | 1 sedež s tritočkovnim varnostnim pasom ob desni strani prostora, zložljiv ob steno. |  |
|  | Sedež s tri točkovnim varnostnim pasom na pregradni steni, za voznikom z možnostjo zapiranja in naslonom za glavo |  |
|  | Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela. |  |
|  | Prostor za hladilnik s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja temperature za min 5 plastenk 500 ml |  |
|  | Nosilec za šest infuzijskih plastenk na stropu bolniškega prostora |  |
|  | Na pregradni steni prostor za omarico za reanimacijski nahrbtnik in dvema predaloma |  |
|  | Prostor za imobilizacijsko vakuumsko blazino Ferno Germa EasyFix Vacuum Mattresses na levem boku zadaj |  |
|  | Napeljava za kisik za dve 10 l jeklenki (avtomatski preklop kisika iz jeklenke, ki se izprazni na drugo jeklenko) |  |
|  | Dva priključka za kisik EN 737-1v bolniškem prostoru, |  |
|  | Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru |  |
|  | Ob vsaki električni napravi po dve vtičnici za 12V |  |
|  | Drog na stropu za oprijem osebja pri delu |  |
|  | Ročaja (dva) za oprijem pri vstopanju ob bočnih vratih |  |
|  | Nosilec za aspirator Weinmann accuvac pro |  |
|  | Stopnička za pomoč pri vstopanju v vozilo skozi bočna vrata (električna) |  |
|  | Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja gretja (predal mora omogočati ogrevanje v vseh okoljih med 30 in 40 st C), volumen za min 5 plastenk 500 ml, |  |
|  | Nosilec za razkužilo za dezinfekcijo rok volumna 500 ml, (po dogovoru z naročnikom) |  |
|  | Dva zvočnika |  |
|  | Cev v predelni steni za katetre |  |
|  | Nosilec in koš za kužne odpadke |  |
|  | Nosilec in koš za nekužne odpadke enakovreden Tork |  |
|  | Nosilec in kontejner za ostre predmete, |  |
|  | Prostor za namestitev monitorja z defibrilatorjem (mere poda naročnik) |  |
|  | Prostor za namestitev prenosnega ventilatorja (mere poda naročnik) |  |
|  | Prostori za hrambo opreme za delo na terenu (brez opreme, mere posameznega kosa opreme poda naročnik): - vakuumske opornice, - ostala imobilizacijska oprema (ovratnice, deska za otroke PediPac, imobilizacijski steznik KED, kramerjeve opornice) - torba za oživljanje, - torba za zdravstvenega tehnika, - (torbe morajo biti nameščene tako, da so dosegljive iz bolniškega prostora oziroma ob odprtih bočnih vratih) - garancija proizvajalca za izdelavo celotnega bolniškega prostora; |  |
|  | Omare na levi strani bolniškega prostora (razpored omaric, polic, prostorov za opremo in možnost zapiranja v dogovoru z naročnikom) |  |
|  | Prostor z vratci nad vozniško kabino (mora biti zvočno izoliran), plastične obloge v povišanem delu vozila na desni strani |  |
|  | Omare na desni strani bolniškega prostora zgoraj (razpored omaric, polic, prostorov za opremo in možnosti zapiranja v dogovoru z naročnikom).Prostor za shrambo rokavic velikosti S, M, L |  |
|  | Stene bolniškega prostora morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in dezinfekcijo. |  |
|  | Tla morajo biti prevlečena z brizgano plastiko, nedrseča, odporna na mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do minimalne višine 50 mm, vogali morajo biti obdelani tako, ki se mehansko ne poškodujejo ali celo odpadejo. |  |
|  | Okna v bolniškem prostoru prevlečena z 85 % črno atermično folijo, ter dodatno z notranje strani prevlečena z mat folijo do 2/3 stekla. |  |
|  | Ustrezna klimatizacija prostora (hlajenje oz. ogrevanje prostora) - klimatska naprava neodvisna od sprednje, upravljanje naprave iz bolniškega prostora in voznikove kabine (iz voznikove kabine upravljanje tako jakosti kot temperature za klimo in gretje bolniškega prostora) |  |
|  | 1 sedež s tritočkovnim varnostnim pasom ob desni strani prostora, zložljiv ob steno |  |
|  | Sedež s tri točkovnim varnostnim pasom na pregradni steni, za voznikom z možnostjo zapiranja in naslonom za glavo |  |
|  | Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela. |  |
|  | Hladilnik s prikazom temperature v notranjosto in možnost reguliranja temperature za min. 5 plastenk 500ml |  |

# 7 OSVETLITEV BOLNIŠKEGA PROSTORA

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Optimalna osvetlitev bolniškega prostora z LED osvetlitvijo + nočna osvetlitev. Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS |  |  |
|  | Osvetlitev v stropu z možnostjo ločenega prižiganja ter možnostjo usmerjanja snopa svetlobe med glavo in pasom pacienta. |  |  |

# 8 MEDICINSKA OPREMA

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila | Cena med.opreme brez DDV v eur. (že vključeno v končno ceno vozila) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Glavna nosila s podvozjem |  |  |
|  | Glavna nosila z blazino, pasovi za pritrditev bolnika ter pritrditvami za blazino na glavna nosila, podvozje glavnih nosil ter z zložljivim nosilcem za infuzijo (Ferno Mondial ST70-1 ali boljše) |  |  |
|  | Prenosni, transportni stol Ferno model 40 ali enakovredno |  |  |
|  | Mehanski pripomoček za izvajanje stisov prsnega koša (Lucas ali bolše) |  |  |
|  | Ventilator Weinmann Medumat Sandard2 z nosilcem ali boljše |  |  |
|  | Zajemalna nosila Ferno EXL z pripadajočimi trakovi za fiksacijo in z oporo za glavo |  |  |
|  | Infuzijska črpalka na brizgo Alaris CC+GR ali boljše |  |  |
|  | 2x prostor z nosilcem za dve jeklenki za kisik 10l v bolniškem prostoru zadaj |  |  |
|  | 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 0 -15l/min |  |  |

# 9 ELEKTRIČNA INSTALACIJA IN STIKALA

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Vgradnja naprednega računalniško vodenega sistema za nadzor in delovanje vseh električnih sistemov v vozilu – enakovredno CAMBUS sistemu. |  |
|  | Dostop do električnega sistema naj bo enostaven, |  |
|  | V kabini so nameščeni sistemi za upravljanje z zvočno in svetlobno opozorilno signalizacijo |  |
|  | 1X UKV antena, montirana na streho s kablom do mesta za postajo. |  |
|  | Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. |  |
|  | Polnilec za osnovni in dodatni akumulator ter vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. |  |
|  | Zunanja vtičnica 220 V kompletu mora biti še min 5m zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. |  |
|  | Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom ob izbiri vzvratne prestave + kamera za nadzor bolniškega prostora |  |
|  | 1 x 220 V vtičnici v bolniškem prostoru. |  |
|  | Več 12 V vtičnic (glej bolniški prostor). |  |

# 10  GRETJE IN KLIMATIZACIJA VOZILA

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter stikalom za vklop / izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila. |  |
|  | Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora in dovajane toplega zraka v prostor skozi več šob, |  |
|  | Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena je iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako, da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno |  |
|  | Kapaciteta klimatske naprave naj odgovarja EN standardu |  |
|  | Upravljanje klimatske naprave v bolniškem prostoru mora biti mogoče tudi iz voznikovega dela |  |
|  | Električni grelec bolniškega prostora (kalorifer), kadar je vozilo priključeno na 230V, pred nastavljena regulacija v območju 15-25ºC |  |

# 11  OZNAKE IN OPOZORILNI SIGNALI

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Zunanje označbe reševalnega vozila zajemajo - rdeče oznake reševalnega vozila RAL 3024 iz samolepilne folije v kvaliteti minimalno kot 3M (v dogovoru z naročnikom) - znak sistema NMP Slovenije na vseh straneh vozila in na strehi vozila - na levem in desnem boku reševalnega vozila napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ in direktne klicna številka za sistem NMP 112 - znak enote NMP na voznikovih in sovoznikovih vratih - na sprednji strani vozila je zrcalni napis REŠEVALCI – na pokrovu motorja - na voznikovih in sovoznikovih vratih napis ZD JESENICE |  |
|  | Elektromagnetni ali zračni zvočniki vgrajeni v streho ali pod pokrov motorja, možnost govora po mikrofonu |  |
|  | Dodatna zračna sirena za opozarjanje (rog), možnost upravljanja na volanskem obroču |  |
|  | Dodatna zvočna izolacija bolniškega dela vozila, |  |
|  | Modre LED integrirane luči na sprednji in zadnji strani strehe vozila levo in desno |  |
|  | Modri signalni luči v LED izvedbi v maski vozila |  |
|  | Delovne bele luči LED za osvetlitev prostora okoli vozila na obeh stranskih in zadnji strani vozila s stikali za posamični vklop / izklop preko naprednega računalniškega sistema, možen tudi iz zadnjega dela vozila |  |
|  | Dodatne luči za vzvratno vožnjo - LED, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. Vendar se lahko uporabljajo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Stikalo v vozniški kabini za vklop in izklop vzvratnih luči kot delavne luči, |  |
|  | Garancija proizvajalca in opremljevalca za opozorilna sredstva |  |

Kraj in datum:___________________				Žig in podpis ponudnika: