| 1.4-2 | Priloga 2.2 KATALOG TIPSKE OPREME - 2. DEL / DRUGA KOVINSKA OPREMA |
| --- | --- |

PREMIČNI ARHIVSKI REGALI (t.i. kompaktusi) NA ELEKTRO POGON:

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI (velja za vse prostore):

- stabilna konstrukcija arhivskih regalov s polnimi stranicami in hrbtnim povezovalnim križem za zagotavljanje največje stabilnosti;

- arhivski regali opremljeni z zatičnim sistemom ogrodja in polic regalov, police so prestavljive po višini na 20 mm/korak;

- police imajo rob debeline najmanj 33 mm; rob je zaradi zagotavljanja togosti police najmanj trikrat zapognjen;

- nosilnost posamezne police je najmanj 120 kg;

- premik arhivskih regalov po tirnicah se izvaja na elektro pogon (opomba: tirnice so že izvedene in niso predmet povpraševanja);

- talni verižni prenos omogoča premikanje več regalov hkrati brez zdrsavanja;

- vsaka premična enota ima vgrajen svoj pogonski motor;

- arhivski regali imajo nameščeno dekorativna čelno stranica, na kateri je kontrolna plošča za upravljanje, spreminjanje nastavitev itd.;

- omogočeno je upravljanje z enim dotikom preko kontrolne plošče, z možnostjo upravljanja s pomočjo aplikacije na telefonu ali tablici;

- na prednji dekorativni stranici je PVC nastavek, ki omogoča vstavitev oznak formata A4, A5, A6.

- elektro pogon ima funkcionalnost, ki zmanjšuje tresljaje in omogoča »soft-start« in »soft-stop«;

- arhivski regali so opremljeni s senzorji, ki zaznajo, ali se v prehodu nahaja ovira (tj. oseba, gradivo), ki po potrebi sistem zaustavijo;

- višina premičnih podvozij je najmanj 150 mm; premično podvozje omogoča obremenitev najmanj 15.000 kg;

- stranice, police in premična podvozja so prašno barvani;

- barva regalov svetlo siva po RAL 9002, barva podvozij črna ;

- arhivski regalni sistem je razstavljiv in prestavljiv.

| prostor | K03 |
| --- | --- |
| naziv | Premični arhivski regali na elektro pogon |
| opis | Dimenzije premičnega sistema: - višina sistema cca. 2.300 mm / višina regalov 2.034 mm - širina sistema (dolžina tirnic) 5.600 mm, prehod med regali cca 1.000 mm - globina sistema 5.322 mm (4x1.000 + 1.200 mm) Dimenzije polic: - širina polic 1.000, 1.200 mm - globina polic 400 mm - 7 polic po višini (6 + pokrovna) - razmak med policami 287, 307 mm - nosilnost polic: 120 kg (enakomerna porazdelitev bremena) - zaradi zahteve po visoki nosilnosti polic, naj bodo te izdelane iz debelejše pločevine (od 0,75 do 0,85 mm), vsaka polica naj ima še ojačitev, ki se zatakne na primer pod polico. Postavitev sistema v2.300 x d5.600 x g5.322 mm: - 5 dvostranskih premičnih regalov globine 800 mm (2x400 mm) - 1 enostranski fiksni regal globine 400 mm Skupna neto (uporabna) kapaciteta arhivskih regalov je cca. 333 tekočih metrov polic. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis ali enakovredno |

| prostor | K06 |
| --- | --- |
| naziv | Premični arhivski regali na elektro pogon |
| opis | Dimenzije premičnega sistema: - višina sistema cca. 2.300 mm / višina regalov 2.034 mm - širina sistema (dolžina tirnic) 8.160 mm, prehod med regali cca 980 mm - globina sistema 5.522 mm (3x1.000 + 2x1.200 mm) Dimenzije polic: - širina polic 1.000, 1.200 mm - globina polic 300 mm - 7 polic po višini (6 + pokrovna) - razmak med policami 287, 307 mm - nosilnost polic: 120 kg (enakomerna porazdelitev bremena) - zaradi zahteve po visoki nosilnosti polic, naj bodo te izdelane iz debelejše pločevine (od 0,75 do 0,85 mm), vsaka polica naj ima še ojačitev, ki se zatakne na primer pod polico. Postavitev sistema v2.300 x d8.160 x g5.522 mm: - 11 dvostranskih premičnih regalov globine 600 mm (2x300 mm) - 1 enostranski fiksni regal globine 300 mm Skupna neto (uporabna) kapaciteta arhivskih regalov je cca. 724 tekočih metrov polic. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis ali enakovredno |

| prostor | K07a |
| --- | --- |
| naziv | Premični arhivski regali na elektro pogon |
| opis | Dimenzije premičnega sistema: - višina sistema cca. 2.300 mm / višina regalov 2.034 mm - širina sistema (dolžina tirnic) 8.500 mm, prehod med regali cca 1.000 mm - globina sistema 5.322 mm (4x1.000 + 1.200 mm) Dimenzije polic: - širina polic 1.000, 1.200 mm - globina polic 300 mm - 7 polic po višini (6 + pokrovna) - razmak med policami 287, 307 mm - nosilnost polic: 120 kg (enakomerna porazdelitev bremena) - zaradi zahteve po visoki nosilnosti polic, naj bodo te izdelane iz debelejše pločevine (od 0,75 do 0,85 mm), vsaka polica naj ima še ojačitev, ki se zatakne na primer pod polico. Postavitev sistema v2.300 x d8.500 x g5.322 mm: - 11 dvostranskih premičnih regalov globine 600 mm (2x300 mm) - 2 enostranska fiksna regala globine 300 mm Skupna neto (uporabna) kapaciteta arhivskih regalov je cca. 727 tekočih metrov polic. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis ali enakovredno |

| prostor | K07c |
| --- | --- |
| naziv | Premični arhivski regali na elektro pogon |
| opis | Dimenzije premičnega sistema: - višina sistema cca. 2.300 mm / višina regalov 2.034 mm - širina sistema (dolžina tirnic) 5.900 mm, prehod med regali cca 900 mm - globina sistema 5.122 mm (5x1.000 mm) Dimenzije polic: - širina polic 1.000 mm - globina polic 400 mm - 7 polic po višini (6 + pokrovna) - razmak med policami 287, 307 mm - nosilnost polic: 120 kg (enakomerna porazdelitev bremena) - zaradi zahteve po visoki nosilnosti polic, naj bodo te izdelane iz debelejše pločevine (od 0,75 do 0,85 mm), vsaka polica naj ima še ojačitev, ki se zatakne na primer pod polico. Postavitev sistema v2.300 x d5.900 x g5.122 mm: - 5 dvostranskih premičnih regalov globine 800 mm (2×400 mm) - 1 enostranski premični regal globine 400 mm - 1 enostranski fiksni regal globine 400 mm - 1 enostranski fiksni regal globine 400 mm, dolžine 4087 mm (4x1.000 mm) Skupna neto (uporabna) kapaciteta arhivskih regalov je cca. 372,5 tekočih metrov polic. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis ali enakovredno |

KOVINSKI POLIČNIKI, OMARE:

| šifra | KP-S1, KP-S2a, KP-S2b, KP-S2c, KP-S3a, KP-S3b, KP-S3c, KP-S4b, KP-S5 |
| --- | --- |
| naziv | Skladiščni kovinski poličnik |
| opis | Samostojni kovinski regal iz stabilne konstrukcije s križno hrbtno povezavo. Zatični sistem ogrodja in polic regala (brez vijačenja). Po višini nastavljive kovinske police, na 25 mm, 6 polic. Nosilnost na polico do 330 kg, odvisno od dolžine in globine police. Cinkana izvedba poličnika. Pred izdelavo predlagan vzorec potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis, kovinski regal – serija ME ali enakovredno |

| dimenzije [cm] (d x š x v) | Št.kom. | šifra |
| --- | --- | --- |
| 100 x 80 x 200 | 4 | KP-S2c |
| 150 x 60 x 200 | 1 | KP-S4b |
| 130 x 80 x 200 | 2 | KP-S3b |
| 130 x 50 x 200 | 7 | KP-S3a |
| 130 x 40 x 200 | 1 | KP-S3c |
| 100 x 40 x 200 | 3 | KP-S2a |
| 170 x 60 x 200 | 1 | KP-S5 |
| 100 x 50 x 200 | 23 | KP-S2b |
| 75 x 50 x 200 | 2 | KP-S1 |

| šifra | KP-A1, KP-A2a, KP-A2b, KP-A3a, KP-A3b, KP-A3c, KP-A4a, KP-A4b |
| --- | --- |
| naziv | Arhivski kovinski poličnik |
| opis | Stranice regala so polne izvedbe z vtisnjenimi ojačitvami. Stabilnost regala naj bo izvedena s križno ojačitvijo na hrbtni strani regala, ki se zatakne v pripravljene luknje. Police so kovinske in so prestavljive po višini, brez orodja, s korakom 20 mm. Nosilni rob polic je visok najmanj 33 mm. Nosilnost police: 120 kg. Površina regala, tudi police, je zaščitena s suhoprašnim epoxy nanosom. Posamezni regalni sklopi, pri katerih obstoji nevarnost, da se pri uporabi prekucnejo, imajo na stranicah nameščena mehanska varovala pred prevračanjem. Barva regalov svetlo siva po RAL 9002. Pred izdelavo predlagan vzorec potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis, arhivski kovinski regal – SYSCO ali enakovredno |

| dimenzije [cm] (d x š x v) | Št.kom. | šifra |
| --- | --- | --- |
| 100 x 40 x 233 | 6 | KP-A3c |
| 120 x 50 x 195 | 9 | KP-A4b |
| 90 x 50 x 195 | 4 | KP-A2b |
| 80 x 60 x 195 | 2 | KP-A1 |
| 120 x 40 x 200 | 24 | KP-A4a |
| 100 x 40 x 195 | 5 | KP-A3a |
| 100 x 40 x 200 | 10 | KP-A3b |
| 90 x 40 x 195 | 1 | KP-A2a |

| šifra | KO1a, KO1b, KO2b, KO2c, KO3b |
| --- | --- |
| naziv | Kovinska omara |
| opis | Kovinska arhivska omara z dvokrilnimi vrati. Police so kovinske in so prestavljive po višini, brez orodja. Nosilnost police: 70 kg. Zaklepanje z ergonomsko oblikovano ročajno ključavnico. Barva omar je svetlo siva v tonu po RAL. Pred izdelavo predlagan vzorec potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis, kovinska arhivska omara - BS ali enakovredno |

| dimenzije [cm] (d x š x v) | Št.kom. | Šifra |
| --- | --- | --- |
| 93 x 60 x 195 | 2 | KO2c |
| 120 x 50 x 195 | 10 | KO3b |
| 93 x 50 x 195 | 6 | KO2b |
| 70 x 40 x 195 | 1 | KO1a |
| 70 x 50 x 195 | 1 | KO1b |

| šifra | KOD2 (K12) |
| --- | --- |
| naziv | Kovinska omara |
| opis | Kovinska omara z dvokrilnimi vrati in perforiranimi stenami. V notranjosti omare, 4x police, 4x predal. Police so prestavljive po višini. Nosilnost police: 100 kg. Nosilnost ogrodja 800 kg. Zaklepanje s cilindrično ključavnico. Dimenzije (d x š x v): 95 x 60 x195 cm. Barva omar je svetlo siva v tonu po RAL. Pred izdelavo predlagan vzorec potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis, SPD 11 D ali enakovredno |
| št. komadov | 2 |

| šifra | KOD2 |
| --- | --- |
| naziv | Kovinska omara |
| opis | Kovinska omara z dvokrilnimi vrati in brez perforiranih sten. V notranjosti omare 4x police. Police so prestavljive po višini. Nosilnost police: 100 kg. Nosilnost ogrodja 800 kg. Zaklepanje s cilindrično ključavnico. Dimenzije (d x š x v): 95 x 60 x 195 cm. Barva omar je svetlo siva v tonu po RAL. Pred izdelavo predlagan vzorec potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis, SPD 11 A ali enakovredno |
| št. komadov | 11 |

| šifra | KOD1 |
| --- | --- |
| naziv | Kovinska omara |
| opis | Kovinska omara z dvokrilnimi vrati in brez perforiranih sten. V notranjosti omare 4x police. Police so prestavljive po višini. Nosilnost police: 100 kg. Nosilnost ogrodja 800 kg. Zaklepanje s cilindrično ključavnico. Dimenzije (d x š x v): 50 x 60 x 195 cm. Barva omar je svetlo siva v tonu po RAL. Pred izdelavo predlagan vzorec potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis, SPD 13 A ali enakovredno |
| št. komadov | 2 |

PREDALNIKI:

| šifra | KPR-P1 |
| --- | --- |
| naziv | Predalnik na kolesih |
| opis | Predalnik na kolesih s tremi predali. Barva ohišja je svetlo siva, po RAL 7035. Dimenzije (d x š x v): 100 x 90 x 65 cm. Pred izdelavo predlagan vzorec barve potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis ali enakovredno |
| št. komadov | 5 |

| šifra | KPR-P2 |
| --- | --- |
| naziv | Predalnik na kolesih |
| opis | Predalnik na kolesih s tremi predali. S cilindrično ključavnico. Barva ohišja je svetlo siva, po RAL 7035. Dimenzije (d x š x v): 40 x 60 x 65 cm. Pred izdelavo predlagan vzorec barve potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis predalnik na kolesih KNT-01-A ali enakovredno |
| št. komadov | 10 |

| šifra | KPR-K1a |
| --- | --- |
| naziv | Kovinski kartotečni predalnik |
| opis | Predalnik s štirimi predali za viseče mape formata foolscap ali A4. Polno dno predala, odlaganje je možno tudi na dno. Predalnik naj ima cilindrično ključavnico, ki zaklene vse predale hkrati, vodila s 100 % izvlekom, PVC okvirček za označevalne kartončke, anti-tilt, ki onemogoča prevračanje predalnika. Nosilnost enega predala naj bo 40 kg. Svetlo sive barve po RAL 7035. Dimenzije (d x š x v): 47 x 62 x 132 cm. Pred izdelavo predlagan vzorec barve potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis kartotečni predalnik VFC4-FS ali enakovredno |
| št. komadov | 3 |

| šifra | KPR-K1b |
| --- | --- |
| naziv | Kovinski kartotečni predalnik |
| opis | Predalnik s predali za viseče mape formata A4 leže, shranjevanje v dveh kolonah. Predalnik naj ima cilindrično ključavnico, ki zaklene vse predale hkrati, vodila s 100 % izvlekom, anti-tilt mehanizem, ki onemogoča prevračanje predalnika, predal s polnim dnom, nosilnost predala 35 kg, svetlo sive barve po RAL 7035. Dimenzije (d x š x v): cca. 84 x 62 x 163 cm. Pred izdelavo predlagan vzorec barve potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis kartotečni predalnik TRG-23250 ali enakovredno |
| št. komadov | 1 |

| šifra | KPR1 |
| --- | --- |
| naziv | Kovinski predalnik |
| opis | Predalnik s predali za načrte A0. Predalnik naj ima, cilindrično ključavnico, ki zaklene vse predale hkrati, kakovostna teleskopska vodila, nosilnost predala 40 kg, svetlo sive barve po RAL 7035. Predalniki se lahko zlagajo eden na drugega. Dimenzije (d x š x v): cca. 134 x 101 x 44 cm. Pred izdelavo predlagan vzorec barve potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis kovinski predalnik za načrte A0, VKS A0 A ali enakovredno |
| št. komadov | 16 |

| šifra | KPR2 |
| --- | --- |
| naziv | Kovinski predalnik |
| opis | Predalnik s predali za načrte B1. Predalnik naj ima, cilindrično ključavnico, ki zaklene vse predale hkrati, kakovostna teleskopska vodila, nosilnost predala 40 kg, svetlo sive barve po RAL 7035. Dimenzije (d x š x v): cca. 115 x 86 x78 cm. Pred izdelavo predlagan vzorec barve potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis kovinski predalnik za načrte B1, VKS B1 B ali enakovredno |
| št. komadov | 14 |

| šifra | KPR-K1b |
| --- | --- |
| naziv | Kovinski kartotečni predalnik |
| opis | Predalnik s predali za viseče mape formata A4 leže, shranjevanje v 2 kolonah. Predalnik naj ima, cilindrično ključavnico, ki zaklene vse predale hkrati, kakovostna vodila s 100 % izvlekom, anti-tilt, ki onemogoča prevračanje predalnika, nosilnost predala 35 kg, svetlo sive barve po RAL 7035. Dimenzije (d x š x v): cca. 84 x 62 x 101 cm. Pred izdelavo predlagan vzorec barve potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis kartotečni predalnik TRG-23230 ali enakovredno |
| št. komadov | 1 |

| šifra | KPR-K3 |
| --- | --- |
| naziv | Kovinski kartotečni predalnik A6 |
| opis | Predalnik z osmimi predali za kartoteke formata A6 v dveh vrstah. Predalnik naj ima centralni zaklepni mehanizem, kakovostna teleskopska vodila, polni izvlek predalov, anti-tilt, ki onemogoča prevračanje predalnika, maksimalna nosilnost predala 60 kg, svetlo sive barve. Dimenzije (d x š x v): cca. 44 x 60 x 130cm. Pred izdelavo predlagan vzorec barve potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis premium kartotečni predalnik 146225-822 ali enakovredno |
| št. komadov | 6 |

| šifra | KPR-K2 |
| --- | --- |
| naziv | Kovinski kartotečni predalnik A5 |
| opis | Predalnik s šestimi predali za kartoteke formata A5 v dveh vrstah. Vsak razdelek vključuje tri naslone za kartoteke. Predalnik naj ima centralni zaklepni mehanizem, kakovostna teleskopska vodila, polni izvlek predalov, anti-tilt, ki onemogoča prevračanje predalnika, maksimalna nosilnost predala 60 kg, svetlo sive barve. Dimenzije (d x š x v):ca. 56 x 60 x 130 cm. Pred izdelavo predlagan vzorec barve potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis premium kartotečni predalnik 146224-622 ali enakovredno |
| št. komadov | 1 |

DRUGA KOVINSKA OPREMA:

| šifra | SPO |
| --- | --- |
| naziv | Perforirana stenska obloga |
| opis | Perforirana plošča za obešanje orodja. Dimenzije (d x š x v): cca. 50 x 148 x 2 cm. Barva obloge svetlo siva po RAL 9002. Pred izdelavo predlagan vzorec potrdita naročnik in arhitekt. |
| proizvajalec | Kot na primer: Trevis, model QSP 03 A ali enakovredno |
| št. komadov | 9 |