TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

za

POSEBNO LASERSKO SKENIRANJE 2024

(TD PLS 2024)

Verzija 1.1

Ljubljana, februar 2024

KAZALO

1	UVOD	6

1.1	Namen dokumentacije	6

1.2	Območje projekta in časovna izvedba	6

1.2.1	Naloga 1	6

1.2.2	Naloga 1	7

1.2.3	Imena območij	7

1.3	Osnovne značilnosti projekta	7

1.3.1	Osnovni izdelki zračnega laserskega skeniranja	8

1.3.2	Osnovni izdelki aerofotografiranja:	8

1.4	Časovnica in poročanje	8

1.4.1	Časovnica zajema podatkov in predaje rezultatov	8

1.4.2	Poročanje med izvedbo projekta	9

1.5	Obstoječi vhodni podatki	9

1.5.1	Osnovni vhodni podatki	9

1.5.2	Drugi vhodni podatki	9

1.5.3	Prevzem osnovnih in drugih vhodnih podatkov	9

2	Zahteve o zajemu podatkov	9

2.1	Osnovne zahteve	9

2.2	Območje zajema	10

2.3	Tehnična vsebina ponudbe	10

2.3.1	Opis izvedbe projekta	10

3	Zagotavljanje kakovosti	11

3.1	Zagotavljanje kakovosti ZLS	11

3.1.1	Uporabljen inštrumentarij	11

3.1.2	Kalibracija laserskega skenerja in sistema za skeniranje	12

3.1.3	Čas podatkov sistema GNSS	12

3.1.4	Vrednosti intenzitete	12

3.1.5	Gostota in razmiki točk odboja	12

3.1.6	Praznine v podatkih	13

3.1.7	Pravilnost prostorske porazdelitve	13

3.1.8	Pogoji za zajem podatkov	13

3.2	Zagotavljanje kakovosti AF	14

3.2.1	Uporabljen inštrumentarij	14

3.2.2	Kalibracija aerofotoaparata	14

3.2.3	Pogoji za zajem podatkov	14

4	Obdelava podatkov ZLS	14

4.1	Splošno	14

4.2	Poimenovanje točk in datotek	15

4.3	Točnost lokacije	15

4.3.1	Relativna ravninska točnost	15

4.3.2	Absolutna ravninska točnost	15

4.3.3	Relativna višinska točnost	15

4.3.4	Kontrolne točke za izračun absolutne točnosti višin	16

4.3.5	Absolutna višinska točnost	17

4.4	Uporaba zadržanih točk z zastavico	18

4.5	Klasifikacija točk	18

4.6	Doslednost klasifikacije	19

4.7	Razdelitev na liste	19

4.8	Dvojne točke	19

4.9	Mostovi in viadukti	19

4.10	Izravnava vodnih površin	20

5	Obdelava podatkov AF	20

5.1	Aerofotografije	20

5.2	Terenske točke	20

5.3	Aerotriangulacija	21

5.4	Popolni ortofoto	21

5.4.1	Vsebina izdelave	21

5.4.2	Radiometrične vrednosti POF	22

6	Predajni rezultati ZLS	22

6.1	Splošno	22

6.2	Izvorni podatki ZLS	23

6.2.1	Originalni podatki	23

6.2.2	GOT	23

6.2.3	GKOT	23

6.2.4	Metapodatki izvornih podatkov ZLS	24

6.2.5	Struktura zapisov	24

6.3	Digitalni modeli višin	24

6.3.1	DMR	25

6.3.2	PAS	25

6.3.3	DMP	25

6.3.4	Metapodatki izdelkov DMV	25

6.3.5	Struktura zapisov	25

7	Predajni rezultati AF	26

7.1	Splošno	26

7.2	Aerofotografije	26

7.2.1	Izdelki	26

7.2.2	Metapodatki	27

7.2.3	Struktura zapisov	28

7.3	Terenske točke	28

7.3.1	Izdelki	28

7.3.2	Metapodatki	28

7.3.3	Struktura zapisov	29

7.4	Parametri aerotriangulacije	29

7.4.1	Izdelki	29

7.4.2	Metapodatki	29

7.4.3	Struktura zapisov	30

7.5	Ortofoto	30

7.5.1	Metapodatki	30

7.5.2	Struktura zapisov	31

8	Priloge	32

8.1	Priloga A	32

8.2	Priloga B	32

8.3	Priloga C	32

Kazalo slik

Slika 1: Območja PLS v okviru Naloge 1	6

Slika 2: Primer izračuna ravninske in višinske točnosti	17

Kazalo tabel

Tabela 1: Klasifikacijska shema razredov z opisi in predvideno uporabo	18

Tabela 2: Podatki o aerofotografiranju območja	27

Tabela 3: Podatki o aerofotografijah	27

Tabela 4: Podatki o aerotriangulaciji območja	29

Tabela 5: Podatki o ortofotih	30

Okrajšave in terminologija

AF – aerofotografija ali aerofotografiranje

AGL – nad nivojem terena (angl. Above Ground Level)

ASCII – American Standard Code for Information Interchange

AT – aerotriangulacija

ATL1.0 – ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data ver. 1.0

CAS – Ciklično aerofotografiranje Slovenije

CLSS – Ciklično lasersko skeniranje Slovenije

D96-17/TM – ime novega državnega ravninskega koordinatnega sistema

D48/GK – ime starega državnega ravninskega koordinatnega sistema

DMK – digitalni model krošenj

DMP – digitalni model površja (angl. Digital Surface Model) v tem dokumentu izdelan iz laserskega skeniranja

DMPa1 – originalni digitalni model površja izdelan s pomočjo slikovnega ujemanja

DMPa2 – digitalni model površja izdelan s pomočjo slikovnega ujemanja in interpoliran v kvadratno mrežo točk

DMPOF – digitalni model površja, ki bo uporabljen za izdelavo popolnega ortofota

DMR – digitalni model reliefa (ang. Digital Terrain Model – DTM)

DMV – digitalni model višin (vsebuje DMP, DMR, nDMP, DMPa1, DMPa2, DMPOF in)

DTI – dolžina talnega intervala oz. prostorska ločljivost (ang. Ground Sampling Distance – GSD)

DTK – digitalna topografska karta

DZ – daljinsko zaznavanje

e, n – oznaka koordinat v D96-17/TM

ESRI – Environmental Systems Research Institute

FOV – angl. Field Of View

GKOT – georeferenciran in klasificiran oblak točk

GOT – georeferenciran oblak točk

GNSS – globalni navigacijski satelitski sistem

h – elipsoidna višina

H – nadmorska višina

INS – inercialni navigacijski sistem

KT – kontrolna točka oz. terenska točka, ki se uporabi za namen kontrole npr. točnosti aerotriangulacije in

KTV – kontrolna točka oz. terenska točka, ki se uporabi za namen kontrole točnosti višin laserskega skeniranja

LAS1.4 - LAS Specification 1.4 – R15 (dokument revidiran 9. julija 2019)

LSS – Lasersko skeniranje Slovenije

LS – lasersko skeniranje

nDMP – normaliziran digitalni model površja

NGT – nominalna gostota točk – (angl. Nominal Pulse Density – NPD), je povprečna gostota točk prvega (ali zadnjega) odboja laserskega žarka posameznega pasu

NIR – bližnji infrardeči kanal (angl. Near Infrared – NIR)

nmv – nadmorska višina

NRT – nominalna razdalja med točkami – (angl. Nominal Pulse Spacing – NPS) NPS = 1/ÖNPD

NSE – najmanjši slikovni element (angl. pixel – picture element)

OAF – območje aerofotografiranja

OBV – območja brez vegetacije

OF – ortofoto oz. običajni ortofoto (angl. Orthophoto)

OLS21A - USGS LiDAR Base Specification 2021 rev. A

OT – oslonilna točka oz. terenska točka, ki se uporablja v aerotriangulaciji

OTR – oblak točk reliefa

OZV – območja z vegetacijo

PDOP – kakovost določitve položaja z GNSS (ang. Position Dilution of Precision)

PLS – Posebno lasersko skeniranje Slovenije

POF – popolni ortofoto (angl. True Orthophoto)

POFIR – popolni barvno infrardeči ortofoto

POS – sistem za lociranje in orientacijo (angl. Position and Orientation System)

RMSD – srednji kvadratni koren (ang. Root Mean Square Difference)

RMSE – kvadratni koren povprečne kvadratne napake (ang. Root Mean Square Error)

SIGNAL – Slovenija-Geodezija-NAvigacija-Lokacija – slovenski sistem omrežja stalnih referenčnih GNSS–postaj

SHP – vektorski prostorski datotečni format podjetja ESRI (tudi ESRI Shapefile format)

TDCAS – Tehnična dokumentacija za Ciklično aerofotografiranje Slovenije 2020-22

Točke – zadržane (angl. Withheld Points) - točke, ki se jih v obdelavo podatkov ne sme vključiti, ostajajo pa v originalnih LAS podatkih

Točke – ključne (angl. Key-Points) – točke, ki veljajo za ključne točke modela in morajo TD_CLSS_2021_v5.1*.docxbiti uporabljene v vseh algoritmih za redukcijo števila točk

Točke – preklopa (angl. Overlap Points) – točke na območju prekrivanja dveh ali več pasov

Točke – sintetične (angl. Syntetic Points) – točke, ki originalno ne izvirajo iz laserskega skeniranja, npr. točke digitalizirane iz fotogrametričnega stereomodela

TT – točka izmerjena na terenu oz. terenska točka (npr. OT, KT …)

y – koordinata državnega ravninskega koordinatnega sistema z oznako D48/GK, ki je usmerjena proti vzhodu

x – koordinata državnega ravninskega koordinatnega sistema z oznako D48/GK, ki je usmerjena proti severu

ZLS – zračno lasersko skeniranje (angl. ALS - Aerial Laser Scanning)

ZNGT – združena nominalna gostota točk – (angl. Aggregate Nominal Pulse Density - ANPD), je povprečna gostota točk pri dvojnem ali večkratnem prekrivanju ali uporabi večjih instrumentov na zrakoplovu; pri enkratnem prekrivanju oz. uporabi enega instrumenta je ZNGT enak NGT.

ZNRT – združena nominalna razdalja med točkami – (angl. Aggregate Nominal Pulse Spacing – ANPS)

UVOD

Namen dokumentacije

Tehnična dokumentacija Posebnega laserskega skeniranja 2024 (PLS 2024, v nadaljevanju TD) opredeljuje območje in vsebino izvedbe javnega naročila posebnega laserskega skeniranja, ki lahko vključuje tudi istočasni zajem aerofotografij. Opisuje tehnične parametre zajema in obdelave podatkov, vsebino in obseg predanih izdelkov ter zahteve o kakovosti rezultatov, katerim morajo izdelki projekta ustrezati. Izvajalec mora v celoti upoštevati tehnično dokumentacijo, ki je del pogodbe med Geodetsko upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju – naročnik) in v javnem razpisu izbranim ponudnikom (v nadaljevanju – izvajalec).

Poleg tega dokumenta (TD), ki je osnovni tehnični dokument s primarno veljavo, je treba ob morebitni nejasnosti upoštevati tudi naslednje dokumente, ki so našteti po prioriteti, in na katere se TD deloma sklicuje:

  - LiDAR Base Specification 2021 rev. A, USGS dokument revidiran 17. junij 2021, (v nadaljevanju: Osnovne Lidar specifikacije - OLS21A),

  - LAS Specification 1.4 – R15 (dokument revidiran 9. julija 2019), (v nadaljevanju: LAS1.4),

  - ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data ver. 1.0, dokument izdan november 2014, (v nadaljevanju: ASPRS točnost lokacije – ATL1.0).

Območje projekta in časovna izvedba

Območje projekta zračnega laserskega skeniranja (ZLS) in aerofotografiranja (AF) je razdeljeno na dve nalogi – »Naloga 1«, kjer so območja že definirana, in »Naloga 2«, kjer so določeni le osnovni kriteriji območij, sama lokacija pa bo določena naknadno.

Naloga 1

Naloga 1 obsega 4 območja koridorskega zajema v skupni površini 673,67km2, kot je to prikazano na spodnji sliki (glej Slika 1), območja so definirana tudi v priloženi SHP datoteki. Pri zajemu podatkov za to nalogo se izvaja letalsko lasersko skeniranje in hkratni zajem aerofotografij v barvnem spektru (RGB). Izjema je območje »Sava Dolinka«, kjer zajema aerofotografiranja ni potrebno izvajati.

Slika 1: Območja PLS v okviru Naloge 1

Naloga 1

Zajem in obdelava podatkov v tej nalogi se izvaja z enakimi karakteristikami kot v Nalogi 1. Naloga 2 obsega zaključena območja, ki niso v naprej definirana. Posamezno območje bo obsegalo vsaj  50km2, skupna površina območij Naloge 2 pa ne bo presegala 400 km2. Predvidoma bo teh območij med 0 in 4. Območja v tej nalogi bodo naročena s pisnim naročilom, ki ga bo pogodbeni zastopnik naročnika poslal pogodbenemu zastopniku izvajalca na dogovorjeni e-naslov. Naročilu bo priložena tudi SHP datoteka z obsegom naročenega območja. Rok za izvedbo zajema bo 30 dni, rok za predajo vseh končnih izdelkov pa 120 dni po naročilu.

Imena območij

Imena območij v Nalogi 1 ter njihove okrajšave in njihova površina so:

| Št. | Ime območja | Okrajšava | Površina (km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sava Dolinka | 01-SADO | 82,20 |
| 2 | Zgornja Sava (s pritoki Radovna, Kokra) | 02-ZGSA | 260,41 |
| 3 | Mura | 03-MURA | 218,42 |
| 4 | Ščavnica | 04-ŠČAV | 112,64 |
|  |  | Skupaj: | 673,67 |

Imena in oblika območij za Nalogo 2 se določijo ob naročilu podatkov.

Osnovne značilnosti projekta

- Za posamezno območje se istočasno in iz istega preleta zrakoplova izvede lasersko skeniranje in aerofotografiranje.

- Osnovni izdelki projekta, ki se predajo, so:

  - georeferenciran oblak točk (GOT),

  - georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT),

  - digitalni model reliefa (DMR),

  - podobe analitičnega senčenja (PAS),

  - popolni ortofoto (PAF).

- Natančnejša opredelitev vseh naštetih izdelkov je opisana v nadaljevanju.

- Poleg izdelkov, ki jih izvajalec preda naročniku, izvajalec hrani vse originalno zajete podatke še 3 leta po končanju pogodbe. V navedenem obdobju lahko naročnik zahteva predajo dela ali vseh zajetih podatkov.

- Poleg izdelkov izvajalec naročniku preda tudi metapodatke, dve tehnični poročili in druge zapise, ki so navedeni v tem dokumentu. Izvajalec preda tudi svoja interna poročila, v kolikor je iz njih razvidno izvajanje kontrole vmesnih in končnih izdelkov, ter naročniku pomagajo pri razumevanju in kontroli postopkov izvedbe in kakovosti končnih rezultatov.

- Koordinatni sistem: V projektu se uporablja državni prostorski koordinatni sistem. Vse rezultate se preda po posameznih obomočjih v državnem ravninskem koordinatnem sistemu D96-17/TM (ESRS) in višine v slovenskem višinskem sistemu 2010 (SVS2010, datum Koper). Podatki o koordinatnem sistemu so objavljeni na naslovu:

https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/

- Oblike zapisa predanih izdelkov so:

  - Osnovni zapis oblakov točk je LAS (zapisan po standardu LAS1.4), ki pa se vedno zapiše v zgoščeni obliki LAZ, v katerega se prepiše LAS format z uporabo odprtokodnega prosto dostopnega programa.

  - Vse rastrske izdelke se zapiše in predaja v obliki GeoTIFF (v stisnjeni obliki LZW brez izgub), uporabi naslednji ukaz za stiskanje:

gdal_translate vhodni.tif izhodni.tif -co COMPRESS=DEFLATE -co PREDICTOR=2

  - Zapisi meta podatkov v obliki zaključenih poligonov v obliki SHP (ESRI zapis).

  - V poročilih in zapisih za različne zbirke se uporabljajo zapisi v oblikah: PDF, TXT ali XLS.

Osnovni izdelki zračnega laserskega skeniranja

- GOT se preda po pasovih v obliki formata LAZ, kjer imajo vse točke v oblaku že koordinate, ki se ne bodo več spreminjale.

- GKOT se predaja v predpisani obliki formata LAZ in vsebuje georeferenciran in klasificiran oblak točk. Vse točke vsebujejo tudi informacijo o barvnih kanalih, ki se jih pridobi iz ustreznih aerofotografij, ki so zajete istočasno z laserskim skeniranjem. GKOT se preda razrezan na liste (0,5 km x 0,5 km).

- DMR se izračuna na podlagi vseh točk, ki so klasificirane v razrede, kateri predstavljajo teren in vodne površine ter ne vsebuje območji brez točk. DMR se preda v dveh oblikah in sicer v obliki ASCII grid po specifikacijah ESRI in v obliki LAZ. DMR se preda razrezan na liste (0,5 km x 0,5 km).

- PAS se izdela iz DMR in se preda samo v rastrski obliki GeoTIFF (v stisnjeni obliki LZW brez izgub. PAS se preda razrezan na liste (0,5 km x 0,5 km).

Osnovni izdelki aerofotografiranja:

- Aerofotografij (AF) in parametrov zunanje orientacije (iz AT) se ne predaja, hrani jih izvajalec še 3 leta po končani pogodbi in jih naročniku preda na zahtevo. V tem primeru se predajajo v obliki TIFF (v stisnjeni obliki LZW brez izgub). Parametre zunanje orientacije za fotografije se preda v obliki ASCII oz. TXT, tj. v seznamu za celotno območje.

- Barvni popolni ortofoto (OF) se izdela iz AF s pomočjo parametrov zunanje orientacije in podatkov o DMR iz ZLS, ki so nastali s tem zajemom. POF se predaja razrezan na liste (0,5 km x 0,5 km) v formatu GeoTIFF.

Časovnica in poročanje

Časovnica zajema podatkov in predaje rezultatov

- Projekt se bo začel s podpisom pogodbe med izbranim izvajalcem in naročnikom.

- Izvajalec preda celoten elaborat za posamezno območje istočasno.

- Rok izvedbe zračnega zajema podatkov je 30 dni po podpisu pogodbe (za Nalogo 1) oziroma 30 dni po naročilu (za Nalogo 2).

- Rok oddaje vseh končnih izdelkov za vsako posamezno območje je 120 dni po podpisu pogodbe (Naloga 1) oziroma 120 dni naročilu (Naloga 2).

Poročanje med izvedbo projekta

Od začetka do konca projekta mora izvajalec naročniku pošiljati 7 dnevna poročila (vsak ponedeljek za pretekli teden) po e-pošti (na naslov: Peter.Preseren@gov.si). Vsebina tedenskih poročil je naslednja:

  - opis aktivnosti v obdobju izvedbe zračnega zajema podatkov, ki so se izvajale v preteklem tednu,

  - opis aktivnosti obdelave, ki so se izvajale v preteklem tednu,

  - tabela z odstotki končanih izdelkov po posameznih fazah in območjih,

  - opis morebitnih težav pri izvedbi projekta.

Obstoječi vhodni podatki

Naročnik da na razpolago osnovne in druge vhodne podatke, ki jih izvajalec lahko pri njem tudi prevzame, oz. dobi pri njem dodatna navodila za prevzem podatkov.

Osnovni vhodni podatki

Naročnik za potrebe izvedbe projekta da izvajalcu na razpolago naslednje osnovne podatke:

  - podatki zbirke podatkov državnih geodetskih točk,

  - rastrske karte (DTK 25; DTK 50; PK 750),

  - podatki obstoječega DMR1 (DMR1 iz LSS z upoštevanimi posodobitvami iz prejšnjih ciklov CAS, podatki so v novem višinskem sistemu SVS2010 in ravninskem sistemu D96/TM),

  - ortofoto DTI = 25 cm, zadnja verzija iz CAS,

  - kontrolne točke za kontrolo ravninske točnosti izdelkov aerofotografiranja,

  - podatke iz obstoječega omrežja referenčnih GNSS-postaj, SIGNAL. Več o podatkih omrežja SIGNAL na: http://www.gu-signal.si/.

Drugi vhodni podatki

Za potrebe tega projekta lahko izvajalec zaprosi naročnika tudi za druge podatke, ki jih vodi Geodetska uprava ali druga državna institucija.

Prevzem osnovnih in drugih vhodnih podatkov

- Prevzem vhodnih podatkov izvajalec in naročnik dokumentirata s primopredajnim zapisnikom. Kontaktni naslov za pridobitev zgoraj navedenih podatkov je Peter.Preseren@gov.si, +386 1 478 48 49.

- Za prenos podatkov da izvajalec na razpolago svoje prenosne diske.

- Vsi podatki, ki bodo pridobljeni od naročnika, se lahko uporabljajo izključno za izvedbo tega projekta.

- Po končanju projekta je izvajalec dolžan vse podatke, ki jih dobi od naročnika dokončno izbrisati.

Zahteve o zajemu podatkov

Osnovne zahteve

- Poleg laserskega skeniranja se istočasno in na istem zrakoplovu izvaja tudi aerofotografiranje.

- Izvajalec mora za zajem podatkov uporabiti isti sistem za lasersko skeniranje in aerofotografiranje, ki je naveden v ponudbi (Obrazec 6). Za uporabo drugega sistema mora poprej dobiti pisno odobritev naročnika.

- Posamezno območje se mora v celoti izvesti samo z enim sistemom za lasersko skeniranje in aerofotografiranje.

- Izvajalec lahko izvaja zajem podatkov samo, ko je sonce višje od 25° nad horizontom.

- Smer zajema podatkov se prilagaja obliki območja, predviden je koridorski način zajema podatkov.

- Izvajalca mora za dneve primerne za izvedbo zračnega zajema podatkov, v primeru, da se zajem podatkov ne izvede, navesti razloge v tedenskem poročilu. Naročnik lahko v primeru nepravočasne izvedbe na podlagi evidence dni zajema podatkov izvajalcu za vsak neizkoriščen dan za zajem podatkov naloži pogodbeno kazen opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

- Pred izvedbo zračnega zajema podatkov izvajalec preda naročniku načrt za zajem z naslednjimi podatki:

  - skico vseh načrtovanih paralelnih in prečnih pasov ZLS in AF, ki se bodo zajeli v okviru projekta v formatu SHP,

  - obris načrtovanih pasov ZLS in AF v obliki zaprtih poligonov v formatu SHP,

  - tehnične specifikacije uporabljenih inštrumentov (laserski skener, aerofotoaparat, GNSS in INS, idr.),

  - karakteristike uporabljenega zrakoplova, s katerim se bo izvedel zajem podatkov (proizvajalec in tip nosilca, minimalna in maksimalna višina zrakoplova, predvidena hitrost, idr.) in

  - druge parametre izvedbe zajema podatkov (kot zajema laserskega skenerja in aerofotoaparata, divergenca žarka, variiranja velikosti odtisa laserskega žarka na tleh, frekvenca skeniranja, vzorec skeniranja, preklopi, idr.).

- Naročnik lahko poda predloge za izboljšanje načrta za zajem podatkov. Izvajalec lahko prične z zajemom podatkov šele po potrditvi načrta izvedbe s strani naročnika, ki bo svoj odgovor podal najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu načrta za zajem podatkov.

Območje zajema

Območja so določena v SHP datoteki v prilogi te dokumentacije oz. v prilogi naročila za Nalogo 2. Vsako območje se skenira in obdeluje ločeno. Tudi vsi podatki, rezultati, notranja kontrola in poročila se predajajo ločeno po območjih. V primeru, da so obomočja povezana (se stikajo) je pomembno, da so prehodi med območji geomorfološko pravilni in vsi izdelki med seboj zvezno povezljivi. V primeru stikajočih območij se načrtuje vsaj 100 m preklop med območji.

Tehnična vsebina ponudbe

Opis izvedbe projekta

V ponudbo je treba priložiti opis izvedbe projekta na največ 12 straneh skupaj z grafičnimi izrisi, ki vsebujejo izdelane načrte letov zajema podatkov (ZLS in AF) za območja iz Naloga 1. Plani letov se predajo tudi v digitalni obliki (v formatu SHP z ustreznimi atributi), datoteko se priloži k ponudbi.  Opisati je treba tudi postopke izvedbe zračnega zajema podatkov, izvedbe kalibracij in izdelave končnih produktov ter uporabljene programske pakete.

Vsebuje naj tudi opis kontrole kakovosti izvedbe posameznih faz in končnih izdelkov ter zagotavljanje tehničnih kapacitet za izvedbo in opis najbolj kritičnih faz, ki bi lahko ogrozile izvedbo projekta. Navesti je treba predvidene ukrepe za zmanjšanje nevarnosti težav oziroma za njihovo reševanje.

Predloženi opisi in predane informacije v zvezi z izvedbo projekta morajo odgovarjati zahtevam, kot jih opredeljuje razpisna dokumentacija, hkrati pa izvajalec s predložitvijo opisanih postopkov in podatkov zagotavlja izvedbo projekta v skladu z navedbami znotraj svoje ponudbe.

Zagotavljanje kakovosti

Zagotavljanje kakovosti ZLS

Raven kakovosti zajema podatkov ZLS je definirana z naslednjimi parametri:

  - zahtevana združena nominalna gostota točk (ZNGT) je ≥ 40 t/m2,

  - maksimalno višinsko odstopanje na ravnih površinah znotraj posameznega pasu je ≤ 0,06 m,

  - maksimalno višinsko odstopanje na ravnih površinah med pasovi, ki se prekrivajo je ≤ 0,08 m,

  - točnost terensko izmerjenih točk za potrebe georeferenciranja in kontrole točnosti je RMSE (1 sigma) < 0,03 m po posamezni osi, zaradi zahtevane točnosti po višini je priporočena uporaba hitre statične metode ali ponovljene meritve RTK s časovno razliko med meritvama minimalno 30 minut,

  - za izračun absolutne ravninske točnosti je treba poleg točk na ravni podlagi na vsakih 50 km2 izmeriti tudi kontrolne točke,

  - absolutna ravninska točnost laserskih točk na dobro definiranem detajlu po posamezni osi je ≤ 0,20 m,

  - absolutna ravninska točnost laserskih točk na dobro definiranem detajlu je ≤ 0,28 m, s 95 % zanesljivostjo pa ≤ 0,49 m,

  - absolutna višinska točnost točk GKOT na neporaščenih površinah je RMSE (1 sigma) ≤ 0,10 m, s 95 % zanesljivostjo pa ≤ 0,20 m,

  - absolutna višinska točnost točk GKOT na poraščenih površinah je RMSE (1 sigma) ≤ 0,15 m, s 95 % zanesljivostjo pa ≤ 0,30 m,

  - dolžina med točkami digitalnih modelov višin, ki so zapisani v obliki mreže (DMR) je 0,5 m.

Uporabljen inštrumentarij

- Izvajalec mora za zajem podatkov uporabiti zrakoplov, ki je ustrezno prilagojen za izvajanje zračnega zajema podatkov z navedeno opremo, in ustrezno certificiran za montažo navedene opreme.

- Izvajalec mora za zajem podatkov uporabiti polnovalovni linearni laserski skener z valovno dolžino 1064 nm, ki omogoča registracijo najmanj 4 sočasnih odbojev, je sposoben izvajati meritve z minimalne razdalje vsaj 2500 m, njegova točnost pa je enaka ali boljša od 25 mm in je kalibriran s certifikatom, ki ni starejši od dveh let in je izdan s strani proizvajalca opreme.

- Za učinkovito izvedbo mora sistem za lasersko skeniranje zagotavljati kapaciteto izvajanja vsaj 1.000.000 meritev/s.

- Sistem za lasersko skeniranje mora biti povezan s kakovostnim GNSS/INS sistemom za čim natančnejšo registracijo lokacije med zajemom, kar bo omogočalo dovolj natančno georeferenciranje zajetih podatkov.

- GNSS/INS sistem mora imeti naslednje lastnosti:

  - frekvenca delovanja inercijske enote je vsaj 256 Hz,

  - natančnost nagibanja po vrednosti Kappa (Heading) ≤ 0,01 stopinj,

  - natančnost nagibanja po vrednostih Phi/Omega (Roll/Pitch) ≤ 0,005 stopinj,

  - GNSS frekvenca odčitavanja je vsaj 2 Hz,

Kalibracija laserskega skenerja in sistema za skeniranje

- Osnovno kalibracijo laserskega skenerja izvede proizvajalec opreme, katerega poročilo bo predano v predajnem elaboratu.

- V elaboratu bodo predane tudi vse kalibracije laserskega skenerja kot tudi sistema za skeniranje, ki jih bo izvedel izvajalec v času trajanja projekta.

- Izvajalec bo pred začetkom projekta izvedel kalibracijski let, da zagotovi zahtevano točnost med izvedbo projekta. Po potrebi se izvedejo nove kalibracije. Izvajalec poroča naročniku o rezultatih vseh izvedenih kalibracij.

- V primeru, da kakšna kalibracija ne bo v mejah dopustnega je treba izvesti vse potrebno, da se zagotovi dovolj kakovosten zajem podatkov. O tem je treba obvestiti tudi naročnika.

- Ponudnik kopijo certifikata kalibracije priloži v ponudbi.

Čas podatkov sistema GNSS

- Podatki ZLS naj bodo zajeti z dovolj veliko časovno ločljivostjo (GPS čas), da ima vsaka zajeta točka zabeležen enkraten čas.

- Oznaka za kodiranje v glavi datoteke LAS mora biti pravilno nastavljena. Za dodatne informacije glejte specifikacijo LAS1.4.

Vrednosti intenzitete

- Vsaka odbita točka laserskega skeniranja mora imeti zapisan podatek o intenziteti.

- Vrednost intenzitete mora biti normalizirana na 16 bitno vrednost, kot je to zahtevano v specifikacijah LAS1.4.

- Normalizacija intenzitet mora biti izključno linearna, prepovedane so vse običajne normalizacije, ki se jih uporablja pri obdelavah fotografij, kot so: minimum-maksimum, standardni odklon, odrez odstotkov idr.

Gostota in razmiki točk odboja

- Zahteva glede razmikov točk ZLS je opisana v Tabela 1 dokumenta OLS21A za raven kakovosti QL1.

- Združena nominalna gostota točk (ZNGT) prvega odboja mora biti najmanj 40 t/m2.

- Zahteve glede gostote točk prvega odboja:

  - 90 % kvadratov 10 m x 10 m mora vsebovati vsaj 4000 točk,

  - nadaljnjih 7,5 % kvadratov vsaj 2000 točk in

  - preostala 2,5 % kvadratov vsaj 1000 točk.

- Dejansko doseženo gostoto se prikaže v grafični obliki in zapiše kot metapodatek.

Praznine v podatkih

- Praznina v podatkih ZLS je definirana kot območje, ki je enako ali večje od 2 m2 na katerem ni podatkov prvega odboja.

- Praznine so izjemoma dovoljene v naslednjih primerih:

  - če so locirane na vodnih površinah,

  - če so povzročene z nizko odbojnostjo bližnje infrardeče svetlobe, kot so npr.: črne ali temne strehe ali na novo položen asfalt,

  - če ni odbojev zaradi zakritosti od stavb ali drugih objektov,

- Praznine v podatkih se prikaže v grafični obliki ter se zapišejo in predajo kot metapodatek.

Pravilnost prostorske porazdelitve

- Porazdelitev točk ZLS mora biti enakomerna in pravilna.

- ZLS mora biti načrtovan in izveden tako, da se bodo združeni prvi odboji čimboljši približek enotne in pravilne mreže točk.

- Naročnik lahko, po predhodnem zaprosilu izvajalca, dovoli zmanjšanje teh zahtev na območjih, kjer je pravilna in enakomerna porazdelitev točk nepraktična.

Pogoji za zajem podatkov

- Zajem se začne takoj po sklenitvi pogodbe (Naloga 1) oziroma po pisnem naročilu (Naloga 2), rok zajema je 30 dni. Izjemoma je lahko zajem opravljen pred sklenitvijo pogodbe, če ustreza zahtevam TD. O tem naročnik in izvajalec skleneta pisni dogovor.

- Če je le možno, mora biti zajem opravljen v času neolistanja oziroma čim manjšega olistanja.

- Teren mora biti brez snežne odeje. Pokritost s snegom je dovoljena ob predhodni pisni odobritvi naročnika.

- Zajem podatkov se ne izvaja v času povečanih vodostajev in poplav, dopuščene niso niti manjše poplave.

- Zajem podatkov se ne izvaja v slabih vremenskih pogojih kot so: močan veter, dež, sneg, megla, visoka vlažnost in nizka oblačnost.

- Atmosferske razmere morajo biti brez oblakov in megle med zrakoplovom in terenom.

- V primeru dolge zime (sneg obleži daleč v pomlad) in/ali slabega pomladanskega vremena je zajem podatkov mogoče premakniti v jesensko obdobje; to je mogoče izvesti samo s pisno odobritvijo naročnika oz. z aneksom k pogodbi.

Zagotavljanje kakovosti AF

Raven kakovosti zajema podatkov AF je definirana z naslednjimi parametri:

  - zajete aerofotografije morajo imeti prostorsko ločljivost oz. dolžino talnega intervala (DTI), ki ni večji od 0,08 m,

  - absolutna točnost terensko izmerjenih kontrolnih točke za kontrolo vseh izdelkov AF je RMSE (1 sigma) ≤ 0,03 m po posameznih osi v ravnini, ter RMSEH (1 sigma) ≤ 0,05 m po višini,

  - aerotriangulacija se mora izvesti s točnostjo, kjer so ravninska odstopanja na kontrolnih točkah po posamezni osi enaka RMSEe = RMSEn (1 sigma) ≤ ±0,10 m v ravnini je RMSEen (1 sigma) ≤ ±0,14 m in odstopanja po višini RMSEH (1 sigma) < ±0,13 m,

  - preklop med aerofotografijami mora zadoščati naslednjim pogojem: vsaj 80 % vzdolžni preklop in vsaj 50 % prečni preklop,

  - absolutna ravninska točnost POF po posamezni osi je RMSEe in RMSEn (1 sigma) ≤ 0,12 m,

  - absolutna ravninska točnost POF na dobro definiranem detajlu je ≤ 0,17 m (1 sigma), pri 95 % zanesljivosti je ≤ 0,29 m,

  - DTI ortofota je 0,08 m,

  - V Nalogi 1 se za območje »Sava Dolinka« ne zajema podatkov AF in ne izdeluje ortofota.

Uporabljen inštrumentarij

- Izvajalec mora za zajem aerofotografij uporabiti aerofotoaparat ločljivosti najmanj 150 MP za vse 3 kanale (R, G, B).

- Sistem za aerofotografiranje mora biti povezan z GNSS/INS sistemom, ki ga za georeferenciranje uporablja laserski skener, da bo omogočena čim natančnejša sinhronizacija podatkov laserskega skeniranja in aerofotografij.

Kalibracija aerofotoaparata

- Za vse uporabljene fotoaparate se zahteva tovarniška kalibracija, ki je dokumentirana z ustreznim certifikatom, ki ni starejši od dveh let.

- V tehničnem poročilu mora biti tudi skica, kjer so prikazane razdalje v lokalnem koordinatnem sistemu, ki povezujejo fotoaparat(e) z GNSS/INS sistemom in z laserskim skenerjem.

Pogoji za zajem podatkov

Pogoji za zajem podatkov so enaki kot pri ZLS, saj se zajema izvajata istočasno.

Obdelava podatkov ZLS

Splošno

- Vsi izdelki razen izrecno navedenih izjem se izdelajo za celoten obseg posameznega območja.

- Količina točk znotraj posameznega lista GKOT, mora ostati enaka kot v podatkih GOT v okviru istega lista, razen na območju z vodami.

Poimenovanje točk in datotek

- V času zajema in pred nadaljnjo obdelavo GOT se vsakemu pasu dodeli edinstven ID izvorne datoteke (angl. File Source ID).

- Vsaki točki znotraj pasu se dodeli ID izvora točke (angl. Point Source ID), ki je enak ID izvorne datoteke.

- ID izvora točke ostane nespremenjen med celotno obdelavo podatkov.

- ID izvorne datoteke morajo biti za razrezane datoteke postavljeni na 0. Glej LAS1.4.

Točnost lokacije

Pred klasifikacijo in izdelavo izvedenih izdelkov iz GOT izvajalec preveri njihovo relativno in absolutno ravninsko in vertikalno točnost ter predloži podrobno poročilo o postopku potrditve te točnosti ob upoštevanju spodnjih priporočil.

Relativna ravninska točnost

- Relativno ravninsko točnost oblaka točk ZLS se preveri na več lokacijah znotraj območij, kjer se pasovi prekrivajo.

- V primeru, da se ob preverjanju zaznajo večja odstopanja, je o tem treba poročati.

Absolutna ravninska točnost

- Ravninska točnost zajetih podatkov na dobro definiranih točkah ne sme biti slabša od RMSEe=RMSEn ≤ 15 cm oz. RMSEen ≤ 21 cm in manjša od 37 cm pri 95 % zanesljivosti.

- Izvajalec izvede kontrolo absolutne točnosti, ki je definirana v poglavju 3.1, na vsaj 20 lokacijah znotraj posameznega območja, ki so enakomerno razporejene po območju, lokacije točk se prilagajajo obliki in reliefu območja.

- Za poročanje o doseženi točnosti se uporabi ustrezen zapis v XLS formatu, zapiše se tudi izračunana absolutna ravninska točnost.

Relativna višinska točnost

Relativna višinska točnost se nanaša na notranjo geometrijsko kakovost podatkov ZLS. Pri relativni višinski točnosti višin podatkov laserskega skeniranja je treba upoštevati dva glavna kazalca:

- Natančnost znotraj pasu

- Natančnost se bo ocenjevala na preizkusnih območjih z ravno površino (na primer parkiriščih ali ravnih strehah), ki vsebujejo samo enojne odboje točk.

- Natančnost znotraj pasu je treba oceniti za vsak prelet oz. za vsako območje, podatke o ocenjeni natančnosti se preda v elaboratu.

- Za rastrske razlike bo izračunan RMSDH, ki ne bo smel biti večji od 6 cm (OLS21A, tabela 2, »Smooth surface repeatability«).

- V elaboratu se zapiše rezultate kontrole natančnosti znotraj pasu.

- Natančnost med pasovi

- Izvajalec izdela rastre višinskega ujemanja med dvema sosednjima pasovoma, ter jih preda skupaj s podatki GOT.

- Skladnost prekrivanja med pasovi bo izvajalec ocenil na več vzorčnih območjih brez vegetacije in z naklonom terena manjšim od 10 stopinj.

- Za raster razlik bo izračunan RMSDH, ki ne bo smel biti večji od 8 cm (OLS21A, tabela 2, »Swath overlap difference«).

- Celotno zgoraj opisano natančnost med pasovi se lahko zamenja z izdelavo rastra z legendo obarvanosti in statistike (histogrami) za vse prekrivajoče se pasove ter za mozaik teh pasov. Raster dopustna odstopanja prikazuje v beli barvi, nedopustna pozitivna odstopanja v oddtenkih zelene in modre barve ter nedopustna negativna odstopanja v odtenkih rumene in rdeče barve.

- Rezultate kontrole natančnosti med pasovi se zapiše v elaboratu.

Kontrolne točke za izračun absolutne točnosti višin

- Vse kontrolne točke za izračun absolutne točnosti višin (KTV) laserskih podatkov morajo biti locirane znotraj območja.

- KTV za ocenjevanje območij brez vegetacije (OBV) je treba izmeriti na čistih, odprtih območjih (kjer je običajno le en odboj), brez dreves in drugih navpičnih predmetov ali objektov (kot so npr. balvani, stavbe, razni stebri in ​​vozila).

- KTV ne smejo biti izbrane na tleh, ki so bila preorana ali kako drugače obdelana.

- KTV za ocenjevanje območij z vegetacijo (OZV) se izmerijo na območjih vegetacije (za katere so značilni večkratni odboji).

- KTV se izmerijo na območjih s homogeno gostoto laserskih točk na površini vsaj 3 x 3 m (ZNRT * 5)2, z manj kot tretjino zahtevanega odstopanja RMSEH od ravnine z majhnim naklonom (<10 stopinj).

- Na zemljiščih, razen gozdnatih in gosto naseljenih mestnih površin, KTV ne sme imeti ovir nad 15 stopinj nad obzorjem.

- Terenske točke, uporabljene v postopku kalibracije sistema za zajem podatkov, se ne smejo uporabljati kot KTV.

- KTV predstavljajo neodvisno zbirko točk, ki se uporabljajo za izračun absolutne vertikalne točnosti višin.

- Vsaka KTV mora imeti izdelane fotografije z naslednjimi zahtevami:

  - Fotografije se naredijo v času GNSS-izmere KTV, tako da je oprema za GNSS-izmero na fotografijah vidna, vključno z okolico merjene KTV.

  - Fotografije morajo biti zajete v vse smeri neba (proti severu, vzhodu, jugu in zahodu). Če zaradi ovire ni mogoče narediti ustrezne fotografije v posamezni smeri, se ta ne izdela. Vsaka KTV mora imeti vsaj dve fotografiji.

  - Fotografije KTV se zajamejo pri dnevni svetlobi.

  - Fotografije morajo imeti dovolj ločljivosti, da omogočajo interpretacijo valovitosti terena in okoliške vegetacije. Okolica mora biti vidna vsaj v radiju 3 metre okoli KTV.

  - Vsi podatki o KTV morajo biti zapisani v XLS datoteko, ki se imenuje po območju npr. PLS24_1SAD_KTV.xls, glej Prilogo C ter poglavje 7.3.1.

  - Fotografije posamezne KTV so zapisane v mapo z enakim imenom, kot je ime točke.

- Če naročnik vnaprej ne odobri drugačna merila, mora biti na vsakem območju najmanj 20 KTV.

- Izpolnjena mora biti porazdelitev skupnega števila KTV med OBV in OZV, ki jo priporoča ATL1.0.

- KTV morajo biti enakomerno porazdeljene glede na OBV in OZV ter po celotnem posameznem območju.

- Za izračun absolutne višinske točnosti se lahko uporabi tudi metoda, ki je opisana v točki 4.3.2.

Absolutna višinska točnost

- Višinska točnost se izračuna na spodaj prikazan način.

Slika 2: Primer izračuna ravninske in višinske točnosti

- Absolutna višinska točnost mora biti izračunana za območja z in brez vegetacije.

- Višinska točnost mora biti kontrolirana in poročana za 4 vrste podatkov in sicer:

  - v OBV za GKOT,

  - v OZV za GKOT,

  - v OBV za DMR,

  - v OZV za DMR.

- Višinska točnost mora biti:

  - za OBV za oblak točk in DMR RMSEH ≤ 10 cm, in manjša od 20 cm z 95 % zanesljivostjo,

  - za OZV za oblak točk in DMR RMSEH ≤ 15 cm, in manjša od 30 cm z 95 % zanesljivostjo,

  - v obeh primerih se za oblak točk KTV primerjajo s trikotniško mrežo izračunano iz točk, ki so klasificirane kot terenske točke,

  - v obeh primerih se za DMR KTV primerjajo s pravilno kvadratno mrežo točk izračunano iz točk, ki so klasificirani kot terenske točke.

- Zahteve glede višinske točnosti naročnik lahko spremeni:

  - če je treba točnost uskladiti s drugimi pogodbenimi zahtevami naročnika zaradi večletnega državnega projekta,

  - če se naročnik strinja, da se uporabi drugačne specifikacije zaradi skupnega interesa več uporabnikov.

Uporaba zadržanih točk z zastavico

- Točke, ki jih ni mogoče razumljivo interpretirati kot točke odboja od površine dobijo posebno ime in oznako (zadržane točke z zastavico – angl. LAS withheld Bit Flag), kot so definirane v LAS1.4. Iz oblaka točk se taka točka ne izbriše zaradi možnosti uporabe v posebnih analizah. Primeri takih točk vključujejo: napačne, geometrijsko nezanesljive točke (šum), odboji od aerosola, večkratni odboj, odboji od predmetov v zraku ali pod terenom in pri nepravilnosti senzorjev.

- Oznake točk z zastavico se lahko uporabijo tudi v posameznih drugih razredih (npr. za nizke/visoke točke), vendar morajo biti uporabljene v vseh prej omenjenih primerih.

Klasifikacija točk

- Minimalna zahteva glede razredov v klasifikacijski shemi za podatke laserskega skeniranja je navedena v Tabela 1.

- Vse točke, ki spadajo v sistem minimalne klasifikacijske sheme (Tabela 1) in niso označene kot zadržane, morajo biti pravilno razvrščene.

- Po predhodni odobritvi naročnika je mogoče uporabiti tudi druge razrede, ki niso navedeni v klasifikacijski shemi, v primeru, da se vanje lahko razvrstijo avtomatsko. V primeru take klasifikacije je treba uporabiti klasifikacijsko shemo kot je zapisana v LAS1.4.

- Naročnik ne bo ocenjeval natančnosti razvrščanja točk v druge razrede, ki presegajo minimalno zahtevano klasifikacijsko shemo (Tabela 1).

- Za identifikacijo točk na območjih prekrivanja pasov ni dovoljeno uporabiti nobenega posebnega klasifikacijskega razreda, uporabi pa se zastavice, kot v LAS1.4.

- Ključne točke (angl. key points) modela, če se izračunajo, se identificirajo z uporabo zastavice za ključne točke, kot je opredeljeno v specifikaciji LAS1.4. Ključne točke modela lahko poleg tega po lastni presoji izvajalec podatkov klasificira v razred 8, ki je naveden v klasifikacijski shemi Tabela 1.

Tabela 1: Klasifikacijska shema razredov z opisi in predvideno uporabo

| razred | opis | uporaba |
| --- | --- | --- |
| 0 | neklasificirano (izven območje projekta + 100 m) | brez |
| 1 | neklasificirano oz. točke, ki jih ni mogoče klasificirati v druge razrede | brez |
| 2 | tla, ki vključuje tudi točke pod mostovi in viadukti | DMR, DMP |
| 3 | nizka vegetacija (< 3 m) | DMP |
| 4 | srednja vegetacija (3 - 10 m) | DMP |
| 5 | visoka vegetacija (> 10 m) | DMP |
| 6 | stavbe (strehe in fasade) | DMP |
| 7 | nizke točke (uvozi v garaže, stopnice, jaški) | brez |
| 8 | stavbe manjše od 9m2 in nižje od 2 m |  |
| 9 | voda | DMR, DMP |
| 17 | mostovi in viadukti | DMP |
| 18 | šum (napake v odbojih, premični objekti) | brez |
| 21 | sneg (če je prisoten in ga je mogoče identificirati) | DMP, DMR, brez |
|  | skupaj 13 razredov |  |

- Komentar k razredu 1: V primeru preklopa med snemalnimi pasovi v različnih časovnih periodah, se najbolj neprimerne točke kot so: različne višine, vode, gradbišča, odprti kopi, smetišča … klasificira v razred 1.

Doslednost klasifikacije

- Klasifikacija točk mora biti dosledna in enaka v celotnem projektu. Opazne razlike v načinu klasifikacije, teksturi ali kakovosti klasifikacije med različnimi območji, pasovi, preleti ali drugimi nenaravnimi razdelitvami bodo razlog za zavrnitev celotne predaje.

- Znotraj območja projekta ne sme biti točk v razredu 0.

- V razred 1 je mogoče razvrstiti največ 0,5 % vseh točk.

- V točkah razredov 2 in 9 ne sme biti točk, ki bi jih bilo mogoče dodeliti drugim razredom.

- Razredi 3, 4 in 5 ne smejo vsebovati premičnih objektov (primer: vozila, žerjavi, vlakovne kompozicije,… ). Premični objekti so klasificirani v razred 18 (šum).

- V ostalih razredih je dovoljeno največ 5 % napačno klasificiranih točk .

Razdelitev na liste

- Razdelitev na liste sledi delitvi na kvadrate (0,5 x 0,5 km) za vse izdelke. Ime datoteke kamor je izdelek zapisan vsebuje najprej ime izdelka in nato koordinate levega spodnjega vogala kot prikazano v spodnjem primeru:

  - ime_izdelka_eeee_nnnn.končnica - ime izdelka je lahko npr. DMR, DMP, GKOT, »eeee« pomeni kilometer z eno decimalko v smeri proti vzhodu (angl. Easting) in »nnnn« pomeni kilometer z eno decimalko v smeri sever (angl. Northing),

  - če je pri DMR levi spodnji vogal lista v smeri »easting« enak 455,5 km in v smeri »northing« 105,0 km se izpiše tako: npr. DMR_4555_1050.laz; pri zapisu nnnn, kjer je vrednost manjša od 100,0 km je obvezna uporaba vodilne ničle, npr. za koordinato 455,0 km, 45,5 km se zapiše DMR_4550_0455.xyz,

- Vsi izdelki se morajo na mejah listov dopolnjevati brez vrzeli in brez podvajanja, vedno morata biti zapolnjena s podatki: levi in spodnji rob posameznega lista.

- Pri zapisu podatkov v obliki mreže se podatki na severnem in vzhodnem robu lista zaradi podvajanja ne zapišejo.

Dvojne točke

Podvojene točke (e, n, H in čas) v kateremkoli izdelku projekta niso dovoljene. Vse datoteke s podvojenimi točkami bodo zavrnjene. Prav tako niso dovoljene podvojene točke z prostorskim zamikom in bodo tudi zavrnjene kot podvojene točke.

Mostovi in viadukti

- Mostovi in viadukti se klasificirajo v poseben razred in niso del modelov, ki predstavljajo teren.

- Teren pod mostovi in viadukti se logično nadaljuje glede na teren okolice.

- Potoki, reke in vodna telesa, ki izpolnjujejo merila za izravnavo vodnih površin, morajo biti neprekinjeni, če so bili mostovi odstranjeni.

Izravnava vodnih površin

- Izravnava se vodna površina na tekočih in stoječih vodah.

- Kot pomoč pri izravnavi vodnih površin je na razpolago zbirka podatkov o površinskih vodah (podatki so na razpolago na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za vode: http://www.evode.gov.si/index.php?id=108 ; podatki pa so na: http://www.statika.evode.gov.si/fileadmin/vodkat/DRSV_HIDRO5_OBM_PV.zip

- Izravnava se izvede v skladu s ploskovnim podatkovnim slojem hidrografije, ki vsebuje površinske vode, katere so zajete s ploskovno geometrijo (npr. struga vodnega toka, kanal, akumulacijsko jezero, jezero, vodni zbiralnik, rekreacijski bazen, itd.).

- Ker podatki izhajajo iz starejših vhodnih podatkov je treba morebitne spremembe, ki so nastale v času od takratnega zajema podatkov, zaznati in upoštevati.

- Višino izravnave vodnih površin določajo na novo zajeti podatki.

- Za zapolnitev vodnih površin brez točk se uporabijo sintetične točke.

Obdelava podatkov AF

Aerofotografije

- Zajete aerofotografije (npr. kanali: R, G, B) morajo biti medsebojno čimbolj usklajene, usklajene pa morajo biti tudi z oblakom točk ZLS, saj se točke laserskega oblaka točk obarvajo s pomočjo teh aerofotografij.

- Vsi senzorji in objektivi morajo imeti ustrezna kalibracijska poročila, ki jih izvajalec priloži v elaborate in sicer: prvo (tovarniško) ter predzadnje in zadnje kalibracijsko poročilo.

- Aerofotografije, ki so narejene z aerofotoaparatom, ki nima ustreznega poročila o kalibraciji, so neustrezne in bodo s strani naročnika zavrnjene.

- V elaboratu je treba oddati skico, kjer so prikazane prostorske povezave oz. razdalje v lokalnem koordinatnem sistemu med vsemi ključnimi senzorji za zajem podatkov: laserski skener, aerofotoaparat, GNSS antena in INS senzor.

Terenske točke

- Absolutna točnost terenskih KT je zapisana v poglavju 3.2.

- Dobre naravne terenske točke (OT in KT) so običajno pokrovi jaškov različnih dimenzij in oblik, ki niso preblizu visoke vegetacije ali grajenih objektov.

- Minimalno število KT za vsako območje je 20 točk

- Za OT se lahko uporabi iste točke, kot se pri ZLS uporabijo za georeferenciranje oblaka točk, vendar pa morajo biti te točke dobro prepoznavne tudi na aerofotografijah.

- Kot KT se lahko uporabijo tudi KT, ki se uporabijo pri kontroli ZLS. Se pa te KT ne smejo uporabiti kot OT v aerotriangulaciji. Enako velja tudi pri uporabi KT iz ZLS za OT pri izvedbi aerotriangulacije. Terensko zajete točke se izmerijo in predajo na enak način kot je opisano v poglavju 4.3.4.

- Kot KT za kontrolo absolutne točnosti aerotriangulacije, DMV in ortofota se lahko uporabijo tudi točke, ki so na razpolago v zbirki GURS.

Aerotriangulacija

- Vhodni podatki za izvedbo aerotriangulacije so:

  - približni elementi zunanje orientacije aerofotografij, ki so pridobljeni z obdelavo GNSS-INS opazovanj in podatkov SIGNAL-a opravljenih v času zajema podatkov,

  - podatki o kalibraciji aerofotoaparata in

  - koordinate oslonilnih in kontrolnih točk ter njihove fotografije.

- Aerotriangulacija se izvaja za posamezno območje. Glavni rezultat aerotriangulacije so natančni elementi zunanje orientacije za vsako aerofotografijo, ki jih je mogoče uporabiti za stereoizvrednotenje.

- Vezne točke (VT) se najprej zajemajo avtomatsko, nato se brišejo točke z grobimi napakami in po potrebi dodajo nove. Pomembno je, da je vsaka VT zajeta na čim več aerofotografijah, tako vzdolž pasu kot med pasovi.

- Oštevilčenje VT je poljubno, vendar se morajo številke veznih točk razlikovati med seboj in se že na prvi pogled razlikovati od številk OT in KT.

- Število in razporeditev OT se prilagodi kakovosti uporabljenih sistemov GNSS/INS ter zahtevam točnosti aerotriangulacije, ki se jo preverja na KT.

- Število in razporeditev KT je opisno v poglavju 5.2.

- Po izravnavi Sigma 0 ne sme presegati 0,5 velikost NSE uporabljenega aerofotoaparata (npr. če je bil uporabljen aerofotoaparat, ki ima NSE = 4,6 mikrometra, Sigma 0 ne sme biti večja kot 2,3 mikrometra).

- Dovoljena odstopanja na OT in KT so opredeljena v poglavju 3.2.

Popolni ortofoto

Vsebina izdelave

- Popolni ortofoto (POF) se izdela iz aerofotografij, ki so bile zajete ob istočasnem aerofotografiranju in laserskem skeniranju.

- POF se izdela z uporabo aerofotografij in drugih podatkov zajetih v tem projektu.

- Dovoljena odstopanja POF na KT so podana v poglavju 3.2.

- Popolni ortofoto se oddaj v obliki GeoTIFF (LZW brez izgub) datotek, ki morajo vsebovati zapis o datumu zajema aerofotografij. Lokacija rastra je podana v glavi TIFF datoteke.

- Ortofoto je razrezan na liste velikosti 0,5 x 0,5 km, zapis imen datotek je v obliki OF_eeee_nnnn.tif. Datoteke naj vsebujejo tudi informacije o datumu aerofotografiranja. Če je bilo aerofotografiranje na posameznem listu opravljeno v več dneh, se uporabi datum, ko je bil aerofotografiran največji del lista.

Radiometrične vrednosti POF

- Osvetlitev OF je v veliki meri določena med izvedbo aerofotografiranja oz. ob procesiranju osnovnih aerofotografij, in naj se jih v procesu izdelave POF bistveno ne spreminja. Pomembno je, da se osvetlitev, kontrast in barve čim manj spreminjajo znotraj posameznega obomočja, večjih razlik naj ne bo tudi med vsemi območji.

- Za liste OF, ki segajo deloma čez mejo območja velja, da morajo imeti NSE radiometrične vrednosti enake NO_DATA in oz. da ne smejo biti črni (0) ali beli (255) ali kako drugače obarvani.

Predajni rezultati ZLS

Splošno

- Pri izdelavi in zapisu končnih izdelkov se uporabi datotečna delitev na kvadratno mrežo kot je opisano v poglavju “Razdelitev na liste 4.7”.

- Pri zapisu podatkov, ki vsebujejo točke se uporabi format LAS verzija 1.4-R15 z uporabo »Point Data Record Format 8«, pred zapisom na predajni medij pa se pretvori v obliko LAZ. Le zapis točk DMR se poleg tega zapiše še v obliko ASCII GRID.

- Za pretvorbo v format LAZ je treba uporabiti verzijo odprtokodnega program LASzip (https://laszip.org), ki je aktualna na dan podpisa pogodbe.

- Vsi rezultati ZLS razen GOT, ki se predajajo kot masovni podatki, so zapisni v datoteke po listih velikosti 0,5 x 0,5 km, katerega izhodišče je zaokroženo na celoštevilčno 500 m vrednost (četrti znak nnnn oz. eeee je 0 ali 5). SHP te razdelitve na liste je v Prilogi B.

- Predaja za posamezno območje vsebuje: rezultate zajema in obdelave aero-laserskega skeniranja, tehnično poročilo za ZLS, zapise o kontroli kakovosti in druge metapodatke.

- Za vse procese in izdelke ZLS se preda samo eno tehnično poročilo, ki mora vsebovati opis izvedbe zajema podatkov in vseh faz izdelave predpisanih izdelkov. Vsebina tehničnega poročila je naslednja:

  - opis izvedbe zajema podatkov in celotne obdelave teh podatkov, ter izdelave končnih izdelkov z morebitnimi anomalijami kot npr.:

    - različni okoljski pogoji (npr. močan dim, ostanki snega, poplavljena območja, prisotnost olistanja),

    - informacijo o povečanem plimovanju,

    - težave pri zajemu podatkov (npr. problemi s senzorji, prekinitve signala GNSS),

    - reševanju težav zaradi razmejitve med zajemom podatkov terena nad in pod 1200 m,

  - opise in zapise o izvedeni interni kontroli, kakovosti različnih faz obdelave podatkov in končnih izdelkov,

  - tehnično poročilo lahko delno nadomestijo poročila, ki jih generira uporabljena programske oprema,

  - informacijo o vseh uporabljenih programskih paketih in njihovih verzijah,

  - poročilo o izvajanju zajema in procesiranju podatkov.

- Tehnično poročilo za posamezno območje se zapiše v osnovno mapo območja npr. //1-Sava_Dolinka/, v podmape pa vse ostalo. Datoteka tehničnega poročila za ZLS se glede na območje imenuje npr.: Tehnično_poročilo_ZLS_1-SAD.pdf.

- Kakršnokoli podvajanje vsebine elaborata, čeprav bi jo lahko uvrstili v več map predaje, ni smiselno in ni zaželeno.

- Medij predaje so USB 3.x prenosni diski ustrezne kapacitete. Za vse oddaje morajo biti uporabljeni enaki diski (proizvajalec, model, lahko so različne kapacitete). Diski so del oddanega materiala in se ne vračajo. Diski morajo biti jasno označeni, navedeno mora biti:

  - številka diska v okviru projekta (npr. disk 25); številka diska glede na število diskov za posamezno območje (npr.: 1/2),

  - informacija o lastniku podatkov (naročnik),

  - informacija o izvajalcu,

  - podatki o nalogi (naziv projekta, št. pogodbe),

  - mesec in leto zajema podatkov,

  - vsebina na disku oziroma predmet predaje (številka in ime obomočja).

- Predaja materialov se izvrši ob dogovorjenem roku na naslov naročnika:

Geodetska uprava Republike Slovenije

Zemljemerska ulica 12

SI-1000 Ljubljana.

Izvorni podatki ZLS

Za vse spodaj naštete izvorne podatke ZLS (originalni podatki, GOT in GKOT) se preda vse podatke ne glede na mejo območja projekta.

Originalni podatki

Originalne podatke ZLS, ki vsebujejo tudi zapis v polnovalovni obliki, izvajalec hrani še tri leta po končanju pogodbe.

Ob originalnih podatkih ZLS hrani tudi vse podatke, ki so potrebni za morebitno ponovno georeferenciranje in obdelavo originalnih podatkov in niso predani naročniku.

GOT

Georeferenciran oblak točk (GOT), ki je dokončno georefrenciran v zahtevanem koordinatnem sistemu z vsemi ustreznimi popravki in se koordinate točk ne bodo več spreminjale, izvajalec preda po pasovih v obliki LAZ.

GKOT

Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT) se preda v formatu LAS verzija 1.4 – R15 v »point data record format 8« glede na specifikacije ASPRS, zapisane v datoteke kot opisano v poglavju “4.7 Razdelitev na liste”.

Datoteke GKOT morajo vsebovati najmanj naslednje podatke: vse zabeležene odboje, njihove intenzitete, razred, številke odboja, GPS čas, vrednost R, G, B in NIR ter metapodatke o pasu, oz. kot zapisano v LAS1.4.

Imena datotek za posamezen km2 se izdelajo po vzoru: GKOT_eee_nnn.laz.

Metapodatki izvornih podatkov ZLS

- Za originalne podatke je treba zapisati vsebino podatkov, ki jih bo hranil izvajalec in niso bili predani naročniku.

- Za GOT je treba narediti in predati skico pasov v obliki zaključenih poligonov (v obliki SHP), ki prikazuje realen obseg vseh zajetih podatkov ne glede na meje projekta. Zaključeni poligoni za posamezen pas morajo imeti naslednje atribute:

  - unikaten ID poleta (format string),

  - unikaten ID pasu (format string),

  - tip pasu, kot so: projektni, prečni, dodatni, za kalibracijo ali drug tip,

  - začetni čas v GPS sekundah zaokrožen na najbližje celo število,

  - končni čas v GPS sekundah zaokrožen na najbližje celo število.

- Predajo se skice (v rastrski obliki) s prikazom zadovoljevanja zahtev:

  - o velikosti šuma znotraj posameznega pasu oz. o doseganju relativne višinske natančnosti znotraj pasu (glej poglavje 4.3.3) ,

  - o relativni višinski natančnosti med pasovi na preklopu (glej poglavje 4.3.3),

  - o doseganju združene nominalne razdalje med točkami oz. homogenosti podatkov,

  - o doseženi nominalni gostoti za posamezen pas,

  - o doseženi združeni nominalni gostoti točk,

- Za GKOT se preda skica s prikazom o zagotavljanju kakovosti glede izvedene klasifikacije.

Struktura zapisov

- V osnovni mapi območja se odpre mapa:

  - //01-Sava_Dolinka/ZLS,

  - v mapi //01-Sava_Dolinka/ZLS so podmape izvornih podatkov: GOT in GKOT.

    - //01-Sava_Dolinka/ZLS/GOT, kamor se zapišejo pasovi GOT v obliki LAZ,

    - //01-Sava_Dolinka/ZLS/GKOT, kamor se zapišejo listi GKOT v obliki LAZ,

  - odpre se podmapi //01-Sava_Dolinka/ZLS/Metapodatki/MP_GOT in MO_GKOT v katere se zapišejo vsi rezultati kontrol, ki so predvidene pri tej fazi izvedbe projekta (poglavju 6.2.5), zapišejo se tudi rezultati vseh drugih internih kontrol kakovosti, ki se naredijo pri izdelavi teh izdelkov,

  - odpre se podmapo //01-Sava_Dolinka/ZLS/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Digitalni modeli višin

Za vse spodaj naštete rezultate (DMR, PAS in DMP) se preda samo podatke znotraj meje projekta.

DMR

- Za izračun digitalnega modela reliefa (DMR) z interpolacijo se uporabijo točke, ki so klasificirane v razredih 2 in 9.

- DMR je zapisan v mrežo z velikostjo celice 0,5 x 0,5 m.

- DMR je zapisan v datoteke, kot je opisano v poglavju “4.7 Razdelitev na liste”, v dve različni obliki in sicer: v obliki LAZ in v obliki ASCII grid. Severni in vzhodni rob zapisa ne vsebujeta podatkov, da se podatki na sosednjih listih ne podvajajo.

- Imena datotek za posamezen km2 se izdelajo po vzoru: DMR_eee_nnn.laz in DMRtm_eee_nnn.grd in DMRgk_eee_nnn.grd.

PAS

- Podobo analitičnega senčenja (PAS) se izdela iz DMR in je razrezan, kot je opisano v poglavju “4.7 Razdelitev na liste”.

- PAS je zapisan v mrežo z velikostjo celice 0,5 x 0,5 m.

- PAS se zapiše v geolocirano rastrsko obliko v obliki GeoTIFF (LZW brez izgub), ki vsebuje tudi informacijo o datumu laserskega skeniranja. Če je bilo skeniranje na posameznem listu opravljeno v več dneh, se uporabi datum, ko je bil skeniran največji del lista.

- Imena datotek za posamezen list se izberejo po vzoru: PAS_eeee_nnnn.tif.

DMP

- Izračun digitalnega modela površja (DMP) se izvede z interpolacijo točk 1. odboja iz GKOT.

- DMP je zapisan v mrežo z velikostjo celice 0,5 x 0,5 m.

- DMP je zapisan v datoteke, kot je opisano v poglavju “Razdelitev na liste 4.7”, in v obliki LAZ. Severni in vzhodni rob zapisa ne vsebujeta podatkov, da se podatki na sosednjih listih ne podvajajo.

- Imena datotek za posamezen km2 se izdelajo po vzoru: DMP_eee_nnn.laz.

Metapodatki izdelkov DMV

- Za izdelka DMR in DMP se z uporabo kontrolnih točk izračuna absolutna višinska točnost, njihov rezultat pa se prikaže v obliki XLS, kot je prikazana na Slika 2.

Struktura zapisov

- V osnovni mapi območja se odpre mapa ZLS, nato pa podmape, kot sledi :

  - //01-Sava_Dolinka/ZLS/DMV,

  - V mapi //01-Sava_Dolinka/ZLS/DMV so 3 podmape: DMR, DMP in PAS;

    - v podmape se zapiše datoteke s podatki po listih kot je predvideno v poglavju 4.7,

    - različne oblike DMV so zapisane v različnih formatih, in sicer: DMR in DMP v obliki LAZ, PAS pa v obliki rastra GeoTIFF.

  - V mapo //01-Sava_Dolinka/ZLS/Metapodatki/MP_DMV se zapišejo prikazi pokritosti (v obliki rastra) območja projekta z izdelki DMR, PAS in DMP ter izračune absolutne višinske točnosti za izdelka DMR in DMP, kot je opisano v poglavju 6.3.5.; v to mapo se zapišejo tudi praznine v podatkih v obliki SHP, ki so nastale pri izdelavi DMP, in druge podatke o kontrolah kakovosti.

  - V mapo //01-Sava_Dolinka/ZLS/Razno se zapišejo različna interna poročila in/ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Predajni rezultati AF

Splošno

- Vsi izdelki se izdelajo za celotno območje.

- Pri vseh izdelkih se uporabi datotečna delitev na kvadratno mrežo, kot je opisano v poglavju “4.7 Razdelitev na liste”.

- Predajni rezultati aerofotografiranja so izdelki in dokumenti za posamezne faze izvedbe, ki se predajo naročniku v obliki elaborata za posamezno območje.

- Za vse procese in izdelke AF se preda samo eno tehnično poročilo, ki mora vsebovati opis izvedbe zajema podatkov in vseh faz izdelave predpisanih izdelkov.

  - Tehnično poročilo vsebuje opis izvedbe zajema podatkov in celotne obdelave teh podatkov.

  - Tehnično poročilo lahko delno nadomestijo poročila, ki jih generira uporabljena programska oprema.

  - V tehničnem poročilu se opišejo tudi vsi zapisi o izvedeni interni kontroli kakovosti različnih faz obdelave ter končnih izdelkov ter drugi predani metapodatki.

  - V tehničnem poročilu je treba podati informacijo o vseh uporabljenih programskih paketih in njihovih verzijah.

- Tehnično poročilo za posamezno območje se zapiše v osnovno mapo območja npr. //1-Sava_Dolinka/, v podmape pa vse ostalo. Datoteke tehničnega poročila za AF se imenuje glede na območje npr.: Tehnično_poročilo_AF_1-SAD.pdf.

- Kakršnokoli podvajanje vsebine elaborata, čeprav bi jo lahko uvrstili v več map, ni smiselno in ni zaželeno.

- V nadaljevanju so izpisane posamezne faze izvedbe projekta (aerofotografiranje, izmera terenskih točk, aerotriangulacija in izdelava ortofota) pri čemer vsaka faza vsebuje naslednje podpoglavja:

  - izdelki,

  - metapodatki in

  - struktura zapisov.

- Glede medija in naslova predaje rezultatov projekta glej zadnji dve alineji poglavja 6.1.

Aerofotografije

Izdelki

Zajete aerofotografije se ne predajajo. Izvajalec jih hrani še tri leta po končanju pogodbenega dela in jih naročniku preda na zahtevo.

V elaboratu se preda tudi tehnično poročilo, ki naj vsebuje predvsem morebitne težave in anomalije pri izdelavi končnih izdelkov, poročila, ki se jih izdela med proizvodnjo z namenom spremljanja uspešne izdelave posameznih izdelkov. V elaboratu naj bo tudi poglavje, ki vsebuje seznam vse uporabljene programske opreme, vključno z njihovim proizvajalcem in verzijo, ki je bila uporabljena.

Metapodatki

- V elaboratu se odda podatke o izvedbi aerofotografiranja za posamezno območje v obliki tabele XLS z imenom datoteke: npr. (npr. 1-Sava_Dolinka_AF.xls). Vsak dan aerofotografiranja se zapiše v svojo vrstico. Vsebina tabele je naslednja:

Tabela 2: Podatki o aerofotografiranju območja

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| OBM_ST | številka območja (npr. 1) |
| OBM_IME | ime območja (npr. Sava Dolinka) |
| AF_OZN | okrajšava za območje z letnico (npr. 1SAD-24) |
| NAROCNIK | naziv naročnika (npr. GURS) |
| IZVAJALEC | naziv izvajalca (npr. Fotogram d.o.o) |
| CLRMDL | uporabljeni senzorji (npr. RGBI; RGB in IR; PAN, RGB in IR; …) |
| DATUM | datum izvedbe AF (npr. 14.03.2024) |
| LETALO | oznaka zrakoplova |
| FOTO_TIP | oznaka oz. tip aerofotoaparata |
| KALIB | datum zadnje kalibracije aerofotoaparata |
| FOKUS | fokus aerofotoaparata v mm |
| PREK_P | prečni preklop |
| PREK_V | vzdolžni preklop |
| DTI | dolžina talnega intervala aerofotografije v metrih (npr. 0,05) |
| ST_PAS | število pasov |
| ST_AF | število aerofotografij (samo za en senzor) |
| OPOMBA | morebitne opombe (npr. ponovljeno aerofotografiranje ...) |

- V elaboratu se odda podatke o aerofotografijah za posamezno območje v obliki tabele XLS z imenom datoteke: npr. (npr. 1-Sava_Dolinka_PO.xls). Vsaka aerofotografija se zapiše v svojo vrstico. Vsebina tabele je naslednja:

Tabela 3: Podatki o aerofotografijah

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| OBM_ST | številka območja (npr. 1) |
| AF_OZN | oznaka aerofotografije (npr. AF24-1-0001) |
| X | približna vrednost koordinate e projekcijskega centra v [m] |
| Y | približna vrednost koordinate n projekcijskega centra v [m] |
| Z | približna vrednost koordinate Z projekcijskega centra (nadmorsko višino H) [m] |
| OMEGA | približna vrednost rotacije omega (okoli osi X) (decimalne stopinje) |
| FI | približna vrednost rotacije fi (okoli osi Y) (decimalne stopinje) |
| KAPA | približna vrednost rotacije kapa (okoli osi Z) (decimalne stopinje) |
| DATUM | datum izvedbe AF (npr. 14.03.2024) |
| UTC | trenutek zajema AF (v UTC; HH:MM:SS,sss) |
| DTI | dolžina talnega intervala v metrih; izračunan mora biti za vsako AF v nadirju v [m] (npr. 0,14) |
| OPOMBE | morebitne opombe (npr. ponovljena aerofotografija …) |

Struktura zapisov

- V osnovni mapi območja se odpre mapa:

  - //01-Sava_Dolinka/AF.

- V mapi //01-Sava_Dolinka/AF je več podamp:

  - //01-Sava_Dolinka/AF/Certifikati, kamor se kopira vse datoteke in zapise o kalibraciji uporabljenih fotoaparatov,

  - //01-Sava_Dolinka/AF/GNSS-INS, kamor se kopirajo vsi vhodni podatki in končni rezultati izračuna približnih parametrov zunanje orientacije vključno s poročili, ki jih generira programska oprema,

  - /01-Sava_Dolinka/AF/Metapodatki/MP_AF, kamor se odloži skica senzorjev (poglavje 3.2.2) in obe XLS datoteki prikazani zgoraj v Tabela 2 in Tabela 3, tu se zapiše tudi druga poročila, zapise o kakovosti in pripadajoče dokumente: npr. načrt aerofotografiranja, indeksno skico, pridobljena dovoljenja za izvedbo aerofotografiranja, interne zapise o kakovosti in druge pomembne dokumente in zapise, ki jih lahko uvrstimo med metapodatke,

  - //01-Sava_Dolinka/AF/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Terenske točke

Izdelki

- V elaboratu se predajo vse izmerjene terenske točke (TT), ki so bile uporabljene pri laserskem skeniranju in/ali aerofotografiranju, glede na namen uporabe. Vsak namen uporabe ima svoj seznam terenskih točk ne glede na to ali je bila kakšna točka uporabljena za dva ali več namenov.

- V primeru, da se za različne namene uporabijo iste terenske točke se elaborat s fotografijami preda samo enkrat.

- Sezname terenskih točk se glede na namen preda v različno imenovanih datotekah v obliki XLS. V ta namen se uporabi primer, ki je priložen v Prilogi C. Vsaka datoteka se imenuje in vsebuje terenske točke, ki so bila uporabljene za določen namen (npr. imenovanje datoteke, ki vsebuje OT za aerotriangulacijo: PLS2024_OT_AT.xls; ali ime datoteke, ki vsebuje KT za izračun točnosti aerotriangulacije: PLS2024_KT_AT.xls; ali ime datoteke, ki vsebuje KT za izračun točnosti višin: PLS2024_KTV.xls; ali ime datoteke, ki vsebuje KT za kontrolo točnosti ortofota: PLS2024_KT_OF.xls). Točke v teh datotekah se lahko podvajajo.

- Predajo se fotografije za posamezno točko in v podmapah kot je opisano v poglavju 4.3.4.

Metapodatki

Metapodatki pri TT so različni seznami TT, ki so bili uporabljeni v različnih faza zajema, izdelave in kontrole končnih izdelkov. Bolj natančni opis je podan v Prilogi C.

Struktura zapisov

- V osnovni mapi območja se odpre več map:

  - //01-Sava_Dolinka/AF/TT, kjer so zapisane vse v projektu izmerjene in uporabljene terenske točke, skupaj z vsemi atributi v eni datoteki XLS.

  - //01-Sava_Dolinka/AF/TT_Foto, kamor se v podmape z imeni TT zapišejo fotografije vseh na terenu izmerjene točk,

  - //01-Sava_Dolinka/AF/Metapodatki/MP_TT, v katero se zapišejo XLS datoteke s seznamom terenskih točk, kot je opisano v Prilogi C, za različne namene,

  - //01-Sava_Dolinka/AF/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Parametri aerotriangulacije

Izdelki

Parametri zunanje orientacije se oddajo v dveh oblikah:

  - Natančni parametri zunanje orientacije, ki omogočajo izvajanje stereozajema z barvnimi in bližnje-infrardečimi aerofotografijami so zapisani v datoteko s končnico txt.

  - Izpis poročila iz programske opreme, kjer se je aerotriangulacije izvajala in je potekala tudi izravnava ali izpis končnih rezultatov izravnave v obliki txt.

Metapodatki

V elaboratu se odda podatke o izvedbo aerotriangulacije za posamezno območje v obliki tabele XLS z imenom datoteke: npr. 1-Sava_Dolinka_AT.xls. Vsebina tabele pa je naslednja:

Tabela 4: Podatki o aerotriangulaciji območja

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| OBM_ST | številka območja (npr. 1) |
| AF_OZN | oznaka aerofotografije (npr. AF24-1-0001) |
| X | izravnana vrednost koordinate e projekcijskega centra v D96-17/TM [m] |
| Y | izravnana vrednost koordinate n projekcijskega centra v D96-17/TM [m] |
| Z | izravnana vrednost koordinate Z projekcijskega centra (nadmorska višina H v SVS2010) [m] |
| OMEGA | izravnana vrednost rotacije omega (okoli osi X) [decimalne stopinje] |
| FI | izravnana vrednost rotacije fi (okoli osi Y) [decimalne stopinje] |
| KAPA | izravnana vrednost rotacije kapa (okoli osi Z) [decimalne stopinje] |
| DTI | dolžina talnega intervala v metrih (izračuna se za vsako fotografijo v nadirju posebej) |
| NAT | točnost aerotriangulacije območja v metrih (horizontalno odstopanje RMSEEN na KT po izravnavi) |
| FORMAT | format zapisa aerofotografije (npr. TIFF) |
| LASTNIK | lastnik aerofotografije oziroma, kje se aerofotografija hrani (GURS) |
| DATUM | datum izvedenega aerofotografiranja |
| UTC | trenutek zajema posamezne AF (v UTC; HH:MM:SS,sss) |
| AF | model in tip aerofotoaparata |
| CERT | certifikat o zadnji kalibraciji aerofotoaparata (ime datoteke) |
| DAT_KAL | datum zadnje kalibracije |
| OPOMBE | morebitne opombe |

Struktura zapisov

- V osnovni mapi območja se odpre več map:

  - //01-Sava_Dolinka/AF/AT.

- V mapi //01-Sava_Dolinka/AF/AT sta dve podmapi:

  - //01-Sava_Dolinka/AF/AT//Vhodni_podatki, kamor se zapišejo datoteke, ki se uporabijo v procesu priprave podatkov za izravnavo v AT: datoteka z OT in KT; datoteka s podatki o kalibraciji uporabljenega fotoaparata; datoteka, s približnimi parametri zunanje orientacije vse AF; datoteka veznih točka, ki se uporabi v izravnavi,

  - //01-Sava_Dolinka/AF/AT/Rezultati, kamor se zapiše datoteke z rezultati izravnave AT; poročilo, ki ga generira programska oprema za izvedbo AT; txt datoteka z imeni AF in njihovimi parametri zunanje orientacije; druge rezultate AT, ki jih generira programska oprema za izravnavo,

- V mapi se //01-Sava_Dolinka/AF/ odpre še podmapo Metapodatki, kjer sta dve podmapi:

  - //01-Sava_Dolinka/AF/Metapodatki/MP_AT, v katero se zapiše datoteka s strukturo iz Tabela 4,

  - //01-Sava_Dolinka/AF/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Ortofoto

Metapodatki

V elaboratu se preda podatke za vsak list izdelanega ortofota v obliki tabele XLS z imenom datoteke 1-Sava_Dolinka_OF.xls. Vsebina tabele je naslednja:

Tabela 5: Podatki o ortofotih

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| LIST | oznaka oz. ime lista v obliki npr. eee_nnn |
| DATOTEKA | ime datoteke npr. OF_eee_nnn.tif |
| FORMAT | format v katerem je datoteka ortofota zapisana GeoTIFF |
| DTI | DTI v metrih (npr. 0,05) |
| DATUM | datum zajema aerofotografij, ki prekrivajo pretežni del ortofota |
| NATANCNOST | točnost ortofota v metrih (izvajalec vpiše atribut iz poročila o kontroli točnosti ortofota in sicer RMSEen) |
| POGODBA | št. in kratko ime pogodbe |
| VIR | Projekt in leto zajema podatkov npr.: PLS - 2024 |
| SEZNAM_AF | seznam vseh aerofotografij, ki prekrivajo ta list ortofota |
| DMR | DMV iz katerega je bil ortofoto izdelan DMR in DMRO |
| IZVAJALEC | izvajalec |
| DAT_PREDAJE | datum predaje izdelka |
| OPOMBA | morebitne opombe |

V elaboratu se preda podatke o izračunu točnosti ortofotov v obliki XLS tabele, kot je prikazana na Slika 3.

Struktura zapisov

V osnovni mapi območja se odprejo mape:

  - //01-Sava_Dolinka/AF/POF, v katero se zapiše popolne barvne ortofote z ločljivostjo DTI = 0,08 m

  - //01-Sava_Dolinka/AF/POF/Baza, v katero se zapiše datoteko s strukturo iz Tabela 5,

  - //01-Sava_Dolinka/AF/Metapodatki/MP_POF, kamor se zapiše zapise o izvedeni interni kontroli kakovosti, in tudi izračun točnosti POF,

  - //01-Sava_Dolinka/AF/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Priloge

Priloge so zapisane v posebnih mapah, vse pa so del te tehnične dokumentacije.

Priloga A

Podatki v obliki SHP, kjer so definirana območja zajema.

Priloga B

SHP z razdelitvijo na liste 0,5 km x 0,5 km. Na območjih razširitve preko državne meje, kjer ni listov v tej SHP datoteki, se liste in njihovo poimenovanje smiselno nadaljuje.

Priloga C

Primer seznama terenskih točk, ki se uporabljajo za različne namene, v obliki XLS.