TEHNIČNO POROČILO k načrtu notranje opreme

Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z vsemi načrti notranje opreme kot tudi PZI načrtov. Potrebno je uskladiti določene elemente z izvedbo električnih inštalacij – mikrolokacije vtičnic,…

IZVAJALEC NOTRANJE OPREME MORA ŽE V FAZI IZVAJANJA OBRTNIŠKIH DEL SODELOVATI Z IZVAJALECEM LE-TEH (ojačitve v predelnih montažnih stenah, svetil (LED trakov) v opremi…)

Načrt notranje opreme je potrebno upoštevati v celoti (tehnična poročila, risbe z opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.

Vse materiale mora  izbrati in potrditi projektant. Kjer je potrebno, mora izvajalec del dati na izbiro vzorce materialov.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo

predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov in kosov pohištva (na osnovi predloženih referenčnih primerov) je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obdelave površin, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor oz. Nadzor.

Vsi materiali notranje opreme morajo biti ustrezno požarno odporni glede na študijo požarne varnosti !

Vsi furnirani deli so furnirani z masivnimi nalimki - hrast svetlo lužen ,lakiran na odprte pore z brezbarvnim akrilnim mat lakom za mizne plošče (visoka odpornost na obrabo in uv žarke) - masivni nalimki lepljeni med furnirjem (ne preko); robovi pobrani ca. 2mm pod kotom 45° - furnir naj bo polbočnica, širinsko sestavljen z obračanjem listov; furnirano vzporedno z daljšo stranico mize. Izvajalec izdela vzorec. Vsi elementi iz iverala: tipe iverala EGGER ali podobno (barvo izbere projektant) z ABS nalimki 2mm enake barve kot osnovni iveral; robovi so pobrani pod kotom 45st.

Pri posameznih elementih opreme se dobavi tudi led trak…opisano v postavkah. Pri tipskih elementih pohištva so podani primeri oz. zahtevan izgled in material ter kvaliteta.

Vse mere se mora pred izdelavo pohištva preveriti na objektu !

VSI OPISI POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME SO PODANI V GRAFIČNIH LISTIH TER POPIS NOTRANJE OPREME.