### Sklop 2: PODVOZJE IN OPREMA ZA GVC-2

### PODVOZJE

(kot npr. MAN TGM 18.320 4x4 BB CH)

Razred emisij EURO5

Moč motorja 235 kW (320 KM)

vozilo s kesonom in šasijo (LK)

Kabina: kompaktna (ozka, kratka, normalno

visoka)

Glavna medosna razdalja 3600 mm

Previs 1775 mm

Položaj krmila Levo

Skupna teža 18.000 kg 18.600 kg

Prednja os 7.500 kg 7.500 kg

Zadnja os 11.500 kg 11.500 kg

Omejevalnik maksimalne hitrosti, elektronski, 90 km/h, regulacija motorja

Največji dovoljen prag hrupa za vozilo, 82 dB v skladu z UN/ECE-R 51.02

Višina nad kabino, brez obremenitve do 4000 mm

Klasifikacija vozila po Uredbi (EU) 2018/858 0PKAW

Dovoljena skupna vertikalna obremenitev nac. dov. 18.000 kg

18.600 kg dovoljene skupne vertikalne obremenitve

18.600 kg dovoljene skupne vertikalne obremenitve Tech. Plus

Šasija

Širina vzdolžnega nosilca glavnega okvirja 8 mm

Zadek vozila, konec okvirja vodoravno

Glušnik izpušnih plinov, obrnjen, omogoča prostor na zunanjem robu vozila

Izpušna cev, prečno, levo

Vsesavanje zraka, za kabino, dvignjeno

2 akumulatorja, 12 V, 180 Ah, brez vzdrževanja

Alternator, trifazni tok 28 V, 120 A, 3360 W,

Srednje velika omarica za akumulatorje, za 2 akumulatorja

Omarice za akumulator, na levi

Glavno stikalo akumulatorja, mehansko

Varovalke

Podaljšek za kabel akumulatorja, 6 m

Rezervoarji in vodi za gorivo

100-l prostornina rezervoarja za gorivo, za kabino

Rezervoar za gorivo za kabino, plastičen, na ogrodju, provizorično vgrajen

10-l prostornina posode za AdBlue, na levi strani

Posoda za AdBlue, na desni, iz plastike

Zapiralo rezervoarja za gorivo, z zaklepanjem, za sistem sočasnega zapiranja

Pokrov posode za AdBlue, z zaklepom

Nadomestni rezervoar za gorivo, začasno pritrjen

Položaj predfiltra goriva na okvirju

Rezervno kolo, brez dvigalke rezervnega kolesa, začasno pritrjeno

Zaključni prečni nosilec, z razporeditvijo izvrtin 83 x 56 mm

Zadnji ščitnik podvozja, okrogel

2 zagozdi, z držalom

Pritrdilni kot prekucnega mostu, ločeno

Pnevmatske zavore, tvorjenje stisnjenega zraka, zavorni sistem

Kompresor za zrak, 1 valj, 238 ccm

Sušilnik zraka, ogrevan

Priprava stisnjenega zraka, elektronsko krmiljena

Posoda za stisnjeni zrak, jeklo

Elektronski zavorni sistem EBS

Sistem proti blokiranju koles (ABS), terenska vožnja, z dodatno terensko logiko

Asistent za polno zaviranje

Brez predpriprave za krmilnik EBS-Full

Visokozmogljiva motorna zavora

Bobnaste zavore na sprednji premi

Bobnaste zavore na zadnji premi

Upravljanje parkirne zavore, ob voznikovem sedežu, običajna parkirna zavora

Parkirna zavora, z vzmetjo na zadnji premi

Parkirna zavora, na sprednji premi/premah, pnevmatska, dodatna možnost, neobnovljiva

Zapora pred nehotenim premikanjem

Zadnje luči

Brenčalo za vzvratno vožnjo, zvočno, pri aktivni vzvratni prestavi

Preizkus delovanja luči

Bočne označevalne luči, LED

Pogonski sklop/podvozje

Dizelski motor MAN D0836 LFL91 235 kW (320 KM) moči, 1250 Nm navora,

Filter goriva, ogrevan, za goriva do razreda čistosti 21

Predfilter goriva, z separatorjem olja/vode, električno ogrevan

Filter suhega zraka na motorju, z varnostnim vložkom

Odzračevanje, ohišje ročične gredi, zaprto

Zvočna izolacija kabine – motor

Hladilnik motorja, običajna dolžina

Zaščita hladilnika, spodaj

Palica za merjenje olja in digitalni kazalnik nivoja olja na motorju

Sredstvo za zaščito pred zmrzaljo in korozijo, do -32 °C

Žarilna zagonska naprava

Prikaz napolnjenosti pogonskega sredstva in podtlak sesalne naprave

Menjalnik, 8 prestav

Upravljanje menjalnika z vzvodom krmilnega droga, ročno

Razdelilno gonilo, s prestavo za cestno in terensko vožnjo

Elektronsko upravljanje blokade razdelilnega menjalnika

Brez vozne sklopke

Glavna kardanska gred, 14.000 Nm mejni navor delovanja

Kardanske gredi s standardno mastjo, brez možnosti mazanja

Toplotni izmenjevalnik za menjalnik

Pnevmatike zadnje preme kot npr.  Continental 315/80R22,5 CROSS TRAC HD3 pogon S + G TL

Vrsta platišča na zadnji premi, jekleno, enodelne

Velikost platišč na zadnji premi, 10 lukenj 9,00 x 22,5

Rezervno kolo, glede na konfiguracijo pnevmatik sprednje preme

Cev za polnjenje pnevmatik z manometrom, 10 m

Posoda za olje krmilnega sistema z merilno palico

Sprednja prema, 9000 kg, zunanja planetna prema brez pogona, vodoravna, krmiljenja, ni

dvižna

Sprednja prema kot zunanja planetna prema, gnana, stalna

Blatnik na sprednji premi

Zadnja prema HP-1333, 13.000 kg, zunanja planetna prema brez prehoda, vodoravna, ni

krmiljena, ni dvižna

Nadomestni blatnik na zadnji premi

Osno prestavno razmerje, i = 5,33

Blokade diferencialov pogonskih zadnjih prem

Blokade diferencialov pogonskih sprednjih prem

Opozorilno brenčalo pri aktiviranem zaklepu sprednje preme

Razširitev blatnika

Nosilnost vzmeti na sprednji premi 7500 kg

Nosilnost vzmeti na zadnji premi 11.500 kg

Amortizer sprednje preme

Amortizer zadnje preme

Stabilizator sprednje preme

Stabilizator zadnje preme

Kabina

Kabina in zunanjost kabine

Kabina CC: kompaktna (ozka, kratka, normalno visoka)

Uležajenje kabine, Basic 0P1V8

Naprava za prevračanje kabine, ročna 0P1V6

Dvižna streha, mehanska 0P1VW

Odbijač, jeklen, 3-delen 0P1SG

Sprednja stopnica, integrirana, možnost držala 0P1VE

Vetrobransko steklo, večplastno varnostno steklo, tonirano 0P1X0

Senčilo, pred vetrobranskim steklom 0P1WK

Naprava za brisanje stekel za vetrobransko steklo 0P1WG

Aktiviranje brisalca stekla, ročno 0P1UL

Vhod, nihajno odpiranje 0P1V0

Centralno zaklepanje, z daljinskim upravljanjem 0P1WR

2 ključa vozila 0P3JT

Označba vrat glede na tonažo vozila 0P2DQ

Okna na vratih, tonirana 0P1WO

Okno na vratih, varnostno steklo 0P1WM

Hrbtna stena kabine, brez okna 0P1VD

Svetila in zvočni signali na zunanjem delu kabine (žarometi, hupa ...)

Sprednji žarometi, H7 0P1ZN

Zaščita pred udarci kamnov za sprednje žaromete, rešetka, redko in fino pletena 0PICD

Dnevne luči, LED 0P2BP

Meglenke, H7 0P2AH

Smernika, stranska, LED 0P1Z7

Regulacija dolžine svetlobnega snopa, ročno 0P2AC

Ročen vklop luči za vožnjo

2 konturni luči,

Možnost vklopa funkcije samodejnega 3-kratnega utripanja smernika

Hupa, dvozvočna, električna

Predpriprava za dodatno osvetlitev na strehi kabine

Sistem kamere in nadomestne kamre

Zunanje vzvratno ogledalo, električno nastavljivo s funkcijo pomoči pri ranžiranju, ogrevano

Robno ogledalo, desno, električno nastavljivo, ogrevano

Sprednje ogledalo, ročno nastavljivo

Ohišje ogledala, nelakirano

Komponente vozila, primerne za širino nadgradnje, večje od 2400mm do 2600mm

Sedežne prevleke, tekstil

Komfortni voznikov sedež, zračno vzmeten

Naslonjala roke za voznikov sedež

Sovoznikov sedež, ni vzmeten, nastavljiv po dolžini in višini ter z možnostjo nastavitve nagiba

Sredinski sedež, z zložljivim naslonjalom, 2-točkovnim varnostnim pasom

Večfunkcijski volan, nastavljiv po višini in naklonu

Volan, s parkirnim položajem prestavne ročice

Zapora volanskega obroča

Enota za simulacijo tahografa (TSU), namesto tahografa

2 vtičnici, na sredini kabine, 12 V in 24 V

Predpriprava za radio z radijsko anteno za 2-m tračni ali snopovni radio na strehi kabine

4 predali z enojno višino DIN v sprednjem delu stropa

Klimatska naprava, ročna

Senčilo vetrobranskega stekla, notranje, sklopljivo

Notranja luč, bralna lučka (na obeh straneh)

Osrednje notranje luči

2 bralni lučki, na voznikovi in sovoznikovi strani

Osvetljava vhoda

Vstopno držalo, standardno

Notranja obloga vrat, omogoča čiščenje

2 odlagalna predala na hrbtni steni kabine, na strani voznika in na sredini

Ročaj na notranji strani kabine nad vsemi vrati

Ročaj, na notranji strani strehe kabine

Orodje v vozilu

Komplet prevez

Varnostni trikotnik

Utripajoča opozorilna luč, s funkcijo trajno vklopljenih luči

Dvigalka, 10.000 kg

Tempomat (regulacija hitrosti vožnje)

Naprava za omejitev hitrosti vožnje, nastavljiva, omejevalnik (regulacija motorja)

Infotainment (radio ...)

Brez zemljevida navigacije

Nadgradnje/vmesniki

Tovarniške nadgradnje in vmesniki za nadgradnje (npr. prikaz prekucnika ...)

Električna predpriprava za nakladalno ploščo

Predpriprava na možnost zagona/zaustavitve motorja, na koncu okvirja

Vmesnik za napajanje nadgradnje, za sprednjim pokrovom

Vmesnik za izmen. podat. z nadgrad. in krmiljenje vmesnega števila vrtljajev motorja

Pomožni odgon, odvisen od menjalnika, tip Heavy Duty, s prirobnico, f = 2,0

Navor 350 Nm

Brez propelerja ventilatorja za pomožni odgon, odvisnim od menjalnika

Vleka, reševanje in privezovanje

Čeljust sklopke, na sredini, integrirana v odbijač/čelni prečni nosilec, z vtičnim sornikom

4 škobci, 2 na sprednjem delu vozila in 2 na koncu okvirja

Gasilni aparat SI102

nastavitev obratov za nadgradnjo

PDI priprava vozila na prevzem

Barva

Lakiranje vrhnjega sloja odbijača, kovinskega SNEŽNO BELA RAL 9010

Lakiranje vrhnjega sloja vstopov SNEŽNO BELA RAL 9010

Lakiranje vrhnjega sloja kabine OGNJENO RDEČA RAL 3000

Dolžine mm

Skupna dolžina 7155.0

Sprednji previs vozila 1580.0

Zadnji previs okrova 1775.0

Širine mm

Širina vključuje vzvratno ogledalo 2981.0

Širina nad kabino 2240.0

Okvir mm

Širina okvirja spredaj 966.0

Širina okvirja zadaj 866.0

Profil okvirja 220 x70 x 8

Višine mm

Maksimalna zunanja višina, nenatovorjeno 3144.0

Skupna transportna višina, neobremenjen 3144.0

Maksimalna zunanja višina, natovorjeno 3056.0

Dimenzije kroga m

Premer kroga sledi 14.3

Premer obračalnega kroga 15.7

SEZNAM GASILSKO-TEHNIČNE OPREME ZA GASILSKO VOZILO S CISTERNO - GVC-2, ki jo DOBAVI PONUDNIK

| Skupina |  | Oprema | Količina |  | Standard |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Zaščitna obleka in zaščitna oprema |  |  |  |  |
|  |  | Opozorilni telovnik | 2 |  | SIST EN 471 |  |
|  |  | Izolirni dihalni aparat Dräger PSS4000 ali enakovreden(IDA), izvedba za gasilce (skupina 3) + tlačna posoda Nano TYP 4 ali enakovredna | 2 |  | SIST EN 137 |  |
|  |  | Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3) | 2 |  | SIST EN 136 |  |
|  |  | Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat Dräger NANO TYP 4, LL, 6,8 litra | 2 |  | SIST EN 12245 ali ISO 11119 |  |
|  |  | Reševalna kapuca s podaljškom | 1 |  | SIST EN 403 |  |
|  |  | Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1 | PGD |  | SIST EN 381-5 |  |
|  |  | Gasilski varovalni pas | PGD |  | SIST EN 358 |  |
| 2 |  | Gasilska oprema |  |  |  |  |
|  |  | Vedrovka 10 l | 1 |  | lahko DIN 14405 |  |
|  |  | Gasilnik na prah, 9 kg | 2 |  | SIST EN 3 |  |
|  |  | Gasilnik na CO2, 5 kg | 1 |  | SIST EN 3 |  |
|  |  | Naprtnjača Vallfirest ali enakovredna (min.19 litrov) | 2 |  | / |  |
|  |  | Gasilska metla z ročajem | 2 |  | / |  |
|  |  | Posoda za penilo, 20 l (penilo požarni razred B), ali | 10 |  | DIN 14452 |  |
| 3 |  | Cevi, armature in pribor |  |  |  |  |
|  |  | Tlačna cev B, 5 m | 1 |  | DIN 14811 |  |
|  |  | Tlačna cev B, 20 m z zaščitno manšeto | 10 |  | DIN 14811 |  |
|  |  | Tlačna cev C, 15 m z zaščitno manšeto | 10 |  | DIN 14811 |  |
|  |  | Hidrantni nastavek 2B | 1 |  | DIN 14375-1 |  |
|  |  | Ključ za podzemni hidrant, model B | 1 |  | 3223 |  |
|  |  | Ključ za nadzemni hidrant, model C | 1 |  | 3223 |  |
|  |  | Zbiralnik A-2B | 1 |  | DIN 14355 |  |
|  |  | Trojak B/CBC | 2 |  | DIN 14345 |  |
|  |  | Omejevalnik tlaka B | 1 |  | DIN 14380 |  |
|  |  | Prehodna spojka A-B | 1 |  | DIN 14343 |  |
|  |  | Prehodna spojka B-C | 2 |  | DIN 14342 |  |
|  |  | Ročnik z zasunom B | 1 |  | SIST EN 15182-3 |  |
|  |  | Oporno koleno B | 1 |  | DIN 14368 |  |
|  |  | Turbo ročnik s C-spojko TFT G-FORCE ali enakovreden | 3 |  | SIST EN 15182-2 |  |
|  |  | Delovna vrv, 20 m | 1 |  | lahko DIN 14920 |  |
|  |  | Vezna vrv, 2 m | 2 |  | / |  |
|  |  | Cevni pritrdilec | 2 |  | DIN 14828 |  |
|  |  | Spojni ključ ABC | 3 |  | 14822-2 |  |
|  |  | Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) | 2 |  | / |  |
|  |  | Cevni mostiček 2B | 2 |  | lahko DIN 14820-1 |  |
|  |  | Cevna košara za B-cevi | 3 |  | DIN 14827-1 |  |
|  |  | Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M4/S4-C (400l/min) | 1 |  | SIST EN 16712-3 |  |
|  |  | Mešalnik penila Z4 | 1 |  | SIST EN 16712-1 |  |
|  |  | Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z4) | 1 |  | SIST EN 16712-2 |  |
| 4 |  | Reševalna oprema |  |  |  |  |
|  |  | Stikalna lestev, 4-delna | 1 KPL |  | SIST EN 1147 |  |
|  |  | Del 2 klinski za stikalno lestev | 1 |  | SIST EN 1147 |  |
|  |  | Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom | 2 |  | SIST EN 1891 in SIST EN 362 |  |
|  |  | Torbica za gasilsko reševalno vrv | 2 |  | lahko DIN 14921 |  |
| 5 |  | Sanitetni pribor |  |  |  |  |
|  |  | Navadna nosila, zložljiva | 1 |  | DIN 13024 |  |
|  |  | Komplet C za prvo pomoč | 1 |  | Priloga 2 |  |
|  |  | Odeja (190x140 cm) | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Osvetlitev in signalizacija |  |  |  |  |
|  |  | Ročna baterijska svetilka Streamlight survivor X ali enakovredna | 2 |  | lahko DIN 14642 |  |
|  |  | Varnostni triopan | 2 |  | / |  |
|  |  | Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 |  | / |  |
|  |  | Signalni lopar (napis GASILCI) | 2 |  | / |  |
|  |  | Cestni stožec (cca. 60 cm) zložljivi | 6 |  | / |  |
|  |  | Opozorilni trak, 500 m + PVC ročka za prenos | 1 |  | / |  |
|  |  | Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve | 2 |  | / |  |
|  |  | Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja | 1 |  | / |  |
|  |  | Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve | 1 |  | / |  |
|  |  | Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki | 2 |  | SIST EN 61316 |  |
| 7 |  | Delovne priprave in oprema |  |  |  |  |
|  |  | Elektro agregat 9 kVA ESE 954 z nadzorom izolacije ali enakovreden | 1 |  | DIN 14685-1 |  |
|  |  | Električna potopna črpalka TP 4/1 | PGD |  |  |  |
|  |  | Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 2 |  | DIN 82101 |  |
|  |  | Verižna motorna žaga | PGD |  | SIST EN ISO 11681-1 |  |
|  |  | Rezervna veriga za verižno motorno žago | PGD |  | / |  |
|  |  | Gozdarska zagozda MIN 20 CM. | 2 |  | / |  |
| 8 |  | Ročno orodje in merilne naprave |  |  |  |  |
|  |  | Orodje HALLIGAN Weber Rescue 920mm z lomilno glavo ali enakovredna | 1 |  | / |  |
|  |  | Gasilska sekira | PGD |  |  |  |
|  |  | Drvarska sekira | PGD |  |  |  |
|  |  | Kramp | PGD |  |  |  |
|  |  | Lopata, gradbena | PGD |  |  |  |
|  |  | Lopata, štiharica | PGD |  |  |  |
|  |  | Požarni kavelj, dvodelni, 5 m | 1 |  | lahko DIN 14851 |  |
|  |  | Cestna metla, dolžine cca 1400 mm | 1 |  | / |  |
|  |  | Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) | 1 |  | / |  |
|  |  | Kovček z ročnim orodjem | 1 |  | Priloga 4 |  |
| 9 |  | Posebna oprema |  |  |  |  |
|  |  | Absorbent za ogljikovodike, 10 kg, v ustrezni posodi | 1 |  | / |  |
|  |  | Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih | 1 |  | / |  |
|  |  | Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 |  | / |  |
|  |  | Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna | 1 |  | / |  |
|  |  | Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna | 1 |  | / |  |
|  |  | Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l | 1 |  |  |  |
|  |  | Motorna rezalka Husqvarna K970 ali enakovredna | 1 |  | / |  |
|  |  | Plošča rezalna FR 3, 400mm | 2 |  |  |  |
|  |  | Ventil B-B na zasun Q75 | 1 |  |  |  |
|  |  | Sesalec za mokro in Suho sesanje: Moč motorja: min. 2200W Sesalna zmogljivost: 150l/min Kapaciteta črpanja: 220l/min Teža: max. 20 kg Sesalna cev: min 5. metrov | 1 |  |  |  |
|  |  | Nalivka za posodo z gorivom Smart Spout | 1 |  |  |  |
|  |  | Postaja radijska DM4600e z programiranjem | 1 |  |  |  |
|  |  | Antena VHF | 1 |  |  |  |
|  |  | Orodje za čiščenje dimnikov DIN 14800 SSWK V zaboju | 1 |  |  |  |
|  |  | Vrva tehnika komplet za delo na strehah po DIN 14800-17 | 2 kpl |  |  |  |
|  |  | Komplet za vleko WADRA MZ 16 po DIN z opremo (jeklenica, škripec, klini, gurtna) | 1 |  |  |  |
|  |  | Set orodja MAKITA: AKU VIBRACIJSKI VIJAČNIK DHP484Z MAKITA ( 1 x ) KOTNA BRUSILKA DGA506Z (brushless) MAKITA ( 1 x) KOVČEK MAKPAC 3 MAKITA ( 1 x ) BATERIJA BL1850B 18V 5.0Ah Li-Ion MAKITA (3 x ) REZALKA 125X1mm (10kom) PROMO METABO IMPACT BLACK 35-DELNI SET NASTAVKOV ( 1 kpl) POLNILEC 12V (POLNILEC ZA V AVTO) MAKITA ( 1 x) | 1 KPL |  |  |  |
|  |  | Reflektor NIGHTSEARCHER SOLARIS PRO-X 36 Ah, 16.000 lumnov | 1 |  |  |  |
|  | Podporniki Leseni DIN 14-530-11 |  | 1 kpl |  |  |  |
|  | Koleno – B75 - vrtljivo |  | 1 |  |  |  |
|  | Ročnik VT AWG 2130 HD z spojko MS Q38 |  | 1 |  |  |  |