- POTOPNA ČRPALKA

| TABELA A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehnične zahteve |  | Dejanski podatek in razvidno iz priloge: |
| Ohišje črpalke | iz aluminija ali aluminijeve zlitine |  |
| Sestavni deli črpalke | narejeni iz litine, oziroma visokokakovostnega nerjavečega jekla |  |
| Zmožnost prečrpavanja vode in trdih delcev | najmanj do premera 8mm |  |
| Dolžina priključnega vodotesnega kabla | 4 x 1,5 mm črpalke: vsaj 10m (+10%) |  |
| Moč | od 1,7 kW do 2,0 kW |  |
| Maksimalni tlak | 1,9 bar (+/-5%) |  |
| Vrtljaji | najmanj 2800/min |  |
| Masa | do 34 kg (+ 10 %) |  |
| Tlačna cev | fi 75mm s spojko (skladna z DIN 14811) |  |
| Dolžina tlačne cevi | 15m (+/-10%) |  |
| Življenjska doba | najmanj 60 mesecev |  |
| Garancijski rok | najmanj 24 mesecev | Navedeno v predračunu |
| Zmožnost pretoka vsaj 12 l/s pri 6m od gladine vode do višine iztoka, oziroma vsaj 5 l/s pri 14 m od gladine vode do višine iztoka. |  |  |
| Črpalka je opremljena z enofaznim motorjem. |  |  |
| Črpalka je opremljena s priključno omarico (preko katere se upravlja črpalko – tudi vklop/izklop). |  |  |
| Komplet črpalke s cevmi, mora vključevati filter, oziroma mrežno košaro za preprečevanje vhoda tujkov, ki bi lahko okvarili črpalko. |  |  |

- MOTORNA ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE VODE

| TABELA B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehnične zahteve |  | Dejanski podatek in razvidno iz priloge: |
| Dimenzije D x Š x V (v mm) | 510 X 385 X 455 (+/- 10%) |  |
| Masa | do 30 kg (+/- 10%) |  |
| Presek nastavka za priklop cevi | 3″ |  |
| Čas delovanja pri polni obremenitvi | min. 2,5 uri |  |
| Tip motorja | 4 taktni |  |
| Prostornina motorja | 160 cm3 (+/-10%) |  |
| Tip goriva | bencin |  |
| Kapaciteta olja za delovanja | maksimalno 8 dcl |  |
| Zmožnost delovanja; št. obratov/min | 3600 (+/-10%) |  |
| Zaganjač | ročni |  |
| Skupna višina črpanja | najmanj 25 m od nivoja gladine |  |
| Sesalna cev iz ojačanega PVC | Preseka 3ˇ (cca 75mm) |  |
| Dolžina sesalne cevi | 10m (+10%) |  |
| Stabilna spoja R3 | fi 75 mm (2 kosa) |  |
| Tlačna cev | fi 75 (dolžina 15m) – z zaščitnim pletenim slojem |  |
| Življenjska doba | najmanj 60 mesecev |  |
| Garancijski rok | najmanj 24 mesecev | Navedeno v predračunu |
| Komplet črpalke s cevmi, mora vključevati filter, oziroma mrežno košaro za preprečevanje vhoda tujkov, ki bi lahko okvarili črpalko. |  |  |