Tehnične specifikacije za vozilo

Podvozje:

Opis izvedbe 15t 4x2

Razred emisij EURO 6

Moč motorja 235 kW (320 KM)

Tip vozila Vrsta vozila – vozilo s kesonom in šasijo (LK)

Vrsta nadgradnje Kotalni prekucnik

Kabina : kompaktna (ozka, kratka, normalno visoka)

Glavna medosna razdalja max. 4430  mm

Previs max. 1200 mm

Položaj krmila Levo

Skupna teža min. 15.500 kg

Prednja os min. 6.300 kg

Zadnja os min. 11.000 kg

Karakteristike vozila:

Osnovne karakteristike:

Promet po desni

Dokumentacija vozila v slovenščini

Odobritev:

Dovoljenje za vozilo, razreda N3

Klasifikacija vozila po Uredbi (EU) 2018/858

Dokumenti:

Potrdilo o skladnosti z določbami

Posebno potrdilo za uporabo težkih/komunalnih vozil

Oznaka L in potrdilo o nizkem hrupu (v skladu s KDV 1967)

Področje uporabe / transportne naloge:

Kotalni prekucnik

Izvedbe, različice in paketi:

Varnostni paket Osvetlitev in vidljivost

Vodoravne in navpične obremenitve

34.000 kg največje dovoljene tonaže skupine vozil

21.000 kg priklopne obremenitve nac. dov.

Šasija:

Šasija vozila (medosna razdalja, previs ...):

Glavna medosna razdalja  max. 4.430 mm

Širina vzdolžnega nosilca glavnega okvirja 7 mm

Zadek vozila, konec okvirja vodoravno

Izpušni sistem, vsesavanje zraka:

Glušnik izpušnih plinov, stranski, desno, pomaknjen nazaj

Izpušna cev, k sredini okvirja

Vsesavanje zraka, za kabino, dvignjeno

Pokrov glušnika izpušnih plinov

Omarica za akumulator, akumulatorji, alternator:

2 akumulatorja, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), brez vzdrževanja

Alternator, trifazni tok 28 V, 120 A, 3360 W, Local Interconnect Network

Srednje velika omarica za akumulatorje, za 2 akumulatorja

Omarice za akumulator, na levi

Glavno stikalo akumulatorja, mehansko

Varnostni avtomat

Rezervoarji in vodi za gorivo:

150-l prostornina rezervoarja za gorivo, na desni

Rezervoar za gorivo na desni, iz jekla

Presek rezervoarjev, stranski, nizek

35-l prostornina posode za AdBlue, na desni strani

Zapiralo rezervoarja za gorivo, z zaklepanjem, za sistem sočasnega zapiranja

Pokrov posode za AdBlue, z zaklepom

Sito odprtine za polnjenje rezervoarja za gorivo

Položaj predfiltra goriva na okvirju

Sprednji ščitnik podvozja

Zaključni prečni nosilec, z razporeditvijo izvrtin 160 x 100 mm

2 zagozdi, z držalom

Pnevmatske zavore, tvorjenje stisnjenega zraka, zavorni sistem:

Kompresor za zrak, 1 valj, 238 ccm, z varčevalnim sistemom

Sušilnik zraka, ogrevan

Priprava stisnjenega zraka, elektronsko krmiljena AMS

Posoda za stisnjeni zrak, jeklo

Elektronski zavorni sistem EBS

Sistem proti blokiranju koles (ABS)

Asistent za polno zaviranje

Visoko zmogljiva motorna zavora, nastavljiva po 2 stopnjah

Kolutne zavore na sprednji premi

Kolutne zavore na zadnji premi

Upravljanje parkirne zavore, ob voznikovem sedežu, običajna parkirna zavora

Parkirna zavora, z vzmetjo na zadnji premi

Parkirna zavora, na sprednji premi/premah, pnevmatska, dodatna možnost, neobnovljiva

Zapora pred nehotenim premikanjem

Prikaz debeline zavornih oblog, z opozorilom obrabe zavorne obloge

Svetila in zvočni signali na šasiji (zadnje luči ...):

Zadnje luči, LED

Brenčalo za vzvratno vožnjo, zvočno, pri aktivni vzvratni prestavi

Preizkus delovanja luči

Bočne označevalne luči, LED

Pogonski sklop/podvozje:

Motor, hladilnik motorja:

Dizelski motor, 235 kW (320 KM) moči, 1250 Nm navora, Euro 6e

Filter goriva, ogrevan, za goriva do razreda čistosti 21

Predfilter goriva, s separatorjem olja/vode in senzorjem vode, ogrevan (mešalni filter)

Zvočna izolacija kabine – motor

Hladilnik motorja, običajna dolžina

Palica za merjenje olja in digitalni kazalnik nivoja olja na motorju

Sredstvo za zaščito pred zmrzaljo in korozijo, do -32 °C

Žarilna zagonska naprava

Menjalnik, sklopka:

Avtomatski menjalnik 8 stopenjski

Upravljanje menjalnika z vzvodom krmilnega droga, ročno (izbira DNR, izbira

strategije prestavljanja)

Program vožnje : običajno, intervencijsko, manevriranje

Toplotni izmenjevalnik za menjalnik

Platišča, pnevmatike:

Pnevmatike sprednje preme Continental 305/70R19,5 HYBRID HS3 krmiljenje za kratke razdalje TL

Vrsta platišča na sprednji premi, jekleno, enodelno

Velikost platišč na sprednji premi, 8 lukenj 8,25 x 19,5

Prekrivni obroč za matico na sprednji premi

Pnevmatike zadnje preme Continental 305/70R19,5 HYBRID HD3 pogon za kratke razdalje TL

Vrsta platišča na zadnji premi, jekleno, enodelno

Velikost platišč na zadnji premi, 8 lukenj 8,25 x 19,5

Cev za polnjenje pnevmatik z manometrom, 10 m

Preme:

4x2

Krmilno razmerje, standardno

Posoda za olje krmilnega sistema z merilno palico

Sprednja prema, min. 6300 kg, negnana, kolenasta, krmiljenja, ni dvižna

Blatnik na sprednji premi

Zaščitna blazina pred škropljenjem na blatniku sprednje preme, podaljšana navzdol

Zadnja prema, min. 11.000 kg, pogonska vodoravna

Dvojne pnevmatike na zadnji premi

Osno prestavno razmerje, i = 4,11

Blokade diferencialov pogonskih zadnjih prem

Digitalni prikaz osne obremenitve (ALM) za zračno vzmetene preme, v kabini

Vodila preme in vzmetenje:

Vrsta vzmetenja – listnato/zračno (BL) na sprednjih premah in gnanih zadnjih premah

Upravljalna enota za elektronsko krmiljeno zračno vzmetenje (VASC)

Spuščanje zračnega vzmetenja na odbojnik, z regulacijo ostanka tlaka, samodejno

Ročno zatiranje regulacije nivoja

Listno vzmetenje na sprednji premi, parabolično, 2-lista, jekleno

Zračno vzmetenje na zadnji premi

Nosilnost vzmeti na sprednji premi min. 6300 kg

Nosilnost vzmeti na zadnji premi min. 11.000 kg

Amortizer sprednje preme, ojačan

Amortizer zadnje preme

Stabilizator sprednje preme

Stabilizator zadnje preme

Trikotni drog

Kabina:

Kabina in zunanjost kabine:

Kabina dnevna : kompaktna (ozka, kratka, normalno visoka)

Uležajenje kabine, klasično

Naprava za prevračanje kabine, ročna

Dvižna streha, mehanska

Odbijač, jeklen, 3-delen

Sprednja stopnica, integrirana, možnost držala

Vetrobransko steklo, večplastno varnostno steklo, tonirano

Senčilo, pred vetrobranskim steklom

Naprava za brisanje stekel za vetrobransko steklo

Aktiviranje brisalca stekla, samodejno, s senzorjem za dež (samodejno brisanje)

Centralno zaklepanje, z daljinskim upravljanjem

2 ključa vozila

Brez podaljška vrat

Označba vrat glede na tonažo vozila

Okna na vratih, tonirana

Okno na vratih, varnostno steklo

Hrbtna stena kabine, z oknom

Svetila in zvočni signali na zunanjem delu kabine (žarometi, hupa ...):

Sprednji žarometi, LED

Zaščita pred udarci kamnov za sprednje žaromete, rešetka, redko in fino pletena

Dnevne luči, LED

Meglenke, LED

Luč za vožnjo v ovinkih, LED

Smernika, stranska, žarnica

Regulacija dolžine svetlobnega snopa, ročno

Asistent za dolge luči

Samodejen vklop luči za vožnjo s senzorjem za luči

2 konturni luči, LED

Možnost vklopa funkcije samodejnega 3-kratnega utripanja smernika

Hupa, enozvočna, električna

Predpriprava za dodatno osvetlitev na strehi kabine

Predpriprava za rotacijske označevalne lučke

Rotacijska označevalna lučka na strehi kabine, levo

2 delovna žarometa na strehi kabine, 1 levo in 1 desno

Delovni žarometi, LED, beli

Stikalo za delovni žaromet

Predpriprava za osvetlitev tovornega prostora

Sistem kamere in nadomestne kamere:

Zunanje vzvratno ogledalo, električno nastavljivo, ogrevano, sprednje ogledalo, robno ogl.

obojestransko

Zunanje vzvratno ogledalo, električno nastavljivo s funkcijo pomoči pri ranžiranju, ogrevano

Robno ogledalo, levo, električno nastavljivo, ogrevano

Robno ogledalo, desno, električno nastavljivo, ogrevano

Sprednje ogledalo, ročno nastavljivo

Ohišje ogledala, v barvi sprednjega odbijača

Nosilci ogledal primerni za širino nadgradnje, večje od 2400mm do 2600mm

Predpriprava za kamero, povezana z vzvratno prestavo

Podaljšek priprave kamere v zadnjem delu, priključek za kabino

Sedeži:

Sedežne prevleke, tekstil

Komfortni voznikov sedež, zračno vzmeten

Naslonjala roke za voznikov sedež

Nastavitev višine varnostnega pasu, voznikov sedež

Komfortni sovoznikov sedež, zračno vzmeten

Sredinski sedež, z zložljivim naslonjalom, 2-točkovnim varnostnim pasom

Voznikovo delovno mesto:

Večfunkcijski volan, nastavljiv po višini in naklonu

Volan, s parkirnim položajem prestavne ročice

Zapora volanskega obroča

Digitalni prikazovalnik min.12 palca

Enota za simulacijo tahografa (TSU), namesto tahografa

2 vtičnici, na sredini kabine, 12 V in 24 V

Štiri stikala v voznikovih vratih spodaj, za upravljanje delovnih luči, odgona, motorja in štirih smernikov

Predpriprava za radio z radijsko anteno na strehi vozila

4 predali z enojno višino DIN v sprednjem delu stropa

Klimatizacija kabine:

Klimatska naprava - samodejna

Notranjost kabine:

Notranjost kabine v sivi barvi

Senčilo vetrobranskega stekla, notranje, sklopljivo

Osrednje notranje luči

2 bralni lučki, na voznikovi in sovoznikovi strani

Osvetljava vhoda

2 odlagalna predala na hrbtni steni kabine, na strani voznika in na sredini

Ročaj na notranji strani kabine nad vsemi vrati

Ročaj, na notranji strani strehe kabine za tretji sedež

Pribor in orodje:

Orodje v vozilu

Komplet prve pomoči

Varnostni trikotnik

Utripajoča opozorilna luč, s funkcijo trajno vklopljenih luči

Dvigalka, 10.000 kg

Asistenčni sistemi:

Elektronski stabilizacijski program (ESP)

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)

Tempomat (regulacija hitrosti vožnje)

Naprava za omejitev hitrosti vožnje, nastavljiva, omejevalnik (regulacija motorja)

Pomočnik za zaviranje v sili

Sistem zaznave mrtvega kota

Multimedija:

Avtoradio z bluetooth povezavo min. 7-palčni

Min. 5 zvočnikov

Oprema za sistem sledenja

Integracija s pametnim telefonom

Nadgradnje/vmesniki:

Vmesniki za prikolico (npr. vlečna sklopka, priključki zavor ...):

Čeljustna sklopka prikolice za priklopnik z vrtljivim ležiščem, na zaključnem prečnem nosilcu,

vlečna sklopka s premerom 40 mm

Zrak napeljava pod ali ob vlečni sklopki

Električna napeljave pod ali ob vlečni sklopki - 15 polna/24V

Tovarniške nadgradnje in vmesniki za nadgradnje (npr. prikaz prekucnika ...):

Vmesnik za izmenjavo podatkov z nadgradnjo(krmilni modul, specifičen za stranko) in vmesnega št. vrt. mot. (regulacija vmesnega števila vrtljajev)

Vmesnik za podatke o vozilu

Prikaz aktivne nadgradnje, v kabini (simboli)

Pomožni odgoni:

Pomožni odgon, odvisen od menjalnika, brez prirobnice, f = 1,3

Pomožni odgon, odvisen od menjalnika, trajna uporaba

Funkcijski parameter pomožnega odgona, odvisnega od menjalnika, obratovanje pri vožnji

Barva:

Lakiranje vrhnjega sloja kabine RAL 3000

Sprednji odbijač, blatniki in stopnice v  črno- grafitne barve

Dodatno:

Parametriranje omejevalca hitrosti 110 km/h

Zahteve podvozja izpolnjuje vozilo MAN TGM 15.320 4x2 BL CH  ali drugo enakovredno vozilo.

Tehnične specifikacije za nadgradnjo

Predelava vozila v vozilo za specialne namene - gasilsko:

- Na streho vozila se namesti svetlobni blok z ojačevalcem in zvočnikom CODE3 Solex v modri barvi  ali enakovredno.

- V maski vozila je nameščenih 6 bliskavic (2x bele barve in 4x modre barve) po vzoru ostalih vozil na PGE Celje.

- Na zadnjem delu vozila se namestita 2 modri bliskavici

- Upravljalna konzola za vklop modrih luči ter zvočnih signalov je nameščena v kabini vozila (mesto konzole se določi v fazi predelave)

- ureditev homologacije za svetlobna telesa

Naprave za komunikacijo:

- V kabini med voznikom in sovoznikom zgoraj  je vgrajena mobilna radijska postaja Motorola DM 4601e ali enakovredno s kombinirano VHF in GPS anteno in originalnim vgradnim DIN nosilcem, programirana po želji naročnika. Postaja se vklopi avtomatsko ob zagonu vozila.

Osvetlitev in pregled okolice vozila:

- Na vrhu kabine zadaj levo in desno sta nameščena dva delovna reflektorja

- Na boku vozila so nameščeni štirje Led reflektorji (2x levo in 2x desno) svetilnosti min. 4200 lum.

- Na zadnjem delu vozila levo in desno sta nameščena dva Led reflektorja svetilnosti min. 4200 lum.

- Vklop reflektorjev za osvetlitev okolice (kabina, bočno in zadaj na zadnjem delu vozila) je možen v kabini vozila, ter na stikalu na voznikovih vratih.

- Na zadnjem delu vozila je nameščena širokokotna kamera 170°.

- Ob izbiri vzvratnega načina vožnje se avtomatsko vklopijo reflektorji za osvetlitev okolice, kamera, vsi štirje smerniki ter opozorilni piskač (z možnostjo izklopa).

- Luči na zadnjem delu vozila se dodatno zaščitijo

Polnjenje mirujočega vozila:

- Na vozilu je nameščen avtomatski odklopnik RETTBOX Air 220-250 V/AC 20A

- Polnila enota je nameščena na levi strani kabine vozila (višina cca. 1500 mm od tal)

- Dobavi se polnilni kabel z polnilno vtičnico dolžine 4m

- Polnilec oz. vzdrževalec akumulatorjev primerne moči in kvalitete je vgrajen v vozilu.

Dizajn vozila:

- Vozilo je tovarniško ognjeno rdeče barve RAL 3000

- Sprednji odbijač in blatniki  tovarniško črno- grafitne barve

- Na straneh vozila je hišni dizajn iz rumeno/zelene in bele visoko kvalitetne odsevne folije

- Na sprednjih vratih je nalepljen grb enote in garažna številka (dostavi naročnik)

- Dokončni dizajn se uredi med izdelavo vozila

Ostalo:

- Na levo stran vozila pred zadnjim kolesom se namestijo štirje izvlečni predali za opremo za pritrjevanje in dvigovanje tovora. Vidna stran v barvi podvozja vozila.

- na stranskem boku  vozila se uredi pritrdišče za ročno orodje (metla, kramp, itd..) ter zložljivo teleskopsko lestev.

- na boku vozila se vgradi bočna zaščita

- na zadnjem delu vozila se namesti mehansko izvlačljiv branik

- izvedba homologacije za mehansko izvlačljiv branik

Kotalni prekucnik:

Na pomožno šasijo se namesti kotalni prekucnik za nakladanje oz. razkladanje kontejnerja.

- navlečna sila: min. 100 kN

- glavne komponente: nosilni okvir, dvižna in pregibna roka, teleskop, pregibna roka s kavljem, zaklep kotalnega zabojnika

- višina stand. kavlja 1570 mm

- Dolžina nakladalnika ustreza za prevoz kotalnega zabojnika; min. zunanja dolžina 3.750 mm ter maks. zunanja dolžina 5.800 mm.

- Teleskopska potezna roka hoda: min. 1.000 mm

- Vgradna višina nakladalnika: maks. 220 mm (tj. razdalja med glavno šasijo in ravnino, kjer je nameščen kotalni zabojnik)

- Minimalni možen kot kipanja kotalnega zabojnika: 45°

- Teža kotalnega prekucnika: max. 1.160 kg (brez tekočin)

- Vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani

- Samodejna blaga ustavitev glavne roke v transportno pozicijo

- Vsi hidravlični cilindri (dvižni, teleskopski, zaklep) z varnostnimi blokirnimi ventili

- Glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi

- Upravljanje: iz kabine vozila proporcionalno za vse funkcije oz. z minimalno dvema hitrostma ter kabelsko upravljanje izven kabine; možnost ročnega upravljanja v sili na levi strani vozila

- Kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini, kadar kotalni zabojnik ni zavarovan s hidravličnim zaklepom

- Premik teleskopa med kipanjem kotalnega zabojnika mora biti preprečen

- Kadar kontejner ni ustrezno varovan s hidravličnim zaklepom samodejna preprečitev kipanja kotalnega zabojnika

- mehanski kavelj, ki preprečuje padec kontejnerja med nakladom in razkladom

- hidravlični zaklep zadaj po sistemu od znoter navzven

- dodatno hidravlično zaklepanje po sistemu zunaj navznoter v sprednjem delu kotalnega prekucnika s krmiljenjem v kabini vozila.

- hidravlični tri-potni ventil

- hitra hidravlična spojka zadaj (t.i. faster) za priklop hidravličnih uporabnikov na kontejnerju.

- izdelava električnih vodov dvigala, ter vtičnica za el. porabnike na kontejnerju zraven hidravlične spojke.

- pomožni okvir, ter ogrodje za kipanje v barvi šasije vozila

- roka nakladalnika ter jermenice v barvi RAL 3000

- izvedba homologacije in preizkusa iz varstva pri delu za kotalni prekucnik

Tehnične specifikacije za zabojnik z hidravličnim nakladalnikom

Izdela se nakladalni kotalni zabojnik po standardu DIN 30722. Kotalni zabojnik je sestavljen iz hidravličnega dvigala in kesona z aluminijastimi stranicami.

- skupna dolžina kontejnerja: 5.795 mm +/- 1%

- dolžina kesona notranja mere :  4.500mm  +/- 1%

- Zunanja širina maks. 2.550 mm

- Nosilna konstrukcija kotalnega zabojnika mora biti izdelana za navleko preko hidravličnega kotalnega nalagalnika po standardu DIN30722

- Kompletno jekleno ogrodje kotalnega zabojnika peskano in barvano z osnovno in 2K prekrivno barvo RAL3000. Spodnja stran kotalnega zabojnika mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito.

- Potreben vgradnji prostor za hidravlično dvigalo nameščeno na prednjem delu kotalnega zabojnika med navlečno zanko in čelno stranico (tj. razdalja med U profilom ter čelno stranico): maks. 950 mm

- vidni deli kontejnerja barvani v RAL 3000

- stranska ter zadnja stranica višine 500 mm iz eloksiranega aluminija

- Zunanja stran stranic v barvi RAL 3000 razen zaščite na vrhu stranic

- na zunanji strani stranic  cca. 150 mm pod vrhom so nameščeni kavlji oz. zatiči za pritrditev mreže na keson

- snemljivi zadnji stebrički stranic

- čelna stranica 700 mm , ter dodatno po višini nastavljiv nosilec za prevoz dolgega tovora

- dno iz vodoodporne plošče

- stranski obodni profil z možnostjo privezovanja tovora na razdalji ca. 200-300 mm

- dodatni privezi za tovor 6 kos. (spredaj in zadaj L+D 3x)

- na kesonu nameščene dve podloge za dvigalo 400mm x400mm x 50mm v tovarniškem nosilcu

- hidravlični ter električni  priklop za dvigalo na zadnji strani kontejnerja

- polepitev v rumeno-zeleno kakovostno folijo v hišni dizajn naročnika

Hidravlično dvigalo:

- max. moment dviganja: min. 112.0 kNm

- max. moment obračanja oz. vrtenja: min. 12.5 kNm

- max. nosilnost: min. 5.250 kg

- horizontalni hidravlični doseg: min. 14 m

- kot obračanja: min. 400°

- standard opreme HC1 HD5/B3 po EN12999 oz. primerljivi ISO

- barva dvigala RAL 3000

- nadzor geometrije

- elektronsko in hidravlično preobremenitveno varovanje po CE oz. primerljivem standardu

- Sistem, ki mora zagotavljati zahtevani stabilnostni faktor hidravličnega dvigala v polnem krogu (360°) dvigala z optimalnim izračunom nosilnosti, glede na dejansko podprtosti podpor hidravličnega dvigala ter sistem, ki samodejno dopušča večjo obremenitev hidravličnega dvigala kadar je tovorno vozilo stabilnejše oz. loči med obremenjenim/neobremenjenim tovornim vozilom s tovorom

- hitri izvlek teleskopov s pomočjo koriščenja povratnega olja

- dvojni kolenski vzvod na glavni in pomožni roki za konstantno silo in hitrost dvigovanja

- kot pomožne roke min. 15° nad glavno roko

- hladilnik olja 8,5kW vgrajen na dvigalu

- rezervoar olja vgrajen na šasiji vozila min. 200l

- obračalni sistem z zobato letvijo

- krmilni ventil predpripravljen za montažo nastavljive črpalke

- preobremenitveni ventili na vrtenju dvigala ter na cilindru dvižne, nihajne in teleskopske roke

- zaščita cevi v spiralni cevi od baze dvigala do glavne roke

- libela na levi in desni strani upravljanja

- pametni stabilizatorji povezani z CAN-Bus elektroniko dvigala

- stabilizatorji hidravličnega dvigala morajo biti obojestransko teleskopsko hidravlično izvlečni s posamičnim krmiljenjem, širine min. 4.850 mm ter  hidravlično vrtljivi  za 180°

- nadzor transportne pozicije stabilizatorjev z optičnim in akustičnim signalom v kabini vozila

- elektronska nastavitev delitve količine olja za optimizacijo uporabe več funkcij dvigala hkrati

- števec obratovalnih ur dvigala

- nadzor transportne pozicije dvigala z optičnim in akustičnim signalom v kabini vozila

- elektronsko- hidravlični sistem antiosilacijski sistem

- zaščita pred preobremenitvijo dvigala

- ergonomski pult za upravljanje z dvigali

- Radijsko daljinsko upravljanje z križnimi komandami:

  - zaslon na daljinskem upravljanju z zaslonom s prikazom obremenitve in možnim gibanjem dvigala

  - zaslon s prikazom stanja podpore

  - 4 hitrosti

  - senzor prevračanja in pospeškov za dodatno varnost

  - LED osvetlitev

  - samodejni frekvenčni premik

  - ergonomski pas za okoli pasu

  - daljinski upravljalni kabel za alternativno upravljanje

  - 2 bateriji

  - pametni polnilec nameščen v kabini vozila v funkciji (lokacija se določi ob vgradnji)

- zaščita batnice za cilinder pomožne roke

- opozorilne luči na stabilizatorjih

- delovne luči na nadzorni/upravljalni plošči - glavni nadzorni plošči in na nasprotni strani

- LED žaromet  na nihajni roki

- 8t kavelj z drsnim vležajenjem

- modul za uporabo košare

- nastavek za namestitev košare

- Delovna košara za dve osebi iz Aluminija:

  - dimenzije košare d=1400 , š= 700 , v= 1150

  - lastne teže maks. 90 kg,

  - nosilnost min. 200 kg (2 osebi + orodje )

  - Izolacija 1000 V

- izvedba homologacije in preizkusa iz varstva pri delu za hidravlično dvigalo

- Izdaja matične in kontrolne knjige

Tehnične specifikacije za zabojnik s ponjavo in nakladalno ploščadjo

Izdela se nakladalni kotalni zabojnik po standardu DIN 30722. Kotalni zabojnik je sestavljen iz  kesona z aluminijastimi stranicami, pokrit s ponjavo. Na zadnjem delu kontejnerja je nameščena hidravlična dvižna ploščad.

- Nosilna konstrukcija kotalnega zabojnika mora biti izdelana za navleko preko hidravličnega kotalnega nalagalnika po standardu DIN30722

- Kompletno jekleno ogrodje kotalnega zabojnika peskano in barvano z osnovno in 2K prekrivno barvo RAL3000. Spodnja stran kotalnega zabojnika mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito.

- skupna dolžina kontejnerja: 5795 mm  +/- 1%

- skupna dolžina tovornega prostora: 5525 mm  +/- 1%

- Zunanja širina maks. 2.550 mm

- skupna višina kontejnerja cca: 2300mm (skupna višina kontejnerja se prilagodi na max. skupno višino vozila z naloženim kontejnerjem, katera ne sme presegati  3.600 mm dovoljeno odstopanje +/- 50mm)

- okvir kesona izdelan iz JEKLENIH krivljenih profilov

- dno kesona izdelano iz proti zdrsne vodoodporne plošče 20-30 mm debeline

- vidni del kesoni barvani v RAL 3000

- čelna stranica Al, višine ca. 2300 mm, eloksirana, brez carinskega profila, zunaj barvana RAL 3000 v kolikor je vidna

- stranska stranica višine 800 mm iz eloksiranega aluminija (ne barvane)

- na notranji strani stranic je  pritrjena  pritrdilna  letev za privez tovora

- prečni povezovalni Alu.  drogovi za stabilizacijo tovora 5 kos.

- stranica deljena na dva dela z vmesnim drsnim stebričkom

- prečni nosilci med stebrički iz aluminija

- ponjava pomična na straneh

- ponjava v RAL 3000

- pritrdišča na obodnem profilu na razdalji ca. 200-300 mm

- dodatni privezi za tovor 10 kos.  (L+D 5x)

- osvetlitev kesona v tovornem prostoru 2x spredaj (L in D) 2x zadaj (L in D)

- vklop/izklop osvetlitve se izvede pri krmilnih ročicah hidravlične ploščadi

- polepitev v rumeno-zeleno kakovostno folijo v hišni dizajn naročnika

Hidravlična nakladalna ploščad:

Hidravlična ploščad nameščena na zadnjem delu kontejnerja je posebne izvedbe. Omogoča nalaganje in razlaganje kontejnerja s tal.

- max.  obremenitev platoja min. 1.000 kg na oddaljenosti 600 mm

- ploščad iz Fe

- višina nakladalne ploščadi do vrha kontejnerja: ca. 2300 mm oz. se prilagodi višina kesona

- delovni hidravlični cilindri

- zadnjo stran prevlečena v alu pločevino, polepljena po vzoru naročnika.

- dno ploščadi je prevlečeno v pohodno alu. pločevino

- nad nakladalno ploščadjo je nameščen odkapni profil

- CE-izvedba

- dvižni mehanizem, lakiran RAL 3000

- elektro hidravlični agregat 24 V

- upravljanje z mehanskimi ventili ter daljinskim upravljalnikom

- priključni kabel za el. napajanje z visoko tokovnim konektorjem

- nakladalna ploščad se mora odpirati z pomočjo priklopa na 220V – NATO priklop

- NATO priklop ter hidravličn  agregat sta vgrajena na sprednji strani kesona

- el . vodnik 20 m za odpiranje na 220V shranjen v zaboju pri NATO priklopu

- barvanje in polepitev ploščadi se izvede po vzoru obstoječih ploščadi naročnika

Logistični vozički in zaboji

Logistični vozički:

- izdelan s smernicami AGBF 08/2014

- ALU profili okvirja omogoča enostavno nadgradnjo okvirja in izdelavo pritrdišč za različno opremo

- podest iz vezane plošče prevlečeno z zaščito proti drsenju

- spredaj fiksna, zadaj vrtljiva kolesa premera 200mm

- kolesa ne občutljiva na prah, vlago in olje

- ergonomično krmilo z oblogo SoftGrip s samodejno zavoro

- nosilnost 500 kg

- lastna teža 46 kg

- dolžina 120 cm

- širina 80 cm

- višina vozička 120 cm

- višina platforme 29 cm

- dodatek za dvig z viličarjem

Voziček za tlačne posode (1 kom.)

Izdela se voziček za 20 oz. 24 tlačnih posod CTS volumna 7,2l. Tlačne posode so nameščene na zgornjem delu vozička pokončno, vstavljene v cevi. Ko je tlačna posoda vstavljena v cev morata vrat in ventil tlačne posode gleda iz cevi. Pod tlačnimi posodami se izdela prostor visok cca. 20cm za plastične zaboje (4kos. - 30cm x 50 cm x 15 cm). Na vrhu vozička se uredi zaščitni pokrov iz vezane plošče s tečaji na daljši strani vozička ali vodila na stranskem delu, da se pokrov dvigne zapelje v vodila na strani. Pokrov je varovan z zapiralom za primere transporta.

Voziček za transport (2 kom.)

Na voziček se izdela sedišče za euro paleto, PVC zaboj, gitterbox ali IBC cisterne v velikosti euro palete. Sedišče se izvede s pomočjo kovinskega kotnega profila.

Nadgradnja za tlačne cevi B in C  1200mm X 800mm (2 kom.)

Izdela se nadgradnja iz aluminijastih profilov v velikosti euro palete.  V osnovi zaboj služi kot samostoječa enota, katero je možno s pomočjo viličarja namestiti na voziček za transport. Cevi so nameščene po dolžini zaboja v dveh vrstah (7xB 1xC in 7xC 2xB) z ene strani zavarovane z ježki. Nadgradnji ponujajo možnost odlaganja ena na drugo. Nadgradnja za cevi se bo prevažala z viličarjem po širši in ožji strani, zato mora biti spodnji del izdelan tako , da se prepreči poškodba nadgradnje z vilicami (dovolj prečnih profilov)

Oprema in orodje

| Lopata Alu 32 cm | 1 kos |
| --- | --- |
| Metla navadna | 1 kos |
| Metla cestarska | 1 kos |
| Mreža za pokrivanje kesona 3m X 6m | 1 kos |
| Povezovalni trak z ragljo - dvodelni 5t/5m | 10 kos |
| Dvižna veriga dvostremenska 4200kg/4m s skrajševalnima členoma | 2 kos |
| Brezkončni dvižni trak 3000kg/4m | 4 kos |
| Dvižni trak z zanko 3000kg/4m | 4 kos |
| Dvižni trak z zanko 3000kg/6m | 2 kos |
| Škopec trebušast 4t | 4 kos |