| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Šolski center Celje Pot na Lavo 22 3000 Celje |
| Oznaka javnega naročila | JNV-S-01-0001/2024 |
| Naziv javnega naročila | Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika pri projektu »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« |

OPIS PROJEKTA

Načrtovana investicija ŠC Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, obsega celovito energetsko prenovo objekta velikosti 4.748,77 m2 v 5-tih etažah (ID 1077-4) z umestitvijo dvigala in sanitarij za gibalno ovirane ter postavitvijo sončne elektrarne. Načrtovani posegi se izvajajo izključno znotraj obstoječega gabarita objekta.

V okviru prijave na Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »zeleni prehod«, komponente 2: trajnostna prenova stavb (C1 K2) (JP_EP_NOO_20223), na podlagi katere je investicija pridobila sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), so bili za investicijo izdelani naslednji dokumenti: REP z elaborati in izkazi za obstoječe stanje in stanje ob prenovi (posamezna stavba mora po izvedeni prenovi dosegati 30% skupnih prihrankov energije, torej zmanjšanje rabe primarne energije za vsaj 30% po prenovi), računska Energetska izkaznica za obstoječe stanje in stanje po prenovi in Samoocena o skladnosti projekta z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (DNSH) - Identifikacija podnebnih in okolijskih tveganj in vplivov ter Statična presoja za objekt ŠC Celje, enota Ljubljanska ulica, SUBRA, avgust 2023, v kateri so podane naslednje ugotovitve:

- Zaradi predvidenih posegov se obtežba na obstoječi strešni konstrukciji poveča za 0.20 KN/m2. Obstoječi nosilni elementi strešne konstrukcije so bili preverjeni na novo obtežbo. Špirovci ter strešne lege lahko prevzamejo dodatno obtežbo.

- Zaradi montaže enostavne naprave SE na streho ni ogrožena njena mehanska odpornost in stabilnost Na obstoječi strešni konstrukciji je možna izvedba zgoraj navedenih sončnih celic in pripadajoče podkonstrukcije z maximalno dodatno težo q=0.20 KN/m2.

- Glede na starost obstoječe strehe je potrebno redno kontrolirati stanje lesene konstrukcije ostrešja ter po potrebi sanirati.

- Potrebno bo izdelati načrt gradbenih konstrukciji faze PZI ob projektiranju prenove stavbe.

- Zaradi izvedbe toplotnega ovoja stavbe – energetska prenova, ni ogrožena njena mehanska odpornost in stabilnost.

Pri zagotavljanju bistvenih in drugih zahtev se bo zato uporabilo določilo 4. in 5. odstavka 25. člena GZ-1 (preverjanje izpolnjevanja zahtev se omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet spreminjanja objekta ter pri spreminjanju objektov se gradbenotehnične lastnosti objekta ne smejo poslabšati).

Za načrtovane posege so v izdelavi Idejna zasnova in Projektna dokumentacija za manjšo rekonstrukcijo. Pri izdelavi projektne dokumentacije bodo upoštevana določila Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1) glede univerzalne dostopnosti in uporabnosti objekta za gibalno ovirane. Projektna dokumentacija bo izdelana predvidoma v maju 2024.

Naročnik predmetno naročilo razpisuje za storitve inženirja, s katerimi bo inženir sodeloval v postopku gradnje, ki se bo izvajala po RUMENI FIDIC knjigi, in za opravljanje funkcije strokovnega nadzora po GZ-1.

Javno naročilo »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika pri projektu Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« se oddaja za obdobje od sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila do izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu projekta oziroma do zaključka operacije.

Predviden zaključek celotne operacije je 30. 4. 2026.

Projekt je bil, na podlagi prijave na Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: JP_EP_NOO_2022), uvrščen na Seznam projektov za izvedbo energetske prenove stavb izjemnega družbenega pomena, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo (resorno ministrstvo), in s katerim se je Vlada Republike Slovenije seznanila s sklepom na 90. redni seji dne 15. 2. 2024.

V okviru izvajanja projekta je potrebno upoštevati kriterije in vsebino Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru komponente Trajnostna prenova stavb (C1 K2) in  JP_EP_NOO_20223 skupaj s Priročnikom upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/javne_objave/povabila/jp_ep_noo_2022/prirocnik_us_noo.pdf).

Naročnik lahko za namen učinkovitega in transparentnega vodenja projekta predpiše uporabo informacijskega sistema v enotnem in skupnem podatkovnem okolju za postopek obračuna, planiranja, finančne in terminske spremljave projekta in vodenja elektronske dokumentacije.

Naročnik bo v tem primeru uporabnikom zagotovil brezplačen dostop do informacijskega okolja, ustrezno izobraževanje z navodili za uporabo, podporo pri uporabi in protokol komunikacije v predpisanem informacijskem okolju. Nadzor je informacijsko okolje dolžan uporabljati brezpogojno in v skladu z navodili naročnika ter protokolom komunikacije v informacijskem okolju. Stroške za uporabo in storitve informacijskega okolja v celoti nosi naročnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne podpiše, dokler in v kolikor ne bo izdana odločba o dodelitvi sredstev.

Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe v primeru, če naročnik iz kateregakoli razloga naročilo prekine oziroma prekliče.

Predmet javnega naročila je sofinanciran iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, proračuna Evropske unije – NextGenerationEU, sklada Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO), kot finančna podpora EU in sredstev proračuna RS.

Ponudnik in naročnik morata zagotoviti, da isti stroški in izdatki, ki bodo izplačani iz sklada NOO za izvedbo predmetnega javnega naročila niso in ne bodo uveljavljani v okviru drugih programov EU, financirani iz drugih nacionalnih oz. iz katerih koli drugih javnih virov (prepoved dvojnega financiranja).

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bodo vse ponujene storitve izvedene v skladu z zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: