SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana, ki izvaja javno naročilo v svojem imenu ter v imenu in za račun končnih uporabnikov (vzgojno-izobraževalnih zavodov), ki so navedeni v Prilogi 1 v dokumentaciji tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | LAN omrežna infrastruktura |
| Predmet javnega naročila | Predmet javnega naročanja je nakup aktivne mrežne opreme za potrebe (vzpostavitev, nadgradnjo, posodobitev in razširitev omrežij) končnih uporabnikov (vzgojno-izobraževalnih zavodov – VIZ) in Arnesa. |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Opis/navodila:

Ponudnik izpolni bela polja tako, da natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako) v vsaki posamezni postavki. Posamezna postavka, opredeljena s strani ponudnika, mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko.

| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| --- | --- | --- |
| 0. | Naročnik zahteva, da je vsa ponujena oprema od istega proizvajalca. | Proizvajalec: |
| 1. | Usmerjevalnik z vsaj 2x ethernet vmesnik 100/1000 Mb/s z UTP priključkom (lahko z UTP SFP vtičnim modulom) v vlogi WAN (povezava v zunanje WAN omrežje), ter vsaj 6x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom v vlogi LAN (povezava v interno LAN omrežje) | Model: |
| 2. | Stikalo z vsaj 24x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, ter vsaj 4x reža za vtični modul SFP+ prepustnosti 10 Gb/s. Reži morata podpirati tudi SFP prepustnosti 1 Gb/s. | Model: |
| 3. | Stikalo z vsaj 24x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, PoE, ter vsaj 4x reža za vtični modul SFP+ prepustnosti 10 Gb/s. Reži morata podpirati tudi SFP prepustnosti 1 Gb/s. | Model: |
| 4. | Stikalo z vsaj 48x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, ter vsaj 4x reža za vtični modul SFP+ prepustnosti 10 Gb/s. Reži morata podpirati tudi SFP prepustnosti 1 Gb/s. | Model: |
| 5. | Stikalo z vsaj 48x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, PoE, ter vsaj 4x reža za vtični modul SFP+ prepustnosti 10 Gb/s. Reži morata podpirati tudi SFP prepustnosti 1 Gb/s. | Model: |
| 6. | # Logistika za postavke od 1 do 5 Naročnik bo dobavitelja ob vsakem naročilu obvestil, če ob dobavi opreme naroča tudi dodatno logistično postavko in katero. Za naročilo opreme brez dodatnih postavk logistike velja, kot je opredeljeno v 4. členu okvirnega sporazuma, da je strošek dobave vključen v ceno opreme (DDP naročnik, Incoterms 2020). Poleg standardne dobave pa naročnik v nadaljevanju določa še tri dodatne možnosti za dostavo – 6.a, 6.b in 6.c. Ker možnosti dostave 6.a, 6.b in 6.c za dobavitelja lahko predstavljajo dodatno delo oziroma strošek, so te tri postavke navedene tudi v obrazcu 03_Ponudba_Predračun.xlsx, kamor dobavitelj vnese ceno na enoto. |  |
| 6.a | # Logistika - lepljenje nalepk in dostava na lokacijo Arnes Dobavitelj na vsako napravo pred dostavo nalepi nalepke, ki jih naročnik predhodno dostavi dobavitelju (npr. nalepka z logotipi projekta, če bo oprema financirana iz projektnih sredstev, nalepka z inventarno številko itd.). Dobavitelj opremo dostavi na lokacijo Arnes. |  |
| 6.b | # Logistika - lepljenje nalepk in pošiljanje na lokacije VIZ po Sloveniji # Dobavitelj na vsako napravo pred dostavo nalepi nalepke, ki jih naročnik predhodno dostavi dobavitelju (npr. nalepka z logotipi projekta, če bo oprema financirana iz projektnih sredstev itd.). Dobavitelj pošlje opremo na naslove VIZ. Seznam naprav in naslovov za dostavo na VIZ prejme dobavitelj od naročnika. |  |
| 6.c | # Logistika - lepljenje nalepk in priprava/sestavljanje opreme ter dostava na lokacijo Arnes # Dobavitelj na vsako napravo pred dostavo nalepi nalepke, ki jih naročnik predhodno dostavi dobavitelju (npr. nalepka z logotipi projekta, če bo oprema financirana iz projektnih sredstev, nalepka z inventarno številko ipd.). # Dobavitelj opremo po navodilih naročnika sestavi in pripravi na uporabo (montaža nosilcev za v rack, itd.) Dobavitelj opremo dostavi na lokacijo Arnes. |  |
| 7. | # Izobraževanje za ponujene postavke 1 - 5 Ponudnik opreme zagotovi enodnevno (vsaj 8 ur) usposabljanje za delo z opremo za opremo iz postavke 1-5 na lokaciji ARNES, Tehnološki park 18, Ljubljana. Izbira izobraževanja je opcijska in se bo naročnik (ARNES) odločil ali ga bo naročil. - ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje, - usposabljanje poteka samo v enem terminu, število udeležencev določi ARNES, - ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja, - usposabljanje vključuje predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete. Usposabljanje mora obsegati operativno delo z nastavitvami tehnologij, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, - Usposabljanje mora izvajati strokovno osebje ponudnika, ki ima s strani proizvajalca ustrezne certifikate o poznavanju opreme in ima vsaj 2 leti operativnih izkušenj s to vrsto opreme proizvajalca in je fizično prisoten na lokaciji predavanja, - usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku, - izobraževanje se mora izvesti najkasneje v dveh tednih po podpisu okvirnega sporazuma. |  |

Zahteve za ponujeno opremo postavka 1 Vse zahtevane funkcionalnosti v spodaj navedenih točkah morajo delovati hkrati. # Fizične lastnosti usmerjevalnika - vsaj 2x ethernet vmesnik v vlogi WAN z vmesnikom RJ-45 s podporo hitrosti 100/1000 Mb/s (lahko z UTP SFP vtičnim modulom) - vsaj 6x ethernet vmesnik v vlogi LAN za povezavo na interno LAN omrežje, hitrosti 10/100/1000 Mb/s, z UTP bakrenim priključkom RJ-45 - Podpora 4G radijski povezavi (GSM/LTE) na vsaj en spodaj naveden način z minimalno hitrostjo vsaj 50 Mbps odhajajočega prometa: - z že vgrajenim vmesnikom z vsaj enim mestom za SIM kartico - kot reža za vgradnjo 4G radijskega razširitvenega modula z vsaj enim mestom za SIM kartico - kot USB ključek z vsaj enim mestom za SIM kartico. - največja dovoljena višina usmerjevalnika 1 HU - največja dovoljena globina usmerjevalnika 30 centimetrov - pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem usmerjevalnika (firmware) - možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (zaporedni vmesnik RS-232 ali USB vmesnik) - pribor za vgradnjo v 19˝ omaro # Zmogljivost pretoka podatkov Zmogljivost usmerjevalnika ob uporabi ACL, pri čemer se uporabijo ACL, kot so definirani v prilogi usmerjevalniki-test-zmogljivosti-ACL.zip. Zahteve morajo biti izpolnjene za oba protokola: IPv6 in IPv4. - vsaj 350.000 pkt/s (paketov na sekundo) usmerjenega (angl. routed) prometa IP med dvema vmesnikoma ethernet (med LAN in WAN vmesnikom) - vsaj 200.000 pkt/s (paketov na sekundo) prometa IP skozi tunel GRE na WAN vmesniku - vsaj 150.000 pkt/s (paketov na sekundo) prometa IP skozi tunel GRE na WAN vmesniku s PPPoE # Upravljanje z usmerjevalnikom in orodja ## Splošno Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja: - dostop do usmerjevalnika in interaktivno konfiguriranje preko telneta, tudi rekurzivnega - iz enega usmerjevalnika lahko naredimo telnet na naslednjega - dostop do usmerjevalnika in interaktivno konfiguriranje preko SSH, različice 2 ali novejše - možnost nastavitve overjanja prijave operaterja preko z uporabo mehanizma »SSH public key authentication«. Pri tem se lahko za vsakega uporabnika določi, ali se uporablja overjanje z omenjenim mehanizmom ali z geslom. - možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem usmerjevalnika - možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme kot FTP odjemalec ali preko SSH (SCP strežnik in/ali SFTP strežnik), konfiguracijska datoteka mora biti shranjena v obliki ASCII - orodje ping - orodje traceroute - uporabniško ime in geslo za dostop je shranjeno v usmerjevalniku - geslo je zaščiteno z enosmerno zgoščevalno funkcijo (angl. Hash) - podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. ## Povrnitev konfiguracije - Podpira zgodovino nastavitev do 5 (na ukaz povrne eno izmed prej shranjenih (angl. Rollback)) - podpira "varni način" nastavljanja, če uporabnik med spreminjanjem nastavitev izgubi dostop se čez čas (<10min) povrne zadnja nastavitev ## Rezervna kopija programske opreme Sistem podpira nameščeno rezervno kopijo sistemske programske opreme - med kopijama se lahko preklopi z ukazom na napravi in po resetu naprave deluje z drugo različico. ## Proženje spremembe nastavitev glede na dogodke Usmerjevalnik vsebuje orodje, ki omogoča definiranje in proženje testov ter ukrepov glede na rezultate testov. Podpirati mora naslednje: - testi oz. dogodki: - Obremenitev CPU nad XX% - BGP peer up/down - OSPF neighbour up/down - interface up/down - ip tracking (pinga nastavljeni IP vsake X [ms] in sproži event, če ni N odzivov) N=1..5, X=200..10000 - ukrepi: - shrani izpise (promet, cpu,..) - sprememba konfiguracije glede na rezultate testov ## Poročanje o vključenih komponentah Poročanje o komponentah in serijskih številkah (angl. Inventory report). Naprava sporoči serijske številke modulov, komponent ter ohišja (angl. modules and chasiss S/N). # Podpora orkestraciji (programskemu nastavljanju) Oprema mora podpirati nastavljanje usmerjevalnika z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali mora obstajati podpora za orodje ansible. Podprto mora biti vsaj: - branje števcev vmesnikov, - nastavljanje nastavitev vmesnikom Ethernet, - nastavljanje tunelov GRE in IPSEC, - nastavljanje usmerjevalnih protokolov, - branje usmerjevalnih tabel, - nastavljanje statičnih usmerjevalnih poti, - nastavljanje vlan vmesnikov, če naprava to omogoča - nastavljanje seznamov za kontrolo dostopa (ACL) # Podpora protokolom ## Podpora zunanjega strežnika Syslog Delovati mora preko UDP in/ali TCP ## SNMP v2c Podpora SNMP v2c ter branje naslednjih podatkov preko SNMP. Podatki morajo biti dosegljivi preko standardnih MIBov ali pa morajo biti ustrezni MIBi priskrbljeni. - nastavitev več različnih gesel SNPMv2c »community« - vsakemu se ločeno nastavi ali je dostop samo za branje ali tudi pisanje (angl. ro/rw – read only/read write). - vsakemu se ločeno nastavi seznam ip omrežji iz katerih se lahko izvaja dostop SNMP - branje podatkov o vhodnem in izhodnem prometu kot je določeno v MIB-II v RFC 2863. Obvezno morajo podpirati pobiranje števcev na vmesnikih, ki štejejo: - bajte - pakete (vse vrste) - unicast pakete - non-unicast pakete - odvrženi (angl. discarded) paketi - paketi z napakami (error packets) ## Branje podatkov s SNMP, preko API ali s CLI - branje tabele ARP - možnost branja tabele IPv6 sosedov (angl. ND, Neighbour Discovery table) ## Spanning tree: MSTP - Podpora za 802.1s (MSTP, angl. Multiple Spanning Tree Protocol) - Podpora Spanning Tree Root guard (napravam, ki niso pod skupno administracijo, prepreči postati koren STP drevesa) - Bridge Protocol Data Unit guard (preprečitev sprejemanja BPDU paketov preko določenih vmesnikov) ## LLDP - IEEE 802.1AB-2009 Podpora 802.1AB LLDP, angl. Link Layer Discovery Protocol - protokol za razširjanje podatkov o stanju vmesnika ter sosednji aktivni omrežni napravi. ## VLAN 802.1Q Podpora VLAN po standardu IEEE 802.1Q. Vmesnike se lahko nastavi kot: - vmesnik s snopom 802.1q, kjer so vsi VLANi označeni, angl. trunk mode - dodatno mora obstajati način, da se enega izmed vlanov v snopu 802.1q (angl. trunk mode) nastavi kot neoznačen (angl. Untagged, Native vlan) - vmesnik z enim neoznačenim vlanom (angl. access mode) - usmerjevalnik podpira vsaj 25 VLANov - najmanj 4000 različnih VLAN IDjev - podpirati mora IP naslavljanje na in usmerjanje med vsaj 15 logičnimi VLAN vmesniki ## VRRPv3 Podpora VRRPv3, angl. Virtual Router Redundancy Protocol, RFC 5798 ## Tuneli GRE - delovanje OSPFv2 in OSPFv3 ter statičnega usmerjanja prometa IPv4 in IPv6 skozi tunel GRE - GRE: tuneli GRE z delujočim prometom IPv4 in IPv6 v tunelu (oba hkrati) - podpora mehanizmu PATH MTU Discovery - podpora mehanizmu TCP MSS Adjust IPv4 in IPv6 ## Tuneli IPv6IP (protokol 41) ## Mehanizem TCP MSS Adjust (IPv4 in IPv6) Usmerjevalnik omogoča spreminjanje nastavitev MSS (angl. maximum segment size) pri vzpostavljanju sej TCP, ki gredo skozi usmerjevalnik. S tem se končnim napravam sej TCP signalizira, da pošiljajo zmanjšane segmente, ki lahko gredo skozi tunele, kot so PPPoE, GRE ter IPSEC, brez fragmentacije. Funkcionalnost mora delovati tako za IPv4 kot tudi za IPv6 TCP seje. ## Podpora enkapsulacijam na vmesniku ethernet - Enkapsulacija PPPoE (angl. Point-to-Point Protocol over ethernet) ## Protokol za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa (NTP ali SNTP) - Podpora RFC1305 ali RFC5905 - Podpora nastavitvi vsaj dveh strežnikov, s katerih pridobi trenutni čas ## DHCP - IPv4 DHCP - DHCP Relay - Vstavljanje polja Option 82, iz katerega je razvidna informacija o fizičnem vmesniku, na katerem je bil DHCP request prejet ali možnost nastavljanja poljubne vrednosti - IPv6 DHCP relay - izvorni naslov oziroma vmesnik preposlanega paketa DHCPv6 je iz istega omrežja kot zahtevek originalnega odjemalca # Podpora IPSEC Možnost naknadnega dokupa podpore/licence za IPSEC, v kolikor ni vsebovana že v osnovni verziji usmerjevalnika. Podpora mora biti združljiva s StrongSWAN 5.5.1, zahtevane funkcionalnosti: - IPSEC tunel podpira nastavitev TCP MSS Adjust (IPv4 in IPv6) - Podpora mehanizmu PATH MTU - NAT Traversal - način tunel (angl. tunnel mode), kot je določen v RFC4301 in RFC6040 - enkapsulacija prometa z ESP - dinamična izmenjava ključev z IKEv2 z - AES enkripcija z 256CBC ali 256GCM - SHA256 ali SHA384 - DH 20 ali DH 21 - enkripcija tunela z AES 256CBC ali 256GCM - prepustnost IPSec tunela vsaj 50 Mb/s pri 500 bajtnih paketih # Omrežni usmerjevalni protokoli ## Splošno Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja: - Hkratno delovanje OSPFv2, OSPFv3 in Multiprotocol BGP - Policy-Based Routing (PBR) - podpora BFD - Podpora statičnih poti - Vsaj 500 IPv4 poti - Vsaj 500 IPv6 poti - Kontrola širjenja informacij za usmerjanje prometa - Znotraj posameznega protokola - Pri vstopu usmerjevalne informacije v usmerjevalnik - Pri izstopu usmerjevalne informacije iz usmerjevalnika - Med različnimi protokoli za usmerjanje - Statičnih poti v usmerjevalne protokole (npr. statičnih v OSPF ...) ## BGP - BGP multiprotocol (IPv4, IPv6, Multicast) - BGP prikaz, katere usmerjevalne poti (angl. routes) pošilja sosed BGP (angl. BGP peer) (received routes) - BGP prikaz, katere usmerjevalne poti je usmerjevalnik namestil od iskanega soseda BGP (installed routes) - BGP prikaz, katere usmerjevalne poti usmerjevalnik pošilja iskanemu sosedu BGP (advertised routes) - podpora 32-bitnim ASN - podpora »BGP Large Communities«, RFC8092 ## Razhroščevanja usmerjevalnih protokolov in prometa - Razhroščevanja usmerjevalnih protokolov - Izpis stanj in dogodkov protokola - Izpis komunikacijskih paketov protokola (angl. PDU, Protocol Data Unit) - Razhroščevanje prometa - zajem želenih paketov na vmesniku v notranji pomnilnik usmerjevalnika - izbiro želenih paketov določi ACL - vsebina paketa z osnovno interpretacijo se izpiše preko upravljalnega vmesnika ali pa ima možnost izvoza na zunanji strežnik # Filtriranje prometa - ACL Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja. Filtriranje prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (angl. ACL, access lists): - s seznami za kontrolo dostopa (ACL), ki omogočajo določanje prometa (angl. ACE, access list entry) glede na: - MAC naslove, - IP naslove, - protokole - TCP oziroma UDP vrata pošiljatelja in/ali prejemnika - na fizičnem vmesniku - na logičnih vmesnikih (po posameznih VLAN-ih na navideznem vmesniku) - ob vstopu paketa v usmerjevalnik (angl. ingress) - ob izstopu paketa iz usmerjevalnika (angl. egress) - beleženje kršitev access-list (IP access list violation logging) - Podpora vsaj 25 ACL na usmerjevalniku na protokol IPv4 - Podpora vsaj 25 ACL na usmerjevalniku na protokol IPv6 - Podpora vsaj 500 ACE v posameznem ACL - Skupno vsaj 10.000 ACE # QoS - Kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) - Možnost določitve minimalnega deleža prepustnosti vmesnika (absolutno ali relativno), ki pripada posamezni vrsti. Če ga neka vrsta ne izkoristi, se razdeli med ostale (WRR). - Podpora za Strict Priority (oz. Low Latency - LLQ) vrsto, ki ima pri strežbi prednost pred ostalimi vrstami. - Podpora za inteligentno odmetavanje paketov iz vrste (RED – Random Early Detect) z možnost nastavljanja RED parametrov za vsako vrsto posebej. Na ta način dosežemo, da se manj prioritetni paketi začnejo odmetavati prej, kot bolj prioritetni. Pri nastavitvah se mora upoštevati vsaj DSCP. - Možnost hkratne uporabe več različnih mehanizmov za strežbo vrst, npr. ena vrsta je strict priority, med ostalimi pa se vrši WRR. - Razvrščanje paketov (classifying) glede na: - vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije biti 802.1p) - vrednost DSCP polja v paketu IP - ACL (IP naslovi, številke UDP/TCP vrat) - Traffic policing (omejevanje prometa na določeno kapaciteto) na vmesnikih ethernet: - na posameznem vhodnem in izhodnem vmesniku - Možnost definiranja povprečne količine poslanega prometa v časovni enoti z vrednostjo CIR (commited information rate) in velikosti presežkov (bursts) - Obravnavanje presežnega prometa (na izbiro): - Odmetavanje - Prebarvanje/označevanje (remarking/marking) - Za traffic policing možnost določanja prometa, ki ga bo obdelal policer na osnovi: - Vrednost DSCP polja v paketu IP. - ACL (IP naslovi, številke portov,...) - Možnost glajenja prometa, ki pripada posameznemu razredu (traffic shaping) - omejevanje posameznega razreda prometa. Pripadnost razredu določimo na osnovi DSCP ali ACL. - Označevanje oz. barvanje paketov (Marking - nastavljanje QoS bitov), in sicer barvanje naslednjih polj: - DSCP polja IP paketa - ethernet polja CoS - možnost določitve barve, s katero bo paket označen, glede na: - vrednost DSCP polja v paketu IP ob vstopu paketa v usmerjevalnik - ACL (IP naslovi, številke protokolov in UDP/TCP vrat) - Možnost prepisa vrednosti DSCP na zunanje polje v primeru uporabe tunelov (GRE, IPSec…) ter strežba v skladu s tem poljem. - Podpora za »hierarhični« QoS, tako da bo usmerjevalnik uporaben za priklop npr. na DSL, kjer je potrebno količino prometa od lokalnega omrežja proti DSL modemu gladiti na naročeno prepustnost DSL linije proti ponudniku, obenem pa znotraj te prepustnosti vršiti ustrezno obravnavo posameznih razredov prometa: - Usmerjevalnik mora podpirati razvrščanje prometa vsaj v 4 razrede, s tem, da je eden izmed razredov lahko obravnavan prioritetno (PIP, gre v Strict priority vrsto), hkrati pa ves promet lahko gladimo (shaping) na izbrano vrednost. - V primeru zasičenja deluje shaping in QoS na nivoju IP tako, da se prometu, ki usmerjevalnik zapušča, zagotavlja zahtevani nivo prepustnosti. - Prioritetni promet (PIP) mora prehajati brez izgub z majhnimi zakasnitvami in majhnim trepetanjem, tudi ko je vsota vsega prometa več kot je dovoljeno in ga je zato treba gladiti. Seveda mora biti PIP prometa manj, kot je nastavljena vrednost, na katero se gladi celoten promet. - V kolikor v nekem trenutku ni PIP prometa, čeprav so zanj nastavljeni mehanizmi, mora biti pasovna širina, ki bi jo PIP promet sicer lahko zasedal a je ne, na voljo ostalim razredom. - V primeru, da je kakšnega prometa manj ali ga ni, se mora prosto pasovno širino pravično razdeliti preostalim razredom. - Če je v običajnih (ne-PIP) razredih prometa manj, kot ga pripada posameznem razredu, mora ta prehajati brez izgub. - V kolikor je vsega prometa več, kot je nastavitev glajenja, lahko pri prometu, katerega je preveč v posameznem razredu, prihaja do izgub in povečanih zakasnitev (toda mehanizem glajenja ne sme odmetavati prioritetnega prometa. Zanj se tudi zakasnitve ne smejo povečati). # IPV6 Router Advertisement - SLAAC (angl. Stateless Address Auto-configuration) (IPv6 RA), kot je določeno v RFC 4862 - IPv6 RA se da nastaviti za oglaševanje brez bita A (angl. Autonomous Address Configuration Flag, usmerjevalnik se oglašuje, a se informacije ne uporabi za SLAAC; potrebno na primer za dodeljevanje naslovov samo preko DHCPv6) - IPv6 RA DNS information. Oglaševanje strežnikov DNS v IPv6 RA, kot je določeno v RFC 8106 # Vzdrževanje in podpora v času garancije - 5 let garancije na strojno opremo in posodabljanje sistemske programske opreme - Vzdrževanje in podpora za ponujeno opremo v času garancije: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka. Okvarjeno opremo bodo lastnik (Arnes) ali uporabniki (VIZ) poslali direktno dobavitelju, popravljeno opremo pa dobavitelj direktno na VIZ ali Arnes (kot je dogovorjeno ob posameznem pošiljanju opreme v popravilo). Stroški pošiljanja bremenijo dobavitelja. - Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Nadgradnjo programske opreme na stikalu lahko izvede naročnik samostojno. Tekom postopka nadgradnje se stikalo ne povezuje na sisteme, ki niso v upravljanju naročnika. - Oprema za normalno delovanje ne potrebuje povezovanja na sisteme, ki niso v upravljanju naročnika. To velja tudi za morebitno preverjanje licenčne upravičenosti. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. # Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. - Naročnik bo ponudnika na testiranje pozval preko informacijskega sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), kot je navedeno v Navodilih ponudnikom. - Naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnosti ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). - Ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - Testiranje se bo predvidoma izvajalo na lokaciji Arnesa, Tehnološki park 18, Ljubljana. - Testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. V primeru izbire ponudnika se bo ta točka pred podpisom okvirnega sporazuma brisala, ker ne bo več relevantna za izvedbo posla.

# Skupne zahteve za ponujeno opremo za postavke 2 – 5 # Fizične lastnosti stikala: - največja dovoljena višina 1 HU - Pribor za vgradnjo v 19” omaro - pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem usmerjevalnika (firmware) - možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (zaporedni vmesnik RS-232 ali USB vmesnik) - Možnost dvojnega napajanja. Stikalo ima dva napajalnika ali pa se mu drugi napajalnik lahko naknadno vgradi # Vmesniki ethernet - Stikala z zahtevano PoE podporo morajo podpirati POE+ po standardu 802.3at, LLDP-MED ter dovolj moči za vsaj po 15,4W na UTP vmesnik za celotno zahtevano število UTP vmesnikov hkrati. - Stikalo mora omogočati uporabo SFP oz. SFP+ vtičnih modulov drugih proizvajalcev - če so zahtevani vmesniki SFP kombinirani z bakrenim priključkom RJ-45 (torej se lahko uporablja le enega, ne obeh hkrati), se zahtevano število teh vmesnikov šteje kot priključki SFP in se ne štejejo k bakrenim vmesnikom RJ-45 - Možnost ročne nastavitve vmesnikov ethernet na bakrenih RJ-45 vmesnikih na half/full-duplex ter izbrano prepustnost (10, 100 ali 1000 Mb/s) - Podpora za vsaj 9.198 bajtne okvirje ethernet (Jumbo Frames) na vseh vmesnikih, MTU vsaj 9000 bajtov - Tabela MAC stikala podpira vsaj 5.000 hkratnih naslovov MAC - Podpora za SPAN (angl. Switched Port Analyzer) - na vsaj enega od vmesnikov je možno skopirati promet drugih vmesnikov oziroma VLAN-ov) - Podpora za RSPAN (angl. Remote Switched Port Analyzer) – SPAN funkcionalnost preko L2 omrežja: možnost nadzora prometa na oddaljenem stikalu s pomočjo posebnega VLAN-a, preko katerega se prenaša kopirani promet # Zmogljivost pretoka podatkov - Delovati mora s polno zmogljivostjo (angl. Line rate) na vseh vmesnikih hkrati - Pri prenosu z Iperf3 TCP z uporabo PATH MTU mehanizma, mora dosegati hitrost vsaj 900Mb/s na UTP vmesnikih. - Pri prenosu z Iperf3 TCP z uporabo PATH MTU mehanizma, mora dosegati hitrost vsaj 9000Mb/s na SFP+ vmesnikih. ## Varnostni mehanizmi vmesnika (angl. Port security) - možnost statične nastavitve naslova MAC na vmesnik oz. možnost določitve, s katerih MAC naslovov je lahko dohodni promet na posameznem vmesniku. - možnost omejitve števila naslovov MAC na vmesnik - sporočanje kršitev - avtomatsko obveščanje administratorja o dodanih oziroma odstranjenih MAC naslovih, s katerih se je pojavil promet na vmesniku (obvestilo o novih oz. ukinjenih naslovih MAC) - nastavljiv samodejni izklop vmesnika v primeru kršitev nastavitev oz. problemov z vmesnikom (angl. error-disable) - nastavljiv čas po katerem se zaradi kršitev samodejno izklopljeni vmesnik znova omogoči (angl. error-disable recovery) ## Podpora IPv4 varnostnim mehanizmom na nivoju L2: ### DHCP snooping Podpora zaščiti protokola DHCP: - Določi se vmesnik preko katerega se dopušča pošiljanje odgovorov DHCP (vmesnik je avtoriziran, da je na njem strežnik ali posrednik DHCP), ostali vmesniki, kjer so navadni uporabniki, pa ne morejo pošiljati odgovor DHCP (se pretvarjati, da so strežnik DHCP) - Spremlja se odgovore DHCP, kjer si stikalo zabeleži podatke o naslovu MAC, vmesniku in naslovu IPv4, ki ga je dodelil strežnik DHCP ### ARP inspection Podpora zaščiti protokola ARP, ki uporabnikom prepreči pošiljanje okvarjenih ali zlonamernih paketov ARP. Na stikalu se nastavi, na katerih vmesnikih se lahko pojavijo uporabniki in stikalo opravlja varnostni pregled paketov ARP. ## Podpora IPv6 varnostnim mehanizmov na nivoju L2/L3: ### IPv6 RA Guard Z mehanizmom IPv6 RA Guard določimo, na katerih vmesnikih dovolimo sprejemanje sporočil RA (angl. RA, router advertisement). Tak vmesnik je avtoriziran, da je na njem usmerjevalnik. Sporočila, sprejeta na ostalih vmesnikih, se zavržejo. Določimo lahko tudi, s katerih naslovov dovolimo RA sporočila in katere zastavice lahko oz. morajo sporočila vsebovati. ### IPv6 ND Inspection Preverja pravilnost ND (angl. Neighbor Discovery) sporočil. IPv6 ND sporočila, ki niso v skladu s povezovalno tabelo dovoljenih naslovov ("binding table", ki povezuje MAC naslov z IPv6 naslovom), naprava zavrže. Tabela se lahko gradi na osnovi analize DHCPv6 sporočil ali ND sporočil. ### IPv6 DHCP Guard Mehanizem posluša DHCPv6 promet. Iz spremljanja DHCPv6 komunikacije med odjemalcem in veljavnim DHCPv6 strežnikom izlušči par MAC naslov + dodeljeni IPv6 naslov ter ta par zapiše v tabelo dovoljenih naslovov ("binding table"). Na napravi določimo vmesnike, na katerih dovolimo DHCPv6 odgovore. Odgovore DHCPv6 na nedovoljenih vmesnikih se zavrže. ### Performančne zahteve izvajanja IPv6 varnostnih mehanizmov: - Izvajanje IPv6 varnostnih mehanizmov na nivoju L2/L3 ne sme vplivati na odzivnost naprave do mere, da bi bila ogrožena pravilnost njenega delovanja (STP,…), da bi se zmanjšala prepustnost ali bi postala neodzivna (npr. nedostopna s stališča upravljanja, ...); - Zaželjena je implementacija varnostnih mehanizmov v strojni opremi in s tem dosežena popolna neobčutljivost naprave na količino prometa, ki ga obravnavajo varnostni mehanizmi. V primeru, da izvajanje ni implementirano v strojni opremi, ampak s pomočjo procesorja, mora biti možno omejiti količino multicast prometa. Naprava mora izpolnjevati zahtevo iz prvega odstavka v primeru, da se dovoli 1 Mb/s multicast prometa, tudi če ves multicast promet predstavlja napad na delovanje IPv6 mehanizmov. ## Storm Control Zaščita pred poplavo neželenih paketov (angl. Storm Control). Za vsak vmesnik ethernet se lahko določi največje količino določene vrste prometa (multicast ali broadcast) na vse naslednje načine: - v bajtih na sekundo - v procentih celotne kapacitete vmesnika Če količina prometa preseže nastavljeno vrednost, se okvirje odmetava, dokler ne pade količina prometa pod dovoljeno raven. # Upravljanje s stikalom in orodja Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, kjer je smiselno, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja: - dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko telneta, tudi rekurzivnega - iz ene omrežne naprave lahko naredimo telnet na naslednjo - dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko SSH, različice 2 ali novejše - možnost nastavitve overjanja prijave operaterja preko z uporabo mehanizma »SSH public key authentication«. Pri tem se lahko za vsakega uporabnika določi, ali se uporablja overjanje z omenjenim mehanizmom ali z geslom - možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem stikala - možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme kot FTP odjemalec ali preko SSH (SCP strežnik in/ali SFTP strežnik), konfiguracijska datoteka mora biti shranjena v obliki ASCII - orodje ping - orodje traceroute - uporabniško ime in geslo za dostop je shranjeno v stikalu - geslo je šifrirano z enosmerno varnostno funkcijo (angl. Hash) - podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. ## Povrnitev konfiguracije - Podpira zgodovino nastavitev do 5 (na ukaz povrne eno izmed prej shranjenih (angl. Rollback)) - podpira "varni način" nastavljanja, če uporabnik med spreminjanjem nastavitev izgubi dostop, se čez čas (<10min) povrne zadnja nastavitev ## Rezervna kopija programske opreme Sistem podpira nameščene najmanj dve različici sistemske programske opreme - med različicama se lahko preklopi in po resetu deluje z drugo različico. Funkcionalnost mora delovati neodvisno od zasedenosti datotek, ki jih zgenerira sistem, ves čas trajanja delovanja. ## Proženje spremembe nastavitev glede na dogodke Stikalo vsebuje orodje, ki omogoča definiranje in proženje testov ter ukrepov glede na rezultate testov. Podpirati mora naslednje: - Testi: - Obremenitev CPU nad XX% - interface up/down - ip tracking (pinga nastavljeni IP vsake X [ms] in sproži event, če ni N odzivov) N=1..5, X=200..10000 - ukrepi: - shrani izpise ob konicah (promet, cpu) sprememba konfiguracije glede na rezultate testov. ## Poročanje o vključenih komponentah Poročanje o komponentah in serijskih številkah (angl. Inventory report). Naprava sporoči serijske številke modulov, komponent ter ohišja (angl. modules and chasiss S/N). ## Samodejna prva nastavitev Stikalo s tovarniškimi nastavitvami samodejno zažene odjemalec DHCPv4. Preko tega mehanizma pridobi naslov IPv4, naslov prehoda, seznam strežnikov DNS, lokacijo začetne nastavitvene datoteke. Datoteko prenese preko TFTP, FTP ali HTTP ter jo naloži. Stikalo v DHCPDISCOVER in DHCPREQUEST sporočilih, v vsaj enem polju pošilja svojo serijsko številko. Serijska številka je lahko v vrednosti polja del daljšega niza. Opisan proces mora delovati brez povezovanja na sisteme, ki niso pod upravljanjem naročnika. # Podpora orkestraciji (programskemu nastavljanju) Oprema mora podpirati nastavljanje usmerjevalnika z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali mora obstajati podpora za orodje ansible. Podprto mora biti vsaj: - branje števcev vmesnikov, - nastavljanje nastavitev vmesnikom Ethernet, - nastavljanje VLANov. # Podpora protokolom ## Podpora zunanjega strežnika Syslog Delovati mora preko UDP in/ali TCP ## SNMP v2c Podpora SNMP v2c ter branje naslednjih podatkov preko SNMP. Podatki morajo biti dosegljivi preko standardnih MIBov ali pa morajo biti ustrezni MIBi priskrbljeni. - nastavitev več različnih gesel SNPMv2c »community« - vsakemu se ločeno nastavi ali je dostop samo za branje ali tudi pisanje (angl. ro/rw – read only/read write). - vsakemu se ločeno nastavi seznam ip omrežij, iz katerih se lahko izvaja dostop SNMP - branje podatkov o vhodnem in izhodnem prometu kot je določeno v MIB-II v RFC 2863, in sicer podprto pobiranje števcev na vmesnikih, ki štejejo: - bajtov - paketov (vse vrste) - unicast paketov - non-unicast paketov - odvrženi (angl. discarded) paketi - paketi z napakami (error packets) ## Branje podatkov s stikala z SNMP, preko API ali s CLI - branje tabele ARP - branja tabele naučenih naslovov MAC na stikalnih oz. bridge vmesnikih - branje tabele, ki povezuje IPv6 naslove z MAC naslovi, pridobljene z IPv6 varnostnimi mehanizmi na nivoju L2/L3, in sicer za naslove, dodeljene preko DHCPv6 ## Spanning tree: MSTP - Podpora za 802.1s (MSTP, angl. Multiple Spanning Tree Protocol) - Podpora Spanning Tree Root guard (napravam, ki niso pod skupno administracijo, prepreči postati koren STP drevesa) - Bridge Protocol Data Unit guard (preprečitev sprejemanja BPDU paketov preko določenih vmesnikov) ## Združevanje vmesnikov ethernet v en kanal (angl. Etherchannel, link aggregation) ### LACP Možnost združevanja vsaj dveh Gigabit Ethernet vmesnikov v enotno ethernet povezavo po standardu 802.3ad (LACP, angl. Link Aggregation Control Protocol). ### Porazdeljevanje prometa Stikalu se lahko nastavi po kakšnem ključu naj deli promet med posamezne vmesnike. Upoštevati mora naslednja polja v poljubnih kombinacijah: - izvorni naslov MAC - ponorni naslov MAC - izvorni naslov IP - ponorni naslov IP ## Podpora 802.1x s podporo strežniku RADIUS (a) Možnost avtentikacije uporabnika po standardu IEEE 802.1x, priključenega na določen vmesnik (b) Možnost dinamične določitve VLAN-a za posameznega uporabnika, priključenega na vmesnik (c) Podpora za poseben VLAN za uporabnike, ki nimajo podpore za 802.1x (Guest VLAN, v katerega se vmesnik umesti, v kolikor se uporabnik ne uspe avtenticirati). ## LLDP - IEEE 802.1AB-2009 Podpora 802.1AB LLDP, angl. Link Layer Discovery Protocol - protokol za razširjanje podatkov o stanju vmesnika ter sosednji aktivni omrežni napravi. ## Podpora VLAN 802.1Q Podpora VLAN po standardu IEEE 802.1Q. Vmesnike se lahko nastavi kot: - port s snopom 802.1q, kjer so vsi VLANi označeni (angl. trunk mode) - dodatno mora obstajati način, da se enega izmed vlanov v snopu 802.1q (angl. trunk mode) nastavi kot neoznačen (angl. Untagged, Native vlan) - port z enim neoznačenim vlanom (angl. access mode) - najmanj 255 VLAN-ov nastavljenih hkrati na stikalu - najmanj 4000 možnih različnih VLAN IDjev ## Podpora protokola za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa (NTP ali SNTP) - Podpora RFC1305 ali RFC5905 - Podpora nastavitvi vsaj dveh strežnikov s katerih pridobi trenutni čas ## Multicast: - IPv4 IGMP snooping v1, v2 in v3 - IPv6 MLD snooping v1 in v2 # Filtriranje prometa - ACL Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, kjer je smiselno, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja. Filtriranje prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (angl. access lists – ACL): - s seznami za kontrolo dostopa, ki omogočajo določanje prometa glede na MAC naslove, IP naslove, protokole in TCP oziroma UDP vrata pošiljatelja in/ali prejemnika - na fizičnem vmesniku - ob vstopu paketa v stikalo (ingress) - beleženje kršitev access-list (IP access list violation logging) - najmanj 100 ACE (Access Control Entry) za IPv4 - najmanj 100 ACE (Access Control Entry) za IPv6 # Podpora za QoS - najmanj 8 izhodne vrste (queues) na vsakem vmesniku - kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) na Gigabit Ethernet vmesnikih: - možnost določitve minimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. Če ga neka vrsta ne izkoristi, se razdeli med ostale - možnost določitve maksimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. Na ta način se doseže glajenje (shaping) prometa, streženega s posamezno vrsto - podpora za prioritetno vrsto, ki ima pri strežbi prednost pred ostalimi vrstami. Prioritetna vrsta se prazni pred strežbo ostalih vrst - razvrščanje paketov (classifying) glede na - vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije 802.1p biti) - vrednost DSCP polja v paketu IP - Extended ACL (IP naslovi, številke UDP/TCP vrat) - vmesnik, preko katerega je okvir/paket prišel v stikalo - Traffic policing (omejevanje prometa na določeno kapaciteto) na Ethernet vmesnikih - na posameznem vhodnem vmesniku - odmetavanje presežnega prometa - označevanje oz. barvanje paketov (Marking - nastavljanje QoS bitov), in sicer barvanje naslednjih polj: - DSCP polja IP paketa - Ethernet CoS polja - Možnost določitve barve, s katero bo paket označen, glede na: - vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije 802.1p biti) ob vstopu okvirja v stikalo - vrednost DSCP polja v paketu IP ob vstopu paketa v stikalo - Extended ACL (IP naslovi, številke protokolov in UDP/TCP vrat) - vmesnik, preko katerega je okvir/paket prišel v stikalo - Vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so line-rate. Njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala. # Vzdrževanje in podpora v času garancije - 5 let garancije na strojno opremo in posodabljanje sistemske programske opreme - Vzdrževanje in podpora za ponujeno opremo v času garancije: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka. Okvarjeno opremo bodo naročniki (VIZ, Arnes) poslali direktno dobavitelju, popravljeno opremo pa dobavitelj direktno naročnikom. Stroški pošiljanja bremenijo dobavitelja. - Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Nadgradnjo programske opreme na stikalu lahko izvede naročnik samostojno. Tekom postopka nadgradnje se stikalo ne povezuje na sisteme, ki niso v upravljanju naročnika. - Oprema za normalno delovanje ne potrebuje povezovanja na sisteme, ki niso v upravljanju naročnika. To velja tudi za morebitno preverjanje licenčne upravičenosti. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. # Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. - Naročnik bo ponudnika na testiranje pozval preko informacijskega sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), kot je navedeno v Navodilih ponudnikom. - naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). - ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - Testiranje se bo predvidoma izvajalo na lokaciji Arnesa, Tehnološki park 18, Ljubljana. - testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. # V primeru izbire ponudnika se bo ta točka pred podpisom okvirnega sporazuma brisala, ker ne bo več relevantna za izvedbo posla.

| # Zaželena dodatna funkcionalnost za stikala za postavke 2 - 5. # V obrazci Ponudba – Predračun označite z DA zgolj v primeru, če je vsebovana v ponudbi brez doplačila. |  |
| --- | --- |
| 1 | ## IPv6 Source Guard Mehanizem preveri, ali izvorni IPv6 in MAC naslov obstaja v tabeli dovoljenih naslovov ("binding table") in s tem zagotovi veljavnost naslova. Promet z neveljavnih naslovov se zavrže. Prinese 1 točko |
| 2 | ## Branje podatkov s stikala z SNMP ali preko API Branje tabele, ki povezuje IPv6 naslove z MAC naslovi, pridobljene z IPv6 varnostnimi mehanizmi na nivoju L2/L3, in sicer za naslove, ki si jih priključena naprava nastavi preko SLAAC. Prinese 1 točko |

DODATNI OPIS - velja za vse postavke 1 - 5

Zahtevane priloge: # Dokumentacija Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v angleškem jeziku. Dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, definicije API ter SNMP MIB-e.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na                        , dne                .

Ime in priimek: