OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izdelava novelacije projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko sanacijo objektov PU Celje in PU Kranj, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki (v nadaljevanju: izvedba del), ki obsega naslednja sklopa in storitve:

Sklop 1: Izdelava novelacije projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko sanacijo objektov PU 	 Celje, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, ki vključuje:

- izdelavo dopolnitev in novelacije projektne dokumentacije za  izvedbo gradnje (PZI) celovite energetske sanacije PU Celje, vključno s pregledom obstoječe dokumentacije, s pridobivanjem lokacijske informacije, projektnih in drugih pogojev ter pozitivnih mnenj,

- projektantski nadzor v času gradnje, tolmačenje in priprava pojasnil v času JN za izbor izvajalca gradnje.

Sklop 2: Izdelava novelacije projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko sanacijo objektov PU   	 Kranj, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, ki vključuje:

- izdelavo dopolnitev in novelacije projektne dokumentacije za  izvedbo gradnje (PZI) celovite energetske sanacije PU Kranj, vključno s pregledom obstoječe dokumentacije, s pridobivanjem lokacijske informacije, projektnih in drugih pogojev ter pozitivnih mnenj,

- projektantski nadzor v času gradnje, tolmačenje in priprava pojasnil v času JN za izbor izvajalca gradnje.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvedbo predmeta naročila v celoti (sklop 1 - 2) ali posamezen sklop v celoti – vse postavke, ki so v sklopu. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih storitev  v posameznem sklopu predmetnega javnega naročila.

- IZHODIŠČA

Na osnovi izdelanih razširjenih energetskih pregledov objektov PU Celje in PU Kranj v marcu 2016, je bila izdelana PZI dokumentacija za izvedbo celovite energetske sanacije v naslednjem obsegu:

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Vodilna mapa in načrt arhitekture (mapa 1), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt arhitekture (mapa 2), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt električnih inštalacij (mapa 3), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt strojnih inštalacij (mapa 4), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Strokovna presoja (požarna varnost), št. elaborata: PRE 1722-2018, maj 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt elektrotehnike-NN priključek, št. projekta: 17145-40, november 2021,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Kranj: Vodilna mapa in načrt arhitekture (mapa 1), št. projekta: 17145-30, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Kranj: Načrt arhitekture (mapa 2), št. projekta: 17145-30, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Kranj: Načrt električnih in strojnih inštalacij (mapa 3), št. projekta: 17145-30, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Strokovna presoja (požarna varnost), št. elaborata: PRE 1730-2018, maj 2018.

Naročnik je v sklopu investicijskega vzdrževanja naknadno izdelal še projektno dokumentacijo:

PZI – Plinski priključek PU Celje: Načrt strojnih inštalacij in opreme, št. projekta: 40/22, maj 2022

Izdelan PZI za plinski priključek PU Celje mora biti upoštevan pri izdelavi novelacije PZI in kot poseben načrt vključen v PZI.

Energetska prenova objektov PU Celje in PU Kranj se predvidoma izvede v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), razvojnega področja: Zeleni prehod; komponenta 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2), katere cilj je povečati energetsko učinkovitost stavb oz. spodbujanje učinkovite rabe energije v stavbah s trajnostno prenovo obstoječih javnih stavb. V skladu z ustreznimi standardi se energetsko prenovijo stavbe izjemnega upravnega ali družbenega pomena in s tem izboljša bivanjsko in delovno okolje ter tudi stroškovna učinkovitost stavb in njihova varnost, vse upoštevajoč temeljna načela in zakonodajo na področju gradnje in zelenega javnega naročanja. Naložbe vključujejo toplotno izolacijo stavb, energetsko učinkovito stavbno pohištvo (okna, zasteklitev, vrata), sisteme ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, energetsko učinkovito razsvetljavo in nadzorne sisteme. Prenova stavb vključuje tudi izboljšanje njihove dostopnosti za gibalno ovirane osebe ter izboljšanje požarne varnosti.

Za namen prijave na Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru razvojnega področja ˝Zeleni prehod˝, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2) so bile za objekte PU Celje in PU Kranj v aprilu 2023 izdelane statične presoje in zaradi spremenjene zakonodaje (PURES 3) v septembru 2023 izdelane novelacije REP-ov.

Izdelana dopolnitev in novelacija PZI dokumentacije celovite energetske sanacije objektov mora vključevati ukrepe statičnih presoj in upoštevati ukrepe noveliranih REP-ov.

Naročnik ima za objekte PU Celje in PU Kranj za sklop 1 in sklop 2 izdelano PZI dokumentacijo, REP-a in statični presoji v tiskani in elektronski obliki, ki jo izbrani izvajalec prevzame ob uvedbi v delo.

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora biti upoštevano sledeče:

- določila veljavnega prostorskega akta na tem območju,

- predpisi s področja načrtovanja in gradnje objektov,

- Merila za ureditev prostorov za potrebe policije, MNZ Policija,  junij 2023,

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES 2022 (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22),

- Tehnična smernica TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah,

- Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (različica 1.02, oktober 2020),

- Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (različica 1.05, oktober 2020),

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23),

- Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru razvojnega področja ˝Zeleni prehod˝, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2), oznaka:(https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/javne  objave/objava/r/javno-povabilo-za-energetske-prenove-stavb-izjemnega-upravnega-ali-druzbenega-pomena-jp-ep-noo-2022/-1324/),

- predvideni ukrepi iz izdelanih statičnih presoj za objekte,

- predvideni investicijski ukrepi iz izdelanih novelacij razširjenih energetskih pregledov,

- izdelan PZI za plinski priključek PU Celje,

- druga zakonodaja s področja energetske prenove, načrtovanja in gradnje objektov.

- LOKACIJE IN PODATKI O OBJEKTIH

Sklop 1: Policijska uprava Celje

Kompleks Policijske uprave Celje je razdeljen na tri stavbe in sicer:

A)	Upravna stavba

B)	Dom policije

C)	Garažni objekt

Osnovni javno dostopni podatki o objektih:

| Naslov: | Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Katastrska občina: | 1077 Celje |  |  |
| Parcelne številke: | 636/2, 636/4, 639/1, 639/6, 639/7, 639/5, 640/1, 2502/13 |  |  |
| Število stavb: | 3 |  |  |
| ID stavbe: | ID 1077-1714 Upravna stavba | ID 1077-1713 Dom policije | ID 1077-1676 Garažni objekt |
| Leto gradnje (GURS): | 1979 | 1977 | 1975 |
| Uporabna površina (GURS): | 3.583,00 m2 | 1.355,50 m2 | 1.366,90 m2 |
| Neto tlorisna površina (GURS): | 3.887,60 m2 | 1.389,60 m2 | 15.360,00 m2 |

A)	Upravna stavba

Stavba ima deset etaž (K+P+7N+M). V kletni etaži se nahajajo prostori za pridržanje, skladišča, kurilnica in zaklonišče. V preostalih etažah se nahajajo pisarniški prostori, vključno s spremljajočimi prostori. Prostori so razporejeni tako, da mejijo na zunanji ovoj stavbe in imajo naravno svetlobo.

Tlorisno je objekt dimenzij: 25,30 m x 18,30 m.

Nosilni zidovi objekta so armirano betonski, medetažne plošče so armiranobetonske.

Zunanji zidovi so različne izvedbe in različno toplotno zaščiteni. Toplotna zaščita zunanjega ovoja nikjer ne zadostuje današnjim standardom.

Notranje nenosilne predelne stene so izvedene z NF opeko, z bloki iz celičnega betona (siporeks) ali z mavčno kartonskimi izoliranimi stenami (nadstropje).

Stavbno pohištvo (zunanja vrata in okna) je večinoma ALU izvedbe.

B)	Dom policije

Stavba ima tri etaže (K+P+1N) in je povezana z Upravno stavbo v kleti in pritličju. V kleti se nahajajo telovadnica in fitness, shrambe, skladišča, pralnica in likalnica ter strojnica s toplotno podpostajo. V pritličju se nahaja kuhinja z jedilnico, ter sejna soba in pisarne. V nadstropju se nahajajo pisarniški prostori, sobe za počitek ter čajna kuhinja, vključno s spremljajočimi prostori. Prostori so razporejeni tako, da mejijo na zunanji ovoj stavbe in imajo naravno svetlobo.

Tlorisno je objekt dimenzij: 18,90 m x 21,26 m + 8,875 m + 14,34 m.

Nosilni zidovi objekta so armirano betonski, medetažne plošče so armiranobetonske.

Zunanji zidovi so različne izvedbe in različno toplotno zaščiteni. Toplotna zaščita zunanjega ovoja nikjer ne zadostuje današnjim standardom.

Notranje nenosilne predelne stene so izvedene z NF opeko, z bloki iz celičnega betona (siporeks) ali z mavčno kartonskimi izoliranimi stenami (nadstropje).

Stavbno pohištvo (zunanja vrata in okna) je večinoma ALU izvedbe, slabše tesnijo in ne ustrezajo današnjim standardom.

C)	Garažni objekt

Stavba ima tri etaže (K+P+1N). V kleti se nahaja garaža, v pritličju delavnice, avtopralnica, skladišča ter pisarne s spremljajočimi prostori. Prvo nadstropje je večinoma namenjeno garažiranju vozil, manjši del pa spremljajočim prostorom.

Tlorisno je objekt dimenzij: 46,00 m x 17,00 m.

Nosilna konstrukcija objekta je armirano betonska, medetažne plošče so armiranobetonske.

Zunanji zidovi so različne izvedbe in različno toplotno zaščiteni. Toplotna zaščita zunanjega ovoja nikjer ne zadostuje današnjim standardom.

Notranje nenosilne predelne stene so izvedene z NF opeko, z bloki iz celičnega betona (siporeks) ali z mavčno kartonskimi izoliranimi stenami (nadstropje).

Stavbno pohištvo (zunanja vrata in okna) je večinoma ALU izvedbe, slabše tesnijo in ne ustrezajo današnjim standardom.

Sklop 2: Policijska uprava Kranj

Osnovni javno dostopni podatki o objektu:

| Naslov: | Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj |
| --- | --- |
| Katastrska občina: | 2100 Kranj |
| Parcelne številke: | 326/16, 326/35, 326/32, 326/39, 326/29, 326/25 |
| Število stavb: | 1 |
| ID stavbe: | ID 2100-1064 |
| Leto izgradnje (GURS): | 1991 |
| Uporabna površina (GURS): | 4.329,70 m2 |
| Neto tlorisna površina (GURS): | 6.010,00 m2 |

Gre za desetetažno stavbo. V dveh kletnih etažah se nahajajo skladišča, zaklonišče, garaže, prostori za pridržanje, toplotna podpostaja. V pritličju se poleg glavnega vhoda s sprejemnico  nahajajo pisarne in tehnični prostori. V medetaži, katere tlorisni gabarit je umaknjen od oboda gabarita pritličja in gabarita tipičnih etaž, se nahaja kuhinja z jedilnico ter sejna soba. V preostalih etažah se nahajajo pisarniški prostori, vključno z spremljajočimi prostori.

Stavba je zgrajena z armiranobetonsko konstrukcijo, in sicer so nosilni zidovi in medetažne plošče objekta armirano betonski. Zunanji zidovi so izvedeni z različnimi materiali, in sicer kot armirano betonske stene oziroma z betonskimi zidaki, opečnimi modularnimi bloki in NF opeko.

Fasadne stene so večinoma obložene s prefabriciranimi betonskimi ploščami, ki so deloma polkrožno profilirane in sidrane preko toplotno izolacijskega ovoja v nosilno konstrukcijo. Na glavnem korpusu tipičnih etaž je med okni profilacija obešenih prefabriciranih fasadnih plošč enostransko povdarjena, saj je oblikovana kot vertikalni zaslon – brisolej, ki se razteza med 1. in 4. nadstropjem.

Polkrožni zaključni elementi v pritličju, okenski parapeti v tipičnih etažah, dvoriščna fasada terasne etaže (5. nadstropje) in fasade nadvišane strojnice dvigala v stolpu so oblečene z bakreno pločevino. Polnila na (izbočenih) fasadnih stenah v pritličju so izvedena kot toplotno izolativni fasadni sendvič paneli v enaki barvi kot so okvirji obstoječega stavbnega pohištva (bronza).

Obstoječa streha je kot klasična (»topla«) ravna streha izvedena nad pritlično etažo, kjer je obtežena s slojem prodca in nad 4. nadstropjem, kjer je obložena z betonskimi pranimi ploščami in tvori pohodno teraso v 5. nadstropju. Streha nad notranjim stopniščnim jedrom je prav tako klasična pohodna ravna streha. Poševne strehe nad izbočenimi deli pritličja, polkrožna poševna streha nad 6. nadstropjem in streha nad strojnico dvigala (stolp) so izvedene s kritino iz bakrene pločevine na leseni podkonstrukciji.

Nadstreška nad glavnim vhodom in nad vhodom v stolp sta oblečena v bakreno pločevino.

Stavba je toplotno izolirana z različnimi debelinami toplotne izolacije, vendar toplotna zaščita ovoja (tako fasadnega kot strešnega) ne zadošča za učinkovito toplotno zaščito po sodobnih standardih.

Obstoječe stavbno pohištvo (zunanja vrata in okna) je večinoma ALU izvedbe; fasada stopnišča pa je zastekljena s kopelit ploščami. Toplotna prehodnosti in tesnjenje obstoječega stavbnega pohištva ne ustreza sodobnim standardom.

Notranje nenosilne predelne stene so izvedene z NF opeko, z bloki iz celičnega betona (siporeks) ali z mavčno kartonskimi izoliranimi stenami (nadstropje).

- OBSEG IN OPIS DEL

Javno naročilo obsega naslednje storitve:

- Izdelavo dopolnitve in novelacije projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki mora vsebovati najmanj naslednje načrte oz. druge sestavne dele:

a/ Vodilni načrt, ki vključuje

- tekstualni del s kazalom vsebine projekta, splošne podatke o objektu in podatke o izdelovalcih projekta,

- skupen podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko.

b/ Načrt s področja arhitekture, ki vključuje najmanj:

- pregled razpoložljive dokumentacije v arhivih in pri naročniku ter izvedbo vseh potrebnih meritev na objektu za potrebe izdelave novelacije posnetka obstoječega stanja objekta,

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo z opisom obstoječega stanja, opisom predvidenih posegov ter opisom sestave konstrukcij in predlaganih materialov upoštevajoč zahteve s področja požarne varnosti, opisom potrebnih posegov zaradi izboljšanja dostopnosti za gibalno ovirane in eventualno potrebnega izboljšanja požarne varnosti,

- grafične prikaze obstoječega stanja: tlorise vseh etaž s prikazom oboda stavbe, postavitvijo opreme stojnih in elektroinstalacij ter postavitvijo stavbnega pohištva na obodu stavbe, karakteristične prereze s prikazom etaž in stavbnega pohištva na obodu stavbe, fasade s prikazom stavbnega pohištva in različnih materialov na fasadah,

- grafične prikaze novega stanja: tlorise vseh etaž s prikazom oboda stavbe in postavitvijo stavbnega pohištva ter posegov iz statične presoje, karakteristične prereze s prikazom etaž in stavbnega pohištva, fasade s prikazom stavbnega pohištva in različnih materialov na fasadah, sheme stavbnega pohištva z opisom sestavnih elementov in karakteristik, detajle izvedbe po potrebi (od tega najmanj detajl vgradnje stavbnega pohištva, detajl zaključka fasade pri tleh, detajl zaključka fasade pri ravni strehi in pri poševni strehi, detajl fasade pri podhodu, detajl stika različnih fasadnih oblog), prikaz odvoda meteorne vode po fasadah in na tlorisu najmanj do peskolovov, detajl izvedbe posegov za izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane osebe (po potrebi),

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko.

c/ Načrt s področja gradbeništva, ki vključuje najmanj:

- pregled razpoložljive dokumentacije v arhivih in pri naročniku ter izvedbo vseh potrebnih ogledov na objektu za potrebe izdelave novelacije posnetka obstoječega stanja objekta,

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo z opisom obstoječega stanja, opisom predvidenih posegov/ukrepov energetske sanacije, ki vplivajo na statično stabilnost objekta, in opisom potrebnih ukrepov zaradi zagotavljanja mehanske odpornosti in stabilnosti objekta kot je določeno v izdelani statični presoji, potrebnimi izračuni za preveritev nosilnosti obstoječih fasadnih elementov ter eventualno potrebnih ojačitev nosilne konstrukcije objekta zaradi izvedbe dodatnih slojev na fasadah in strehi ter zaradi zagotavljanja mehanske odpornosti in stabilnosti objekta, po potrebi statične izračune za zastekljene stene večjih dimenzij,

- grafični prikazi: pozicijski načrti in detajli po potrebi.

d/ Načrt s področja elektrotehnike, ki vključuje najmanj:

- pregled razpoložljive dokumentacije v arhivih in pri naročniku ter izvedbo vseh potrebnih ogledov na objektu za potrebe izdelave novelacije posnetka obstoječega stanja objekta,

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo z opisom obstoječega stanja, opisom predvidenih posegov/ukrepov celovite energetske sanacije (razsvetljava, fotovoltaika,..), s potrebnimi izračuni za strelovode in preveritvijo ustreznosti obstoječih strelovodov, opisom demontaže in ponovne montaže obstoječih električnih priključkov in naprav na fasadah (kamere, osvetlitev, domofoni…) in drugo vezano na električne instalacije.

- izračuni: potrebne osvetlitve na delovnih mestih in pohodnih poteh, moči fotovoltaike, potrebne skupne elektro priključne moči vgrajenih naprav,…

- grafični del: fasade in strehe s prikazom strelovodov in vgrajenimi napravami na fasadnih stenah oz. strehah (kamere, osvetlitev, domofoni…), tloris s prikazom ozemljitve strelovodov, s tlorisnim prikazom vgrajenih svetilk po etažah, ožičenjem prezračevalnega, pohlajevalnega sistema in toplotne črpalke,

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko. Popisi morajo biti izdelani skladno z zahtevami razpisa NOO (Priročnik upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, december 2022).

e/ Načrt s področja strojništva, ki vključuje najmanj:

- pregled razpoložljive dokumentacije v arhivih in pri naročniku ter izvedbo vseh potrebnih ogledov na objektu za potrebe izdelave novelacije posnetka obstoječega stanja objekta,

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo s potrebnimi izračuni za strojne instalacije (ogrevanje, pohlajevanje, prezračevanje) in opisom demontaže in ponovne montaže obstoječih (dotrajanih) radiatorjev in radiatorskih termostatskih ventilov ob fasadnih stenah. V tekstualnem delu je potrebno opisati način delovanja ogrevalnega sistema ob dogradnji toplotne črpalke. Enako velja za sistem prezračevanja in pohlajevanja,

- grafični del: tlorisi s prikazom radiatorjev, detajli po potrebi. Tlorisni prikaz vgrajenih prezračevalnih in pohlajevalnih sistemov z posameznimi lokalnimi distribucijskimi elementi. Tlorisni in shematski prikaz kotlovnice s toplotno črpalko ter pohlajevalnih in prezračevalnih sistemov,

- izračuni: toplotna črpalka/kotlovnica, prezračevanje in pohlajevanje,

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko. Popisi morajo biti izdelani skladno z zahtevami razpisa NOO (Priročnik upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, december 2022).

f/ Načrt s področja požarne varnosti, ki je osnova za projektne rešitve ukrepov energetske sanacije objektov. Cilj je dokazati, da se obstoječ nivo požarne varnosti v objektu z izvedbo ukrepov energetske sanacije ne bo poslabšal.

g/ Načrt gospodarjenja z odpadki, skladno z veljavno zakonodajo.

h/ Dokumentacija za dokazovanje energijske učinkovitosti stavbe z izkazom energijskih lastnosti stavbe pred in po izvedbi posegov celovite energetske sanacije.

S projektno dokumentacijo je potrebno zagotoviti okoljske zahteve, ki izhajajo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23 in 132/23).

Dokazovanje energijske učinkovitosti stavbe mora biti zagotovljeno za področje gradbene fizike, potrebno energijo za zagotavljanje bivalnega ugodja v notranjem okolju ter za področje proizvodnje in pretvarjanja energij.

Pred izdelavo projektne dokumentacije je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo. Prav tako je potrebno pridobiti projektne in druge pogoje v povezavi s projektiranjem investicijskih ukrepov.

Na izdelano projektno dokumentacijo je potrebno pridobiti kulturno varstveno mnenje in druga eventualno potrebna mnenja v varovalnih pasovih GJI, tako da je v izdelavo projektne dokumentacije potrebno vključiti sodelovanje z ZVKDS in drugimi mnenjedajalci ter eventualne dopolnitve dokumentacije z detajli, ki bodo zahtevani s strani mnenjedajalca.

Posamezen del projektne ali tehnične dokumentacije mora biti izdelan s strani pooblaščenega strokovnjaka s področja načrta ter vsebovati vse sestavne dele, priloge in elaborate, ki so predpisani z Gradbenim zakonom (GZ-1) in Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.

Projektna dokumentacija v celoti (opisi, grafične priloge, popisi del in materiala) mora vsebovati vse elemente, podatke, rešitve in detajle, potrebne za realizacijo projekta izvedbe ter biti izdelana na način da je omogočena izvedba. V kolikor je obstoječa PZI dokumentacija nepopolna,  manjkajoča (manjkajo določeni elaborati, načrti, ..), ki so nujni za izvedbo celovite energetske sanacije (vezano na ukrepe iz REP-ov) predmetnih objektov, je le te v sklopu dopolnitve in  novelacije potrebno izdelati.

Projektna dokumentacija v celoti (opisi, grafične priloge, popisi del in materiala) mora biti izdelana na način, da je omogočena izvedba gradnje po sklopih in sicer:

- Sklop 1: Celovita energetska sanacija objektov PU Celje

- Sklop 2: Celovita energetska sanacija objektov PU Kranj

- Izvajanje projektantskega nadzora, ki vključuje sodelovanje odgovornega projektanta pri izvedbi projektiranih del in izvajanje naslednjih del:

- tolmačenje in priprava pojasnil v času razpisa za izbor izvajalca gradnje,

- udeležbo vodje projekta na operativnih in drugih sestankih na lokaciji, ki jo določi naročnik, po potrebi ter na poziv naročnika oziroma na poziv vodje nadzora (ob uvedbi izvajalca gradnje, pri kakovostnem pregledu izvedenih del in najmanj 12 x v času gradnje),

- udeležbo drugih članov projektne skupine na operativnih sestankih na lokaciji, ki jo določi naročnik, po potrebi oziroma na poziv naročnika in na poziv vodje nadzora (ob uvedbi izvajalca gradnje, pri kakovostnem pregledu izvedenih del in najmanj 8 x v času gradnje),

- spremljanje poteka izvedbe del – gradnje,

- potrjevanje morebitnih odstopanj od projektnih rešitev in manjših sprememb v okviru PZI,  skladno z dopustnimi odstopanji po veljavni zakonodaji, s soglasjem naročnika,

- pomoč naročniku in podajo odgovorov na zastavljena vprašanja izvajalca v času izvedbe gradnje,

- opozarjanje naročnika in nadzornika na morebitna nedopustna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,

- preprojektiranje v primeru novih dejstev, ugotovljenih med realizacijo projekta (gradnjo), vezano na neustrezne projektne rešitve oz. pomanjkljivo izdelano projektno dokumentacijo,

- usklajevanje rešitev in detajlov in potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalca,

- pojasnjevanje izdelanih načrtov in tolmačenje projektnih rešitev izvajalcem in nadzoru, potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic, detajlov ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcev,

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb po predlogu izvajalca,

- izvajanje projektantskega nadzora ob podaljšanju izvedbe GOI zaradi oprave nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti (predmetno podaljšanje roka ne vpliva na ceno projektantskega nadzora).

Projektantski nadzor se izvede skladno z izdelano projektno dokumentacijo po sklopih.

- ODDAJA DOKUMENTACIJE

Zgoraj navedena dokumentacija PZI se izdela in odda naročniku v štirih (4) tiskanih izvodih v mapah za posamezni sklop posebej (4 izvodov PZI za sklop 1 in 4 izvodov PZI za sklop 2) ter enem izvodu za posamezen sklop posebej v digitalni obliki na CD-u.

Vsi zapisi na prenosnem mediju morajo biti shranjeni v sledečih oblikah:

- tekstualni zapisi v obliki zapisa doc;

- tabele s predračuni oz. popisom del in količinami v obliki zapisa xls;

- grafične priloge (risbe) v obliki zapisa dwg in pdf.

Vsi zapisi morajo biti shranjeni na prenosnem mediju v obliki, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oz. popolnosti izdelane dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v izpisani obliki.

Z izvedbo tega javnega naročila se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej tehnični specifikaciji. Naročnik postane s prevzemom dokumentacije tudi njen lastnik in pridobi pravico njenega reproduciranja.

- ROKI IZVEDBE STORITEV

Naročnik bo uvedel izvajalca v delo predvidoma 15 koledarskih dni po datumu prejema obojestransko podpisane pogodbe. Z uvedbo v delo se bo izvedel tudi ogled objektov. Z ogledom in  uvedbo v delo pričnejo teči roki za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

Rok za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) je 90 koledarskih dni od uvedbe v delo. Izvajalec o zaključku del pisno obvesti naročnika in odda en (1) izvod izdelane projektne dokumentacije v pregled naročniku. Najkasneje 10 dni od prejema pripomb naročnika, izvajalec dopolni projektno dokumentacijo in dopolnjene izvode.

V naveden rok je vključeno pridobivanje lokacijske informacije, projektnih in drugih pogojev ter pozitivnih mnenj. V naveden rok za izdelavo ni vključen čas pregleda in potrjevanja izdelane dokumentacije ter 10 dnevni rok za dopolnitev iz prejšnjega stavka.

Po pisnem obvestilu izvajalca, da so storitve zaključene in izdelana dokumentacija dopolnjena skladno s pripombami naročnika, opravita naročnik in izvajalec prevzem pogodbenih storitev. Na prevzemu opravljenih storitev se skupaj s skrbnikom pogodbe oz. predstavnikom s strani naročnika preveri obseg opravljenih storitev. Po detajlnem pregledu prejete projektne dokumentacije naročnik sestavi prevzemni zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strani. V kolikor se pri detajlnem pregledu ugotovijo pomanjkljivosti izdelane projektne dokumentacije, se ta ponovno dopolni, v roku kot ga določi naročnik. Prevzem storitev se ne bo opravil, če izvedene storitve ne bodo izvedene kvalitetno in v dogovorjenem obsegu.

Uvedba v delo za izvedbo projektantskega nadzora bo potekala istočasno z uvedbo v delo izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (GOI). Rok za izvedbo projektantskega nadzora je vezan na izvedbo in uspešno primopredajo GOI del na objektu. Vsa dela projektantskega nadzora, ki jih je potrebno opraviti ob morebitni odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na pregledu izvedenih GOI del se ne obračunavajo posebej in so v celoti zajeta v osnovni ponudbi.

Prevzem storitev projektantskega nadzora se opravi s podpisom prevzemnega zapisnika, po uspešno izvedeni primopredaji opravljenih GOI del na objektu.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.