PONUDBA

Na osnovi javnega naročila »Nakup in dobava gozdarske mehanizacije« z oznako  GMEH 2024: dajemo ponudbo, kot sledi:

- PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži sklop in način nastopa v ponudbi):

Sklop 1: Gozdarski kamioni s priklopnikom:

- Samostojno

- v skupnem nastopu

- s podizvajalci

Sklop 2: Večbobenski žični žerjav s stolpom:

- Samostojno

- v skupnem nastopu

- s podizvajalci

PONUDNIK/VODILNI PARTNER:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Podpisnik pogodbe, funkcija: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| TRR: |  |
| Kontaktna oseba pri ponudniku, Telefonska številka |  |
| Skrbnik pogodbe pri ponudniku, Telefonska številka in naslov elektronske pošte |  |

PARTNER V SKUPNI PONUDBI:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Razmerje do vodilnega partnerja: |  |
| Delež partnerja v odstotku ali absolutni vrednosti: |  |
| Partner je registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer: | Šifra dejavnosti Naziv dejavnosti |

*V primeru, da je partnerjev več, se obrazec kopira

PODIZVAJALEC:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Delež podizvajalca v odstotku ali absolutni vrednosti: |  |

*V primeru, da je podizvajalcev več, se obrazec kopira

- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da smo za sklop/a/e, za katere se prijavljamo, tehnično in strokovno usposobljeni, da uspešno izvedemo javno naročilo po posamezne sklopu, in smo, med drugim, registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila po posameznem sklopu, in sicer:

| ŠIFRA dejavnosti | NAZIV dejavnosti |
| --- | --- |

- so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost ter

- nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri ter

- se strinjamo z vzorcem pogodbe GMEH 2024

- da ponujena mehanizacija za sklop/a/e, za katere se prijavljamo, izpolnjuje vse zahtevane tehnične karakteristike iz Tehničnih specifikacij po posameznem sklopu

- da smo generalni uvoznik za naslednje blagovne znamke, ki jih ponujamo v ponudbi po posameznem sklopu:       (vpisati blagovno znamko), razvidno na spletni strani:       (vpisati naslov veljavne spletne strani) ALI smo pooblaščeni prodajalec za naslednje blagovne znamke, ki jih ponujamo v ponudbi po posameznem sklopu:       razvidno na spletni strani:       (vpisati naslov veljavne spletne strani) ALI smo proizvajalec ponujene mehanizacije       .

- da je veljavnost naše ponudbe 120 dni po roku za prejem ponudb, skladno s točko 11.2.6 Navodil ponudnikom

- Ponudnik izpolni OBVEZNO podatke za tisti sklop, za katerega se prijavlja:

SKLOP 1: GOZDARSKI KAMIONI S PRIKLOPNIKOM:

DEL A  (Tehnične specifikacije): Kamioni z nakladalno napravo (za kabino) s prikolico s premično svoro za prevoz kratkega in dolgega lesa – 3 kosi :

Znamka in tip šasije s kabino:

Znamka  in tip gozdarske nadgradnje:

Znamka in tip gozdarskega dvigala:

Znamka in tip priklopnika:

Šasija s kabino:

- medosna razdalji med I. in II. osjo min.  3500 mm in maks. 3800 mm:       mm

- medosna razdalji med II. in III. osjo min. 1400mm:       mm

- največja transportna širina vozila: 2550 mm:       mm

- največja transportna višina vozila: 4000 mm:       mm

- moč dieselsko gnanega motorja min. 370 kW:       kW

- navor  motorja min. 2500 Nm:       Nm

- protihrupna zaščita maks. 85 dB:       dB

- prostornina rezervoarja za gorivo min. 300 L , ALU izvedbe s sitom in ključavnico:       l

- prostornina posode za AdBlue min. 35 L:       l

- sekundarni zavorni sistem z retarderjem/intarderjem (ali podobno), za težke pogoje dela, zaviralne moči min. 3500 Nm:       Nm

- prestavno razmerje diferenciala ustrezno gozdarski uporabi, najhitrejša prestava pri največji hitrosti pri vrtljajih motorja od 1200 do 1400n-1:       n-1

- razdelilno gonilo s možnostjo izbire cestne in terenske prestave . Terenska prestava min.  50 % počasnejša od cestne:       %

Prečno zložljivo gozdarsko dvigalo na previsu v skladu z aktualno evropsko zakonodajo:

- Upravljanje dvigala s sedeža na stebru s kotom obračanja stebra vsaj 420 stopinj:       stopinj

- Moment obračanja stebra vsaj 30 kNm:       kNm

- Doseg dvigala minimalno 10 m:       m

- Zmogljivost dviga v vodoravnem položaju na 5 m min. 2700 kg ( brez grabeža):       kg

- Zmogljivost dviga v vodoravnem položaju na 10 m min. 1200 kg (brez grabeža):       kg

- Lastna masa dvigala z vsemi tekočinami  maks.  3000 kg ( brez grabeža):       kg

- dvigalo, opremljeno z vrtljivim grabežem za les, površine vsaj 0,4 m2 in nosilnosti vsaj 6000kg:       kg

- širina odprtih krakov  grabeža minimalno 1800 mm:       mm

- minimalen navor neskončno vrtljivega rotatorja grabeža 2200 Nm. Rotator je vpet v obeso z štiri točkovnim vpetjem:       Nm

- stabilizatorji s hidravličnim izvlekom na vsaj 3500 mm , po potrebi z mehanskimi podaljški:       mm

Prikolica s premično svoro za prevoz kratkega in dolgega lesa:

- največja tehnično dovoljena masa min. 22.000 kg:        kg

- lastna masa max. 4200 kg:       kg

- medosni razmak od 1300mm do 1400mm:       mm

- raztegljiv vlečni drog za min 2800mm:       mm

- razmak med prečniki za prevoz kratkega lesa max 2800mm:       mm

- razmak med prečniki za prevoz dolgega lesa max. 400mm:       mm

DEL B : Kamioni z nakladalno napravo na previsu (zadaj) s tandem prikolico za prevoz kratkega lesa – 3 kosi

- Znamka in tip šasije s kabino:

- Znamka  in tip gozdarske nadgradnje:

- Znamka in tip gozdarskega dvigala :

- Znamka in tip priklopnika:

Šasija s kabino:

- medosna razdalji med I. in II. osjo min.  3800 mm in maks. 4000 mm:       mm

- medosna razdalji med II. in III. osjo min. 1400mm:       mm

- največja transportna širina vozila: 2550 mm:       mm

- največja transportna višina vozila: 4000 mm:       mm

- moč dieselsko gnanega motorja min. 370 kW:       kW

- navor  motorja min. 2500 Nm:       Nm

- protihrupna zaščita maks. 85 dB:       dB

- prostornina rezervoarja za gorivo min. 300 L , ALU izvedbe s sitom in ključavnico:       l

- prostornina posode za AdBlue min. 35 L:       l

- sekundarni zavorni sistem z retarderjem/intarderjem (ali podobno), za težke pogoje dela, zaviralne moči min. 3500 Nm:       Nm

- prestavno razmerje diferenciala ustrezno gozdarski uporabi, najhitrejša prestava pri največji hitrosti pri vrtljajih motorja od 1200 do 1400n-1:       n-1

- razdelilno gonilo s možnostjo izbire cestne in terenske prestave . Terenska prestava min.  50 % počasnejša od cestne:       %

Prečno zložljivo gozdarsko dvigalo na previsu v skladu z aktualno evropsko zakonodajo:

- Upravljanje dvigala s sedeža na stebru s kotom obračanja stebra vsaj 420 stopinj:       stopinj

- Moment obračanja stebra vsaj 25 kNm:       kNm

- Doseg dvigala minimalno 10 m:       m

- Zmogljivost dviga v vodoravnem položaju na 5 m min. 2000 kg ( brez grabeža):       kg

- Zmogljivost dviga v vodoravnem položaju na 10 m min. 800 kg (brez grabeža):       kg

- Lastna masa dvigala z vsemi tekočinami  maks.  2500 kg ( brez grabeža):       kg

- dvigalo, opremljeno z vrtljivim grabežem za les, površine vsaj 0,4 m2 in nosilnosti vsaj 4000kg:       kg

- širina odprtih krakov  grabeža minimalno 1800 mm:       mm

- minimalen navor neskončno vrtljivega rotatorja grabeža 2200 Nm. Rotator je vpet v obeso z štiri točkovnim vpetjem:       Nm

- stabilizatorji s hidravličnim izvlekom na vsaj 4500 mm , po potrebi z mehanskimi podaljški:       mm

Tandem prikolica za prevoz kratkega lesa:

- največja tehnično dovoljena masa min. 19.000 kg:        kg

- Lastna teža do 3.700 kg:       kg

- Dolžina prikolice max 6100 mm:       mm

- medosni razmak od 1300mm do 1400mm:       mm

- razmak med prečniki med 2600 - 2800mm:       mm

SKLOP 2: VEČBOBENSKI ŽIČNI ŽERJAV S STOLPOM (1  kos)

Proizvajalec:

Znamka:

Tip:

Izvedba na štiriosnem kamionu s šasijo in pogonom 8x4

- moč dieselsko gnanega motorja najmanj 300 kW:       kW

- prostornina rezervoarja za gorivo (osnovni + dodatni) min. 1000 L:       L

- prostornina posode za AddBlue min. 40 L:       L

- največja  masa celotnega vozila z žičnico 35.000 kg:       kg

- največja transportna širina vozila: 2550 mm:       mm

- največja transportna višina vozila: 4000 mm:       mm

- prednapetje z motorjem vsaj 120 kN:       kN

- črpalka za delovne bobne nosilne in vlačilne vrvi s pretokom vsaj 250 l/min in tlakom 400 bar:       l/min in:       bar

- Najmanjša vlečna sila vitla vlačilne vrvi vsaj 40KN:       kN

- delovno območje stolpa vsaj 280 stopinj višine vsaj 12 m:      stopinj in       m

- nosilna jeklenica premera vsaj 20 mm in dolžine vsaj 700 m (750 m na bobnih):       mm in       m

- 4 siderne žične jeklenice premera vsaj 18 mm in dolžine vsaj 60 m:       mm in       m

- montažni vitel z zavoro in vsaj 1600 m polipropilensko vrvjo premera 8 mm, sila vleka vsaj 6 kN:       m

- vsaj 2 delovni zunanji svetili na kabini:       kosov

- dvigalo z neto dvižnim momentom brez procesorske glave vsaj 220 kNm, v najmanj 90% delovnega območja dvigala:       kNm

- dvigalo z nagibnim momentom vsaj 42 kNm:       kNm

- dolžina dosega dvigala vsaj 9,1 m:       m

- procesor z integriranim neskončnim rotatorjem teže cca. 1.300 kg:       kg

- procesor z maksimalnim premerom rezanja 700 mm:       mm

- delovni pretok proporcionalega pogona žage pri konstantnem tlaku vsaj 220 l/min :       l/min

- procesor s podajno silo 30-40 kN:       kN

- procesor ima možnost kleščenja vej premera od 40 mm do 650 mm: od       mm do:       mm

- podajalna hitrost procesorja vsaj 4 m/s:       m/s

- hitrost žage procesorja vsaj 40 m/s:       m/s

- Nosilnost vozička najmanj 4000 kg:       kg

- daljinski upravljalnik z dometom vsaj 700 m vidne razdalje:       m

- daljinsko voden voziček z dvema "čevljema" za strma pobočja / minimalna vlečna sila 40 kN:       kN