Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Nakup blaga:

Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C

Interna številka javnega naročila:

JN 07/2024

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Direktor:

asist. mag. Janez Kramar

Velenje, 28. maj 2024

Vsebina

1.	Naročnik	1

2.	Povabilo	1

3.	Oznaka in predmet javnega naročila	1

4.	Način oddaje javnega naročila	1

5.	Rok in način predložitve ponudbe	2

6.	Čas in kraj odpiranja ponudb	2

7.	Pravna podlaga	3

8.	Temeljna pravila za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	3

8.1.	Dostop do razpisne dokumentacije	3

8.2.	Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	3

9.	Ugotavljanje sposobnosti	3

9.1.	Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	3

9.1.1.	Razlogi za izključitev	4

9.1.2.	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	6

9.1.3.	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	7

10.	Tehnična specifikacija – Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C	8

10.1.	Tehnične specifikacije SKLOP 1: Dve reševalni vozili	8

10.2.	Tehnične specifikacije SKLOP 2: Eno urgentno reševalno vozilo – reševalno vozilo tipa C	17

11.	Merila	28

12.	Ponudba	29

12.1.	Ponudbena dokumentacija	29

12.2.	Sestavljanje ponudbe	29

12.2.1.	Obrazec »Predračun«	29

12.2.3.	Finančna zavarovanja	31

12.2.4.	Drugi obrazci oz. priloge«	32

12.3.	Druga določila za pripravo ponudbe	33

12.3.1.	Skupna ponudba	33

12.3.2.	Ponudba s podizvajalci	33

12.3.3.	Ponudnik s sedežem v tuji državi	34

12.3.4.	Variantne ponudbe	35

12.3.5.	Jezik ponudbe	35

12.3.6.	Zaupnost ponudbe	35

12.3.7.	Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN	35

12.3.8.	Veljavnost ponudbe	36

12.3.9.	Stroški ponudbe	36

12.3.10.	Protikorupcijsko določilo	36

13.	Varovanje osebnih podatkov	36

14.	Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	36

15.	Odstop od izvedbe javnega naročila	36

16.	Pogodba	37

17.	Pravno varstvo	37

OBRAZCI

Obrazec PREDRAČUN

Obrazec št. 1: PRIJAVA

Obrazec št. 2: IZJAVA – SPOSOBNOST IZPOLNITVE ZAHTEV NAROČNIKA

Obrazec št. 3:PODATKI IN UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Obrazec št. 4: VZOREC POGODBE

Obrazec št. 5: IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Obrazec št. 6a: MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

Obrazec št. 6b: VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Obrazec št. 7a: MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

Obrazec št. 7b: VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- Naročnik

To naročilo izvaja ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik).

- Povabilo

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike:

- ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje,

- pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter

- izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročila,

da pripravijo in predložijo svojo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- Oznaka in predmet javnega naročila

Vrsta: blago

Oznaka:  JN 07/2024

Predmet: Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C

Sklopi:

SKLOP 1: 	Dva nenujna reševalnih vozila

SKLOP 2:	Urgentno reševalno vozilo – reševalno vozila tipa C

Predmet javnega naročila je enkratna dobava dveh nenujnih reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij določenih v 10. poglavju Razpisne dokumentacije.

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročila ni mogoče podaljšati.

| Faza postopka | Datum |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | 24. 6. 2024 do 14. ure |
| Rok za predložitev ponudb | 5. 7. 2024 ob 10. uri |
| Odpiranje ponudb | 5. 7. 2024 ob 12. uri |

- Način oddaje javnega naročila

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) se izvede odprti postopek.

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop: za en sklop, več sklopov ali za vse sklope. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Predračun navedel cene.

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v točki 9.1.1. teh navodil. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro za posamezen sklop in oddal naročilo po posameznem sklopu.

Naročnik bo na podlagi pogojev (opredeljenih v 9. poglavju) in meril (opredeljenih v 11. poglavju), določenih v razpisni dokumentaciji, izbral enega ponudnika za vsak sklop, s katerim bo sklenil pogodbi o dobavi dveh reševalnih vozil ali dobavi enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C. Če po izbran ponudnik, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo za oba sklopa, bo naročnik sklenil pogodbo z enim ponudnikom.

Če naročnik ne bo prejel nobene ponudbe za oba ali enega od sklopov, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz te razpisne dokumentacije, si naročnik pridružuje pravico do ponovitve razpisa za oba sklopa oz. za neizbrani sklop oziroma, da izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili 46. člena ZJN-3.

- Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 5. 7. 2024 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5. 7. 2024 in se bo začelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

- Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- Temeljna pravila za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

  - Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

V primeru težav pri dostopu do razpisne dokumentacije naj ponudnik postavi vprašanje na portalu javnih naročil ali kontaktira službo za javna naročila Zdravstvenega doma Velenje, Martina Borovnik, el. pošta: martina.borovnik@zd-velenje.si ali tel. 03 89 95 417.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

  - Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 24. 6. 2024 do 14. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- Ugotavljanje sposobnosti

  - Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 9.1.1 do 9.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2 in 9.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 12.3.1 (Skupna ponudba) in 12.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

    - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni v delu:

  - »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

  - »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v Obrazcu št. 1: Prijava.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  v delu »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  v delu »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  v delu »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v Obrazcu št. 1: Prijava.

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  v delu III.C.

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  v delu III.C.

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati ESPD izjavo.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD izjavo ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe javnega naročila. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD izjave.

Razloge za izključitev bo naročnik preveril iz obrazca ESPD. Razloge za izključitev za tuje ponudnike bo naročnik preveril iz baze e-certis.

    - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

    - Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

Pogoj za SKLOP 1:

- Ponudnik mora ponuditi vozilo, ki v celoti izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije in so opredeljene v poglavju 10.1. Tehnične specifikacije – SKLOP 1, ter ustrezati standardu SIST EN 1789:2020, Pravilniku o službi NMP ( Ur. l. RS 81/15 in 93/15), Pravilniku o prevozih pacientov (Ur. l. RS 107/09, 31/10 in 81/15) in Pravilniku o delih in opremi vozil – predvsem 35. člen (Ur. l. RS 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17-ZMV-1).

DOKAZILO:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

- Izpolnjen Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi tehnično dokumentacijo proizvajalca (prospektni material, katalogi, tehnični opis…) v slovenskem  jeziku oz. potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve ter natančen načrt in opis predelave in inštalacij na vozilih v slovenskem jeziku. Dokumentacija se priloži k Obrazcu št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika. Dokumentacija mora vsebovati dokazila za vse postavke iz naročnikovih zahtev.

Pogoj za SKLOP 2:

- Ponudnik mora ponuditi vozilo, ki v celoti izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije in so opredeljene v poglavju 10.2. Tehnične specifikacije – SKLOP 2 ter mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2020 tip C, Pravilniku o službi NMP ( Ur. l. RS 81/15 in 93/15), Pravilniku o prevozih pacientov (Ur. l. RS 107/09, 31/10 in 81/15) in Pravilniku o delih in opremi vozil – predvsem 35. člen (Ur. l. RS 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17-ZMV-1).

DOKAZILO:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

- Izpolnjen Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi tehnično dokumentacijo proizvajalca (prospektni material, katalogi, tehnični opis…) v slovenskem  jeziku oz. potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve ter natančen načrt in opis predelave in inštalacij na vozilih v slovenskem jeziku. Dokumentacija se priloži k Obrazcu št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika. Dokumentacija mora vsebovati dokazila za vse postavke iz naročnikovih zahtev.

Pogoja za oba sklopa:

- Odzivni čas ponudnika mora biti takoj po prejemu sporočila o okvari ter prihod v največ 4 ure od prejema obvestila. Zagotoviti mora prioritetno obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozila (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času. Manjša popravila oz. posege mora opraviti v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo, večja popravila oz. večji posegi (obsežnejši obseg opravljanja del) pa v roku največ dveh (2) delovnih dneh od prevzema vozila v popravilo. V primeru nezmožnosti odprave napake v 24 urah na predelavi, medicinski opremi, ali ostali opremi, ki ni predmet osnovnega vozila, mora ponudnik najeti enakovredno nadomestno vozilo na lastne stroške in ga dati na razpolago naročniku reševalnega vozila. Pogoj ne velja za poškodbe na vozilu, ki so narejene s strani naročnika.

DOKAZILO:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu VI: Sklepne izjave, s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

- Izpolnjen Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika.

Pogoja za oba sklopa:

- Najdaljši rok dobave za vozila je 200 dni od datuma podpisa pogodbe.

DOKAZILO:

- Izpolnjen Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika.

- Tehnična specifikacija – Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C

Predmet javnega naročila je Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C.

  - Tehnične specifikacije SKLOP 1: Dve reševalni vozili

Naročnik zahteva dobavo dveh reševalnih vozil tip A – povišana verzija s pogonom na vsa štiri kolesa, z naslednjimi specifikacijami:

SPLOŠNO

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2020 Tip A in sicer morajo biti izpolnjene vse zahteve standarda. - Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS in temu ustrezno homologirano. Ravno tako vozilo mora zadoščati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TYP A. - Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom ISO13485:2016 in certifikatom ISO9001:2015. - Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2020, s katerimi mora razpolagati ponudnik, in ki morajo biti priložena pri ponudbi: - Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2020 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed Evropskih držav. Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno z standardom SIST EN 1789:2020. - Dinamično testiranje mora biti opravljeno na tipu ponujenega osnovnega vozila in predelave z silo 10G v vseh 5 (petih) s standardom zahtevanih smereh. - Dokazilo Annex A (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2020. - Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2020. - Dokazilo Annex C (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2020. - Certifikat o opravljenem EMC testu za vozilo, ki je imelo vgrajene tehnično enake električne komponente, kot jih ima ponujeno vozilo. - Certifikat o homologaciji integriranih luči. - Certifikat o ustreznosti vgrajenega zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg. - Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega. - Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenje z največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg. - Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN 1789:2020 registrirane v eni izmed Evropskih držav - priloga akreditacija.

Poleg zgoraj zahtevanih dokumentov mora biti k ponudbi priložen še katalog z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:

- Dimenzije ponujenega reševalnega vozila z podrobnim načrtom nadgradnje,

- Zunanjega dizajna ( streha, luči, povišana stranska drsna vrata, oblepitev vozila), kompletnega interierja z celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20.

- Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled vzorčnega vozila s katerim dokazuje usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila. Vzorčno vozilo mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika v naslednjih točkah:

- Zahtevane dimenzije reševalnega vozila,

- Stranska drsna povišana vrata,

- Zadnja dvižna ali krilna  vrata,

- Namestitev 2 x 100W zvočnikov.

- Integrirane modre luči z možnostjo zamenjave svetlobnih elementov iz notranjosti vozila.

- Boks za nosila z izvlečno navozno ploščo z integriranim predalom ter izvlečnim predalom zadaj.

- Sedež na predelni steni z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom.

- Sedež na desni strani z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom, zložljiv v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789:2020.

- Stol za prenašanje bolnika in dolga zložljiva navozna rampa, desno zadaj

- Interier bolniškega dela vozila v celoti izdelan iz vakumiranega ABS vključno z vsemi omarami in vratci.

- Brizgana tla z varnostnim točkovnim nanosom.

- Namestitev klimatske naprave.

- Stropna konzola z dnevno in nočno osvetlitvijo.

- DIN - Sklopka za kisik.

- Stopenjski regulator kisika povezan z odvzemom kisika v stropu ter avtomatski mehanski preklopnik med jeklenkama.

- CAN BUS za upravljanje s sistemi reševalnega vozila.

OSNOVNE ZAHTEVE VOZILA:

- Zunanje mere reševalnega vozila: - Dolžina: min. 5.250 mm in max. 5.320 mm - Širina: min. 1.900 mm in max. 1.990 mm - Višina: min. 2.520 mm in max. 2.560 mm (razen UKV antene noben drug element ne presega maksimalne podane dimenzije višine reševalnega vozila). - Mere bolniškega prostora: - Dolžina: min. 2.700 mm in max. 2.943mm - Širina: min. 1.400 mm in max. 1.692 mm - Višina: min. 1.850 mm merjeno v področju Ia, IIa in IIIa po standardu SIST EN 1789:2020 - Pogonski agregat in prenos moči: - Oblika: kombi daljša verzija - Motor: Min. turbo dizelski min. 1900 ccm in max. 2.100 ccm. Min. EURO 6 . - Moč motorja: min. 145 KW - Prenos moči: avtomatski menjalnik. - Pogon: na vsa 4 kolesa.

- Reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov in nujno medicinsko pomoč. - Vozniški in bolniški del sta naj med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m2 . Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila. - Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih. - Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi. - Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni fluorescentni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na zadnjih bočnih steklih, zadnjih dvižnih vratih, na strehi mora biti nameščen standardiziran znak za NMP v RS ustrezne velikosti. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma Velenje + logotip. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis ambulance. Na bokih vozila in na dvižnih vratih mora biti nameščen napis Nujna medicinska pomoč. - Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, ne higroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranga materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare. - V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material. - Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). - Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine. - Vozniški in bolniški prostor morata imeti ločeno klimatizacijo. - Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu, ki so obrnjena v smer vožnje so vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni mora biti preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu. - Opozorilne luči v LED tehnologiji morajo biti integrirane v vozilo, na način, da ne odstopajo od osnovnih linij vozila. Opozorilne luči integrirane v strehi vozila morajo biti dobro vidne s sprednje in zadnje strani. Dodatne oranžne led luči so vgrajene v zadnja krilna vrata in delujejo kot opozorilo, ko so vrata odprta. - Signalni bloki in podobno, montirani na streho vozila niso dovoljeni. - Podaljšana garancija na osnovno vozilo in predelavo vozila najmanj 5 let. - Katalogi in navodila morajo biti v slovenskem jeziku. - Ponudnik mora prestaviti opremo, ki jo ima naročnik na voljo, v nova vozila. - Antena UKV se mora montirati na levi prednji blatnik vozila, ponudnik pa se mora dogovoriti glede montaže UKV postaj in sledilnih postaj z podjetjem KOMPAS in COMPUTEL. - Nenujno reševalno vozilo mora biti opremljeno z navigacijsko napravo Garmin dēzl™ LGV800 s programom za povezavo z dispečersko službo zdravstva NMP3000QTerminal ter sledilno komunikacijsko napravo NMP3000Iogd. - Ponudnik je dolžan preverit polnjenje vozil iz omrežne napetosti 220 V.

OSNOVNO VOZILO:

Oprema osnovnega vozila: - Hidravlični volan in hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore. - Gume min 215/60 R 17, ustrezati morajo povišani nosilnosti vozila - Originalni, led, xenon žarometi in regulacija nastavitve višine svetlobnega snopa žarometov. - Dodatni akumulator za porabnike - Pregradna stena s pomičnim oknom - ABS. ASR. EDS. ESP - Zračna blazina za voznika in sovoznika. Stranske zračne blazine. Tempomat. - Daljinsko centralno zaklepanje. Električni pomik prednjih stekel - Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala - Meglenke spredaj v odbijaču - Vozilo celo zastekljeno - Voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiva po višini in z ledveno oporo. - Zadnja vrata dvižna ali krilna z možnostjo odpiranja od znotraj. Dodatna zavorna luč. - Drugi izmenjevalec toplote – dodatno toplovodno gretje bolniškega dela. - Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik. - Zapiralna avtomatika za desna drsna vrata - Drsno okno v desnih drsnih vratih - Gasilni aparat na prah min. 2kg - Barva RAL1016. - Originalna mehanska klimatska naprava za vozniški prostor - Piskač za vzvratno vožnjo - Akustični parkirni senzor zadaj - Aktivno zračno vzmetenje na zadnji osi za levo in desno stran ločeno, elektronsko nadzorovano in z uravnavanjem višine vozila s pomočjo dveh senzorjev. Tip vzmetenja mora omogočati skladno z evropskimi standardi povišano najvišjo dovoljeno maso vozila na 3.500 kg. Zračno vzmetenje mora biti izdelano po CPP zakonih v RS in ustrezno homologirano. Krmiljenje zračnega vzmetenja mora biti povezano s centralnim sistemom bolniškega dela vozila CAN-BUS, ki naj omogoča nastavljanje višine zadnjega dela vozila v vozniškem delu pri šoferju in pri zadnjih dvižnih vratih

NADGRADNJA OSNOVNEGA VOZILA Z VGRAJENO OPREMO:

- Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. Na strehi mora biti prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno dodatne luči v LED tehnologiji zadaj, ki naj združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec, vgradnje dodatne bele luči za vzvratno vožnjo v LED tehnologiji levo in desno ter zadaj - vse je naj bo vgrajeno v streho vozila - Stranska drsna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino (drsno okno) - Zadnja dvižna, krilna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino - Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum. - Difuzor zraka na zadnjem delu strehe v katerega mora biti vgrajen strešni ventilator za zmanjšanje hitrosti zračnega toka mimo strešnega ventilatorja ter posledično zmanjšanje hrupnosti v vozilu ob vklopu ventilatorja - V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko sistema CAN BUS. - Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo, ki je naj kvalitetno integrirana v zadnja dvižna, krilna vrata - kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje. Funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave, - kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti tako da slika zajema celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene, - monitor za prikaz slike namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom, funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju, - napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V. - stranska STEM stopnička za lažji vstop, izstop iz bolniškega dela

BOLNIŠKI PROSTOR:

Obloge v povišanem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 in naj vsebujejo: - Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za: - Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 3 infuzijske tekočine na levi strani konzole gledano v smeri vožnje - Ampularij poleg infuzije na levi strani z bočnim odpiranjem za min. 17 ampul gledano v smeri vožnje - Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika - 2 halogenski svetilki z možnostjo usmerjanja snopa osvetlitve. Upravljanje mora biti preko CAN BUS sistema - V vogalu stropne konzole na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik ( vijaki ne smejo biti uporabljeni). - Integriran ročaj v stropno konzolo dolžine desno dolžine cca. 720 mm ter ročaj podaljšan na sprednji strani polkrožno 180 stopinj - omara v povišanem delu vozila na levi strani in mora zajemati (opis od predelne stene proti zadnjim vratom): po celotni dolžini odlagalni prostor iz ABS materiala, ter prečnimi pregradami. Na sprednjem delu dve odprti polici. - Omare z vratci v zadnjem delu vozila nad dvižnimi vrati (namenjena bo za spravilo opornic in drugih večjih stvari), v primeru krilnih vrat tega prostora ni. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zapiranje. - Prostor z vratci nad vozniško kabino. Prostor se mora razprostirati na celotni širini od levega do desnega boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zapiranje. - Klimatska naprava mora biti nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom. - Enodelna bočna obloga na desni strani vozila ki naj vsebuje oblogo celotne stranice od zadnjega stebra dvižnih, krilnih vrat, blatnika s stranico, okna oz. od tal do enodelne obloge v povišanem delu vozila. Odlagalni prostor za 3 pakete škatel rokavic in mreža v povišanem delu. - Enodelna obloga na levi strani vozila zajema prostor od zadnjega vertikalnega stebra dvižnih-krilnih vrat, blatnika s stranico, okno in prostorom za aplikator kisika, respirator, aspirator, defibrilator, grelec infuzije in 12v vtičnico - Obloga predelne stene s prostorom za sedež, pod sedežem za reanimacijsko torbo in prostorom za zložljiv kardiološki stol-električni goseničar (Stryker). V oblogi predelne stene naj bo vgrajen prostor za spravilo zajemalnih nosil. - Predelna stena mora imeti prostor za komunikacijsko okno. - Obloga drsnih vrat in obloga zadnjih vrat iz vakumiranega ABS. - Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj bodo narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajene z notranjostjo vozila. - Omara za imobilizacijske blazine na levem boku s pokrovom. - Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajen z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni do višine 60mm. - Ročaj za vstopanje na predelni steni. - Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu. - Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z črno atermično folijo, ki naj ima približno 10% prepustnosti svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz v skladu z dogovorom z naročnikom. - Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. - 1 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež naj ima naslon za roke, zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon ter naj bo vrtljiv. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. - Stol za prenašanje bolnika in dolga zložljiva navozna rampa,desno zadaj - Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela (za nosila Stryker M1) Boks mora biti opremljen z izvlečnim predalom pod navozno ploščo, na sprednji strani pomičnega podstavka(naprej/nazaj) mora biti prostor za predal. Navozna ploščad za nosila ima možnost enostavne nastavitve izvlečnega nagiba ploščadi. Vodila za izvlek navozne ploščadi morajo biti izvedena z drsnimi ležaji. Boks mora imeti certifikat skladno z EN 1789 v ponujeni konfiguraciji (izvlečna navozna ploščad, izvlečni predal). - Koš za igle pravokoten, rumen - Koš za smeti - Stranska stopnica nameščena pri drsnih vratih za lažji vstop pacienta v vozilo. Minimalno mehanska izvedba. - Nosilec za kardiološki stol-goseničar na predelni steni-desno

Osvetlitev bolniškega prostora: - 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu. - Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev integrirana v bele luči. - Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

ELEKTRO OPREMA IN STIKALA:

- Vsi električni sistemi morajo biti nameščeni v konzolo med sedežema v vozniški kabini. Dostop do električnega sistema mora biti enostaven. - Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z dodatnimi membranskimi stikali, enostavnim za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko sistema kot npr. CAN-BUS ali enakovredno in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati izklop vseh porabnikov v bolniškem delu in upravljanje z zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. V bolniškem prostoru mora sistem omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave, grelca infuzije itd. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temperaturnem območju od -30 do +70 stopinj C. - Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnim senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor. - Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih. - Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test!

Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije: - Svetlobno opozorilno signalizacijo: - Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči ). - Megla (samo centralni moduli v strehi vozila). - Nočna uporaba (celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene). - Zvočna opozorilna signalizacija: - Vklop / izklop sirene - Izbira tona - Horn - Klimatska naprava za bolniški prostor: - Vklop / izklop klimatske naprave - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora - Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ) - Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu - Barvni zaslon: - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev. - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila. - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila. - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela. - Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto ) - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej.

Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik; zaslon vsebuje naslednje podatke: - Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej. - Grafični prikaz jeklenke v funkciji. - Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator. - Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije. - Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop. - Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki. - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora. - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora. - Halogenke. - Strešni ventilator - smer vrtenja levo. - Strešni ventilator - smer vrtenja desno. - Klimatska naprava za bolniški prostor (Nastavljena in Aktualna temperatura). - Nastavitev temperature (Nastavljena in Aktualna temperatura). - Nastavitev ventilatorja. - Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura). - Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura). - Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (bočna, zadnja). - Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.

Modul v bolniškem prostoru ob desnih drsnih vratih: - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora. - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora. - Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora. - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .

Modul v bolniškem prostoru ob zadnjih dvižnih vratih: - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora. - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj). - Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih - Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).

Ostale zahteve: - Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja. - UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru. - Nosilec za radijsko postajo - V primeru vzvratne vožnje mora biti omogočen avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk. - Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90 %. - Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. - Zunanja vtičnica 230 V z blokado ob zagonu motorja. V kompletu mora biti še min. 5 metrov 2,5 mm2 zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev na levi bok vozila. - 2 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. - 4 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku. - 2 x 12V vtičnica v vozniški - Usb vtičnica v vozniški kabini.

GRETJE IN KLIMATIZACIJA VOZILA:

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila. - Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno pozicionirnim rešetom za optimalno ogrevanje prostora. - Električni grelec 220V 2.100W bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN BUS prednastavljeno vklopno območje je med 15-25°C. - Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

SIGNALIZACIJA:

- Zunanje označbe reševalnega vozila zajemajo oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca kot 3M ali enakovredno v oranžni fluoroscentni barvi, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa AMBULANCE na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika in v skladu s pravilnikom. Naročnik dobavi logotip za namestitev na voznikova in sovoznikova vrata. - V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z: - 1 modulom z min. 12 svetlobnimi elementi, - 3 moduli z min. 4 svetlobnimi elementi ter - 1 bočni modul z min. 4 svetlobnimi elementi. - Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran. - V streho vozila spredaj nameščena med modre luči integrirana osvetljena luč z napisom ambulance, na vsaki strani še integrirane bele opozorilne luči vsaka z vsaj 4 svetlobnimi telesi. - V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z - 1 modulom z min. 12 svetlobnimi telesi, - 1 modulom z min. 4 svetlobnimi telesi in - 1 bočni modulom z min. 4 svetlobnimi telesi. - Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran. - V streho zadaj mora biti nameščena integrirana delovna luč, ki služi tudi kot osvetljava za vzvratno vožnjo. - V streho vozila bočno morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi v treh odsekih, vsak odsek naj vsebuje: - 2 modula z vsaj 4 svetlobnimi elementi, med njima možnost instalacije bele delovne luči oz. po željah naročnika. - Zahteva velja ločeno za levo in desno stran. - Modri signalni luči v LED izvedbi kot STANDBY L54 ali enakovredno, vgrajeni v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN BUS. - Beli signalni luči v LED izvedbi kot STANDBY L54 ali enakovredno, vgrajeni v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN BUS. - Modri signalni luči v LED izvedbi kot STANDBY L76 ali enakovredno, vgrajeni v boku vozila levo in desno v višini cca. 0,7 m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN BUS. - Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja. - 2 kosa elektronskih zvočnikov moči min. 100W morata biti nameščena v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN BUS, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene. - Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti kot Federal PA ali enakovredno, 300 moči min. 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora. - Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

Kompletna opozorilna signalizacija mora imeti certifikat ECE R65 Class 2 ali boljše.

MEDICINSKA OPREMA:

- Nosilec za defibrilator - 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L v bolniškem delu vozila zadaj(dobava brez jeklenk). - 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu. - 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 2x 0-25l/min, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu in pod dozatorjem, iz vsakega dozatorja posebej. - 1 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. - Vodilo za perfuzor. - Nosilec za aspirator. Naročnik uporablja Weinman Accuvac aparate - Kardiološki stol za prenos pacienta. Možnost prenašanja z gosenicami po stopnicah-električni. V kvaliteti enaki ali boljši kot Stryker. - Montaža nosilca za prenosni ventilator, ki je v lasti naročnika - Montaža konektorja za prenosni ventilator, v kvaliteti kot Whalter ali enakovredno - Grelec infuzijskih tekočin mora ustrezati naslednjim tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega displeja in mora biti priključen na centralni sistem CAN BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789. - Aspirator za aspiriranje v kvaliteti kot Weinmann Accuvac Lite ali enakovredno. - Komplet vakuumskih opornic v kvaliteti kot Ferno AS190 ali enakovredno. - Steznik za imobilizacijo hrbtenice v kvaliteti kot FERNO Ked ali enakovredno. - Opora za glavo za zajemalna nosila, 5 pasov za zajemalna in zajemalna nosila v rumeni barvi, zložljiva v kvaliteti kot Ferno 65 EXL ali enakovredno. Zahtevana je skladnost EN 1865. - Čelade - 2 kos z naglavno svetilko, v kvaliteti kot Petzl, z mrežami za pritrditev v vozilo. - Stol za prenašanje bolnika in dolga navozna klančina

- 1 x glavna nosila s podvozjem, blazino, po naslednjih specifikacijah: - Glavno nosilo: - Skladnost s standardom EN 1865. o Ustreza naj CE in EN 1865,EN1789, testirano na TUV. - Navpično premični stranski ograjici. - Hidravlični dvig naslona za hrbet. - 4 kolesa. Blazina, opora za noge, možnost nosilca za infuzijo(brez), možnost nastavka za široke paciente. - Dolžina min. 197 cm – ročaji izvlečeni, širina min. 56 cm, teža max.22 kg, nosilnost min.226 kg. - Kompatibilnost z obstoječimi podvozji nosil naročnika v izvedbi Stryker M1. - Podvozje glavnih nosil: - ustreza naj CE in EN 1865, EN1789. - 6 nastavitev višin ter popolnoma zložena pozicija. - Dolžina min. 197cm, min. širina min. 56cm, teža max. 33 kg, nosilnost min. 226 kg. - Kompatibilno z obstoječimi nosili naročnika v Stryker M1.

ZAHTEVE GLEDE VZDRŽEVANJA VOZILA:

- Vsa komunikacija prijave napak in saniranje napak se beleži po e-pošti. - Ponudnik mora naročniku posredovati kontaktne e-naslove glede prijave napak na vozilih. Posredovani naslovi morajo biti dosegljivi 24 ur na dan, vse dni v letu. - Odzivni čas ponudnika mora biti takoj po prejemu sporočila o okvari ter prihod v največ 4 ure od prejema obvestila. Zagotoviti mora prioritetno obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozila (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času. Manjša popravila oz. posege mora opraviti v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo, večja popravila oz. večji posegi (obsežnejši obseg opravljanja del) pa v roku največ dveh (2) delovnih dneh od prevzema vozila v popravilo. - V primeru nezmožnosti odprave napake v 24 urah na predelavi, medicinski opremi, ali ostali opremi, ki ni predmet osnovnega vozila, mora ponudnik najeti enakovredno nadomestno vozilo na lastne stroške in ga dati na razpolago naročniku reševalnega vozila. Pogoj ne velja za poškodbe na vozilu, ki so narejene s strani naročnika. - Ponudnik mora naročniku sporoči preko e- pošte kdaj bo odpravil napako in kje bo odpravil napako: na naslovu ponudnika, v lastnem podjetju ali najbližje pooblaščenem serviserju za vozilo. - V primeru nezmožnosti zagotovitve nadomestnega vozila s strani ponudnika, naročnik poišče - nadomestno vozilo, ponudnik pa izda naročilnico in plača najem nadomestnega vozila. - Ponudnik se mora dogovoriti z najbližjim uradnim serviserjem glede servisiranja osnovnega vozila. - Ponudnik se mora sam pogovarja z uradnim serviserjem glede napak na osnovnem ali predelanem vozilu. - Ponudnik mora zagotavljati tudi ličarsko, avtoelektričarsko in kleparsko popravilo reševalnega vozila pri uradnim serviserju osnovnega vozila ali v lastnem podjetju. - Vsi rezervni deli na osnovnem vozilu morajo biti homoligirani in zahtevani s strani proizvajalca osnovnega vozila. - Rezervni deli za predelano vozila morajo biti zagotovljeni časovno, kot jih zagotavlja izdelovalec osnovnega vozila oz. najmanj 12 let od prevzema vozila s strani naročnika.

PRVA REGISTRACIJA VOZILA:

- Ponudnik mora zagotoviti vso dokumentacijo za registracijo vozil ob prevzemu vozil. - Ponudnik predstavi vozilo v celoti na sedežu naročnika.

  - Tehnične specifikacije SKLOP 2: Eno urgentno reševalno vozilo – reševalno vozilo tipa C

SPLOŠNE ZAHTEVE:

- Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu EN 1789:2020 tip C .

- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.

- Certifikat o »crash testu« mora biti priloga Obrazca št. 4: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika.

- Dokazila o skladnosti s standardom EN 1789:2020:

  - Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po EN 1789:2020 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed evropskih držav.

  - Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom EN 1789:2020 tip C.

  - Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom EN 1789:2020.

  - Poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu EN 1789:2020, Certifikat o homologaciji integriranih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo.

  - Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu EN 1789:2020, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.

- Katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:

  - dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

- Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom EN 1789:2020 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789:2020po osnih obremenitvah in ne sme presegati najvišje skupne dovoljene mase 4.200 kg.

- Vozniški in bolniški del sta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m2. Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

- Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

- Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.

- Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni fluoroscentni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma Velenje. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis Ambulance. Zunanje označbe vozil moraj biti na zahtevo ponudnika in ustrezati barvi in dizajnu, ki ga določi naročnik.

- Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.

- V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

- Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno, s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju).

- Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.

- Vozniški in bolniški prostor morata biti med seboj ločeno klimatizirana.

- Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu, ki so obrnjena v smer vožnje so vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni mora biti preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu.

- Opozorilne luči v LED tehnologiji morajo biti integrirane v vozilo, na način, da ne odstopajo od osnovnih linij vozila. Opozorilne luči integrirane v strehi vozila morajo biti dobro vidne s sprednje in zadnje strani. Dodatne oranžne led luči so vgrajene v zadnja krilna vrata in delujejo kot opozorilo, ko so vrata odprta.

- Signalni bloki in podobno, montirani na streho vozila niso dovoljeni.

- Originalno povišana stranska vrata na desni strani.

- Zadnja krilna vrata, ki se odprejo do 180 stopinj, na njih ne sme biti nameščen noben kos medicinske, transportne opreme ali imobilizacijske opreme.

- Podaljšana garancija na osnovno vozilo in predelavo vozila najmanj 5 let.

- Katalogi in navodila morajo biti v slovenskem jeziku.

- Ponudnik mora prestaviti opremo, ki jo ima naročnik na voljo, v nova vozila.

- Antena UKV se mora montirati na levi prednji blatnik vozila, ponudnik pa se mora dogovoriti glede montaže UKV postaj in sledilnih postaj z podjetjem KOMPAS in COMPOTEL.

- Ponudnik je dolžan preverit polnjenje vozil iz omrežne napetosti 220 V.

OSNOVNO VOZILO:

Zunanje mere reševalnega vozila:

- Dolžina:            	min. 5.900 mm in max. 6.000 mm.

- Širina:              	min. 2.010 mm in max. 2.080 mm (brez ogledal).

- Višina:             	min. 2.650 mm in max. 2.720 mm (vključno s strešnim ventilatorjem).

- Oblika:             	furgonska izvedba bolniškega prostora.

- Motor:             	dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm in max. 2.100 ccm,                                 		min, EURO 6.

- Moč motorja:   	min. 177 KM.

- Pogon:           	stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.

- Menjalnik:        	avtomatski menjalnik.

- Pospeški:         	v skladu s standardom EN 1789:2020– 4.2.1.

Mere bolniškega prostora:

- Dolžina:            	min. 3.140 mm

- Širina:             	min. 1.750 mm

- Višina:            	min. 1.960 mm

Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 4.200 kg.

Oprema osnovnega vozila:

- Barva RAL1016 žvepleno rumena.

- Dodatni akumulator AGM.

- Dodatni vodni grelnik.

- Drsno okno v desnih drsnih vratih.

- Električni vmesnik za predelovalce.

- Jeklenka platišča 16 col.

- Klimatska naprava za vozniški del.

- Kontinuiran tek motorja.

- LED žarometi z LED dnevnimi lučmi.

- Meglenki v sprednjem odbijaču.

- Močnejši alternator 250A.

- Naprava za čiščenje žarometov.

- Notranje vzvratno ogledalo.

- Paket luči in vidljivost.

- Parkirni sistem spredaj in zadaj.

- Pnevmatike 235/65R16C 121/119R.

- Povišanje nosilnosti na 3,88T.

- Radio.

- Voznikov sedež komfortni plus.

- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

- Stranske markirne lučke.

- Tempomat.

- Večfunkcijski volan.

- Dodatna stranska vrata levo.

- Krilna zadnja vrata s povečanim kotom odpiranja.

- Zavesice spredaj in zadaj.

- Rezervno kolo.

- Gasilni aparat na prah 2 kg.

- Električni pomik prednjih stekel.

- Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona.

- 1+1 (voznikov in sovoznikov sedež v vozniški kabini).

- Zračno vzmetenje za zadnjo os s povišanjem največje dovoljene mase na 4.450kg, elektronsko upravljano.

NADGRADNJA OSNOVNEGA VOZILA Z VGRAJENO OPREMO:

Visoka streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. V strehi mora biti prostor za:

- Spredaj: prostor za  integrirane luči v LED izvedbi za vsaj 5 modulov, zahteva velja za levo in desno stran ločeno. V strehi med modrimi lučmi prostor za napis po želji naročnika in vsaj 4 module belih stroboskopskih luči.

- Zadaj: prostor za  integrirane luči v LED izvedbi, za vsaj 3 module, zahteva velja za levo in desno stran vozila. Prostor za integrirano vgradnjo zadnje delovne luči in usmerjevalnika prometa.

- Po celotni bočni dolžini strehe mora biti nameščeno prozorno pleksi steklo, v katerega je možno vgraditi vsaj 6 dodatnih svetlobni modulov in 2 delovne luči. Zahteva velja za levo in desno stran vozila.

- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum.

- Na zadnjem delu strehe mora biti vgrajen strešni ventilator.

- Bočna električna stopnica Stem ali bočna električna stopnica enakovredne kvalitete.

Kamera in zvočniki:

- V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko sistema CAN BUS.

- Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo:

  - kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,

  - funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,

  - kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti tako da slika zajema celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene,

  - monitor za prikaz slike namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom, funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,

  - napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V.

Bolniški prostor:

- Obloge v bolniškem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010.

- Vgrajena ročka za vstopanje montirana na desni strani pri drsnih vratih.

- Vgrajena ročka za vstopanje montirana v vozilu pri desnem bočnem sedežu.

- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno atermično folijo s propustnostjo svetlobe okoli 10%, dodatno morajo biti okna prevlečena do 2/3 z mat folijo oz. po dogovoru z naročnikom.

- Pomično podnožje nosil. Podnožje nosil mora imeti certifikat EN 1789:2020, ECE R14, EN1865-5:2012. Izvedba kot HOVERBOARD Powerbase ali enakovredno. Nosilnost 500 kg.

Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:

- Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 6 infuzijskih tekočin.

- Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika. Eno odvzemno mesto mora omogočati pretok kisika do 15 l/min in sicer (0, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15), drugi do 25 l/min in sicer (0, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25).

- V vogalu stropa na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik (vijaki ne smejo biti uporabljeni).

- Integriran ročaj v stropno konzolo 360°.

- Prostor za vgradnjo vsaj 4 spot luči.

- Izhod klimatske naprave vsaj 7 šob.

Predelna stena:

- Na predelni steni mora biti nameščeno (z leve proti desni):

  - Na levi strani mora biti od tal do stropa omara z izvlečnim predalom v maksimalni širini 30 cm. V visoki omari mora biti še prostor za namestitev ampularija za minimalno 60 ampul. Ampularij mora biti opremljen s ključavnico na ključ.

  - Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni je nameščena omara z minimalno štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem se namesti grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala morata ostati še minimalno dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala.

- Omarica s vsaj 3 predali in prostorom za šobe ogrevanja in klorifer

- Na desni strani predelne stene je omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom in odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS. V izvlečenem predalu mora biti nameščena USB ali 12 V vtičnica oz. se konfiguracija omare dogovori z naročnikom..

- Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjeni profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.

- Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju.

- Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi.

- Predelna stena s prostorom za sedež. Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.

- Obloga drsnih vrat in obloga zadnjih vrat narejena z ABS.

- Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki morajo biti narejene iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajene z notranjostjo vozila.

- Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden, barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60 mm.

- Ročaj za vstopanje na predelni steni.

- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.

Levi bok vozila:

- Prostor za namestitev prenosnega ventilatorja z 12 V vtičnico in hitro sklopko za priključitev na centralni kisikov sistem.

- Prostor za namestitev prenosnega defibrilatorja z 12 kanalnim monitorjem in 12 V vtičnico.

- Prostor za namestitev aspiratorja in 12 V vtičnico.

- Prostor za namestitev perfuzorja.

- Prostor za namestitev reanimacijskega kovčka.

- Zadaj levo mora biti nameščena omara od tal do stropa, za spravilo opreme (v omari mora biti vgrajena 12V vtičnica za polnjenje le tega) in spravilo manjšega kovčka ali drugega sanitetnega materiala.

- Nosilec za aparat za mehansko oživljanje na levem blatniku, z napeljavo za polnjenje (12V vtičnica).

- Na levi strani zgoraj nameščena omara za shranjevanje in enostavno dostopanje vsaj treh škatel rokavic.

Desni bok vozila:

- 1 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež z naslonom za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila, po želji naročnika prostor še za drugi sedež z enakimi karakteristikami, ali zrcalno omaro, kot je opisana pri levem boku za spravilo sanitetno potrošnega materiala ali imobilizacijskega materiala.

- Dodatni drugi sedež na boku.

Prostor z levimi drsnimi vrati (levi zunanji box):

Levi zunanji prostor za spravilo opreme, mora imeti prostor za:

- Kardiološki stol.

- Nosilec za 2 x 10l  kisikove jeklenke.

- Vakuumsko blazino.

- Zajemalna nosila.

Osvetlitev bolniškega prostora:

- 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene s konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.

- Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev integrirana v bele luči.

- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

Elektro oprema in stikala:

- Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru mora sistem omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila.

- V bolniškem prostoru mora sistem omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temperaturnem območju od -30 do +70 stopinj C.

- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.

- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.

- Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije:

  - Svetlobno opozorilno signalizacijo:

    - Dnevna uporaba (celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči).

    - Megla (samo centralni moduli v strehi vozila).

    - Nočna uporaba (celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene).

  - Zvočna opozorilna signalizacija:

    - Vklop / izklop sirene.

    - Izbira tona.

    - Horn.

  - Klimatska naprava za bolniški prostor:

    - Vklop / izklop klimatske naprave.

  - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

  - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

  - Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru.

  - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).

  - Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu.

  - Barvni zaslon:

    - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.

    - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.

    - Grafični prikaz statusa vrat (odprto / zaprto).

    - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsako luč posebej.

    - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov za vsako luč posebej.

- Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik:

  - Zaslon vsebuje naslednje podatke:

- Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej.

- Grafični prikaz jeklenke v funkciji.

- Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.

- Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.

- Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente.

- Ura in datum.

- Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop.

- Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki.

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Halogenke.

- Strešni ventilator - smer vrtenja levo.

- Strešni ventilator - smer vrtenja desno.

- Klimatska naprava za bolniški prostor (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev ventilatorja.

- Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature hladilnika za zdravila (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (bočna, zadnja).

- Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.

- Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih:

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice.

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .

- Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih:

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).

- Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih

- Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).

- Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja.

- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru.

- Nosilec za radijsko postajo.

- V primeru vzvratne vožnje mora biti  omogočen avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk.

- Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90 %.

- Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila.

- Zunanja vtičnica 230 V z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V. V kompletu mora biti še min. 5 metrov 2,5 mm2 zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev v levi blatnik.

- 3 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem.

- 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku.

- 1 x 12V vtičnica v vozniški kabini za uporabo z Garminom.

Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila.

- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno pozicionirnim rešetom za optimalno ogrevanje prostora.

- Električni grelec 220V 2.100W bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN BUS prednastavljeno vklopno območje je med 15-25°C.

- Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

- Dodatno Webasto gretje bolniškega prostora.

Signalizacija:

- Zunanje označbe reševalnega vozila zajemajo oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca kot 3M ali enakovredno v oranžni fluoroscentni barvi, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika in v skladu s pravilnikom. Naročnik dobavi logotip za namestitev na voznikova in sovoznikova vrata.

- V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z:

- 1 modulom z  min. 12 svetlobnimi elementi,

- 3 moduli z min.  4 svetlobnimi elementi ter

- 1 bočni modul z min.  4 svetlobnimi elementi.

Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.

- V streho vozila spredaj nameščena med modre luči integrirana osvetljena luč z napisom urgenca, na vsaki strani še integrirane bele opozorilne luči vsaka z vsaj 4 svetlobnimi telesi.

- V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z

- 1 modulom z min. 12 svetlobnimi telesi,

- 1 modulom z min. 4 svetlobnimi telesi in

- 1 bočni modulom z min. 4 svetlobnimi telesi.

Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.

- V streho zadaj mora biti nameščena integrirana delovna luč, ki služi tudi kot osvetljava za vzvratno vožnjo.

- V streho vozila bočno morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi v treh odsekih, 2  odseka na vsaki strani

- 2 modula z vsaj 4 svetlobnimi elementi, med njima možnost instalacije bele delovne luči oz. po željah naročnika.

- 1 modul z belimi delovnimi lučmi

Zahteva velja ločeno za levo in desno stran.

- Modri signalni luči v LED izvedbi kot STANDBY L54 ali enakovredno, vgrajeni v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN BUS.

- Beli signalni luči v LED izvedbi kot STANDBY L54 ali enakovredno, vgrajeni v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN BUS.

- Modri signalni luči v LED izvedbi kot STANDBY L76 ali enakovredno, vgrajeni v boku vozila levo in desno v višini cca. 0,7 m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN BUS.

- Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.

- 2 kosa elektronskih zvočnikov moči min. 100W morata biti nameščena v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN BUS, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.

- Ojačevalnik sirene s tremi pred programiranimi opozorilnimi melodijami in sirena moči min. 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.

- Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

Kompletna opozorilna signalizacija mora imeti certifikat ECE R65 Class 2 ali boljše.

Medicinska oprema:

- Montaža nosilca za defibrilator.

- Montaža nosilca za aspirator.

- 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L na levi zunanji strani vozila (dobava brez jeklenk).

- 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko CAN BUS sistema na centralnem grafičnem zaslonu (grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost se naj sistem avtomatsko preklopi na drugo polno jeklenko ter se prižge zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz. ugasne, ko se vozilo zaklene.

- 2 kos aplikator kisika, okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1 kos 0-15 l/min in 1 kos 0-25 l/min vrednosti pretokov, kot opisano, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani desne omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu in pod dozatorjem, iz vsakega dozatorja posebej. Izhodi za kisik 6 mm.

- 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. Sklopka za kisik mora imeti v sebi vgrajen sistem za zvočno in svetlobno signaliziranje prenizkega ali povečanega tlaka kisika.

- Montaža nosilca za prenosni ventilator, ki je v lasti naročnika.

- Šina za perfuzor.

- Montaža konektorja za prenosni ventilator, v kvaliteti kot Whalter ali enakovredno.

- Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 40C z +/- z odstopanjem 10C. Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam:

  - Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L.

  - Napetost  hladilnega predala 12 Voltov DC.

  - Temperaturna diferenca min. 14°C.

  - Temperaturno območje -2°C do +12°C.

  - Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi elekričnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator.

  - Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in mora biti priključen na centralni sistem CAN BUS .

  - Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena, do 1,5m levo ali desno.

- Grelec infuzijskih tekočin mora ustrezati naslednjim tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega displeja in mora biti priključen na centralni sistem CAN BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789.

- Aspirator za aspiriranje v kvaliteti kot Weinmann Accuvac Lite ali enakovredno.

- Opora za glavo za zajemalna nosila, 5 pasov za zajemalna in zajemalna nosila v rumeni barvi, zložljiva v kvaliteti kot Ferno 65 EXL ali enakovredno. Zahtevana je skladnost EN 1865.

- 2 kos reanimacijska kovčka v rdeči barvi v kvaliteti kot Rocksnake Viper 34 ali enakovredno.

- Transportna nosila:

  - Jasen, enostaven ter barvno razločljiv upravljalni sistem.

  - Popolna funkcionalna uporabnost v primeru izpada električnega sistema.

  - Samodejno polnjenje baterij ob namestitvi nosil (vozička) na sprejemno postajo, nadzor nad stanjem baterij in enostavna menjava baterije brez orodja.

  - Servisni števec.

  - Odlagalni prostor na spodnjem delu nosil.

  - Vgrajen podaljšek nosil pri glavi z blazino.

  - Udobno blazino na nosilih.

  - Infuzijsko stojalo.

  - Kolesa v premeru vsaj 145 mm, ki omogočajo lahko vodljivost na slabšem terenu in so najmanj na nadzorni strani opremljena z zavorami in omogočajo stalno 360° vrtljivost.

  - Polnilec 12 V nameščen v vozilu in dodatno baterijo.

  - Izdelana iz lahkih materialov z nosilnostjo min. 315 kg.

  - Odpornost na prah in vodo najmanj IPX6.

  - Imeti certifikat IEC-60601-1.

  - Kompatibilno s sprejemno postajo.

  - Kakovost kot Stryker powerpro xt ali enakovredno.

  - Sprejemna postaja:

  - Brezstična povezljivost s transportnim vozičkom (nosili).

  - Varnostni mehanizem, ki opozarja uporabnika na morebitne nepravilnosti pri nalaganju.

  - Omogočati mora induktivno polnjenje baterije, ko so nosila zaklenjena v sprejemni postaji.

  - LED indikatorji o pravilni postavitvi nosil (vozička) v sprejemno postajo.

  - V primeru okvare nosil (vozička) upravljanje funkcij nosil (vozička) preko sprejemne postaje.

  - Kapaciteta dviga min. 315 kg.

  - Odpornost na prah in vodo vsaj IPX6.

  - Certifikat IEC-6061-1.

  - Kakovost kot Stryker power load ali enakovredno.

- Stol kardiološki  z gosenicami, kot npr. Stryker 6252 ali enakovredno. Višina stola min. 95 cm, širina min. 52 cm, globina v sedečem položaju max 71cm, globina v zloženem položaju max. 20 cm, teža max. 14 kg, nosilnost minimalno 225 kg. Stol mora biti v rumeni barvi

- Transportni ventilator; V kvaliteti enaki ali boljši kot Weinmann Medumat standard 2 s funkcijami:

  - IPPV,

  - CPAP,

  - SIMV,

  - S-IPPV,

  - RSI,

  - CPR in Demand.

- Transportni defibrillator:

  - Klasični in polavtomatski defibrilator, bifazna reducirana sinusoida do 360J s samodejno nastavitvijo treh parametrov:

    - toka (amperov)

    - napetosti (voltov)

    - in časa (sekund)

    - glede na upornost prsnega koša vsakega pacienta posebej.

  - 25 izbirnih energij defibrilacije

  - s štirimi nastavitvami podpore postopkom oživljanja (odrasli brez oskrbljene dihalne poti, odrasli z oskrbljeno dihalno potjo, otroci brez oskrbljene dihalne poti in otroci z oskrbljeno dihalno potjo)

  - avtomatsko spremljanje EKG krivulje in alarm v primeru življenjsko nevarne motnje ritma, s pisnimi in glasovnimi navodili za ukrepanje preko ekg ali samolepilnih elektrod za  monitoring defibrilacijo in pacing,

  - detektor funkcija za prekinitev analize ekg ritma v primeru zunanje srčne masaže, tresenje pacienta in zunanjih motenj, ki bi lahko vodile do napačne analize,

  - EKG monitoring, hkratno spremljanje treh EKG krivulj na ekranu,

  - barvni in črno beli LCD ekran, ki je viden na direktni sončni svetlobi,

  - zunanji pacemaker z jakostjo do 200mA,

  - alfa numerično ter grafično prikazovanje vrednosti vseh obstoječih vitalnih znakov ter nadzor nad vitalnimi znaki ( SpO2, CO2, NIBP, CO, MetH, temp. ali IBP) in ST spojnico v  primeru grozečega infarkta,

  - 12 kanalni EKG z interpretacijo glede na starost in spol pacienta,

  - kabel za štiri standardne in šest prekordiranih odvodov.

  - pediatrični modul, otroške samolepilne elektrode za defibrilacijo,

  - termični tiskalnik, 100 mm

  - kompaktna in nedeljiva naprava, žična komunikacija med moduli naprave,

  - dve neodvisni Lithium ionski bateriji,

  - možnost menjave baterije brez ugašanja aparata,

  - indikator napolnjenosti baterije.

  - polnilec

  - nosilna torba

  - Vgrajen bluetooth

  - Pulzna oksimetrija s svetlobnim spektrom 8 valovnih dolžin

  - Ne invazivni tlak z manšeto za otroke in odrasle

  - Kapnometrija Sidestream

  - Trending opcija

  - Kapaciteta spomin najmanj 300 min kontinuiranega ekg monitoringa in vsaj 350 posameznih dogodkov.

  - Standardi: IP44, Aircraft cat 4, Helicopter cat 6,  EN1789, IEC 60068-2-27, 810E

  - Možnost prenosa podatkov v PC in softvera za analizo globine srčne masaže, za arhiviranje

Zahteve glede vzdrževanja vozila:

- Vsa komunikacija prijave napak in saniranje napak se beleži po e-pošti.

- Ponudnik mora naročniku posredovati kontaktne e-naslove glede prijave napak na vozilih. Posredovani naslovi morajo biti dosegljivi  24 ur na dan, vse dni v letu.

- Odzivni čas ponudnika mora biti takoj po prejemu sporočila o okvari ter prihod v največ 4 ure od prejema obvestila. Zagotoviti mora prioritetno obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozila (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času. Manjša popravila oz. posege mora opraviti v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo, večja popravila oz. večji posegi (obsežnejši obseg opravljanja del) pa v roku največ dveh (2) delovnih dneh od prevzema vozila v popravilo.

- V primeru nezmožnosti odprave napake v 24 urah na predelavi, medicinski opremi, ali ostali opremi, ki ni predmet osnovnega vozila, mora ponudnik najeti enakovredno nadomestno vozilo na lastne stroške in ga dati na razpolago naročniku reševalnega vozila. Pogoj ne velja za poškodbe na vozilu, ki so narejene s strani naročnika.

- Ponudnik mora naročniku sporoči preko e- pošte kdaj bo odpravil napako in kje bo odpravil napako: na naslovu ponudnika, v lastnem podjetju ali najbližje pooblaščenem serviserju za vozilo.

- V primeru nezmožnosti zagotovitve nadomestnega vozila s strani ponudnika, naročnik poišče nadomestno vozilo, ponudnik pa izda naročilnico in plača najem nadomestnega vozila.

- Ponudnik se mora dogovoriti z najbližjim uradnim serviserjem glede servisiranja osnovnega vozila.

- Ponudnik se mora sam pogovarja z uradnim serviserjem glede napak na osnovnem ali predelanem vozilu.

- Ponudnik mora zagotavljati tudi ličarsko, avtoelektričarsko in kleparsko popravilo reševalnega vozila pri uradnim serviserju osnovnega vozila ali v lastnem podjetju.

- Vsi rezervni deli na osnovnem vozilu morajo biti homoligirani in zahtevani s strani proizvajalca osnovnega vozila.

- Rezervni deli za predelano vozila morajo biti zagotovljeni časovno, kot jih zagotavlja izdelovalec osnovnega vozila oz. najmanj 12 let od prevzema vozila s strani naročnika.

Prva registracija vozila:

- Ponudnik mora zagotoviti vso dokumentacijo za registracijo vozil ob prevzemu vozil.

- Ponudnik predstavi vozilo v celoti na sedežu naročnika.

- Merila

Merilo pri ocenjevanju ponudb in izbiri ponudnika (ob izpolnjevanju minimalne stopnje sposobnosti, vseh pogojev in zahtev iz razpisa) je ekonomsko najugodnejša ponudba (ponudba, ki v seštevku meril prejme največ točk). Največje možno število točk je 100.

Naročnik bo izbral ponudbo v vsakem sklopu po naslednjih meril:

| 1. | Ponudbena cena vozil/a z DDV | 70 točk |
| --- | --- | --- |
| 2. | Dodatno podaljšan garancijski rok: | 15 točk |
|  | - na predelavo vozila | 10 točk |
|  | - na osnovno vozilo | 5 točke |
| 3. | Dobavni rok vozila | 15 točk |
|  | SKUPAJ | 100 točk |

Uporaba meril:

- Ponudbena cena vozil/a se preračuna v točke po naslednji formuli: Cena vozila/a = (najnižja ponudbena cena x 70) : ponudbena cena

- Dodatno podaljšan garancijski rok v mesecih*: - Garancijski rok na predelavo vozil Garancijski rok na predelavo = (Ponujeni garancijski rok x 10) : najdaljši ponujeni garancijski rok - Garancijski rok na osnovni vozili Garancijski za osnovno vozilo = (Ponujeni garancijski rok x 5) : najdaljši ponujeni garancijski rok

* Naročnik že v osnovi zahteva podaljšano garancijo na osnovno vozilo in predelavo vozila najmanj 5 let oz. 60 mesecev. Točke se bodo podelile ponudnikom, ki bodo naročniku odobrile dodatno podaljšano garancijo, ki bo daljša od 60 mesecev. Za garancijo 60 mesecev se ne dodeli točk.

- Dobavni rok za vozili *: Dobavni rok za vozila = (Najkrajši dobavni rok x 15) : ponujeni dobavni rok

*Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, kjer bo predviden dobavni rok višji od 200 dni od datuma podpisa pogodbe.

Če bosta dve ali več ponudb ocenjene z enakim številom točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki je prvi oddal dopustno ponudbo v sistem za elektronsko oddajo ponudb.

- Ponudba

  - Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec »Predračun«

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Izpolnjen obrazec 1 »Prijava«

- Izpolnjen obrazec 2 »Izjava o sposobnosti izpolnitve zahtev naročnika«

- V primeru Podizvajalcev izpolnjen obrazec 3 »Podatki in udeležba podizvajalcev«

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Ostale obrazce, ki so priloga razpisne dokumentacije, bo naročnik zahteval od izbranega ponudnika.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - Sestavljanje ponudbe

    - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti natančno.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste, tako da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudbeno ceno sestavlja:

- cena vozila skupaj z davkom,

- vrednosti specialne tehnične predelave iz osnovnega vozila v reševalno vozilo;

- cena vgraditve dostavljene opreme.

Morebitni podizvajalec mora k danemu popustu ponudnika dati pisno soglasje ter ga predložiti k ponudbi.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Izvajalec bo izstavil račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posredovale preko UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačilo se bo opravilo na podlagi izdanega računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na podlago za izstavitev – primopredajni zapisnik oz. zapisnik o odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Rok plačila računa je 30 od datuma prejema računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne.

Račun se izstavi na podlagi prevzemnega zapisnika, podpisanega s strani naročnika pooblaščene osebe za prevzem vozila.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu izvajalca, računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil.

    - Obrazec »ESPD« -  za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

OPOZORILO: Predložitev ESPD za vse sodelujoče gospodarske subjekte je obvezna.

    - Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti finančna zavarovanja.

Finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv, izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Predložena finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo.

      - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

      - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Instrument zavarovanja:

- 2 lastni (bianco) menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (menici morata biti predloženi v originalu) ali

- bančna garancija ali

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: 30 dni od poteka roka izvedbe vseh pogodbenih obveznosti.

Zahtevana dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom Obrazca št. 1: Ponudba potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 30 dni od poteka roka izvedbe vseh pogodbenih obveznosti.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec dobave vozil ne opravi v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije, tehničnimi specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je del dokumentacije.

      - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Instrument zavarovanja:

- 2 lastni (bianco) menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (menici morata biti predloženi v originalu) ali

- bančna garancija ali

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Višina zavarovanja: 5 % pogodbene vrednosti vozil z DDV.

Čas veljavnosti: 30 dni po preteku garancijske dobe.

Zahtevana dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom Obrazca št. 1: Ponudba potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik izroči naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ob primopredaji vozila. Primopredaja vozila ni zaključena brez izročitve finančnega zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po poteku garancijske dobe V primeru, da izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik vnovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

    - Drugi obrazci oz. priloge«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži Obrazec št. 1: Prijava v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa naloži obrazec št. 3 »Podatki in udeležba podizvajalcev« v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«.

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah oziroma tehničnih zahtevah, ki so sestavni del te dokumentacije. Ponudnik s podpisom Obrazca št. 2:  – Sposobnost izpolnitve zahtev naročnika potrjuje, da ponujeni vozili ustrezata vsem minimalnim tehničnim zahtevam naročnika.

  - Druga določila za pripravo ponudbe

    - Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 9.1. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 9.1 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno, za katere sklope je podana skupna ponudba, in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 9.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 9.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

    - Ponudnik s sedežem v tuji državi

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v Obrazcu št. 1: Prijava, v Podatkih o ponudniku navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZUP.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

    - Jezik ponudbe

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi veljavnega 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

    - Zaupnost ponudbe

Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse  podatke  iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19).

Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Ti podatki ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke.

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

    - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni po datumu določenem za odpiranje ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

    - Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

- Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- Pogodba

Pogodbo bo podpisal asist. mag. Janez Kramar, direktor zavoda.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovati  Obrazec št. 5: »Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika« s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

- Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

asist. mag. Janez KRAMAR

direktor

Predračun

# PREDRAČUN

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 07/2024 |
| Predmet javnega naročila | Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C |

Ponudba številka: ________________________________________________________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Prijava za (označite):

- SKLOP 1: Dva reševalna vozila 						☐

- SKLOP 2: Eno urgentno reševalno vozilo – reševalno vozilo tipa C		☐

Tip vozila  _________________________________________________________________________

Proizvajalec vozil  _________________________________________________________________

Na osnovi javnega naročila »Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C« dajemo ponudbo, kot sledi:

- Ponudbena cena za sklop z DDV v EUR:

| VREDNOST BREZ DDV | STOPNJA DDV | ZNESEK DDV | VREDNOST Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |

- Dodatno podaljšan garancijski rok za vozili v mesecih*:

| Garancijski rok na predelavo vozil: | ______________ mesecev |
| --- | --- |
| Garancijski rok na osnovni vozili: | ______________ mesecev |

* Seznanjeni smo, da naročnik že v osnovi zahteva podaljšano garancijo na osnovno vozilo in predelavo vozila najmanj 5 let oz. 60 mesecev.

- Dobavni rok:	__________ dni, na sedež naročnika*

*Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, kjer bo predviden dobavni rok višji od 200 dni od datuma podpisa pogodbe.

- Veljavnost ponudbe je najmanj 90 dni šteto od dneva za javno odpiranje ponudb.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

Kraj in datum:    					Naziv: ________________________________

_______________________________

(Ime in priimek ter podpis)

(žig)

Obrazec št. 1: Prijava

PRIJAVA

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 07/2024 |
| Predmet javnega naročila | Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C |

Ponudba številka :  _____________________

- Podatki o ponudniku (izpolni in podpiše ponudnik, ki nastopa samostojno v svojem imenu)

| PONUDNIK (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Št. TRR z navedbo banke |  |
| Zakoniti zastopnik (ime, priimek in funkcija) |  |
| Pooblaščenec * (ime, priimek in funkcija) |  |

* Če ponudbo podpiše pooblaščenec, je potrebno vnesti podatke o pooblaščencu in ponudbi priložiti originalno pooblastilo.

Ponudnik nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor)	☐ NE			☐ DA

Ponudnik je MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES)						☐ NE			☐ DA

- Kontaktni podatki ponudnika

| Kontaktna oseba (ime in priimek) |  |
| --- | --- |
| Organizacija in sedež |  |
| Elektronski naslov |  |
| Telefon |  |

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane kontaktne podatke. Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi z zadevnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od zgoraj vpisanih kontaktnih podatkov.

- Partnerji v primeru skupnega nastopa (v primeru skupnega nastopa izpolni in podpiše vodilni ponudnik v imenu vseh udeležencev - partnerjev)

| PONUDNIK (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Št. TRR z navedbo banke |  |
| Vodilni partner (firma, naslov in država vodilnega partnerja) |  |
| Zakoniti zastopnik (ime, priimek in funkcija) |  |
| Pooblaščenec * (ime, priimek in funkcija) |  |

Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor)	☐ NE			☐ DA

| PARTNER (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Št. TRR z navedbo banke |  |
| Zakoniti zastopnik (ime, priimek in funkcija) |  |
| Pooblaščenec * (ime, priimek in funkcija) |  |

Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor)	☐ NE			☐ DA

- Nastopanje s podizvajalci

Ponudnik oz. udeleženec v skupnem poslu, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec št. 3: Podatki in udeležba podizvajalcev, v katerega mora navesti vse zahtevane podatke in ESPD obrazec podizvajalca.

Ponudniku oz. udeležencu v skupnem poslu, ki nastopa brez podizvajalcev, ni potrebno predložiti obrazca »Podatki o podizvajalcih« in ESPD obrazca podizvajalcev.

- Pooblaščenec za vročitve (za ponudnika s sedežem v drugi državi)

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca (ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

| Naziv pooblaščenca za vročanje: |  |
| --- | --- |
| Naslov pooblaščenca za vročanje: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Telefax: |  |

- Veljavnost ponudbe

Ta ponudba velja do vključno dne _________________ (najmanj 90 dni od datuma oddaje ponudbe).

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni z izvedbo naročila pričeti takoj po podpisu pogodbe in jih izvajati v času trajanja pogodbe/okvirnega sporazuma.

- Podatki o plačilu

Ponudnik izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje preko UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačilo se opravi na podlagi izdanega računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na podlago za izstavitev. Rok plačila računa je 30. dan od datuma prejema računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne. Račun sestavi izvajalec in ga predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.

- Popravni mehanizem

V primeru, da ste na obrazcu ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1) označili z DA in uveljavljate popravni mehanizem, navedite kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev:

Če popravnega mehanizma ne uveljavljate, pustite polje prazno.

- Izjave in zaveze

Izjavljamo, da smo kot ponudnik seznanjeni z določili razpisne dokumentacije (pri čemer so sestavni del razpisne dokumentacije tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila) v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo. Ponudbo smo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, da ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe in sodelovanjem v javnem naročilu ter da v nobenem primeru, niti v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila, ponudniku ne bodo povrnjeni nobeni stroški. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto in potrjujemo veljavnost naše ponudbe do roka, navedenega v tem obrazcu.

Strinjamo se z določili navedenimi v pogodbi, ki je priloga razpisne dokumentacije za javno naročilo.

Izjavljamo, da bomo naročniku po morebitni sklenitvi pogodbe izdali finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (s prilogami) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika v primeru sklenitve pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali izpolnjen Obrazec št. 5: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Kraj in datum:    					Naziv: ________________________________

_______________________________														         							(Ime in priimek ter podpis)

(žig)

Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika

IZJAVA – SPOSOBNOST IZPOLNITVE ZAHTEV NAROČNIKA

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 07/2024 |
| Predmet javnega naročila | Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C |

Naziv ponudnika: __________________________________________________________________

S podpisom te izjave zagotavljamo:

- da ponujamo vozili/o, znamke ________________ tip __________________, ki v celoti izpolnjuje tehnične zahteve naročnika navedene v tehnični specifikaciji (10. poglavje: Tehnična specifikacija);

- da je vozilo skladno s standardi zahtevanimi v razpisni dokumentaciji;

- da bomo priložili natančen načrt in opis predelave in inštalacij na vozilu, v slovenskem jeziku;

- da bomo obvestili in povabili naročnika na ogled prispelega osnovnega vozila;

- da bomo razložili naročniku faze predelave;

- da bomo naročnika obveščali o vsaki fazi predelave in mu omogočili ogled predelave;

- da bomo pred vsakim zaprtjem z namestitvijo notranjih oblog obvestili in povabili naročnika na ogled predelave;

- uporabljali materiale (razna tesnila, vijake itd….) iste kvalitete, kot so že tovarniško vgrajeni na osnovnem vozilu;

- v času predelave prilagajali in upoštevali zahteve naročnika glede postavitve medicinske in ostale opreme;

- da bo vozilo ob dobavi imelo opravljeno homologacijo in registracijo;

- da bo rok dobave največ _______ dni;

- da garancijski rok:

- prične teči z dnem ureditve primopredaje vozila:

- na dobavljeno vozilo znaša _______ let, ki ne sme biti krajša od garancije, ki jo za vozilo zagotavlja proizvajalec vozila,

- na predelavo vozila pa _________ let;

- servisiranje in dobavo originalnih rezervnih delov za vozilo v garancijskem roku pri pooblaščenem serviserju s strani proizvajalca vozila, ki je najbližji sedežu naročnika;

___________________________________________________________________________

(navesti ime in naslov servisa - če servis ne izvaja ponudnik sam, potrebno priložiti pogodbo o sodelovanju z navedenim servisom)

za predelavo vozila pa ________________________________________________________;

- Rezervne dele za predelana vozila bodo zagotovljeni časovno, kot jih zagotavlja izdelovalec osnovnega vozila oz. najmanj 12 let od prevzema vozila s strani naročnika;

- vse reklamacije  na osnovnem vozilu rešujeta ponudnik (izvajalec) in pooblaščeni serviser brez stroškov za naročnika;

- vse stroške v času garancije, ki nastanejo pri naročniku ob lastni dostavi vozila v popravilo, krije ponudnik;

- za čas popravila, ki traja več kot 24 ur, bomo naročniku dali na razpolago lastno enakovredno nadomestno vozilo ali krijemo strošek najema enakovrednega vozila (strošek najema, zavarovanja ter druga morebitne stroške za nadomestno vozilo). Strošek goriva in popravila škode, ki je očitna in dokazna posledica nepravilne rabe vozila ali opreme s strani naročnika, krije naročnik;

- odzivni čas na prijavo napake takoj po prejemu sporočila o okvari ter prihod v največ 4 ure od prejema obvestila;

- prioritetno obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozil (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času:

    - popravila manjši posegi – v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo;

    - popravila večji posegi (obsežnejši obseg opravljanja del) – v roku največ 2. delovnih dni od prevzema vozila v popravilo;

- delovni čas za popravila in prijavo okvar vsak delovni dan od 8:00 do 16:00;

- da se morebitne skrite napake obravnavajo v skladu z določili veljavnega Obligacijskega zakonika.

Ponudnik s podpisom jamči:

- da je ponujeno vozilo tehnično ustrezno,

- zagotavlja, da bo sledil vsem zahtevam naročnika v povezavi z nadgradnjo osnovnega vozila,

- zagotavlja primerno vzdrževanje v garancijskem času vozila in ustrezno servisno pomoč.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ________________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Priloge:

- kopija predračuna dobavitelja za osnovno vozilo,

- načrt in opis predelave in inštalacij v vozilu v slovenskem jezik,

- certifikat o »crash testu«.

Obrazec št. 3: Podatki in udeležba podizvajalcev

PODATKI IN UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 07/2024 |
| Predmet javnega naročila | Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C |

PODATKI O PODIZVAJALCU (obrazec mora ponudnik izpolniti za vsakega podizvajalca)

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Polno ime oz. naziv podizvajalca |  |
| Sedež oz. naslov podizvajalca |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca |  |
| ID številka za DDV podizvajalca |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Dela/dobave, ki jih podizvajalec prevzema |  |
| Vrednost del/dobav v € brez DDV |  |
| Delež vrednosti glede na celotno ponudbo |  |
| Kraj izvedbe del/dobav |  |
| Rok izvedbe del/dobav |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem:

- da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo s ponudnikom kot podizvajalec;

- da v celoti sprejemamo razpisne pogoje in zahteve;

- da dajemo pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev;

- da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;

- da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

- da bomo naročniku dostavili kopijo pogodbe, ki jo bomo v primeru dodelitve predmetnega naročila ponudniku (izvajalcu) sklenili s ponudnikom, v petih dneh od sklenitve le-te;

- soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe naročnik-ponudnik.

IZJAVA PODIZVAJALCA (izjavo izpolni in podpiše podizvajalec)

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno označite):

☐    DA		☐    NE

V primeru zahteve za neposredna plačila soglašamo:

- da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem sodelujemo kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenega in s strani izvajalca potrjenega računa, ki bo priložen k računu, ki ga bo izvajalec izstavljal naročniku;

- soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe naročnik-ponudnik.

Priloga: Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD podizvajalca

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Opomba:  Izjava se izpolni le, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe

VZOREC POGODBE

ZDRAVSTVENI DOM  VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje, ki ga zastopa direktor, asist. mag. Janez KRAMAR,

ID za DDV: SI13920235

Matična številka: 5820456000

Transakcijski račun, št.: SI56 0133 3603 0924 913

(v nadaljevanju: naročnik )

in

___________________________________,
ki ga zastopa ________________________,

ID za DDV:__________________________

Matična številka:______________________

Transakcijski račun (TRR) in naziv banke:________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBA

O DOBAVI DVEH REŠEVALNIH VOZIL ALI/IN ENEGA URGENTNEGA REŠEVALNEGA VOZILA – REŠEVALNEGA VOZILA TIPA C

(pogodba bo v tem delu popravljena v povezavi s predmetom javnega naročila)

- SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa po  odprtem postopku, objavljenega dne ____________ na portalu javnih naročil, št. objave JN00____/2024 in v Uradnem listu Evropske unije pod oznako ______________ in obveščen z odločitvijo o oddaji naročila št. ________ z dne ______________.

Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku dobavil dva reševalna vozila ali/in eno urgentno reševalno vozilo – reševalno vozilo tipa C, ki je/sta/so navedeni v predračunu/predračunih št. __________ z dne ________________ 2024.

(pogodba bo v tem delu popravljena v povezavi s predmetom javnega naročila)

Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija izvajalca.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je nakup dva reševalna vozila ali/in eno urgentno reševalno vozilo – reševalno vozilo tipa C ________________________________________________________ (tip vozila, proizvajalec osnovnega vozila), kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.

(pogodba bo v tem delu popravljena v povezavi s predmetom javnega naročila)

- POGODBENA CENA

- člen

Pogodbena cena za dva reševalna vozila brez DDV znaša ____________________ EUR, DDV znaša ______________________ EUR, cena z DDV znaša ____________________ EUR.

(ali)

Pogodbena cena za eno urgentno reševalno vozilo – reševalno vozilo tipa C brez DDV znaša ____________________ EUR, DDV znaša ______________________ EUR, cena z DDV znaša ____________________ EUR.

(ali)

Pogodbena cena za dva reševalna vozila  in eno urgentno reševalno vozilo – reševalno vozilo tipa C brez DDV znaša ____________________ EUR, DDV znaša ______________________ EUR, cena z DDV znaša ____________________ EUR.

(V primeru, če je ponudnik tuji poslovni subjekt se člen pogodbe spremeni v delu navedbe za DDV in sicer: Pogodbena cena za dve urgentni reševalni vozili – reševalni vozili tipa C brez DDV znaša ____________ EUR. DDV bo obračunan v skladu z 31. - 40. členom ZDDV-1 in znaša _________ EUR.)

Končne cene so cene z DDV. Naročnik na končno ceno ne plačuje nobenih dodatkov. Končna cena vključuje nabavno vrednost vozil z vsemi stroški, popusti, DDV-jem in drugimi dajatvami. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

Cena vključuje vse stroške povezane z dostavo vozil na sedež naročnika.

- PREVZEM IN KVALITETA VOZIL

- člen

Izvajalec bo dobavil in dostavil naročniku dve reševalni vozili v _______ dneh, po podpisu te pogodbe na sedež naročnika, po predhodni uskladitvi termina s kontaktno osebo naročnika.

(ali)

Izvajalec bo dobavil in dostavil naročniku eno urgentno reševalno vozilo – reševalno vozilo tipa C v _______ dneh, po podpisu te pogodbe na sedež naročnika, po predhodni uskladitvi termina s kontaktno osebo naročnika.

(ali)

Izvajalec bo dobavil in dostavil naročniku dve reševalni vozili in eno urgentno reševalno vozilo – reševalno vozilo tipa C v _______ dneh, po podpisu te pogodbe na sedež naročnika, po predhodni uskladitvi termina s kontaktno osebo naročnika.

- člen

O prevzemu vozil/a sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik oz. zapisnik o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter izročitvijo vse pogodbeno dogovorjene oziroma potrebne dokumentacije, v katerem natančno opredelijo:

- znamka vozila;

- tip vozila;

- številka motorja;

- številka šasije;

- leto izdelave:

- datum začetka in končanja dobave in datum prevzema vozila;

- kakovost vozila in pripombe naročnika v vezi s kakovostjo dobavljenega vozila;

- morebitna odprta ali sporna vprašanja tehnične narave;

- ugotovitve o izpolnjevanju standardov;

- izročitev navodil za uporabo, garancijskih listov, atestov in drugih dokumentov potrebnih za registracijo in delovanje vozila (ali uspešno izvedena prva registracija vozila);

- izročitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

V primeru zamude pri dobavi vozil/a mora izvajalec:

- takoj obvestiti naročnika, navesti razloge - vzroke in predlagati rešitev v okviru pogodbenih določil;

- naročniku zagotoviti enakovredno nadomestno vozilo. Dostava nadomestnega vozila se izvede na sedež naročnika po uskladitvi termina s kontaktno osebo naročnika. Stroške najema, zavarovanje ter druge morebitne stroške nosi ponudnik razen stroške goriva ter druge morebitne stroške popravil, ki so očitna in dokazna posledica nepravilne rabe vozila ali opreme s strani naročnika. Nadomestno vozilo mora biti brezhibno in imeti vso brezhibno opremo;

- naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% za vsak zamujen koledarski dan, računano od skupne pogodbene vrednosti nedobavljenega vozila z DDV. Če izvajalec tudi po naknadno dogovorjenem roku ne dobavi vozila lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- v kolikor je škoda, ki bi jo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Presojo, ali gre za neupravičeno zamudo pri dobavi in višino nastale škode opravi naročnika sam, ob upoštevanju določb te pogodbe in veljavne zakonodaje.

- IZSTAVITEV RAČUNA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje preko UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačilo se opravi na podlagi izdanega računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na podlago za izstavitev – primopredajni zapisnik oz. zapisnik o odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Rok plačila računa je 30. oz. dan od datuma prejema računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne. Račun sestavi izvajalec in ga predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi vozila.

V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.

- GARANCIJA

- člen

Garancijska doba za brezhibno delovanje osnovnega vozil/a je _____  mesecev. Garancijska doba za osnovno vozilo ne sme biti krajša od garancijske dobe podane s strani proizvajalca vozila.

Garancijska doba za predelavo osnovnega vozil/a je _____  mesecev.

Izvajalec je dolžan v garancijski dobi, v primeru nekvalitetne oz. neustrezne dobave takoj oz. v roku štiriindvajset (24) ur začeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi ter jih odpraviti v največ dveh (2) delovnih dneh od pisno podane reklamacije naročnika. V primeru da napaka ni odpravljena v roku štiriindvajset (24) ur, mora izvajalec naročniku zagotoviti na lastne stroške enakovredno nadomestno vozilo. Dostava nadomestnega vozila se izvede na sedež naročnika po uskladitvi termina s kontaktno osebo naročnika. Stroške najema, zavarovanje ter druge morebitne stroške nosi ponudnik, razen stroške goriva ter druge morebitne stroške popravil, ki so očitna in dokazna posledica nepravilne rabe vozila ali opreme s strani naročnika.

Odzivni čas ponudnika mora biti takoj po prejemu sporočila o okvari ter prihod v največ 4 ure od prejema obvestila. Zagotoviti mora prioritetno obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozila (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času. Manjša popravila oz. posege mora opraviti v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo, večja popravila oz. večji posegi (obsežnejši obseg opravljanja del) pa v roku največ dveh (2) delovnih dneh od prevzema vozila v popravilo.

Ponudnik je dolžan na lastne stroške zagotoviti v času popravila, ki traja več kot 24 ur, lastno enakovredno nadomestno vozilo ali zagotoviti najem enakovrednega vozila.

Če napaka ni odpravljena niti v roku 10 dni, se za čas odprave napak/e podaljša garancija.

V primeru, da bo v času garancijske dobe potrebno zamenjati kakšen del, se garancija za tisti del podaljša za 12 mesecev.

Če napake ni možno odpraviti v 45 dneh, mora izvajalec ta del zamenjati z novim, ki ima enake ali boljše tehnične karakteristike. Če se enaka napaka na vozilu ali opremi ponovi najmanj trikrat, je izvajalec na zahtevo naročnika dolžan vozilo in/ali opremo zamenjati za novo vozilo in/ali opremo, ki brezhibno deluje na lastne stroške.

- člen

V času garancijske dobe vsa dela vezana na odpravo napak ureja izvajalec. Na podlagi prijave napake vozilo prevzame, dostavi na popravilo, po opravljenem delu vozilo dostavi na naslov naročnika.

Rezervni deli za predelano vozila so zagotovljeni časovno, kot jih zagotavlja izdelovalec osnovnega vozila oz. najmanj 12 let od podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika.

- člen

Servis reševalnega vozila v času garancijske dobe opravlja __________________________________________

na naslovu: ______________________________________________________________ . Kontaktni podatki servisa: e-naslov: _____________________________, tel.: __________________ .

(ali/in)

Servis vozila tipa C v času garancijske dobe opravlja __________________________________________

na naslovu: ______________________________________________________________ . Kontaktni podatki servisa: e-naslov: _____________________________, tel.: __________________ .

- člen

Skrbnik pogodbe in kontaktna oseba pri naročniku je: _____________________, e-pošta: __________________ _____________________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je: _____________________, e-pošta: _____________________.

Kontaktna oseba na strani izvajalca je _________________________, tel. ________________, e-pošta: _____________________________________________ . Naslovi morajo biti dosegljivi  24 ur na dan, vse dni v letu.

- člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v pisni oblik.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

- če izvajalec ne dobavi vozil v naknadno dogovorjenem roku;

- izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

- izvajalec krši obveznosti, dogovorjene v tej pogodbi;

- je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- je bil v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca po tej pogodbi ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dni od pravnomočnosti odločitev državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

- IZVEDBA NAROČILA S PODIZVAJALCI

- člen

(Opomba naročnika: členi 14. in 15. veljajo samo v primeru, če izvajalec nastopa skupaj s podizvajalci; v primeru samostojne ponudbe in podpisa pogodbe se ti členi črtajo, ostali pa se preštevilčijo).

S to pogodbo izvajalec izrecno pooblašča naročnika, da namesto izvajalca neposredno plačuje potrjene račune podizvajalcem po Seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe, na njihov transakcijski račun, če podizvajalec to zahteva. Sestavni del te pogodbe so tudi podatki o podizvajalcih in soglasja podizvajalcev, da naročnik namesto izvajalcu poravna terjatve podizvajalcev do izvajalca v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Rok plačila je enak, kot je naveden v 7. členu te pogodbe in teče od prejema računa, ki ga je izdal izvajalec.

Izvajalec mora k svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki so navedeni v seznamu podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti vsakega podizvajalca, da mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki ga je sklenil z izvajalcem roku pet dni od sklenitve pogodbe.

- člen

Če po sklenitvi te pogodbe sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če se zamenja podizvajalec, mora izvajalec naročniku v petih dneh  po spremembi priložiti:

- svojo lastno izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti do prvotnega podizvajalca, če je bil ta zamenjan;

- pooblastilo za plačilo opravljenih dobav neposredno novemu podizvajalcu;

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Izvajalec, za vsa dela, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi jih izvedel sam.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorce iz dokumentacije v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še trideset (30) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da jo je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja se šteje pogodba za razdrto. Vendar pa jo naročnik lahko obdrži v veljavi, če v obvestilu o unovčenju finančnega zavarovanja zahteva od prodajalca pravilno izpolnitev v primernem roku. Če prodajalec v tem roku pravilno ne izpolni svoje obveznosti, lahko naročnik izjavi, da razdira pogodbo.

V primeru vnovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec pogodbe finančno zavarovanje ustrezno nadomestiti z novim.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- člen

Izvajalec bo ob dostavi vozila naročniku izročil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti vozil z DDV, z rokom veljavnosti 30 dni po poteku garancijske dobe.

Naročnik bo unovčil instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti iz naslova oprave napak v garancijski dobi ne bo izpolnil oz. izpolnjeval v skladu s sklenjeno pogodbo in sicer če:

- svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne bomo izpolnili oz. izpolnjevali v skladu s sklenjeno pogodbo ali

- kljub opozorilu ne bomo pričeli z odpravo napake oz. pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi vozila ali

- naročniku v primeru nezmožnosti odprave napake v roku 24 ur ne bomo zagotovili enakovrednega nadomestnega vozila oz. naročniku povzročili z najemom vozila stroške ali

- ne bomo zagotovili prioritetne obravnave vozila ali

- ne zamenjamo vozila ali opreme za brezhibno kljub več kot trikratnemu opozorilu o enaki napaki.

Predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi je pogoj za uspešen prevzem vozila in podpis primopredajnega zapisnika. Če izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, se šteje, da prevzem vozila ni opravljen, naročnik pa lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval dogovorjeno pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v roku 8 dni po prejemu računa.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

- VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

- člen

Stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki so predmet te pogodbe in bodo označeni za zaupne ali bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe.

Če obstaja možnost, da se pogodbenima strankama povzroči škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj dve leti po prenehanju pogodbe.

Pogodbeni stranki zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarjata za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi pogodbeni stranki lahko in morali vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzročita škodo.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu inženir ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki, izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

- člen

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

- člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Velenju. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali s predložitvijo spora v mediacijo.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih in stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod podpisane pogodbe.

Številka: 07/2024

V _______________dne ___________			V Velenju, dne______________

Izvajalec:							Naročnik:

Zdravstveni dom Velenje

asist. mag. Janez KRAMAR

Priloga:

Priloga 1 – Predračun

Priloga 2 – Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika

Priloga 3 – Načrt in opis predelave in inštalacij na vozilih v slovenskem jeziku

Opomba:

- Pogodba za podpis se lahko razlikuje od osnutka pogodbe za določila, ki se nanašajo na določila v povezavi s podizvajalci.

- Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Obrazec št. 5: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 07/2024 |
| Predmet javnega naročila | Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C |

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).

|  | Podatki o pravni osebi - ponudniku |
| --- | --- |
| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| Sedež ponudnika |  |
| Občina sedeža ponudnika |  |
| Štev. vpisa v sodini register (štev. vložka) |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Davčna številka podjetja |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Št. | Ime in priimek / naziv | Naslov stalnega bivališča / sedež | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki tako, da potrdi ta obrazec in navede, da je podana priloga v elektronski obliki.

Če ponudnik predloži lažno izjavo ali da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Obrazec št. 6a: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE

Naročniku (Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje), kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz javnega naročila za »Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C«, iz javnega razpisa št. JN 07/2024, izročamo 2 (dve) bianco lastni menici ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic, ki ju je podpisala/i pooblaščena/i oseba/i za podpisovanje:

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini ___________ EUR (10 % pogodbene vrednosti z DDV) in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter ju na naš račun unovči v primeru, če:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec dobav v celoti ali delno ne opravlja v skladu z pogodbo, zahtevami dokumentacije, tehničnimi specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, tj. najkasneje do ____________ (najmanj 30 dni po poteku roka za dostavo vozila naročniku).

Menica je unovčljiva pri:

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

Naročnika izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je Zdravstveni dom Velenje, št. SI56 0133 3603 0924 913 pri UJP Žalec.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasita menici.

Menici lahko naročnik izpolni s klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice: _______________

Kraj: _______________

Datum: _______________

(žig in podpis)

Priloga: 2 bianco menici

Obrazec št. 6b: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec št. 7a: Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi vozil

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE

Naročniku (Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje), kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi vozil iz javnega naročila za »Nakup dveh reševalnih vozil in enega urgentnega reševalnega vozila – reševalnega vozila tipa C«, iz javnega razpisa št. JN 07/2024, izročamo 2 (dve) bianco lastni menici ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic, ki ju je podpisala/i pooblaščena/i oseba/i za podpisovanje:

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini ___________ EUR (5 % pogodbene vrednosti z DDV) in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter ju na naš račun unovči v primeru, če:

- svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne bomo izpolnili oz. izpolnjevali v skladu s sklenjeno pogodbo ali

- kljub opozorilu ne bomo pričeli z odpravo napake oz. pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi vozila ali

- naročniku v primeru nezmožnosti odprave napake v roku 24 ur ne bomo zagotovili enakovrednega nadomestnega vozila oz. naročniku povzročili z najemom vozila stroške ali

- ne bomo zagotovili prioritetne obravnave vozila ali

- ne zamenjamo vozila ali opreme za brezhibno kljub več kot trikratnemu opozorilu o enaki napaki.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, tj. najkasneje do ____________ (najmanj 30 dni po poteku garancijske dobe na vozili).

Menica je unovčljiva pri:

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

Naročnika izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je Zdravstveni dom Velenje, št. SI56 0133 3603 0924 913 pri UJP Žalec.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasita menici.

Menici lahko naročnik izpolni s klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice: _______________

Kraj: _______________

Datum: _______________

(žig in podpis)

Priloga: 2 bianco menici

Obrazec št. 7b: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)