OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava in montaža izvenkrmnih pogonskih motorjev na plovilu P-08 in P-16 (v nadaljevanju: oprema) in zajema:

- dobavo dveh (2) kompletov izvenkrmnih pogonskih motorjev za plovili P-08 in P-16 s pripadajočimi ključavnicami za zagon, varovalnim stikalom, električnimi napeljavami, dovodi goriva, povezovalnimi elementi za priklop na krmilni sistem in odgovarjajočimi inox elisami. Vsak komplet je sestavljen iz enega levo in enega desno vrtečega izvenkrmnega motorja,

- dobavo dveh (2) prikazovalnikov delovanja izvenkrmnih motorjev,

- dobavo dveh (2) komandnih ročic za upravljanje motorjev,

- demontažo dveh (2) kompletov obstoječih izvenkrmnih motorjev na plovilih P-08 in P-16 in celotne periferne opreme (električna povezava, ključavnica s stikalom za zagon motorjev, varovalno stikalo, komandne ročice, prikazovalnik,…) ter dostava v prostore naročnika – Policijska uprava Koper, Ljubljanska cesta 8, Koper,

- montažo dveh (2) kompletov novih izvenkrmnih motorjev na plovilih P-08 in P-16 z opremo (komandne ročice, prikazovalniki) ter vsem potrebnim montažnim materialom, ki ga zagotovi izvajalec,

- morebitne potrebne dodelave in predelave na plovilu, ki bi bile potrebne zaradi montaže novih motorjev in opreme. Ponudnik mora na podlagi podatkov iz razpisne dokumentacije in ogleda plovil oceniti potrebnost in obseg dodelav in predelav na plovilih ter jih mora zajeti v skupni ponudbeni vrednosti.

- izvedbo spremljajočih aktivnosti, in sicer prevzem plovila na pomolu MP Koper, dvig plovila iz morja, hrambo na območju marine, končno čiščenje plovila in spust v morje ter izvedbo testne vožnje s preizkusom delovanja motorjev in opreme po navodilih proizvajalca in predaja plovila.

Ponudnik mora podati ponudbo za vse zap. št. iz predmeta naročila, ki je opredeljen v obrazcu ponudbenega predračuna s tehnično specifikacijo (Priloga št. 3.1).

Na plovilu P-08 in P-16 sta nameščena dva para izvenkrmnih pogonskih motorjev, in sicer proizvajalca Yamaha F350 in F350L z močjo 350HP.

Ponujeni izvenkrmni pogonski motorji morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

- najmanj 8 valjni izvenkrmni pogonski motor,

- moč posameznega izvenkrmnega pogonskega motorja mora biti najmanj 257 kW oz. komercialna oznaka 350 KM,

- teža posameznega izvenkrmnega pogonskega motorja je največ 373 kg (komplet s peto motorja),

- dolžina pete izvenkrmnega pogonskega motorja je XXL,

- odgovarjajoče inox elise.

V primeru, da ponudnik ponudi pogonske motorje, ki so močnejši od komercialne oznake 350 KM, mora pridobiti tudi ustrezno homologacijo.

Podatki proizvajalca plovil:

Titan Boats Ltd.
2035 Beacon Avenue West
Sidney B.C., Canada
V8L 5W5

Telephone: 01-250-656-3153
Fax: 01-250-656-3157

E-mail: info@titanboats.com

- OSNOVNI PODATKI PLOVILA P-08 IN P-16

| Model plovila | Titan 290 Pilot |
| --- | --- |
| Leto izdelave | 2016 |
| Proizvajalec: | Titan Boats Ltd. |
| Dolžina čez vse | 9,96 m |
| Širina čez vse | 3,25 m |
| Skupna višina (od kobilice do vrha radarja) | 3,96 m |
| Ugrez: | Motorja dvignjena- 48 cm" / Motorja spuščena: 84 cm" |
| Suha teža z motorjema | 4600 kg |
| Približen ugrez | 86 cm |
| Proizvajalec motorjev | Yamaha |
| Levi motor | LF350UCC |
| Desni motor | F350UCC |
| Moč motorja | 350HP |
| Propelerja | Korak 19 |
| Trup | Morju prilagojen aluminij |
| Tubulusi | Hypalon inflatable tube set TS-H7C-I-24, 5 prekatni, kompresor za polnjenje |
| Povprečje delovnih ur | 100 mesečno |

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Tehnično dokumentacijo ponujenih pogonskih motorjev, prikazovalnikov in komandnih ročic,

- Izjavo proizvajalca ponujenih pogonskih motorjev, prikazovalnikov in komandnih ročic o ustreznosti za plovili P-08 in P-16,

- Opis dodelav in predelav na plovilu P-08 in P-16 /velja v primeru, da ponudnik oceni, da so dodelave in predelave potrebne, kar ponudnik navede v Prilogi št. 1/,

- Izjava oz. potrdilo oz. drugo dokazilo proizvajalca plovila P-08 in P-16 o ustreznosti dodelav in predelav ponudnika na plovilu P-08 in P-16 /velja v primeru, da ponudnik oceni, da so dodelave in predelave potrebne, kar ponudnik navede v Prilogi št. 1/.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- OGLED PLOVILA P-08 IN P-16

Potencialni ponudniki imajo možnost informativnega ogleda plovil, na katerih je potrebno vgraditi opremo, ki bo organiziran dne 17. 6. 2024 ob 11.00 uri, v Marini Koper.

Potencialni ponudniki se bodo na ogledu plovil seznanili s stanjem plovil ter bodo ocenili morebitne potrebne dodelave in predelave plovil zaradi montaže novih motorjev in opreme.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe termina za ogled. Morebitno spremembo termina za ogled bo naročnik objavil na portalu javnih naročil, vsaj 3 dni pred zgoraj navedenim terminom za ogled.

Ponudniki prijavijo udeležbo na ogledu, ki ni obvezen, po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si,  s sklicem na št. javnega naročila: 430-1657/2023. Naročnik dodatnih ogledov ni predvidel.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom ogleda predstavniku naročnika izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ogledu.

Vsa vprašanja ponudnikov se zastavijo v skladu s 6. točko Navodil za izdelavo ponudbe iz predmetne razpisne dokumentacije, in ne na ogledu.

5. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti nova, izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora pri montaži opreme upoštevati navodila in priporočila proizvajalca plovil glede same namestitve motorjev in pri tem prilagoditi trenutna mesta za pritrditev. V ta namen naročnik podaja podatke o proizvajalcu plovil v točki 1 tega dela razpisne dokumentacije.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.