TEHNIČNE KARAKTERISTIKE ZAHTEVANEGA VOZILA

# SPLOŠNI PODATKI

## Splošno Gasilska avtolestev je sodobna naprava, namenjena gasilskim intervencijam, za potrebe gašenja in reševanja na višini ter uporabo na tehničnih intervencijah. Pri načrtovanju in izdelavi so upoštevani vsi mednarodni standardi in varnostne zahteve na področju izdelovanja naprav za delo in reševanje na višini: - Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l.RS št. 75/2008), v skladu z direktivo 2006/42/EC Evropskega parlamenta in Sveta Evrope - SIST EN 1846-1:2011, Gasilska in reševalna vozila - 1. del: Poimenovanje in označevanje - SIST EN 1846-2:2010+A1:2013 , Gasilska in reševalna vozila - 2. del: Splošne zahteve - Varnost in obnašanje pri uporabi - SIST EN 1846-3:2013 , Gasilska in reševalna vozila - 3. del: Trajno vgrajena oprema - Varnost in zahteve za obnašanje v uporabi - SIST EN 14043:2014 Prevozne dvižne naprave za gasilske enote - Zglobne vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode - SIST EN ISO 13849-1:2016, Varnost strojev – Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - drugih standardih ter predpisih, ki zadevajo strojegradnjo ter izdelavo vozil - ter sledečim upoštevanim predpisom EMV - direktiva 89/336/EWG Upoštevane morajo biti smernice za površine za gasilce po SIST DIN 14090:2005. ## Dimenzije vozila - Dolžina vozila do 10.500 mm - Širina vozila max. 2.500 mm - Višina vozila max. 3.250 mm ## Sposobnosti manevriranja vozila - Minimalni vpadni kot (spredaj) cca 11,00° - Minimalni vpadni kot (zadaj) cca 8,00° ## Delovno območje lestve - Delovna višina (tla košare) min. 30,00 m - Reševalna višina min. 32,00 m - Naklon lestve 75° / -15° - Doseg lestve (pri -15°) - 6 m ## Doseg lestve pri obremenjeni košari - Doseg pri obremenitvi 4 osebe ( 400 kg) min. 17,90 m - Doseg pri obremenitvi 3 osebe (300 kg) min. 18,80 m - Doseg pri obremenitvi 2 osebi (200 kg) min. 19,80 m - Doseg pri obremenitvi 1 oseba (100 kg) min. 21,50 m - Doseg pri obremenitvi 0 oseb (0 kg) min. 23,60 m - Doseg pri obremenitvi 1 oseba (90 kg), brez košare min. 25,00 m - Doseg pri uporabi kot most za reševanje 12 oseb min. 25,00 m ## Zmogljivost lestve - operativni čas posameznih gibov - Vrtenje za 90° max. 23 sek - Izravnava na 75°, izvlek do 30 m, vrtenje za 90° (skupaj) max. 45 sek - Izvlek podpornikov max. 25 sek - Uvlek podpornikov max. 20 sek

# PODVOZJE

## Splošno Podvozje naj bo predvidoma Econic 1835 L 4X2 E 08 ali enakovredno. Nameščene mora imeti avtomatske snežne verige Rotogrip. ## Ostale zahteve Pogon: 4X2 Vrsta vozila: šasija Kabina: nizka kabina Nizka kabina: 1 + 1 Moč motorja: 260 kW (354 KM) Medosna razdalja: 4500 mm Dovoljena skupna masa: min. 18.000 kg Tip krmila (L/D): levi Barva kabine: RAL 3020 ## Pnevmatike 1. os: 2x 315/70 R 22,5 Michelin ali podobno 2. os: 4x 315/70 R 22,5 (M + S) Michelin ali podobno ## Standardna oprema - sprednja prema zračno vzmetena - sprednja prema 8,0 t - zadnja prema, krožni zobnik 300, planeti, 13,4 t, zapora diferenciala na zadnji premi - prestavno razmerje preme i = 6,000 - elektronski zavorni sistem z ABS in ASR - gretje, elektronska enota za stisnjeni zrak - el. oskrba in krmlj. s stisnjenim zrakom, visoko - zadrževalna zavora na sprednji premi - kolutna zavora na sprednji in zadnji premi - kontrola kondenzata za sistem stisnjenega zraka - Parkirna zavora, elektronska parkirna zavora, zvočno opozarjanje - previs okvirja primeren za izvedbo nadgradnje - medosna razdalja 4500 mm - pritrdilni deli, fiksni - krmilo, 1-krožno - stabilizator, ojačen za zadnjo premo - blažilnik kratek, razbremenitev vzmeti omejena - servočrpalka za krmilo, neuravnavana - sprednji spodnji ščitnik (ECE), jeklen - nosilec akumulatorjev, akumulatorja drug poleg drugega - blatnik, za prevoz šasije - sprednje zavesice na blatnikih (ES) - ščitnik pred brizganjem v blatniku, nosilec za naprave na desni strani, luknjasti raster na okvirju po vsej površini - brez zadnjega spodnjega ščitnika (ECE) - ročaj za sovoznika na armaturni plošči - voznikov nihajni sedež, Komfort - sovoznikov sedež Komfort, statičen, vzglavnik, odlagališče - električni sončni rolo za sprednje okno, 1-delni - električni pomik okna na voznikovi strani - klimatska naprava - filter za cvetni prah - večfunkcijski volan, kavelj za oblačila, držalo za pijačo - Basetype - akumulatorski kabli, podaljšani - akumulatorja 2 x 12 V/220 Ah, malo vzdrževanja - generator 28 V/150 A - avtomatske varovalke - napetostni pretvornik 24 V/12 V, 10 A - dodatna vtičnica 24 V/15 A, višina prsi - PSM 2. generacija, naprava za dvig/spust - vmesnik, uravnavanje voznega parka FMS - vmesnik za nadgradnjo za kabino - opozorilnik na vzvratno vožnjo - vrtljiva vrata, sovoznikova stran, električno odpiranje okna - nizka kabina - Sprednje steklo zatemnjeno, ogrevano - sprednje ogledalo ogrevano, električno nastavljivo voznikovo in sovoznikovo ogledalo - zračna hupa na stisnjeni zrak - svetlobni senzor - senzor padavin, širokokotno ogledalo, ogrevano - ključ vozila brez transponderja - samodejni menjalnik 6/3,49-0,65, Allison 3200 P - kombinirani inštrument, 12,7 cm, z video funkcijo - tahometer, opustitev tahografa - naprava za merjenje obremenitve preme - Classic Cockpit, potovalni računalnik, vzdrževalni sistem - radio s priključkom USB in Bluetoothom - rezervoar min. 145 l, aluminij - Opustitev opozorila za varnostni pas - rezervoar za AdBlue 25 l - rezervoarji z zaklepanjem - izpušna napeljava desno na okvirju, končna cev navznoter - On-Board-diagnoza, izpušni plin s kontrolo NOx, možnost vklopa/izklopa regeneracije motorja - kabelski snop za zadnje luči, podaljšan - meglenke, LED - paket LED-luči, spredaj, z belimi stekli smernikov - predoprema za vrtečo se signalno luč - predpriprava za bočne markirne luči, LED-luči za dnevno vožnjo - delovni žaromet kot pomoč pri manevriranju - zvočna izolacija - motor OM936, R6, 7,7 l, 260 kW (354 KM), 1400 Nm - izvedba motorja Euro VI, E - High Performance Engine Brake - zračni kompresor, dvostopenjski, manjša poraba, zaščitna plošča, hladilnik do motorja - pomožni pogon samod. menjl. visok. vrtl., prirobnica - aktiviranje pomožnega pogona z zaporo izbire področja - zadnji prečni nosilec privit - zaščitni pokrov za kolesne matice - strmoramenska platišča 9.00 x 22.5 - asistent za uravnavanje stabilnosti (ESP) - asistent za držanje smeri - omejevalnik hitrosti 105 km/h - tempomat - Opustitev asistenta za prepoznavanje prometnih znakov - Opustitev predpriprave za alkotest z blokado motorja - Opustitev, kontrola tlaka v pnevmatikah - Econic - STANDARD - Econic modelska generacija 1 - gasilsko vozilo (nemoteno delovanje vozila tudi ko zmanjka AD blue) - vozilo za državne naloge - kontrola pred odpremo, gasilska vozila - kategorija nosilnosti 20,0 t (8,0/13,0) - garancija ATS po AGB, 3 leta/250.000 km - inštrument/ploščice/tiskovine slovenski - držalo, za coklo - 1 zagozda - OM 936 - vozilo z volanom na levi strani - vozilo za desni promet - vgradita se po 2 škopca spredaj in zadaj - vrata kabine se morajo odpirati min 80° Možne so dodatne kode po izbiri proizvajalca nadgradnje. Ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami s katerimi je opremljeno podvozje. ## Dodatna oprema Oprema vozila: dodatna zagozda, opozorilni trikotni, varnostni telovnik, avtomobilsko orodje razširjeno, dvigalka, prva pomoč, opozorilna svetilka, cev za polnjenje pnevmatik, gumijasti predpražniki v kabini (za voznika in sovoznike). V kabini je nameščen barvni LCD ekran z grafiko, za osnovne funkcije lestve ter ustrezni prikazovalniki (odprti prostori za opremo, modre luči, vzvratna kamera, ipd.), t.i. CAN - bus tehnologije.

# OPOZORILNE SIGNALNE NAPRAVE

Na strehi kabine morata biti nameščeni dve modri LED svetlobni telesi vidni od spredaj in s strani, kateri sta integrirani v strešno masko GFK rdeče barve. Vgradi se ojačevalec FEDERAL PA 300, moči 200 W, ki omogoča uporabo mikrofona za govor. Zvočnik ojačevalnika je ustrezno nameščen na vozilu in omogoča maksimalno slišnost sirene. V maski kabine spredaj ter zadaj se vgradita po dve modri bliskavici v LED tehnologiji (zadnji dve sta vgrajeni v sklop rumenih opozorilnih luči na straneh). Na zadnjem delu nadgradnje se vgradi rumena opozorilna (leteča) luč v LED tehnologiji, katera omogoča različne programe (od leve proti desni in obratno, utripanje,…). Na zadnjem delu nadgradnje na vretenu lestvenika se namestita dodatni dve modri in dve rumeni bliskavici v LED tehnologiji. Vse modre luči se vklopijo in izklopijo z ustreznim krmilnim sistemom v kabini vozila. Vse nameščene modre luči morajo ustrezati homologacijskim zahtevam in so v skladu s predpisi ECE.

# KABINA

V kabino se vgradita dva IDA v sedeže za posadko. Vgradi se polnilna postaja za termovizijsko kamero (FLIR K2), ter dve svetilke WOLF R-50. Ostala oprema se v kabino namesti po dogovoru z naročnikom. Vsa oprema mora biti montirana tako, da jo je možno fiksno pritrditi.

# KOMUNIKACIJSKE NAPRAVE

## Interna komunikacija Med reševalno košaro in glavnim krmilnim mestom mora biti izpeljana interna komunikacija. Govorna naprava se samodejno vklopi pri aktiviranju odgona za hidravlično črpalko. Sistem naj ima zmogljiv mikrofon v reševalni košari ter zmogljiv zvočnik z integriranim mikrofonom na vrhu lestvenika. Na glavnem krmilnem mestu lestve naj bo v naslonjalu sedeža za strojnika nameščen kvaliteten zvočnik. Na sedež mora biti nameščen kvaliteten mikrofon z gibljivim nosilnim mehanizmom. Krmiljenje oziroma uporaba mikrofona je izvedena preko stikala, (nožno ali ročno). Regulacija glasnosti zvočnikov in zmogljivost mikrofona se nastavlja na LCD monitorju na glavnem krmilnem mestu. ## Mobilna radijska postaja V kabini vozila, na zgornjem sprednjem delu, se namesti radijska postaja Motorola DM 4601e (sprogramirana na sistem ZARE). Po dogovoru z naročnikom brezžični mikrofon/zvočnik prilagojen za mobilno radijsko postajo tipa X10DR ali podobno. Na streho vozila se namesti antene za radijsko postajo.

# HIDRAVLIČNI SISTEM

Črpalka hidravlične naprave mora biti gnana z odgonsko gredjo preko odgona iz menjalnika vozila. Krmiljenje hidravlične naprave mora biti proporcionalno oziroma brezstopenjsko – tlačno dovajanje olja preko težnostnega krmilnega sistema. Naprave mora biti opremljena z natančnim krmilnim sistemom za brezstopenjsko regulacijo hitrosti delovanja naprave. Vsi delovni gibi (dvig / vrtenje / raztezanje) se lahko izvajajo sočasno po zahtevah SIST EN 14 403 ter posamezno gibanje. Rezervoar za hidravlično olje naj ima volumen minimalno 140 litrov. Rezervoar se namesti na podvozje vozila ter omogoča ustrezno hlajenje olja. Kontrola nivoja olja je omogočena preko merilne palice, ki je nameščena tako, da je lahko dostopna za uporabnika. Delovno temperaturno področje delovanja oziroma obratovanja lestve znaša od - 20°C do + 50°C.

# SISTEM ZA PODPIRANJE

## Splošno Gasilska avtolestev naj bo opremljena s štirimi brezstopenjskimi podporniki. Podporni sistem naj omogoča, da je možno upravljanje z vsakim podpornikom posamezno in ga je možno znotraj delovnega območja (minimalno in maksimalno širino podpiranja) optimalno namestiti. Prav tako sistem omogoča uporabo obeh podpornikov levo in desno. Podporniki naj omogočajo izravnavo nivoja postavitve. Sistem podpornikov naj bo neprestano povezan z glavnim računalnikom naprave in glede na širino podpiranja določi maksimalno višino ter naklon lestve. Podporniki naj bodo kvalitetni in omogočajo optimalno prenašanje teže vozila in naprave na podlago – postavitveno površino. Vsak podpornik mora imeti sodobnim senzor obremenitve, ki ves čas obratovanja nadzoruje stabilnost podlage in podpornikov. Če varnostni sistem zazna posedanje podlage se sproži ustrezni optični alarm na glavnem in pomožnem krmilnem mestu, poleg tega se sproži akustični alarm. Sistem v primeru prekomernega posedanja omogoča samo še gibanje lestve v varno področje oziroma v položaj za transport. Maksimalna širina podpiranja znaša: 5.200 mm Minimalna širina podpiranja znaša: 2.500 mm Izravnava nivoja postavitve: do 700 mm Krmilno mesto za podpornike naj bo nameščeno na levi in desni stran na zadnjem delu nadgradnje. Krmilni sistem naj omogoča krmiljenje posameznih podpornikov na izbrani strani vozila (levo krmilno mesto - levi podporniki, desno krmilno mesto - desni podporniki). Krmilna mesta morajo biti opremljena z nadzorno ploščo, ki prikazuje podatke o podpornikih. Optični merilniki za nagib vozila naj bodo nameščeni v kabini vozila ter na zadnjem delu nadgradnje pri krmilnih ročicah za podpornike. Poleg optičnih merilnikov, se naklon vozila prikazuje tudi na glavnem krmilnem mestu lestve. Krmilni mesti na levi in desni strani sta, pred vlago in prahom, zaščiteni s pokrovoma. Na spodnjem delu nadgradnje se namestijo štiri (dve levo in dve desno) podporne plošče iz kvalitetnega lesa, ojačane s kovinskimi trakovi. Podloge so namenjene za razdelitev površinskega pritiska ter za uporabo na mehkih in neravnih podlagah (zemlja, trava, ipd.). Vsi štirje podporniki naj bodo ustrezno označeni z varnostnimi barvnimi oznakami ter z utripajočimi varnostnimi rumenimi lučmi v LED tehnologiji (z izvedeno zaščito proti mehanskim udarcem), katere se samodejno vklopijo pri delovanju hidravlične črpalke. Podporniki so opremljeni s kamerami za kontrolo postavitvenega polja s prikazovalnikom v kabini vozila. Podporniki se avtomatično zaprejo z vratci, kadar so zloženi v transportnem položaju. ## Kontrole in prikazovalniki Krmilna mesta za podpornike morajo biti ustrezno opremljene za uporabo in nadzor delovanja podpornikov. ## Zadnja os Zadnja os mora imeti mehansko zaporo (zaskočni element, jeklena pletenica, hidravlični cilinder, ali podobno), ki blokira os, kadar se vozilo podpira.

# NADGRADNJA

## Splošno Nadgradnja naj bo izdelana iz posebnih aluminijastih profilov ter aluminijastih plošč. Nadgradnja naj bo na podvozje pritrjena kot samonosilna aluminijasta konstrukcija. Vezni elementi med nadgradnjo in podvozjem morajo biti kvalitetni elastični vezni elementi, ki zagotavljajo maksimalno varnost ter gibljivost nadgradnje za prenos torzijskih in drugih obremenitev. Na nadgradnji - podestu za vozniško kabino naj bo nameščen večji prostor za opremo, ki služi za shranjevanje večjih kosov reševalne opreme, prostor je zaprt z roletami ter ustrezno osvetljen. Višina prostora ne sme presegati višino kabine vozila. V nadgradnjo naj bodo kot modularni sistemi vstavljeni prostori za orodje, ki so v notranjosti oblečeni z aluminijastimi ploščami. Na vsaki strani vozila (levo in desno) so nameščeni trije prostori za opremo. Pri prvem levem boksu se vgradi avtomatski odklopnik za zunanje električno napajanje - enako kot v garaži naročnika. Ob zagonu motorja se vozilo avtomatsko odklopi od zunanjih virov energije (elektrika in zrak), priključna cev pa se iz manevrskega prostora vozila umakne na željeno mesto. Zunanji vir energije Turbostarter 230V podjetja Medved Robert s.p. Idrija. Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, električno vezavo do vseh vgrajenih naprav, ki potrebujejo polnjenje (svetilke, bliskavice, plinski detektor, agregat, ...) z 230 V napetostjo ter priklop na stisnjen zrak. V samo vozilo se vgradi pretvornik iz 230 V na 24 V napetosti z vzdrževalcem akumulatorjev vozila, akumulatorja agregata in opreme v vozilu. ## Prostor za akumulatorje Oba akumulatorja se namestita v nadgradnji, v posebnem prostoru na izvlečnem nosilcu, ki omogoča enostaven dostop za vzdrževanje in nadzor. Prostor je ustrezno opremljen z odprtinami za prezračevanje. Akumulatorja morata biti opremljena z odklopnim stikalom. ## Rolete Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega ali prašno barvanega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), v dogovoru z naročnikom se lahko za posamezno roleto poišče tudi druga primerna rešitev. Prostor za orodje in opremo mora biti opremljen z LED osvetljavo. V primeru, da je ena ali več rolet odprtih se v voznikovi kabini prikaže opozorilo. ## Dostop do nadgradnje Dostop do nadgradnje - podesta mora biti omogočen na vsaj treh točkah. Na levi strani, v sprednjem delu nadgradnje, se namestijo stopnice, katere omogočajo varen dostop do reševalne naprave. Na zadnji strani nadgradnje, levo in desno so nameščene vgrajene lestve, katere omogočajo dostop do sprednjega in zadnjega dela nadgradnje. Stopnice in lestve morajo biti opremljene z ročicami za oprijem in izdelane iz materialov, kateri preprečujejo zdrs. Vsi dostopi so osvetljeni z LED tehnologijo. ## Osvetlitev nadgradnje in okolice Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z ustreznim številom LED svetilk na vsaki strani nadgradnje, osvetljena mora biti tudi okolica zadaj. Osvetlitev v obliki LED traku mora biti nad roletami povišanega prostora in na celotni dolžini spodnjega dela nadgradnje, levo in desno. Svetiti mora navzdol, da ne zaslepi gasilcev. Vozilo mora samodejno vklopiti osvetlitev okolice pri vzvratni vožnji. Rob pohodne ploščadi nadgradnje mora biti označen z integriranim LED trakom, ki omogoča uporabniku varno zaznavanje roba nadgradnje. Vsi prostori za opremo morajo biti primerno osvetljeni, ko so odprte rolete oziroma vrata. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta. Pohodna ploščad nadgradnje ter vsi dostopi na spodnji ter povišan del nadgradnje, morajo biti osvetljeni. Vsa razsvetljava na nadgradnji mora biti zaščitena pred vodo in prahom ter mehanskimi poškodbami. Vsi prostori za opremo morajo imeti samodejno razsvetljavo, katera se vklopi pri odprtju rolet, izklopi pa ko se rolete zaprejo. V kabini vozila mora biti opozorilna svetilka, katera nadzoruje zaprtost prostorov. Vgradijo se LED luči za osvetljevanje okolice, ki se vklopijo z stikalom v kabini (krmilna enota). LED luči na zadnjem delu se vklopijo ob prestavi vzvratno. ## Pritrdišča za opremo V nadgradnji avtolestve se vgradijo pritrdišča za gasilsko - tehnično opremo, katera je opisana v ponudbi. Pritrdišča omogočajo ergonomsko posamično vpetje opreme. Označena so s simboli ali z napisi v SLO jeziku. Predlog namestitve opreme pripravi ponudnik in jo pred izvedbo potrdi naročnik.

# GLAVNI NADZORNI PROSTOR

## Splošno Glavno krmilno mesto mora biti nameščeno na vrtljivem vretenu lestve, na levi strani. Sodobni sedež za glavnega strojnika, naj omogoča enostavno in varno uporabo lestve, izdelan naj bo iz kvalitetnih materialov (odporni na sneg, dež, ipd.) in ogrevan. Sedež mora biti opremljen z zvočnikom za interno komunikacijo ter z mikrofonom, kakor tudi z dodatnim mestom za uporabo radijske postaje. Na levem in desnem naslonu za roko, morata biti krmilni ročici za upravljanje z lestvijo. Barvni LCD ekran mora biti nameščen s pregibnim sistemom ki omogoča enostavno uporabo ter nadzor nad lestvijo. Glavno krmilno mesto se med delovanjem usklajeno nagiba z lestvenikom. ## Kontrole in prikazovalniki Glavno krmilno mesto mora imeti prednost pred krmilnim mestom v reševalni košari. Glavni krmilni elementi, izvedeni z dvema ročicama: - Izvlek / Uvlek - Dvig / Spust - Nagib pregibne roke in - Vrtenje (levo in desno) V predelu nog mora biti glavno krmilno stikalo za vklop in izklop pretoka hidravličnega olja. Stikalo je varnostni element, brez katerega ni mogoče uporabljati lestev. Nožno stikalo se imenuje - Totman stikalo. Ostali krmilni elementi so: - vklop izklop motorja vozila - vklop izklop razsvetljave okolice - vklop izklop delovnih reflektorjev na vrhu lestve - nastavitev naklona reflektorjev na vrhu lestve - vklop izklop ter nastavitev razsvetljave v reševalni košari - vklop izklop razsvetljave na lestveniku - vklop izklop generatorja električne energije - nastavitev glasnosti za interno komunikacijo - varnostno stikalo (senzor) - vklop izklop GSM modula za nadzor delovanja Prikazovalniki na barvnem LCD ekranu, morajo biti prikazani z različnimi simboli ter diagrami, kateri omogočajo glavnemu strojniku, da ima enostaven in kvaliteten nadzor nad delovanjem lestve ter drugih elementov. LCD ekran mora biti zaščiten pred vremenskimi vplivi in prahu. Naklon ekrana mora biti nastavljiv. Vsi ukazi in drugi elementi morajo biti v slovenščini. Na desni strani poleg glavnega krmilnega mesta se namesti še mehanski kotomer, kateri omogoča poleg prikaza na ekranu, še dodatni nadzor nad kotom postavitve lestve. ## Zlaganje v osnovni - transportni položaj Lestev mora biti opremljena s samodejnim pospravljanjem v osnovni transportni položaj. Ukaz za pospravljanje je mogoče vklopiti preko posebnega stikala, na glavnem in pomožnem krmilnem mestu. Za delovanje funkcije, mora uporabnik aktivirati nožno varnostno stikalo. ## Spominsko krmiljenje Lestev mora imeti spominsko krmiljenje kar pomeni, da se avtomatsko giblje - vrača na pozicijo nastavitve. Funkcijo upravljamo preko glavnega in pomožnega krmilnega mesta. Za delovanje funkcije, mora uporabnik aktivirati nožno varnostno stikalo. ## Sistem za reševanje iz jaškov Omogoča reševanje oseb in predmetov iz jaškov, brez da bi se pri dvigu lestvenikov spremenila vertikalna os. ## Aktivno dušenje nihanja Lestev mora imeti vgrajen sistem aktivnega dušenja nihanja. Sistem se aktivira s pritiskom na nožno stikalo. ## Funkcija avtomatskega samodejnega vračanja Lestev mora imeti vgrajeno funkcijo avtomatskega samodejnega vračanja. Funkcija omogoča avtomatsko vračanje košare na določen izhodiščni položaj po enaki poti v obratnem vrstnem redu. ## Funkcija avtomatskega vertikalnega gibanja Lestev mora imeti vgrajeno funkcijo avtomatskega vertikalnega gibanja. Ta se vklopi v košari ali na glavnem nadzornem prostoru. Košara se giblje navpično ob sinhronem iztegu/uvleku in dvigu/spustu lestve. ## Ciljni pomnilniški sistem Lestev mora imeti vgrajeno funkcijo ciljnega pomnilniškega sistema. Ta se vklopi v košari ali na glavnem nadzornem prostoru. Funkcija omogoča, da se lahko večkrat izvede premik med dvema točkama na osnovi gibanja, ki je že bilo izvedeno in zabeleženo. ## Zlaganje v transportni položaj Lestev mora imeti vgrajeno funkcijo zlaganje v transportni položaj. Ta se vklopi v košari ali na glavnem nadzornem prostoru. Lestev ima tovarniško sprogramirano pred nastavljeno osnovno transportno pozicijo, ki je ni mogoče spremeniti. ## Funkcija zadrževanja košare v delovni poziciji Lestev mora imeti vgrajeno funkcijo zadrževanja košare v delovni poziciji. Se vklopi avtomatsko, po potrebi se jo izklopi z določenim stikalom. Funkcija omogoča ohranjanje košare v delovni poziciji, ko so lestveniki v transportnem položaju in je tako omogočen krajši premik vozila brez da bi bilo potrebno sestopati ali pospravljati opremo nameščeno na košari. ## Funkcija izravnavanja prečnikov Lestev mora imeti vgrajeno funkcijo izravnavanja prečnikov. Za namen hoje po lestvi se z vklopom funkcije izravnajo prečniki med posameznimi lestveniki. ## Varnostni sistem proti preobremenitvi Lestev mora imeti vgrajen varnostni sistem proti preobremenitvi. S pomočjo nameščenih merilnih senzorjev se merijo vse sile, ki delujejo na lestev. Merilni rezultati se preko procesorja stalno primerjajo z maksimalno dovoljenimi obremenitvami lestve. Ko je enkrat dosežena ta skrajna obremenitev, se vsa gibanja lestve avtomatsko zaustavijo, dovoljeni pa so le gibi, ki zmanjšujejo obremenitev lestve. Lestev mora imeti možnost povratnega manevra (gib uvlačenja lestve) ob zahtevah, da se v košari nahaja 1 oseba (90kg), je le ta iztegnjena na horizontalni doseg 22 metrov in se v tej poziciji košaro dodatno obremeni z najmanj 50 kg (obremenitev, ko je lestev še stabilna). ## Oskrba z vodo Po desni strani zgornjega lestvenika mora biti speljan fiksni cevovod za vodo, ki omogoča hitro dobavo vode do porabnikov v košari. Ta ima na spodnji-zadnji strani nameščeno spojko »Storz 75« na zgornji-sprednji strani pa se cevovod zaključi s priklopom na sistem cevovoda košare

# LESTEV

## Splošno Lestev mora biti sestavljena iz štirih ali petih delov - t.i. lestvenikov, od katerih je zgornji s pregibnim delom. Na koncu pregibnega dela je nameščena košara. Lestveniki morajo biti izdelani iz visoko kakovostnega votlega profilnega jekla, korozijsko zaščiteni in prašno barvani. Vsi deli lestvenikov so tesno povarjeni, da se prepreči notranja korozija. Teleskopsko se pomikajo navzven in navznoter s pomočjo jeklenic, gnanih s hidravličnim vlečnim vitlom oziroma kombinacije jeklenic ter hidravličnih cilindrov. Vodila lestvenikov sestavljajo drsni deli iz umetne mase oziroma valjčki. Prečniki so obloženi s proti drsno oblogo. Na zadnji del lestvenikov mora biti mogoče dostopati preko dodatne premične lestve, ki je predmet ponudbe in nameščena na vozilu. Ob uporabi se jo pritrdi na spodnji lestvenik. Spodnji lestvenik mora imeti na zadnjem delu pritrdišče za namestitev okvirja z valjčki, ki se ga namesti kadar se uporablja tlačno cev B-30 kot dovod vode v košaro. Ta služi varovanju lestvenikov in same cevi pri rotaciji lestve. Okvir z valjčki je tudi predmet ponudbe. ## Pregibni lestvenik Pregibni lestvenik ne sme biti krajši od 3,8 m, merjeno od točke pregiba lestvenika do skrajne točke košare. Konstrukcija oziroma pregib lestvenika mora omogočati, da se lahko reševalno košaro postavi pred voznikovo kabino (t.i. vstopna funkcija) v razponu, ki ni večji od 3,5 m, merjeno od sprednjega odbijača do košare. Na pregibnem lestveniku mora biti nameščena zaščitena barvna kamera za nadzor nad košaro s prikazovalnikom na glavnem krmilnem mestu. Imeti mora vgrajen senzor za avtomatično nočno prilagoditev. Nameščena mora biti tako, da ne ovira hoje po lestveniku. Zadnji segment zgornjega lestvenika mora biti dolžine najmanj 4 m s košaro in ima možnost nagiba 75 °. Reševalna višina znaša minimalno 32 metrov. Lestveniki morajo biti narejeni iz sodobnih, kvalitetnih materialov – specialni jekleni profili. Lestveniki naj imajo vgrajeno stransko visoko ograjo. Širina lestvenikov naj omogoča varno in enostavno hojo po lestvenikih, širina najožjega lestvenika naj znaša minimalno 450 mm. Na lestvenikih morajo biti nameščene bočne varnostne ograde, katere preprečujejo bočni padec iz lestve, višina omenjenih ograd naj znaša minimalno 285 mm na zgornjem lestveniku. Lestveniki naj bodo na zgornjem robu oblepljeni z rumeno odsevno folijo. Izravnava lestvenikov - klinov ter blokada drugih funkcij upravljanja, vklop samodejne izravnave se izvede s pomočjo aktiviranja na krmilnih mestih. Klini so oblečeni v umetno maso, ki preprečuje zdrs. Lestev mora biti med vožnjo v transportnem položaju, naslonjena na transportno točko. Lestev mora biti varovana proti dotiku kabine vozila ali drugih delov nadgradnje. Samodejni nadzorni sistem mora preprečiti dotik z omenjenimi deli. V transportnem položaju mora biti lestev varovana proti nekontroliranim premikom lestvenika naprej, prav tako lestev ni možno v transportnem položaju premikati levo ali desno. Ukazi za omenjene funkcije se morajo v transportnem položaju samodejno blokirati. Lestev mora biti opremljena z računalniškim nadzornim sistemom za delovanje lestvenika. Ko uporabnik doseže maksimalno vrednost dosega, se morajo gibi lestvenika samodejno upočasnijo ter ustaviti. Lestev mora imeti nameščene senzorje za dotik na reševalni košari. Prav tako morajo biti nameščeni težnostni senzorji, če se z lestveniki dotakne ovire se delovanje lestve izklopi. Na zgibni roki je nameščena kamera za opazovanje delovanja košare ob preklopu zgibne roke. Na zgornjem lestveniku mora biti napeljan tlačni cevovod za potrebe gašenja. Tlačni vod B se namesti na zgornji lestvenik (na zgornjem lestveniku je pritrjena košara). Priklop tlačnih cevi za napajanje se izvede na spodnjem delu prvega lestvenika. Spojke naj bodo opremljene z varnostnimi zatiči. Na lestveniku spodaj mora biti nameščen pripomoček za podajanje tlačne B cevi. Pripomoček se na lestvenik pritrdi samo po potrebi, drugače pa je nameščen pri nosilcu električnega agregata. Dostop do zadnjega lestvenika mora biti omogočen preko snemljive lestve, katera je pritrjena za kabino vozila. ### Sidrišča na lestveniku Bremena oziroma tovore je mogoče dvigovati in prenašati s pomočjo očesa za dvigovanje, ki se nahaja na sprednjem delu spodnjega lestvenika. Minimalna kapaciteta dvigovanja znaša 40 kN. Lestev mora imeti dve certificirani sidriščni mesti na koncu pregibnega lestvenika in dve na območju sedla vrtišča lestve. Sidrišča morajo biti jasno označena z rumeno barvo, da so takoj vidna ter označeno največjo dopustno obremenitev, ki mora znašati minimalno 300 kg za dvigovanje tovora ter 100 kg za dvigovanje oseb. ## Delovanje ### Dviganje in spuščanje Dvig in spust mora biti izveden s pomočjo dveh hidravličnih cilindrov nameščenih na vretenu lestvenika, katera sta povezana s spodnjim lestvenikom. Kot postavitve lestve znaša +75° ter - 15°. Hidravlična cilindra morata biti podvojena zaradi varnosti ter varnostnih predpisov za izdelavo gasilskih avtolestev. Za nemoteno delovanje sicer mora zadostovati že en hidravlični cilinder. ### Vrtenje Lestev mora biti neskončno vrtljiva 360° v vseh položajih, razen kadar se izvaja vrtenje pod naklonom, kjer se lestev lahko dotakne vozniške kabine ali drugega dela nadgradnje. Geometrični podatki vozila in nadgradnje morajo biti v računalniškem sistemu lestve in jih samodejno zazna ter prepreči gibe, kateri bi lahko poškodovali lestev ali nadgradnjo s kabino. ### Sistem za izravnavanje - avtomatska regulacija nivoja Lestev mora imeti samodejni sistem za izravnavanje nivoja, kateri je proporcionalni. Uravnavanje lestve se mora izvajati v vseh položajih. Maksimalna zmogljivost izravnave mora biti 10° oziroma 22%, merjeno v delovnem področju +75° do - 17°. Regulacija se mora izvesti med glavnim vretenom ter spodnjim delom lestvenika. Glavno krmilno mesto in sedež strojnika sta prav tako vezana na nivelacijo. Lestvenik se mora samodejno postaviti v nevtralni položaj, pri funkciji pospravljanja lestvenika v transportni položaj. Samodejno nivelacijo lestve je možno izklopiti na glavnem krmilnem mestu ali na pomožnem krmilnem mestu. ## Varnostni sistem proti preobremenitvi Avtolestev konstantno meri stalne obremenitve. Pri preobremenitvi lestve se mora vklopiti varnostni sistem – signal ter delovni gib se samodejno prekine. Delovni gibi se samodejno vklopijo oziroma aktivirajo pri zmanjšanju obremenitve. Pri morebitni poškodbi hidravličnih cevi ali puščanju hidravličnega olja, se morajo dvižni cilindri samodejno zablokirati in lestvenik obdržati v položaju z nepovratnimi ventili ter varovanju proti prelomu bata. Na izvlečnih vitlih morata biti nameščeni dve vzmetni zavori, ki preprečujeta nekontrolirano zlaganje lestvenikov v primeru okvar. Lestvenik mora biti v primeru okvar varovan v vsakem delovnem položaju. ## Osvetlitev Na levi in desni strani spodnjega lestvenika morata biti nameščena dva 24V LED žarometa (svetilnost min 4.000 lm vsak). Žarometa je mogoče vklopiti in nastavljati rotacijo (gor/dol) na glavnem nadzornem prostoru in iz reševalne košare. Pod spodnjim lestvenikom mora biti nameščen en ali dva 24 V LED žarometa, (skupne svetilnosti min 8.000 lm), ki je namenjen za osvetlitev spodnjega dela lestve. ## Reševalna košara ### Splošno Reševalna košara mora biti izdelana iz aluminija ali jekla tako, da lahko nosi obremenitev štirih oseb z dodatno opremo (skupno najmanj 500 kg). Tla košare morajo biti izdelana iz ne drsne pločevine ali premazana s proti drsno barvo. V transportnem položaju je poveznjena preko lestve. Košara se postavi v položaj za obratovanje in pospravi preko stikal na konzoli za upravljanje s podporniki na zadnjem delu vozila. Dostop v košaro je s sprednje strani omogočen z dvojimi vratci, ki se nahajajo v kotih košare levo in desno. Za hitra posredovanja ali reševanja oseb je dostop v košaro možen tudi preko same lestve. Za ta namen je mogoče košaro odpreti tudi na zadnji strani. Košara mora imeti skupno torej vsaj dva vhoda s sprednje in en vhod z zadnje strani. Košara ima avtomatski sistem izravnave, ki jo pri vseh položajih ohranja v vodoravnem položaju. Po potrebi je mogoče reševalno košaro tudi odstraniti. Energijske, upravljalne vode ter cevovod pa razvezati. ### Dimenzije košare Minimalne notranje dimenzije košare: - višina (od tal do višine ograje) 1100 mm - širina (med ograjama) 1240 mm - dolžina (med sprednjo in zadnjo ograjo) 700 mm ### Podest Košara mora imeti elektro ali hidravlično izvlekljiv podest, ki omogoča lažje vstopanje v košaro. Minimalna širina podesta mora biti dve tretjini (2/3) širine košare. Nosilnost podesta mora biti vsaj 150 kg, izvlek pa vsaj 400 mm. V primeru iztega podesta naj bo onemogočena uporaba monitorja, če ta predstavlja oviro pri uporabi monitorja. Funkcija avtomatske postavitve košare pred kabino Lestev mora imeti vgrajeno funkcijo avtomatske postavitve košare pred kabino. Funkcijo je mogoče aktivirati z ukazom iz glavnega ali drugega kontrolnega mesta. Upravljalec mora ob aktivaciji funkcije imeti nadzor nad vstopom/izstopom oseb v/iz košare, (ni potrebe po dodatnem gasilcu v sami košari). Aktivacija funkcije je mogoča le, če je sproženo varnostno nožno stikalo na glavnem kontrolnem mestu. Če je za postavitev košare pred vozilo potrebno več oseb je nujno, da imajo ti med seboj vizuelni kontakt. ### Oprema košare Košara mora imeti na zunanji strani nameščene ohlajevalne vodne šobe za samozaščito, ki se odpirajo s pomočjo ventila v košari. Na vsaki strani košare, ob izstopnih vratih, mora biti nameščen po en zatezni varnostni pas dolžine vsaj 1,5m zaključen s karabinom, ki ima varovalo. Navit naj bo v kolutu v zaščitenem ohišju. Služi za varovalno pridržanje gasilcev pri izhodu iz košare na podest. Tako pas kot pritrditev na košaro sta certificirana. Na pregibnem lestveniku mora biti nameščena zaščitena merilna naprava za merjenje hitrosti vetra (anemometer), katere merilni rezultati so prikazani na zaslonu na glavnem nadzornem prostoru in na zaslonu v košari. Merjeni rezultati ne vplivajo na delovanje lestve sprožajo pa opozorilne zvočne signale. Nameščena je tako, da ne vpliva na hojo po lestveniku. Košara mora biti opremljena s pritrdišči, ki s pomočjo dodatnih nosilcev (predmet naročila) omogočajo namestitev naslednje dodatne opreme: - reševalna nosila Vrtljivi nastavek za pritrditev nosil mora biti prirejen za reševalna nosila po DIN 13024, koritasta nosila tipa »Ferno model 71« ali enakovredno minimalne nosilnosti 250 kg. Vrtljiv nastavek oziroma nosila je možno pritrditi na levo ali desno stran košare. - nadtlačni prezračevalnik Vrtljivo podnožje mora omogočati namestitev nadtlačnega prezračevalnika tipa: »LEADER ESV 230« ali primerljivega. - oprema za delo na višini Nastavek - nosilec za sidrišče z nosilnostjo vsaj 250 kg v skladu s SIST EN 795:2012, za pritrditev priprave za dvig in spust. Željeno je, da so pritrdišča opremljena s senzorji, ki preprečujejo zlaganje košare v transportni položaj, kadar je nameščena dodatna oprema oziroma nastavki za to opremo. Košara mora imeti vsaj 4 sidrišča za pripenjanje statičnih varovalnih gasilskih pasov, ki so pobarvana v rumeno barvo ter označena z nosilnostjo. V sklopu košare mora biti izveden tlačni izhod Strorz 52, zaprt s slepo spojko in ventilom na odvijanje. Povezan je s cevovodom na lestvi preko tlačne spojke z varovalom. V košari mora biti nameščen aluminijast zaboj s pokrovom namenjen opremi napadalcev. Velikost zaboja mora zadoščati za namestitev: 1 kos C – cevi 3 metre , 1 kos turbo ročnik C, spojni ključ BC 2 kos, cevna obveza B in C 1 kos. Spojni ključ ter cevno obvezo mora biti mogoče v zaboju pritrditi. ### Krmilna konzola Krmilna konzola mora biti nameščena znotraj košare, vedno dostopna in vidna, tudi v primeru, ko se uporablja dodatna oprema, kot so nosila, monitor ipd.. Nadzorna plošča in funkcije upravljanja s krmilnih ročic morajo biti enake kot na glavnem kontrolnem mestu (Glej točko 9.2.), ne izvede se lahko le naslednjih funkcij: - vklop/izklop internega komunikacijskega sistema - nastavljanje glasnosti internega komunikacijskega sistema - vklop/izklop prikaza pogleda kamere na pregibnem lestveniku Imeti mora zaščitni pokrov, ki ščiti LCD zaslon pred zunanjimi vplivi, ko ta ni v uporabi. Krmilni ročici za upravljanje sta nameščeni levo in desno ob LCD zaslonu. Na dnu košare mora biti nameščeno varnostno nožno stikalo za sproščanje toka hidravličnega olja za preprečevanje neželenega in nekontroliranega gibanja lestve v primeru, če bi upravljalec postal nesposoben upravljati z lestvijo. ### Električna napeljava Ob lestvi mora biti do košare speljana električna inštalacija, ki omogoča preskrbo z električno energijo v košari. V košari se morajo nahajati vsaj ena vtičnice 230V CEE in ena vtičnica 400V CEE. ### Osvetlitev Pohodna tla košare morajo biti osvetljena. V sprednji del košare morata biti levo in desno integrirana dva širokokotna LED reflektor 24V svetilnosti najmanj 1500 lumnov. Na levi in desni strani košare mora biti nameščen po en (1) usmerjeni LED reflektor, napetosti 24V in svetilnosti vsaj 2000 lumnov, proizvajalca Nordiclights, tip Scorpius, ali enakovredno, ki se ga lahko ročno usmerja. Na levi in desni strani košare mora biti nameščen po en (1) LED reflektor 230V svetilnosti vsaj 20.000 lumnov na preklopnem nosilcu z možnostjo ročnega usmerjanja iz košare v vseh smereh. Reflektorja sta stalno vezana na agregat, njun vklop in izklop je možen iz glavnega upravljalnega mesta ter iz košare. Zaščitni razred reflektorjev mora biti vsaj IP 65.

# GENERATOR ELEKTRIČNEGA TOKA - AGREGAT

Generator, ki mora biti nameščen na desni strani vrtljivega venca. Agregat bo tipa Eisemann Super Silent izdelan po DIN 14685. Tehnični podatki: - moč vsaj 14 kVA - napetost 230/400 V, frekvenca 50 Hz - elektronsko krmiljenje - pogon s 4-taktnim motorjem z notranjim zgorevanjem - daljinski elektro zagon, generator je mogoče vklopiti/izklopiti s pomočjo stikal, ki se nahajajo v reševalni košari in na glavnem nadzornem mestu - tri eno fazne 230 V in dva trifazna 400 V priklopa - priklop za rezerven dovod goriva Zagotoviti je potrebno - vzdrževanje akumulatorja - odvod dima proč od sklopov lestve

# VODNI MONITOR

Monitor zmogljivosti vsaj 2000 l/min pri 10 bar in se po potrebi namesti na reševalno košaro. Željeno je, da je integriran znotraj gabaritov košare, tako da je zaščiten pred udarci in poškodbami. V kolikor je monitor nameščen izven gabaritov košare, mora biti izveden tako, da se košara lahko postavi v transportni položaj in tam ostane tudi med vožnjo. Opremljen je s šobo za uravnavanje pretoka ter uravnavanjem za polni in razpršeni curek. Minimalno zahtevano področje obračanja: vertikalno +/- 30°, horizontalno +/- 30°. Krmiljenje gibanja mora biti električno, s krmilno palico, iz košare ali iz glavnega nadzornega prostora.

# OBRATOVANJE V SILI

V primeru motenj v delovanju oziroma okvar hidravličnih komponent ali krmilnih naprav mora lestev omogočati, da se podpore in vsa gibanja lestve izvajajo. Gibanja se v tem primeru krmili s pomočjo krmilnih ročic. Te morajo biti dosegljive z glavnega krmilnega mesta za upravljanje z lestvijo, ter s krmilnega mesta podpiranja za upravljanje s podporami. Prostor z ročicami mora biti osvetljen in zaprt. Hidravlično moč za obratovanje v sili se zagotavlja s pomočjo ločenega elektro - hidravličnega sistema, kjer zahtevani hidravlični tlak ustvari hidravlična črpalka s pomočjo direktno vezanega nameščenega elektro agregata 400V. Hidravlično črpalko za delovanje v sili mora biti moč priklopiti tudi na zunanji vir napajanja preko vtičnice. Kot dodaten sistem za obratovanje v sili služi ročno gnana črpalka. V primeru izpada sistema za izravnavo košare, jo mora biti mogoče izravnavati tudi ročno. Za ta namen ima upravljalec na razpolago ločen sistem. Hidravlična črpalka doseže tlak s pomočjo pedala ali pa se napaja preko akumulatorjev vozila.

# BARVE IN OZNAKE

## Barve - Nadgradnja: RAL 3020 - Lestvenik in košara: antracit - Rolete: aluminij - eloksirane ali prašno barvane - antracit - Odbijač in braniki: RAL 3020 - Šasija: siva z zaščito - Kabina: RAL 3020 - Platišča: srebrne barve ## Napisi in oznake V slovenskem jeziku ali s simboli: - Na dnu košare napis GASILSKA BRIGADA KOPER - Na vratih vozila znak GB Koper - Na straneh lestvenika se namesti napis GASILSKA BRIGADA KOPER v barvi po želji naročnika Po željah naročnika se nalepka številka 10 namesti na dogovorjenem mestu. Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove. Ponudnik predlaga oblikovanje, v ta namen predloži ustrezno risbe in slike vozila. Vsi napisi in oznake na vozilu naj bodo v slovenskem jeziku. Na vseh pomembnih delovnih napravah (zasilno krmiljenje, ipd.) naj bodo kratka navodila v slovenskem jeziku. Vse označbe na vozilu morajo biti v metrični merski enoti.

# DODATNA OPREMA IN FUNKCIJE

- Bralna lučka v kabini vozila - Barvna kamera ( 180°) za vzvratno vožnjo vezana na barvni LCD ekran v kabini - Akustični signal ob vzvratni vožnji - Montaža hladilnika v kabini (model WAECO TROPICOOL TCX 21 ali 35 L, za velikost dogovor z naročnikom) - Namestitev vse opreme v nadgradnji se izvede v dogovoru z naročnikom - Osvetlitev okolice se vklopi tudi pri vzvratni vožnji - Dodatna prijemališča za varen dostop in sestop na nadgradnjo – podest (košara), ter kabino na sovoznikovi strani oziroma po dogovoru z naročnikom, v rumeni barvi

# TEHNIČNI NAČRTI IN IZRAČUNI

V ponudbi bodo priloženi sledeči načrti in prospekti: - tehnični načrt vozila z nadgradnjo - tehnični opis vozila in nadgradnje - delovni diagram lestve - prospekt

# ŠOLANJE

Šolanje skrbnikov za vzdrževanje avtolestve se izvede v dveh dneh za pet oseb v matičnem podjetju proizvajalca. Šolanje uporabnikov se izvede na Gasilski brigadi Koper, poteka v slovenskem jeziku in traja 4 dni (vsaka izmena en dan). Šolanje se izvede v roku dveh tednov po dobavi vozila.

# GARANCIJA IN SERVIS

Garancijska doba za podvozje: - najmanj 12 mesecev - garancija ATS po AGB, 36 mesecev/250.000 km Garancijska doba za nadgradnjo in lestev: - najmanj 24 mesecev Ponudnik lahko ponudi tudi daljše garancijske dobe. Zagotavljanje rezervnih delov vozila: - najmanj 15 let po dobavi ## Servisiranje Ponudnik pred podpisom pogodbe predloži natančen terminski plan servisiranja nadgradnje lestve (brez podvozja) za 12 let po dobavi, za vsako leto posebej. Servisiranje se opravlja na sedežu naročnika, razen za 10-letni servis z zamenjavo hidravličnih cevi (t.i. generalna obnova avtolestve), ko se dopušča servis pri proizvajalcu. Ponudnik pred podpisom pogodbe opredeli vsa opravila in vse rezervne dele, ki jih je potrebno menjati v skladu s programom vzdrževanja za omenjeno dobo, vključno s transportnimi stroški, stroški dela in nastanitve serviserjev. Specifikacija materiala in storitev mora obsegati tudi ves potreben material in opravila za t.i. generalno obnovo, po 10-tih letih uporabe lestve. Omenjene storitve in rezervni deli pa morajo biti že vključeni v ponudbi (obrazec Predračun - postavka št. 2). Serviserji morajo biti zaposleni v matični tovarni, kjer se je izdelala lestev, pogodbena podjetja oziroma serviserji niso sprejemljivi.

# DOKUMENTACIJA

Vsa dokumentacija in priložena navodila morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Dokumentacija od podvozja mora biti od proizvajalca podvozja. Priloženo mora biti: - navodilo za uporabo - navodilo za vzdrževanje - servisna knjiga - navodilo za uporabo nadgradnje - navodilo za servis in vzdrževanje nadgradnje - katalog za nadomestne dele - navodilo za mazanje En izvod dokumentacije naj bo v elektronski obliki.

| # OPREMA |  |
| --- | --- |
| ZAŠČITNA OPREMA |  |
| Hlače zaščitne gozdarske - protivrezne hlačnice | 2 |
| Čelada gozdarska | 2 |
| Izolirni dihalni aparat MSA M1 - ledveni pas vrtljiv - gumijasta zaščita na spodnjem delu - železna zaponka za tlačno posodo - železne zaponke na naramnicah - naramnice advance - pritrdiščne točke na naramnicah - single line tehnologija - kombinirani manometer z dvema priklopoma in piščalko - držalo za pljučni avtomat | 4 |
| Zaščitna maska MSA G1 (gumijasti trakovi) | 4 |
| Reševalna kapuca MSA RespiHood | 2 |
| Pljučni avtomat MSA M1, short | 4 |
| Kompozitna tlačna posoda CTS 9l | 8 |
| Zaščitna prevleka za tlačne posode – z napisom GB Koper | 8 |
| GASILSKA OPREMA |  |
| Ročni gasilni aparat na prah S-6 | 1 |
| CEVI ARMATURE IN PRIBOR |  |
| Tlačna cev C42 3m | 1 |
| Tlačna cev B 15 | 3 |
| Tlačna cev C42 20 | 5 |
| Tlačna cev B 35 z varovalnim zatičem | 2 |
| Ključ za spojke C | 2 |
| Razdelilec na ventil na vreteno B/CBC (trojak) | 1 |
| Cevni pritrdilec | 3 |
| Cevna obveza B | 2 |
| Cevna obveza C42 | 2 |
| Omejevalec tlaka B | 1 |
| Zaporni zasun B | 1 |
| Zaporni zasun C | 1 |
| Prehodna spojka B/C | 2 |
| Turbo ročnik Rosenbauer ali podobno z nastavljivim pretokom in curkom C | 1 |
| Turbo ročnik Rosenbauer ali podobno z nastavljivim pretokom in curkom C in vgrajenim z zglobnim delom | 1 |
| Dimna zavesa 70 cm - 115 cm | 1 |
| Pripadajoče cevne košare za B in C | 1x B in 2x C |
| Prehodna spojka Storz – Metz | 1 par |
| Reševalna oprema |  |
| Termokamera FLIRT K2 (glej besedilo) s polnilcem v vozilu | 1 |
| Vrv preiskovalna 50 m v zaščitni vrečki | 1 |
| Vrv delovna 30 m v zaščitni vrečki | 1 |
| Vrv za stabilizacijo lestve (delo v vetru) | 2 |
| Gasilsko reševalni pas Haberkorn različnih velikosti | 3 |
| SANITETNI PRIBOR |  |
| Zajemalna nosila Ferno po EN 1865 v zaščitni torbi | 1 |
| Enodelni pasovi z kovinsko zaponko za zajemalna nosila | 5 |
| Komplet univerzalna vratna opora Ferno za zajemalna nosila | 1 |
| Nitrilne rokavice Kimberly Clark Purple Nitrile KC500 (velikost XL) | 100 kos |
| Koritasta nosila FERNO ZLOŽLJIVA | 1 |
| Dvodelni pasovi z kovinsko zaponko za koritasta nosila | 5 |
| FAIRR SAVE RESCUE BAG EMERGENCY BACKBAG model SAVE Rescue bag EMERGENCY Backbag z dotiskom imena GASILSKA BRIGADA KOPER, mere: 60x40x27 cm, rdeče barve, material cordura, varnostni odsevni trakovi, pasovi za nošenje na hrbtu spravljeni v zunanjem neodvisnem žepu, na pokrovu torbe nosilci za drobni inventar, v pokrovu žep za opeklinske komprese, nastavljive/prestavljive pregrade za opremo v notranjosti, 3 zunanji žepi. | 1 |
| Kisikova jeklenka – lahka ALU 2L/200bar (polna) | 1 |
| WEINMANN OXYWAY Fast; reducirni pretočni ventil za kisik | 1 |
| WJ P3630 Burn Wrap (pouch) 91x76 cm; Water Jel opeklinska obloga 91cm×76cm | 1 |
| WJ BK-SM-WJE Fire service Burn Kit; Water Jel komplet v torbici Komplet vsebuje: Obrazna kompresa 30cm×40cm 1 kos Kompresa 10cm×40cm 2 kosa Kompresa 5cm×15cm 2 kosa Kompresa 10cm×10cm 2 kosa Povoj 2 kosa Medicinske škarje 1 kos | 1 komplet |
| Water Jel sprej, sprej za opekline 60ml | 2 |
| WERO M resuscitator, three-segmented, with respiratory mask 5 trifunkcijski in trivolumenski dihalni balon za otroke, mladino in odrasle, s silikonsko masko 5 | 1 komplet |
| WERO M respiratory mask 3 for juveniles and adults; Silikonska maska za dihalni balon št. 3 | 1 |
| WERO M Respiratory mask for children, size 1, for infants; Silikonska maska za dihalni balon št. 1 | 1 |
| WERO M oxygen reservoir; Balon (rezeoar) za kisik | 1 |
| WERO M HVT adapter; HVT adapter | 1 |
| WERO M Twist hose, stretchable, (450-2000mm); spiralna cevka | 1 |
| WERO M Emergency blanket, gold/silver 160x210 cm; Odeja za pokrit ponesrečenca zlata/srebrna | 4 |
| WERO M ROBIN SAFETY BOY emergency shear; reševalne škarje | 1 |
| WJ SAM SPLINT 36" ROLL ORANGE/BLUE; opornice | 3 |
| Maska za aplik O2 z rezervoarjem, OHIO, odrasla | 2 |
| Maska za aplik O2 z rezervoarjem, OHIO, otroška | 2 |
| WERO M Eye wash bottle P9, steril; tekočina za izpiranje oči | 1 |
| TOSAMA potrošni obvezilni material - SET Komplet vsebuje: Bombažni krep povoj VIVASOFT: 6cmx5m, 8cmx5m, 10cmx10m, 15cmx10m po 2 kosa; trikotna ruta - surova 100x100x140cm - 7 kosov sterilna vpojna gaza: 0,2m, 0,4m, 0,8m - po 2 kosa set vatiranec-sterilen 25x15cm - 2 kosa medicinski lepilni trak - 1x5cm, 1x2,5cm | 1 komplet |
| Univerzalni Hansaplast (podloge za rane) | 1 komplet |
| Opornice za imobilizacijo okončin v roli SAM SPLINT | 2 |
| Nožni aspirator | 1 |
| Razkužilo za roke (gel) | 1 |
| OSVETLITEV, SIGNALIZACIJA IN ZVEZE |  |
| Eisemann Super Silent 14kW DIN Super silent ali enakovredno | 1 |
| Odsevni opozorilni trak v kolutu, rdeče bel 500 m | 2 |
| Cestni stožci odsevni zložljivi | 6 |
| Talne opozorilna utripajoča luč LED modre barve (prevzame naročnik) | 6 |
| Triopan gasilski v zaščitni vreči | 2 |
| Razdelilec, 3 delni, zaščiten proti vodi DIN 40050 IP55 | 1 |
| Elektro podaljšek na kabelski roleti, 30 m, 3×2,5 mm2, 230 V, 16 A, IP68 | 1 |
| Elektro podaljšek na kabelski roleti, 30 m, 5×2,5 mm2, 400 V, 16 A, IP68 | 1 |
| Prenosna svetilka z polnilcem v vozilu WOLF R-50 ali podobno | 2 |
| SKUPNA OPREMA |  |
| GPS naprava z povezavo z dispečerjem in sledenjem ATLAN (isti sistem kot je v ostalih vozilih naročnika) | 1 |
| Merilnik razdalj laserski Bosch GLM250 ali podobno | 1 |
| Tablični računalnik Apple iPad 10, Wi-Fi + Cellular, z fiksnim polnilcem in nosilcem na armaturni plošči | 1 |
| POSEBNA OPREMA |  |
| Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat 10 l, bencin z nalivko, PVC | 1 |
| Posoda za rezervno gorivo za diesel 20 l diesel, z nalivko | 1 |
| Kombinirana posoda za motorno žago za gorivo/olje | 1 |
| Nadtlačni električni prezračevalnik Leader ESV 230 | 1 |
| Nastavek za nadtlačni prezračevalnik za košaro | 1 |
| Dvodelni bremenski trak širina 5 cm, 40 kN, 8 m | 2 |
| Skobec trebušat 80 kN | 2 |
| Jeklena pletenica fi 16 mm, 10 m, očesni zaključek, v škatli | 1 |
| Podložne zagozde za kolesa | 2 |
| Univerzalni nastavek za nosila za košaro (kompatibilen za koritasta nosila) | 1 |
| Nastavek za spuščanje z vrvno tehniko iz košare | 1 |
| Nastavek za gradbeno folijo | 1 komplet |
| Podloge za led in blato | 4 |
| Zložljiva posoda za razsuti tovor za pritrditev v košaro | 1 |
| STROJI IN NAPRAVE |  |
| Motorna žaga STIHL MS194T | 1 |
| Rezervna veriga in pribor orodja za motorno žago STIHL 194T | 1 |
| ROČNO ORODJE |  |
| Orodje Hooligan Tool Standard ali podobno | 1 |
| Škarje za okroglo železo za Φ 13 mm, izolirane za elektriko | 1 |
| Sekira gasilska | 1 |
| SET Break N Rake Extended | 1 |
| Gasilski kavelj dvodelni | 1 |
| Alu kovček z orodjem po DIN 14881 | 1 |
| Alu kovček prazen 600 x 400 x 150 mm s pregradami (št. pregrad določi naročnik) | 1 |
| Plastični EUROBOX 600 x 400 x 250 mm | 2 |
| OPREMA LESTVE |  |
| Orodje za vrtljivo lestev | 1 komplet |
| Ročica za ročno upravljanje hidravlične črpalke | 1 |
| Lestev za dostop do lestvenika s tal | 1 |
| Osnovne plošče za podpore | 4 |
| Mazalna sredstva za vrtljivo lestev | 1 komplet |
| OPREMA ZA VARNO DELO NA VIŠINI IN REŠEVANJE |  |
| 1A KOMPLET |  |
| torba Skylotec SELF RESCUE BAG | 2 |
| vrv TENDON ARAMID 10.0 mm | 20m x2 |
| vponka Petzl OK Triact-lock | 2 |
| vponka Singing Rock PALM | 2 |
| vponka Singing Rock COLT straight | 2 |
| neskončna zanka Singing Rock OPEN SLING 120 | 2 |
| vrvna zavora ANTHRON LORY SAFE | 2 |
| 1B KOMPLET |  |
| torba Singing Rock GEAR BAG 35L rumena | 1 |
| vrv TENDON STATIC 10,5mm bela | 60m |
| pas Singing Rock TECHNIC SPEED XL | 1 |
| vponka Petzl ATTACHE | 5 |
| neskončna zanka Singing Rock OPEN SLING 120 | 4 |
| neskončna zanka Singing Rock OPEN SLING 150 | 1 |
| vponka Petzl OK Triact-lock | 1 |
| vrvna zavora Petzl I*D S | 1 |
| 1C KOMPLET |  |
| torba Singing Rock GEAR BAG 35L rdeča | 1 |
| vrv TENDON STATIC 10,5mm oranžna | 100m |
| reševalna naprava Skylotec GORDON RESCUE | 1 |
| škripec Skylotec ORBITER S | 1 |
| škripec Skylotec ORBITER D | 1 |
| vponka DMM Scaffold Hook (Pear Shape) | 1 |
| vponka Singing Rock HECTOR Triact- lock črna | 2 |
| vponka Singing Rock OVAL STEEL CONNECTOR | 1 |
| jeklena zanka Singing Rock STEEL LANYARD I 130 cm | 1 |
| reševalna ruta Singing Rock EVACUATION TRIANGLE COMBI II | 1 |

Skupna opomba:

- povsod kjer naročnik uporablja »cca.« in ni posebej navedeno drugače, navedeno omogoča, odstopanje + / - za največ 5% od zapisane vrednosti.

- v primeru, da so v popisu navedeni proizvajalci, blagovne znamke, tipi opreme in podobno, so te navedbe zgolj informativne narave. Ponudnik mora ponuditi blago ali opremo enake ali boljše kakovosti.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika:

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: