#### SPECIFIKACIJE PONUJENEGA PREDMETA NAROČILA za

#### SKLOP 1

(omrežna oprema)

Če ponujeni predmet naročila izpolnjuje posamezno zahtevano tehnično specifikacijo, lahko ponudnik skladnost samo potrdi. Če so ponujene tehnične specifikacije zmogljivejše od zahtevanih, jih ponudnik opiše. V primeru, da zahtevane tehnične specifikacije predvidevajo več možnosti, ponudnik opiše možnost, ki jo ponuja.

Če ponudnik ponuja garancijo, ki je daljša od zahtevane (na primer garancija proizvajalca), mora to navesti.

1. Omrežno stikalo tipa A

| Zahtevane tehnične specifikacije | Ponujene tehnične specifikacije |
| --- | --- |
| Omrežno stikalo tipa A |  |
| Proizvajalec in model |  |
| Izvedba ohišja: 1 U v rack izvedbi |  |
| Nameščena mora biti pripadajoča najnovejša stabilna programska oprema |  |
| Možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (serijski vmesnik RS-232 ali USB vmesnik) |  |
| Vsaj 24 bakrenih priključkov Multigigabit (10G/5G/2,5G/1G/100M) RJ45 za priklop uporabnikov brez zagotavljanja funkcionalnosti PoE na priključkih |  |
| Vsaj 4 priključne reže, ki podpirajo 40 Gbps / 100 Gbps QSFP+/QSFP28 vtične module (Dobava vtičnih modulov ni predmet naročila.) |  |
| V stikalih morajo delovati tudi SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28 vtični moduli drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula stikalo podpira |  |
| Vključeni ustrezni skladovni moduli za povezavo stikal istega tipa v sklad stikal - maksimalna prepustnost sklada mora biti najmanj 1 Tbps |  |
| Priložen kabel za povezavo v sklad dolžine 0,5 m |  |
| Najmanj dva napajalnika, ki sta v redundantnem delovanju (AC napajanje, 200-240V) in napajalni kabli |  |
| Podpora protokolom IPv4 in IPv6 |  |
| Hitrost preklapljanja paketov: vsaj 2.000 Gbps; |  |
| Skupno število MAC naslovov: vsaj 32.000 |  |
| DRAM, Flash: vsaj 16 GB, vsaj 16 GB |  |
| Število VLANov: vsaj 4.000 |  |
| Število virtualnih vmesnikov (SVIs): vsaj 1.000 |  |
| MTBF: vsaj 200.000 ur |  |
| Auto-MDIX na vseh priključkih TP |  |
| Podpora vsaj naslednjim protokolom: - 802.1Q (VLAN tagging) - 802.1x (Network login) - LACP - IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) - 802.1D (Spanning Tree) - 802.1w (Rapid Spanning Tree) - 802.1s (Multiple Spanning Tree) - 802.1p QoS (Priority Tagging) - VTP (VLAN Trunking Protocol) - podpora za OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS dinamične usmerjevalne protokole - podpora za Policy based Routing (PBR) - podpora za Bootstrap Router (BSR) - podpora za Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) - podpora za Bidirectional PIM (PIM-BIDIR) - podpora za Label Switched Multicast (LSM) - podpora za Internet Group Management Protocol (IGMP) - podpora za PIM Stub - podpora za Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) - podpora za Hot Standby Routing Protocol (HSRP) - podpora za brezprekinitveno posredovanje paketov NSF |  |
| Podpora Telnet, SSH v2, TFTP, WEB (http in https) in SNMP v3 |  |
| Možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijskih datotek in novih verzij programske opreme s TFTP ali FTP – konfiguracijske datoteke morajo biti v ASCII obliki |  |
| Podpora za TACACS+ in RADIUS |  |
| Podpora za filtriranje Multicast prometa – IGMP snooping v1, v2 in v3 |  |
| Podpora za DHCP server in DHCP relay |  |
| Podpora za NTP protokol |  |
| Šifriranje vsaj AES-128 MACsec |  |
| Garancija za strojno opremo: vsaj pet (5) let od dobave opreme |  |
| Proizvajalec zagotavlja rezervne dele vsaj sedem (7) let od dneva dobave |  |
| Zahteve glede časa popravila v treh (3) letih od dobave opreme |  |
| Prijava napake mora biti možna v režimu 8 ur x 5 dni preko spleta, elektronske pošte ali telefona. |  |
| Čas odprave napake: maksimalno 1 delovni dan od časa prijave napake |  |

2. Omrežno stikalo tipa B

| Zahtevane tehnične specifikacije | Ponujene tehnične specifikacije |
| --- | --- |
| Omrežno stikalo tipa B |  |
| Proizvajalec in model |  |
| Izvedba ohišja: 1 U v rack izvedbi |  |
| Nameščena mora biti pripadajoča najnovejša stabilna programska oprema |  |
| Stikalo mora biti združljivo s stikali serije Cisco Catalyst 9300X (vgradnja v obstoječ sklad dveh stikali Cisco C9300X-48TX-E) |  |
| Možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (serijski vmesnik RS-232 ali USB vmesnik) |  |
| Vsaj dvanajst (12) priključnih rež, ki podpirajo 10 Gbps / 25 Gbps SFP28 vtične module (Dobava vtičnih modulov ni predmet naročila.) |  |
| Možnost vgradnje optičnega razširitvenega modula z vsaj dvema priključnima režama, ki podpirata 100 Gbps QSFP28 oz. 40 Gbps QSFP+ vtične module |  |
| V stikalih morajo delovati tudi SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28 vtični moduli drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula stikalo podpira |  |
| Vključeni ustrezni skladovni moduli za povezavo stikal istega tipa v sklad stikal - maksimalna prepustnost sklada mora biti najmanj 1 Tbps |  |
| Priložen kabel za povezavo v sklad dolžine 3 m |  |
| Najmanj dva napajalnika, ki sta v redundantnem delovanju (AC napajanje, 200-240V) in napajalni kabli |  |
| Podpora protokolom IPv4 in IPv6 |  |
| Hitrost preklapljanja paketov: vsaj 1.000 Gbps; |  |
| Skupno število MAC naslovov: vsaj 32.000 |  |
| DRAM, Flash: vsaj 16 GB, vsaj 16 GB |  |
| Število VLANov: vsaj 4.000 |  |
| Število virtualnih vmesnikov (SVIs): vsaj 1.000 |  |
| MTBF: vsaj 200.000 ur |  |
| Auto-MDIX na vseh priključkih TP |  |
| Podpora vsaj naslednjim protokolom: - 802.1Q (VLAN tagging) - 802.1x (Network login) - LACP - IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) - 802.1D (Spanning Tree) - 802.1w (Rapid Spanning Tree) - 802.1s (Multiple Spanning Tree) - 802.1p QoS (Priority Tagging) - VTP (VLAN Trunking Protocol) |  |
| Podpora osnovnim IP unicast usmerjevalnim protokolom (statičnim in RIP v2) |  |
| Možnost združevanja vsaj osem vmesnikov v enotno L2 povezavo po standardu 802.3ad |  |
| Podpora Telnet, SSH v2, TFTP, WEB (http in https) in SNMP v3 |  |
| Možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijskih datotek in novih verzij programske opreme s TFTP ali FTP – konfiguracijske datoteke morajo biti v ASCII obliki |  |
| Podpora za TACACS+ in RADIUS |  |
| Podpora za filtriranje Multicast prometa – IGMP snooping v1, v2 in v3 |  |
| Podpora za DHCP server in DHCP relay |  |
| Podpora za NTP protokol |  |
| Šifriranje vsaj AES-128 MACsec |  |
| Garancija za strojno opremo: vsaj pet (5) let od dobave opreme |  |
| Proizvajalec zagotavlja rezervne dele vsaj sedem (7) let od dneva dobave |  |
| Zahteve glede časa popravila v treh (3) letih od dobave opreme |  |
| Prijava napake mora biti možna v režimu 8 ur x 5 dni preko spleta, elektronske pošte ali telefona. |  |
| Čas odprave napake: maksimalno 1 delovni dan od časa prijave napake |  |

3. Omrežno stikalo tipa C

| Zahtevane tehnične specifikacije | Ponujene tehnične specifikacije |
| --- | --- |
| Omrežno stikalo tipa C |  |
| Proizvajalec in model |  |
| Izvedba ohišja: 1 U v rack izvedbi |  |
| Nameščena mora biti pripadajoča najnovejša stabilna programska oprema |  |
| Layer 2 funkcionalnosti |  |
| Možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (serijski vmesnik RS-232 ali USB vmesnik) |  |
| Vsaj 24 bakrenih priključkov 1 Gbps RJ45 za priklop uporabnikov brez zagotavljanja funkcionalnosti PoE na priključkih |  |
| Možnost vgradnje optičnega razširitvenega modula z vsaj štirimi priključnimi režami, ki podpirajo 10 Gbps SFP+ vtične module |  |
| V stikalih morajo delovati tudi SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28 vtični moduli drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula stikalo podpira |  |
| Vključeni ustrezni skladovni moduli za povezavo stikal istega tipa v sklad stikal - maksimalna prepustnost sklada mora biti najmanj 160 Gbps |  |
| Priložen kabel za povezavo v sklad dolžine 0,5 m |  |
| Najmanj dva napajalnika, ki sta v redundantnem delovanju (AC napajanje, 200-240V) in napajalni kabli |  |
| Podpora protokolom IPv4 in IPv6 |  |
| Hitrost preklapljanja paketov: vsaj 128 Gbps; |  |
| Skupno število MAC naslovov: vsaj 32.000 |  |
| DRAM, Flash: vsaj 4 GB, vsaj 4 GB |  |
| Število VLANov: vsaj 4.000 |  |
| MTBF: vsaj 500.000 ur |  |
| Auto-MDIX na vseh priključkih TP |  |
| Podpora vsaj naslednjim protokolom: - 802.1Q (VLAN tagging) - 802.1x (Network login) - LACP - IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) - 802.1D (Spanning Tree) - 802.1w (Rapid Spanning Tree) - 802.1s (Multiple Spanning Tree) |  |
| Podpora osnovnim IP unicast usmerjevalnim protokolom (statičnim in RIP v2) |  |
| Možnost združevanja vsaj osem vmesnikov v enotno L2 povezavo po standardu 802.3ad |  |
| Podpora Telnet, SSH v2, TFTP, WEB (http in https) in SNMP v3 |  |
| Možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijskih datotek in novih verzij programske opreme s TFTP ali FTP – konfiguracijske datoteke morajo biti v ASCII obliki |  |
| Podpora za TACACS+ in RADIUS |  |
| Podpora za filtriranje Multicast prometa – IGMP snooping v1, v2 in v3 |  |
| Podpora za NTP protokol |  |
| Šifriranje vsaj AES-128 MACsec |  |
| Garancija za strojno opremo: vsaj pet (5) let od dobave opreme |  |
| Proizvajalec zagotavlja rezervne dele vsaj sedem (7) let od dneva dobave |  |
| Zahteve glede časa popravila v treh (3) letih od dobave opreme |  |
| Prijava napake mora biti možna v režimu 8 ur x 5 dni preko spleta, elektronske pošte ali telefona. |  |
| Čas odprave napake: maksimalno 1 delovni dan od časa prijave napake |  |

4. Omrežno stikalo tipa D

| Zahtevane tehnične specifikacije | Ponujene tehnične specifikacije |
| --- | --- |
| Omrežno stikalo tipa D |  |
| Proizvajalec in model |  |
| Izvedba ohišja: 1 U v rack izvedbi |  |
| Nameščena mora biti pripadajoča najnovejša stabilna programska oprema |  |
| Layer 2 funkcionalnosti |  |
| Možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (serijski vmesnik RS-232 ali USB vmesnik) |  |
| Vsaj 24 bakrenih priključkov 1 Gbps RJ45 za priklop uporabnikov brez zagotavljanja funkcionalnosti PoE na priključkih |  |
| Vsaj štiri (4) priključne reže, ki podpirajo 1 Gbps SFP vtične module (Dobava vtičnih modulov ni predmet naročila.) |  |
| V stikalih morajo delovati tudi SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28 vtični moduli drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula stikalo podpira |  |
| Podpora protokolom IPv4 in IPv6 |  |
| Hitrost preklapljanja paketov: vsaj 56 Gbps; |  |
| Skupno število MAC naslovov: vsaj 16.000 |  |
| DRAM, Flash: vsaj 512 MB, vsaj 256 MB |  |
| Število VLANov: vsaj 4.000 |  |
| MTBF: vsaj 1.000.000 ur |  |
| Auto-MDIX na vseh priključkih TP |  |
| Podpora vsaj naslednjim protokolom: - 802.1Q (VLAN tagging) - 802.1x (Network login) - LACP - IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) - 802.1D (Spanning Tree) - 802.1w (Rapid Spanning Tree) - 802.1s (Multiple Spanning Tree) |  |
| Podpora Telnet, SSH v2, TFTP, WEB (http in https) in SNMP v3 |  |
| Možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijskih datotek in novih verzij programske opreme s TFTP ali FTP – konfiguracijske datoteke morajo biti v ASCII obliki |  |
| Podpora za filtriranje Multicast prometa – IGMP snooping v1, v2 |  |
| Podpora za NTP protokol |  |
| Garancija za strojno opremo: vsaj pet (5) let od dobave opreme |  |
| Proizvajalec zagotavlja rezervne dele vsaj pet (5) let od dneva dobave |  |

5. Omrežno stikalo tipa E

| Zahtevane tehnične specifikacije | Ponujene tehnične specifikacije |
| --- | --- |
| Omrežno stikalo tipa E |  |
| Proizvajalec in model |  |
| Izvedba ohišja: 1 U v rack izvedbi |  |
| Nameščena mora biti pripadajoča najnovejša stabilna programska oprema |  |
| Layer 2 funkcionalnosti |  |
| Možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (serijski vmesnik RS-232 ali USB vmesnik) |  |
| Vsaj 24 bakrenih priključkov 1 Gbps RJ45 za priklop uporabnikov brez zagotavljanja funkcionalnosti PoE na priključkih |  |
| Vsaj štiri (4) priključne reže, ki podpirajo 10 Gbps SFP+ vtične module (Dobava vtičnih modulov ni predmet naročila.) |  |
| V stikalih morajo delovati tudi SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28 vtični moduli drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula stikalo podpira |  |
| Podpora protokolom IPv4 in IPv6 |  |
| Hitrost preklapljanja paketov: vsaj 128 Gbps; |  |
| Skupno število MAC naslovov: vsaj 16.000 |  |
| DRAM, Flash: vsaj 512 MB, vsaj 256 MB |  |
| Število VLANov: vsaj 4.000 |  |
| MTBF: vsaj 1.000.000 ur |  |
| Auto-MDIX na vseh priključkih TP |  |
| Podpora vsaj naslednjim protokolom: - 802.1Q (VLAN tagging) - 802.1x (Network login) - LACP - IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) - 802.1D (Spanning Tree) - 802.1w (Rapid Spanning Tree) - 802.1s (Multiple Spanning Tree) |  |
| Podpora Telnet, SSH v2, TFTP, WEB (http in https) in SNMP v3 |  |
| Možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijskih datotek in novih verzij programske opreme s TFTP ali FTP – konfiguracijske datoteke morajo biti v ASCII obliki |  |
| Podpora za filtriranje Multicast prometa – IGMP snooping v1, v2 |  |
| Podpora za NTP protokol |  |
| Garancija za strojno opremo: vsaj pet (5) let od dobave opreme |  |
| Proizvajalec zagotavlja rezervne dele vsaj pet (5) let od dneva dobave |  |

6. Omrežno stikalo tipa F

| Zahtevane tehnične specifikacije | Ponujene tehnične specifikacije |
| --- | --- |
| Omrežno stikalo tipa F |  |
| Proizvajalec in model |  |
| Izvedba ohišja: 1 U v rack izvedbi |  |
| Nameščena mora biti pripadajoča najnovejša stabilna programska oprema |  |
| Layer 2 funkcionalnosti |  |
| Možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (serijski vmesnik RS-232 ali USB vmesnik) |  |
| Vsaj 48 bakrenih priključkov 1 Gbps RJ45 za priklop uporabnikov brez zagotavljanja funkcionalnosti PoE na priključkih |  |
| Vsaj štiri (4) priključne reže, ki podpirajo 10 Gbps SFP+ vtične module (Dobava vtičnih modulov ni predmet naročila.) |  |
| V stikalih morajo delovati tudi SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28 vtični moduli drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula stikalo podpira |  |
| Podpora protokolom IPv4 in IPv6 |  |
| Hitrost preklapljanja paketov: vsaj 176 Gbps; |  |
| Skupno število MAC naslovov: vsaj 16.000 |  |
| DRAM, Flash: vsaj 512 MB, vsaj 256 MB |  |
| Število VLANov: vsaj 4.000 |  |
| MTBF: vsaj 1.000.000 ur |  |
| Auto-MDIX na vseh priključkih TP |  |
| Podpora vsaj naslednjim protokolom: - 802.1Q (VLAN tagging) - 802.1x (Network login) - LACP - IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) - 802.1D (Spanning Tree) - 802.1w (Rapid Spanning Tree) - 802.1s (Multiple Spanning Tree) |  |
| Podpora Telnet, SSH v2, TFTP, WEB (http in https) in SNMP v3 |  |
| Možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijskih datotek in novih verzij programske opreme s TFTP ali FTP – konfiguracijske datoteke morajo biti v ASCII obliki |  |
| Podpora za filtriranje Multicast prometa – IGMP snooping v1, v2 |  |
| Podpora za NTP protokol |  |
| Garancija za strojno opremo: vsaj pet (5) let od dobave opreme |  |
| Proizvajalec zagotavlja rezervne dele vsaj pet (5) let od dneva dobave |  |

7. razširitveni modul tipa A

| Zahtevane tehnične specifikacije | Ponujene tehnične specifikacije |
| --- | --- |
| Razširitveni modul tipa A |  |
| Proizvajalec in model |  |
| Modul mora biti primeren za vgradnjo v obstoječe stikalo Cisco C9300X-48TX-E |  |
| Imeti mora vsaj štiri (4) priključne reže, ki podpirajo 40 Gbps / 100 Gbps QSFP+/QSFP28 vtične module (Dobava vtičnih modulov ni predmet naročila.) |  |
| Omogočena mora biti vgradnja modula brez prekinitve delovanja stikala |  |
| Garancija: vsaj eno (1) leto od dobave opreme |  |

8. Razširitveni modul tipa B

| Zahtevane tehnične specifikacije | Ponujene tehnične specifikacije |
| --- | --- |
| Razširitveni modul tipa B |  |
| Proizvajalec in model |  |
| Modul mora biti primeren za vgradnjo v obstoječe stikalo Cisco WS-C3850-24XU-S |  |
| Imeti mora vsaj dve (2) priključni reži, ki podpirajo 40 Gbps QSFP+ vtične module (Dobava vtičnih modulov ni predmet naročila.) |  |
| Omogočena mora biti vgradnja modula brez prekinitve delovanja stikala |  |
| Modul je lahko obnovljen s strani proizvajalca |  |
| Garancija: vsaj eno (1) leto od dobave opreme |  |

| Datum: |  | Podpis odgovorne osebe ponudnika: |
| --- | --- | --- |