nova oprema – validatorji

Potniški validator v avtobusu

Minimalne tehnične zahteve za strojno opremo so:

    - oprema mora biti robustno zasnovana in odporna proti vandalizmu, tresljajem vozila (zaželeno je, da oprema ustreza zahtevam po standardu IK06)

    - komuniciranje s čipom brezkontaktne kartice preko nosilne frekvence 13,56 MHZ, ki je v skladu s standardom ISO/IEC 18092 o brezkontaktni komunikaciji

    - podpirati mora standarde brezkontaktne komunikacije: ECMA 340, ISO 14443A, ISO 18092 in MIFARE reader/writer

    - vsebovati mora certificiran EMV čitalec (nivo 1 in 2) – podpirati mora EMV L2 Mastercard in Visa contactless

    - Validator mora omogočati tudi prodajo enkratnih gotovinskih vozovnic, kar zahteva izpis računa

    - brez ventilatorjev in odporna na prah (zaželeno je, da oprema ustreza zahtevam po standardu IP55)

    - procesorska moč - zaželen vsaj 8 jedrni procesor

    - delovni spomin – vsaj 1 GB

    - namestitev opreme na dosegu rok voznika, da lahko nemoteno upravlja z validatorjem

    - primerne dimenzije, da ne ovira voznikovega vidnega polja

    - zaželena velikost zaslona med 5-7 palcev

    - LCD ali LED zaslon na dotik, barvni,

    - vgrajen mikrofon in zvočnik

    - validacija se more izvesti v času do 1s

    - GPS modul za zagotavljane lokacije

    - minimalno 2x SAM reža in 1x SIM reža – SIM kartice zagotovi naročnik, prav tako naročnik zagotovi IJPP SAM kartico, izbrani ponudnik zagotovi SAM kartice za Marprom aplikacijo, pri čemer naročnik zagotovi ustrezne ključe za obstoječe kartice, ki jih mora nova infrastruktura brati

    - čitalec linearnih in 2d barkod (QR)

    - podpora za mobilne podatke vsaj 4G

    - možnost povezave z WiFi

    - možnost tiskanja vozovnic (ločen ali integriran tiskalnik)

      - zaželen avtomatski rezilnik papirja

    - operacijski sistem: windows CE, Linux, Android ali ekvivalent

- Aplikacija na validatorju mora zagotavljati naslednje funkcionalnosti:

    - prijava voznika s službeno kartico

    - vnos in nalaganje delovnih nalogov in voženj

    - prikaz trenutne ure in odhodnega postajališča

    - avtomatska sprememba odhodnega postajališča z uporabo GPS lokacije

    - menjava naložene vožnje znotraj delovne naloge ali delovne naloge

    - upoštevanje cenika za nakup različnih vozovnic

    - možnost nakupa in tiskanja gotovinskih listnih vozovnic za enkratno vožnjo

      - podpora nakupa za več oseb

      - natisnjena vozovnica mora vsebovati zaporedno številko računa, vstopno postajališče, trenutni datum in čas, cena + DDV, količina, identifikacijsko številko validatorja

    - možnost stornacije gotovinskih listnih vozovnic

    - možnost nakupa enkratne vožnje s plačilnimi in kreditnimi karticami (EMV – vsaj dveh najbolj pogosto uporabljenih kartic na slovenskem trgu) – v skladu s standardi ponudnikov plačilnih kartic EMV Transit Payment sheme, sistem (procesiranje transakcije na strani banke) mora biti pripravljen za procesiranje transakcij po MTT metodi, osnovna zahteva pa je KFT model, s fiksno ceno vozovnice, ki ne omogoča prestopa

    - validacija vozovnic na karticah Marprom preko tehnologije NFC

    - validacija vozovnic IJPP na karticah IJPP preko tehnologije NFC za mestno cono Maribor – po standardu IJPP

    - validacija listnih vozovnic z uporabo skeniranja QR kode – enkratne vožnje

    - omogočanje validacije več kuponov (za več oseb)

    - možnost identifikacije uporabnika in validacije produktov (voženj) brez neposrednega stika z validatorjem preko mobilne aplikacije s poenoteno uporabniško izkušnjo za Android in iOS operacijska sistema

    - omogočanje prestopanja z enkratno vozovnico znotraj 75 minut – kartica ali listna vozovnica

      - zagotovitev varnostnih elementov za preprečitev zlorab v primeru listnih vozovnic s QR kodo

    - vizualno in zvočno opozorilo ob validaciji veljavne ali neveljavne vozovnice

    - pregled stanja in veljavnosti vozovnic na karticah Marprom in IJPP preko tehnologije NFC

    - izvedba odjave in zaključka voznika (prikazani podatki o vozniku, času prijave, količina prodanih/storniranih vozovnic)

    - možnost posodobitve programske opreme na daljavo

    - komunikacija z zalednim sistemom Marprom v realnem času

    - komunikacija z zalednim sistemom IJPP v realnem času po IJPP standardu

    - jezik uporabniškega vmesnika v slovenščini, s polno podporo šumnikov

    - jasen in pregleden uporabniški vmesnik, enostaven za uporabo

    - uporabniški vmesnik mora vsebovati celostno grafično podobo naročnika

Terminal za kontrolo na avtobusih

Minimalne tehnične zahteve za strojno opremo so:

- prenosni terminal z vgrajenim tiskalnikom (eksplicitno zahtevan terminal in tiskalnik v enem ohišju), dolžina garancijskega obdobja: štiriindvajset (24) mesecev, čas tiskanja: vsaj 90mm/sekundo, dimenzija papirja ni posebej določena, pomembno je, da so rolice papirja v ponujeni opremi dostopne v  prodaji na slovenskem trgu

- maksimalna masa terminala skupaj z baterijo do 500 g

- komuniciranje s čipom brezkontaktne kartice preko nosilne frekvence 13,56 MHZ, ki je v skladu s standardom ISO/IEC 18092 o brezkontaktni komunikaciji

- podpirati mora standarde brezkontaktne komunikacije: ECMA 340, ISO 14443A, ISO 18092 in MIFARE reader/writer

- vsebovati mora certificiran EMV čitalec, nivo 1 in 2

- zaželena velikost zaslona med 4 – 6 palcev

- LCD ali LED zaslon na dotik, barvni

- vgrajen zvočnik

- minimalno 2x SAM reža in 1x SIM reža

- čitalec linearnih in 2d barkod (QR)

- podpora za mobilne podatke

- možnost povezave z WiFi

- operacijski sistem: windows CE, Linux, Android ali ekvivalent

- delovanje na baterijo vsaj 6-8 ur

- polnilec

Aplikacija za kontrolorje mora zagotavljati naslednje funkcionalnosti:

    - prijava in odjava kontrolorja s službeno kartico

    - kontrola veljavnosti vozovnic Marprom na karticah Marprom

    - kontrola veljavnosti vozovnic IJPP na karticah IJPP za mestno cono Maribor – po standardu IJPP

    - kontrola veljavnosti listnih vozovnic Marprom z uporabo skeniranja QR kode – enkratne vožnje

    - možnost blokade kartic pri zaznanih kršitvah

    - pregled stanja in veljavnosti vozovnic na karticah Marprom in IJPP

    - možnost posodobitve programske opreme na daljavo

    - komunikacija z zalednim sistemom Marprom v realnem času

    - komunikacija z zalednim sistemom IJPP v realnem času po IJPP standardu

    - jezik uporabniškega vmesnika v slovenščini, s polno podporo šumnikov

    - jasen in pregleden uporabniški vmesnik, enostaven za uporabo

    - uporabniški vmesnik mora vsebovati celostno grafično podobo naročnika

Mobilni terminal na zunanjih prodajnih mestih za

Minimalne tehnične zahteve za strojno opremo so:

- zaželen vgrajen tiskalnik

- komuniciranje s čipom brezkontaktne kartice preko nosilne frekvence 13,56 MHZ, ki je v skladu s standardom ISO/IEC 18092 o brezkontaktni komunikaciji

- podpirati mora standarde brezkontaktne komunikacije: ECMA 340, ISO 14443A, ISO 18092 in MIFARE reader/writer

- zaželena velikost zaslona med 4 – 6 palcev

- LCD ali LED zaslon na dotik, barvni

- vgrajen zvočnik

- minimalno 2x SAM reža in 1x SIM reža

- čitalec linearnih in 2d barkod (QR)

- podpora za mobilne podatke

- možnost povezave z WiFi

- operacijski sistem: windows CE, Linux, Android ali ekvivalent

- možnost stalnega napajanja - polnilec

Aplikacija za prodajo na zunanjih prodajnih mestih mora zagotavljati naslednje funkcionalnosti:

    - prijava blagajnika s službeno kartico

    - prodaja vozovnic Marprom na karticah Marprom

    - prodaja vozovnic subvencioniranih vozovnic IJPP na karticah IJPP – po standardu IJPP

    - prodaja listnih vozovnic Marprom – enkratne vožnje

    - pregled stanja in veljavnosti vozovnic na karticah Marprom in IJPP

    - omogočanje stornacije zadnje prodane vozovnice

    - odjava blagajnika in izpis zaključka

    - možnost posodobitve programske opreme na daljavo

    - komunikacija z zalednim sistemom Marprom v realnem času

    - komunikacija z zalednim sistemom IJPP v realnem času po IJPP standardu

    - jezik uporabniškega vmesnika v slovenščini, s polno podporo šumnikov

    - jasen in pregleden uporabniški vmesnik, enostaven za uporabo

    - uporabniški vmesnik mora vsebovati celostno grafično podobo naročnika

Stacionarno prodajno mesto

Minimalne tehnične zahteve za strojno opremo so:

- namizni čitalec kartic s podporo 2x SAM modul

- komuniciranje s čipom brezkontaktne kartice preko nosilne frekvence 13,56 MHZ, ki je v skladu s standardom ISO/IEC 18092 o brezkontaktni komunikaciji

- podpirati mora standarde brezkontaktne komunikacije: ECMA 340, ISO 14443A, ISO 18092 in MIFARE reader/writer

Aplikacija za stacionarno prodajno mesto mora zagotavljati naslednje funkcionalnosti:

    - prijava blagajnika z uporabniškim imenom in geslom

    - personifikacija Marprom uporabnikov na kartico Marprom

    - personifikacija IJPP uporabnikov na kartico IJPP– po standardu IJPP

    - prevzem in izdelava subvencioniranih vlog IJPP – po standardu IJPP

    - povezava s tiskalnikom kartic Evolis Primacy za tiskanje imena in priimka personificiranih kartic Marprom in IJPP

    - prodaja vozovnic Marprom na karticah Marprom

    - prodaja vozovnic IJPP na karticah IJPP– po standardu IJPP

    - prodaja listnih vozovnic Marprom s QR kodo – enkratne vožnje

    - prodaja ostalih produktov (etui, kartice, potrdila)

    - stornacija vozovnic / vračila / reklamacije na Marprom in IJPP karticah po standardu IJPP

    - povezava s sistemom FURS za davčno potrjevanje računov

    - možnost posodobitve programske opreme na daljavo

    - komunikacija z zalednim sistemom Marprom v realnem času

    - komunikacija z zalednim sistemom IJPP v realnem času po IJPP standardu

    - jezik uporabniškega vmesnika v slovenščini, s polno podporo šumnikov

    - jasen in pregleden uporabniški vmesnik, enostaven za uporabo

    - uporabniški vmesnik mora vsebovati celostno grafično podobo naročnika

Količina strojne opreme:

-              75 avtobusov

-	4 kontrolorjevi terminali

-              6 prodajnih mest z možnostjo izdelave, podaljšanja in prodaje vozovnic

-              40 prodajnih mest z možnostjo prodaje vozovnic

Vzdrževanje programske opreme sistema za evidentiranje in prodajo vozovnic v jmPP maribor

Vzdrževanje programske opreme obstoječega sistema za evidentiranje in prodajo vozovnico v JMM Maribor vključuje:

- Vzdrževanje centra za upravljanje in administracijo

  - Pregled vseh opravljenih transakcij v sistemu

  - Izdelava poročil za izbrana časovna obdobja (statistična in finančna poročila o prodaji in validacijah produktov)

  - Clearing (zaključevanje denarnega toka)

  - Nadzor nad posameznimi prodajnimi mesti

  - Celovito upravljanje prodajnih mest iz centra za upravljanje

  - Sprejem, hranjenje in obdelava vseh transakcij iz naprav oz. plačilnih mest (okvare, statusi, alarmi, transakcije, načini plačila, zneski, ipd.)

  - Stalen in periodični prenos podatkov o plačilih

  - Delovanje sistema poročil

  - Blokada kartic

  - Dostop do vseh podatkov zbranih v podatkovnih zbirkah

  - Arhiviranje podatkov

  - Upravljanje tarife

- Vzdrževanje programske opreme

  - Zajema odpravljanje t.i. programskih hroščev, odpravljanje napak zaradi izpada sistema, napak zaradi okvar na programski opremi, kot tudi zamenjava oziroma nadgradnjo programske opreme, ki vključuje dodelavo aplikacij v skladu z zahtevami uporabnika, če le-ta ne vpliva na sprememba v strukturi baze podatkov

  - Ohranja popolno funkcionalnost sistema

  - Posodobitev sistema z novimi različicami aplikacij in programov

  - Upravljanje baz podatkov

  - Pomoč stacionarnih prodajnim mestom preko oddaljenega dostopa (remote control)

  - Vzpostavitev in sistem preverjanja in shranjevanja varnostnih kopij (Arhivske kopije se samodejno shranjujejo po prednastavljenem urniku za določeno obdobje, za posamezne strežnike. Upravljanje z arhivskimi kopijami je omogočeno za uporabnike preko grafičnega vmesnika. Kopije morajo biti fizično ločene od produkcijskega sistema, na namenski šifrirani napravi. Obdobje arhiviranja se dogovori naknadno. Arhivirati se morajo vsi strežniški infrastrukturni podatki in transakcije (validacije, nakupi,...).

  - Nadzor nad varnostnimi razmerami (naročnik zahteva uporabo varnostnih standardov, ki so definirani v standardu ISO 27001)

- Vzdrževanje spletne in mobilne aplikacije za nakup vozovnic za JMPP Maribor in IJPP vozovnic

  - Zagotavljanje delovanja aplikacije 24/7 (ohranjanje popolne funkcionalnosti sistema)

  - Zagotavljanje podpore kontaktni osebi naročnika v režimu 24/7 - dežurstvo

    - Rok za odpravo napak:

      - Kritična ali hujša napaka, ki povzroči nedelovanje celotnega sistema ali nedelovanje posameznega ključnega dela sistema do največ štiri (4) ure

      - Srednja napaka, ki ne povzroča nedelovanje ključnih funkcij sistema – do največ štiriindvajset (24) ur

      - Majhna napaka, ki pomeni nefunkcionalno pomanjkljivost in ne vpliva na delovanje sistema o največ oseminštirideset (48) ur

  - Zagotavljanje obravnave zahtev z zagotovljenim odzivnim časom

  - Izvajanje preventivnih pregledov z namenom zgodnjega odkrivanja potencialnih problemov pri uporabi aplikacije

  - Preverjanje stanja nameščene programske opreme

  - Posodabljanje sistema z novimi različicami aplikacij

  - Nudenje podpore, svetovanja in vzdrževanja funkcionalnosti sistema, ki se lahko opravljajo na daljavo (nadzor sistema preko nadzornega sistema)

  - Upravljanje baz podatkov mobilnih in spletnih uporabnikov

  - Pripravljenost na prilagajanje novim izdajam operacijskih sistemov iOS in Android

- Vzdrževanje integracije sistema IJPP v Marprom ticketing sistemu

  - Redno spremljanje novostim in posodobitvam sistema IJPP

  - Preverjanje vpliva novosti na obstoječo programsko opremo Marprom sistema

  - Spremljanje delovanja validacij IJPP vozovnic v Marprom sistemu na voznikovih terminalih

  - Spremljanje delovanja izvršnih in črnih list IJPP

  - Spremljanje delovanja IJPP prodaje na stacionarnih prodajnih mestih

  - Spremljanje delovanja IJPP prodaje na mobilnih terminalih – blagajnah na zunanjih prodajnih mestih

  - Preverjanje povezljivosti s sistemi evidenc IJPP znotraj Marprom sistema

  - Pomoč pri izobraževanju pri novostih IJPP

  - Periodično preverjanje ali spletna prodajna platforma nemoteno izvaja procese nakupa vozovnic IJPP

  - Spremljanje morebitnih sprememb v pravilih in zahtevah sistema IJPP ter njihov vpliv na spletno prodajno platformo

  - Spremljanje in beleženje reklamacij, ki se nanašajo na nakup IJPP vozovnic prek spletne prodajne platforme

  - Preučevanje posameznih primerov reklamacij ter obravnava reklamacij

- Pošiljanje vozovnic na daljavo

  - Nalaganje posebnih vozovnic na daljavo (šolske, poletne)

  - Priprava seznamov upravičencev do šolskih vozovnic

- Vzdrževanje prometnega sistema

  - Podpora pri morebitnih težavah pri prometnih podatkih

    - Pregled vpisanih voznih redov

    - Pregled vpisanih postajališč in lokacij

    - Pregled vpisanih delovnih nalog

    - Pomoč pri težavah s prometnimi podatki

  - Pomoč pri uvozu prometnih podatkov

    - Pregled logov pri uvozu podatkov

    - Pomoč pri posredovanju obstoječih prometnih podatkov iz podatkovne baze

    - Pomoč pri reševanju težav z uvozom

      - Pregled napak zavrnitve uvoza

      - Pregled vsebinske ustreznosti poslanih podatkov

  - Pomoč pri pridobivanju prometnih podatkov pri zahtevnejših analizah na zahtevo naročnika

- Izvajanje klicnega centra 24/7 – 1 nivo tehnične podpore (dežurstvo)

- Prednostna obdelava z zagotovljenim odzivnim časom intervencije

    - Ponudnik zagotavlja prednostno obravnavo zahtev z zagotovljenim odzivnim časom in vzdrževanje, zbiranje in shranjevanje podatkov o uporabnikovi namestitvi in konfiguraciji sistema. Občutljivi podatki se varno shranjujejo v skladu s predpisi

      - Odzivni čas:

        - Urgentni odzivni čas - do največ 1 ure

        - Standardni odzivni čas - do največ 4 ure

    - Čas odprave napak:

      - Urgentni servis - do največ 4 ure

        - Standardni servis - do največ 24 ur

        - Navaden servis - do največ 48 ur

Dodatno

Ponudnik mora zagotoviti migracijo sistema na način, da obstoječi Marprom uporabniki zadržijo vse obstoječe statuse in kartice.