Priloga 1 - Tehnične specifikacije:

# Strežniški sistem za virtualizacijo

Za namen virtualizacije so zahtevani 4 enaki strežniki, od katerih mora vsak zadostovati naslednjim zahtevam:

| Povezljivost v omrežje LAN za uporabnike | - Vključevati mora vpetje v omrežje LAN z najmanj štirimi priklopi BaseT RJ45 s hitrostjo vsaj 10Gb/s |
| --- | --- |
| Povezljivost v omrežje LAN | - Vključevati mora vpetje v omrežje LAN z najmanj štirimi priklopi 10/25/50 Gb/s. - Omogočati mora morebitno kasnejšo nadgradnjo na vsaj 200Gb/s vmesnike. - Vključevati mora kreiranje logičnih vmesnikov oziroma virtualnih mrežnih kartic, ki jih operacijski sistem (npr. Microsoft Windows Server) ali hipervizor (npr. VMware vSphere ali Microsoft Hyper-V) vidi kot fizične mrežne vmesnike tj. lokalne fizične mrežne kartice in sicer vsaj 300 virtualnih. |
| Povezljivost v omrežje SAN | - Omogočati mora vpetje v omrežje SAN z najmanj dvemi 32 Gb/s povezavami FC. - Vmesnik FC HBA mora biti vsaj generacije 7, ki že podpira NVMe-oFC in vključeni morajo biti optični vmesniki hitrosti vsaj 32 Gb/s. |
| Procesor | - Imeti mora en procesor najnovejše 5. generacije Intel, model Xeon I6548Y+ ali boljši z naslednjimi specifikacijami: - delovni takt minimalne hitrosti vsaj 2.5 GHz; - 32 jeder; - minimalno 60MB hitrega predpomnilnika. |
| Interni pomnilnik (RAM) | - Imeti mora vgrajenega minimalno 512 GB delovnega pomnilnika, z možnostjo razširitve do velikosti vsaj 4TB. - Minimalno tipa DDR5 5600 MT/s. - Vgrajeno mora biti minimalno 8 modulov za učinkovito izrabo vseh kanalov do procesorja. |
| Trdi diski | - Imeti mora vgrajena 2 diska SSD z minimalno kapaciteto 240GB in ustrezen HW RAID krmilnik za namestitev VMware ESX. - Možnost vgradnje vsaj 10 diskov velikosti 2,5 palca. - Omogočati mora tudi NVMe diske. |
| Napajanje in hlajenje | - Imeti mora podvojene napajalnike in ventilatorje. - Napajalniki morajo biti vsaj 1200 W in tipa Platinum ali Titanium za doseganje višje učinkovitosti. |
| Upravljanje strežniške platforme | - Vsak ponujeni strežnik mora omogočati enostavno upravljanje in nadzor posameznih strojnih komponent preko vmesnikov grafičnega vmesnika (GUI) in ukazne vrstice( CLI), ki je neodvisen od primarno nameščenega operacijskega sistema.Preko dodatnega namenskega Ethernet vmesnika RJ45 hitrosti vsaj 1Gb/s. - Ponujeni strežnik naj omogoča oddaljeno nameščanje operacijskega sistema in strojne opreme. V primeru, da je za oddaljeno nameščanje operacijskega sistema potrebna dodatna licenca, naj bo del ponudbe tudi licenca za čas trajanja vzdrževanja. - Upravljanje mora biti enako kot je za obstoječe strežnike Cisco UCS in sicer preko vmesnika CIMC. |
| Varnost | - Vključena mora biti sodobna varna platforma TPM 2.0, ki zagotavlja skladnost s TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ in druge. |
| Vgradnja | - Strežniki naj bodo višine največ 1 RU. - Priložena morajo biti vodila za vgradnjo v strežniško omaro 19 palcev. - Priložena mora biti tudi roka za kable. |
| Garancijski rok | Garancijski rok proizvajalca je vsaj 36 mesecev. |
| Vzdrževanje v garancijskem roku | Odprava okvare v dogovorjenem odzivnem času na lokaciji naročnika. Režim 24x7 z odzivnim časom v 1 uri in čas odprave napake v 4 urah. |
| Storitve | Vgradnja, priključitev in konfiguracija strežnika (nadgradnja strojne kode na zadnjo stabilno različico, konfiguracija diskov v RAID, …). Namestitev zadnje verzije virtualizacijskega okolja VMware ESX. Migracija obstoječih ESX strežnikovi na nove strežnike in integracija v naročnikovo okolje. Vzpostavitev in testiranje varnostnega sistema kopiranja na novi opremi z uporabo Veem (licenca Veem ni predmet tega naročila). |

# Licenca za VMWARE

VMware licenca za virtualizacijo za vsaj 128 procesorskih jeder verzije Standard in mora že vključevati tudi licence za vCenter.

# Primarni shranjevalni sistem »All Flash«

| All Flash sistem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmogljivost | - Prepustnost vhodno izhodnih operacij do strežnikov 100.000 IOPS pri velikosti IO blokov 32 KB. - Povprečna zakasnitev manj kot 0,5 ms pri dostopu do podatkov pri zahtevanih IOPS v prejšnji zahtevi. Zahtevana garancija proizvajalca. - Pasovna širina sistema za prenos podatkov do strežnikov 3 GB/s oziroma 24 Gb/s. - Vse zmogljivosti morajo veljati ob vseh vklopljenih funkcionalnostih opisanih v nadaljevanju (deduplikacija, kompresija, šifriranje, thin, dvojna pariteta) za merjene podatke, enako mora veljati ne glede na zasedenost sistema vse do 100%, v nasprotnem primeru ponudite ustrezne dodatne kapacitete. - Vse zmogljivosti morajo biti zagotovljene tudi ob izpadu enega kontrolerja, če to ni izpolnjeno, mora sistem zagotavljati 50% višje zahteve za prepustnosti in pasovno širino od zgoraj navedenih. |  |
| Kapaciteta | - 31TB surove (raw) kapacitete na vsaj 14 NVMe modulih, možnost širitve do 90 TB raw kapacitete brez menjave kontrolerjev (tj. zgolj z dodajanjem shranjevalnih kapacitet) znotraj ponujenega ohišja. - Kapacitete za vsaj 50TB podatkov, ki je v celoti zaščitena z dvojno pariteto, pri tem mora zagotavljati vse zahtevane zmogljivosti. - Sistem mora biti razširljiv do vsaj 400 TB raw kapacitete pri nadgradnji kontrolerjev na zmogljivejši model. |  |
| Priključki | - Že vgrajeni: - Vsaj 4 x 64Gb/s FC vmesniki z vključenimi 32Gb/s FC optičnimi priključki. - 4x 10/25 Gb/s Ethernet priklopi za replikacijo, optični vmesniki priloženi. - 4x 1Gbs Ethernet priklopi za nadzor in upravljanje. - Podpora protokolom NVMe-oF preko FC in RoCE preko Ethernet. - 4x priklopi za dodatne police že vključeni, hitrosti vsaj 100Gb/s. - Nadgradljivost: - Povezljivost do shranjevalnih modulov in dodatnih polic mora podpirati hitrosti vsaj 100Gb/s. - Sistem mora podpirati dodatne police izključno le z NVMe mediji preko NVMe povezav. - Podpora vgradnji priklopov za strežnike: 64 Gb/s FC, 10, 25, 40 in 100 Gb/s Ethernet in RoCE. - Razširljivost povezav do vsaj 24x FC povezav. |  |
| Pomnilniški mediji | - Možno je vgraditi izključno shranjevalne medije tipa Flash in sicer mora podpirati izključni tip NVMe ali novejši. - Ponujeni sistem v nobeni možni konfiguraciji ne sme omogočati vgradnjo vrtečih diskov, niti v nobenem od sorodnih modelov. Ponujeni sistem mora biti izključno tipa all-flash. - V primeru okvare shranjevalnega modula mora sistem samodejno ponovno vzpostavitev dvojno zaščito podatkov. Dopusten je tudi dodatni shranjevalni modul z vlogo »hot-spare«, ki ni del osnovne zahtevane surove kapacitete. - Brezplačna zamenjava Flash shranjevalnih medijev, ki odpovejo ne glede na dosežen/presežen nivo izrabe (write indurance limit) v garancijskem in kadarkoli kasneje v vzdrževalnem obdobju. |  |  |
| Programska oprema in licence | - Vključena mora biti programska oprema in licence za celotno kapaciteto za vse zahtevane funkcionalnosti. - Vključeno mora biti izvajanje posnetkov stanj (Snapshot) in fizičnih kopij (Clone), pri tem mora biti vključena možnost definiranja varovanih skupin za posamezne LUNe ali skupine LUNov za zagotavljanje konsistenčnosti podatkov. Vključena možnost uporabe kopij podatkov večkratno, podprto upravljanje preko ssh in RestAPI za avtomatizacijo. - Vključena mora biti funkcionalnost za postavitev aktivne gruče dveh ponujenih sistemov v delovanju active-active na razdalji do 150 km oziroma do največje zakasnitve 5 ms. S tem mora biti zagotovljena funkcionalnost dostopa do istega podatka istočasno na obeh sistemih in s tem omogočati raztegnjeno gručo strežnikov med dva oddaljena podatkovna centra (stretched cluster). - Zrcaljenje mora potekati preko TCP/IP povezave z možnostjo: - Replikacija na ali iz enega ali več sorodnih AFA sistemov z možnostjo definiranja frekvence replikacij, življenjske dobe posnetkov replikacij in samodejnega brisanja zapadlih replik. - Sinhrono in asinhrono zrcaljenje (repliciranje) podatkov posameznih LUNov ali celovite varovane skupine LUNov na oddaljen sistem AFA. |  |  |
| Združljivost zrcaljenja z obstoječim sistemom | - Ponujeni sistem mora biti združljiv z obstoječim sistemom Pure Storage FlashArray m10 za vzpostavitev zrcaljenja v sinhronem in asinhronem načinu med obstoječim in ponujenim sistemom. - Združljivost mora biti izvedena v okviru ene ponujene naprave in enega vmesnika za upravljanje, dodatna oprema ni dopuščena. |  |  |
| Funkcionalnosti | - Vsi podatki se morajo deduplicirati in kompresirati še predno se zapišejo na shranjevalne medije, hkrati mora biti vedno vklopljena navidezna kapaciteta (Thin) za vse LUNe. - Vedno vklopljeno sprotno šifriranje podatkov, ki se zapisujejo na diske. Pri tem ne sme biti ogrožena visoka razpoložljivost za vse elemente rešitve, šifriranje mora potekati z vsaj 256 bitnem ključem. - Samodejno razvrščanje zapisanih podatkov na vse diske v sistemu. - Tako imenovani »retrofited« allflash sistemi, ki vključujejo podobno arhitekturo kot njihovi sorodni hibridni modeli, niso ustrezni. - Povečanje velikosti LUN ob delovanju brez vpliva na zmogljivost. - Povečanje kapacitete sistema z dodajanjem shranjevalnih kapacitet ob delovanju brez izgube zmogljivosti. - Omogočena nadgradnja sistema z zmogljivejšimi oziroma s kontrolerji novejše generacije med delovanjem in brez kopiranja podatkov in brez prekinitve dostopa do podatkov. - Sočasna uporaba in utilizacija vseh povezav do strežnikov na kontrolerjih (tj. active/active round-robin) za vsak LUN. |  |  |
| Visoka razpoložljivost | - Popolnoma redundančna arhitektura s podvojenimi komponentami brez enojne točke odpovedi (kontroler, napajalni modul, hladilni modul, predpomnilnik, baterijsko ščitenje predpomnilnika). - Zaščita vsebine predpomnilnika ob izpadu napajanja (baterijska ali druga ustrezna tehnologija/rešitev). Ugašanje sistema ob izpadu napajanja ne sme ogroziti podatkov v sistemu. - Avtomatski zagon sistema po povrnitvi napajanja v manj kot 15 minutah do polne funkcionalnosti. - Vse nadgradnje programske in strojne opreme se mora izvajati brez prekinitve dostopa do kapacitet za strežnike. - Potrjena razpoložljivost ponujenega sistema mora biti vsaj 99,9999%. - Minimalna zaščita kateregakoli LUN-a s podporo hkratne odpovedi dveh diskov v posamezni polici (N+2 oz. dual parity oz. ekvivalent RAID-6). - Tudi ob izpadu delovanja dveh diskov mora sistem ponovno vzpostaviti dvojno zaščito tudi v primeru 100% zasedenosti kapacitet. |  |  |
| Nadzorna programska oprema | - Upravljanje, nadzor in obveščanje, ki se mora izvajati na samem sistemu in je dostopen preko ukazne vrstice in spletnega vmesnika v grafični obliki. - Vključena mora biti programska oprema/funkcionalnost znotraj krmilnikov ponujenega sistema, ki omogoča pregled nad zmogljivostmi in obremenjenostjo sistema v realnem času in za v preteklost do 1 leta, vključeni morajo biti vsaj parametri: IOPS, MB/s, Response time (Latency) in sicer ločena za pisanje in za branje. - Nadzor delovanja in obremenitev sistema z vsemi ključnimi vitalnimi kriteriji preko varnega spletnega dostopa https od kjerkoli, vključevati mora tudi možnost nadzora z namensko aplikacijo na mobilnih napravah. - Omogočeno upravljanje diskovnih kapacitet namenjenih uporabi iz VMware okolja preko naročnikovega obstoječega vmesnika za upravljanje virtualnega okolja VMware (vCenter) za celotno kapaciteto. Pri tem mora omogočati vpogled v vse elemente od virtualnega diska, virtualnega in fizičnega strežnika do elementov znotraj shranjevalnega sistema. - Podpora funkcionalnosti Vmware vVol. |  |  |
| Tehnične karakteristike | - Ohišje za vgradnjo v standardno 19 palčno računalniško omaro, vodila morajo biti priložena. - Maksimalna moč največ 1.200 W. - Podvojeno napajanje s priklopom na vsaj 2 neodvisna vira napajanja. - Velikost sistema ne sme presegati 3U tudi ob maksimalni vgrajeni kapaciteti. |  |  |
| Ostalo | - Vsa potrebna oprema, gonilniki, dokumentacija, priključni in mrežni kabli idr. za vgradnjo in priklop morajo biti priloženi. - Ocena proizvajalca na Net Promoter Score (NPS) mora biti več kot 80. - Proizvajalec mora biti zadnjih 5 let uvrščen v vodilni kvadrant v poročilu analitske hiše Gartner za področja shranjevalnih sistemov. - Vključen prenos znanja za samostojno upravljanje sistema z vsemi funkcionalnostmi za vsaj 2 administratorja na lokaciji naročnika. |  |  |
| Garancijski rok | Garancijski rok proizvajalca je vsaj 36 mesecev. |  |  |
| Vzdrževanje v garancijskem roku |  | Odprava okvare v dogovorjenem odzivnem času na lokaciji naročnika. Režim 24x7 z odzivnim časom v 1 uri in čas odprave napake v 4 urah. |  |  |
| Storitve |  | Vgradnja, priključitev in konfiguracija All Flash sistema. Migracija vseh podatkov z obstoječega diskovnega sistema naročnika ter integracija v naročnikovo okolje. Nastavitev varnostnega sistema kopiranja podatkov z novega sistema z uporabo Veem (licenca ni predmet tega naročila). |  |  |

# Sistem za neprekinjeno električno napajanje (UPS)

| UPS on- line (Eaton 9SX6KIRT oz. primerljivo) | - Moč vsaj 6000 VA / 5400W. - Vhodna napetost 230 V. - Možnost postavitve samostoječe ali vgradnja v komunikacijsko omaro. - Izkoristek 95% v online načinu. - 0,9 močnostni faktor. - PFC korekcija (0,99 PF input). - EPO vhodni signal, REPO daljinski vklop ali izklop. - Upravljanje baterij - Pametno polnjenje baterij ABM. - Temperaturna kompenzacija polnjenja baterij. - Baterijski kabinet za dosego avtonomije 50 minut. - Avtomatsko zaznavanje zunanjih baterij. - Komunikacija SNMP, ModBus TCP, relejni kontakti - Glasnost pod 45dB. - Višina 3U. - Ustreza standardom: IEC 62040-1, 62040-2, 62040-3, CE, CB, UL. |
| --- | --- |
| Pametna vertikalna merilna letev ePDU | - Vhod: 230VAC, 32A, IEC320 – C20 (4kW) - Izhod: - 230VAC, 20 x IEC320 – C13 - 230VAC, 4 x IEC320 – C19 - Dimenzije: 52mm x 53mm x h=1070mm - SNMP povezljivost - EMP sonda vlage in temperature |
| Hitro preklopno stikalo (EATS16 oz. primerljivo) | - 1U višina. - Rack izvedba. - LCD prikazovalnik meritev in stanja. - Prehodni čas 8mS. - Nastavitev primarnega vira. - Vhod IEC320 – C20. - Izhodi: 1 x IEC 320 C19 in 8 x IEC 320 C13. |
| Garancijski rok | Garancijski rok proizvajalca je vsaj 36 mesecev. |
| Vzdrževanje v garancijskem roku | Odprava okvare v dogovorjenem odzivnem času na lokaciji naročnika. Režim 24x7 z odzivnim časom v 4 urah in čas odprave napake naslednji delovni dan. |
| Storitve | Priklop, konfiguracija in integracija sistema UPS v okolje naročnika. |