DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Z OZNAKO

JN-B1062

Nakup dveh avdio mešalnih miz za Radijsko produkcijo (po sklopih)

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1	Naročnik javnega naročila	5

2.2	Pravna podlaga	5

2.3	Temeljna pravila poslovanja	5

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.1	Splošni opis	6

3.2	SKLOP A:  NAKUP AVDIO MEŠALNE MIZE ZA REPORTAŽNO VOZILO RA-2	6

3.2.1	TEHNIČNE ZAHTEVE IN KARAKTERISTIKE ZA SKLOP A	6

3.2.2	ZAHTEVE ZA SESTAVO KONTROLNEGA DELA AVDIO MEŠALNE MIZE	7

3.2.3	KARAKTERISTIKE DIGITALNE AVDIO MEŠALNE MIZE	8

3.2.4	SPLOŠNE DODATNE ZAHTEVE	11

3.2.5	OSTALE ZAHTEVE	13

3.3	SKLOP B:  NAKUP manjše AVDIO MEŠALNE MIZE ZA studio 11	16

3.3.1	TEHNIČNE ZAHTEVE IN KARAKTERISTIKE ZA SKLOP B	16

3.3.2	Konfiguracija mešalne mize	16

3.3.3	Vhodi in izhodi	17

3.3.4	Studijski pogovorni enoti	17

3.3.5	Ostale zahteve za sklop B	18

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	20

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	20

4.1.1	Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	20

4.1.2	Jezik	20

4.1.3	Označevanje	20

4.1.4	Vsebina ponudbe	20

4.1.5	Alternativne ponudbe in variante ponudbe	21

4.1.6	Samo ena ponudba od vsakega ponudnika	21

4.1.7	Oblika ponudbe	21

4.1.8	Veljavnost ponudb	21

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	21

4.2.1	Podatki o ponudniku in ponudbi	22

4.2.2	Predračun	22

4.2.3	Specifikacija	23

4.2.4	Garancijski pogoji ponudnika	23

4.2.5	Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov	23

4.2.6	Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova	23

4.2.7	Izjava ponudnika o nadgradnji programske opreme	23

4.2.8	Izjava proizvajalca opreme ali izjava principala	23

4.2.9	Vzorec pogodbe	23

4.2.10	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	23

4.2.11	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	24

4.2.12	Tehnična dokumentacija	24

4.2.13	ESPD obrazec	24

4.3	PREVERJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJEV ZA SODELOVANJE	25

4.3.1	Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji	25

4.3.2	Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji	25

4.3.3	Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije	Error! Bookmark not defined.

4.3.4	Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije	Error! Bookmark not defined.

5	MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA PO SKLOPIH	27

5.1	MERILa ZA SKLOP A	27

5.2	MERILO ZA SKLOP B	28

5.3	Primer dveh ponudb z enakim največjim številom točk pri ocenjevanju	28

6	MOŽNOST REVIZIJE	29

6.1	Pravna podlaga in roki za vložitev	29

6.2	Način vložitve revizije	29

7	OBRAZCI	29

Podatki o ponudniku in ponudbi	30

PREDRAČUN ZA SKLOP A – stran 1	31

PREDRAČUN ZA SKLOP A – stran 2	32

PREDRAČUN ZA SKLOP B	33

SPECIFIKACIJA	34

IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH DELOV	35

IZJAVA PONUDNIKA, DA JE VSA OPREMA TOVARNIŠKO NOVA	36

IZJAVA PONUDNIKA O NADGRADNJI PROGRAMSKE OPREME	37

IZJAVA PROIZVAJALCA OPREME	38

IZJAVA PRINCIPALA	39

Vzorec pogodbe	40

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	48

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA	49

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni List. RS, št.: 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju ZJN-3), javno naročilo po odprtem postopku za:

nakup dveh avdio mešalnih miz za Radijsko produkcijo (po sklopih).

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/  najkasneje do 04. 09. 2024 do 09:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=43940

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 04. 09. 2024 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«.

Ljubljana,  26. 07. 2024	Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174; Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Ur. list RS št. 91/2015 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

## Splošni opis

Predmet javnega naročila je nakup dveh digitalnih avdio mešalnih miz za radijsko produkcijo, razdeljen na naslednja dva sklopa:

- SKLOP A:  Nakup avdio mešalne mize za reportažno vozilo RA-2

Nakup digitalne avdio mešalne mize za Reportažno vozilo RA-2 Radia Slovenija. Vozilo v katerega bo vgrajena mešalna miza bo namenjeno pretežno glasbeni produkciji, zato mora biti miza funkcionalno in ergonomsko prilagojena tovrstni produkciji. Miza mora omogočati enostaven in hiter dostop uporabnika do osnovnih funkcij in celovit pregled nad stanjem nastavitev posameznega kanala. Mešalna miza bo vgrajena v reportažno vozilo z omejenim in točno določenim prostorom zato morajo biti fizične dimenzije znotraj podanih parametrov, ki so navedeni v nadaljevanju.

- SKLOP B: Nakup manjše avdio mešalne mize za studio 11

Nakup digitalne mešalne mize za studio 11. Mešalna miza bo namenjena pretežno za govorno produkcijo zato mora biti tudi oprema prilagojena tovrstni produkciji.

Ponudbe morajo ustrezati tehničnim pogojem, zahtevam in opisom, ki so podani v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V nasprotnem primeru bodo ponudbe izločene iz nadaljnjega postopka javnega naročila.

## SKLOP A:  NAKUP AVDIO MEŠALNE MIZE ZA REPORTAŽNO VOZILO RA-2

### TEHNIČNE ZAHTEVE IN KARAKTERISTIKE ZA SKLOP A

#### Zahtevani standardi

Dobavljena oprema mora bazirati na IP tehnologiji in biti prilagojena za platformo AoIP (Avdio over IP) skladno z IP standardi: SMPTE 2110, AES 67, RAVENNA in DANTE. Omogočeno mora biti redundantno delovanje v skladu s standardom SMPTE ST 2022-7.

#### Tehnična specifikacija za digitalno avdio mešalno mizo

Mešalna miza mora biti modularne izvedbe, sestavljena iz procesnega dela, kontrolnega dela ter vhodno/izhodnih enot kot so:

- vhodne mikrofonske/linijske enote

- vhodne analogne linijske enote

- izhodne analogne linijske enote

- AES/EBU vhodne enote s SRC

- AES/EBU izhodne enote

- MADI, DANTE, RAVENNA večkanalni avdio digitalni vmesnik

Vsi elektronski deli procesne enote in delno vhodno izhodne enote mešalne mize bodo vgrajene v tehnološko omaro širine 19", ki bo delno ločena od produkcijskega prostora, zato je zaželjena izvedba hlajenja teh enot na način, da povzroča čim manj nezaželjenega šuma. Vhodno izhodne enote (stage box) se bodo uporabljale na dislocirani lokaciji, deloma tudi v reportažnem vozilu. Enote, ki so predvidene za uporabo na dislocirani lokaciji morajo biti umeščene v ustrezno ohišje, ki omogoča enostavno premikanje in priklapljanje enote. Vhodno/izhodne enote, ki se bodo uporabljale v reportažnem vozilu, bodo vgrajene v tehnološko omaro.

Kontrolno nadzorna enota bo nameščena v produkcijskem delu reportažnega vozila, zato se zahteva tiho delovanje.

#### sistemske zahteve

- Ponujeni sistem mora biti v digitalni tehnologiji in pripravljen za AoIP (Audio over IP) delovanje.

- Tehnologija sistema mora biti že uveljavljena na tržišču.

- Sistem mora biti stabilen in zanesljiv.

- Enostavno operativno upravljanje.

- Dejanska obdelava digitalnih zvočnih signalov poteka v modulih procesne enote.

### ZAHTEVE ZA SESTAVO KONTROLNEGA DELA AVDIO MEŠALNE MIZE

- Kontrolna enota mešalne mize mora biti modularno zasnovana in pripravljena za vgradnjo v reportažno vozilo.

- Mere kontrolnega dela mešalne mize morajo biti znotraj sledečih dimenzij:

  - Širina 		1600 mm

  - Globina		1050 mm

  - Višina 		560 mm

- Na vsakem sektorju kontrolne enote mora biti vgrajen vsaj en full HD brezrefleksni barvni prikazovalnik na dotik, enake širine kot je širina sektorja, ki predstavlja smiselno celoto sektorja. Velikost diagonale prikazovalnika mora biti najmanj 15,5''. Prikazovalnik mora omogočati prikaz in nastavitve vseh parametrov kanala oziroma mešalne mize. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati merilo 2 na strani 27.

- Kontrolna enota mešalne mize mora biti popolnjena z najmanj 32 motoriziranimi drsnimi regulatorji, ki so nameščeni pod pripadajočimi vhodnimi »kanalskimi« moduli v eni vrsti na spodnjem delu mešalne mize. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati merilo 3 na strani 27.

- Mešalna miza mora na prikazovalniku, na liniji nad vsakim vhodnim drsnim regulatorjem  omogočati prikaz osnovnih parametrov posameznega kanala. Prikaz mora biti omogočen istočasno za vsak vhodni aktivni kanal. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati merilo 4 na strani 27.

- Vsak kanal mora biti opremljen z najmanj 5 fizičnimi vrtljivimi regulatorji (enkoderji) od katerih so najmanj 4 regulatorji prosto nastavljivi.

- Morebiten prazen prostor na površini mešalne mize mora biti zapolnjen z ustreznimi zaščitnimi ploščami (fader panel, channel panel, meter panel).

- Vsi regulatorji (faderji) morajo biti nameščeni v eni vrsti. Ležišča modulov (channel bays) ni mogoče opcijsko opremiti z dodatnimi "zgornjimi" drsnimi regulatorji (faderji) z namenom, da bi podvojili število regulatorjev.

- Motorizirani drsni regulatorji morajo biti občutljivi na dotik. Dolžina drsnika mora biti najmanj 100 mm.

- Vrtljivi regulatorji »enkoderji« morajo biti občutljivi na dotik.

- Drsni in vrtljivi regulatorji morajo omogočati različno barvno osvetljenost glede na pripadajočo trenutno funkcijo, ki jo upravljajo na mešalni mizi (color coding).

- V kontrolni enoti morajo biti vgrajene povezave za komunikacijo (T/B mic) in za GPIO.

- Kontrolna enota mora imeti redundantno napajanje in redundantno povezavo s procesno enoto.

- Hlajenje kontrolne enote mora biti izvedeno s pasivnim hlajenjem ali ultra tihim ventilatorjem.

- Kontrolna enota mora imeti pomično polico za odlaganje dokumentov.

- Ponudnik mora priložiti celotni grafični »layout« ponujene mešalne mize ter celotni načrt povezav elementov mize (mešalna miza, vhodno/izhodni elementi, zunanje naprave).

### KARAKTERISTIKE DIGITALNE AVDIO MEŠALNE MIZE

#### Osnovne zahteve

- Istočasno procesiranje vseh kanalov in sicer najmanj 200 vhodnih kanalov, 64 izhodnih mono kanalov ter 64 kanalov za potrebe večkanalnega snemanja.

- Vsi vhodi morajo imeti N-1 funkcijo.

- DSP enote morajo omogočati vse zahtevane funkcionalnosti navedene v operativnih zahtevah za vse vhodne in izhodne kanale, razen za 64 kanalov za potrebe večkanalnega snemanja.

- Panoramska regulacija.

- Direktni izhod z nastavitvami nivoja ter izbire točke odjema.

- AUX izhod z možnostjo mono/stereo preklopa in funkcijami vklopa/izklopa, ki so pred in za regulatorjem.

- Možnost zakasnitve vhodnega signala za najmanj 1800 ms (nastavljivega v enotah frame, ms, meter ter funkcijo za vklop/izklop).

- Za hitro in efektivno delo na mešalni mizi je potrebno imeti na vsakem modulu/»strip-u« minimalno pet fizičnih vrtljivih regulatorjev (»encoder-jev«), od katerih morajo biti vsaj 4 prosto nastavljivi, katerim lahko neodvisno dodelimo in kontroliramo funkcije  kot so EQ, PAN,  Dynamics, AUX,….

- Tipke za "Solo", "Mute", "PFL" in "Channel Select" morajo biti zlahka dostopne in prepoznavne.

- Implementirana mora biti funkcija »sidechain«.

- Mešalna miza mora omogočati integracijo s programsko opremo Waves SuperRack SoundGrid. Z mešalne mize mora biti omogočeno shranjevanje in priklic posnetkov statičnega stanja (snapshotov) Waves parametrov. Strojna in programska oprema Waves ni del tega javnega naročila.

- Grafični uporabniški vmesnik kontrolne enote (remote GUI) - online in offline. Preko grafičnega uporabniškega vmesnika mora biti omogočena pomoč pri odpravljanju napak na daljavo.

#### Dinamična sekcija

Vsi kanali morajo imeti:

- Kompresor, ki ima nastavljiv nivo “threshold level” in “attack time” ter “release time”.

- Limiter, ki ima nastavljiv nivo, ojačanje “threshold level”, “attack time”. ter “release time”.

- Expander, ki ima nastavljiv nivo “threshold level”, “ratio” in “ducking”.

- Gate, ki ima nastavljiv nivo “threshold level” in “attack time”.

- Paralelna kompresija.

#### EQ in Filtri

Vsi kanali morajo imeti minimalno:

- 4 pasovni parametrični EQ s kontrolo ojačenja, frekvence in faktorja kvalitete Q (fully parametric).

- visokoprepustni filter.

- nizkoprepustni filter.

- grafični prikaz frekvenčne karakteristike filtrov mora biti viden na prikazovalniku.

#### Vhodna sekcija

- Mikrofonski vhodi morajo biti opremljeni s fantomskim napajanjem 48 V z možnostjo vklopa/izklopa.

- Možnost izbire dveh vhodnih signalov (A/B) in testnega signala (generator).

- Digitalna kontrola nivoja vhodnega signala (gain).

#### Izhodna sekcija

- GLAVNI IZHODI 		 Najmanj 16 glavnih izhodov.

- SKUPINSKO VODILO 		 Najmanj 48 podgrup

- VEČKANALNO VODILO

Najmanj 64 kanalno vodilo (Multitrack bus), za potrebe večkanalnega snemanja.

- POMOŽNA VODILA

Najmanj 48 kanalno pomožno (AUX) vodilo z opcijo kontrole signala pred/za regulatorjem.

#### Tehnične zahteve

- Najmanj 24-Bitna ločljivost za vse analogne vhode. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati merilo 5 na strani 28.

- 40-bitni procesorji s plavajočo vejico ali enakovredni.

- Mešalna miza mora omogočati frekvenco vzorčenja 48 kHz in 96 kHz.

- Sistem mora omogočati zamenjavo modulov ali kartic med delovanjem (hot plug).

- Mešalna miza mora vsebovati avdio matrični preklopnik.

- Kontrola preko Ethernet TCP/IP.

- Meritev avdio signala in integrirani »loudness« merilnik glede na priporočilo EBU R128.

- Kontrolna enota mešalne mize mora biti fizično ločena od procesorskih enot ter vhodno/izhodnih enot, ki so locirane na drugi lokaciji.

- Odprt sistem za nadgradnjo ali razširitev kapacitet avdio mešalne mize z dodatnimi vhodno/izhodnimi enotami ali vhodnimi kanali in možnostjo povečanja procesorske moči v primeru večjega števila avdio kanalov.

- Digitalni vhodni/izhodni konektorji morajo biti simetrični XLR 110ohm (AES/EBU).

- Operativni nivo analognega signala 6 dBu mora ustrezati nivoju digitalnega signala -9 dBFS.

- Vse AES/EBU kartice morajo imeti SRC z možnostjo preklopa med 48kHz/96 kHz.

#### Instrumenti

Nad vsakim modulom mora biti pripadajoč prikazovalnik/instrument. Prikazovalniki tipa TFT, LCD ali podobne izvedbe morajo omogočati ustrezno meritev zvočnega signala in prikaz njegovih funkcij za:

- Vhodne kanale

- Izhodne kanale

- Izhode “Group”

- Izhode “Master/Sum”

- Izhode “AUX”

- Monitorske kanale

Skala merilnega instrumenta mora biti izražena v dB(FS) z maksimalnim zgornjim nivojem 0 dB(FS).

Za primer prekrmiljenja signala mora biti ustrezna opozorilna signalizacija na instrumentu (rdeča).

#### Sinhronizacija

Digitalna avdio mešalna miza se mora neposredno sinhronizirati s signalom za samodejno zaznavanje sinhronizacijskega signala PTP, Blackburst, Wordclock, AES3. Mešalna miza mora imeti notranji generator za sinhronizacijo s funkcijo samodejnega preklopa, ko zunanja sinhronizacija ne uspe. Da bi zagotovili delovanje sistema tudi če primarni vir sinhronizacije ne deluje, mora sistem ponuditi možnost določitve zaporedja sinhronizacijskih virov, ki bodo uporabljeni v zaporedju za sinhronizacijo (v primeru da bi bilo to potrebno).

#### Zakasnitve (Latency)

- Ponudnik mora navesti podatke o največji skupni zakasnitvi ob vsaki frekvenci vzorčenja (vključno s pretvorbo A/D in D/A v notranjem omrežju).

- Zakasnitev avdio signala preko celotnega sistema ne sme biti višja od 10 ms pri frekvenci vzorčenja 48kHz.

#### Operativne zahteve

Uporabnik mora imeti preprost in hiter dostop do vseh parametrov oziroma funkcij posameznega kanala. Izbor mora biti izveden na lokaciji samega modula (ustrezno število vrtilnih kontrol in gumbov na dotik  ter raznih prikazovalnikov) in ne samo na centralnem delu upravljalne enote mešalne mize. Uporabnik mora imeti možnost prilagoditve vrstnega reda posameznih funkcij (direktni izhod, EQ, kompresor/limiter, ekspander/vrata, zakasnitev).

- Vsak kanal mora imeti možnost regulacije/uporabe za:

- vhodni nivo

- pomožni izhod (AUX)

- direktni izhod

- panoramo

- parametrični filter (EQ)

- kompresor / limiter

- expander / gate / de-esser

- visokoprepustni filter (Lo cut)

- nizkoprepustni filter (Hi cut)

- Zakasnitev

- Sekundarnega vhoda B

- Na razpolago mora biti daljinski start posameznih aparatur (GPIO).

- Možnost izbiranja več kanalov naenkrat za hkratno obdelavo le-teh

- Možnost pošiljanja GROUP v GROUP in GROUP v AUX

- Možnost prostega določanja SPILL področja za priklic članov VCA grup

- Mešalna miza mora ponujati sistem "automix"

- Za vse glavne izhode, pomožne izhode (AUX) in grupe mora biti na razpolago T/B pogovorna zveza.

- Oznaka kanala na prikazovalniku vsakega drsnega regulatorja (fader).

- Barvna oznaka posameznega drsnega potenciometra in vrtljivega enkoderja (color coding).

#### Vhodno/izhodne enote in zahteve za število vhodov in izhodov

Vsi vhodi in izhodi bodo deloma nameščeni v dveh odrskih omaricah (stage box), deloma v tehnološkem stojalu v reportažnem vozilu. Odrske omarice bodo mobilne zato se zahteva kompaktna izvedba ohišij v katerih bodo nameščeni vhodno izhodni moduli. Zaradi omejenega prostora v reportažnem vozilu in permanentnega premikanja le teh, mora biti izvedba omarice čim manjša in preprosta za uporabo. Odrski omarici morata biti na voljo za uporabo samostojno in v paru. Povezljivost omaric z mešalno mizo mora biti izvedena preko optičnega vodnika. Prva odrska omarica mora biti samostojno povezljiva z mešalno mizo z enim optičnim vodnikom, druga odrska omarica se povezuje preko prve z vmesnim optičnim vodnikom.

Odrska omarica 1

- MIKROFONSKI  VHODI:              32 mikrofonskih vhodov

- LINIJSKI IZHODI:     	8 linijskih analognih izhodov

- DIGITALNI VHODI:                   	8 AES/EBU vhodov s SRC (v parih)

- DIGITALNI IZHODI:               	8 AES/EBU izhodov (v parih)

- DANTE VMESNIK	1 x

Odrska omarica 2

•	MIKROFONSKI  VHODI: 	32 mikrofonskih vhodov

•	LINIJSKI IZHODI:     		8 linijskih analognih izhodov

Glavno tehnološko stojalo v reportažnem vozilu

•	MIKROFONSKI  VHODI: 	8 mikrofonskih vhodov

•	LINIJSKI VHODI:     		16 linijskih analognih vhodov

•	LINIJSKI IZHODI:     		16 linijskih analognih izhodov

•	DIGITALNI VHODI:                   	16 AES/EBU vhodov s SRC (v parih)

•	DIGITALNI IZHODI:               	16 AES/EBU izhodov (v parih)

•	MADI VMESNIK		2 x

•	DANTE VMESNIK		2 x

•	AES67 VMESNIK		1 x

Vse enote morajo podpirati optične povezave.

### SPLOŠNE DODATNE ZAHTEVE

- Avdio vhodi in izhodi morajo imeti aktivno elektronsko simetrijo.

- Avdio vhodi in izhodi morajo biti opremljeni z XLR konektorji.

- Omogočena mora biti zamenjava kartic tudi med obratovanjem sistema (hot swap).

- GPIO kartice morajo biti nameščene v ohišjih vhodno izhodnih enot -  minimalna kontrola 24 vhodov/izhodov.

#### Povezave

Ponudba mora vsebovati vse potrebne kable za medsebojno povezavo enot znotraj reportažnega vozila in kable za povezavo z odrskimi omaricami.

Za izpolnitev standardov EMC (Electro-Magnetic Compatibility) so potrebni ustrezni kabli in priključki, ki izpolnjujejo mejne vrednosti sevalnih emisij, določenih v standardu EN55022, ter zagotavljajo učinkovitost delovanja tudi v električnem okolju z motnjami.

- Povezovalni kabli med kontrolno enoto in tehnološkim stojalom so dolgi  7 m.

- Povezovalni kabli med posameznimi enotami v tehnološkem stojalu so dolgi 5 m.

- Optični kabel z vsaj 12 optičnimi vlakni, zaključen z ustreznimi konektorji, za povezavo odrske omarice z reportažnim avtom. Dolžina kabla do prve oderske omarice mora biti 200 metrov, dolžina povezovalnega kabla med prvo in drugo odersko omarico mora biti 50 metrov

- Vsi kabli morajo biti na obeh straneh kabla opremljeni z ustreznimi  pripadajočimi konektorji.

- Vse povezave med zgoraj omenjenimi enotami sistema morajo biti realizirane s pomočjo optičnih kablov.

- Ponudnik mora priložiti celotno grafično shemo povezav med vsemi elementi mešalne mize in procesorskih rackov v tehnološkem stojalu z oznako tipa in dolžine kablov.

#### Poslušanje (monitoring)

- Monitorski izhodi za poslušanje “MAIN STEREO” (stereo 1)

- Monitorski izhodi za poslušanje ''NEARFIELD STEREO'' (stereo 2)

- Monitorski izhodi z regulacijo glasnosti za predposlušanje (PFL): (stereo 3)

#### Kontrola slušalk

Na mešalni mizi morata biti dva neodvisna izhodna priključka za slušalke z možnostjo izbire vira poslušanja in krmiljenja izhodnega nivoja signala, neodvisno od glavnega monitorskega izhoda.

#### Pogovorna zveza (Talkback)

Mešalna miza mora biti opremljena s pogovornim mikrofonom, ki omogoča pogovor v interna vodila mešalne mize, kakor tudi v samostojen zunanji pogovorni sistem.

#### Avtomatika

Funkcije statične avtomatike se nanašajo predvsem na posnetek statičnega stanja mešalne mize (snapshot), ki se lahko shrani v posamezne projekte. Statična avtomatika mora omogočati filtriranje priklicevanja vsake posamezne funkcije (EQ,…) za vsak kanal posebej, poleg tega pa še globalno funkcijo (isolation), ki deluje čez vse posnetke statičnega stanja mešalne mize (snapshote). Možnost vklopa izolacije z namenskim ali programabilnim gumbom ob vsakem drsniku.

Na kontrolni enoti mora biti omogočen priklic naslednje/prejšnje scene.

#### Redundanca

Celotni sistem mora imeti sledeče elemente redundance:

Redundanca procesorske enote

- 1+1 redundanca procesne in matrične naprave (core) ali

- N+1 redundanca procesorske, kontrolne in matrične kartice

Vse aparature, ki imajo napajalnike, morajo imeti osnovno in rezervno (redundantno) napajanje in sicer:

- Redundantno napajane glavne procesorske enote (CPU core)

- Redundantna napajanja za posamezne vhodno/izhodne enote (I/O)

- Redundantno napajanje kontrolne enote (control surface)

Redundantne povezave

- Redundantna povezava med centralno procesorsko enoto (core) in kontrolno enoto (control surface)

- Redundantna povezava med vhodno/izhodno enotami (I/O) in procesorsko enoto (core)

Vse kartice morajo omogočati zamenjavo med obratovanjem (»hot swap«). Zamenjava kartic med obratovanjem ne sme povzročati motenj v zvoku.

V primeru izpada električne energije mora sistem avtomatično ohraniti zadnje nastavitve sistema.

Preklop med dvema optičnima vlaknima mora biti popolnoma brez napak in ne sme povzročiti motenj v zvoku.

Ponudnik mora natančno specificirati celoten čas ponovnega zagona sistema.

#### Shranjevanje projektov

Omogočeno mora biti shranjevanje in klicanje konfiguracije ter nastavitve mešalne mize v njeno notranjo pomnilniško enoto.

Shranjevanje in priklic vseh nastavitev in parametrov avdio mešalne mize mora biti omogočeno tudi na USB pomnilniško enoto ali  preko mreže v ostale pomnilniške enote.

#### Konektorji

Vsi konektorji za digitalne (AES/EBU) in analogne avdio povezave mešalne mize morajo biti tipa XLR (moški/ženski).

V primeru uporabe drugih tipov konektorjev (D tip konektorjev) na vhodno/izhodnih enotah zahtevamo tako imenovane premostitvene panele (»breakout box«) opremljene z XLR konektorji, ki zagotavljajo enostavno in zanesljivo priključitev.

V primeru uporabe premostitvenih panelov (»breakout panelov«) mora ponudnik navesti podrobno specifikacijo za katere enote mešalne mize se bodo uporabljali in navesti število predvidenih panelov v predloženi finančni kalkulaciji. Panele je potrebno umestiti v shematski načrt povezav.

#### Zaščita mešalne mize

- Pomična polica preko modulov

- Zaščitno pregrinjalo za celotno površino mešalne mize

#### Stojalo in okvir mešalne mize

Ponudnik mora dobaviti mešalno mizo, ki je primerna za vgradnjo v reportažno vozilo. Kontrolna enota mešalne mize mora biti brez stojala in z ustreznimi ozkimi bočnimi zaščitami.

#### Zahtevana dokumentacija in strokovna navodila

Ob dobavi opreme bo moral izbrani ponudnik priložiti 1 (en) tiskan komplet navodil in elektronsko verzijo operativnih in servisnih navodil.

### OSTALE ZAHTEVE

#### Kosovni prevzem

Kosovni prevzem opreme bo izveden v skladišču RTV Slovenija na lokaciji naročnika. S kosovnim prevzemom bo naročnik ugotovil celovitost dobavljene opreme.

Pri prevzemu je lahko prisoten predstavnik ponudnika. Datum prevzema bo ponudniku pravočasno javljen. Kosovni prevzem mora biti opravljen v času 7 (sedmih) dni od prejema opreme na predvideno lokacijo.

#### Instalacija sistema

Instalacija sistema in priključitev kablov na vhodno izhodne enote sistema so v domeni naročnika.

#### Zagon in končni prevzem sistema

Naročnik mora pristopiti k zagonu in končnemu prevzemu opreme (sistema) najkasneje v roku 120 (stodvajset) dni po kosovnem prevzemu opreme.

Končni prevzem na lokaciji naročnika bosta opravila predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika (ali proizvajalca), ki mora imeti ustrezno tehnično usposobljeno osebje.

Pri končnem prevzemu in zagonu sistema bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov

- funkcionalnost sistema

- stabilnost delovanja sistema v uporabi

- odpravljanje morebitnih napak

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri postopku končnega prevzema (ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki), morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 21 dni po neuspešnem končnem prevzemu; po tem roku lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Končni prevzem bo izveden, ko so odpravljene vse morebitne nepravilnosti.

Po uspešno izvršenem končnem prevzemu naročnik izstavi in podpiše zapisnik o končnem prevzemu. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

Ponudnik nosi vse stroške zagona in končnega prevzema  opreme pri naročniku (t.j. vse stroške v zvezi s tem zagonom in prevzemom, kakor tudi stroške prevoza, nastanitve in dnevnic za ponudnikovega specialista, ki bo pri tem sodeloval).

Celotne stroške zagona in končnega prevzema je potrebno v specifikaciji predračuna ločeno stroškovno ovrednotiti.

#### Izobraževanje

Po končnem prevzemu opreme in po dogovoru z naročnikom, mora ponudnik zagotoviti ločena operativni in servisni tečaj na novem nameščenem sistemu pri naročniku.

Operativni in servisni tečaj morata biti izvršena in usklajena ločeno po dogovoru z naročnikom in morata  trajati vsak najmanj dva (2) delovna dneva.

Časovni razmik med tečajema se bo uskladil naknadno.

Ponudnik nosi vse stroške operativnega in servisnega  tečaja (tj.. vse stroške v zvezi z obema tečajema, literaturo in pripomočki za izvedbo tečajev, kakor tudi stroške prevoza, nastanitve in dnevnic za ponudnikovega specialista, ki bo vodil tečaja).

Celotne stroške izobraževanja je potrebno v specifikaciji predračuna ločeno stroškovno ovrednotiti.

#### Garancija in servisiranje

Zahtevani minimalni garancijski rok za vso opremo je 24 mesecev od dneva končnega prevzema opreme, vendar ponudnik lahko ponudi boljše pogoje. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati merilo 6 na strani 28.

V času garancije, ki traja vsaj  24 mesecev po zaključenem končnem prevzemu, se vse napake odpravijo brezplačno.

Vse posodobitve programske opreme je potrebno zagotoviti v času garancije brezplačno.

Ponudnik mora predložiti izjavo s podrobnejšimi podatki o garancijskem vzdrževanju iz katerih morajo biti razvidni tudi:

- Naslov, telefonska številka in e-mail strokovnjaka za servisiranje, ki svetuje serviserju naročnika v času garancije ob odpravljanju napake;

- Lokacijo skladišča vseh nadomestnih delov, kontaktno osebo, e-mail naslov za naročilo nadomestnih delov;

- Odzivni čas in rok, v katerem bo napaka odpravljena oz. v katerem bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo.

Ponudnik mora obvezno zagotoviti:

- Za čas garancije: Ponudnik mora zagotoviti brezplačno dobavo nadomestnih delov s hitro pošto v roku 5 dni po zahtevi, upoštevajoč delovne dni v tednu. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo vrnil pokvarjeni del po prejetju nadomestnega dela.

V času garancije ponudnik plača tudi stroške pošiljanja v obe smeri (torej za dobavo novih delov naročniku in za vračilo nadomestnih delov proizvajalcu).

- Za čas po poteku garancije (do 7 let po končnem prevzemu opreme):  Ponudnik mora zagotoviti  dobavo nadomestnih delov s hitro pošto v roku 7 dni po zahtevi, upoštevajoč delovne dni. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo vrnil pokvarjeni del po prejetju nadomestnega dela in ga plačal v 30 dneh po prejetju računa.

V pogarancijskem obdobju ponudnik plača stroške pošiljanja v smeri od proizvajalca do naročnika, naročnik pa plača stroške pošiljanja le za vračilo okvarjenih delov (samo v smeri od naročnika do proizvajalca).

#### Rezervni deli

Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotavljati od proizvajalca predvidene rezervne dele najmanj 7 (sedem) let po končnem prevzemu, skladno z uradnim cenikom rezervnih delov.

V času garancijske dobe morajo biti rezervni deli brezplačni za naročnika.

#### Dobavni rok

Naročnik zahteva dobavo opreme najkasneje v roku 12 (dvanajst) tednov od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

#### Priloge

V razpisni dokumentaciji so v poglavjih 3.2.2, 3.2.3.9, 3.2.4.1 in 3.2.4.6 navedene zahtevane informacije in grafične priloge, ki jih mora ponudnik obvezno priložiti k ponudbi:

Zahtevane informacije:

- Največja skupna zakasnitev avdio signala ob vsaki frekvenci vzorčenja: _________

- Celoten čas ponovnega zagona sistema: _________

Grafične priloge:

- Risba celotne postavitve (layout) ponujene kontrolne enote in načrt povezav elementov mešalne mize

- Celotna grafična shema povezav med vsemi elementi mešalne mize z oznako tipa in dolžine kablov

## SKLOP B:  NAKUP manjše AVDIO MEŠALNE MIZE ZA studio 11

### TEHNIČNE ZAHTEVE IN KARAKTERISTIKE ZA SKLOP B

Mešalna miza bo namenjena snemanju in montaži govornih in manj zahtevnih glasbenih prispevkov. Miza bo inštalirana v studijskem sklopu, ki ga sestavlja režija, manjši studio in večji studio. Celotna tehnologija mora biti prilagojena načinu dela pri katerem z mešalno mizo upravlja mojster zvoka in omogoča delo v dveh studiih hkrati. Z mešalno mizo namerava Radio Slovenija razširiti obstoječi sistem mešalnih miz, ki bo priključena na centralni avdio usmerjevalnik (matrico). Konfiguracija mešalne mize mora vsebovati dve pogovorni enoti za komunikacijo z dvema studiema.

Povezava z obstoječo DHD opremo

-	Povezava z obstoječo DHD opremo mora biti izvedena z uporabo DHD APC povezave (tehnologija proizvajalca DHD). Le ta omogoča dodatno funkcionalnost, kot je delitev vhodnih/izhodnih virov med mešalnimi mizami, prevzem nadzora nad mešalno mizo s pomočjo druge mešalne mize itd.

-	Ponudba mora vsebovati tudi vse potrebne licence za DHD avdio povezavo in kontrolo preko omenjenih APC vmesnikov, ter tudi vse licence potrebne za povezavo in kontrolo že obstoječih mešalnih miz DHD XC2 Core.

### Konfiguracija mešalne mize

Ponujene lastnosti morajo biti enake ali boljše od zahtevanih:

-	Kontrolna enota za režijo vsebuje vsaj 16 drsnih regulatorjev in centralni del.

-	Ohišje kontrolne enote mora biti primerno za namestitev na delovno mizo.

-	Nad drsniki se nahajajo barvni zasloni na dotik, ki prikazujejo informacije o stanju posameznega kanala in s pomočjo dodatnih tipk omogočajo izvajanje različnih funkcij. Prav tako so prikazani imena kanalov, indikatorji avdio nivoja za posamezen kanal, natančen merilnik avdio nivoja, realni čas in različne funkcijske tipke in signalizacija.

-	Centralni del vsebuje tudi mikrofon in zvočnik za komunikacijo (talk back) in predposlušanje.

-	Zahtevani so profesionalni drsni regulatorji, dolžine 100 mm, motorizirani.

-	Tipke morajo delovati brez slišnih klikov.

-	Obdelava signalov - 40-bitna, s plavajočo vejico

-	Prilagoditev konfiguracije mešalne mize s pomočjo računalnika.

-	Možnost shranjevanja konfiguracije mešalne mize na zunanji medij (USB, kartica)

-	Snapshots z možnostjo shranjevanja na zunanji medij (USB, kartica)

-	Frekvenca vzorčenja: 48 kHz, 44,1 kHz

-	EIN (RS = 200 Ω) <= -124 dBu

-	FS analogni nivo: +15 dBu

-	Pretvorniki vzorčne frekvence na vseh vhodih AES3

-	Sinhronizacija: AES11, word clock, interni fs generator v odsotnosti zunanjega signala

-	Sinhronizacija realnega časa: NTP

-	Preklopna matrika za povezavo različnih virov s posameznimi avdio kanali s prikazom imena vira

-	Funkcije kanala morajo vključevati tudi:

-	Filter nizkih frekvenc

-	Mono, stereo, LL, RR, invertirana faza

-	3-pasovni parametrični EQ

-	Expander, vrata, kompresor, limiter, de-esser

-	PAN / BAL

-	Channel ON / OFF

-	PFL

-	Signalizacija – rdeča luč

-	Procesna enota mora biti sposobna sočasno obdelati vsaj 24 kanalskih stez.

-	Omogočena mora biti komunikacija med režijo in studii.

-	Omogočati mora spletni dostop za nadzor nad mešalno mizo, med drugim spreminjanje vrednosti drsnih regulatorjev in funkcij na zaslonih.

Centralni del mora zagotavljati:

-	Kontrolo delovanja mize, nastavljanje različnih parametrov s pomočjo enkoderjev, potenciometrov in programabilnih tipk

-	Izbiro različnih virov za avdio nadzor s pomočjo programabilnih tipk

-	Izbiro destinacij za govor – studii, pomožni izhodi, zunanje linije (N-1) s pomočjo programabilnih tipk

-	XLR mikrofonski vhod ali vgrajen mikrofon

-	Priključek za slušalke 6,3 mm, z regulacijo glasnosti

### Vhodi in izhodi

Mešalna miza mora zagotavljati:

| mikrofonski vhodi | ≥ 8 |  |
| --- | --- | --- |
| linijski vhodi | ≥ 8 |  |
| linijski izhodi | ≥ 8 |  |
| AES3 vhodi | ≥ 8 | ≥ 12* |
| AES3 izhodi | ≥ 8 | ≥ 12* |
| Izhod za zvočnike | ≥ 4 |  |
| Izhod za slušalke (z individualno kontrolo glasnosti) | ≥ 4 |  |
| GPIO | ≥16 In, ≥ 16 Out |  |
| Dante vmesnik z vsaj 20 kanali | 1 |  |
| Summing bus | ≥ 22 |  |
| PFL bus | 2 |  |
| studijske pogovorne enote | 2 |  |

* Zahtevano število AES3 vhodov/izhodov v primeru, da mešalne mize ne omogočajo povezave s centralnim avdio usmerjevalnikom preko povezave APC.

### Studijski pogovorni enoti

Mešalna miza mora biti opremljena z dvema pogovornima enotama od katerih bo vsaka v svojem studiu.

Pogovorni enoti morata omogočati komunikacijo z režijo in drugimi komunikacijskimi enotami. Zahteva se namizna izvedba.

Specifikacija:

-	XLR mikrofonski vhod ali vgrajen mikrofon

-	Tipka kašelj

-	Vgrajen zvočnik z regulacijo glasnosti

-	Utišanje zvočnika, kadar je aktiven kateri od mikrofonov

-	Izhod za slušalke 6,3 mm

-	Regulacija glasnosti slušalk

-	Vsaj 10 programabilnih mehanskih ali "touch sreen" tipk za izbiro različnih virov za poslušanje

-	Nabor več programabilnih mehanskih ali "touch screen" tipk za izbiro destinacij za pogovor, 	med njimi:

Pogovor z režijo

Pogovor s studii

Pogovor z AUX-i ali zunanjimi linijami

### Ostale zahteve za sklop B

#### Kosovni prevzem opreme

Kosovni prevzem opreme bo opravil naročnik po prejemu opreme na lokacijo naročnika. S kosovnim prevzemom bo ugotovljena celovitost dobavljene opreme glede na zahtevane specifikacije.

Kosovni prevzem mora biti opravljen v roku 5 (pet) delovnih dni po prejemu opreme v skladišče naročnika.

#### Konfiguracija in zagon opreme

Ponudnik mora izvršiti konfiguracijo mešalne mize v največ 15 dneh po kosovnem prevzemu. Konfiguracija mešalne mize poteka v 2 fazah:

1. faza: Ponudnik na osnovi podatkov naročnika izvrši osnovno konfiguracijo. Konfiguracija določa povezave med posameznimi moduli, zunanjimi enotami, imena signalov, funkcionalnost itd. Osnovni konfiguraciji sledi poskusno obratovanje, med katerim naročnik ugotavlja morebitne nepravilnosti in ali je na obstoječi konfiguraciji potrebno izvesti kakšne prilagoditve.

Poskusno obratovanje traja največ 30 delovnih dni.

Podatke, ki so potrebni za osnovno konfiguracijo, bo naročnik dostavil ponudniku najkasneje 60 dni po  začetku veljavnosti pogodbe.

2. faza: Izvedejo se eventualne korekcije ali prilagoditve konfiguracije. 2. faza je hkrati že del postopka končnega prevzema.

#### Končni prevzem opreme

Končni prevzem opreme bosta na lokaciji naročnika opravila predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika, ki mora zagotoviti tehnično usposobljeno osebje. Pri končnem prevzemu bo naročnik ugotavljal ali je vsa dobavljena oprema v celoti nameščena in deluje v skladu z vsemi tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami naročnika. Pri končnem prevzemu se ugotavljajo predvsem naslednje lastnosti:

- Funkcionalnost mešalnih miz

- Stabilnost opreme med delovanjem

- Kakovost dobavljenih in vgrajenih delov

Naročnik mora pristopiti h končnemu prevzemu dobavljene opreme najkasneje 15 dni po zaključeni konfiguraciji.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu opreme (ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki), morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 21 dni po neuspešnem končnem prevzemu, po tem roku lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Končni prevzem je zaključen, ko so odpravljene vse morebitne nepravilnosti.

Po uspešno izvršenem končnem prevzemu naročnik izstavi in podpiše zapisnik o končnem prevzemu.

Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

#### Garancijski pogoji

Ponudnik mora predložiti svojo lastno izjavo s podrobnejšimi podatki o garancijskih pogojih.

Naročnik zahteva:

- Zahtevani minimalni garancijski rok za vso opremo je 24 mesecev po zaključenem končnem prevzemu, ponudnik pa lahko ponudi  boljše pogoje.

- V času garancije mora ponudnik zagotoviti brezplačno odpravo vseh napak. Ponudnik nosi tudi stroške transporta okvarjenih oziroma nadomestnih delov.

- Nadgradnja programske opreme mora biti  brezplačna.

- Ponudnik mora navesti naslov, telefonsko številko in elektronski naslov službe ali kontaktne osebe, ki svetuje naročniku v primeru okvare.

- Rezervni deli za ponujeno opremo morajo biti dostopni vsaj 5 let po končnem prevzemu opreme.

#### Tehnična dokumentacija

Ponudba mora vsebovati tudi tehnično dokumentacijo (v slovenskem ali angleškem jeziku) in sicer:

- Splošni opis ponujene mešalne mize, arhitekture, gradnikov, povezav itd.

- Seznam modulov in komponent

- Shemo ožičenja modulov mešalne mize

- Tehnične karakteristike

- Mere in porabo energije posameznih modulov

#### Dobavni rok

Naročnik zahteva dobavo opreme najkasneje v roku 10 (deset) tednov od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 26. 08. 2024 do 09:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki sprememb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vse morebitne spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

### Jezik

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem ali v angleškem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet javnega naročila v celoti ali po posameznih celotnih sklopih. Posameznih delov naročila iz posameznega sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.

### Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo izločene.

### Oblika ponudbe

Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve.

V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 90 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži Predračun, zahtevan v točki 4.2.2 Dokumentacije v zvezo z oddajo javnega naročila v obliki pdf.

Dokument Specifikacija predračuna, zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Predračunu – naloženim v razdelek del »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun« in celotno Specifikacijo predračuna – naloženo v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah  4.2.1 ter v tč. od 4.2.4 do 4.2.12 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Glejte točko 4.2.13 te dokumentacije.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo.  Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku in ponudbi

### Predračun

Cene:

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP Ljubljana, dostavljeno v skladišče naročnika,  Čufarjeva 6, 1000 Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV. Odobreni popusti morajo biti prikazani ločeno.

Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Obvezni plačilni pogoji za sklop A in sklop B:

Naročnik bo izvršil plačilo pod naslednjimi pogoji:

- 95 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu dobavljene opreme in prejemu ustreznega računa

- 5 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika

Dobavni rok:

SKLOP A: Naročnik zahteva dobavo opreme najkasneje v roku 12 (dvanajst) tednov od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP B: Naročnik zahteva dobavo opreme najkasneje v roku 10 (deset) tednov od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancijski rok:

SKLOP A:

Zahtevani minimalni garancijski rok za vso opremo je 24 mesecev od dneva končnega prevzema opreme, vendar lahko ponudnik ponudi boljše pogoje. Ponudnik pri tem upošteva merilo 6 v točki 5.1 Merila za sklop A.

SKLOP B:

Zahtevani minimalni garancijski rok za vso opremo je 24 mesecev od dneva končnega prevzema opreme.

Funkcionalnost opreme:

Ponudnik v predračun za sklop A poleg cene vnese zahtevane podatke glede funkcionalnosti opreme, skladno z zahtevami tehničnega dela dokumentacije. Ponudnik bo ocenjevan skladno z merili (2, 3, 4, 5 in 6) navedenimi v poglavju 5 Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

### Specifikacija

Ponudnik mora (posebej za sklop A in posebj za sklop B) podrobno specificirati ponujeno opremo in pripadajoče storitve in cenovno ovrednotiti vse dele mešalne mize, ki jih navede v podrobni specifikaciji.

Nadalje mora ponudnik v specifikaciji posebej prikazati in cenovno ovrednotiti tudi stroške zagona in končnega prevzema ter stroške izobraževanja.

### Garancijski pogoji ponudnika

Ponudnik mora predložiti svojo izjavo z navedbo garancijske dobe in s podrobnejšimi podatki o garancijskih (in pogarancijskih) pogojih, skladno z zahtevami, navedenimi v tč. 3.2.5.5 (za sklop A) in v tč. 3.3.5.4 (za sklop B)  dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov

### Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova

### Izjava ponudnika o nadgradnji programske opreme

### Izjava proizvajalca opreme ali izjava principala

V kolikor ponudnik ni hkrati tudi proizvajalec opreme, mora predložiti eno izmed navedenih izjav.

Če ponudnik predloži izjavo principala, mora poleg te izjave predložiti tudi kopijo pogodbe med principalom in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da ima principal popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

Ta izjava ni potrebna za: instalacijski material, pasivno opremo in ostalo drobno opremo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

### Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe, kjer mora biti parafirana in ožigosana vsaka stran s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista. V angleški verziji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je v pogodbi vsak člen napisan najprej v slovenščini in nato v angleščini. V primeru dvoma ali nesporazuma, velja slovenska verzija.

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še devet (9) mesecev po pogodbeno določenem datumu dobave celotne ponujene opreme.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

### Tehnična dokumentacija

Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo (v slovenskem ali v angleškem jeziku), iz katere bo nedvoumno  razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve in specifikacije.

Skladno s točko 3.2.5.8 mora ponudnik predložiti tudi vse zahtevane priloge in informacije.

### ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

## PREVERJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJEV ZA SODELOVANJE

Ponudniki potrdijo izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD obrazca.

Skladno z določili 4. odstavka 89. člena ZJN-3 bo naročnik pravočasno prejete ponudbe najprej razvrstil po merilih. Ponudbo, ki bo glede na merila dosegla najboljši rezultat, bo naročnik najprej preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila (tehnične zahteve). Če bo ponudba s tega vidika ustrezna, bo naročnik nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje ponudnika ter v ta namen zahteval dokazila skladno z določili 77. in 78. člena ZJN-3.

### Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 3. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži potrdila iz kazenske evidence, ki izkazujejo, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Namesto potrdil pa lahko ponudnik predloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, na podlagi katerih bo ta potrdila pridobil naročnik sam.

- Naročnik bo (skladno z 9. odstavkom 77. čl. ZJN-3) podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, preveril  v enotnem informacijskem sistemu – e-Dosje. Poizvedba v sistemu e-Dosje obsega naslednja preverjanje podatkov o izpolnjevanju pogojev oz. obveznosti:

- izpolnjevanje pogoja, da ponudnik ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (skladno z a) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- izpolnjevanje obveznosti na področju delovnega prava – da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo v javno dostopnih evidencah preveril, ali je ponudnik vpisan v poslovni register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) od najugodnejšega ponudnika zahteval predložitev obrazca BON-2 ali bančnega potrdila o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranih računov oz. dospelih neporavnanih obveznosti (skupno na vseh računih).

V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

# MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA PO SKLOPIH

## MERILa ZA SKLOP A

Naročnik bo oddal javno naročilo za sklop A na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi naslednjih meril:

MERILO 1: EKONOMSKA CENA

Cena bo preračunana v točke skladno s spodaj navedeno formulo:

najnižja ponudba

število točk =	     ----------------------------	x        85

ocenjevana ponudba

Izračun poteka na dve decimalni mesti. Največje število točk za merilo Ekonomska cena = 85 točk.

MERILO 2: ŠTEVILO FULL HD BREZREFLEKSNIH BARVNIH PRIKAZOVALNIKOV MINIMALNE VELIKOSTI 15.5''

Ponudnik, ki bo ponudil mešalno mizo, ki ima na vsakem sektorju kontrolne enote (bay-u) poleg 1 prikazovalnika na dotik vgrajen še 1 prikazovalnik, ki ni na dotik, bo prejel 1 točko.

Ponudnik, ki bo ponudil mešalno mizo, ki ima na vsakem sektorju kontrolne enote (bay-u) 2 prikazovalnika na dotik, bo prejel 3 točke.

Največje število točk za merilo Število full HD brezrefleksnih barvnih prikazovalnikov min. velikosti 15.5'' = 3 točke.

MERILO 3: ŠTEVILO DRSNIH REGULATORJEV

Ponudnik, ki bo ponudil kontrolno enoto mešalne mize, ki bo popolnjena z 32 enakovrednimi vhodnimi motoriziranimi drsnimi regulatorji, bo prejel 0 točk.

Ponudnik, ki bo ponudil kontrolno enoto mešalne mize, ki bo popolnjena s 36 enakovrednimi vhodnimi motoriziranimi drsnimi regulatorji, bo prejel 1 točko.

Ponudnik, ki bo ponudil kontrolno enoto mešalne mize, ki bo popolnjena z več kot 36 enakovrednimi vhodnimi motoriziranimi drsnimi regulatorji, bo prejel 2 točki.

Največje število točk za merilo Število drsnih regulatorjev = 2 točki.

MERILO 4: PRIKAZ PARAMETROV KANALA

Ponudnik, ki bo ponudil mešalno mizo, ki bo na prikazovalniku na liniji nad vsakom vhodnim drsnim regulatorjem omogočala istočasni prikaz najmanj sledečih parametrov na vsakem kanalu:

- Ime kanala

- Vir vhodnega signala

- Merilnik signala

- Panorama

- EQ

- Routing

bo prejel 3 točke.

Največje število točk za merilo Prikaz parametrov kanala = 3 točke.

MERILO 5: AVDIO KVALITETA

Ponudnik, ki bo ponudil mešalno mizo, ki ima na mikrofonskih vhodnih priključkih vsaj 28-bitno ločljivost A/D pretvornikov, bo prejel 3 točke.

Največje število točk za merilo Avdio kvaliteta = 3 točke.

MERILO 6: GARANCIJSKA DOBA

Ponudnik, ki bo ponudil zahtevano minimalno garancijsko dobo 24 mesecev, bo prejel 0 točk.

Ponudnik, ki bo ponudil 36 mesecev garancije, bo prejel 2 točki.

Ponudnik, ki bo ponudil 48 ali več mesecev garancije, bo prejel 4 točke.

Največje število točk za merilo Garancijska doba = 4 točke.

Izbrana bo ponudba, ki bo prejela največje število točk in za katero bo naročnik v nadaljnjem postopku preverjanja ugotovil, da je dopustna.

## MERILO ZA SKLOP B

Naročnik bo oddal javno naročilo za sklop B na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila »najnižja cena«.

Cena bo preračunana v točke skladno s spodaj navedeno formulo:

najnižja cena

število točk =	     ----------------------------	x        100

ocenjevana cena

Izračun poteka na dve decimalni mesti. Največje število točk za merilo Najnižja cena = 100 točk.

Izbrana bo ponudba, ki bo prejela največje število točk in za katero bo naročnik v nadaljnjem postopku preverjanja ugotovil, da je dopustna.

## Primer dveh ponudb z enakim največjim številom točk pri ocenjevanju

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov po končanem ocenjevanju prejela(i) enako največje število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo, če ponudbe še vedno ne bo mogoče izbrati, bo naslednje merilo krajši dobavni rok.

# MOŽNOST REVIZIJE

## Pravna podlaga in roki za vložitev

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN - Uradni list RS 43/2011 in spremembe) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

## Način vložitve revizije

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

# OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

## Podatki o ponudniku in ponudbi

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

Nakup dveh avdio mešalnih miz za Radijsko produkcijo (po sklopih)

Izpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| TELEFON in ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| ID ZA DDV PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Veljavnost ponudbe: ………………. (vsaj 90)  dni od roka za oddajo ponudb

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu.

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

Ponudnik: .................................................

Naslov: .......................................................

## PREDRAČUN ZA SKLOP A – stran 1

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

Nakup avdio mešalne mize za reportažno vozilo RA-2 (sklop A)

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 01 | Vrednost celotne ponujene opreme in pripadajočih storitev (skladno z zahtevami, navedenimi v poglavju 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) |  |
| 02 | Odobreni popusti |  |
| 03 | SKUPAJ NETO - DDP Ljubljana, dostavljeno v skladišče naročnika RTV Slovenija, Čufarjeva 6, Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV (Merilo 1) |  |

Plačilni pogoji:

- 95 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika

- 5 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika

Dobavni rok: ………………………… od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancijski rok za vso opremo: …………………  (najmanj 24 mesecev) od dneva končnega prevzema opreme.

Skladno z Merilom 6 zagotavljamo daljši garancijski rok, to je …………… (36 oz. 48) mesecev od dneva končnega prevzema opreme.

Funkcionalnost opreme:

Število full HD brezrefleksnih barvnih prikazovalnikov minimalne velikosti 15.5'' (Merilo 2); vpišite: ______ PRIKAZOVALNIKOV NA DOTIK, _____ PRIKAZOVALNIKOV, KI NISO NA DOTIK

Število drsnih regulatorjev (Merilo 3); vpišite:

Kontrolna enota mešalne mize je popolnjena z ______ enakovrednimi motoriziranimi drsnimi regulatorji.

## PREDRAČUN ZA SKLOP A – stran 2

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

Nakup avdio mešalne mize za reportažno vozilo RA-2 (sklop A)

Prikaz parametrov kanala (Merilo 4); vpišite: _____-SOČASEN PRIKAZ ZAHTEVANIH PARAMETROV KANALA NA PRIKAZOVALNIKU NAD VSAKIM DRSNIM REGULATORJEM

Avdio kvaliteta (Merilo 5); vpišite: _____-BITNA LOČLJIVOST A/D PRETVORNIKOV NA MIKROFONSKIH VHODNIH PRIKLJUČKIH

Kraj in datum: 		Žig:	Podpis zastopnika oz. prokurista:

.......................................		…............……..............................

Ponudnik: .................................................

Naslov: .......................................................

## PREDRAČUN ZA SKLOP B

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

Nakup manjše avdio mešalne mize za studio 11 (sklop B)

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 01 | Vrednost celotne ponujene opreme in pripadajočih storitev (skladno z zahtevami, navedenimi v poglavju 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) |  |
| 02 | Odobreni popusti |  |
| 03 | SKUPAJ NETO - DDP Ljubljana, dostavljeno v skladišče naročnika RTV Slovenija, Čufarjeva 6, Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV (Merilo) |  |

Plačilni pogoji:

- 95 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika

- 5 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika

Dobavni rok: ………………………… od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancijski rok za vso opremo: …………………  (najmanj 24 mesecev) od dneva končnega prevzema opreme.

Kraj in datum: 		Žig:	Podpis zastopnika oz. prokurista:

.......................................		…............……..............................

## SPECIFIKACIJA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

Ponudnik mora (posebej za sklop A in posebj za sklop B) podrobno specificirati ponujeno opremo in pripadajoče storitve in cenovno ovrednotiti vse dele mešalne mize, ki jih navede v podrobni specifikaciji.

Nadalje mora ponudnik v specifikaciji posebej prikazati in cenovno ovrednotiti tudi stroške zagona in končnega prevzema ter stroške izobraževanja.

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH DELOV

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotavljali od proizvajalca predvidene rezervne dele še najmanj 7 (sedem) let (za sklop A) in / oziroma še najmanj 5 (pet) let (za sklop B) od datuma končnega prevzema, ki smo jo ponudili na javno naročilo JN-B1062, skladno z uradnim veljavnim cenikom rezervnih delov.

Ob vsaki spremembi uradnega cenika rezervnih delov bomo o tem obvestiti naročnika.

Zagotavljamo, da bodo v času garancijske dobe rezervni deli brezplačni za naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## IZJAVA PONUDNIKA, DA JE VSA OPREMA TOVARNIŠKO NOVA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je vsa oprema, ki jo ponujamo na javno naročilo JN-B1062, tovarniško nova.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## IZJAVA PONUDNIKA O NADGRADNJI PROGRAMSKE OPREME

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v času garancijske dobe za ponujeno opremo po JN-B1062 brezplačno oskrbovali naročnika s programskimi nadgradnjami, ki odpravljajo eventualne napake v programski opremi oziroma z nadgradnjami, ki ne pomenijo občutnejše širitve funkcionalnosti.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Proizvajalec opreme: ..................................................

Naslov: .......................................................

....................................................................

## IZJAVA PROIZVAJALCA OPREME

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

……………. (proizvajalec opreme)  potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila JN-B1062 (nakup dveh avdio mešalnih miz za Radijsko produkcijo po sklopih), na katerega se prijavlja …………..  (ponudnik) s svojim predračunom oz. specifikacijo št. ………………………

IZJAVLJAMO, da ima ……………… (ponudnik) popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B1062.

Kraj in datum: 				  Žig:		       Podpis zastopnika proizvajalca opreme

oz. prokurista:

........................................					........................................................

Principal: ..................................................

Naslov: .......................................................

....................................................................

## IZJAVA PRINCIPALA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

……………. (principal)  potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila JN-B1062 (nakup dveh avdio mešalnih miz za Radijsko produkcijo po sklopih), na katerega se prijavlja …………..  (ponudnik) s svojim predračunom oz. specifikacijo št. ………………………

IZJAVLJAMO, da ima ……………… (ponudnik) popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B1062, in sicer preko našega podjetja.

Kot dokazilo prilagamo kopijo pogodbe med nami in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da imamo popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno pogodbo, jo bomo naročniku prinesli v vpogled.

Kraj in datum: 				  Žig:		            Podpis zastopnika principala

oz. prokurista:

........................................					........................................................

## Vzorec pogodbe

POGODBA ŠT. JN-B1062

Nakup dveh avdio mešalnih miz za Radijsko produkcijo

(po sklopih)

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1000 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

(v nadaljevanju teksta NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju teksta PONUDNIK)

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. list RS št. 91/2015 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZJN-3) za nakup dveh avdio mešalnih miz za Radijsko produkcijo (po sklopih):

- SKLOP A:  Nakup avdio mešalne mize za reportažno vozilo RA-2

- SKLOP B: Nakup manjše avdio mešalne mize za studio 11

Ponudnik je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop ………….., na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil RS, štev. ….., dne ………… in Uradnem listu EU št…….,   dne…..

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štev. JN-B1062, sprejeti in navedeni v ponudbeni dokumentaciji  .............. z dne ……..

3. člen

3.1

Končna vrednost nakupa dveh avdio mešalnih miz za radijsko produkcijo po sklopih – sklop ……… znaša:

EUR ………………     DDP Ljubljana, dostavljeno v skladišče naročnika, Čufarjeva 6,

Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV

- V primeru plačila domačemu ponudniku, bo le-ta ob izstavitvi računa priračunal DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV.

- V primeru pridobitve blaga znotraj Skupnosti (EU), bo naročnik izvršil samoobdavčitev z DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV.

Cene po tej pogodbi so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca trajanja te pogodbe.

3.2

Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice), morajo vsebovati tudi oznako javnega naročila oz. pogodbe in oznako naročila. Naročilo bo ponudnik prejel po pričetku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo navedene zneske plačeval na račun ponudnika štev.:.......................................pri banki: ...........................................................;  v skladu z naslednjimi plačilnimi pogoji (veljajo za sklop A in B):

- 95 % v 30 dneh po opravljenem kosovnem prevzemu dobavljene opreme in prejemu ustreznega računa,

- 5 %  v 30 dneh po opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika.

Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), mora naročnik, kot posredni proračunski uporabnik prejemati račune ponudnikov s sedežem v republiki Sloveniji izključno v elektronski obliki (e-račun).

4. člen

Ponudnik bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji ponudbene dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih, sicer bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

5. člen

SKLOP A

Ponudnik bo opremo (blago) dobavil ……………….…..  od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. Po tem roku lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Najkasneje v 7 (sedmih) dneh po prejemu opreme v skladišče RTV Slovenija, bo naročnik opravil kosovni prevzem. S  kosovnim prevzemom se ugotavlja celovitost dobavljene opreme.

Pri prevzemu je lahko prisoten predstavnik ponudnika. Naročnik bo ponudnika predhodno seznanil o dnevu kosovnega prevzema opreme.

SKLOP B

Ponudnik bo opremo (blago) dobavil ……….………....  od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.  Po tem roku lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Najkasneje v 5 (petih) dneh po prejemu opreme v skladišče RTV Slovenija, bo naročnik opravil kosovni prevzem. S kosovnim prevzemom se ugotavlja celovitost dobavljene opreme.

6. člen

SKLOP A - Končni prevzem

6.1

Naročnik mora pristopiti k zagonu in končnemu prevzemu opreme (sistema) najkasneje v roku 120 (stodvajset) dni po kosovnem prevzemu opreme.

Kosovni prevzem na lokaciji naročnika bosta opravila predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika (ali proizvajalca), ki mora imeti ustrezno tehnično usposobljeno osebje.

Pri končnem prevzemu in zagonu sistema bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov

- funkcionalnost sistema

- stabilnost delovanja sistema v uporabi

- odpravljanje morebitnih napak

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri postopku končnega prevzema (ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki), morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 21 dni po neuspešnem končnem prevzemu; po tem roku lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Končni prevzem bo izveden, ko so odpravljene vse morebitne nepravilnosti.

Po uspešno izvršenem končnem prevzemu naročnik izstavi in podpiše zapisnik o končnem prevzemu. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

Ponudnik nosi vse stroške zagona in končnega prevzema opreme pri naročniku (t.j. vse stroške v zvezi s tem zagonom in prevzemom, kakor tudi stroške prevoza, nastanitve in dnevnic za ponudnikovega specialista, ki bo pri tem sodeloval).

6.2

Instalacija sistema in priključitev kablov na vhodno izhodne enote sistema so v domeni naročnika.

6.3

Po končnem prevzemu opreme in po dogovoru z naročnikom, mora ponudnik zagotoviti ločena operativni in servisni tečaj na novem nameščenem sistemu pri naročniku.

Operativni in servisni tečaj morata biti izvršena in usklajena ločeno po dogovoru z naročnikom in morata trajati vsak najmanj dva (2) delovna dneva. Časovni razmik med tečajema se bo uskladil naknadno.

Ponudnik nosi vse stroške operativnega in servisnega  tečaja (tj. vse stroške v zvezi z obema tečajema, literaturo in pripomočki za izvedbo tečajev, kakor tudi stroške prevoza, nastanitve in dnevnic za ponudnikovega specialista, ki bo vodil tečaja).

SKLOP B - Konfiguracija in zagon opreme

6.4

Ponudnik mora izvršiti konfiguracijo mešalne mize v največ 15 dneh po kosovnem prevzemu. Konfiguracija mešalne mize poteka v 2 fazah:

1. faza: Ponudnik na osnovi podatkov naročnika izvrši osnovno konfiguracijo. Konfiguracija določa povezave med posameznimi moduli, zunanjimi enotami, imena signalov, funkcionalnost itd. Osnovni konfiguraciji sledi poskusno obratovanje, med katerim naročnik ugotavlja morebitne nepravilnosti in ali je na obstoječi konfiguraciji potrebno izvesti kakšne prilagoditve.

Poskusno obratovanje traja največ 30 delovnih dni.

Podatke, ki so potrebni za osnovno konfiguracijo, bo naročnik dostavil ponudniku najkasneje 60 dni po  začetku veljavnosti pogodbe.

2. faza: Izvedejo se eventualne korekcije ali prilagoditve konfiguracije. 2. faza je hkrati že del postopka končnega prevzema.

SKLOP B - Končni prevzem

6.5

Končni prevzem opreme bosta na lokaciji naročnika opravila predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika, ki mora zagotoviti tehnično usposobljeno osebje. Pri končnem prevzemu bo naročnik ugotavljal ali je vsa dobavljena oprema v celoti nameščena in deluje v skladu z vsemi tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami naročnika. Pri končnem prevzemu se ugotavljajo predvsem naslednje lastnosti:

- Funkcionalnost mešalnih miz

- Stabilnost opreme med delovanjem

- Kakovost dobavljenih in vgrajenih delov

Naročnik mora pristopiti h končnemu prevzemu dobavljene opreme najkasneje 15 dni po zaključeni konfiguraciji.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu opreme (ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki), morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 21 dni po neuspešnem končnem prevzemu, po tem roku lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Končni prevzem je zaključen, ko so odpravljene vse morebitne nepravilnosti.

Po uspešno izvršenem končnem prevzemu naročnik izstavi in podpiše zapisnik o končnem prevzemu.

Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

7. člen

Garancijski pogoji so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe in so bili sprejeti s strani obeh pogodbenih partnerjev. Garancijski rok traja …………………………………………………. in prične teči z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme.

V času garancijskega roka ponudnik zagotavlja brezplačno vzdrževanje opreme z odpravo napak.

Ponudnik se obvezuje tudi, da bo naročniku v času garancije nudil brezplačno tehnično podporo v primeru, ko le-ta sam ne bo mogel  odpraviti napake na opremi. Kontaktna oseba za tehnično podporo: ………………...................., telefon:................, e-mail:......................., naslov: …………….

Ponudnik je dolžan naročniku takoj sporočiti morebitne spremembe glede kontaktnih podatkov.

Ponudnik za sklop A zagotavlja:

- za čas garancijskega roka: brezplačno dobavo nadomestnih delov s hitro pošto v roku 5 dni po zahtevi, upoštevajoč delovne dni v tednu. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo vrnil pokvarjeni del, po prejetju nadomestnega.

V času garancije ponudnik plača tudi stroške pošiljanja v obe smeri (torej za dobavo novih delov naročniku in za vračilo nadomestnih delov proizvajalcu).

- za čas po preteku garancijskega roka  (tj. do 7 let po končnem prevzemu opreme): dobavo nadomestnih delov s hitro pošto v roku 5 dni po zahtevi, upoštevajoč delovne dni. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo vrnil pokvarjeni del po prejetju nadomestnega dela in ga plačal v 30 dneh po prejetju računa.

V pogarancijskem obdobju ponudnik plača stroške pošiljanja v smeri od proizvajalca do naročnika, naročnik pa plača stroške pošiljanja le za vračilo okvarjenih delov (samo v smeri od naročnika do proizvajalca).

7.1

Ponudnik se obvezuje, da bo zagotavljal od proizvajalca predvidene rezervne dele še najmanj …….… let (sedem let za sklop A oziroma pet let za sklop B) od datuma končnega prevzema opreme, skladno z izjavo, ki je sestavni del te pogodbe.

Ponudnik se obvezuje, da bodo v času garancijske dobe rezervni deli brezplačni za naročnika.

V dobi zagotavljanja rezervnih delov (tj. sedem let/sklop A oz. pet let/sklop B po končnem prevzemu opreme) pa se ponudnik obvezuje, da bo dobavljal rezervne dele skladno z uradnim cenikom ponudnika.

Ponudnik mora ob vsaki spremembi uradnega cenika rezervnih delov o tem obvestiti naročnika.

7.2

Ponudnik zagotavlja, da bodo vse nadgradnje programske opreme v času garancijskega roka brezplačne za naročnika, skladno z izjavo, ki je sestavni del te pogodbe.

8. člen

Naročnik lahko oporeka kakovosti blaga oz. storitve v zakonsko določenih rokih po tem, ko ugotovi neustrezno kakovost. V garancijskem roku pa lahko vsak čas zahteva odpravo napake, ki jo je ponudnik dolžan odpraviti. Pogoji odpravljanja napak so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe. V primeru, da kakovost blaga oz. storitve ni v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali iz ponudbene dokumentacije, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik odgovarja za skrite napake na dobavljenem blagu oz. opravljeni storitvi. Skrite napake so tiste, ki  jih naročnik ni mogel odkriti z običajnim pregledom dobavljenega blaga oz. storitve. Naročnik mora obvestiti  ponudnika o napaki v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil.

9. člen

Če dobava ni realizirana oz. storitve niso opravljene v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 1 odstotek vrednosti zadevne delne dobave, ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

Kazen začne teči  naslednji delovni dan po določenem času dobave oz. izvedbe storitve. Če dobava oz. izvedba storitve zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot 4 tedne, ima naročnik pravico, razen če uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok oz. rok izvedbe ali prekine pogodbo.

10. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse  morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

11. člen

V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta. Prekinitev ali podaljšanje  pogodbe mora biti v pisni obliki.

V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške.

12. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo:

- z dnem obojestranskega podpisa  s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti in z veljavnostjo še devet (9) mesecev po pogodbeno določenem datumu dobave celotne ponujene opreme.

Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku 10 dni od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku ter ko se izteče rok, v katerem mora ponudnik zagotoviti dobavo rezervnih delov.

13. člen

Določila pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe. V primeru, da nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil, lahko stranki skleneta dodatek k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

14. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

15. člen

Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

          če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

          če so pretekli  pogodbeno določeni roki, ponudnik pa ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

          če ponudnik  ni odpravil ugovarjanih napak  oz. odprava napak ni možna,

Ponudnik lahko odpove pogodbo:

         če naročnik ne plača pogodbene cene.

Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki. Pogodba preneha veljati z dnem potrjenega prejema pisne odpovedi s strani pooblaščene osebe pogodbene stranke, ki se ji odpoveduje pogodbeno razmerje.

Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

16. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje,

da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

17. člen

S strani naročnika je za izvajanje pogodbe odgovoren …. (telefon: +386 1 475 ….), s  strani ponudnika pa: …. (telefon: ….).

18. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija štev. ............................................................

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B1062

Ljubljana, dne..................	......................., dne.................

NAROČNIK:	PONUDNIK:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod	………………………………….

Uprava javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija	…………………………………….

Natalija Gorščak

v. d. predsednika uprave RTV Slovenija

________________________

Andrej Trček

Član uprave RTV Slovenija

_________________________

Luka Rupnik

v.d. član uprave RTV Slovenija

_________________________

Franci Pavšer

Član uprave RTV Slovenija

Delavski direktor

_______________________

Žig:

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za nakup dveh avdio mešalnih miz za Radijsko produkcijo (po sklopih)

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom predložili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv,  veljavno še devet (9) mesecev po pogodbeno določenem datumu dobave celotne ponujene opreme.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bomo predložili najkasneje v roku 10 dni od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti  posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1062

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave prav tako izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in spremembe).

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________			_____________________________

Podpis in žig: