DAB ODDAJNIKI

TEHNIČNE ZAHTEVE

IN

SPECIFIKACIJE

ZA JAVNO NAROČILO

JN-B1060

1	Uvod	4

2	Splošno	5

2.1	CE in EMC	5

2.2	Navodila za delo in vzdrževanje	5

2.3	Hrup	5

2.4	Notranji deli	5

2.5	Zunanji deli	6

2.6	Transport	6

2.7	Fizične mere	6

2.8	Priključki	6

2.9	Zaščitna zanka - interlock	6

2.10	Lokalni vmesnik	6

2.11	Daljinski vmesnik	6

2.11.1	Spletni vmesnik (Web GUI)	7

2.11.2	SNMP vmesnik	7

2.12	Dnevnik dogodkov	7

2.13	Dostop za garancijsko vzdrževanje	7

3	TEHNOLOGIJA	8

3.1	Vzbujevalni oddajnik	8

3.1.1	Vhodni signal	8

3.1.2	Predkorekcija	8

3.1.2.1	Ročna predkorekcija	8

3.1.2.2	Digitalna adaptivna predkorekcija	8

3.1.3	Način oddaje	9

3.1.4	TII	9

3.1.5	Testni signal/PRBS	9

3.2	Delovna frekvenca	9

3.3	Sinhronizacija	9

3.3.1	Frekvenčna in časovna referenca	9

3.3.2	Stabilnost	9

3.3.3	Notranja referenca	9

3.3.4	Zunanja referenca	9

3.3.5	Delovanje v primeru okvare GPS	10

3.3.6	Dinamična kompenzacija propagacijske zakasnitve (Dynamic Delay)	10

3.3.7	Statična kompenzacija zakasnitve (Static Delay)	10

3.3.8	Odmik zakasnitve oddajnika (Offset Delay)	10

3.4	Oddajna moč	10

3.4.1	Izhodna moč	10

3.4.2	Nazivna moč	10

3.4.3	Priključna moč	11

3.4.4	Stabilnost	11

3.4.5	Prilagoditev	11

3.4.6	Izkoristek	11

3.5	Končna stopnja	11

3.6	Merilne točke	11

3.6.1	RF merilne točke	11

3.6.2	Mesta ločitve	12

4	Kriteriji kvalitete	12

4.1	Fazni šum oscilatorja	12

4.2	Ramensko slabljenje	12

4.3	Spektralne maske	12

4.4	Neželena sevanja	13

4.5	Faktor oblike / Crest faktor	13

4.6	Razmerje modulacijske napake / MER	13

5	Napajanje	13

5.1	Priključitev na električno omrežje	13

5.2	Vklop	13

5.3	Brezprekinitveno napajanje	13

5.3.1	Vgrajeno napajanje	13

5.3.2	Zunanje napajanje	13

6	Izhodni filter	14

7	Hladilni sistem	14

7.1	Tekočinsko hlajenje	14

7.2	Zračno hlajenje	14

8	Upravljanje in nadzor	14

8.1	Dnevnik dogodkov	15

8.2	Lokalni vmesnik	16

8.3	Daljinski vmesnik	17

8.3.1	Spletni vmesnik (Web GUI)	17

8.3.2	SNMP/MIB vmesnik	17

# Uvod

DAB+ oddajnik je naprava za oddajanje DAB+ signala v skladu s:

- Standardom ETSI EN 300401 V1.4.1.

- Priporočilom ETSI TR 101496

Oddajnik vhodni podatkovni niz modulira v DAB+ visokofrekvenčni signal in ga na nazivnem izhodnem kanalu močnostno ojači.

Funkcionalni sklopi oddajnika, ki so lahko različno združeni v posamezne enote so:

- Vzbujevalni oddajnik vhodni EDI digitalni podatkovni niz modulira v DAB+COFDM signal in ga prestavi na zahtevano nosilno frekvenco.

- GPS sprejemnik na osnovi sprejetega signala zagotavlja referenčne signale.

- Močnostna stopnja RF signal ojači do zahtevane izhodne moči.

- Izhodni kanalski pasovni filter izloča oz. duši neželene frekvenčne komponente.

- Hladilni sistem s hlajenjem posameznih sklopov zagotovi ustrezno temperaturno območje delovanja.

- Kontrolna enota omogoča nadzor in upravljanje celotne naprave.

Slika 1: DAB+ Oddajnik

# Splošno

## CE in EMC

Vsa oprema mora zadovoljiti tehnične predpise in normative veljavne v republiki Sloveniji povezane z električnim napajanjem (230 V / 400 V, 50 Hz ), ozemljitvijo in zaščito pred električnim udarom in sicer:

- EN 50160,

- EN 60950,

- EN 61140 in

- močnostni faktor - cos phi ≥ 0,95.

Upoštevati je potrebno tehnično smernico TSG-N-003 2008 - Zaščita pred delovanjem strele.

Ponujena oprema mora ustrezati tudi predpisom o elektromagnetni združljivosti:

- pravilnik o EMC (ur.l.RS št. 132/06),

- EN 50081-1,

- EN 50082-2,

- EN 55022 in

- EN 55024.

## Navodila za delo in vzdrževanje

Zagotoviti je potrebno celovito tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, ki jo uporabnik potrebuje pri vsakodnevni uporabi in vzdrževanju opreme. Za format v elektronski obliki se uporablja Acrobat PDF zapis. Dokumentacija mora ustrezati dejanskemu stanju naprave ob dobavi. Dokumentacija mora vsebovati navodila za uporabo in servisno dokumentacijo. Informacije iz servisne dokumentacije morajo omogočati naročnikovim strokovnjakom samostojno popravilo opreme.

Za posamezno napravo je potrebno zagotoviti en izvod dokumentacije v tiskani in elektronski obliki. V primeru, če obstajata 2 ali več napravi istega tipa je potrebno zagotoviti dokumentacijo v ustreznem številu izvodov (ne več kot 3) v tiskani in elektronski obliki za posamezen tip naprave.

Tehnična dokumentacija mora obsegati najmanj naslednje postavke:

- Opis delovanja naprave in posameznih stopenj,

- Opis postopkov nastavitve parametrov in preglasitve naprave,

- Podroben shematski načrt vseh posameznih stopenj naprave,

- Navedbo in opis potrebnih servisnih posegov, kot jih predvideva proizvajalec,

- Opis postopkov ob popravilu in zamenjavi delov,

- Opis programskih funkcij in sporočil napak,

- Protokoli vseh zunaj dostopnih upravljalnih in nadzornih vmesnikov,

- Vsa sistemska in administrativna gesla,

- Navedba vseh uporabljenih nevarnih snovi in navodila za rokovanje ter odstranitev.

Napisi na napravah morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku.

## Hrup

Jakost hrupa naprave pri normalnem delovanju ne sme presegati 65 dBA merjeno na višini 1,5 m oddaljeno 1 m od naprave.

## Notranji deli

Deli naprave, ki so namenjeni za namestitev v objekt in ne bodo izpostavljeni vremenskim vplivom morajo obratovati v naslednjih pogojih:

- Temperaturno območje: +5 °C ÷ 45 °C

- Relativna vlažnost: <90%

- Temperatura vstopnega zraka: <35 °C

V temperaturnem območju od +10 °C do 35 °C mora naprava izpolnjevati vse kriterije kakovosti pri  nadmorski višini 1200 m.

## Zunanji deli

Deli naprave, ki so namenjeni zunanji uporabi in s tem izpostavljeni vremenskim vplivom, morajo obratovati v naslednjih pogojih:

- Temperaturno območje: -30 °C ÷ 45 °C

- Relativna vlažnost: 8 ÷ 100%

- Hitrost vetra: 50 m/s

- Sončno sevanje: 1000 W/m2

## Transport

Med transportom mora naprava v nedelujočem stanju zdržati:

- Temperaturno območje: -40 °C ÷ 55 °C

- Relativna vlažnost: 8 ÷ 100%

## Fizične mere

Celotna naprava brez zunanje enote hladilnega sistema mora biti v 19" rastru in ne sme presegati globine 1m.

V primeru, da je zahtevana modularna izvedba oddajnika in so enote oddajnika montirane v omaro, morajo biti vsi prostori s prednje strani ki niso popolnjeni zaprti s slepimi pokrovi.

## Priključki

Dopustno je uporabiti le naslednje priključke:

- BNC 75 Ω ali 50 Ω,

- N,

- SMA, SMB, TNC,

- DIN 7/16,

- 7/8”, 1 5/8”,1/8" EIA,

- RJ45

Za naprave do 200 W izhodne moči morajo biti izhodni RF priključki tipa N-ženski ali DIN 7/16-ženski.

## Zaščitna zanka - interlock

Naprava mora biti opremljena s priključkom, ki omogoča priklop zaščitne zanke - interlock.

V primeru, ko se zanka razklene mora oddajnik prenehati z oddajanjem.

## Lokalni vmesnik

Za hitro prepoznavanje napak mora naprava imeti svetlobno signalizacijo, ki prikazujejo stanje naprave po naslednjem ključu:

- Zelena – brezhibno delovanje,

- Rumena – opozorilo (manjša napaka, ki ne pomeni izpada servisa),

- Rdeča – napaka (pomeni izpada servisa).

Lokalni vmesnik mora vsebovati prikazovalnik in tipkovnico, ki omogoča prikaz in upravljanje vseh parametrov.

## Daljinski vmesnik

Osnova daljinskega vmesnika je IP povezava preko Ethernet omrežja. Za povezavo v omrežje mora imeti naprava vgrajen konektor RJ-45, ki mora ustrezati specifikaciji ISO 8877.

Dovoljena je tudi rešitev dostopa do daljinskega vmesnika preko podatkovnih RJ45 mrežnih priključkov z ločenim VLAN-om.

Nastavitve IP, uporabniško ime in geslo mora biti možno resetirati. Za slednje se lahko uporabi:

- Na napravi skrito stikalo/tipko ali

- Lokalni vmesnik ali

- Serijski vmesnik rs 232 z uporabo terminalskega programa brez uporabniškega imena in gesla ali

- Daljinski vmesnik.

Zaradi napak pri upravljanju z daljinskim vmesnikom se naprava ne sme poškodovati.

Daljinski vmesnik se sestoji iz spletnega in SNMP vmesnika.

### Spletni vmesnik (Web GUI)

Osnova daljinskega upravljanja je spletni vmesnik. Preko enega okna spletnega vmesnika mora biti omogočen popolni nadzor nad napravo, upravljanje vseh njenih parametrov in možnost nadgradnje programske opreme vseh podsistemov naprave.

Za dostop preko tega vmesnika morata biti omogočena najmanj dva nivoja dostopa: nadzor in upravljanje. Vsak nivo dostopa mora biti zaščiten z uporabniškim imenom in geslom.

Spletni vmesnik mora omogočati sočasen dostop večjemu številu uporabnikov - 3 ali več.

Prenos poljubne spletne strani vmesnika in njenih komponent mora biti opravljena v največ 4 sekundah.

Podatki v spletnem vmesniku se morajo samodejno osveževati v rednih časovnih intervalih (največ 15 sekund). Funkcijo mora biti možno nastaviti in ugasniti.

Spletni vmesnik mora omogočati shranjevanje in nalaganje vseh nastavitev naprave z enim klikom.

Zaželjeno je, da naprava vsebuje tudi dnevnik dogodkov daljinskega vmesnika, ki omogoča analizo zgodovine opravil storjenih preko daljinskega vmesnika (vrsta akcije, datum in ura, identifikacija operaterja).

Spletni vmesnik mora omogočati pregledovanje, ponastavitev in shranjevanje dnevnika dogodkov. V primeru večjega števila dogodkov mora biti izpis urejen po straneh z največ 40 dogodki na stran. Zagotovljena mora biti enostavna in učinkovita analiza dnevnika dogodkov.

Celotni dnevnik dogodkov naj bo možno preko spletnega vmesnika z enim klikom shraniti v CSV zapisu.

Spletni vmesnik mora s polno funkcionalnostjo delovati v brskalnikih združljivih z Mozilla Firefox 10 ter Microsoft Internet Explorer 10 pod operacijskimi sistemi Linux in Windows.

### SNMP vmesnik

Implementiran mora biti SNMP agent, ki omogoča nadzor in upravljanje. Vse potrebne MIB strukture morajo biti priložene v formatu ASN.1.

Daljinski vmesnik mora imeti implementiran SNMP agent, ki deluje preko UDP protokola. SNMP agent naj pošilja sporočila (trap) o napakah (urgentAlarmTrap), opozorilih (WarningTrap) in informacijah (InfoTrap). Ob odpravljeni napaki oz. opozorilu mora poslati podatek o zaključenem dogodku (endofAlarmTrap). Skozi spletni vmesnik mora biti omogočeno spreminjanje nastavitev SNMP agenta.

Omogočati mora najmanj:

- Določitev vsaj štirih IP naslovov za sprejemanje sporočil (Trap) in

- Urejanje spiska vseh sporočil z možnostjo določanja stopnje opozorila (Alarm, Warning, Info).

Podprte morajo biti funkcije GET, SET, WALK in TRAP.

## Dnevnik dogodkov

Naprava mora vključevati dnevnik dogodkov/alarmov/opozoril. Vsak zapis dogodka mora vsebovati datum in uro začetka in konca dogodka. Dnevnik dogodkov mora delovati po principu krožnega pomnilnika. To pomeni, da v primeru zapolnitve pomnilnika vsak nov vpis prepiše najstarejšega.

Časovne znamke vpisov v dnevnik dogodkov naj temeljijo na lokalni uri. Za sinhronizacijo slednje mora biti možno določiti:

- GPS referenca ali

- Mrežni časovni protokol – NTP.

Velikost dnevnika mora zagotoviti beleženje najmanj 1000 dogodkov. Izpis dnevnika naj bo v vrstnem redu od zadnjega proti prvemu. Dnevnik dogodkov mora na osnovi kronološkega zaporedja beleženih napak omogočati ugotovitev vzroka izpada.

Dnevnik dogodkov se mora ohraniti tudi ob izpadu omrežnega napajanja oz. izklopu naprave.

## Dostop za garancijsko vzdrževanje

Preko interneta bo za potrebe vzdrževanja naprav omogočen daljinski dostop. V ta namen bo omogočen dostop do vmesnega računalnika v notranjem omrežju naročnika, ki bo omogočal dostop do posamezne naprave preko spletnega brskalnika (Mozilla Firefox).

Daljinski dostop do omenjenega računalnika bo izveden s programsko opremo za daljinsko upravljanje namizja - VNC in varnostnega sistema RTV Slovenija.

# TEHNOLOGIJA

## Vzbujevalni oddajnik

Vzbujevalni oddajnik vhodni digitalni (EDI) podatkovni niz modulira v COFDM modulirani signal in ga prestavi na odgovarjajoči oddajni kanal. Izhodni signal je tako pripravljen za ojačenje v končnih stopnjah.

### Vhodni signal

Vzbujevalni oddajnik mora vsebovati dva 100Base-T (ali 1000Base-T) RJ-45 EDI vhoda.

Oba vhoda za EDI podatkovni niz, morata ustrezati specifikacijama:

- ETSI TS 102693 (funkcionalnost EDI Packet Resend ni zahtevana) in

- ETSI TS 102821.

Uporabljena struktura podatkov je v skladu z ETI(LI) podatkovnim nizom s PFT slojem opisanim v standardu ETSI EN 300799.

Podatkovni RJ45 mrežni priključki, morajo ustrezati specifikaciji ISO 8877. Vzbujevalni oddajnik mora preko omenjenih priključkov omogočati prejemanje paketov na osnovi VLAN značk po standardu IEEE 802.1Q.

Oddajnik se mora v primeru, da pride do enega ali več naslednjih dogodkov takoj izklopiti:

- Izpad podatkovnega niza,

- Prisotnost napak v sinhronizaciji,

- Neskladj med podatki iz časovne značke (TIST) in nastavitvami v oddajniku.

Po odpravi napak se mora oddajnik brez ročnega posredovanja samodejno vklopiti.

V kolikor je vključena funkcija samodejnega preklapljanja med vhodoma mora oddajnik v primeru zgoraj omenjenih napak z vhoda A (glavni signal) preklopiti na vhod B (rezervni signal). Ko napaka ni več prisotna, se mora oddajnik po nastavljivi histerezi (min. 10 min) preklopiti na vhod A. V primeru napake na vhodu B mora oddajnik takoj preklopiti na vhod A. Morebitno kolebanje med vhodoma je potrebno preprečiti.

Preklop med vhodi mora biti možno izvesti preko vmesnika za lokalno in daljinsko upravljanje.

### Predkorekcija

#### Ročna predkorekcija

V kolikor so uporabljene ročne metode predkorekcije signala za kompenzacijo nelinearnih in/ali linearnih popačenj, morajo biti predkorekcijske tabele shranjene na napravi. Vzbujevalni oddajnik mora imeti možnost shranjevanja najmanj dveh tovrstnih tabel:

- Pri nominalni moči

- Pri -3 dB nominalne moči

Predkorekcijske tabele morajo biti shranjene ob dobavi. Predkorekcijo mora biti možno izklopiti.

#### Digitalna adaptivna predkorekcija

V primeru da je pri oddajniku zahtevana avtomatska linearna in ne-linearna digitalna adaptivna predkorekcija mora le ta omogočati naslednje načine avtomatske optimizacije zmogljivosti oddajnika:

- Enkratno (single)

- Kontinuirano (continuous)

- Nadzorno (monitoring)

Digitalna adaptivna predkorekcija omogoča izboljšanje razmerja modulacijske napake (MER) in ramenskega slabljenja.

Vhodni nivo za adaptivno prekorekcijo mora biti v območju 0 dBm +/- 5 dB.

### Način oddaje

Vzbujevalni oddajnik mora omogočati delovanje v eno-frekvenčnem (MFN) in več-frekvenčnem (SFN) omrežju.

Omogočeno mora biti spreminjanje naslednjih nastavitev:

- DAB način oddaje (DAB Mode),

- Odmik zakasnitve oddajnika (Offset Delay) in

- Identifikacijski parametri oddajnika (TII).

Odmik zakasnitve oddajnika in identifikacijske parametre oddajnika mora biti možno nastavljati:

- Daljinsko – preko ETI podatkovnega niza (MNSC),

- Lokalno – preko vnosnih polj spletnega vmesnika.

### TII

Za preprečitev morebitnih nekompatibilnosti z drugimi DAB+ oddajniki znotraj SFN celice mora vzbujevalni oddajnik omogočati nastavitev identifikacijskih parametrov oddajnika - Transmitter Identification Information (TII).

### Testni signal/PRBS

Vzbujevalni oddajnik mora neodvisno od vhodnega signala omogočati generiranje testnega PRBS signala v skladu s specifikacijo ETSI TS 300799 annex G.

## Delovna frekvenca

Nominalna centralna frekvenca je srednja frekvenca uporabljenega signala. Pasovna širina kanala je 1,536 MHz. Naprava mora omogočati nastavljanje centralne frekvence v območju 250 kHz po korakih 1 Hz.

## Sinhronizacija

### Frekvenčna in časovna referenca

Tabela 1: Frekvenčna in časovna referenca

| Referenčni signal | Zahteve |
| --- | --- |
| 10 MHz | točnost frekvence < 1×10E-9 |
| 1 pps | odstopanje časa < 250 ns |

### Stabilnost

Centralna frekvenca mora biti sinhronizirana z internim 10 MHz referenčnim signalom. Kadar le ta ni sinhronizirana na zunanjo referenco, sme biti odstopanje centralne frekvence 10E-7 na leto.

Za delovanje v SFN omrežju mora imeti oddajnik vgrajeno SFN sinhronizacijsko stopnjo, da izpolnjuje zahteve glede stabilnosti frekvence in učasenja (timing). Oddajnik mora ovrednotiti časovno značko (TIST) prenašano v ETI podatkovnem nizu. Če oddajnik iz katerega koli vzroka ne more delovati v pravilni bitni in frekvenčni sinhronizaciji, se mora oddajnik izključiti.

### Notranja referenca

Izvor notranje reference je vgrajeni GPS sprejemni modul. Sprejemni modul mora imeti tudi dodatni izhod, za referenčno napajanje drugih oddajnikov. Izhod mora imeti iste karakteristike kot veljajo za zunanji vhod za referenčni signal.

Za GPS anteno je zahtevan priključek: 50 Ω, BNC/SMA, nesimetrični.

### Zunanja referenca

Oddajnik naj ima vhod za zunanji 10 MHz referenčni signal in 1pps, na katerega se mora sinhronizirati.

Specifikacije za vhodni vmesnik za 10 MHz referenco:

- Priključek: 50 Ω, BNC/SMA, nesimetrični,

- Signal: sinus ali pravokotni,

- Nivo: 0,5 do 2,5 Vrms.

### Delovanje v primeru okvare GPS

Delovanje oddajnika ne sme biti poslabšano, če pride do prekinitve GPS sprejema. Ko je GPS sprejem na voljo, se mora lokalni oscilator sinhronizirati z GPS referenco. Preklop med ujetim in neujetim GPS sprejemnikom ne sme vplivati na delovanje oddajnika.

Oddajnik se mora samodejno izklopiti, če ne izpolnjuje več zahtev učasenja (timing) dinamične kompenzacije zakasnitve propagacije. Možno mora biti tudi ročno deaktivirati tak izklop bodisi lokalno ali preko daljinskega nadzora.

V primeru izpada ali napake na GPS sprejemniku oddajnik ne sme preseči mejne vrednosti prej kot v 12 urah.

Stanje GPS sprejemnika, število videnih satelitov in jakost signala mora biti dostopno preko upravljalsko/nadzornega vmesnika kontrolne enote oddajnika.

### Dinamična kompenzacija propagacijske zakasnitve (Dynamic Delay)

Oddajnik mora imeti za delovanje v SFN omrežju tudi kompenzacijo zakasnitve omrežja, ki nastane zaradi propagacije signala in omogoča kompenzacijo razlik v času trajanja prenosa signala do oddajnika. Ta kompenzacija mora kompenzirati zakasnitve do 1 sekunde.

Časovna značka (TIST) prenašana v ETI podatkovnem nizu služi kot referenca, GPS sprejemnik v vzbujevalnem oddajniku pa služi kot vir točnega časa.

### Statična kompenzacija zakasnitve (Static Delay)

Oddajnik mora vsebovati tudi nastavitev statične zakasnitve, ki omogoča izravnavo razlik med procesnimi zakasnitvami oddajnikov različnih proizvajalcev. Nastavitev statične zakasnitve mora biti možno spreminjati preko vnosnega polja spletnega vmesnika v korakih po 1 us do vrednosti 1 s.

Zakasnitev signala med vhodom (vhodni podatkovni niz) in izhodom oddajnika, kot posledica procesiranja v oddajniku, brez dodatne statične in dinamične zakasnitve za kompenzacijo propagacije in optimizacijo omrežja, mora biti specificirana v podatkih proizvajalca.

### Odmik zakasnitve oddajnika (Offset Delay)

Za optimizacijo SFN omrežja mora imeti oddajnik nastavitev odmika zakasnitve oddajnika. To zakasnitev mora biti možno nastavljati:

- Daljinsko – preko ETI podatkovnega niza (MNSC),

- Lokalno – preko vnosnih polj spletnega vmesnika.

Zakasnitev mora biti nastavljiva v korakih po 1 us do vrednosti 2000 us.

## Oddajna moč

### Izhodna moč

Izhodna moč je tista efektivna moč izhodnega DAB+ signala, ki se s termično metodo merjenja moči izmeri na izhodu naprave.

V kolikor je zahtevana izvedba oddajnika z izhodnim filtrom se meritev izhodne moči opravi za filtrom.

V primeru, da izhodni filter ni zahtevan, oziroma se le ta nahaja v kanalskem združevalniku se meritev opravi na merilnem priključku kanalskega združevalnika.

Izhodna moč mora biti nastavljiva v korakih po 0,1 dB do stopnje -6 dB glede na nazivno moč. V celotnem obsegu mora izpolnjevati zahtevane tehnične kriterije kakovosti. Dovoljena je le ponastavitev nelinearne predkorekcije.

### Nazivna moč

Nazivna moč je največja izhodna moč pri kateri naprava izpolnjuje vse zahtevane tehnične kriterije kakovosti.

### Priključna moč

Priključna moč je vsa energija na enoto časa, ki jo naprava porablja za doseganje svoje nazivne moči. Vključuje vse podsisteme (sistem za upravljanje in nadzor, hladilni sistem, ...), ki jih uporablja za doseganje nazivne moči.

### Stabilnost

Odstopanje izhodne moči mora biti manjše od 0,8 dB v temperaturnem obsegu +5 do +45 °C in odstopanju napajalne napetosti 5%. Stopnja stabilnosti mora biti dosežena najkasneje 2 min. po vklopu.

### Prilagoditev

Izhodna impedanca mora biti 50 Ω. Naprava mora normalno obratovati do VSWR 1,3 (18 dB). Pri povečani neprilagojenosti do VSWR 1,7 (12 dB) je dovoljeno zmanjšanje izhodne moči do 6 dB. Ob dodatno poslabšanju prilagoditve (< 13 dB) se mora končna stopnja po 3 kratnem preverjanju stanja izklopiti. Kratek stik ali odprte sponke na izhodu ne smejo poškodovati naprave.

### Izkoristek

Izkoristek je določen kot razmerje med nazivno močjo in priključno močjo. Merilni protokol o izhodni moči, in porabi po sklopih je sestavni del dokumentacije.

## Končna stopnja

V primeru, da je zahtevana kompaktna izvedba oddajnika mora le ta vsebovati končno stopnjo in vzbujevalni oddajnik v skupnem ohišju.

V primeru, da je zahtevana modularna izvedba oddajnika je zaradi povečanja zanesljivosti delovanja končna stopnja lahko sestavljena iz več ojačevalnih modulov.

Enote mora biti možno med delovanjem varno zamenjati. Med menjavanjem modulov je dopustna kratkotrajno zmanjšanje izhodne moči. Po zamenjavi mora oddajnik izpolnjevati vse zahtevane kakovostne kriterije.

Izpad ali izklop posamezne stopnje lahko povzroči zmanjšanje izhodne moči, ne pa prekinitev oddajanja. Ob izpadu mora nadzorni sistem naprave napako zaznati in zabeležiti.

Naprava mora biti zmožna delovati v stalnem obratu tudi v primeru izpada posameznih stopenj. V tem času mora hladilni sistem nemoteno obratovati naprej.

## Merilne točke

Naprava mora imeti prosto dostopne merilne točke, ki omogočajo opravljanje meritev, ne da bi vplivale na delovanje.

### RF merilne točke

Za opravljanje meritev moduliranega signala so potrebne merilne točke, ki so stalno prosto dostopne (niso interno uporabljene):

- Na izhodu vzbujevalnega oddajnika (pri izvedbi nad 200 W).

- V kolikor obstaja več ojačevalnih enot končne stopnje mora posamezna stopnja imeti merilno točko.

- Na izhodu končne stopnje pred izhodnim filtrom mora biti zagotovljena merilna točka za meritev izhodne in reflektirane moči (pri izvedbi nad 200 W).

- V kolikor je zahtevana izvedba oddajnika z izhodnim filtrom se mora merilna točka za meritev izhodne in reflektirane moči nahajati za filtrom.

Merilne točke morajo biti izvedene kot smerni sklopniki po specifikacijah:

- Izhodni nivo: -10 do +10 dBm,

- Izvorna impedanca: 50 Ω.

Za merilno točko na izhodu naprave veljajo še dodatne zahteve:

- Točnost: 0,15 dB,

- Prilagojenost merilne točke: 26 dB,

### Mesta ločitve

Pri modularni izvedbi oddajnika se morajo med posameznimi sklopi naprave nahajati prosto dostopna ločilna mesta, kjer je možno med seboj ločiti sklope.

# Kriteriji kvalitete

## Fazni šum oscilatorja

Meritve vseh oscilatorjev v oddajniku morajo biti znotraj merilne maske za fazni šum. Meritve je potrebno opraviti z in brez zunanjega frekvenčnega referenčnega signala. Merilni protokoli so sestavni del dokumentacije.

Tabela 2: Fazni šum oscilatorja

| Relativna frekvenca | Relativni nivo |
| --- | --- |
| 10 Hz | ≤ -55 dBc/Hz |
| 100 Hz | ≤ -85 dBc/Hz |
| 1 kHz | ≤ -85 dBc/Hz |
| 10 kHz | ≤ -95 dBc/Hz |
| 100 kHz | ≤ -112 dBc/Hz |
| 1 MHz | ≤ -130 dBc/Hz |

Slika 7: Maska za fazni šum

## Ramensko slabljenje

Ramensko slabljenje - shoulder attenuation - merjeno na izhodu končne stopnje pred izhodnim filtrom po določilih tehničnega poročila ETSI EN 302077 mora biti večje od 37 dB.

## Spektralne maske

V kolikor je zahtevan izhodni filter mora izhodni signal pri nominalni moči odgovarjati naslednjim zahtevam:

- Kritične maske (Case 1) ali

- Nekritične maske (Case 2).

merjeni po tehničnih smernicah  v povezavi z navodili .

## Neželena sevanja

Sevanja na eni ali več frekvencah izven delovnega kanala so nezaželjena in ne smejo presegati mejnih vrednosti navedenih v tehničnih smernicah 1.

## Faktor oblike / Crest faktor

Napetostne konice pri nazivni moči so lahko največ 13 dB (CCDF) nad efektivno vrednostjo napetosti. Faktor oblike je potrebno podati za signal na izhodu končne stopnje skupaj z dolžino opravljanja meritve.

## Razmerje modulacijske napake / MER

Merilni protokol na podlagi kalibriranega inštrumenta R&S ETL, ki je referenčni inštrument, je sestavni del dokumentacije.

Zahtevano razmerje modulacijske napake (MER) je ≥ 32dB, merjeno na izhodu oddajnika.

# Napajanje

Glede na izhodno moč je napajanje naprave izvedeno lahko eno ali tri fazno. Nominalna napajalna napetost je 230 V / 400 V, 50 Hz. Odstopanje napajalne napetosti v mejah od +10% do -14% ne sme povzročiti odstopanja izhodne moči za več kot 10%. Vrednost močnostnega faktorja: cos phi ≥ 0,95.

V primeru, da je zahtevana modularna izvedba oddajnika mora biti omogočeno ločeno napajanje za vzbujevalni oddajnik in ojačevalno(e) enoto(e).

## Priključitev na električno omrežje

V primeru, da je zahtevana modularna izvedba oddajnika mora biti le ta opremljen z glavnim prekinitvenim stikalom in avtomatskimi varovalkami za posamezne podsklope.

## Vklop

Postopek zagona po vklopu ali po izpadu napajanja (>1 sekunde) ne sme biti daljši od:

- 45 sekund v večfrekvenčnem omrežju (MFN),

- 45 sekund v enofrekvenčnem omrežju (SFN) pri uporabi zunanjih referenčnih signalov (1pps, 10MHz),

- 10 minut v enofrekvenčnem omrežju (SFN) in uporabi notranjega GPS sprejemnika.

V času zagona sme centralna frekvenca odstopati za največ ±1×10-7.

## Brezprekinitveno napajanje

### Vgrajeno napajanje

Kjer je zahtevano vgrajeno brezprekinitveno napajanje, mora le to v primeru izpada napetosti zagotavljati nemoteno delovanje krmilnega oddajnika, GPS sprejemnika in kontrolne enote.

Brezprekinitveno napajanje mora zagotavljati vsaj 20 min avtonomnega delovanja.

Stanja in dogodki brezprekinitvenega napajanja se morajo zbirati v nadzorni enoti kontrolne enote naprave in biti dostopni preko uporabniškega vmesnika.

### Zunanje napajanje

V primeru kjer je zahtevana izvedba naprave s priklopom na zunanje brezprekinitveno napajanje mora le ta omogočati priklop zunanjega brezprekinitvenega vira napajanja, ki ločeno napaja krmilni oddajnik, GPS sprejemnik in kontrolno enoto.

Na napravi mora biti jasno označeno mesto priklopa zunanjega brezprekinitvenega napajanja, dokumentaciji pa mora biti priložena shema priklopa.

# Izhodni filter

V primeru, da je zahtevan kanalski oz. izhodni filter mora le ta vsebovati filter vključno s povezovalnim kabli in mora biti sestavni del naprave. Dimenzioniran mora biti glede na njeno nazivno moč in temenske napetosti med delovanjem. Filter mora biti možno preglasiti na poljubno frekvenco znotraj frekvenčnega obsega. Dokumentacija mora obsegati merilni protokol za VSWR, amplitudni in fazni frekvenčni potek, temperaturno odvisnost in navodila za preglasitev.

# Hladilni sistem

Hladilni sistem za DAB+ oddajnik je lahko izveden s tekočinskim ali zračnim hlajenjem.

Disipacija temperature celotne naprave in vseh njenih komponent v prostor ne sme presegati:

Tabela 3: Disipacija temperature

| Prostornina naprave | Dovoljena disipacija |
| --- | --- |
| 0,5-2 m3 | 1,5 kW/m3 |
| 2-5 m3 | 1 kW/m3 |
| 5-10 m3 | 0,75 kW/m3 |

## Tekočinsko hlajenje

Hlajenje s tekočino mora biti izvedeno tako, da ga poganjata dve črpalki. Vsaka črpalka mora biti zmožna zagotoviti potreben pretok hladilne tekočine. Lahko pa se preklopita tako da deluje samo ena, druga pa je rezerva.

Povezave med napravo in hladilnim sistemom morajo biti kovinske, dovoljen je le krajši kos nekovinske cevi, za kompenzacijo tresljajev, ki pa mora biti nameščen tako, da v primeru puščanja vode, le ta ne teče na napravo ali druge električne komponente. Praviloma naj bo zunanji samo hladilnik z ventilatorji. Vsa avtomatika in ventili se montirajo znotraj stavbe. Potrebno je sistem izvesti tako, da ne pride do zmrzovanja hladilne tekočine v času, ko naprava ne deluje, za temperature do -45 °C. Omogočena mora biti enostavna menjava oz. čiščenje vodnega filta!

Dovoljena temperatura medija pri največji dovoljeni zunanji temperaturi zraka in največji dovoljeni temperaturi okolice je 45 °C.

## Zračno hlajenje

V kolikor je zahtevano zračno hlajenje z vodenim dovajanjem in odvajanjem zraka, mora le to biti izvedeno s pomočjo ventilatorja, ki je nameščen v sami napravi. Odvajanje toplote iz naprave mora biti izvedeno tako, da je disipacija temperature v prostor minimalna. Vodeno dovajanje in odvajanje zraka mora biti izvedeno preko prezračevalnih jaškov/cevi. Omogočena mora biti možnost priključitve le teh s spodnje ali zgornje strani naprave.

V primeru, da je zahtevano samostojno zračno hlajenje, mora biti hlajenje izvedeno s pomočjo ventilatorja, ki je nameščen v samem oddajniku in izpihava vroč zrak v prostor.

# Upravljanje in nadzor

Nadzor in upravljanje naprave se izvaja preko lokalnega in daljinskega vmesnika.

Kontrolna enota mora temeljiti na operacijskem sistemu Linux.

Vse nastavitve morajo biti shranjene na napravi in zaščitene proti izpadu napajanja. Naprava mora omogočati lokalno shranjevanje vsaj dveh celotnih nastavitev vključno s predkorekcijo.

Zaradi napak pri upravljanju se naprava ne sme poškodovati.

## Dnevnik dogodkov

Kontrolna enota naprave mora omogočati zapisovanje dnevnika dogodkov. V dnevnik dogodkov mora biti omogočeno shranjevanje dogodkov navedenih v Tabeli 4. Stanji 1 in 2 prikazujeta sporočili za posamezni dogodek.

Tabela 4: Dnevnik dogodkov

| Naziv dogodka | Stanje 1 | Stanje 2 | Opis napake |
| --- | --- | --- | --- |
| Forward Power Low | Start | End | zmanjšanje moči (nastavljiv prag) |
| Forward Power Fault | Start | End | izpad izhodne moči |
| Reflected Power Fault | Start | End | previsoka reflektirana moč |
| High Temperature | Start | End | neustrezna temperatura |
| No EDI | Start | End | izpad EDI signala |
| GPS Fault | Start | End | izpad GPS sprejema |
| Sync Fault | Start | End | izpad ref. normale (1pps,10MHz) |
| TIST Fault | Start | End | napaka časovne značke |
| Modulator Fault | Start | End | napaka na modulatorju |
| Control Unit Fault | Start | End | napaka na osnovni stopnji |
| PA Module Fault | Start | End | napaka na ojačevalni stopnji |
| PreA Module Fault | Start | End | napaka na predojačevalni stopnji |
| PS Module Fault | Start | End | napaka na napajalni stopnji |
| Interlock Open | Start | End | razklenjena interlock zanka |
| Cooling Fault | Start | End | napaka na hladilnem sistemu |
| Tx Fault | Start | End | izpad oddajnika |
| Manual/Automatic Mode | To M | To A | preklop v ročni ali avtomatski način delovanja |
| Local/Remote Mode | To L | To R | preklop v lokalni ali daljinski način delovanja |
| AC power Fault | Start | End | izpad omrežne napetosti |

Testiranje vseh možnih dogodkov je sestavni del merilnega protokola.

## Lokalni vmesnik

Naprava mora neposredno (prva stran prikazovalnika) prikazati parametre in alarmna stanja navedene v Tabeli 5.

Tabela 5: Lokalni vmesnik

Naziv parametra

trenutna izhodna moč (za izhodnim filtrom)

trenutna reflektirana moč

temperatura naprave

napaka EDI

napaka TIST

razklenjena interlock zanka

stanje izhodnega signala ('muting')

stanje vhodov EDI podatkovnega niza

stanje časovne sinhronosti

način delovanja (lokalno/daljinsko)

Alarmi

padec izhodne moči pod določen (nastavljiv) prag

visoka vrednost reflektirane moči

napaka na hladilnem sistemu

visoka temperatura

Upravljanje

vklop-izklop naprave

vseh parametrov naprave

Lokalni vmesnik mora omogočati popolno upravljanje naprave.

Pri preklopni avtomatiki mora biti omogočen enostavni ročni preklop med oddajnikoma in preklop med ročnim in avtomatskim načinom dela (s pritiskom največ treh tipk).

## Daljinski vmesnik

### Spletni vmesnik (Web GUI)

V osnovnem oknu vmesnika, ki se pokaže po prijavi, morajo biti zbrani vsaj naslednji parametri navedenih v Tabeli 6.

### SNMP/MIB vmesnik

SNMP vmesnik mora omogočati poizvedovanje (SNMP GET) vsaj stanj in vrednosti navedenih v Tabeli 6.

Prav tako mora biti podprto nastavljanje oz. krmiljenje (SNMP SET) vsaj parametrov navedenih v Tabeli 6.

Sistem mora imeti možnost nastavitve samodejnega pošiljanja sporočil (SNMP TRAP) ob dogodkih opisanih pod točko Dnevnik dogodkov in dodatnega stanja – Oddajnik dela brez napake (Tabela 6).

Tabela 6: Daljinski vmesnik

Spletni vmesnik

nivo izhodne in reflektirane moči

temperatura naprave

status EDI vhodov

način delovanja (lokalno/daljinsko)

lokacija naprave

tip naprave

nastavitve in parametri načina oddajanja

nastavitve in parametri sinhronizacije

nastavitve in parametri predkorekcije (mer, shoulders)

nastavitve in parametri izhodnega RF signala

nastavitve in parametri končne stopnje (temperatura, napetosti, tokovi) * kompaktna izvedba

nastavitve in parametri zunanje končne stopnje (temperatura, napetosti, tokovi) * modularna izvedba

parametri napajanja

zbirnik trenutnih okvar - popis vseh trenutnih alarmnih in opozorilnih stanj

SNMP/MIB (GET)

splošni alarm (general alarm)

stanja iz tabele Dnevnik dogodkov

trenutna izhodna moč (za izhodnim filtrom)

trenutna reflektirana moč

temperatura naprave

SNMP/MIB (SET)

vklop/izklop oddajnika

reset po okvari

SNMP/MIB (TRAP)

stanja iz tabele Dnevnik dogodkov

naprava deluje brez napake

ETSI EN 302077 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)

R&S Application Note: DAB Transmitter Measurements for Acceptance, Commissioning and Maintenance