Tehnične specifikacije - storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT

(sklopi: 2, 3, 5, 6)

© Ministrstvo za digitalno preobrazbo, 2024

KAZALO

1	Splošni del	3

1.1	Opredelitev pojmov in kratic uporabljenih v dokumentu	3

2	Osnovni koncept izvajanja storitev	5

2.1	Področja storitev	5

2.1.1	Sklop 2 - Strežniki, virtualno strežniško okolje in diskovni sistemi (SVD)	5

2.1.2	Sklop 3 - Sistemi za varnostno kopiranje (ARH)	6

2.1.3	Sklop 5 - Aktivna mrežna oprema (AMO)	6

2.1.4	Sklop 6 - Pasivna mrežna oprema (PMO)	7

3	Način izvajanja podpore	8

3.1	Kontaktna oseba izvajalca	8

3.2	Izvajanje podpore	8

3.2.1	Storitve prek oddaljenega dostopa	8

3.2.2	Storitve na lokaciji	8

3.2.3	Storitve na lokaciji izvajalca	8

3.2.4	Prijava napake oz. zahteve za storitev	8

3.2.5	Spremljanje, aktivno beleženje in dokumentiranje storitev	9

3.2.6	Izvajanje storitev vzdrževanja sistemov UPS moči do 10kVA 	9

3.3	Lokacije izvajanja storitev	10

3.4	Delovni čas	10

3.4.1	Dežurstvo	10

3.5	Odzivni časi in časi za odpravo napake ob upoštevanju stopnje resnosti	11

3.5.1	Stopnje resnosti	11

3.5.2	Odzivni časi in časi za odpravo napake	11

4	Obračunavanje storitev	12

4.1	Splošna določila	12

4.1.1	Cena dela	12

4.1.2	Vrednost univerzalne točke dela (UTD)	12

4.1.3	Zahtevnost dela	12

4.1.4	Faktorji obračuna za delo v različnih časovnih pasovih (FČAS)	13

5	Zavrnitev računa	13

6	Katalog storitev	14

6.1	Sklop 2 - Strežniki, virtualno strežniško okolje in diskovni sistemi	14

6.2	Sklop 3 - Sistemi za varnostno kopiranje	16

6.3	Sklop 5 - Aktivna mrežna oprema	17

6.4	Sklop 6 - Pasivna mrežna oprema	18

7	Seznam teritorialnih območij	19

Splošni del

Specifikacije obsegajo način, pravila in nabor vseh storitev podpore uporabnikom in vzdrževanja lokalne računalniške infrastrukture.

Naročnik in izvajalec vse podrobnosti o izvajanju razpisanih storitev opredelita v posebnem dokumentu (Poslovnik izvajanja storitev podpore uporabnikom in vzdrževanja IKT; v nadaljevanju: poslovnik). V njem se opredelijo podrobnosti v zvezi z izvajanjem storitev za naročnika.

Opredelitev pojmov in kratic uporabljenih v dokumentu

| Naročnik | Državni organ - sklenitelj pogodbe, ki je hkrati tudi nadzornik in plačnik storitev. |
| --- | --- |
| Izvajalec | Pogodbeni partner, ki izvaja storitve |
| Uporabnik | Uporabnik v širšem smislu: institucija državne uprave ("organ"), naročnik. Uporabnik v ožjem smislu: uslužbenec naročnika, državnega organa, uporabnik lokalne informacijske infrastrukture. |
| Območje | Predstavlja celotno ozemlje Republike Slovenije, razdeljeno na teritorialna območja, ki pokrivajo ozemlja občin. Za vsako območje je opredeljeno središče, kar pomeni osnovo za obračun časa na poti. |
| Lokacija | Organizacijska enota naročnika. |
| MDP | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| MZEZ | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve |
| UE | Upravna enota |
| DO | Državni organ |
| Enotni kontaktni oz. storitveni center (»Service desk«) | Naročnikova storitev 1. nivoja podpore uporabnikom. Pomeni storitev nudenja splošne, vsebinske in tehnične pomoči in informacij s področja delovanja in storitev javne uprave. |
| Informatik | Oseba, zadolžena za zagotavljanje storitev 2. nivoja podpore uporabnikom na lokalni računalniški infrastrukturi. |
| Zastoj poslovanja | Motnja ali dogodek, ki prepreči uporabo storitve več kot enemu uporabniku ter onemogoči delovanje storitve. |
| Omejeno delovanje in izpad posebej pomembnih funkcij | Motnja ali dogodek, ki ne povzroči zastoja poslovanja, povzroči pa motnjo ali onemogoči uporabo storitve na zelo pomembnih poslovnih funkcijah naročnika. |
| Omejeno delovanje, vendar ni kritično | Motnja ali dogodek, ki ne povzroči izpada pomembnih poslovnih funkcij naročnika. |
| Delna funkcionalnost | Pomeni odpravo težave z nadomestno opremo ali začasno alternativno rešitev. |
| Polna funkcionalnost | Pomeni vzpostavitev nemotenega delovanja kot pred incidentom. |
| Kritična oprema | Strežniška oprema in aktivna mrežna oprema oziroma oprema, ki vpliva na delo več uporabnikov. |
| Zahtevek | Predstavlja splošno ime za zahtevo za storitev ali tehnično pomoč. |
| Incident | Zahtevek, ki ga prvi in drugi nivo ne reši, ampak posreduje v izvajanje na 2. ali 3. nivo – zunanjemu izvajalcu. |
| Delovni nalog | Nalog za izvajanje storitve na lokaciji naročnika v ožjem smislu. |
| Prioriteta | Pomeni rangiranje zahtevkov glede na potrebo po vrstnem redu njihovega reševanja. |
| Odzivni čas | Predstavlja čas od trenutka "prevzema" naloge, do začetka reševanja oz. povratni kontakt s strani izvajalca storitev. Incident lahko avtomatsko generira nek informacijski sistem (ob nepravilnem delovanju) ali uporabnik. |
| Čas odprave incidenta | Čas od prijave incidenta do zaključka, rešitve (bodisi delne bodisi v celoti). |
| Stopnje resnosti zahtevka | Kombinacija kritičnosti opreme in stopnje okvare, ki določa prioriteto izvajanja storitve. |
| Področje storitev | Vsebinsko zaokrožena skupina storitev. |
| IKT | informacijsko komunikacijska tehnologija |
| DRO | Državni računalniški oblak |

Osnovni koncept izvajanja storitev

Naročnik ob sklenitvi pogodbe za področje storitev, za katero želi zagotavljati redno podporo, izbere enega od določenih naborov storitev. Vse storitve se izvajajo le kot storitev po naročilu. Storitve se izvajajo oddaljeno (ne velja v primeru MZEZ) ali na lokaciji naročnika (v primeru MZEZ praviloma velja delo na lokaciji v Ljubljani) ali na lokaciji izvajalca (ne velja v primeru MZEZ), pri čemer se izbere način, ki je z vidika stroškov (porabe časa in logistike) optimalen, v primeru nestrinjanja pa velja izbira naročnika.

Izvajalec, ki nudi podporo na izbranem sklopu, koordinira vse aktivnosti v zvezi z delovanjem tega področja na posamezni lokaciji organa, tudi če ima organ izpostave v drugih krajih. Izvajati mora potrebne aktivnosti za zgodnje odkrivanje in preprečevanje napak in težav pri delovanju ter vestno vzdrževati informacijske rešitve in opremo.

Izvajalec je v primeru težav dolžan obveščati naročnika. Vnos in beleženje opravil ter faze reševanja problemov se izvajajo izključno skozi naročnikovo aplikacijo za upravljanje storitev - Maximo, z namenom učinkovitega spremljanja in nadzora izvajanja storitev.

Področja storitev

Področja storitev se izvajajo po naslednjih sklopih:

| SKLOP | PODROČJE STORITEV |
| --- | --- |
| 2 | Strežniki, virtualno strežniško okolje in diskovni sistemi (SVD) |
| 3 | Sistemi za varnostno kopiranje (ARH) |
| 5 | Aktivna mrežna oprema (AMO) |
| 6 | Pasivna mrežna oprema (PMO) |

Sklop 2 - Strežniki, virtualno strežniško okolje in diskovni sistemi (SVD)

V kategorijo strežnikov spadajo samostojni strežniki, strežniki virtualnega strežniškega okolja in pripadajoči diskovni sistemi, ki se nahajajo na lokaciji organa ali so fizično centralizirani na infrastrukturi DRO v prostorih Ministrstva za digitalno preobrazbo. Pod pojmom strežnik razumemo vso vgrajeno strojno opremo, ves pripadajoči firmware, sistemsko programsko opremo, operacijski sistem in pripadajoče gonilnike.

Virtualno strežniško okolje sestavljajo posamezni virtualizacijski strežniki ali gruče virtualizacijskih strežnikov, na katerih tečejo virtualizirani strežniki ali virtualizirane delovne postaje in druga upravljavska orodja za upravljanje virtualnega strežniškega okolja. Virtualizacijski strežnik je fizični strežnik, na katerem teče programska oprema za virtualizacijo. Virtualni sistem je lahko virtualno namizje ali virtualni strežnik.

Diskovni sistemi so vsi diskovni sistemi, na katerih so shranjeni podatki. To so SAN, NAS, DAS in podobni sistemi ter vsa pripadajoča infrastruktura za priključitev strežnikov, torej tudi vsa Fiber Channel stikala z vsemi moduli in pripadajočo sistemsko programsko opremo.

Storitve podpore in vzdrževanja strežnikov, virtualnega strežniškega okolja in diskovnih sistemov vključuje:

- preventivno delovanje z rednimi preventivnimi pregledi sistemov;

- izvajanje nadgradenj, migracij in nastavitev sistemov;

- administrativna opravila, kot so administracija sistemskih zapisov, optimiziranje delovanja, popisi sistemov, skrbništvo sistemskih uporabnikov;

- odprava težav, nameščanje popravkov in nadgradnje sistemske programske opreme, spremembe konfiguracij sistemske programske opreme ali storitev, tehnično pomoč sistemskim administratorjem naročnika;

- obveščanje o delovanju sistema, predlogi za izboljšanje delovanja in dokumentiranje opravljenega dela;

- pomoč pri montaži in premontaži strojne opreme, v primeru, ko tovrstne storitve niso vključene v drugih pogodbah.

Natančnejši popis storitev je opredeljen pod točko 6.1 v katalogu storitev.

Sklop 3 - Sistemi za varnostno kopiranje (ARH)

V kategorijo sistemov za varnostno kopiranje spadajo strežniki, na katerih teče posebna programska oprema za izvajanje varnostnega kopiranja, tračne enote, tračne knjižnice, diskovni sistemi, če so le-ti namenjeni samo varnostnemu kopiranju in vsa mrežna ali optična priključna strojna oprema, s katero so posamezne komponente povezane v sistem. V ta sklop sodi tudi vzdrževanje, optimizacija in nadgradnje programske opreme za izvajanje varnostnega kopiranja. Za licence za programsko opremo za izvajanje varnostnega kopiranja skrbi naročnik.

Skrbništvo sistemov za varnostno kopiranje vsebuje:

- preventivno delovanje z rednimi preventivnimi pregledi sistemov za varnostno kopiranje;

- administrativna opravila, kot so administracija sistemskih zapisov, optimiziranje delovanja, sodelovanje pri restavriranju sistemskih ali aplikativnih podatkov, skrbništvo sistemskih uporabnikov, preverjanje dostopnosti strežnikov;

- odprava težav, nameščanje popravkov in nadgradnje sistemske programske opreme, spremembe konfiguracij sistemske programske opreme ali storitev, pomoč lokalnim informatikom;

- obveščanje o delovanju sistema, predlogi za izboljšanje delovanja in dokumentiranje opravljenega dela.

Natančnejši popis storitev je opredeljen pod točko 6.2 v katalogu storitev.

Sklop 5 - Aktivna mrežna oprema (AMO)

V okviru sklopa se izvaja podpora za aktivno mrežno opremo v lokalnem omrežju. Med aktivno mrežno opremo spadajo stikala, pretvorniki, požarne pregrade, brezžične dostopne točke in ostala komunikacijska oprema v lokalnem omrežju in DMZ coni centraliziranega organa. Podpora aktivne mrežne opreme se nanaša na načrtovanje optimalne postavitve lokalnega omrežja, priključevanje naprav in končnih osebnih računalnikov, nameščanje/zamenjava, prilagajanje in diagnosticiranje lokalne omrežne opreme. Storitve podpore za aktivno mrežno opremo se izvajajo samo v primeru, če storitve iz kataloga storitev za aktivno mrežno opremo niso vključene v obstoječe vzdrževalne pogodbe za takšno opremo (velja za državne organe za katere MDP nima pristojnosti za upravljanje informacijsko komunikacijske infrastrukture, npr. necentraliziran organ).

Sklop 6 - Pasivna mrežna oprema (PMO)

Predmet javnega naročila za sklop 6 predstavljajo popravila, razširitve in izgradnje pasivne kabelske infrastrukture za potrebe priključevanja uporabniške opreme na organih javne uprave.

Med pasivno mrežno opremo spadajo vsi gradniki strukturiranega ožičenja (kabli, vtičnice, paneli, komunikacijske omare, trasni kanali …). Poleg strukturiranega ožičenja so predvidene tudi sanacije in nadgradnje električne napeljave (kabli, vtičnice, razdelilne omare, parapetni kanali …) za potrebe lokalne računalniškega omrežja.

V okviru tega sklopa se izvajajo tudi storitve pogarancijskega vzdrževanja sistemov brezprekinitvenega napajanja (UPS) moči do 10kVA.

Način izvajanja podpore

Način izvajanja podpore opisan v podpoglavjih velja za vse sklope, razen podpoglavja 3.2.6 Izvajanje storitev vzdrževanja sistemov UPS moči do 10kVA, ki se nanaša samo na sklop 6.

Kontaktna oseba izvajalca

Izvajalec določi kontaktno osebo, ki komunicira z naročnikom in usklajuje izvajanje storitev na vseh področjih.

Izvajanje podpore

Storitve podpore se izvajajo:

- prek oddaljenega dostopa (ne velja v primeru MZEZ);

- na lokaciji naročnika (v primeru MZEZ praviloma velja delo na lokaciji v Ljubljani);

- na lokaciji izvajalca (ne velja v primeru MZEZ).

Storitve prek oddaljenega dostopa

Storitve prek oddaljenega dostopa se izvajajo, če ima naročnik vzpostavljeno ustrezno infrastrukturo.

Izvajalec je dolžan predhodno obvestiti lokalnega informatika o vseh posegih prek oddaljenega dostopa na način, ki je določen v poslovniku. Če je poseg urgentne narave, sme izvajalec obvestiti lokalnega informatika po opravljeni storitvi.

Storitve na lokaciji

Storitve, ki jih ni mogoče opraviti prek oddaljenega dostopa, se izvajajo na lokaciji. Izvajalec se z lokalnim informatikom/koordinatorjem dogovori o času prihoda na lokacijo. Lokalni informatik/koordinator zagotovi dostop do opreme oziroma uporabnika, kjer naj bi se storitev opravila.

Storitve na lokaciji izvajalca

Izjemoma se storitve lahko opravljajo tudi na lokaciji izvajalca, vendar skladno z varnostno politiko.

Prijava napake oz. zahteve za storitev

Zahtevek za izvajanje lahko izvajalec dobi iz naslednjih virov:

  - Od enotnega kontaktnega centra (v nadaljevanju EKC) preko aplikacije Maximo: EKC prejme od uporabnika obvestilo o napaki oziroma zahtevo za storitev. EKC v aplikaciji Maximo kreira storitveni zahtevek ali incident in ga prevzame v reševanje. V kolikor EKC nima takojšnje rešitve oziroma reševanje ni v njegovi pristojnosti, posreduje zahtevek/incident strokovnjaku oziroma skupini strokovnjakov MDP na 2. nivoju, izjemoma zunanjemu izvajalcu na 3. nivo.

- Od strokovnjaka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo (v nadaljevanju: MDP) preko aplikacije Maximo: Strokovnjaki/inženirji MDP, ki so zadolženi za podporo na 2. nivoju, preverijo in potrjujejo zahtevke posredovane s strani EKC-ja ter jih posredujejo izvajalcu preko aplikacije Maximo. Komunikacija, vključno s potrjevanjem zahtevkov, za katere je v poslovniku predvideno potrjevanje, poteka na nivoju strokovnjak/inženir MDP – izvajalec podpore oziroma na nivoju uporabnik/prijavitelj napake – izvajalec podpore, če je tako opredeljeno v zahtevku ali narava storitve pogojuje takšno komunikacijo.

- Od kontaktne osebe naročnika neposredno: izvajalec lahko izjemoma (običajno v najbolj nujnih primerih, kakršna je odpoved ali nedosegljivost aplikacije Maximo) prejme naročilo za storitev tudi neposredno od kontaktne osebe naročnika. V vsakem primeru pa je naročilo storitve in samo storitev potrebno naknadno evidentirati v aplikaciji Maximo. Izjeme in način komunikacije se opredelijo v poslovniku.

- Od izvajalca: Če izvajalec ob pregledu sistema ugotovi anomalijo oziroma okvaro, lahko sam generira incident in ga posreduje na EKC. EKC zahtevek posreduje strokovnjakom/inženirjem MDP, ki so zadolženi za podporo na 2. nivoju v preverjanje in potrjevanje.

Spremljanje, aktivno beleženje in dokumentiranje storitev

Izvajalec je dolžan uporabljati naročnikovo aplikacijo za upravljanje storitev – Maximo. To pomeni, da izvajalec v aplikacijo vnese vse podatke, ki so potrebni za učinkovito spremljanje in nadzor izvajanja storitev ter posledično tudi obračunavanje storitev. Izvajalec je dolžan v aplikacijo sproti (takoj ob zaključku opravila, dejavnosti in aktivnosti …) vnašati in beležiti aktivnosti in dogodke.

Izvajalec po aplikaciji za upravljanje storitev Maximo prejme v reševanje incident, ki je dodeljen njegovi skupini. V aplikaciji zabeleži vse zahtevane faze reševanja incidenta (prevzem v reševanje, dodelitev v potrjevanje, zaustavitev zaradi posebnih razmer, končna rešitev in obračun).

Izvajalec je dolžan uporabljati aplikacijo Maximo tudi v primeru, ko gre za reševanje incidenta na lokaciji. V takem primeru naročnik izda elektronski delovni nalog v okviru aplikacije Maximo.

Izvajalec je dolžan zabeležiti opravljeno aktivnost na dovolj deskriptiven način oziroma v obsegu, ki naročniku omogoča pregled opravljene storitve. Če gre za izvedbo storitve v več fazah, morajo biti te navedene ločeno, tudi če so bile izvedene v skupnem časovnem intervalu s strani istega inženirja. V primeru, ko ne gre za ponavljajoče storitve, mora biti opis rešitev konkretnega problema pripravljen tako, da ga je možno uvrstiti v bazo znanja.

Izvajanje storitev vzdrževanja sistemov UPS moči do 10kVA

V sklopu 6 je poleg sanacije in izgradnje strukturiranega ožičenja (pasivne mrežne opreme) predvideno tudi pogarancijsko vzdrževanje sistemov brezprekinitvenega napajanja manjših moči (do 10kVA). Predmet vzdrževanja predstavlja le oprema, ki je evidentirana v naročnikovi aplikaciji za upravljanje s sredstvi (npr. Maximo, MFERAC). Izvajalec mora od naročnika pridobiti vsaj eno izmed identifikacijskih številk opreme (serijska, inventarna ali evidenčna številka). Če identifikacijske številke ne pridobi, posega ni dolžan opraviti, saj posega na "neobstoječi" opremi ne more obračunati. V primeru, ko je izvajalec dolžan opraviti poseg obravnavan pod najvišjo stopnjo resnosti, lahko evidentiranje opreme uredi kasneje.

Izvajalec je dolžan od naročnika pridobiti soglasje za izvedbo posega, če:

- je vrednost popravila primerljiva ali presega polovico nabavne vrednosti nove opreme, enakovredne tisti, ki je v okvari ali

- je oprema starejša od 8 let,

- v Poslovniku ni določeno drugače.

Izvajalec lahko kljub gornjim pogojem predlaga izvedbo posega, če strokovno oceni in utemelji, da je poseg smiseln. Izvajalec pri tem oceni stroške posega, okvirno ceno nove enakovredne opreme in poda utemeljitev za izvedbo posega. Svojo ugotovitev ter pojasnila izvajalec nedvoumno zapiše v dnevnik aplikacije za spremljanje podpore. Ob potrditvi naročnika oz. odgovorne osebe naročnika poseg tudi izvede.

Vsi deli, ki so odstranjeni iz opreme in zamenjani s funkcionalno in vrednostno enakovrednimi deli, postanejo last izvajalca, medtem ko vgrajeni deli postanejo last naročnika. Na poziv naročnika mora izvajalec predložiti na vpogled zamenjane rezervne dele.

V opremo se vgrajujejo samo standardni deli, priporočeni s strani proizvajalca opreme. V izrednih primerih se z naročnikovim soglasjem lahko vgradijo tudi nestandardni deli.

Izvajalec pri izvajanju storitev ravna kot skrben gospodar in skrbi za učinkovitost in smotrnost svojega dela. V kolikor bo naročnik ugotovil, da pri posameznem posegu izvajalec ni ravnal smotrno, bo delno ali v celoti zavrnil plačilo posega.

Če izvajalec ne more odpraviti napake v času, določenem za odpravo napake (glej poglavje 3.5.2 Odzivni časi in časi za odpravo napake), mora v tem roku za čas popravila nadomestiti okvarjeno opremo z ustrezno nadomestno opremo, ki ima enake funkcionalnosti kot nadomeščena oprema (nazivna moč, avtonomija).

Popravilo kritične opreme se mora zaključiti najkasneje v roku 10 dni. V primeru, če se izkaže, da popravilo ni mogoče ali ni smotrno, lahko izvajalec nadomestno opremo odvzame v roku 20 delovnih dni od obvestila o nezmožnosti oziroma nesmotrnosti popravila. Naročnik si pridržuje pravico, da po preteku tega roka zadrži nadomestno opremo na lokaciji, proti plačilu dnevnega najema za čas do nabave nove opreme oziroma najdlje za obdobje treh mesecev. Cena najema se predhodno uskladi v soglasju z naročnikom.

Popravilo nekritične opreme se mora zaključiti najkasneje v roku 15 dni. V primeru, če se izkaže, da popravilo ni mogoče ali ni smotrno, lahko izvajalec nadomestno opremo odvzame v roku 10 delovnih dni od obvestila o nezmožnosti oz. nesmotrnosti popravila.

Naročnik si pridržuje pravico, da po preteku roka za popravilo kritične oz. nekritične opreme zadrži nadomestno opremo na lokaciji, proti plačilu dnevnega najema za čas do nabave nove opreme oziroma najdlje za obdobje treh mesecev. Cena najema se predhodno uskladi v soglasju z naročnikom.

Lokacije izvajanja storitev

Teritorialna območja, na katerih se izvajajo storitve so navedena v poglavju 7 Seznam teritorialnih območij Republike Slovenije.

Delovni čas

Storitve se izvajajo v treh časovnih pasovih:

| Delovni čas | Časovni pas |
| --- | --- |
| Redni delovni čas | ponedeljek – petek 7.00 – 17.00 |
| Podaljšani delovni čas | ponedeljek – petek 17.00 – 22.00 |
| Izredni delovni čas | ponedeljek – petek 22.00 – 7.00 in sobota, nedelja, praznik |

Tabela 1: Delovni čas

Storitve se praviloma izvajajo v rednem delovnem času. V podaljšanem in izrednem delovnem času roki za odpravo napake ne tečejo, lahko pa se izvaja storitve po naročilu ali preventivne aktivnosti. V vsakem primeru se storitve v podaljšanem in izrednem delovnem času izvajajo samo, če tako zahteva naročnik. V primeru prijave napake v podaljšanem in/ali  izrednem delovnem času se odprava napake začne reševati, kot jih predvideva redni delovni čas.

Dežurstvo

Dežurstvo je zagotavljanje odzivnega časa ("pripravljenost") izven rednega delovnega časa z manjšimi oddaljenimi posegi v trajanju do ene ure. Za dežurstvo naročnik izda naročilo po enakem postopku kot za ostale storitve po naročilu. Storitve, opravljene v času dežurstva, ki trajajo več kot eno uro, se obračunajo posebej (cena za dežurstvo + cena za storitev).

Odzivni časi in časi za odpravo napake ob upoštevanju stopnje resnosti

Stopnje resnosti

Stopnje resnosti so določene glede na vpliv napake na poslovni proces, ki se izvaja na lokaciji. Pri tem se upoštevata dva vidika poslovanja:

- potek poslovnih procesov uporabnika,

- delovanje IT storitev in aplikacij.

Stopnje resnosti so opredeljene z vrednostmi od 1 (najvišja) do 4 (najnižja) glede na kritičnost poslovnega procesa ali IT storitve oziroma aplikacije in glede na obseg motnje, ki jo je povzročila okvara / napaka:

- zastoj poslovanja;

- omejeno delovanje, izpad posebej pomembnih funkcij;

- omejeno delovanje, vendar ni kritično;

- prerazporeditev delovnih opravil, dodatne storitve.

Tabela 2 opredeljuje stopnje resnosti:

| Učinek na uporabnika | Kritični poslovni procesi ali IT storitve | Nekritični poslovni procesi ali IT storitve |
| --- | --- | --- |
| Zastoj | 1 | 2 |
| Omejeno delovanje | 2 | 3 |
| Motnje pri delovanju | 3 | 4 |
| Dodatne storitve | 4 |  |

Tabela 2: Stopnje resnosti

Odzivni časi in časi za odpravo napake

| Stopnja resnosti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odziv (oddaljeno) | 15 minut | 30 minut | 2 uri | 4 ure |
| Odziv (na lokaciji) | 2 uri | 2 uri | 4 ure | 8 ur |
| Razrešitev za zagotavljanje funkcionalnosti | nenehno poskušanje | 1 dan | 2 dni | 3 dni |
| Dokončna odprava napake (v kolikor ta še ni realizirana z zagotovitvijo funkcionalnosti) | 1 dan | 3 dni | 5 dni | 5 dni |

Tabela 3: Odzivni časi in časi odprave napak

V tabeli so navedene zgornje meje porabe časa v postopku razreševanja. Opredeljeni časi se upoštevajo kumulativno od prejema zahtevka naprej.

Prijava sprejeta v rednem delovnem času se prične reševati isti dan, ko je bila napaka prijavljena, sicer pa v naslednjem delovnem dnevu.

Obračunavanje storitev

Splošna določila

Izvajalec izstavi naročniku mesečni račun za opravljene storitve v predhodnem mesecu.

Sestavni del računa je zbirna obračunska tabela iz naročnikove aplikacije za upravljanje storitev – Maximo. Zbirna obračunska tabela je sestavljena po posameznih področjih. Izvajalec jo pošlje naročniku v pregled in potrditev pred izstavitvijo računa.

Vse cene na računu in v obračunskih tabelah morajo vsebovati DDV.

Cena dela

Sestavni deli cene dela so:

- opravljeno delo, aktivnosti;

- potni stroški;

- stroški vodenja evidenc o posegih v naročnikovi aplikaciji za spremljanje podpore uporabnikom;

- oddaja mesečnega poročila o opravljenih storitvah v elektronski obliki in ostale predpisane dokumentacije, določene v tej pogodbi, poslovniku in sklepih poslovnih sestankov.

Vrednost univerzalne točke dela (UTD)

Univerzalna točka dela (UTD) je osnovna obračunska enota za vse storitve. Vrednost univerzalne točke dela poda izvajalec v ponudbi.

Obračun trajanja storitve se zaokrožuje na 5 minut natančno.

Zahtevnost dela

Izračun cene storitev po naročilu je odvisen od zahtevnosti opravljenega dela. Množi se s faktorjem zahtevnosti (Tabela 3). Faktor je odvisen samo od zahtevnosti opravljene storitve, ne pa od usposobljenosti izvajalca storitve.

| Zahtevnost dela | Značilna dela | Faktor (ZD) |
| --- | --- | --- |
| Zahtevnejše, specialistično delo - SPECIALIST | Sistemsko programiranje, konfiguriranje in optimizacija sistemske programske opreme na strežnikih ali aktivni mrežni opremi, nameščanje zahtevnejših strežnikov ali elementov zahtevnejše aktivne opreme, odpravljanje napak na sistemski programski opremi ali aktivni mrežni opremi, svetovanje, dokumentiranje, vodenje projektov, priprava analiz, načrtovanje in optimizacija informacijskih sistemov … | 1,2 |
| Rutinsko delo in preventivne aktivnosti – ANALITIK | Nameščanje enostavnih strežnikov (osnovnega operacijskega sistema), administracija uporabnikov, ponavljajoča opravila, preventivne aktivnosti, prenos podatkov, enostavna rutinska opravila na aktivni mrežni opremi. Redni pregled delovanja, spremljanje obvestil v nadzornem sistemu, priprava priporočil za optimizacijo delovanja ali nadgradnje … | 0,8 |
| Manj zahtevno - SISTEMSKI TEHNIK | Izgradnja strukturiranega ožičenja in odpravljanje napak, vgradnja mrežnih stikal in priklop uporabnikov … | 0,6 |
| čas na poti (ZDČ) |  | 0,3 |
| dežurstvo (ZDDEŽ) |  | 0,2 |

Tabela 4: Faktorji zahtevnosti dela

Čas na poti

Čas na poti se zaračuna v primeru oddaljenosti, večje od 10 km po naslednjem ključu:

| število kilometrov | 0 – 10 | 11 – 25 | 26 – 50 | 51 – 100 | 101 – 150 | > 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ure na poti | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Tabela 5: Čas na poti

Število kilometrov – naročnik za pot priznava oddaljenost lokacije od središča teritorialnega območja, kjer se lokacija nahaja.

Ure na poti – število ur, ki jih naročnik priznava za prevoz do lokacije. Naročnik ne priznava kilometrine in stroškov, nastalih v zvezi z nočitvami, cestninami ipd.

Faktorji obračuna za delo v različnih časovnih pasovih (FČAS)

| Časovni pas | FČAS |
| --- | --- |
| redni delovni čas | 1,0 |
| podaljšani delovni čas | 1,0 |
| izredni delovni čas | 1,5 |

Tabela 6: Faktorji v časovnih pasovih

Zavrnitev računa

Račun se lahko zavrne iz naslednjih razlogov:

- Obračunske tabele v predpisani elektronski obliki niso bile poslane naročniku v pregled ali jih naročnik ni potrdil.

- Neujemanje obračunskih tabel z vsebino izstavljenega računa.

- Nepopolna dokumentacija mesečnega računa.

- V primeru, če izvajalec pri izvajanju storitev ni ravnal kot skrben gospodar.

Katalog storitev

Sklop 2 - Strežniki, virtualno strežniško okolje in diskovni sistemi

Opis storitve

Strokovna pomoč lokalnim sistemskim administratorjem pri izvajanju enostavnih opravil po telefonu ali elektronski pošti.

Diagnostika težav in analiza napak.

Prevzem starega ali novega sistema v sistem podpore, kar vključuje prilagoditev sistemskih servisov, konfiguracijo parametrov in varnostnih nastavitev operacijskega sistema, skladno z dogovorjeno osnovno namestitvijo sistema, ter izdelavo prevzemnega zapisnika s popisom nastavitev.

Nameščanje sistemskih in varnostnih popravkov, ki jih izdajo proizvajalci programske opreme.

Izvajanje vzdrževalnih opravil, ki zagotavljajo nemoteno delovanje operacijskega sistema (brisanje začasnih in odvečnih datotek na sistemskih področjih, vzdrževanje zdravega stanja imenika, vzdrževanje razpoložljivih pomnilniških kapacitet v okviru omejitev, ki jih določa strojna in programska oprema, brisanje zastarelih dnevnikov (log datotek), ohranjanje velikosti dnevnikov …).

Prilagajanje operacijskega sistema v spremenjenih okoliščinah za zagotavljanje optimalnega delovanja na zahtevo naročnika.

Prilagajanje ali dodajanje programske opreme in gonilnikov ter rekonfiguracija sistema v primeru zamenjave ali dodajanja komponent strojne opreme.

Priprava izrednih poročil v primeru izjemnih dogodkov (sesutje operacijskega sistema ali odpoved delovanja posamičnih pomembnih servisov, drastično zmanjšanje zmogljivosti, varnostni incidenti, preobremenjenost sistema).

Opredelitev in kategorizacija problemov ter priprava kratkih predlogov rešitev za sanacijo težav.

Nameščanje ali odstranjevanje servisov, ki so sestavni del operacijskega sistema.

Namestitev, posodabljanje in konfiguracija sistemske programske opreme za zaščito pred zlonamerno programsko opremo.

Pregled in upravljanje izkoriščenosti diskovnih kapacitet, spremembe in rekonfiguracija podatkovnih bazenov ter volumnov.

Kreiranje uporabniških računov in dodeljevanje dostopov za sistemske uporabnike na zahtevo naročnika.

Administracija datotečnega sistema strežnika na zahtevo naročnika (dodeljevanje pravic, določanje kvot, spreminjanje atributov, brisanje, kopiranje in prenos datotek, obnavljanje datotek, ki jih je mogoče obnoviti z diska).

Urejanje in nadzor uporabniških računov in skupin za dostop do sistemov (kreiranje, brisanje, spreminjanje, uvrščanje uporabnikov v skupine, povezava uporabnikov s tiskalniškimi vrstami in/ali tiskalniki ter aplikacijami, izdelava predlog, prilagajanje skript, urejanje gesel, omejitve dostopa, obvladovanje prijav, tehnična implementacija varnostne politike).

Namestitev, konfiguracija ali dopolnitev tiskalniških storitev na strežniku na zahtevo naročnika (kreiranje in administracija tiskalniških vrst, strežnikov, agentov, gonilnikov in drugih elementov strežniškega okolja za tiskanje).

Pomoč pri reševanju zahtevkov ter koordinacija z ostalimi izvajalci in z odgovorno osebo na lokaciji.

Upravljanje imeniških storitev na strežnikih (sistemi za replikacijo, skupinske politike, sistemi za upravljanje delovnih postaj, sistemi za nadzor omrežja in strežnikov ...).

Nadgradnja operacijskega sistema na novo verzijo ali na drug operacijski sistem.

Migracija ali nadgradnja specifične programske opreme na strežniku.

Vzpostavitev gruče, sistema replikacije in drugih sistemov za zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti.

Konfiguracija SAN, NAS in drugih zunanjih diskovnih podsistemov za priključitev v strežniško okolje.

Izdelava pilotskih postavitev za preizkušanje strežniških tehnologij.

Izdelava navodil za uporabnike in lokalne administratorje, ter priprava ostale tehnične dokumentacije za vse aktivnosti, ki so zajete v katalogu storitev.

Periodični obiski in popisi opreme na lokacij na zahtevo naročnika.

Priključevanje, prilagajanje in preizkušanje delovanja periferne strežniške stroje opreme v lokalnem omrežju v obsegu, ki ne ogroža veljavnosti garancije (sistemi za brezprekinitveno napajanje, diskovni podsistemi za shranjevanje podatkov, omare).

Odpravljanje posledic zaradi delovanje zlonamerne programske opreme na vzdrževanih strežnikih (odstranjevanje zlonamerne programske opreme, obnova sistema, obnova podatkov).

Pripravo tehnične dokumentacije in navodil, ter ostala dela po specifikaciji naročnika, ki sodijo na področje tehnologij, ki je predmet podpore.

Meritve in analiza zmogljivosti, ter razpoložljivih kapacitet sistemov.

Namestitev, konfiguracija in vzdrževanje virtualnega strežniškega okolja.

Prenos fizičnega strežnika v virtualno strežniško okolje.

Izdelava namestitvenih predlog, posnetkov in klonov, ter zamrznitev virtualnih sistemov.

Prilagajanje virtualnega strežniškega okolja v primeru zamenjave, nadgradnje ali razširitve strojne programske opreme.

Izvedba fizičnih priklopov in povezav, konfiguracije optičnih stikal, strežniških povezav na diskovna polja.

Registracija, namestitev in nadgradnja licenc za diskovna polja in optična stikala.

Priprava diskovnega prostora (postavitev LUN-ov in particij).

Rekonfiguracija diskovnih polj in optičnih stikal zaradi nadgradenj, širitve sistema ali spremembe topologij.

Pregled obstoječih diskovnih polj in optičnih stikal (zmogljivost, varnost, razširljivost, redundanca) , preizkušanje delovanja pod obremenitvijo, preizkušanje delovanja različnih funkcionalnosti in priprava strokovnih predlogov za optimizacijo, posodobitev in širitev glede na rezultate pregleda.

Nameščanje, konfiguriranje in vzdrževanje sistemov podatkovnih zbirk (Oracle, SQL …).

Nameščanje, konfiguriranje in vzdrževanje lokalnih sistemov za elektronsko pošto.

Diagnostični pregledi strežniškega okolja z identifikacijo pomanjkljivosti in predlogi izboljšav.

Sklop 3 – Sistemi za varnostno kopiranje

Opis storitve

Strokovna pomoč lokalnim sistemskim administratorjem pri izvajanju enostavnih opravil po telefonu ali elektronski pošti.

Osnovna diagnostika težav, če je narava težav takšna, da so izvajalcem že znane ali pa je enostavno določiti, na katero področje sodijo (ni potrebna oddaljena prijava na strežnik niti postavitev podobnega okolja na lokaciji izvajalca za reproduciranje težave).

Prevzem sistema za varnostno kopiranje v sistem podpore, kar vključuje: - prilagoditev sistemskih servisov, konfiguracijo parametrov in varnostnih nastavitev operacijskega sistema, skladno z dogovorjeno osnovno namestitvijo sistema, ter izdelavo prevzemnega zapisnika s popisom nastavitev; - prilagoditev nastavitev sistema za varnostno kopiranje skladno z naročnikovimi zahtevami oziroma normativi.

Izvajanje vzdrževalnih opravil, ki zagotavljajo nemoteno delovanje sistema za varnostno kopiranje oziroma programske opreme za varnostno kopiranje, ki teče na strežnikih. Vzdrževanje podatkovnih baz sistema za varnostno kopiranje.

Preverjanje dnevnikov oziroma statusov o uspešnosti izdelave varnostnih kopij ter obveščanje uporabnika oziroma naročnika o incidentih ter izdelava mesečnih poročil o uspešnosti varnostnega kopiranja, ki vključujejo podatke o uspešnosti in količini kopiranih podatkov.

Nameščanje odjemalcev za varnostno kopiranje na strežnike oziroma sisteme, ki se varnostno kopirajo na centralni sistem.

Nameščanje sistemskih popravkov, ki jih izdajo proizvajalci programske opreme.

Izvajanje vzdrževalnih opravil, ki zagotavljajo nemoteno delovanje operacijskega sistema (brisanje začasnih in odvečnih datotek na sistemskih področjih, vzdrževanje razpoložljivih pomnilniških kapacitet v okviru omejitev, ki jih določa strojna in programska oprema, brisanje zastarelih zapisov v bazi varnostnega kopiranja, ohranjanje velikosti baze varnostnega kopiranja v zdravih okvirih, brisanje zastarelih dnevnikov (log datotek), ohranjanje velikosti dnevnikov v zdravih okvirih …

Prilagajanje ali dodajanje programske opreme in gonilnikov ter rekonfiguracija sistema v primeru zamenjave ali dodajanja komponent strojne opreme.

Izvajanje enostavnih operacij na konzoli strežnika za varnostno kopiranje, ki jih je mogoče izvesti z oddaljenim dostopom in ne vključujejo dodajanje funkcionalnosti ali posegov zaradi dodajanja strojne opreme. (Ponovni zagon operacijskega sistema ali posamičnih servisov, sprememba parametrov operacijskega sistema, onemogočanje uporabniških prijav, prekinitev neaktivnih uporabniških prijav).

Obveščanje o novostih, ter o spremembah sistema in o delovanju strežnika in ostalih gradnikov sistema za varnostno kopiranje na zahtevo naročnika.

Prilagajanje operacijskega sistema v spremenjenih okoliščinah za zagotavljanje optimalnega delovanja na zahtevo naročnika.

Obveščanje naročnika in priprava izrednih poročil v primeru izjemnih dogodkov (sesutje operacijskega sistema ali odpoved delovanja posamičnih pomembnih servisov, drastično zmanjšanje zmogljivosti, varnostni incidenti, preobremenjenost sistema).

Pomoč pri reševanju zahtevkov, ter koordinacija z ostalimi izvajalci in z odgovorno osebo na lokaciji.

Opredelitev in kategorizacija problemov sistema za varnostno kopiranje, ter priprava kratkih predlogov rešitev za sanacijo težav.

Kreiranje uporabniških računov in dodeljevanje dostopov za sistemske uporabnike na zahtevo naročnika.

Nameščanje, vzdrževanje, upravljanje in nadzor kompleksnejših in zahtevnejših sistemov za varnostno kopiranje.

Nameščanje odjemalcev (agentov in programske opreme) za varnostno kopiranje na strežnike in upravljanje sistema na strani odjemalcev.

Razširjene analize in poročila o izvajanju varnostnega kopiranja na zahtevo naročnika (trendi, struktura podatkov, statistika pogostih napak …).

Izdelava specifikacij in svetovanje za strojno in programsko opremo s področja varnostnega kopiranja.

Izdelava priporočil, politik in navodil za končne uporabnike s področja varnostnega kopiranja.

Sodelovanje z naročnikom in drugimi izvajalci oziroma pomoč pri obnovi podatkov ali celotnega sistema.

Restavriranje uporabniških podatkov, katerih namen ni obnova sistema.

Pomoč pri izvajanju postopkov varnostnega kopiranja strežnikov ter pomoč pri ravnanju s podatkovnimi nosilci (menjava medijev, označevanje in shranjevanje medijev).

Namestitev in konfiguracija programske opreme, ki zagotavlja obnovo podatkov v primeru katastrof (disaster recovery).

Priključevanje, prilagajanje in preizkušanje delovanja periferne strežniške stroje opreme v lokalnem omrežju v obsegu, ki ne ogroža veljavnosti garancije (tračne enote, diskovni podsistemi za shranjevanje podatkov).

Sanacija posledic zaradi delovanje zlonamerne programske opreme na vzdrževanih strežnikih (odstranjevanje zlonamerne programske opreme, obnova sistema, obnova podatkov).

Restavriranje celotnega sistema ali obnovitev sistemskih in aplikativnih podatkov strežnika iz varnostnih kopij.

Priprava navodil lokalnim administratorjem za delo s sistemom za varnostno kopiranje.

Sklop 5 – Aktivna mrežna oprema

Opis storitve

Strokovna pomoč lokalnim sistemskim administratorjem pri izvajanju enostavnih opravil po telefonu ali elektronski pošti.

Osnovno diagnostiko težav, če je narava težav takšna, da so izvajalcem že znane ali pa je enostavno določiti, na katero področje sodijo (ni potrebna oddaljena prijava na napravo niti postavitev podobnega okolja na lokaciji izvajalca za reproduciranje težave).

Vzpostavitev delovanja v primeru zamenjave oziroma nadomestitve okvarjene aktivne mrežne opreme.

Posodabljanje sistemske programske opreme za aktivno mrežno opremo. Dokumentiranje posegov na aktivni mrežni opremi.

Diagnostika napak in analiza prometa.

Preventivne aktivnosti usmerjene v predhodno odkrivanje možnosti za pripetljaje (zgodnje odkrivanje napak).

Dokumentiranje topologije in nastavitev opreme ob prvem prevzemu opreme v vzdrževanje.

Seznanitev uporabnikov z možnostmi izboljšav in z novostmi na področju aktivne mrežne opreme.

Dodatni periodični obiski na zahtevo naročnika.

Priprava analiz o dogajanju v uporabniškem okolju (glede na dogajanje na lokaciji).

Konfiguracija in spremembe nastavitev aktivne mrežne opreme.

Optimizacijo delovanja aktivne mrežne opreme.

Preverjanje in analiza delovanja lokalnih komunikacij, ter meritve prepustnosti in analiza prometa med strežniki, ter med strežniki in odjemalci.

Preverjanje in analiza delovanja aktivne mrežne opreme, meritve in analiza prometa na aktivni mrežni opremi.

Izvajanje simulacij in preizkušanje sistema pod obremenitvijo.

Pripravo izrednih poročil ob kritičnih dogodkih in ob spremembah konfiguracije ali verzije sistemske programske opreme.

Dokumentiranje topologije in nastavitev opreme v primeru sprememb.

Sklop 6 – Pasivna mrežna oprema

Opis storitve

Ogled in analiza obstoječega stanja pasivne kabelske infrastrukture.

Izdelava projektne dokumentacije (predano v pisni in elektronski obliki).

Popravila obstoječe pasivne kabelske infrastrukture.

Nadgradnje in razširitve obstoječe pasivne kabelske infrastrukture (razvod UTP, optični razvod in razvod napajanja delovnih mest). Izgradnja pasivne kabelske infrastrukture.

Meritve bakrenih in optičnih instalacij ter razvodov električnega napajanja.

Vzdrževanje UPS naprav do 10 kVA – pogarancijsko (odprava okvar in napak, menjava baterij …).

Garancija na izvedena dela in vgrajen material – minimalno 36 mesecev.

Seznam teritorialnih območij

Ljubljansko območje

(središče v Ljubljani)

1.	BLOKE

2.	BOROVNICA

3.	BREZOVICA

4.	CERKLJE NA GORENJSKEM

5.	CERKNICA

6.	DOBREPOLJE

7.	DOBROVA-POLHOV GRADEC

8.	DOL PRI LJUBLJANI

9.	DOMŽALE

10.	GORENJA VAS-POLJANE

11.	GROSUPLJE

12.	HORJUL

13.	IG

14.	IVANČNA GORICA

15.	JEZERSKO

16.	KAMNIK

17.	KOČEVJE

18.	KOMENDA

19.	KOSTEL

20.	KRANJ

21.	LITIJA

22.	LJUBLJANA

23.	LOG - DRAGOMER

24.	LOGATEC

25.	LOŠKA DOLINA

26.	LOŠKI POTOK

27.	LUKOVICA

28.	MEDVODE

29.	MENGEŠ

30.	MORAVČE

31.	NAKLO

32.	OSILNICA

33.	POSTOJNA

34.	PREDDVOR

35.	RIBNICA

36.	SODRAŽICA

37.	ŠENČUR

38.	ŠKOFJA LOKA

39.	ŠKOFLJICA

40.	ŠMARTNO PRI LITIJI

41.	TRZIN

42.	VELIKE LAŠČE

43.	VODICE

44.	VRHNIKA

45.	ŽELEZNIKI

46.	ŽIRI

Koprsko območje

(središče v Kopru)

47. 	ANKARAN

48. 	DIVAČA

49. 	HRPELJE-KOZINA

50. 	ILIRSKA BISTRICA

51. 	IZOLA

52. 	KOPER

53. 	PIRAN

54. 	PIVKA

55. 	SEŽANA

Jeseniško območje

(središče v Jesenicah)

56. 	BLED

57. 	BOHINJ

58. 	GORJE

59. 	JESENICE

60. 	KRANJSKA GORA

61. 	RADOVLJICA

62. 	TRŽIČ

63. 	ŽIROVNICA

Novogoriško območje

(središče v Novi Gorici)

64. 	AJDOVŠČINA

65. 	BOVEC

66. 	BRDA

67. 	CERKNO

68. 	IDRIJA

69. 	KANAL

70. 	KOBARID

71. 	KOMEN

72. 	MIREN-KOSTANJEVICA

73. 	NOVA GORICA

74. 	RENČE - VOGRSKO

75. 	ŠEMPETER-VRTOJBA

76. 	TOLMIN

77. 	VIPAVA

Mariborsko območje

(središče v Mariboru)

78. 	APAČE

79. 	BENDIKT

80. 	CERKVENJAK

81. 	CIRKULANE

82. 	DESTRNIK

83. 	DORNAVA

84. 	DUPLEK

85. 	GORIŠNICA

86. 	HAJDINA

87. 	HOČE-SLIVNICA

88. 	JURŠINCI

89. 	KIDRIČEVO

90. 	KUNGOTA

91. 	LENART

92. 	LOVRENC NA POHORJU

93. 	MAJŠPERK

94. 	MAKOLE

95. 	MARIBOR

96. 	MARKOVCI

97. 	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

98. 	OPLOTNICA

99. 	PESNICA

100. 	PODLEHNIK

101. 	PODVELKA

102. 	POLJČANE

103. 	PTUJ

104. 	RAČE-FRAM

105. 	RIBNICA NA POHORJU

106. 	RUŠE

107. 	SELNICA OB DRAVI

108. 	SLOVENSKA BISTRICA

109. 	SREDIŠČE OB DRAVI

110. 	STARŠE

111. 	SVETA ANA

112. 	SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

113. 	SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

114. 	SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

115. 	ŠENTILJ

116. 	TRNOVSKA VAS

117. 	VIDEM

118. 	ZAVRČ

119. 	ŽETALE

Celjsko območje

(središče v Celju)

120. 	BISTRICA OB SOTLI

121. 	BRASLOVČE

122. 	CELJE

123. 	DOBJE

124. 	DOBRNA

125. 	GORNJI GRAD

126. 	HRASTNIK

127. 	KOZJE

128. 	LAŠKO

129. 	LJUBNO

130. 	LUČE

131. 	MISLINJA

132. 	MOZIRJE

133. 	NAZARJE

134. 	PODČETRTEK

135. 	POLZELA

136. 	PREBOLD

137. 	RADEČE

138. 	REČICA OB SAVINJI

139. 	ROGAŠKA SLATINA

140. 	ROGATEC

141. 	SLOVENSKE KONJICE

142. 	SOLČAVA

143. 	ŠENTJUR PRI CELJU

144. 	ŠENTRUPERT

145. 	ŠMARJE PRI JELŠAH

146. 	ŠMARTNO OB PAKI

147. 	ŠOŠTANJ

148. 	ŠTORE

149. 	TABOR

150. 	TRBOVLJE

151. 	VELENJE

152. 	VITANJE

153. 	VOJNIK

154. 	VRANSKO

155. 	ZAGORJE OB SAVI

156. 	ZREČE

157. 	ŽALEC

Murskosoboško območje

(središče v Murski Soboti)

158. 	BELTINCI

159. 	CANKOVA

160. 	ČRENŠOVCI

161. 	DOBROVNIK

162. 	GORNJA RADGONA

163. 	GORNJI PETROVCI

164. 	GRAD

165. 	HODOŠ

166. 	KOBILJE

167. 	KRIŽEVCI

168. 	KUZMA

169. 	LENDAVA

170. 	LJUTOMER

171. 	MORAVSKE TOPLICE

172. 	MURSKA SOBOTA

173. 	ODRANCI

174. 	ORMOŽ

175. 	PUCONCI

176. 	RADENCI

177. 	RAZKRIŽJE

178. 	ROGAŠEVCI

179. 	SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

180. 	SVETI TOMAŽ

181. 	ŠALOVCI

182. 	TIŠINA

183. 	TURNIŠČE

184. 	VELIKA POLANA

185. 	VERŽEJ

Novomeško območje

(središče v Novem Mestu)

186. 	BREŽICE

187. 	ČRNOMELJ

188. 	DOLENJSKE TOPLICE

189. 	KOSTANJEVICA NA KRKI

190. 	KRŠKO

191. 	METLIKA

192. 	MIRNA

193. 	MIRNA PEČ

194. 	MOKRONOG - TREBELNO

195. 	NOVO MESTO

196. 	SEMIČ

197. 	SEVNICA

198. 	STRAŽA

199. 	ŠENTJERNEJ

200. 	ŠKOCJAN

201. 	ŠMARJEŠKE TOPLICE

202. 	TREBNJE

203. 	ŽUŽEMBERK

Slovenjegraško območje

(središče v Slovenj Gradcu)

204. 	ČRNA NA KOROŠKEM

205. 	DRAVOGRAD

206. 	MEŽICA

207. 	MUTA

208. 	PREVALJE

209. 	RADLJE OB DRAVI

210. 	RAVNE NA KOROŠKEM

211. 	SLOVENJ GRADEC

212. 	VUZENICA