DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

ODPRTI POSTOPEK

Z OZNAKO

JN-B1059

nakup kanalnih združevalnikov za digitalni radijski omrežji R4 in R5

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1	Naročnik javnega naročila	5

2.2	Pravna podlaga	5

2.3	Temeljna pravila poslovanja	5

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.1	SPLOŠNI OPIS	6

3.2	TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE	7

3.2.1	Združevalniki za MUX – R4	8

-	Lokacije: Krim, Slavnik, Tinjan:	8

3.2.2	Združevalniki za MUX – R5	10

3.3	Splošni del	12

3.3.1	CE in EMC	12

3.3.2	Navodila za delo in vzdrževanje	12

3.3.3	Notranji deli	13

3.3.4	Transport	13

3.3.5	Fizične mere	13

3.3.6	Priključki	13

3.3.7	RF vhodni in izhodni priključki	13

3.3.8	Merilne točke	13

3.3.9	Hladilni sistem	14

3.4	OSTALE ZAHTEVE	14

3.4.1	Dobava opreme	14

3.4.2	Prevzemi opreme	14

3.4.3	Tovarniški prevzem opreme	14

3.4.4	Kosovni prevzem opreme pri naročniku	15

3.4.5	Končni prevzem opreme pri naročniku	15

3.4.6	Garancijski rok	15

3.4.7	Rezervni deli	16

3.4.8	Tehnična dokumentacija	16

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	17

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	17

4.1.1	Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	17

4.1.2	Jezik	17

4.1.3	Označevanje	17

4.1.4	Vsebina ponudbe	17

4.1.5	Alternativne ponudbe in variante ponudbe	17

4.1.6	Oblika ponudbe	18

4.1.7	Samo ena ponudba od vsakega ponudnika	18

4.1.8	Veljavnost ponudb	18

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	18

4.2.1	Podatki o ponudniku	19

4.2.2	Obrazec predračun	19

4.2.3	Specifikacija predračuna	19

4.2.4	Garancijski pogoji ponudnika	19

4.2.5	Izjava proizvajalca opreme ali principala	19

4.2.6	Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova	20

4.2.7	Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov	20

4.2.8	Izjava o garanciji in vzdrževanju	20

4.2.9	Vzorec pogodbe	20

4.2.10	Tehnična dokumentacija	20

4.2.11	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	20

4.2.12	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	20

4.2.13	ESPD obrazec	21

4.3	PREVERJANJE SPOSOBNOSTI   IN  POGOJEV  ZA  SODELOVANJE	21

4.3.1	Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem v republiki Sloveniji	21

4.3.2	Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem v republiki Sloveniji	22

4.3.3	Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije	22

4.3.4	Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije	23

5	MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	24

5.1	Merilo	24

5.2	primer dveh ponudb z enakim največjim številom točk pri ocenjevanju	24

6	MOŽNOST REVIZIJE	24

6.1	Pravna podlaga in roki za vložitev	24

6.2	Način vložitve revizije	24

7	OBRAZCI	24

Podatki o ponudniku in ponudbi	25

PREDRAČUN	26

SPECIFIKACIJA	27

IZJAVA PROIZVAJALCA OPREME	28

IZJAVA PRINCIPALA	29

IZJAVA PONUDNIKA, DA JE VSA OPREMA TOVARNIŠKO NOVA	30

IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH DELOV	31

Izjava o garanciji in vzdrževanju	32

VZOREC POGODBE	33

IZJAVA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	41

Izjava O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA	42

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	43

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi a) točke prvega ostavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3), javno naročilo po odprtem postopku za:

nakup kanalnih združevalnikov za digitalni radijski omrežji R4 in R5.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 12. 08. 2024 do 8:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=42966

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 12. 08. 2024 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ljubljana, 05. 07. 2024	Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174; Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup kanalnih združevalnikov za digitalni radijski omrežji R4 in R5.

Ponudba mora zadostiti vsem zahtevam, ki so podane v tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Karakteristike ponujene opreme morajo biti enake ali boljše od zahtevanih. Ponudbe, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločene iz postopka javnega naročila.

## SPLOŠNI OPIS

Predmet javnega naročila je nakup kanalnih združevalnikov za DAB oddajnike.

Zahtevani kanali in moči priključenih oddajnikov so opisane v tabeli 1.

Tabela 1: Seznam lokacij, priključnih moči in delovnih kanalov

Pri podatku delovni kanali, so navedeni kanali in predvidene izhodne moči oddajnikov priključenih na zahtevane združilnike.

Kanalni druževalniki morajo biti tipa CIB, uglašeni z upoštevanjem parametrov za ''DAB kritična maska''.

Na NB vhodih in antenskih izhodih vseh združevalnikov mora biti vgrajen ustrezen merilni sklopnik z vsaj dvema merilnima priključkoma.

Ponujeni DAB združevalniki morajo imeti možnost kasnejše preglasitve na drug DAB kanal.

Vsi tipi združevalnikov morajo biti del serijske proizvodnje ponudnika pred datumom objave javnega naročila.

Vsi združevalniki morajo biti del iste generacije obstoječega programa proizvodnje ponudnika pred objavo javnega naročila.

## TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

Tehnične zahteve in specifikacije veljajo za vso zahtevano opremo, razen če ni drugače navedeno v tekstu.

Združevalnik mora delovati v skladu z navedenimi tehničnimi zahtevami in specifikacijami pri nastavljenih dejanskih in maksimalnih izhodnih močeh. Namenjen mora biti obratu v režimu 24/7.

Kanalni združevalnik je naprava za združevanje močnostnih VHF signalov iz več oddajnikov na en antenski sistem. Oddajniki delujejo na različnih kanalih, lahko tudi sosednjih.

Kanalni združevalnik tipa CIB je sestavljen iz dveh pasovnih sit, dveh 3dB sklopnikov, merilnih sklopnikov, umetnega bremena in togih povezav (Slika 3).

Slika 3: CIB kanalni združevalnik

### Združevalniki za MUX – R4

- Lokacije: Idrija1, Kranjska Gora, Laško1, Tolmin, Vogel:

Združevalnik tipa CIB

Frekvenčni pas: 174-240MHz

Impedanca: 50 ohm

Pasovna širina kanala: 1.54MHz

Temperaturna stabilnost:< 4kHz/K

Vhodna prilagoditev: NB(RL) > 26 dB

BB(RL) > 26 dB

Izolacija med vhodi > 30 dB

Max. dovoljena moč na NB vhod ≥ 600W rms

Max. dovoljena moč na ant. izhodu ≥ 4.5kW rms

Max. dovoljena napetost na ant. izhodu ≥ 2kV

Prehodno dušenje NB fo: < 1.7 dB ±0.05 dB

fo: ±0.77MHz < 3.6 dB ±0.5 dB

Prehodno dušenje BB < 0.1 dB ±0.05 dB

Selektivnost: fo ±0.97MHz ≥ 15 dB

fo ±1.75MHz ≥ 45 dB

fo ±2.2MHz ≥ 48 dB

fo ±3.0MHz ≥ 55 dB

Dušenje višjih harmonikov ≥ 50 dB; do 500MHz

Časovna kasnitev < 1000ns

Konektorji: - vhodni konektor NB: DIN 7/16 ženski

- vhodni konektor BB: DIN 7/16 ženski

- izhodni konektor ANTout: DIN 7/16 ženski

### Lokacije: Krim, Slavnik, Tinjan:

Združevalnik tipa CIB

Frekvenčni pas: 174-240MHz

Impedanca: 50 ohm

Pasovna širina kanala: 1.54MHz

Temperaturna stabilnost< 1kHz/K

Vhodna prilagoditev NB(RL) > 26 dB

BB(RL) > 26 dB

Izolacija med vhodi > 30 dB

Max. dovoljena moč na NB vhod ≥ 1.1kW rms

Max. dovoljena moč na ant. izhodu ≥ 4.6kW rms

Max. dovoljena napetost na ant. izhodu ≥ 3kV

Prehodno dušenje NB fo: < 1 dB ±0.05dB

fo ±0.77MHz < 2.4 dB ±0.5 dB

Prehodno dušenje BB < 0.1 dB ±0.05dB

Selektivnost: fo ±0.97MHz ≥ 15 dB

fo ±1.75MHz ≥ 45 dB

fo ±2.2MHz ≥ 45 dB

fo ±3.0MHz ≥ 45 dB

Dušenje višjih harmonikov ≥ 50 dB; do 500MHz

Časovna kasnitev < 1000ns

Konektorji: - vhodni konektor NB: EIA 7/8'' ženski

- vhodni konektor BB: EIA 7/8'' ženski

- izhodni konektor ANTout: EIA 7/8'' ženski

- Lokacije: Boč, Kuk, Kum, Ljubljana, Skalnica, Trdinov vrh:

Združevalnik tipa CIB

Frekvenčni pas: 174-240MHz

Impedanca: 50 ohm

Pasovna širina kanala: 1.54MHz

Temperaturna stabilnost< 1kHz/K

Vhodna prilagoditev NB(RL) > 26 dB

BB(RL) > 26 dB

Izolacija med vhodi > 30 dB

Max. dovoljena moč na NB vhod ≥ 1.4kW rms

Max. dovoljena moč na ant. izhodu ≥ 4.6kW rms

Max. dovoljena napetost na ant. izhodu ≥ 3.2kV

Prehodno dušenje NB fo: < 1 dB ±0.05 dB

fo ±0.77MHz < 2.4 dB ±0.5 dB

Prehodno dušenje BB < 0.1 dB ±0.05 dB

Selektivnost: fo ±0.97MHz ≥ 15 dB

fo ±1.75MHz ≥ 45 dB

fo ±2.2MHz ≥ 45 dB

fo ±3.0MHz ≥ 45 dB

Dušenje višjih harmonikov ≥ 50 dB; do 500MHz

Časovna kasnitev < 1000ns

Konektorji: - vhodni konektor NB: EIA 7/8'' ženski

- vhodni konektor BB: EIA 7/8'' ženski

- izhodni konektor ANTout (lokacija Boč, Trdinov vrh): EIA 1 5/8'' ženski

- izhodni konektor ANTout (lokacije Kuk, Kum, Ljubljana, Skalnica): EIA 7/8'' ženski

- Lokacije: Beli Križ, Krvavec, Plešivec, Pohorje:

Združevalnik tipa CIB

Frekvenčni pas: 174-240MHz

Impedanca: 50 ohm

Pasovna širina kanala: 1.54MHz

Temperaturna stabilnost < 1kHz/K

Vhodna prilagoditev NB(RL) > 26 dB

BB(RL) > 26 dB

Izolacija med vhodi > 30dB

Max. dovoljena moč na NB vhod ≥ 2.4kW rms

Max. dovoljena moč na ant. izhodu ≥ 4.6kW rms

Max. dovoljena napetost na ant. izhodu ≥ 3.2kV

Prehodno dušenje NB fo: < 0.7 dB ±0.05 dB

fo ±0.77MHz < 1.3 dB ±0.5 dB

Prehodno dušenje BB < 0.1 dB ±0.05 dB

Selektivnost: fo ±0.97MHz ≥ 15 dB

fo ±1.75MHz ≥ 45 dB

fo ±2.2MHz ≥ 45 dB

fo ±3.0MHz ≥ 45 dB

Dušenje višjih harmonikov ≥ 50 dB; do 500MHz

Časovna kasnitev < 1000ns

Konektorji: - vhodni konektor NB: EIA 7/8'' ženski

- vhodni konektor BB: EIA 1 5/8'' ženski

- izhodni konektor ANTout: EIA 1 5/8'' ženski

- Lokacija: Nanos

Združevalnik tipa CIB

Frekvenčni pas: 174-240MHz

Impedanca: 50 ohm

Pasovna širina kanala: 1.54MHz

Temperaturna stabilnost < 1kHz/K

Vhodna prilagoditev NB(RL) > 26 dB

BB(RL) > 26 dB

Izolacija med vhodi > 30 dB

Max. dovoljena moč na NB vhod ≥ 2.4kW rms

Max. dovoljena moč na ant. izhodu ≥ 12kW rms

Max. dovoljena napetost: na ant. izhodu ≥ 3.2kV

Prehodno dušenje NB fo: < 0.7 dB ±0.05 dB

fo ±0.77MHz < 1.3 dB ±0.5 dB

Prehodno dušenje BB < 0.1 dB ±0.05 dB

Selektivnost: fo ±0.97MHz ≥ 15 dB

fo ±1.75MHz ≥ 45 dB

fo ±2.2MHz ≥ 45 dB

fo ±3.0MHz ≥ 45 dB

Dušenje višjih harmonikov ≥ 50 dB; do 500MHz

Časovna kasnitev < 1000ns

Konektorji: - vhodni konektor NB: EIA 7/8'' ženski

- vhodni konektor BB: EIA 1 5/8'' ženski

- izhodni konektor ANTout: EIA 1 5/8'' ženski

### Združevalniki za MUX – R5

- Lokacije: Idrija 1, Kranjska Gora, Laško, Tolmin, Vogel

Združevalnik tipa CIB

Frekvenčni pas: 174-240MHz

Impedanca: 50 ohm

Pasovna širina kanala: 1.54MHz

Temperaturna stabilnost < 4kHz/K

Vhodna prilagoditev NB(RL) > 26 dB

BB(RL) > 26 dB

Izolacija med vhodi > 30dB

Max. dovoljena moč na NB vhod ≥ 600W rms

Max. dovoljena moč na ant. izhodu ≥ 4.5kW rms

Max. dovoljena napetost: na ant. izhodu ≥ 2kV

Prehodno dušenje NB fo: < 1.7 dB ±0.05 dB

fo: ±0.77MHz < 3.6 dB ±0.5 dB

Prehodno dušenje BB < 0.1 dB ±0.05 dB

Selektivnost: fo ±0.97MHz ≥ 15 dB

fo ±1.75MHz ≥ 45 dB

fo ±2.2MHz ≥ 48 dB

fo ±3.0MHz ≥ 55 dB

Dušenje višjih harmonikov ≥ 50 dB; do 500MHz

Časovna kasnitev < 1000ns

Konektorji: - vhodni konektor NB: DIN 7/16 ženski

- vhodni konektor BB: DIN 7/16 ženski

- izhodni konektor ANTout: EIA 7/8'' ženski

- Lokacije: Krim, Slavnik, Tinjan

Združevalnik tipa CIB

Frekvenčni pas: 174-240MHz

Impedanca: 50 ohm

Pasovna širina kanala: 1.54MHz

Temperaturna stabilnost < 1kHz/K

Vhodna prilagoditev NB(RL) > 26 dB

BB(RL) > 26 dB

Izolacija med vhodi: > 30dB

Max. dovoljena moč na NB vhod ≥ 1.1kW rms

Max. dovoljena moč na ant. izhodu ≥ 4.6kW rms

Max. dovoljena napetost na ant. izhodu ≥ 3kV

Prehodno dušenje NB fo: < 1 dB ±0.05 dB

fo ±0.77MHz < 2.4 dB ±0.5 dB

Prehodno dušenje BB < 0.1 dB ±0.05 dB

Selektivnost: fo ±0.97MHz ≥ 15 dB

fo ±1.75MHz ≥ 45 dB

fo ±2.2MHz ≥ 45 dB

fo ±3.0MHz ≥ 45 dB

Dušenje višjih harmonikov ≥ 50 dB; do 500MHz

Časovna kasnitev < 1000ns

Konektorji: - vhodni konektor NB: EIA 7/8'' ženski

- vhodni konektor BB: EIA 7/8'' ženski

- izhodni konektor ANTout: EIA 1 5/8'' ženski

- Lokacije: Kum

Združevalnik tipa CIB

Frekvenčni pas: 174-240MHz

Impedanca: 50 ohm

Pasovna širina kanala: 1.54MHz

Temperaturna stabilnost < 1kHz/K

Vhodna prilagoditev NB(RL) > 26 dB

BB(RL) > 26 dB

Izolacija med vhodi: > 30dB

Max. dovoljena moč na NB vhod ≥ 1.4kW rms

Max. dovoljena moč na ant. izhodu ≥ 4.6kW rms

Max. dovoljena napetost: na ant. izhodu ≥ 3.2kV

Prehodno dušenje NB fo: < 1 dB ±0.05 dB

fo ±0.77MHz < 2.4 dB ±0.5 dB

Prehodno dušenje BB < 0.1 dB ±0.05 dB

Selektivnost: fo ±0.97MHz ≥ 15 dB

fo ±1.75MHz ≥ 45 dB

fo ±2.2MHz ≥ 45 dB

fo ±3.0MHz ≥ 45 dB

Dušenje višjih harmonikov ≥ 50 dB; do 500MHz

Časovna kasnitev < 1000ns

Konektorji: - vhodni konektor NB: EIA 7/8'' ženski

- vhodni konektor BB: EIA 7/8'' ženski

- izhodni konektor ANTout: EIA 1 5/8'' ženski

- Lokacije: Beli Križ, Boč, Krvavec, Kuk, Ljubljana, Nanos, Plešivec, Pohorje, Skalnica, Trdinov vrh

Združevalnik tipa CIB

Frekvenčni pas: 174-240MHz

Impedanca: 50 ohm

Pasovna širina kanala: 1.54MHz

Temperaturna stabilnost:< 1kHz/K

Vhodna prilagoditev NB(RL) > 26dB

BB(RL) > 26 dB

Izolacija med vhodi > 30dB

Max. dovoljena moč na NB vhod ≥ 2.4kW rms

Max. dovoljena moč na ant. izhodu ≥ 12kW rms

Max. dovoljena napetost na ant. izhodu ≥ 6kV

Prehodno dušenje NB fo: < 0.7 dB ±0.05dB

fo ±0.77MHz < 1.3 dB ±0.5 dB

Prehodno dušenje BB < 0.1 dB ±0.05 dB

Selektivnost: fo ±0.97MHz ≥ 15 dB

fo ±1.75MHz ≥ 45 dB

fo ±2.2MHz ≥ 45 dB

fo ±3.0MHz ≥ 45 dB

Dušenje višjih harmonikov ≥ 50 dB; do 500MHz

Časovna kasnitev < 1000ns

Konektorji: - vhodni konektor NB: EIA 7/8'' ženski

- vhodni konektor BB: EIA 1 5/8'' ženski

- izhodni konektor ANTout: EIA 1 5/8'' ženski

## Splošni del

### CE in EMC

Vsa oprema mora imeti oznako CE ter zadovoljiti tehnične predpise in normative veljavne v Republiki Sloveniji povezane z ozemljitvijo in zaščito pred električnim udarom.

### Navodila za delo in vzdrževanje

Ponudnik mora zagotoviti potrebno celovito tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, ki jo uporabnik potrebuje pri vsakodnevni uporabi in vzdrževanju opreme. Za format v elektronski obliki se uporablja PDF zapis. Dokumentacija mora ustrezati dejanskemu stanju naprave ob dobavi.

Ponudnik mora za posamezno napravo zagotoviti dokumentacijo v 2 izvodih v tiskani in 1 izvod v elektronski obliki. V primeru, če obstajajo 3 ali več naprav istega tipa mora ponudnik zagotoviti dokumentacijo v 6 izvodih v tiskani in elektronski obliki za posamezen tip naprave.

Tehnična dokumentacija mora obsegati najmanj naslednje postavke:

- Opis opreme in posameznih komponent ter njenega delovanja,

- Navodila za uporabo in vzdrževanje,

- Navodila za instalacijo opreme,

- Tehnične podatke na zahtevanih delovnih kanalih,

- Merilne protokole,

- Opis postopkov preglasitve na drug DAB kanal,

- Navodila za nastavitev  vseh parametrov, katere je mogoče spreminjati, z opisom le-teh,

- Navedbo in opis potrebnih servisnih posegov, kot jih predvideva proizvajalec,

- Opis postopkov ob popravilu in zamenjavi delov,

- Navedba vseh uporabljenih nevarnih snovi in navodila za rokovanje ter odstranitev.

Napisi na napravah morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tehnično dokumentacijo bo ponudnik dostavil naročniku 10 dni pred zagonom opreme za posamezni sklop.

### Notranji deli

Deli naprave, ki so namenjeni za namestitev v objekt in ne bodo izpostavljeni vremenskim vplivom morajo obratovati v naslednjih pogojih:

- Temperaturno območje: +5°C ÷ 45°C,

- Relativna vlažnost: <90%,

- Temperatura vstopnega zraka: <35 °C

V temperaturnem območju od +10°C do +35°C mora naprava izpolnjevati vse kriterije kakovosti ob upoštevanju nadmorske višine kjer je montirana.

### Transport

Med transportom mora naprava v nedelujočem stanju zdržati:

- Temperaturno območje: -20°C ÷ 55°C,

- Relativna vlažnost: 8 ÷ 100%.

### Fizične mere

Vsak posamezen združevalnik mora biti vgrajen v samostoječo antikorozijsko obdelano kovinsko konstrukcijo.

### Priključki

Dopustno je uporabiti le naslednje priključke:

- SMA,

- BNC 50Ω,

- N,

- DIN 7/16,

- 7/8” EIA,

- 1 5/8” EIA.

### RF vhodni in izhodni priključki

Vhodni NB in BB priključki združevalnikov morajo biti pozicionirani vertikalno, za priklop oddajnikov z vrha.

Izhodni priključek združevalnika mora biti pozicioniran vertikalno, za priklop na antenski sistem z vrha.

Tip vhodnih oziroma izhodnega priključka posameznega CIB-a je definiran v točki 3.2.1 in 3.2.2. tehnične dokumentacije.

### Merilne točke

Naprava mora imeti instalirane dostopne merilne točke, ki omogočajo meritev  RF signala, ne da bi vplivale na delovanje.

RF merilne točke

Za opravljanje meritev moduliranega signala so potrebne merilne točke, ki so stalno prosto dostopne:

- 2 x Rf monitor merilna točka na NB vhodu združevalnika,

- 2 x Rf monitor merilna točka na ANT. izhodu iz združevalnika.

Merilne točke morajo biti izvedene kot smerni sklopniki po specifikacijah:

- Izhodni nivo v območju: 0÷5 dBm ±1dB,

- Impedanca: 50 Ω;

- Vhodna prilagoditev ≥ 30 dB,

- Smernost ≥ 30 dB,

- Natančnost ≤ 0,15 dB.

### Hladilni sistem

Elementi združevalnikov ne smejo imeti izvedeno prisilno hlajenje.

## OSTALE ZAHTEVE

### Dobava opreme

Dobava opreme se izvede v dveh ločenih sklopih:

- Prvi sklop opreme, definiran v točki 3.2.1 se dobavi najkasneje 60 dni po pričetku veljavnosti pogodbe.

- Drugi sklop opreme, definiran v točki 3.2.2 se dobavi najkasneje 120 dni po pričetku veljavnosti pogodbe in ne prej kot januarja 2025.

O točnem terminu dostave se ponudnik in naročnik dogovorita naknadno. Ponudnik mora naročnika obvestiti o terminu dostave vsaj 5 delovnih dni pred predvideno dostavo.

### Prevzemi opreme

Naročnik bo pred dobavo prvega sklopa opreme opravil tovarniški prevzem pri proizvajalcu opreme. Kosovni in končni prevzem bo naročnik opravil po dobavi vsakega sklopa posebej na naslovu naročnika.

### Tovarniški prevzem opreme

Dogovorjen datum in trajanje primopredaje za prvi sklop opreme mora ponudnik pisno sporočiti najmanj 10 delovnih dni pred opravljanjem tovarniškega prevzema.

Najkasneje 10 dni pred predvideno dobavo prvega sklopa opreme dva pooblaščena predstavnika naročnika opravita tovarniški prevzem prvega sklopa opreme pri proizvajalcu opreme.

V okviru tovarniškega prevzema se ugotavlja ustreznost in skladnost posameznih elementov s tehničnimi pogoji in zahtevami iz točk 3.2.1 in 3.2.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno merilno opremo za opravljanje meritev in vso zahtevano dokumentacijo.

Ponudnik mora zagotoviti 2 izvoda merilnega zapisnika o preizkusu v tovarni.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri tovarniškem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 5 dni. Po tem roku se celotni postopek tovarniškega prevzema ponovi. V tem primeru se pod enakimi pogoji kot tovarniški prevzem prvega sklopa opreme, opravi tudi tovarniški prevzem drugega sklopa.

V primeru, da se pri ponovitvi tovarniškega prevzema pojavijo nepravilnosti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pri ponovnem tovarniškem prevzemu in posledično tovarniškem prevzemu drugega sklopa mora ponudnik kriti stroške prevoza in nastanitve za 2 predstavnika naročnika.

### Kosovni prevzem opreme pri naročniku

Kosovni prevzem po prejemu posameznega sklopa opreme opravi naročnik in sicer najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu opreme na lokacijo naročnika: OC Domžale, Radio cesta 9, 1230 Domžale.

Naročnik bo pri kosovnem prevzemu opreme, na podlagi priloženih dobavnic in drugih spremljajočih listin ter fizične kontrole prejete opreme, preveril ali je dobavljena vsa ponujena oz. naročena oprema posameznega sklopa.

Kosovni prevzem ponujene opreme se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene ustrezne opreme ter spremljajočih dodatkov in listin podpiše naročnikov skrbnik pogodbe.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili v tehničnih specifikacijah, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prišel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

### Končni prevzem opreme pri naročniku

Končni prevzem bo opravljen v šestdesetih (60) delovnih dneh po dostavi opreme za posamezni sklop opreme na lokacijo naročnika. Končni prevzem opravi naročnik na lokaciji posameznega elementa z oddajo v obratovanje.

Predmet končnega prevzema sklopa je celotna oprema definirana v točki 3.2.1. za prvi sklop in 3.2.2 za drugi sklop.

V okviru končnega prevzema sklopa se opravi preizkus delovanja ponujene opreme.

Pri končnem prevzemu in preizkusu delovanja ponujene opreme bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov sistema,

- funkcionalnost sistema,

- stabilnost delovanja sistema,

- odpravljanje morebitnih napak v sistemu.

Zapisnik končnega prevzema mora biti podpisan s strani ponudnika in naročnika.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu sklopa opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 14 dni. Po tem roku se celotni postopek končnega prevzema sklopa ponovi.

V primeru, ko je potrebno postopek končnega prevzema sklopa ponoviti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijski rok za dobavljen sklop opreme prične teči  dnem, ko naročnik in ponudnik podpišeta zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu sklopa opreme.

### Garancijski rok

Zahtevani minimalni garancijski rok za vso opremo je 36 mesecev. Čas garancije začne veljati z dnem končnega prevzema sklopa opreme pri naročniku.

Ponudnik mora predložiti podrobnejše podatke o garancijskem vzdrževanju opreme, iz katerih morajo biti razvidni:

- naslov servisa za ponujeno opremo,

- kontaktna oseba,

- številka tel., e-mail kontaktne osebe,

- odzivni čas,

- rok v katerem bo napaka odpravljena oz. v katerem bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo.

Ponudnik mora za celotno trajanje garancijske dobe zagotavljati odzivni čas 12 ur. Ponudnik mora v tem času stopiti v kontakt (prijava po e-mailu). Ponudnik mora napravo prevzeti v popravilo in vrniti na naslov naročnika RTV Slovenija v Ljubljani.

Rok za odpravo napak je 5 delovnih dni od prejete prijave po e-mailu.

Za celotno opremo mora ponudnik v času garancije zagotavljati brezplačno podporo za servisiranje, brezplačno servisiranje in brezplačne rezervne dele.

Podpora za servisiranje je pomoč pri odpravljanju napak. Le-ta je lahko preko telefona, upravljanje na daljavo ali preko elektronske pošte.

Ponudnik je dolžan na lastne stroške v primeru treh ali več sistemskih napak na istem funkcionalnem delu, ki se pojavijo v garancijskem roku, zagotoviti zamenjavo vseh tovrstnih delov s tehnološko izboljšanim funkcionalnim delom. Ponudnik mora zamenjavo izvršiti v roku 15 dni od ugotovitve tretje napake. Za zamenjan del prične teči nova garancijska doma od dne zamenjave dela.

Šest ali več napak na isti napravi iz posameznega sklopa, ki se pojavijo v garancijskem roku, velja kot nekorektno delovanje naprave. V takšnem primeru je ponudnik dolžan na lastne stroške zagotoviti zamenjavo te naprave z novo napravo. V tem primeru prične za zamenjani sklop garancijska doba teči od začetka. Ponudnik je dolžan to zamenjavo izvršiti v roku 15 dni od ugotovitve šeste napake.

Ob vsaki intervenciji (popravilu napake) mora ponudnik izdati pisno poročilo o opravljenem delu in zamenjanih komponentah.

### Rezervni deli

Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 8 let od datuma končnega prevzema ponujene opreme. Za čas trajanja garancijske dobe so vsi nadomestni deli brezplačni.

### Tehnična dokumentacija

Ponudnik mora predložiti vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam in pogojem, navedenim v poglavju 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 05. 08. 2024 do 09:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki sprememb Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vse morebitne spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

### Jezik

Ponudbe in tehnična dokumentacija morajo biti izdelane v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku..

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi blago, ki je predmet javnega naročila, v celoti. V nasprotnem primeru bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

### Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Oblika ponudbe

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 60 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Predračuna, zahtevan v točki 4.2.2 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v obliki Word, Excel ali PDF.

Obrazec Specifikacija predračuna, zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Predračunu – naloženim v razdelek del »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun« in celotno Specifikacijo predračuna – naloženo v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.12 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku

### Obrazec predračun

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP lokacija naročnika: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, OC Domžale, Radio cesta 9, 1230 Domžale; (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV. Odobreni popusti morajo biti prikazani ločeno.

Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Plačilni pogoji:

- 95 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu opreme za posamezni sklop na lokaciji naročnika in prejemu ustreznega računa;

- 5 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme za posamezni sklop in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Dobavni rok:

Dobava opreme se izvede v dveh ločenih sklopih:

- Prvi sklop opreme, definiran v točki 3.2.1 se dobavi najkasneje 60 dni po pričetku veljavnosti pogodbe.

- Drugi sklop opreme, definiran v točki 3.2.2 se dobavi najkasneje 120 dni po pričetku veljavnosti pogodbe in ne prej kot januarja 2025.

### Specifikacija predračuna

Ponudnik mora pripraviti podrobno specifikacijo svojega predračuna za ponujeno opremo in navesti ločene cene po posameznih postavkah za vsak posamezni sklop opreme.

### Garancijski pogoji ponudnika

Zahtevani minimalni garancijski rok za vso opremo je 36 mesecev. Čas garancije začne veljati z dnem končnega prevzema posameznega sklopa opreme.

Ponudnik mora predložiti tudi svojo lastno izjavo s podrobnejšimi podatki o garancijskem vzdrževanju opreme, iz katerih morajo biti razvidni: naslov servisa za ponujeno opremo, kontaktna oseba, številka tel., e-mail, odzivni čas, roki, v katerem bodo napake odpravljene.

Ponudnik mora v tej izjavi tudi potrditi izpolnjevanje naročnikovih zahtev v zvezi z garancijskim vzdrževanjem, ki so za navedene v tč. 3.4.6.

### Izjava proizvajalca opreme ali principala

V kolikor ponudnik ni hkrati tudi proizvajalec opreme, mora predložiti eno izmed navedenih izjav.

Če ponudnik predloži izjavo principala, mora poleg te izjave predložiti tudi kopijo pogodbe oziroma izjave med principalom in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da ima principal popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

Ta izjava pa ni potrebna za: instalacijski material, pasivno opremo in ostalo drobno opremo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

### Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova

### Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov

### Izjava o garanciji in vzdrževanju

### Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe, kjer mora biti parafirana in ožigosana vsaka stran s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista.

### Tehnična dokumentacija

Ponudnik mora predložiti vso potrebno dokumentacijo iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam in pogojem, navedenim v poglavju 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5% pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 12 mesecev po pogodbeno določenem datumu dobave opreme.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

### ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

## PREVERJANJE SPOSOBNOSTI   IN  POGOJEV  ZA  SODELOVANJE

Ponudniki potrdijo izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD obrazca.

Skladno z določili 4. odstavka 89. člena ZJN-3 bo naročnik pravočasno prejete ponudbe najprej razvrstil po merilih. Ponudbo, ki bo glede na merila dosegla najboljši rezultat, bo naročnik najprej preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila (tehnične zahteve). Če bo ponudba s tega vidika ustrezna, bo naročnik nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje ponudnika ter v ta namen zahteval dokazila skladno z določili 77. in 78. člena ZJN-3.

### Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem v republiki Sloveniji

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 3. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži potrdila iz kazenske evidence, ki izkazujejo, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Namesto potrdil pa lahko ponudnik predloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, na podlagi katerih bo ta potrdila pridobil naročnik sam.

- Naročnik bo (skladno z 9. odstavkom 77. čl. ZJN-3) podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, preveril v enotnem informacijskem sistemu – e-Dosje. Poizvedba v sistemu e-Dosje obsega naslednja preverjanje podatkov o izpolnjevanju pogojev oz. obveznosti:

- izpolnjevanje pogoja, da ponudnik ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (skladno z a) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- izpolnjevanje obveznosti na področju delovnega prava – da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem v republiki Sloveniji

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo v javno dostopnih evidencah preveril, ali je ponudnik vpisan v poslovni register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) ponudnika pozval, da mu pošlje obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranih računov oz. dospelih neporavnanih obveznosti (skupno na vseh računih). V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

### Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 3. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži potrdila iz kazenske evidence svoje države, ki izkazujejo, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

- Naročnik bo pozval ponudnika, da predloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju obveznosti na področju delovnega prava – da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- Naročnik bo pozval ponudnika, da predloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo pozval ponudnika, da predloži dokazila iz uradne evidence svoje države, ki izkazujejo, da je ponudnik vpisan v ustrezni poslovni ali trgovski register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) ponudnika pozval, da mu pošlje bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranih računov (oz. dospelih neporavnanih obveznosti) več kot 5 dni (skupno na vseh računih).

V kolikor ima ponudnik več računov, mora bančna potrdila o solventnosti predložiti za vse račune.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

# MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

## Merilo

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe na podlagi najnižje končne cene.

Cena bo preračunana v točke skladno s spodaj navedeno formulo:

najnižja ponudba

število točk =	     ----------------------------	x        100

ocenjevana ponudba

Največje možno število točk pri tem merilu = 100 točk

Izbrana bo ponudba z največjim številom točk, ki jo bo naročnik ocenil o sprejemljivosti v postopku naknadnega preverjanja.

## primer dveh ponudb z enakim največjim številom točk pri ocenjevanju

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov ponudili opremo za enako ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljše garancijsko obdobje. V kolikor bosta 2 ali več ponudnikov ponudili enako garancijsko obdobje, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši dobavni rok.

# MOŽNOST REVIZIJE

## Pravna podlaga in roki za vložitev

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

## Način vložitve revizije

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

# OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

## Podatki o ponudniku in ponudbi

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1059

Nakup kanalnih združevalnikov za digitalni radijski omrežji R4 in R5

Izpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA: |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Veljavnost ponudbe: ……………………. dni (vsaj 60 dni) od roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika oz. prokurista:

........................................		..............……...........................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## PREDRAČUN

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1059

Nakup kanalnih združevalnikov za digitalni radijski omrežji R4 in R5:

| Št. | Opis postavke | Skupaj vrednost v EUR brez DDV* |
| --- | --- | --- |
| 01 | Skupna cena – združevalniki za MUX – R4, skladno z zahtevami, navedenimi v poglavju 3.2.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |  |
| 02 | Skupna cena – združevalniki za MUX – R5, skladno z zahtevami, navedenimi v poglavju 3.2.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |  |
| 03 | KONČNA SKUPNA CENA V EUR Z DDV |  |

* Cena mora biti izražena v EUR, na osnovi DDP lokacija naročnika: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, OC Domžale, Radio cesta 9, 1230 Domžale; (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV.

Plačilni pogoji:

- 95 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu opreme za posamezni sklop na lokaciji naročnika in prejemu ustreznega računa;

- 5 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme za posamezni sklop in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Dobavni rok:

Dobava opreme se izvede v dveh ločenih sklopih:

- Prvi sklop opreme ………… dni od začetka veljavnosti pogodbe (največ 60 dni).

- Drugi sklop opreme………… dni od začetka veljavnosti pogodbe (največ 120 dni) in ne prej kot januarja 2025.

Garancijski rok: ………. (najmanj 36 mesecev).

Kraj in datum: 		Žig:	Podpis zastopnika oz. prokurista:

.......................................		............……..............................

## SPECIFIKACIJA

ZA JAVNO NAROČILO JN- B1059

Ponudnik mora pripraviti podrobno specifikacijo svojega predračuna za ponujeno opremo in navesti ločene cene po posameznih postavkah za vsak posamezni sklop opreme.

Proizvajalec opreme: ..................................................

Naslov: …………........................................................

………….....................................................................

## IZJAVA PROIZVAJALCA OPREME

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1059

……………. (proizvajalec opreme)  potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila JN-B1059 (nakup kanalnih združevalnikov za digitalni radijski omrežji R4 in R5), na katerega se prijavlja …………….…..  (ponudnik) s svojim s svojim predračunom oz. specifikacijo št. ………………………

IZJAVLJAMO, da ima ……………… (ponudnik) popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B1059.

Kraj in datum: 				  Žig:		       Podpis zastopnika proizvajalca opreme

oz. prokurista:

........................................					........................................................

Principal: ...........................................................

Naslov: .............................................................

..........................................................................

## IZJAVA PRINCIPALA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1059

……………. (principal)  potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila JN-B1059 (nakup kanalnih združevalnikov za digitalni radijski omrežji R4 in R5), na katerega se prijavlja …………..  (ponudnik) s svojim predračunom št. ………………………

IZJAVLJAMO, da ima ……………… (ponudnik) popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B1059, in sicer preko našega podjetja.

Kot dokazilo prilagamo kopijo pogodbe ali izjave med nami in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da imamo popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno pogodbo, jo bomo naročniku prinesli v vpogled.

Kraj in datum: 				  Žig:		            Podpis zastopnika principala

oz. prokurista:

........................................					........................................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## IZJAVA PONUDNIKA, DA JE VSA OPREMA TOVARNIŠKO NOVA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1059

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je vsa oprema, ki jo ponujamo na javno naročilo JN-B1059, tovarniško nova.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH DELOV

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1059

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotavljali od proizvajalca razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov še najmanj osem (8) let od datuma končnega prevzema opreme, ki smo jo ponudili na javno naročilo JN-B1059.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o garanciji in vzdrževanju

JAVNO NAROČILO JN-B1059

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- nudimo najmanj ……….. (najmanj 36) mesečno brezplačno garancijsko vzdrževanje in odpravo napak od datuma uspešno opravljenega končnega prevzema ponujene opreme;

- za celotno ponujeno opremo nudimo v obdobju iz prejšnje alineje brezplačno podporo za servisiranje, brezplačno servisiranje in brezplačne rezervne (nadomestne) dele;

- brezplačna podpora za servisiranje pomeni pomoč naročniku pri odpravljanju napak preko telefona, elektronske pošte ali upravljanja na daljavo;

- v času garancije zagotavljamo odzivni čas ………. (največ 12) ur ob prijavi napake s strani naročnika po e-mailu;

- zagotavljamo popravilo ponujene opreme oziroma odpravo napak v roku pet (5) delovnih dni od prijave napake s strani naročnika;

- bomo na lastne stroške v primeru treh ali več sistemskih napak na istem funkcionalnem delu, ki se pojavijo v garancijskem roku, zagotovili zamenjavo vseh tovrstnih delov s tehnološko izboljšanim funkcionalnim delom. Zamenjavo bomo izvršili v roku 15 dni od ugotovitve tretje napake. Za zamenjan del prične teči nova garancijska doma od dne zamenjave dela;

- bomo v primeru šestih ali več napak na isti napravi iz posameznega sklopa na lastne stroške zagotovili zamenjavo okvarjene naprave z novo napravo v roku 15 dni od prijave šeste napake. V tem primeru prične za zamenjani sklop garancijska doba teči od začetka;

- bomo ob vsaki intervenciji (popravilu napake) naročniku izdali pisno poročilo o opravljenem delu in morebitnih zamenjanih komponentah.

Spodaj navajamo podatke o pooblaščenem servisu za ponujeno opremo:

NAZIV SERVISA: …………………………………………………………………………………………………..

NASLOV SERVIS: …………………………………………………………………………………………………

KONTAKTNA OSEBA: …………………………… TELEFON: …………………. E-POŠTA: ……………….

Okvarjeno napravo bomo prevzeli v popravilo in vrnili na naslov naročnika RTV Slovenija v Ljubljani. V kolikor je mogoče okvarjeno napravo poslati s pomočjo hitre pošte, nosimo vse stroške pošiljanja okvarjene naprave in vračanja popravljene naprave naročniku.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

## VZOREC POGODBE

POGODBA  štev. JN-B1059

Nakup kanalnih združevalnikov za digitalni radijski omrežji R4 in R5

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija

(v nadaljevanju teksta NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju teksta PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. list RS št. 91/2015 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) za: nakup kanalnih združevalnikov za digitalni radijski omrežji R4 in R5:

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika ………, na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne ………… in v Uradnem listu EU, štev. …., z dne ………... za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN-B1059, sprejeti in navedeni v ponudbeni dokumentaciji št. ........

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3. člen

Predmet javnega naročila je nakup kanalnih združevalnikov za digitalni radijski omrežji R4 in R5.

Podrobnosti in tehnične zahteve naprav so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST IN PLAČILO

4. člen

Končna vrednost pogodbe znaša:

znaša			 	EUR .…………………….. DDP lokacija naročnika (ponudb. vred.)

+ 22 % DDV                       	EUR ……………………...

KONČNA VREDNOST		EUR ……………………… DDP lokacija naročnika z vklj. DDV

Cene po tej pogodbi so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca trajanja te pogodbe.

Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice), morajo vsebovati tudi oznako javnega naročila oz. pogodbe in oznako naročila. Naročilo bo ponudnik prejel po pričetku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo navedeni znesek plačal na račun ponudnika štev.:.....................................................pri banki: ....................................................;  v skladu z naslednjimi plačilnimi pogoji za:

- 95 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu opreme za posamezni sklop na lokaciji naročnika in prejemu ustreznega računa;

- 5 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme za posamezni sklop in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

DOBAVA BLAGA

5. člen

5.1

Ponudnik bo izpolnil naročilo skladno s pogoji ponudbene dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih. V nasprotnem primeru bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik mora dostaviti ponujeno opremo v celotnem obsegu, na naslov naročnika: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, OC Domžale, Radio cesta 9, 1230 Domžale; v dveh ločenih sklopih:

- Prvi sklop opreme, definiran v točki 3.2.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se dobavi najkasneje 60 dni po pričetku veljavnosti pogodbe.

- Drugi sklop opreme, definiran v točki 3.2.2 se dobavi najkasneje 120 dni po pričetku veljavnosti pogodbe in ne prej kot januarja 2025.

O točnem terminu dostave se ponudnik in naročnik dogovorita naknadno. Ponudnik mora naročnika obvestiti o terminu dostave vsaj 5 delovnih dni pred predvideno dostavo.

Ponudnik mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še:

- pravilno izpolnjeno dobavnico,

- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago),

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,

- druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

5.2

Ponudnik zagotovi celovito tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, ki jo uporabnik potrebuje pri vsakodnevni uporabi in vzdrževanju opreme. Za format v elektronski obliki se uporablja PDF zapis. Dokumentacija mora ustrezati dejanskemu stanju naprave ob dobavi.

Ponudnik zagotovi za posamezno napravo dokumentacijo v 2 izvodih v tiskani in 1 izvod v elektronski obliki. V primeru, če obstajajo 3 ali več naprav istega tipa je potrebno zagotoviti dokumentacijo v 6 izvodih v tiskani in elektronski obliki za posamezen tip naprave.

Tehnična dokumentacija mora obsega najmanj naslednje postavke:

- Opis opreme in posameznih komponent ter njenega delovanja,

- Navodila za uporabo in vzdrževanje,

- Navodila za instalacijo opreme,

- Tehnične podatke na zahtevanih delovnih kanalih,

- Merilne protokole,

- Opis postopkov preglasitve na drug DAB kanal,

- Navodila za nastavitev  vseh parametrov, katere je mogoče spreminjati, z opisom le-teh,

- Navedbo in opis potrebnih servisnih posegov, kot jih predvideva proizvajalec,

- Opis postopkov ob popravilu in zamenjavi delov,

- Navedba vseh uporabljenih nevarnih snovi in navodila za rokovanje ter odstranitev.

Ponudnik zagotovi napise na napravah morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tehnično dokumentacijo bo ponudnik dostavil naročniku 10 dni pred zagonom opreme za posamezni sklop.

TOVARNIŠKI PREVZEM OPREME

6. člen

Dogovorjen datum in trajanje primopredaje za prvi sklop opreme bo ponudnik pisno sporočil najmanj 10 delovnih dni pred opravljanjem tovarniškega prevzema.

Najkasneje 10 dni pred predvideno dobavo prvega sklopa opreme dva pooblaščena predstavnika naročnika opravita tovarniški prevzem prvega sklopa opreme pri proizvajalcu opreme.

V okviru tovarniškega prevzema se ugotavlja ustreznost in skladnost posameznih elementov s tehničnimi pogoji in zahtevami iz točk 3.2.1 in 3.2.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik zagotovi vso potrebno merilno opremo za opravljanje meritev in vso zahtevano dokumentacijo.

Ponudnik zagotovi 2 izvoda merilnega zapisnika o preizkusu v tovarni.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri tovarniškem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 5 dni. Po tem roku se celotni postopek tovarniškega prevzema ponovi. V tem primeru se pod enakimi pogoji kot tovarniški prevzem prvega sklopa, opravi tudi tovarniški prevzem drugega sklopa opreme.

V primeru, da se pri ponovitvi tovarniškega prevzema pojavijo nepravilnosti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pri ponovnem tovarniškem prevzemu in posledično tovarniškem prevzemu drugega sklopa mora ponudnik kriti stroške prevoza in nastanitve za 2 predstavnika naročnika.

KOSOVNI PREVZEM OPREME

7. člen

Kosovni prevzem po prejemu opreme opravi naročnik, in sicer najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu opreme na lokacijo naročnika OC Domžale, Radio cesta 9, 1230 Domžale.

Naročnik bo pri kosovnem prevzemu opreme, na podlagi priloženih dobavnic in drugih spremljajočih listin ter fizične kontrole prejete opreme, preveril ali je dobavljena vsa ponujena oz. naročena oprema posameznega sklopa.

Kosovni prevzem posameznega sklopa ponujene opreme se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene ustrezne opreme ter spremljajočih dodatkov in listin podpiše naročnikov skrbnik pogodbe.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili v tehničnih specifikacijah, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prišel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

KONČNI PREVZEM OPREME

8. člen

Končni prevzem bo opravljen v šestdesetih (60) delovnih dneh po dostavi opreme za posamezni sklop opreme na lokacijo naročnika. Končni prevzem opravi naročnik na lokaciji posameznega elementa z oddajo v obratovanje.

V okviru končnega prevzema sklopa se opravi se opravi vizualen pregled opreme, količinska ustreznost in preizkus delovanja ponujene opreme.

Pri končnem prevzemu in preizkusu delovanja ponujene opreme bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov sistema,

- funkcionalnost sistema,

- stabilnost delovanja sistema,

- odpravljanje morebitnih napak v sistemu.

Zapisnik končnega prevzema mora biti podpisan s strani ponudnika in naročnika.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 14 dni. V kolikor nepravilnosti niso odpravljene v tem roku, se celotni postopek končnega prevzema ponovi.

V primeru, ko je potrebno postopek končnega prevzema ponoviti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijski rok za dobavljen sklop opreme prične teči  dnem, ko naročnik in ponudnik podpišeta zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu sklopa opreme.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

9. člen

Ponudnik naročniku jamči:

- da kupljena oprema deluje brezhibno in nima skritih napak,

- da oprema, ki je predmet te pogodbe, ni obremenjeno s pravicami tretjih oseb,

- da oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru Dokumentacije v zvezi z oddajo naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, ponudnik pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Za opremo, ki je predmet te pogodbe, daje ponudnik ……..  mesečno garancijo (najmanj 36-mesečno garancijo) za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva podpisa zapisnika o uspešnem končnem prevzemu.

Ponudnik mora za celotno trajanje garancijske dobe zagotavljati odzivni čas 12 ur. Ponudnik mora v tem času stopiti v kontakt (prijava po e-mailu). Ponudnik mora napravo prevzeti v popravilo in vrniti na naslov naročnika RTV Slovenija v Ljubljani.

Rok za odpravo napak na pooblaščenem servisu je 5 delovnih dni od prejete prijave po e-mailu.

Ponudnik mora za celotno ponujeno opremo, v času garancijskega roka iz drugega odstavka tega člena, zagotavljati brezplačno podporo za servisiranje, brezplačno servisiranje in brezplačne rezervne (nadomestne) dele.

Podpora za servisiranje je pomoč pri odpravljanju napak. Le-ta je lahko preko telefona, upravljanje na daljavo ali preko elektronske pošte.

Ponudnik je dolžan na lastne stroške v primeru treh ali več sistemskih napak na istem funkcionalnem delu, ki se pojavijo v garancijskem roku, zagotoviti zamenjavo vseh tovrstnih delov s tehnološko izboljšanim funkcionalnim delom. Ponudnik mora zamenjavo izvršiti v roku 15 dni od ugotovitve tretje napake. Za zamenjan del prične teči nova garancijska doma od dne zamenjave dela.

Šest ali več napak na isti napravi iz posameznega sklopa, ki se pojavijo v garancijskem roku, velja kot nekorektno delovanje naprave. V takšnem primeru je ponudnik dolžan na lastne stroške zagotoviti zamenjavo te naprave z novo napravo. V tem primeru prične za zamenjani sklop garancijska doba teči od začetka. Ponudnik je dolžan to zamenjavo izvršiti v roku 15 dni od ugotovitve šeste napake.

O vsaki intervenciji (popravilu napake) mora ponudnik naročniku izdati pisno poročilo o opravljenem delu in morebitnih zamenjanih komponentah.

Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 8 let od datuma končnega prevzema ponujene opreme. Za čas trajanja garancijske dobe so vsi nadomestni deli brezplačni.

REKLAMACIJE IN ODGOVORNOST

10. člen

Ponudnik odgovarja za skrite napake na dobavljenem blagu. Skrite napake so tiste, ki jih naročnik ni mogel odkriti z običajnim pregledom dobavljenega blaga. Naročnik mora obvestiti ponudnika o napaki v osmih (8) dneh od dneva, ko je napako opazil.

Naročnik bo napake v kakovosti reklamiral takoj, ko jih bo ugotovil.

Rok za rešitev reklamacije je največ 10 delovnih dni od prejema pisnega ali ustnega obvestila naročnika o reklamaciji. Vsi morebitni stroški reklamacij bremenijo ponudnika.

V primeru, da kakovost blaga oz. storitve ni v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali iz ponudbene dokumentacije, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. člen

Če dobava ni realizirana oz. storitve niso opravljene v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 1 odstotka vrednosti celotne dobave oz. storitve za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

Kazen začne teči  naslednji delovni dan po določenem času dobave oz. izvedbe storitve. Če dobava oz. izvedba storitve zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot 4 tedne, ima naročnik pravico, razen če uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok oz. rok izvedbe ali prekine pogodbo.

# VIŠJA SILA

12. člen

V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta. Prekinitev ali podaljšanje  pogodbe mora biti v pisni obliki.

V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške.

VELJAVNOST POGODBE

13. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo:

- z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti in z veljavnostjo še 12 mesecev po pogodbeno določenem datumu dobave opreme.

Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku 10 dni od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku ter ko se izteče rok, v katerem mora ponudnik zagotoviti dobavo rezervnih delov.

14. člen

Določila pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe. V primeru, da nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil, lahko stranki skleneta dodatek k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist (vključno s potnimi stroški, darili in stroški gostinskih storitev, ki presegajo vrednost 75 EUR), z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

16. člen

Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih  okoliščin.

Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če so pretekli  pogodbeno določeni roki, ponudnik pa ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanih napak oz. odprava napak ni možna,

Ponudnik lahko odpove pogodbo:

- če naročnik ne plača  pogodbene cene.

Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki. Pogodba preneha veljati z dnem potrjenega prejema pisne odpovedi s strani pooblaščene osebe pogodbene stranke, ki se ji odpoveduje pogodbeno razmerje.

Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo  ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

17. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma, če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse  morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki  sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

ODGOVORNE OSEBE

19. člen

S strani naročnika je za izvajanje pogodbe odgovoren …. (telefon: +386 1 475 ….), s  strani ponudnika pa: …. (telefon: ….).

20. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija štev. ............................................................

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B1059.

Ljubljana, dne ..................	......................., dne .................

NAROČNIK:	PONUDNIK:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod	________________________

Uprava javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija	________________________

Natalija Gorščak	________________________

v. d. predsednika Uprave RTV Slovenija

________________________	________________________

Andrej Trček

član Uprave RTV Slovenija 	Žig:

________________________

Franci Pavšer

član Uprave RTV Slovenija

delavski direktor

_______________________

Žig:

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## IZJAVA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1059

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za nakup kanalnih združevalnikov za digitalni radijski omrežji R4 in R5

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročili naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 12 mesecev po pogodbeno določenem datumu dobave opreme.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bomo predložili najkasneje v roku 10 dni od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1059

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

## IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1059

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave prav tako izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in spremembe).

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:	Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________	_________________________________

Podpis in žig:

__________________________________