# Sklop 2 – Skladnost opreme s tehničnimi zahtevami

Ponudnik za ponujeno opremo v stolpec z nazivom »Ustreznost« z vpisom »DA« potrdi, da ponujena oprema izpolnjuje vsako izmed zahtev oziroma točk iz tehničnih specifikacij te razpisne dokumentacije.

V stolpec z nazivom »Naslov dokumenta, stran, poglavje« ponudnik zapiše dokazilo, stran v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene opreme, katalog, izpis iz spletne strani v obliki pdf dokumenta, ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene opreme s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij.

Ponudnik mora na predloženem dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

## 2-S-2P8C1024R - Strežnik z 2 procesorjema z 8 jedri in 1024 GB RAM (bazni standard)

| # | OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 2x procesor Intel Xeon Gold 6534 (3,9 GHz ali hitrejši, 8 jeder) ali enakovreden. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti pomnilnik DIMM DDR5 velikosti 1024 GB, delujoč z vsaj 4400 MT/s. Strežnik mora biti razširljiv do najmanj 4096 GB z uporabo pomnilniških modulov, ki ne zmanjšajo hitrost pomnilnika pod predhodno navedeno vrednostjo. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik se mora vgraditi v omaro (rack) in biti višine največ 2U. Priložena morajo biti vodila z organizatorji kablov za vgradnjo v strežniško omaro. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti možnost vgradnje skupno vsaj 16x vroče izmenljivih (hot plug) 2,5" diskov. Naročnik bo količino in tip diskov ter tip vodila ali SATA/SAS ali NVMe specificiral ob naročilu. |  |  |
|  | RAID SATA/SAS/NVMe krmilnik s podporo za RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 (flashbacked ali battery backup) z vsaj 8 GB predpomnilnika, zmogljivosti 24 Gb/s. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti: - 8x vrata Ethernet 10/25 Gb/s, na vsaj dveh fizično ločenih omrežnih karticah z zahtevanimi funkcionalnostmi: RoCE v2. Priloženi morajo biti 8x SFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 10/25 Gb/s. SFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti FC HBA kartico 64 Gb/s 2x vrata. Priloženi morajo biti 2x SFP vmesnik tipa »multimode« hitrosti 64 Gb/s, originalni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti poseben omrežni priključek 1 Gb/s za varen (šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena tipkovnica, miška, zaslon, CD), vse funkcionalnosti nadzora preko HTML5 in podpirati protokol IPMI (vklop/izklop strežnika). Priložene morajo biti vse pripadajoče licence za oddaljeno upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora omogočati funkcionalnost centralnega upravljanja. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti redundantne napajalnike (2 ali več) z učinkovitostjo vsaj 96% pri 50% obremenitvi (t.i. Titanium class) in redundantne ventilatorje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti zaščito pred zlorabo mikrokode (firmware in BIOS) v celotnem življenjskem ciklusu strežniške opreme (t.i. Silicon-based Root of Trust) in možnost avtomatske povrnitve BIOS-a. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati upravljanje, sledenje in opozorila na spremembo konfiguracije ali verzij mikrokode in BIOS (t.i. configuration drift). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti funkcijo brisanja konfiguracije in podatkovnih nosilcev kot so diski (t.i. system/secure erase). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti vse licence za upravljanje preko centralnega sistema za upravljanje in nadzor sistema. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni strežnik ima podporo za samodejno nameščanje certifikatov (Automatic Certificate Enrollment) z uporabo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) protokola, ki so del sistema za OOB (Out of Bandwidth) upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati operacijske sisteme (in biti naveden na matriki skladnosti): Microsoft Windows Server (ver. 2016, 2019, 2022), Red Hat Enterprise Linux (zadnje pod-verzije ver. 8 in 9), VMware vSphere (ESXi) ver. 7.x, 8.x. Priloženi morajo biti gonilniki za navedene verzije operacijskih sistemov. |  |  |

## 2-S-2P16C2048R - Strežnik z 2 procesorjema s 16 jedri in 2048 GB RAM (bazni zmogljiv)

| # | OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 2x procesor Intel Xeon Gold 6444Y (3,6 GHz ali hitrejši, 16 jeder) ali enakovreden. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti pomnilnik DIMM DDR5 velikosti 2048 GB, delujoč z vsaj 4400 MT/s. Strežnik mora biti razširljiv do najmanj 4096 GB z uporabo pomnilniških modulov, ki ne zmanjšajo hitrost pomnilnika pod predhodno navedeno vrednostjo. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik se mora vgraditi v omaro (rack) in biti višine največ 2U. Priložena morajo biti vodila z organizatorji kablov za vgradnjo v strežniško omaro. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti možnost vgradnje skupno vsaj 16x vroče izmenljivih (hot plug) 2,5" diskov. Naročnik bo količino in tip diskov ter tip vodila ali SATA/SAS ali NVMe specificiral ob naročilu. |  |  |
|  | RAID SATA/SAS/NVMe krmilnik s podporo za RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 (flashbacked ali battery backup) z vsaj 8 GB predpomnilnika, zmogljivosti 24 Gb/s. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti: - 8x vrata Ethernet 10/25 Gb/s, na vsaj dveh fizično ločenih omrežnih karticah z zahtevanimi funkcionalnostmi: RoCE v2. Priloženi morajo biti 8x SFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 10/25 Gb/s. SFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti FC HBA kartico 64 Gb/s 2x vrata. Priloženi morajo biti 2x SFP vmesnik tipa »multimode« hitrosti 64 Gb/s, originalni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti poseben omrežni priključek 1 Gb/s za varen (šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena tipkovnica, miška, zaslon, CD), vse funkcionalnosti nadzora preko HTML5 in podpirati protokol IPMI (vklop/izklop strežnika). Priložene morajo biti vse pripadajoče licence za oddaljeno upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora omogočati funkcionalnost centralnega upravljanja. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti redundantne napajalnike (2 ali več) z učinkovitostjo vsaj 96% pri 50% obremenitvi (t.i. Titanium class) in redundantne ventilatorje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti zaščito pred zlorabo mikrokode (firmware in BIOS) v celotnem življenjskem ciklusu strežniške opreme (t.i. Silicon-based Root of Trust) in možnost avtomatske povrnitve BIOS-a. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati upravljanje, sledenje in opozorila na spremembo konfiguracije ali verzij mikrokode in BIOS (t.i. configuration drift). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti funkcijo brisanja konfiguracije in podatkovnih nosilcev kot so diski (t.i. system/secure erase). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti vse licence za upravljanje preko centralnega sistema za upravljanje in nadzor sistema. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni strežnik ima podporo za samodejno nameščanje certifikatov (Automatic Certificate Enrollment) z uporabo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) protokola, ki so del sistema za OOB (Out of Bandwidth) upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati operacijske sisteme (in biti naveden na matriki skladnosti): Microsoft Windows Server (ver. 2016, 2019, 2022), Red Hat Enterprise Linux (zadnje pod-verzije ver. 8 in 9), VMware vSphere (ESXi) ver. 7.x, 8.x. Priloženi morajo biti gonilniki za navedene verzije operacijskih sistemov. |  |  |

## 2-S-2P32C256R-SATA - Strežnik z 2 procesorjema z 32 jedri in 256 GB RAM (dodatni SATA/SAS diski)

| # | OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 2x procesor Intel Xeon Gold 6548Y+ (2,5 GHz ali hitrejši, 32 jeder). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti pomnilnik DIMM DDR5 velikosti 256 GB (16x 16 GB modul), delujoč z vsaj 4400 MT/s. Strežnik mora biti razširljiv do najmanj 4096 GB z uporabo pomnilniških modulov, ki ne zmanjšajo hitrost pomnilnika pod predhodno navedeno vrednostjo. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik se mora vgraditi v omaro (rack) in biti višine največ 2U. Priložena morajo biti vodila z organizatorji kablov za vgradnjo v strežniško omaro. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti možnost vgradnje skupno vsaj: - 12x vroče izmenljivih (hot plug) 3,5" diskov ali 28x vroče izmenljivih (hot plug) 2,5" diskov, oboje tipa SATA/SAS; Naročnik bo količino in tip diskov specificiral ob naročilu. |  |  |
|  | RAID SATA/SAS/NVMe krmilnik s podporo za RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 (flashbacked ali battery backup) z vsaj 8 GB predpomnilnika, zmogljivosti 24 Gb/s. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti: - 2x vrata Ethernet 100 Gb/s. Priloženi morajo biti 2x QSFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 100 Gb/s. QSFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti FC HBA kartico 64 Gb/s 2x vrata. Priloženi morajo biti 2x SFP vmesnik tipa »multimode« hitrosti 64 Gb/s, originalni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti poseben omrežni priključek 1 Gb/s za varen (šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena tipkovnica, miška, zaslon, CD), vse funkcionalnosti nadzora preko HTML5 in podpirati protokol IPMI (vklop/izklop strežnika). Priložene morajo biti vse pripadajoče licence za oddaljeno upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora omogočati funkcionalnost centralnega upravljanja. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti redundantne napajalnike (2 ali več) z učinkovitostjo vsaj 96% pri 50% obremenitvi (t.i. Titanium class) in redundantne ventilatorje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti zaščito pred zlorabo mikrokode (firmware in BIOS) v celotnem življenjskem ciklusu strežniške opreme (t.i. Silicon-based Root of Trust) in možnost avtomatske povrnitve BIOS-a. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati upravljanje, sledenje in opozorila na spremembo konfiguracije ali verzij mikrokode in BIOS (t.i. configuration drift). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti funkcijo brisanja konfiguracije in podatkovnih nosilcev kot so diski (t.i. system/secure erase). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti vse licence za upravljanje preko centralnega sistema za upravljanje in nadzor sistema. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni strežnik ima podporo za samodejno nameščanje certifikatov (Automatic Certificate Enrollment) z uporabo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) protokola, ki so del sistema za OOB (Out of Bandwidth) upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati operacijske sisteme (in biti naveden na matriki skladnosti): Microsoft Windows Server (ver. 2016, 2019, 2022), Red Hat Enterprise Linux (zadnje pod-verzije ver. 8 in 9), VMware vSphere (ESXi) ver. 7.x, 8.x. Priloženi morajo biti gonilniki za navedene verzije operacijskih sistemov. |  |  |

## 2-S-2P32C256R-NVMe - Strežnik z 2 procesorjema z 32 jedri in 256 GB RAM (dodatni NVMe mediji)

| # | OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 2x procesor Intel Xeon Gold 6548Y+ (2,5 GHz ali hitrejši, 32 jeder) ali enakovreden. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti pomnilnik DIMM DDR5 velikosti 256 GB (16x 16 GB modul), delujoč z vsaj 4400 MT/s. Strežnik mora biti razširljiv do najmanj 4096 GB z uporabo pomnilniških modulov, ki ne zmanjšajo hitrost pomnilnika pod predhodno navedeno vrednostjo. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik se mora vgraditi v omaro (rack) in biti višine največ 2U. Priložena morajo biti vodila z organizatorji kablov za vgradnjo v strežniško omaro. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti možnost vgradnje skupno vsaj: - 24x vroče izmenljivih (hot plug) 2,5" medijev tipa NVMe. Naročnik bo količino in tip medijev specificiral ob naročilu. |  |  |
|  | RAID SATA/SAS/NVMe krmilnik s podporo za RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 (flashbacked ali battery backup) z vsaj 8 GB predpomnilnika, zmogljivosti 24 Gb/s. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti: - 2x vrata Ethernet 100 Gb/s. Priloženi morajo biti 2x QSFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 100 Gb/s. QSFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti FC HBA kartico 64 Gb/s 2x vrata. Priloženi morajo biti 2x SFP vmesnik tipa »multimode« hitrosti 64 Gb/s, originalni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti poseben omrežni priključek 1 Gb/s za varen (šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena tipkovnica, miška, zaslon, CD), vse funkcionalnosti nadzora preko HTML5 in podpirati protokol IPMI (vklop/izklop strežnika). Priložene morajo biti vse pripadajoče licence za oddaljeno upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora omogočati funkcionalnost centralnega upravljanja. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti redundantne napajalnike (2 ali več) z učinkovitostjo vsaj 96% pri 50% obremenitvi (t.i. Titanium class) in redundantne ventilatorje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti zaščito pred zlorabo mikrokode (firmware in BIOS) v celotnem življenjskem ciklusu strežniške opreme (t.i. Silicon-based Root of Trust) in možnost avtomatske povrnitve BIOS-a. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati upravljanje, sledenje in opozorila na spremembo konfiguracije ali verzij mikrokode in BIOS (t.i. configuration drift). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti funkcijo brisanja konfiguracije in podatkovnih nosilcev kot so diski (t.i. system/secure erase). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti vse licence za upravljanje preko centralnega sistema za upravljanje in nadzor sistema. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni strežnik ima podporo za samodejno nameščanje certifikatov (Automatic Certificate Enrollment) z uporabo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) protokola, ki so del sistema za OOB (Out of Bandwidth) upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati operacijske sisteme (in biti naveden na matriki skladnosti): Microsoft Windows Server (ver. 2016, 2019, 2022), Red Hat Enterprise Linux (zadnje pod-verzije ver. 8 in 9), VMware vSphere (ESXi) ver. 7.x, 8.x. Priloženi morajo biti gonilniki za navedene verzije operacijskih sistemov. |  |  |

## 2-S-2P32C512R - Strežnik z 2 procesorjema z 32 jedri in 512 GB RAM (standard)

| # | OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 2x procesor Intel Xeon Gold 6548Y+ (2,5 GHz ali hitrejši, 32 jeder) ali enakovreden. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti pomnilnik DIMM DDR5 velikosti 512 GB, delujoč z vsaj 4400 MT/s. Strežnik mora biti razširljiv do najmanj 4096 GB z uporabo pomnilniških modulov, ki ne zmanjšajo hitrost pomnilnika pod predhodno navedeno vrednostjo. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik se mora vgraditi v omaro (rack) in biti višine največ 2U. Priložena morajo biti vodila z organizatorji kablov za vgradnjo v strežniško omaro. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti možnost vgradnje skupno vsaj 16x vroče izmenljivih (hot plug) 2,5" diskov. Naročnik bo količino in tip diskov ter tip vodila ali SATA/SAS ali NVMe specificiral ob naročilu. |  |  |
|  | RAID SATA/SAS/NVMe krmilnik s podporo za RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 (flashbacked ali battery backup) z vsaj 8 GB predpomnilnika, zmogljivosti 24 Gb/s. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti: - 2x vrata Ethernet 10/25 Gb/s, z zahtevanimi funkcionalnostmi: RoCE v2. Priloženi morajo biti 8x SFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 10/25 Gb/s. SFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti FC HBA kartico 64 Gb/s 2x vrata. Priloženi morajo biti 2x SFP vmesnik tipa »multimode« hitrosti 64 Gb/s, originalni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti poseben omrežni priključek 1 Gb/s za varen (šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena tipkovnica, miška, zaslon, CD), vse funkcionalnosti nadzora preko HTML5 in podpirati protokol IPMI (vklop/izklop strežnika). Priložene morajo biti vse pripadajoče licence za oddaljeno upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora omogočati funkcionalnost centralnega upravljanja. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti redundantne napajalnike (2 ali več) z učinkovitostjo vsaj 96% pri 50% obremenitvi (t.i. Titanium class) in redundantne ventilatorje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti zaščito pred zlorabo mikrokode (firmware in BIOS) v celotnem življenjskem ciklusu strežniške opreme (t.i. Silicon-based Root of Trust) in možnost avtomatske povrnitve BIOS-a. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati upravljanje, sledenje in opozorila na spremembo konfiguracije ali verzij mikrokode in BIOS (t.i. configuration drift). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti funkcijo brisanja konfiguracije in podatkovnih nosilcev kot so diski (t.i. system/secure erase). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti vse licence za upravljanje preko centralnega sistema za upravljanje in nadzor sistema. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni strežnik ima podporo za samodejno nameščanje certifikatov (Automatic Certificate Enrollment) z uporabo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) protokola, ki so del sistema za OOB (Out of Bandwidth) upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati operacijske sisteme (in biti naveden na matriki skladnosti): Microsoft Windows Server (ver. 2016, 2019, 2022), Red Hat Enterprise Linux (zadnje pod-verzije ver. 8 in 9), VMware vSphere (ESXi) ver. 7.x, 8.x. Priloženi morajo biti gonilniki za navedene verzije operacijskih sistemov. |  |  |

## 2-S-2P32C1024R - Strežnik z 2 procesorjema z 32 jedri in 1024 GB RAM (zmogljiv)

| # | OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 2x procesor Intel Xeon Platinum 8562Y+ (2,8 GHz ali hitrejši, 32 jeder) ali enakovreden. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti pomnilnik DIMM DDR5 velikosti 1024 GB, delujoč z vsaj 4400 MT/s. Strežnik mora biti razširljiv do najmanj 4096 GB z uporabo pomnilniških modulov, ki ne zmanjšajo hitrost pomnilnika pod predhodno navedeno vrednostjo. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik se mora vgraditi v omaro (rack) in biti višine največ 2U. Priložena morajo biti vodila z organizatorji kablov za vgradnjo v strežniško omaro. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti možnost vgradnje skupno vsaj 16x vroče izmenljivih (hot plug) 2,5" diskov. Naročnik bo količino in tip diskov ter tip vodila ali SATA/SAS ali NVMe specificiral ob naročilu. |  |  |
|  | RAID SATA/SAS/NVMe krmilnik s podporo za RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 (flashbacked ali battery backup) z vsaj 8 GB predpomnilnika, zmogljivosti 24 Gb/s. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti: - 8x vrata Ethernet 10/25 Gb/s, na vsaj dveh fizično ločenih omrežnih karticah z zahtevanimi funkcionalnostmi: RoCE v2. Priloženi morajo biti 8x SFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 10/25 Gb/s. SFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti FC HBA kartico 64 Gb/s 2x vrata. Priloženi morajo biti 2x SFP vmesnik tipa »multimode« hitrosti 64 Gb/s, originalni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti poseben omrežni priključek 1 Gb/s za varen (šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena tipkovnica, miška, zaslon, CD), vse funkcionalnosti nadzora preko HTML5 in podpirati protokol IPMI (vklop/izklop strežnika). Priložene morajo biti vse pripadajoče licence za oddaljeno upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora omogočati funkcionalnost centralnega upravljanja. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti redundantne napajalnike (2 ali več) z učinkovitostjo vsaj 96% pri 50% obremenitvi (t.i. Titanium class) in redundantne ventilatorje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti zaščito pred zlorabo mikrokode (firmware in BIOS) v celotnem življenjskem ciklusu strežniške opreme (t.i. Silicon-based Root of Trust) in možnost avtomatske povrnitve BIOS-a. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati upravljanje, sledenje in opozorila na spremembo konfiguracije ali verzij mikrokode in BIOS (t.i. configuration drift). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti funkcijo brisanja konfiguracije in podatkovnih nosilcev kot so diski (t.i. system/secure erase). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti vse licence za upravljanje preko centralnega sistema za upravljanje in nadzor sistema. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni strežnik ima podporo za samodejno nameščanje certifikatov (Automatic Certificate Enrollment) z uporabo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) protokola, ki so del sistema za OOB (Out of Bandwidth) upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati operacijske sisteme (in biti naveden na matriki skladnosti): Microsoft Windows Server (ver. 2016, 2019, 2022), Red Hat Enterprise Linux (zadnje pod-verzije ver. 8 in 9), VMware vSphere (ESXi) ver. 7.x, 8.x. Priloženi morajo biti gonilniki za navedene verzije operacijskih sistemov. |  |  |

## 2-S-4P16C2048R - Strežnik s 4 procesorji z 16 jedri in 2048 GB RAM (bazni zmogljiv 4 CPU)

| # | OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 4x procesor Intel Xeon Platinum 8444H (2,9 GHz ali hitrejši, 16 jeder) ali enakovreden. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti pomnilnik DIMM DDR5 velikosti 2048 GB, delujoč z vsaj 4400 MT/s. Strežnik mora biti razširljiv do najmanj 8192 GB z uporabo pomnilniških modulov, ki ne zmanjšajo hitrost pomnilnika pod predhodno navedeno vrednostjo. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik se mora vgraditi v omaro (rack) in biti višine največ 4U. Priložena morajo biti vodila z organizatorji kablov za vgradnjo v strežniško omaro. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti možnost vgradnje skupno vsaj 16x vroče izmenljivih (hot plug) 2,5" diskov. Naročnik bo količino in tip diskov ter tip vodila ali SATA/SAS ali NVMe specificiral ob naročilu. |  |  |
|  | RAID SATA/SAS/NVMe krmilnik s podporo za RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 (flashbacked ali battery backup) z vsaj 8 GB predpomnilnika, zmogljivosti 24 Gb/s. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti: - 8x vrata Ethernet 10/25 Gb/s, na vsaj dveh fizično ločenih omrežnih karticah z zahtevanimi funkcionalnostmi: RoCE v2. Priloženi morajo biti 8x SFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 10/25 Gb/s. SFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti FC HBA kartico 64 Gb/s 2x vrata. Priloženi morajo biti 2x SFP vmesnik tipa »multimode« hitrosti 64 Gb/s, originalni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti poseben omrežni priključek 1 Gb/s za varen (šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena tipkovnica, miška, zaslon, CD), vse funkcionalnosti nadzora preko HTML5 in podpirati protokol IPMI (vklop/izklop strežnika). Priložene morajo biti vse pripadajoče licence za oddaljeno upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora omogočati funkcionalnost centralnega upravljanja. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti redundantne napajalnike (2 ali več) z učinkovitostjo vsaj 96% pri 50% obremenitvi (t.i. Titanium class) in redundantne ventilatorje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti zaščito pred zlorabo mikrokode (firmware in BIOS) v celotnem življenjskem ciklusu strežniške opreme (t.i. Silicon-based Root of Trust) in možnost avtomatske povrnitve BIOS-a. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati upravljanje, sledenje in opozorila na spremembo konfiguracije ali verzij mikrokode in BIOS (t.i. configuration drift). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti funkcijo brisanja konfiguracije in podatkovnih nosilcev kot so diski (t.i. system/secure erase). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti vse licence za upravljanje preko centralnega sistema za upravljanje in nadzor sistema. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni strežnik ima podporo za samodejno nameščanje certifikatov (Automatic Certificate Enrollment) z uporabo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) protokola, ki so del sistema za OOB (Out of Bandwidth) upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati operacijske sisteme (in biti naveden na matriki skladnosti): Microsoft Windows Server (ver. 2016, 2019, 2022), Red Hat Enterprise Linux (zadnje pod-verzije ver. 8 in 9), VMware vSphere (ESXi) ver. 7.x, 8.x. Priloženi morajo biti gonilniki za navedene verzije operacijskih sistemov. |  |  |

## 2-S-2P32C512R-GPU - Strežnik GPU z 2 procesorjema z 32 jedri in 512 GB RAM (AI)

| # | OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti 2x procesor Intel Xeon Gold 6548Y+ (2,5 GHz ali hitrejši, 32 jeder) ali enakovreden. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti pomnilnik DIMM DDR5 velikosti 512 GB, delujoč z vsaj 4400 MT/s. Strežnik mora biti razširljiv do najmanj 4096 GB z uporabo pomnilniških modulov, ki ne zmanjšajo hitrost pomnilnika pod predhodno navedeno vrednostjo. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik se mora vgraditi v omaro (rack) in biti višine največ 2U. Organizator kablov je lahko roka za kable ali statični nosilec, ki omogoča pritrditev kablov. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti možnost vgradnje skupno vsaj 8x vroče izmenljivih (hot plug) 2,5" diskov na vodilu NVMe. Naročnik bo količino diskov specificiral ob naročilu. |  |  |
|  | RAID NVMe krmilnik s podporo za RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 (flashbacked ali battery backup) z vsaj 8 GB predpomnilnika, zmogljivosti 24 Gb/s. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti vgrajeni dve grafični procesorski enoti (GPU) NVIDIA L40S (ali enakovredno) naslednjih lastnosti: - vmesnik PCIe Gen4 x16: 64GB/s - 48 GB pomnilnika GDDR6 z ECC - dvojne širine (double wide) - polne višine (full height) - moč 350 W |  |  |
|  | Možnost nadgradnje konfiguracije strežnika z dodatnima dvema grafičnima procesorskim enota (GPU), navedenima v točki 6. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti: - 2x vrata Ethernet 100 Gb/s. Priloženi morajo biti 2x QSFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 100 Gb/s. QSFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti FC HBA kartico 64 Gb/s 2x vrata. Priloženi morajo biti 2x SFP vmesnik tipa »multimode« hitrosti 64 Gb/s, originalni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti poseben omrežni priključek 1 Gb/s za varen (šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena tipkovnica, miška, zaslon, CD), vse funkcionalnosti nadzora preko HTML5 in podpirati protokol IPMI (vklop/izklop strežnika). Priložene morajo biti vse pripadajoče licence za oddaljeno upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora omogočati funkcionalnost centralnega upravljanja. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti redundantne napajalnike (2 ali več) z učinkovitostjo vsaj 96% pri 50% obremenitvi (t.i. Titanium class) in redundantne ventilatorje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti zaščito pred zlorabo mikrokode (firmware in BIOS) v celotnem življenjskem ciklusu strežniške opreme (t.i. Silicon-based Root of Trust) in možnost avtomatske povrnitve BIOS-a. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati upravljanje, sledenje in opozorila na spremembo konfiguracije ali verzij mikrokode in BIOS (t.i. configuration drift). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti funkcijo brisanja konfiguracije in podatkovnih nosilcev kot so diski (t.i. system/secure erase). |  |  |
|  | Ponujeni strežnik ima podporo za samodejno nameščanje certifikatov (Automatic Certificate Enrollment) z uporabo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) protokola, ki so del sistema za OOB (Out of Bandwidth) upravljanje. |  |  |
|  | Ponujeni strežnik mora imeti vse licence za upravljanje preko centralnega sistema za upravljanje in nadzor sistema. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni strežnik mora podpirati operacijske sisteme (in biti naveden na matriki skladnosti): Microsoft Windows Server (ver. 2016, 2019, 2022), Red Hat Enterprise Linux (zadnje pod-verzije ver. 8 in 9), VMware vSphere (ESXi) ver. 7.x, 8.x. Priloženi morajo biti gonilniki za navedene verzije operacijskih sistemov. |  |  |

## RAM modul za strežnik 16 GB (1x 16 GB) 4800

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAM modul 1x 16 GB RDIMM 4800 MT/s Dual Rank DDR5 |  |  |

## RAM modul za strežnik 32 GB (1x 32 GB) 4800

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAM modul 1x 32 GB RDIMM 4800 MT/s Dual Rank DDR5 |  |  |

## RAM modul za strežnik 64 GB (1x 64 GB) 4800

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAM modul 1x 64 GB RDIMM 4800 MT/s Dual Rank DDR5 |  |  |

## RAM modul za strežnik 128 GB (1x 128 GB) 4800

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAM modul 1x 128 GB RDIMM 4800 MT/s Quad Rank DDR5 |  |  |

## RAM modul za strežnik 16 GB (1x 16 GB) 5600

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAM modul 1x 16 GB RDIMM 5600 MT/s Dual Rank DDR5 |  |  |

## RAM modul za strežnik 32 GB (1x 32 GB) 5600

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAM modul 1x 32 GB RDIMM 5600 MT/s Dual Rank DDR5 |  |  |

## RAM modul za strežnik 64 GB (1x 64 GB) 5600

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAM modul 1x 64 GB RDIMM 5600 MT/s Dual Rank DDR5 |  |  |

## RAM modul za strežnik 96 GB (1x 96 GB) 5600

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAM modul 1x 96 GB RDIMM 5600 MT/s Dual Rank DDR5 |  |  |

## RAM modul za strežnik 128 GB (1x 128 GB) 5600

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAM modul 1x 128 GB RDIMM 5600 MT/s Quad Rank DDR5 |  |  |

## Omrežna kartica 10/25 GbE 2x vrata

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Omrežna kartica 10/25GbE 2x vrata, z zahtevanimi funkcionalnostmi: RoCE v2. Priloženo mora biti 2x SFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 10/25 Gb/s. SFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |

## Omrežna kartica 10/25 GbE 4x vrata

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Omrežna kartica 10/25GbE 4x vrata, z zahtevanimi funkcionalnostmi: RoCE v2. Priloženo mora biti 4x SFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 10/25 Gb/s. SFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |

## Omrežna kartica 100 GbE 2x vrata

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Omrežna kartica 100 GbE 2x vrata, z zahtevanimi funkcionalnostmi: RoCE v2. Priloženo mora biti 2x QSFP28 vmesniki tipa »multimode« hitrosti 100 Gb/s. QSFP28 vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca omrežne kartice. |  |  |

## FC HBA kartica za strežnik 32 Gb/s 2x vrata

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| FC HBA kartica za strežnik 32 Gb/s 2x vrata. Priloženo mora biti 2x ustrezni SFP vmesniki tipa »multimode« hitrosti 32 Gb/s. SFP vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca FC HBA kartice. |  |  |

## FC HBA kartica za strežnik 64 Gb/s 2x vrata

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| FC HBA kartica za strežnik 64 Gb/s 2x vrata. Priloženo mora biti 2x ustrezni SFP vmesniki tipa »multimode« hitrosti 64 Gb/s. SFP vmesniki morajo biti originalni, kar pomeni od proizvajalca FC HBA kartice. |  |  |

## RAID krmilnik SATA/SAS/NVMe za interne diske

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAID SATA/SAS/NVMe krmilnik s podporo za RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 (flashbacked ali battery backup) z vsaj 8 GB predpomnilnika, zmogljivosti 24 Gb/s. |  |  |

## RAID krmilnik SAS za zunanje diske

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAID SAS krmilnik s podporo za RAID 0, 1, 5, 10, zmogljivosti vsaj 12 Gb/s. |  |  |

## RAID modul za operacijski sistem (M2) 2x 480 GB

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| RAID modul z dvema medijema kapacitete vsaj 480 GB tipa M2, konfigurirano v HW RAID 1. Vzdržljivost vsaj 1 DWPD. Podpora vseh operacijskih sistemov, navedenih pri specifikacijah zahtev za strežnike. |  |  |

## Disk za strežnik 1,2 TB SAS/HDD 10k 2,5˝

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 1,2 TB SAS/HDD 10k 2,5˝ 12 Gb/s. |  |  |

## Disk za strežnik 2,4 TB SAS/HDD 10k 2,5˝

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 2,4 TB SAS/HDD 10k 2,5˝ 12 Gb/s. |  |  |

## Disk za strežnik 480 GB SATA/SSD 2,5˝ (1 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 480 GB SATA/SSD 2,5˝ 6 Gb/s, vsaj 1 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 480 GB SATA/SSD 2,5˝ (3 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 480 GB SATA/SSD 2,5˝ 6 Gb/s, vsaj 3 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 960 GB SATA/SSD 2,5˝ (1 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 960 GB SATA/SSD 2,5˝ 6 Gb/s, vsaj 1 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 960 GB vSAS/SSD 2,5˝ (3 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 960 GB vSAS/SSD 2,5˝ 12 Gb/s, vsaj 3 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 1,92 TB SAS/SSD 2,5˝ (1 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 1920 GB SAS/SSD 2,5˝ 24 Gb/s, vsaj 1 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 1,92 TB vSAS/SSD 2,5˝ (3 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 1920 GB vSAS/SSD 2,5˝ 12 Gb/s, vsaj 3 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 3,84 TB SAS/SSD 2,5˝ (1 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 3840 GB SAS/SSD 2.5˝ 24 Gb/s, vsaj 1 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 3,84 TB vSAS/SSD 2,5˝ (3 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 3840 GB vSAS/SSD 2.5˝ 24 Gb/s, vsaj 3 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 7,68 TB SAS/SSD 2,5˝ (1 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 7680 GB SAS/SSD 2.5˝ 24 Gb/s, vsaj 1 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 8 TB SAS/HDD 3,5''

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 8 TB SAS/HDD 3,5˝ 12 Gb/s, 7200 RPM. |  |  |

## Disk za strežnik 12 TB SAS/HDD 3,5''

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 12 TB SAS/HDD 3,5˝ 12 Gb/s, 7200 RPM. |  |  |

## Disk za strežnik 16 TB SAS/HDD 3,5''

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 16 TB SAS/HDD 3,5˝ 12 Gb/s, 7200 RPM. |  |  |

## Disk za strežnik 20 TB SAS/HDD 3,5''

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk za strežnik 20 TB SAS/HDD 3,5˝ 12 Gb/s, 7200 RPM. |  |  |

## Disk za strežnik 1,6 TB NVMe (3 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk 1,6 TB Enterprise NVMe Mixed Use, vsaj 3 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 3,2 TB NVMe (3 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk 3,2 TB Enterprise NVMe Mixed Use, vsaj 3 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 6,4 TB NVMe (3 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk 6,4 TB Enterprise NVMe Mixed Use, vsaj 3 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Disk za strežnik 15,36 TB NVMe (1 DWPD)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Disk 15,36 TB Enterprise NVMe Read Intensive, vsaj 1 DWPD (faktor življenjske dobe). |  |  |

## Diskovna polica za strežnik 12x 3,5''

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Diskovna polica za strežnik za vgradnjo 12x 3,5'' SAS diskov, hitrosti vsaj 12 Gb/s, z vsemi potrebnimi priključnimi kabli za priklop na RAID krmilnik. |  |  |

## Diskovna polica za strežnik 24x 2,5''

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Diskovna polica za strežnik za vgradnjo 24x 2,5'' SAS diskov, hitrosti vsaj 12 Gb/s, z vsemi potrebnimi priključnimi kabli za priklop na RAID krmilnik. |  |  |

## Grafična procesorska enota (GPU) NVIDIA L40S (ali enakovredno)

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Grafična procesorska enota (GPU) NVIDIA L40S (ali enakovredno) naslednjih lastnosti: - vmesnik PCIe Gen4 x16: 64GB/s - 48 GB pomnilnika GDDR6 z ECC - dvojne širine (double wide) - polne višine (full height) - moč 350 W |  |  |

## Programska za GPU – 1-letna naročnina

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Programska oprema (orodja oz. knjižnice) za razvoj in uporabo aplikativnih rešitev (npr. rešitev na področju umetne inteligence) – 1-letna naročnina. |  |  |

## Programska za GPU – 3-letna naročnina

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Programska oprema (orodja oz. knjižnice) za razvoj in uporabo aplikativnih rešitev (npr. rešitev na področju umetne inteligence) – 3-letna naročnina. |  |  |

## Programska za GPU – 5-letna naročnina

| OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Programska oprema (orodja oz. knjižnice) za razvoj in uporabo aplikativnih rešitev (npr. rešitev na področju umetne inteligence) – 5-letna naročnina. |  |  |