Sklop 3 – Skladnost opreme s tehničnimi zahtevami

Ponudnik za ponujeno opremo v stolpec z nazivom »Ustreznost« z vpisom »DA« potrdi, da ponujena oprema izpolnjuje vsako izmed zahtev oziroma točk iz tehničnih specifikacij te razpisne dokumentacije.

V stolpec z nazivom »Naslov dokumenta, stran, poglavje« ponudnik zapiše dokazilo, stran v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene opreme, katalog, izpis iz spletne strani v obliki pdf dokumenta, ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene opreme s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij.

Ponudnik mora na predloženem dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

V stolpcu z nazivom »O/T« je zapisano ali je zahteva obvezna (O) ali je zgolj točkovana(T). Ponudniku ni potrebno izpolnjevati rubrik, če se te nanašajo na zgolj točkovane zahteve, ki jih ne izpolnjuje.

- 3-BSS - Blokovni shranjevalni sistem

| # | OPIS ZAHTEVE | O/T | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem deluje v načinu »no single point of failure« (ventilatorji, napajalniki, krmilniki, zaščiten predpomnilnik pred izpadom napajanja). | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem deluje v načinu »active/active« (simultano servisiranje IO operacij) z dvema krmilnikoma. Vsak krmilnik ima neposreden (ne preko drugega krmilnika) dostop do istega shranjevalnega podsistema/gradnika (LUN-a oz. volumna). | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem v osnovni polici (prva polica oz. polica, v katero sta/so vgrajeni krmilniki) podpira protokol NVMe. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost nadgradnje z dodatnimi policami, ki se priklapljajo z najmanj 4 povezavami 100 GbE po protokolu NVMe (»back-end«). Vsaka dodatna polica omogoča vgradnjo izključno NVMe medijev tipa SSD velikosti 2,5''. | T |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost razširitve diskovnega sistema z najmanj 325 NVMe bliskovnimi mediji (NVMe drives) velikosti 2,5''. Razširitev ponujenega shranjevalnega sistema mora biti izvedena z osnovnimi gradniki (ohišja s krmilniki/mediji in ohišja z mediji), brez uporabe virtualizacije oz. dodatnih sistemov. Razširitev ponujenega shranjevalnega sistema se mora izvesti izključno z uporabo krmilnikov, ki so neposredno povezani na shranjevalne medije, to npr. pomeni brez uvajanja dodatnih krmilnikov na poti od strežnikov do medijev. | T |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem se mora po priporočilih proizvajalca širiti (scale-up) tudi z dodajanjem samo enega medija v shranjevalni sistem. Širitev z enim medijem ne sme imeti vpliva na performance oz. mora zagotavljati enake performance kot širitev z več mediji. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost vgradnje medijev tipa NVMe SSD in NVMe SCM za primarno hrambo podatkov. Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati enkripcijo po standardu FIPS 140-2 level 2. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima brez uporabe »scale-out« načina vgrajena najmanj dva krmilnika, skupna količina procesorskih jeder teh krmilnikov je najmanj 112. | T |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima lasten mehanizem za upravljanje enkripcijskih ključev (key manager). | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati izdelavo posnetkov (snapshot), ki so zaščiteni na način, da jih ne more zbrisati niti administrator (root). | T |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost nadgradnje shranjevalnega sistem v metro gručo (dve lokaciji, sinhrona replikacija), pri čemer se vse operacije zapisovanja (Write I/O) vedno izvajajo iz strežnika na lokalni shranjevalni sistem in nikdar neposredno iz strežnika na shranjevalni sistem druge lokacije. | T |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati širitev v višino (Scale up) in širino (Scale out). | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati širitev v širino (scale-out) z različnimi modeli iste družine shranjevalnih sistemov. | T |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora istočasno podpirati (vključevati) blokovno in NAS funkcionalnost. NAS funkcionalnosti morajo biti implementirane v samih krmilnikih ponujenega shranjevalnega sistema (isti krmilnik hkrati izvaja blokovne in datotečne protokole). Ponujeni shranjevalni sistem mora podpirati protokole: NFS v4.x; SMB 3.1.1; FTP in SFTP. | T |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima na vsakem krmilniku vsaj 8 FC MMF priklope 32 Gb/s z dodanimi ustreznimi avtentičnimi optičnimi moduli 32 Gb SW. Ponujeni shranjevalni sistem ima na vsakem krmilniku vsaj 4 Ethernet priklope 25 Gb/s z dodanimi ustreznimi avtentičnimi optičnimi moduli SFP28. Naročnik tip Ethernet priklopa specificira ob naročilu. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost razširitve do minimalno 16 priklopov 32 Gb FC MMF in do minimalno 8 priklopov 25 Gb/s SFP28. | O |  |  |
|  | V ponujeni shranjevalni sistem morajo biti vgrajeni mediji NVMe SSD skupne surove kapacitete vsaj 921 TB. Surove kapacitete so zmnožek števila vgrajenih podatkovnim medijev in nazivne kapacitete posameznega medija. Ponujeno mora biti najmanj 60 NVMe SSD medijev kapacitete 15,36 TB. V primeru, da ponudnik ne more zagotoviti zahtevane količine medijev v enem shranjevalnem sistemu, lahko ponudi dva shranjevalna sistema povezana v gručo tipa »scale-out«, pri čemer mora vsak shranjevalni sistem zagotavljati vse zahtevane funkcionalnosti (razen števila medijev). | O | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni mediji morajo biti izvedeni na osnovi industrijskih standardov (angl. industry standard), ki jih uporabljajo različni proizvajalci. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati vgradnjo in hrambo podatkov izključno na bliskovnih medijih (sistem ne sme biti hibridnega tipa, kar pomeni, da ponujeni sistem ne omogoča uporabo mehanskih diskov - HDD). | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem podpira vgradnjo SCM (Storage Class Media) medijev za podatkovne medije, ne samo za predpomnilnik. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima vgrajeno samo TLC ali zmogljivejše medije (SLC, DLC, MLC). | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem nima SAS vmesnikov za priklop medijev in polic. | T |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo širitvi obstoječih shranjevalnih kapacitet (pool) v priklopljenih policah z dodajanjem enega (1) medija. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem zavzema 6 RU ali manj prostora v omari. | T |  |  |
|  | Osnovni gradnik ponujenega shranjevalnega sistema ima najmanj 2.560 GB pomnilnika (RAM). Osnovni gradnik je shranjevalni sistem, ki je polno redundanten (naj manj dva krmilnika, podvojeni napajalniki,…) in ni razširjen z dodatnimi gradniki v smislu »scale-out«. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora imeti zakasnitev pod 1 milisekundo. Rezultat mora biti dokazljiv z orodji za dimenzioniranje proizvajalca ponujenega shranjevalnega sistema (sizer tool). Zaradi preverjanja verodostojnosti rezultatov mora ponudnik naročniku omogočiti nadzor nad načinom uporabe oz. parametrizacijo orodja. Vhodni parametri za orodje so: - Sequential Miss 0% 0 KiB Read / 0% 0 KiB Write - Random Miss 50% 8 KiB Read / 50% 8 KiB Write - Random Hit 0% Read / 0% Write - Performance 200.000 IOPS | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima nivo zaščite primerljiv z RAID 5 in 6 z distribuirano pariteto (sistem ne sme temeljiti na konceptu RAID grup). Ponujeni shranjevalni sistem ima avtomatsko vgrajen rezervni prostor, ki je razpršen čez celoten sistem in ne uporablja namenskih »hot-spare« medijev. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo za sledeče blokovne protokole: Blokovni dostop: FC, iSCSI in VMware Virtual Volumes (vVols) 2.0. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo za protokola NVMe/TCP in NVMe/FC za priklop strežnikov. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima podpora vtičnikom za CSI (Kubernetes in OpenShift) in Ansible. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima vključene licence za maksimalno kapaciteto diskovnega sistema in sicer za: - razširitev volumnov med delovanjem sistema - dodajanja diskov med delovanjem sistema - kreiranje novih LUN-ov med delovanjem sistema - thin provisioning - posnetek (snapshot) - tanke kopije (thin clone) Vključena mora biti licenca za kapaciteto, ki jo v maksimalni konfiguraciji omogoča ponujeni shranjevalni sistem. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati kreiranje vsaj 256 posnetkov za posamezen LUN (snapshot per LUN). | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati sprotno (in-line) kompresijo in deduplikacijo podatkov. | O |  |  |
|  | V ponujenem shranjevalnem sistemu deduplikacija in kompresija delujeta stalno in ju ni mogoče izklopiti. | T |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem mora omogočati integracijo z operacijskimi sistemi VMware ESXi, Windows Server, Linux (RHEL, SUSE). | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem ima možnost popolnega nadzora preko grafičnega vmesnika in iz orodne vrstice ter možnost pregleda in izdelave poročil o delovanju in zmogljivosti za najmanj 90 dni. Ponujeni shranjevalni sistem ima podporo aktivnemu spremljanju zdravja sistema, ki vključuje praktična priporočila optimalnih rešitev za zmanjševanje tveganj. V ponudbi mora biti vključena programska oprema z vsemi potrebnimi licencami za kapaciteto, ki jo v maksimalni konfiguraciji omogoča ponujeni shranjevalni sistem. | O |  |  |
|  | Ponujeni shranjevalni sistem se upravlja s programsko opremo, ki je nameščena na ponujenem shranjevalnem sistemu in ne iz oblačnih storitev. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti certifikat Arhiva Republike Slovenije, s katerim se dokazuje, da je registriran v seznam certificirane strojne opreme. | O |  |  |