Sklop 5 – Skladnost opreme s tehničnimi zahtevami

Ponudnik za ponujeno opremo v stolpec z nazivom »Ustreznost« z vpisom »DA« potrdi, da ponujena oprema izpolnjuje vsako izmed zahtev oziroma točk iz tehničnih specifikacij te razpisne dokumentacije.

V stolpec z nazivom »Naslov dokumenta, stran, poglavje« ponudnik zapiše dokazilo, stran v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene opreme, katalog, izpis iz spletne strani v obliki pdf dokumenta, ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene opreme s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij.

Ponudnik mora na predloženem dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

V stolpcu z nazivom »O/T« je zapisano ali je zahteva obvezna (O) ali je zgolj točkovana(T). Ponudniku ni potrebno izpolnjevati rubrik, če se te nanašajo na zgolj točkovane zahteve, ki jih ne izpolnjuje.

- 5-OSS Objektni shranjevalni sistem

| # | OPIS ZAHTEVE | O/T | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni sistem sestavljajo strežniki (»node«) v gručo (tipa »scale-out«). Strežniki morajo biti zasnovan tako, da ventilatorji, napajalniki in omrežni priklopi ne predstavljajo enojne točke odpovedi (SPOF - Single Point of Failure). Celotna rešitev mora biti odporna na izpad strežnika. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti zasnovan na procesorski arhitekturi x86. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora sestavljati strežniška strojna (strežniki) in programska oprema istega proizvajalca (strežniki gruče in programska oprema gruče, ki zagotavlja funkcionalnosti sistema ne smeta biti različnih proizvajalcev). Dopušča se, da so LAN stikala (v kolikor so del rešitve) drugega proizvajalca. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti zasnovan na S3 protokolu, kot primarnem protokolu (native S3 system), kar pomeni, da ne sme uporabljati vmesnih gradnikov (gateway, protocol converter) kot funkcionalno dopolnitev za prevajanje S3 klicev v nižje ležeči podsistem. Kot vmesni gradnik se šteje fizični strežnik, virtualni strežnik, vsebnik, programska komponenta ali modul, ki je opcijski element rešitve in ni potreben, če bi sistem postavili brez podpore za S3 protokol. Primer rešitve, ki ne ustreza zahtevi je npr. Ceph. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti arhitekture tipa »scale-out«. To pomeni, da se strežniki sestavljajo v enovit sistem (gručo). | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti namenska naprava (»appliance«), kar pomeni, da je integracija programske in strojne opreme izvedena pri proizvajalcu sistema. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti razširljiv v širino (»scale out«) do najmanj 128 strežnikov. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti sestavljen iz strežnikov (node), ki imajo v svojem ohišju vgrajene tudi diskovne kapacitete. To pomeni, da se ne uporablja povezovanje diskovnih kapacitet preko zunanjega ožičenja (Ethernet, FC, SAS,….). | T |  |  |
|  | Ponujeni sistem sestavljajo aktivni strežniki, ki omogočajo delovanje brez izgube podatkov v primeru odpovedi enega (1) strežnika ali poljubnih štirih (4) podatkovnih diskov. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora s pomočjo dodajanja novih strežnikov v sistem podpirati zaščito podatkov ob hkratni odpovedi štirih (4) strežnikov. Dodatni strežniki za zagotovitev omenjene zaščite niso del tega razpisa (naknadna razširitev) in jih bo naročnik (v primeru potreb) naročil naknadno. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati zaščito podatkov s principi izbrisljivega kodiranja (»erasure coding«). | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti sestavljen iz najmanj pet (5) strežnikov (node). | O | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati širitev sistema z dodajanjem enega strežnika. | O |  |  |
|  | V ponujeni sistem mora biti vgrajenih najmanj 60 diskov za shranjevanje podatkov. Kapaciteta posameznega diska mora biti vsaj 16 TB (skupaj vsaj 960 TB surove kapacitete). | O | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni sistem mora imeti v posameznem strežniku vgrajena dva procesorja z minimalno 10 jedri in taktom 2,2 GHz ter pomnilnik (RAM) kapacitete minimalno 192 GB. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora brez stikal zasedati največ 10 U v standardni strežniški omari in največ 14 U skupaj s stikali. | T |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora vključevati vsaj dve (2) omrežni stikali 25 Gb/s Ethernet za interno komunikacijo strežnikov (»back end«) v gruči. Vsako stikalo mora imeti najmanj 48 x 25 Gb/s Ethernet SFP28 vrat. Vključeni morajo biti ustrezni kabli z optičnimi vmesniki za povezavo med strežniki in omrežnimi stikali. V vsakem strežniku sta dva 25 Gb/s omrežna priklopa namenjena za priklop na interni stikali (»back end«). | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora vključevati stikala za interno komunikacijo (»back end«), ki morajo biti od istega proizvajalca kot strežniki oz. celotna rešitev. | T |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora vključevati vsaj dve (2) omrežni stikali 25 Gb/s Ethernet za zunanjo komunikacijo strežnikov (»front end") v gruči. Vsako stikalo mora imeti najmanj 48 x 25 Gb/s Ethernet SFP28 vrat. Vsako stikalo mora imeti vsaj 4 x 100 Gb/s Ethernet QSFP28 vrat. Vključeni morajo biti ustrezni kabli z optičnimi vmesniki za povezavo med strežniki in omrežnimi stikali. V vsakem strežniku sta dva 25 Gb/s omrežna priklopa namenjena za priklop na stikali za zunanjo komunikacijo (»front end«). | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora vključevati stikala za zunanjo komunikacijo strežnikov (»front-end«), ki morajo biti od istega proizvajalca kot strežniki oz. celotna rešitev. | T |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati sprotno šifriranje podatkov pri pisanju na disk. | O |  |  |
|  | Ponujeni istem mora imeti podporo za šifriran zapis podatkov na podatkovne diske in podporo zunanjega sistema za upravljanje ključev in s podporo za rotacijo ključev. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati šifriran prenos podatkov med podatkovnimi centri. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti skladen s SEC 17a-4f. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora v osnovi (natively) podirati protokol S3. Dostop mora biti neposreden preko vseh strežnikov sistema (brez dodatnih gateway oz. proxy strežnikov). | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora v osnovi (natively) podirati protokol Swift. Dostop mora biti neposreden preko vseh strežnikov sistema (brez dodatnih gateway oz. proxy strežnikov). | T |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati naslednje protokole: - datotečni: NFS - CAS (Content Address Storage) | T |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati hkraten dostop do istega vedra (bucket) po S3 in NFS protokolu. | T |  |  |
|  | Ponujeni istem mora imeti vgrajen mehanizem za zagotavljanje integritete podatkov na osnovi kontrolnih vsot (checksum) ob dostopanju do podatkov. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti vgrajen mehanizem za zagotavljanje integritete podatkov na osnovi kontrolnih vsot (checksum) na način proaktivnega prevajanja integritete za podatke, do katerih ni bil izveden dostop (proactive background scan). | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati način za optimalnejše shranjevanje podatkov z izrabo XOR operacij preko vseh podatkovnih centrov, ki si replicirajo podatke. To pomeni, da sistem na dveh podatkovnih elementih naredi operacijo XOR in shrani le en element. Iz tega enega elementa lahko izračuna vsebino originalnih dveh elementov. | T |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati najmanj 30 uporabniško definiranih indeksiranih meta-podatkovnih atributov (indexed user-defined metadata) na posameznem vedru (bucket). Na ta način mora imeti integrirano funkcionalnost za iskanje po meta-podatkih objektov z uporabo indeksacije. | T |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati geografsko gručo (geo cluster), ki je postavljena v več kot 6 (šest) podatkovnih centrih (lokacijah), med katerimi se izvaja replikacija podatkov. Vsaka od lokacij ima kopijo podatkov. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati REST API. | O |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti certifikat Arhiva Republike Slovenije, s katerim se dokazuje, da je registriran v seznam certificirane strojne opreme. | O |  |  |