Sklop 7 – Skladnost opreme s tehničnimi zahtevami

Ponudnik za ponujeno opremo v stolpec z nazivom »Ustreznost« z vpisom »DA« potrdi, da ponujena oprema izpolnjuje vsako izmed zahtev oziroma točk iz tehničnih specifikacij te razpisne dokumentacije.

V stolpec z nazivom »Naslov dokumenta, stran, poglavje« ponudnik zapiše dokazilo, stran v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene opreme, katalog, izpis iz spletne strani v obliki pdf dokumenta, ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene opreme s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij.

Ponudnik mora na predloženem dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

- SAN Stikalo veliko 128P – Šifra: 7-SAN96A128P

| # | Opis zahteve | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SAN stikalo ima 128 vrat FC hitrosti 64 Gb/s. |  |  |
|  | SAN stikalo ima agregirano prepustnost stikala najmanj 8.192 Tb/s. |  |  |
|  | SAN stikalo podpira NVMe protokol. |  |  |
|  | SAN stikalo podpira prepustnosti 8 Gb/s, 16 Gb/s, 32 Gb/s in 64 Gb/s. |  |  |
|  | SAN stikalo mora vsebovati 96 aktiviranih vrat z licenco za programsko opremo (SWL – software license). | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | SAN stikalo mora vključevati 96 avtentičnih (od istega proizvajalca kot stikalo) optičnih modulov SFP+ hitrosti 64 Gb/s tipa MM (multi-mode). | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Višina SAN stikala je največ 2 RU (rack unit). |  |  |
|  | SAN stikalo mora imeti dvojne aktivne izmenljive redundantne napajalnike. |  |  |
|  | Zakasnitev pri pošiljanju podatkov med poljubnimi dvemi vrati na istem SAN stikalu mora biti največ 460 ns. |  |  |
|  | SAN stikalo mora omogočati povezave med stikali Inter-Switch Link (ISL) z možnostjo združevanja (vključno s frame level load balancing) z do 8 (osmimi) povezavami za povečanje hitrosti povezav med stikaloma na 512 Gb/s pri uporabi 64 Gb/s SFP-jev. |  |  |
|  | SAN stikalo mora podpirati prioritizacijo prometa upoštevajoč nastavitev parametra CS_CTL v glavi FC paketa (FC frame header). |  |  |
|  | SAN stikalo mora na ISL povezavah omogočati strojno kompresijo in/ali šifriranje (podpora vsem trem kombinacijam: samo kompresija, samo šifriranje, oboje) na najmanj 4 ISL vratih. |  |  |
|  | SAN stikalo mora podpirati ključ za simetrično šifriranje na ISL dolžine vsaj 256 bitov. |  |  |
|  | SAN stikalo mora podpirati avtentikacijo med stikali po protokolu FCAP (Fibre Channel Authentication Protocol). |  |  |
|  | SAN stikalo mora omogočati popolno združevanje (fabric merge) z obstoječimi Brocade stikali šeste generacije (za potrebe migracije podatkov). Ponujena stikala morajo zagotavljati vse protokole in funkcionalnosti obstoječih stikal Brocade. |  |  |
|  | Vključene morajo biti licence ustvarjanje povezav ISL in povezovanje stikal v fabric. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | SAN stikalo mora omogočati optimizacijo prometa s pomočjo performančnih skupin, na osnovi katerih se razdelijo viri (fabric resources). |  |  |
|  | SAN stikalo mora omogočati širitev fabric-a z najmanj 192 stikali. |  |  |
|  | SAN stikalo mora omogočati obveščanje o stanju sistema preko SNMP Traps. |  |  |
|  | SAN stikalo mora zagotavljati programsko orodje in pripadajoče licence za upravljanje in nadzor sistema, spletni vmesnik (WEB GUI) in CLI za upravljanje in nadzor sistema. |  |  |
|  | SAN stikalo mora imeti vključene napredne funkcionalnosti in programsko opremo za: - združevanje več fizičnih ISL-jev v eno logično visokoprepustno povezavo, ki je učinkovita in odporna/redundantna, - funkcionalnost povezovanja ISL čez daljše razdalje in omogoča fabric na razdalje večje kot 10 km ob 64 Gb/s povezavi), - vključena funkcionalno-programska oprema za diagnostiko SAN omrežja (prikaz podatkovnih tokov, performančne analize, iskanje ozkih grl, utilizacija pasovne širine). V prejšnji točki navedena programska oprema mora omogočati: - generiranje testnega prometa za namen testiranja SAN infrastrukture in njene robustnosti, - podroben vpogled v vsak F_port, - brezprekinitveno zrcaljenje prometa (application flow frame mirroring) za potrebe nadaljnje analize, - vsebovati nabor vnaprej definiranih politik za nadzor (policy-based monitoring) in mora omogočati pripravo prilagojenih pravil in politik nadzora. |  |  |
|  | Izpih zraka SAN stikala mora biti na strani FC vrat (port-side air exhaust). |  |  |

- SAN Stikalo manjše 64P – Šifra: 7-SAN56A64P

| # | Opis zahteve | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SAN stikalo ima 64 vrat FC hitrosti 64 Gb/s. |  |  |
|  | SAN stikalo ima agregirano prepustnost stikala najmanj 4.096 Tb/s. |  |  |
|  | SAN stikalo podpira NVMe protokol. |  |  |
|  | SAN stikalo podpira prepustnosti 8 Gb/s, 16 Gb/s, 32 Gb/s in 64 Gb/s. |  |  |
|  | SAN stikalo mora vsebovati 56 aktiviranih vrat z licenco za programsko opremo (SWL – software license). | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | SAN stikalo mora vključevati 56 avtentičnih (od istega proizvajalca kot stikalo) optičnih modulov SFP+ hitrosti 64 Gb/s tipa MM (multi-mode). | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Višina SAN stikala je največ 1 RU (rack unit). |  |  |
|  | SAN stikalo mora imeti dvojne aktivne izmenljive redundantne napajalnike. |  |  |
|  | Zakasnitev pri pošiljanju podatkov med poljubnimi dvemi vrati na istem SAN stikalu mora biti največ 460 ns. |  |  |
|  | SAN stikalo mora omogočati povezave med stikali Inter-Switch Link (ISL) z možnostjo združevanja (vključno s frame level load balancing) z do 8 (osmimi) povezavami za povečanje hitrosti povezav med stikaloma na 512 Gb/s pri uporabi 64 Gb/s SFP-jev. |  |  |
|  | SAN stikalo mora podpirati prioritizacijo prometa upoštevajoč nastavitev parametra CS_CTL v glavi FC paketa (FC frame header). |  |  |
|  | SAN stikalo mora na ISL povezavah omogočati strojno kompresijo in/ali šifriranje (podpora vsem trem kombinacijam: samo kompresija, samo šifriranje, oboje) na najmanj 4 ISL vratih. |  |  |
|  | SAN stikalo mora podpirati ključ za simetrično šifriranje na ISL dolžine vsaj 256 bitov. |  |  |
|  | SAN stikalo mora podpirati avtentikacijo med stikali po protokolu FCAP (Fibre Channel Authentication Protocol). |  |  |
|  | SAN stikalo mora omogočati popolno združevanje (fabric merge) z obstoječimi Brocade stikali šeste generacije (za potrebe migracije podatkov). Ponujena stikala morajo zagotavljati vse protokole in funkcionalnosti obstoječih stikal Brocade. |  |  |
|  | Vključene morajo biti licence ustvarjanje povezav ISL in povezovanje stikal v fabric. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | SAN stikalo mora omogočati optimizacijo prometa s pomočjo performančnih skupin, na osnovi katerih se razdelijo viri (fabric resources). |  |  |
|  | SAN stikalo mora omogočati širitev fabric-a z najmanj 192 stikali. |  |  |
|  | SAN stikalo mora omogočati obveščanje o stanju sistema preko SNMP Traps. |  |  |
|  | SAN stikalo mora zagotavljati programsko orodje in pripadajoče licence za upravljanje in nadzor sistema, spletni vmesnik (WEB GUI) in CLI za upravljanje in nadzor sistema. |  |  |
|  | SAN stikalo mora imeti vključene napredne funkcionalnosti in programsko opremo za: - združevanje več fizičnih ISL-jev v eno logično visokoprepustno povezavo, ki je učinkovita in odporna/redundantna, - funkcionalnost povezovanja ISL čez daljše razdalje in omogoča fabric na razdalje večje kot 10 km ob 64 Gb/s povezavi), - vključena funkcionalno-programska oprema za diagnostiko SAN omrežja (prikaz podatkovnih tokov, performančne analize, iskanje ozkih grl, utilizacija pasovne širine). V prejšnji točki navedena programska oprema mora omogočati: - generiranje testnega prometa za namen testiranja SAN infrastrukture in njene robustnosti, - podroben vpogled v vsak F_port, - brezprekinitveno zrcaljenje prometa (application flow frame mirroring) za potrebe nadaljnje analize, - vsebovati nabor vnaprej definiranih politik za nadzor (policy-based monitoring) in mora omogočati pripravo prilagojenih pravil in politik nadzora. |  |  |
|  | Izpih zraka SAN stikala mora biti na strani FC vrat (port-side air exhaust). |  |  |