TEST SKLADNOSTI ZA SKLOPE 3, 4, 5 in 6

Naročnik bo po pregledu ponudb, lahko preveril tehnično skladnost ponujene opreme s tehničnimi specifikacijami naročnika. Izpolnjevanje tehničnih in funkcionalnih zahtev se izvede na opremi, ki je enaka kot je ponujena. Navedeno opremo in z njo povezane stroške (implementacija, stroški prevoza,…) mora zagotoviti ponudnik brezplačno. Ponudnik mora aktivno sodelovati pri testiranju in dokazovanju zahtev na omenjeni opremi. Samo testiranje se izvede kot je določeno v točki 7 navodil.

Za potrebe preverjanja tehnične skladnosti bodo morali ponudniki, predvidoma v roku 30 (trideset) dni po prejemu poziva, zagotoviti opremo za preverjanje tehnične skladnosti v skladu z zahtevami. Oprema se lahko zagotovi na lokacijo naročnika po dogovoru, na lokaciji ponudnika v Sloveniji ali pri ponudnikovem referenčnem naročniku.

Naročnik bo predvidoma v roku 15 (petnajst) dni opravil preverjanje tehnične skladnosti. Morebitna vprašanja glede zahtev naročnika po konfiguraciji opreme za test skladnosti, bodo s strani naročnika sprejeta samo od tehnično usposobljenega osebja ponudnika (kadra, ki je bil naveden kot usposobljen prijavljen kader na predmetno javno naročilo s certifikatom za ponujeno opremo) in se morajo nanašati na konkretno opremo.

V primeru neuspešnega testa skladnosti opreme bo ponudnik izločen iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Minimalni predvideni testi za preverjanje tehnične skladnosti opreme so navedeni v spodnjem seznamu po sklopih. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko med izvedbo testov testira tudi druge zahteve, ki so navedene v tehničnih specifikacijah. Prav tako si naročnik pridržuje pravico preverjati v sklopih, kjer so funkcionalnosti točkovane, tudi točkovane neobvezne funkcionalnosti, če je ponudnik navedel, da ponujena oprema tako funkcionalnost ima.

Sklop 3 – Shranjevalni sistemi - blokovni

Sklop 3: zahteva 11 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop . Ponudnik:

- Postavi metro gručo:

  - 2 shranjevalna sistema: storage-A in storage-B

  - 2 strežnika: esx-A in esx-B

  - 2 stikali: san-A in san-B

  - 1 kvorum strežnik

- Obremeni točno določen LUN, ki je definiran za metro-gručo iz esx-A in esx-B (file throughput minimalno 1000 MBps).

- Dokaže, da se podatki testne obremenitve med san-A in san-B prenesejo samo enkrat (ne sme biti lun v read/write stanju samo na storage-A ali storage-B).

Sklop 3: zahteva 13 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Pripravi 2 shranjevalna sistema, pri čemer nista isti model. Dokazilo, da gre za različna modela mora biti razvidno iz letaka (datasheet) proizvajalca opreme, to pomeni, da morata imeti sistema različna komercialna naziva.

- Oba sistema poveže po principu scale-out v enotni sistem, kot je to dokumentirano za dva shranjevalnega sistema, ki sta istega modela.

Sklop 3: zahteva 14 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Kreira NFS share na shranjevalnem sistemu, brez dodatnih vmesnikih gradnikov.

- Iz testne postaja izvede mount tega NFS share, pri čemer se seja vzpostavi med IP testne postaje in IP shranjevalnega sistema.

Sklop 3: zahteva 26 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop, se dokazuje z dvema testoma:

1. test. Ponudnik:

- Dokaže, da ima ponujeni shranjevalni sistem zakasnitev pod 1 milisekundo, na način, da pripravi testno okolje, kot je opredeljeno v naslednji točki.

- Postavi testne strežnike, ki generirajo naslednji promet:

  - Sequential Miss 0% 0 KiB Read / 0% 0 KiB Write

  - Random Miss 50% 8 KiB Read / 50% 8 KiB Write

  - Random Hit 0% Read / 0% Write

  - Performance 200.000 IOPS

2. test:

V primeru, da ponujeni sistem omogoča izklop/vklop deduplikacije, kompresije, šifriranja mora ponudnik dokazati, da IOPS performance ob hkratnem vklopu deduplikacije, kompresije in šifriranja ne odstopajo več kot 5%. Ponudnik:

- Dokaže, da ima ponujeni shranjevalni sistem zakasnitev pod 1 milisekundo, na testnem (enem) LUN-u, ki ima hkrati vklopljeno deduplikacijo, kompresijo in šifriranje.

- Postavi testne strežnike, ki skupno generirajo naslednji promet:

  - Sequential Miss 0% 0 KiB Read / 0% 0 KiB Write

  - Random Miss 50% 8 KiB Read / 50% 8 KiB Write

  - Random Hit 0% Read / 0% Write

  - Performance ne smejo odstopati več kot 5% pri zahtevanih 200.000 IOPS, ko so hkrati vklopljene funkcionalnosti deduplikacije, kompresije in šifriranja.

Sklop 3: zahteva 34 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- V ponujenem shranjevalnem sistemu izvede prenastavitev po navodilu naročnika.

Sklop 4 – Shranjevalni sistemi - datotečni

Sklop 4: zahteva 19 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- V ponujenem  sistemu kreira dve mapi.

- Na vsaki mapi nastavi različne nastavitve nivoja zaščite.

Sklop 4: zahteva 21 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Prikaže sistem, ki ga sestavljajo različni strežniki.

- Prikaže, da se tak sistem upravlja kot celoto.

- Prikaže, da je možno nastaviti politiko niveliranja med različno zmogljivimi strežniki.

Sklop 4: zahteva 22 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Kreira dva najemnika na istem sistemu.

- Kreira za vsakega najemnika svoj NFS share.

- Prikaže, da uporabniki prvega najemnika ne morejo dostopati do virov drugega najemnika in obratno.

Sklop 4: zahteva 29 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Krerira mape na sistemu, po eno za vsak protokol dostopa.

- Testna postaja mora biti povezana neposredno na krmilnik shranjevalnega sistema.

- Do vsake mape izvede dostop neposredno od testne postaje do ciljnega sistema.

Sklop 4: zahteva 39 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Prikaže delovanje posnetkov:

  - Kreira testno mapo in jo nastavi za skupno rabo.

  - Na testni mapi izvede posnetek.

  - Dokaže, da je posnetek vezan samo na mapo.

- Prikaže integracijo z Microsoft Shadow Copy Client.

  - Na testni delovni postaji izvede povezavo na testno mapo.

  - Prikliče vsebino posneta s testne delovne postaje

Sklop 4: zahteva 41 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Ponudnik na ponujen sistemu izvede zaklepanje datotek (WORM) ločeno za posamezne datoteke in z različnimi časi za posamezno datoteko, torej ne na nivoju particije, volumna.

- Ponudnik briše datoteke in dokaže delovanje različnih nastavitev retencij za datoteke iste mape.

Sklop 4: zahteva 42 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Ponudnik na ponujenem sistemu vklopi funkcionalnost kvot na nivoju gruče, mape, podmape, uporabnika in uporabniških skupin.

- Ponudnik prikaže delovanje nastavljeni kvot iz prejšnje točke.

Sklop 4: zahteva 43 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Ponudnik na ponujenem sistemu nastavi trde kvote (ob preseganju kvote je pisanje onemogočeno) in mehke kvote (ob preseganju je pisanje dovoljeno, dokler ne preteče prehodno obdobje).

- Ponudnik dokaže, da se kvote pravilno procesirajo.

- Ponudnik dokaže, da se po pred-nastavljenem obdobju mehka kvota pretvori v trdo in da uporabnik prejme obvestilo ob preseganju mehke kvote.

Sklop 4: zahteva 49 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Ponudnik na ponujeni sistemu pokaže, da se pri nastavitvi replikacije map lahko določene podmape in datoteke izločajo iz replikacije.

- Ponudnik izloči datoteke na osnovi specifikacij atributov datotek: velikost, tip, pot, čas kreiranja, čas zadnjega dostopa, čas zadnje spremembe, ime datoteke (pri določevanju imena se uporabljajo nadomestni znaki »wildcards«).

Sklop 5 – Shranjevalni sistemi - objektni

Sklop 5: zahteva 25 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Ponudnik testno postajo direktno poveže s ponujenim sistemom brez uporabi vmesnih strežnikov.

- Ponudnik dokaže dostop do objektov po protokolu S3.

Sklop 5: zahteva 26 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Ponudnik testno postajo direktno poveže s ponujenim sistemom brez uporabi vmesnih strežnikov.

- Ponudnik dokaže dostop do objektov po protokolu Swift.

Sklop 5: zahteva 28 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Ponudnik kreira na ponujenim sistemu vedro.

- Iz testne postaje do taistega vedra dostopa po S3 in NFS protokolu.

Ponujeni sistem mora podpirati hkraten dostop do istega vedra (bucket) po S3 in NFS protokolu.

Sklop 5: zahteva 32 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Ponudnik kreira 3 vedra na ponujenem sistemu.

- Ponudnik kreira 30 uporabniško definiranih indeksiranih meta-podatkovnih atributov (indexed user-defined metadata) na posameznem vedru (bucket).

Sklop 6 – Shranjevalni sistemi – arhivski

Sklop 6: zahteva 3 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Ponudnik na ponujenem sistemu kreira dva objekta, enega po NFS in drugega po CIFSprotokolu.

- Ponudnik kreira na ponujenem sistemu VTL.

- Ponudnik iz testne postaje/strežnika dostopa do NFS in CIFS.

- Ponudnik iz testnega strežnika, kjer namesti Veeam (trial edition) dostopa do VTL.

Sklop 6: zahteva 17 iz točke 3 Tehničnih specifikacij za ta sklop. Ponudnik:

- Ponudnik na ponujenem sistemu naredi več najemnikov.

- Ponudnik  iz testne postaje dostopa do virov posameznega ponudnika na način, da se prijavi enkrat z računom prvega in enkrat z računom drugega najemnika in noben izmed njiju ne more dostopati do virov drugega najemnika.