Tehnične specifikacije za SKLOP 1: storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov, javnega naročila z oznako ODMOB -7/2024

STORITVE MOBILNE TELEFONIJE

Predmetne storitve obsegajo: prenos govora, SMS/MMS sporočila, prenos podatkov in storitev upravljanja mobilnih naprav.

Izvajalec mora zagotavljati najmanj vse zahteve, zapisane v teh tehničnih specifikacijah ter ostalih delih dokumentacije v zvezi z oddajo naročila:

- vzpostavitev klicev in prenos govora;

- vzpostavljanje klicev in prenos govora v tujih omrežjih (gostovanje, roaming);

- posredovanje kratkih sporočil SMS;

- posredovanje večpredstavnostnih sporočil MMS;

- vzpostavljanje internetnih povezav in paketnega prenosa podatkov v domačem omrežju z najnaprednejšo tehnologijo, ki jo ima, kar vključuje tehnologije LTE, tehnologije omrežja 5G in tehnologije naslednjih generacij omrežij, vedno ko je to mogoče;

- podatkovne storitve:

- oddaljena Sinhronizacija službene e-pošte, koledarja in imenika,

- varna vzpostavitev podatkovne povezave in kriptiranje podatkov (e-pošte) z najmanj, 128bitnim ključem (AES, 3DES),

- govorne in podatkovne storitve morajo biti omogočene na isti opremi

- govorne storitve:

- vzpostavljanje konferenčnih klicev,

- zakrivanje naročniške številke,

- omejevanje sprejema klicev,

- preusmeritev klicev,

- brezplačno SMS obveščanje o zgrešenih klicih v času nedosegljivosti ali zasedenosti,

- čakanje klica.

- podpora uporabnikom 24/7, prijava napak 24/7 in prijava napak na opremi: izvajalec mora za potrebe podpore uporabnikom in prijave napak kreirati posebno telefonsko številko in poseben e-naslov, ki je na voljo izključno uporabnikom tega naročila;

- v primeru ponavljajočih vprašanj uporabnikov in po predhodnem dogovoru z naročnikom priprava Pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov;

- nadzor in omejevanje porabe:

- spletni portal izvajalca ali aplikacija izvajalca (v nadaljevanju: aplikacija), ki:

  - skrbniku posameznega naročnika omogoča:

- da sam spremeni paket ali vklopi/izklopi dodatne pakete,

- pregled nad paketi vseh uporabnikov posameznega naročnika,

- možnost vzpostavitve limita porabe posameznega uporabnika z opozorilom naročnika/uporabnika o prekoračitvi,

- podajanje prijave napake, podajanje različnih zahtev (kot npr. naročilo opreme),

- spletni nadzor nad neposredno pogodbo (pregled tekoče in pretekle porabe, vpogled v pretekle račune, ,…),

- dodeljevanje pravic drugim javnim uslužbencem posameznega naročnika: skrbnik posameznega naročnika dodeli pravice drugim javnim uslužbencem za spremembo paketa/vklope/izklope dodatnih paketov/pregled nad paketi, in pri tem izbere ustrezen obseg pravic (kot npr. celotne pravice, pravice za notranjeorganizacijsko enote naročnika, pravice posameznemu uporabniku za vklop/izklop dodatnih paketov, ipd;,

  - uporabniku omogoča: ažuren pregled njegove porabe in vsebino njegovega paketa,  pri dodatnih paketih tudi podatek o datumu in uri vklopa, in v primeru dodeljenih pravic tudi vse možnosti, v okviru dodeljenih pravic;

- prenos podatkov – obveščanje preko SMS sporočil pred porabo količine prenosa podatkov vklopljenega paketa in preden se dodatni paket časovno izteče,

- nadzor porabe preko SMS, klicnega centra ponudnika (vključno z obvestilom o spremembi paketa, vklopu/izklopu dodatnega paketa);

- migracija podatkov in nastavitev aparata (kontakti, koledar, …) brezplačno na katerikoli izpostavi izvajalca. Za aparate centraliziranih organov, ki so vključeni v enotno upravljanje končnih točk (v nadaljevanju: UEM) se migracija podatkov (brez aplikacij, nastavitev in računov) izvede po uspešni vključitvi aparata v UEM. Za aparate pri drugih posameznih naročnikih, ki imajo UEM, morebitne zahteve glede migracije podatkov in vključitve aparatov v UEM dogovorita posamezni naročnik in izvajalec v neposredni pogodbi;

- dodelitev primernih in razpoznavnih številk za funkcionarje pri posameznem naročniku. Uporabniki pri posameznem organu pridobijo enak

- nabor številk (skupina uporabnikov na primer 0XX-231-XXX).

OPREMA ZA SKLOP 1

Tehnične zahteve so ločene na splošne za vse mobilne aparate ter specifične za posamezne razrede.

Izvajalec je na zahtevo naročnika dolžan pred oddajo predmetnega naročila za potrebe testiranja opreme, izročiti naročniku največ dva kosa opreme vsakega ponujenega modela.

Izvajalec bo moral ves čas trajanja pogodbenega razmerja ponujati aparate v razredih, kot so določeni v teh tehničnih specifikacijah. Vsi aparati morajo izpolnjevati tehnične zahteve. Vsi modeli mobilnih aparatov morajo imeti naloženo zadnjo verzijo sistemske programske opreme (angl: »firmware«).  Aparati ob posodobitvi seznama (vsakih 6 mesecev) ne smejo biti starejši od 12 mesecev od dne razpoložljivosti na trgu EU. Aparati se posodabljajo z aparati istega nivoja glede na razred aparatov na način, da, upoštevaje tehnološki napredek, cenovno/kvalitativno ne pada nivo aparatov.

Splošne zahteve

- ponujeni aparati ne smejo biti zaklenjeni oziroma na kakršenkoli način vezana na SIM enega izvajalca predmetnih storitev;

- najmanj 24 mesečna garancija za Android aparate oziroma najmanj 12 mesečna garancija za aparate z iOS. Garancija se bo izvajala v skladu z garancijskimi pogoji proizvajalca;

- najmanj 12 mesečna garancija za baterijo aparata;

- lasten ali na drug način zagotovljen pooblaščen servis v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja celovite servisne storitve in originalne rezervne dele za posamezne blagovne znamke, ki jih ponuja;

- izvajalec mora zagotavljati ponudbo originalne dodatne opreme (zmogljivi polnilci, baterije, stojala, avtoinštalacije, preklopni etuiji, digitalna pisala, slušalke,…) za vse aparate v vseh razredih, ki jo zaračunava kot je določeno v 49. členu krovne pogodbe;

- navodila za uporabo oziroma uporabniški priročnik v slovenskem jeziku;

- izvajalec vzpostavi sistema za avtomatično registracijo aparatov v okviru Zero Touch Enrollment (ZTE) in Device Enrollment Program (DEP);

- aparati morajo omogočati vključitev v DEP/ZTE pred dobavo naročniku;

- aparati morajo omogočati avtomatično namestitev in vključitev naprave v UEM preko mobilnega in brezžičnega omrežja;

- izvajalec je dolžan vse aparate (razen aparatov razreda 1), ki jih dobavi centraliziranemu organu, pred dobavo vključiti na račun Ministrstva za digitalno preobrazbo pri Google ID (IMEI1, IMEI2) za Android naprave in Apple ID (serijska številka) za iOS naprave;

- velja za organe, ki imajo UEM, in niso centralizirani organi: Izvajalec in posamezni naročnik morebitne zahteve glede vključitve aparatov dogovorita v neposredni pogodbi.

Zahteve po razredih:

RAZRED 1: osnovni

Namen uporabe: Aparati so namenjeni nezahtevnim uporabnikom, ki uporabljajo aparat pretežno za glasovno telefonijo, pošiljanje SMS sporočil.

Izvajalec mora nuditi najmanj tri različne aparate z operacijskim sistemom ANDROID (oziroma operacijski sistem, ki bo med izvajanjem naročila na trgu nadomestil naveden sistem)

Android - najnovejša verzija ali ena verzija pred najnovejšo

vsaj en aparat Dual SIM

vsaj en aparat IP67 ali IP68

večbarvni zaslon na dotik, z ločljivostjo najmanj 700 x 1600 in diagonalo najmanj 6,5''

osemjedrni procesor

najmanj 4 GB delovnega pomnilnika (RAM)

najmanj 64 GB vgrajenega notranjega pomnilnika

podprte tehnologije mobilnih omrežij: LTE

možnost uporabe najmanj štirih frekvenčnih področij za glasovno telefonijo

podpora Wi-Fi (Wi-Fi 802.11 b/g/n)

možnost pošiljanja in prejemanja SMS in MMS sporočil

videotelefonija

Bluetooth vsaj v5.0

lokacijski čip (vsaj GPS)

meni v slovenskem jeziku

baterija z vsaj: 4000 mAh

priložen pribor: originalen omrežni polnilec za aparat, originalen ovitek za telefon

RAZRED 2: standardni Android

Namen uporabe: Aparati so namenjeni zahtevnejšim uporabnikom, ki za opravljanje delovnih obveznosti potrebujejo tehnološko naprednejše rešitve.

Izvajalec mora nuditi najmanj štiri različne aparate z operacijskim sistemom ANDROID (oziroma operacijski sistem, ki bo med izvajanjem naročila na trgu nadomestil naveden sistem)

Android 14 ali novejši (ob posodobitvah zadnja verzija na trgu)

Google Play Store

vsaj en aparat IP67 ali IP68

vsaj dva aparata z Dual SIM funkcionalnostjo na način, da podpira obe možnosti: 1. **SIM + SIM**: Uporaba dveh fizičnih SIM kartic. 2. **SIM + eSIM**: Uporaba ene fizične SIM kartice in ene eSIM.

večbarvni zaslon na dotik z diagonalo najmanj 6,4'' in ločljivostjo najmanj 1080 x 2300, (razen za napravo »robusten aparat«, kjer se dovoljuje ločljivost najmanj 1520 x 720)

vsaj en aparat z zaščito zaslona Corning Gorila Glass (t.i. »robusten aparat«)

vsaj dva aparata z minimalno dvema kamerama in podporo za optično stabilizacijo slike OIS

osemjedrni procesor (tehnologija ≤ 5nm) (razen za aparat »robusten aparat«, kjer se dovoljuje tehnologija ≤ 6nm)

najmanj 6 GB delovnega pomnilnika (RAM)

najmanj 128 GB vgrajenega notranjega pomnilnika

podprte tehnologije mobilnih omrežij: LTE, LTE-A, 5G

možnost uporabe najmanj štirih frekvenčnih področij za glasovno telefonijo

podpora Wi-Fi (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac)

odklepanje s prstnim odtisom ali s prepoznavanjem obraza

možnost pošiljanja in prejemanja SMS in MMS sporočil

videotelefonija

Bluetooth vsaj v5.2

NFC (Near Field Communication)

možnost uporabe mobilne naprave kot brezžične dostopne točke (tethering)

lokacijski čip (GPS in vsaj še ena tehnologija)

meni v slovenskem jeziku

hitro polnjenje vsaj 25W, baterija z vsaj: 4000 mAh

priključek USB Type-C

priložen pribor: originalen omrežni hitri polnilec za aparat, originalen ovitek za telefon, originalne slušalke, zaščitno steklo za zaslon

ZTE (Zero Touch Enrollment) – Registracija Android naprav preko Zero Touch Enrollment (Android Enterprise) na naročnikov Android Custumer ID

RAZRED 3 Zmogljivi Android

Namen uporabe: Aparati so namenjeni najzahtevnejšim uporabnikom, ki za opravljanje delovnih obveznosti potrebujejo tehnološko najnaprednejše rešitve.

Izvajalec mora nuditi najmanj tri različne aparate z operacijskim sistemom Android (oziroma operacijski sistem, ki bo med izvajanjem naročila na trgu nadomestil naveden sistem)

Android 14 ali novejši (ob posodobitvah zadnja verzija na trgu)

Google Play Store

IP67 ali IP68

vsi aparati z Dual SIM funkcionalnostjo na način, da podpira obe možnosti: 1. **SIM + SIM**: Uporaba dveh fizičnih SIM kartic. 2. **SIM + eSIM**: Uporaba ene fizične SIM kartice in ene eSIM.

večbarvni zaslon na dotik z diagonalo najmanj 6.2'' in ločljivostjo najmanj 1.080x2.300, HDR, osveževanje 120 Hz ali hitrejše, en aparat je lahko razširljiv na prepogljiv zaslon v tem primeru so mere lahko 1800 x 2160, 7,5'' (glavni zaslon) in 900 x 2300, 6,0'' (pregib zaslon)

vsaj dva aparata z minimalno dvema kamerama in podporo za stabilizacijo slike OIS pri kameri ter snemanjem vsaj 4K/60fps in 8k/24fps

najnovejša generacija procesorja - najmanj osemjedrni (tehnologija ≤ 4nm)

najmanj 8 GB delovnega pomnilnika (RAM)

najmanj 256 GB vgrajenega notranjega pomnilnika

podprte tehnologije mobilnih omrežij: LTE, LTE-A in 5G

možnost uporabe najmanj štirih frekvenčnih področij za glasovno telefonijo

podpora Wi-Fi (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band)

odklepanje s prstnim odtisom ali s prepoznavanjem obraza

možnost pošiljanja in prejemanja SMS in MMS sporočil

videotelefonija

najmanj Bluetooth 5.3

NFC

lokacijski čip (podprt GPS in vsaj še dve tehnologiji)

možnost uporabe mobilne naprave kot modema ali brezžične dostopne točke (tethering)

meni v slovenskem jeziku

baterija z vsaj: 3900 mAh, hitro polnjenje vsaj 25W, brezžično polnjenje

vsaj en aparat z obratnim polnjenjem

priključek USB Type-C vsaj 3.1

USB On-The-Go (vsaj en aparat)

vsaj en aparat z vgrajenim pisalom

priložen pribor: originalen omrežni hitri polnilec za aparat, originalen ovitek za telefon, originalne slušalke, zaščitno steklo za zaslon

ZTE (Zero Touch Enrollment) – Registracija Android naprav preko Zero Touch Enrollment (Android Enterprise) na naročnikov Android Custumer ID

RAZRED 4 Zmogljivi iOS

Namen uporabe: Aparati so namenjeni najzahtevnejšim uporabnikom, ki za opravljanje delovnih obveznosti potrebujejo tehnološko najnaprednejše rešitve.

Izvajalec mora nuditi aparat z operacijskim sistemom iOS (oziroma operacijski sistem, ki bo med izvajanjem naročila na trgu nadomestil naveden sistem)

operacijski sistem iOS 17 ali novejši (ob posodobitvah zadnja verzija na trgu)

Apple App store

IP67 ali 68

večbarvni zaslon na dotik z diagonalo najmanj 6''

najnovejša generacija procesorja - najmanj šestjedrni (tehnologija ≤ 4nm)

najmanj 4 GB delovnega pomnilnika (RAM)

najmanj 256 GB vgrajenega notranjega pomnilnika

podprte tehnologije mobilnih omrežij: LTE, LTE-A in 5G

možnost uporabe najmanj štirih frekvenčnih področij za glasovno telefonijo

možnost uporabe mobilne naprave kot modema ali brezžične dostopne točke (tethering)

podpora Wi-Fi (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band)

odklepanje s prstnim odtisom ali s prepoznavanjem obraza

možnost pošiljanja in prejemanja SMS in MMS sporočil

videotelefonija

najmanj Bluetooth 5.3

NFC

lokacijski čip (podprt GPS in vsaj še dve tehnologiji)

meni v slovenskem (zahtevano ob predpogoju, da je meni v slovenskem jeziku uradno podprt) ali angleškem jeziku

baterija s hitrim polnjenjem vsaj 15W, brezžično polnjenje

priključek USB Type-C

priložen pribor: originalen hitri omrežni polnilec za aparat, originalen ovitek za telefon, originalne slušalke, zaščitno steklo za zaslon

DEP – Apple Business Manager – Registracija Apple naprav preko Device Enrollment Program (z DEP Reseller ID) na naročnikov DEP Custumer ID

RAZRED 5 Napredni iOS

Namen uporabe: Aparati so namenjeni najzahtevnejšim uporabnikom, ki za opravljanje delovnih obveznosti potrebujejo tehnološko najnaprednejše rešitve.

Izvajalec mora nuditi aparat z operacijskim sistemom iOS (oziroma operacijski sistem, ki bo med izvajanjem naročila na trgu nadomestil naveden sistem)

operacijski sistem iOS 17 ali novejši (ob posodobitvah zadnja verzija na trgu)

Apple App store

IP67 ali 68

večbarvni zaslon na dotik z diagonalo najmanj 6.7''

najnovejša generacija procesorja - najmanj šestjedrni (tehnologija ≤ 3nm)

najmanj 6 GB delovnega pomnilnika (RAM)

najmanj 256 GB vgrajenega notranjega pomnilnika

podprte tehnologije mobilnih omrežij: LTE, LTE-A in 5G

možnost uporabe najmanj štirih frekvenčnih področij za glasovno telefonijo

možnost uporabe mobilne naprave kot modema ali brezžične dostopne točke (tethering)

podpora Wi-Fi (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band)

odklepanje s prstnim odtisom ali s prepoznavanjem obraza

možnost pošiljanja in prejemanja SMS in MMS sporočil

videotelefonija

najmanj Bluetooth 5.3

NFC

lokacijski čip (podprt GPS in vsaj še dve tehnologiji)

meni v slovenskem (zahtevano ob predpogoju, da je meni v slovenskem jeziku uradno podprt) ali angleškem jeziku

baterija s hitrim polnjenjem vsaj 15W, brezžično polnjenje

priključek USB Type-C

priložen pribor: originalen hitri omrežni polnilec za aparat, originalen ovitek za telefon, originalne slušalke, zaščitno steklo za zaslon

DEP – Apple Business Manager – Registracija Apple naprav preko Device Enrollment Program (z DEP Reseller ID) na naročnikov DEP Custumer ID

Storitev mora biti razpoložljiva, dejanska uporaba pa je lahko odvisna od opreme uporabnika.