TEHNIČNA OPREDELITEV INVESTICIJE NAKUP SKLADIŠČNIH ŠOTOROV/HAL

- Skladiščni šotor/hala 20 x 66 m – nabava 1 kpl

| Dimenzije šotorov |  |
| --- | --- |
| Širina | 20,00 m |
| Dolžina | 66,00 m |
| Tlorisna površina | 1320 m2 |
| Stranska višina | 4,50 m |
| Slemenska višina | 7,20 m |
| Višina jeklene zatege | 4,40 m |
| Raster | 2,50 m |
| Naklon strehe | 15,00° |
| Protikondenzna ponjava | Protikondenčna – termo ponjava (ponjava nameščena na notranjem delu strešne konstrukcije); Zračni most med notranjo in zunanjo ponjavo. |
| Sekcijska rolo ali drsna vrata – čelna in zadnja | 2 x 4,8 x 4,1 m z dodatnimi vrati za osebni prehod s podbojem in ključavnico (mere vsaj: širina: 1m, višina 2m). |
| Snežna obremenitev (skladno z EUROCODE) | SIST EN 1991-1-3 oz. 1,56 kN/m2 |
| Obremenitev zaradi vetra - | Hitrost vetra 110 km/h oz. 30 m/s (skladno z EUROCODE SIST EN 1991-1-4 in DIN 18800). |
| Tehnični normativi |  |
| Konstrukcija | Konstrukcija iz jekla brez vmesnih notranjih stebrov; Vroče cinkani jekleni spojni elementi DIN EN ISO1461. |
| Streha in stranice | Zunanji del šotora naj bo UV zaščiten in dodatno odporen proti ekstremnim temperaturam (vsaj od -30°C do 70°C). Na strešnem delu je potrebno zagotoviti vsaj 90% transparentnost. |
|  | Uporabljen težko gorljiv material po standardu EN 13501 uvrščeno vsaj v požarnem razredu B1 in po normativih EN 13782:2005. Na zunanji strani naj bo premaz, kateri je bolj odporen na oprijem umazanij, se čisti s pomočjo dežja in omogoča lažje čiščenje ponjave. |
|  | Barva šotora je bela. |
| Temeljenje | Sidrni klini. |
| Elektrifikacija |  |
| Osvetlitev šotora | z LED lučmi (min. višina luči na 4,40 m od tal) – specifikacija spodaj. |
| Elektrifikacija | Zagotovitev elektro omarice za vklop in izklop elektrifikacije in ločen vklop luči v šotoru. |
| Ostalo |  |
| Prezračevalne odprtine | Zračniki za šotorski sistem (sistem za zmanjševanje kondenzacije in naravno kroženje zraka po sistemu dimnega efekta – spodaj, zgoraj). |
| Postavitev | Izdelava objekta po načelu ključ v roke, vsa montažna dela in oprema zajeta v ponudbi (Dostava, prevoz, montaža). |
| Dokumentacija | V ceno mora biti vključeno tudi statični izračuni in tehnične skice. Skladiščni šotor/hala mora biti skladen s predpisi in navodili za uporabo v slovenskem jeziku. |
| Garancija | Dobavitelj mora zagotavljati vzdrževanje in popravilo šotorov v garancijski dobi. |

Konstrukcija mora izdelana tako, da se na mestu postavitve posamezni deli sestavijo in vijačijo, brez dodatnih del.

Garancijski rok:

- Konstrukcija mora biti izdelana za večletno uporabo, garancija 5 let na ponjave in 10 let na osnovne lastnosti konstrukcije.

LED svetilke

| Moč | 2x18 W |
| --- | --- |
| Dimenzije svetilke | 7 x 5,5 x 130 cm |
| Svetlobni vir | LED sijalka |
| Svetlobni tok | 3800 LM |
| Barva svetlobe | Nevtralna bela |
| Barvna temperatura | 4000 K |
| Priključni kabel | 5 m zaključen z šuko vtikačem + 1 m zaključen z šuko vtičnico |