TEKSTILNI PROGRAMI PO SKLOPIH

SPLOŠNE ZAHTEVE

Artikli morajo ustrezati zahtevanim kakovostnim parametrom, kakor tudi pripadajočim opisnim zahtevam, ki so sicer navedene v pripadajočih tehničnih specifikacijah, opisanih v nadaljevanju. Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti materiale, ki so predmet razpisa.

VŠIVNA ETIKETA

Materiali morajo biti opremljeni z obstojno všivno etiketo iz katere je razvidna surovinska sestava in način vzdrževanja. Podatki na etiketi morajo biti odtisnjeni z obstojnimi barvili, kar pomeni, da morajo biti besedilo in simboli vidni tudi po predpisanih večkratnih postopkih nege materiala.

NEGA

Vsak material mora imeti všito etiketo z ustreznimi simboli za nego, da bo na njihovi osnovi možno brezhibno vzdrževanje. Navodila za nego morajo biti natančno zapisana tudi v sami ponudbi, kot sledi iz vzorčnega primera spodaj**.

** Piktogrami (poenostavljene slike zgoraj) so izključno orientacijskega značaja in označujejo področja nege, ki morajo biti obvezno navedena pri posamezni vrsti materiala za zagotavljanje njegovega optimalnega vzdrževanja.

EMBALIRANJE

Posamezni artikel mora biti zaščiten s PE vrečko na kateri mora biti prilepljena etiketa s podatki o:

- Nazivu proizvajalca,

- Nazivu artikla, skladno s posamezno tehnično specifikacijo,

- Številki javnega naročila,

- Letu izdelave.

LOGOTIP

Naročnik bo obliko in vsebino logotipa sporočil izbranemu ponudniku naknadno. Ponudnik se strinja, da bo na perilo vtisnil/vtkal/vezal logotip SB Izola v skladu z dogovorom z naročnikom.

SKLOP ŠT. 1: POSTELJNI PROGRAM

Sklop št. 1: POSTELJNI PROGRAM sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | RJUHA NAVADNA | 2 |
| 2 | RJUHA JOGI – S PATENTOM/ELASTIKO | 3 |
| 3 | PREGRINJALO POSTELJNO - FROTIR | 4 |
| 4 | ODEJA PREŠITA (LIO) | 5 |
| 5 | PREVLEKA ZA ODEJO | 6 |
| 6 | RJUHA JOGI - OTROŠKA | 7 |
| 7 | PREGRINJALO POSTELJNO FROTIR - OTROŠKO | 8 |
| 8 | ODEJA PREŠITA (LIO) - OTROŠKA | 10 |
| 9 | PREVLEKA ZA ODEJO – OTROŠKA | 11 |
| 10 | PREVLEKA ZA VZGLAVNIK | 13 |
| 11 | VZGLAVNIK | 14 |
| 12 | RJUHA JOGI - OTROŠKA | 14 |
| 13 | ODEJA PREŠITA - OTROŠKA | 16 |
| 14 | PREVLEKA ZA ODEJO - OTROŠKA | 16 |

- RJUHA NAVADNA

1.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo rjuhe navadne je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 1.6 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo rjuhe«). Rjuha mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo rjuhe je bele barve z visoko stopnjo beline.

  - DIMENZIJE

160 cm x 260 cm.

1.4	LOGOTIP

Logotip »SBI« in napis »Splošna bolnišnica Izola« morata biti odtisnjena z obstojnimi barvili (svetlo modre barve) na sredini po celotni dolžini rjuhe. Barvila morajo biti obstojna na zelo ostre pogoje pranja oziroma nege. Minimalna velikost logotipa »SBI« je 6 cm x 9 cm, skupaj z napisom »Splošna bolnišnica Izola« pa 6 cm x 20 cm.

1.5	NAČIN IZDELAVE RJUHE

Rjuha mora biti 2x robljena, 2 x prečno in vzdolžno pravi krajnik.

1.6	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO RJUHE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 160-190 | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 26 ±5% 24 ± 5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- RJUHA JOGI – S PATENTOM/ ELASTIKO

2.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo rjuhe jogi je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 2.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo rjuhe jogi«). Rjuha jogi mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo rjuhe je bele barve z visoko stopnjo beline.

  - DIMENZIJA (PO PRANJU/KRČENJU)

- za žimnico v višini 20 cm in dimenzije žimnice 200 cm x 90 cm, rob rjuhe (ogljišče) mora bit takšen, da bo cca. 10-20 cm pod vzmetnico,

- za žimnico v višini 20 cm in dimenzije žimnice 200 cm x 120 cm, rob rjuhe (ogljišče) mora bit takšen, da bo cca. 10-20 cm pod vzmetnico,

- za žimnico v višini 20 cm in dimenzije žimnice 200 cm x 140 cm, rob rjuhe (ogljišče) mora bit takšen, da bo cca. 10-20 cm pod vzmetnico,

- za žimnico v višini 20 cm in dimenzije žimnice 200 cm x 160 cm, rob rjuhe (ogljišče) mora bit takšen, da bo cca. 10-20 cm pod vzmetnico.

2.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO RJUHE JOGI

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 160-190 | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 26 ±5% 24 ± 5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- PREGRINJALO POSTELJNO - FROTIR

3.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo posteljnega pregrinjala - frotir je izdelana iz 100 % bombaža v vezavi frotir in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 3.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo posteljnega pregrinjala - frotir«). Pregrinjalo posteljno - frotir mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo posteljnega pregrinjala – frotir je bela z visoko stopnjo beline.

  - DIMENZIJE

155 cm x 200 cm.

3.4	LOGOTIP

Logotip »SBI« in napis »Splošna bolnišnica Izola« morata biti vezena z obstojnimi barvili na sredini po celotni dolžini brisače v dveh barvastih progah svetlo modre barve med katerim je približno 11 cm, z napisom in logotipom Splošna bolnišnica Izola med obema progama. Barvila morajo biti obstojna na zelo ostre pogoje pranja oziroma nege. Progi na sredini celotne dolžine brisače sta široki 0,5 cm, napis je širine približno 4 cm, logotip med progama pa je širok 7 cm .

3.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO POSTELJNEGA PREGRINJALA - FROTIR

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 340 ± 7 % | SIST ISO 3801 |
| Vezava |  | Frotir |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- ODEJA PREŠITA (LIO)

4.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo odeje - prešite (LIO) je izdelana v sestavi 65 % bombaž, 35 % poliester s polnilom iz 100 % poliestra in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 4.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo odeje - prešite«). Odeja mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 °C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo odeje - prešite je bele barve z visoko stopnjo beline.

  - DIMENZIJE

140 cm x 200 cm.

4.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO ODEJE - PREŠITE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Surovinska sestava: - Osnovna tkanina - Polnilo | % | 65 % bombaž:35 % poliester 100 % poliester | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 300 ± 7 % | SIST ISO 3801 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | Ocena po 7000 ciklih | 3-4 | SIST EN ISO 12945-2 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- PREVLEKA ZA ODEJO

5.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo prevleke za odejo je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 5.6 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo prevleke za odejo«). Prevleka za odejo mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo prevleke za odejo je bele barve z visoko stopnjo beline.

  - DIMENZIJA

145 cm x 205 cm.

5.4	LOGOTIP

Logotip »SBI« in napis »Splošna bolnišnica Izola« morata biti odtisnjena z obstojnimi barvili (svetlo modre barve) na sredini po celotni dolžini prevleke za odejo. Barvila morajo biti obstojna na zelo ostre pogoje pranja oziroma nege. Minimalna velikost logotipa »SBI« je 6 cm x 9 cm, skupaj z napisom »Splošna bolnišnica Izola« pa 6 cm x 20 cm.

5.5	 NAČIN IZDELAVE PREVLEKE ZA ODEJO

Prevleka za odejo mora biti izdelana po načinu: Na preklop.

5.6	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO PREVLEKE ZA ODEJO

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 160-190 | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 26 ± 5% 24 ± 5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- RJUHA JOGI - OTROŠKA

6.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo rjuhe jogi – otroške je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 6.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo rjuhe jogi - otroške«). Rjuha jogi - otroška mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo rjuhe jogi – otroške je:

- Zelene barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije žimnice 160 cm x 80 cm,

- Rumene barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 140 cm x 70 cm,

- Modre barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 120 cm x 60 cm.

  - DIMENZIJE

- za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije žimnice 160 cm x 80 cm cm - zelena,

- za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 140 cm x 70 cm - rumena,

- za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 120 cm x 60 cm - modra.

6.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO RJUHE OTROŠKE - JOGI

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | - Zelena L*=86,11 a*=-19,08 b*=27,33 Toleranca: E*2, D65/10° - Rumena L*=90,59 a*=2,3 b*=35,22 Toleranca: E*2, D65/10° - Modra L*=73,95 a*=-13,02 b*=-18,20 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 130-150 | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 26 ±5% 24 ± 5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- PREGRINJALO POSTELJNO FROTIR - OTROŠKO

7.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo pregrinjala posteljnega frotir – otroški je izdelana iz 100 % bombaža v vezavi frotir in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 7.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo pregrinjala posteljnega frotir - otroško«). Pregrinjalo posteljno frotir mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo pregrinjala posteljnega frotir – otroškega je bele barve z visoko stopnjo beline s:

- Paspulo zelene barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije žimnice 160 cm x 80 cm,

- Paspulo rumene barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 140 cm x 70 cm,

- Paspulo modre barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije žimnice 120 cm x 60 cm.

  - DIMENZIJE

- za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije žimnice 160 cm x 80 cm – zelena paspula,

- za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 140 cm x 70 cm – rumena paspula,

za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 120 cm x 60 cm – modra paspula.

7.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO PREGRINJALA POSTELJNEGA FROTIR - OTROŠKEGA

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | - Zelena L*=86,11 a*=-19,08 b*=27,33 Toleranca: E*2, D65/10° - Rumena L*=90,59 a*=2,3 b*=35,22 Toleranca: E*2, D65/10° - Modra L*=73,95 a*=-13,02 b*=-18,20 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 340 ± 7 % | SIST ISO 3801 |
| Vezava tkanine |  | Frotir |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 750 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- ODEJA PREŠITA (LIO) - OTROŠKA

8.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo odeje - prešite - LIO prešite - otroške je izdelana v sestavi 65 % bombaž: 35 % poliester s polnilom iz 100 % poliestra in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 8.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo odeje - LIO prešite - otroške«). Odeja mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 °C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo odeje prešite LIO – otroške je bela z visoko stopnjo beline s:

- Paspulo zelene barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije žimnice 160 cm x 80 cm,

- Paspulo rumene barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 140 cm x 70 cm,

- Paspulo modre barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije žimnice 120cm x 60 cm.

  - DIMENZIJE

- za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije žimnice 160 cm x 80 cm – zelena paspula,

- za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 140 cm x 70 cm – rumena paspula,

- za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 120cm x 60 cm – modra paspula.

8.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO ODEJE LIO PREŠITE - OTROŠKE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | - Zelena L*=86,11 a*=-19,08 b*=27,33 Toleranca: E*2, D65/10° - Rumena L*=90,59 a*=2,3 b*=35,22 Toleranca: E*2, D65/10° - Modra L*=73,95 a*=-13,02 b*=-18,20 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava: - Osnovna tkanina - Polnilo | % | 65 % bombaž:35 % poliester 100 % poliester | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 300 ± 7 % | SIST ISO 3801 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | Ocena po 7000 ciklih | 3-4 | SIST EN ISO 12945-2 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- PREVLEKA ZA ODEJO - OTROŠKA

9.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo prevleke za odejo – otroške je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 9.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo odeje – otroške«). Prevleka za odejo mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo prevleke za odejo – otroške je:

- Zelene barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije žimnice 160 cm x 80 cm s potiskom vzorca z otroškim motivom,

- Rumene barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 140 cm x 70 cm s potiskom vzorca z otroškim motivom,

- Modre barve za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 120cm x 60 cm s potiskom vzorca z otroškim motivom.

  - DIMENZIJE

- za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije žimnice 160 cm x 80 cm - zelena,

- za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 140 cm x 70 cm - rumena,

- za žimnico v velikosti 15 cm in dimenzije  žimnice 120cm x 60 cm - modra.

9.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO PREVLEKE ZA ODEJO - OTROŠKE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | - Zelena L*=86,11 a*=-19,08 b*=27,33 Toleranca: E*2, D65/10° - Rumena L*=90,59 a*=2,3 b*=35,22 Toleranca: E*2, D65/10° - Modra L*=73,95 a*=-13,02 b*=-18,20 Toleranca: E*2, D65/10° Na osnovno barvo morajo biti potiskani vzorci z otroškim motivom (npr. ribice, zvezdice, ...) | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 130 - 150 | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 26 ±5% 24 ±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino

- PREVLEKA ZA VZGLAVNIK

10.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo prevleke za vzglavnik je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 10.6 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo prevleke za vzglavnik«). Prevleka za vzglavnik mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo prevleke za vzglavnik je bele barve z visoko stopnjo beline.

  - DIMENZIJE

60 cm x 80 cm.

10.4	LOGOTIP

Logotip »SBI« in napis »Splošna bolnišnica Izola« morata biti odtisnjena z obstojnimi barvili (svetlo modre barve) na sredini po celotni dolžini prevleke za vzglavnik. Barvila morajo biti obstojna na zelo ostre pogoje pranja oziroma nege. Minimalna velikost logotipa »SBI« je 5 cm x 14 cm, skupaj z napisom »Splošna bolnišnica Izola« pa 6 cm x 20 cm.

10.5	NAČIN IZDELAVE PREVLEKE ZA VZGLAVNIK

Prevleka za vzglavnik mora biti izdelana po načinu: Na preklop.

10.6	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO PREVLEKE ZA VZGLAVNIK

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 160-190 | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 26 ±5% 24±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- VZGLAVNIK

11.1	TKANINA

Tkanina za vrhnji sloj vzglavnika je izdelana iz 100 % bombaža.

  - OPIS VZGLAVNIKA

Vzglavnik mora biti ojačan s hrbtne strani in po površini prešit v obliki vzorca karo. Polnilo vzglavnika mora biti v sestavi 50 % PES (v obliki silikoniziranih kroglic premera do 1 cm): 50% POLIURETAN (v obliki paličic do 5 cm dolžine in premera do 1 cm). Vzglavnik mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo vzglavnika je bele barve z visoko stopnjo beline.

  - DIMENZIJA

60 cm x 80 cm.

11.5       MASA

950 g +/- 10%.

- RJUHA JOGI - OTROŠKA

12.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo rjuhe jogi – otroške je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 12.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo rjuhe jogi - otroške«). Rjuha jogi – otroška mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

12.2	BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo rjuhe jogi – otroške je:

- Za deklice: roza,

- Za dečke: modra.

12.3	DIMENZIJE

- 100 cm x 70 cm

12.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO RJUHE OTROŠKE - JOGI

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | - Deklice: roza L*= 72,33677 a*= 26,13109 b*= -4,16614 Toleranca: E*2, D65/10° - Dečki: modra L*=73,95 a*=-13,02 b*=-18,20 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 130-150 | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 26 ±5% 24 ±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- ODEJA PREŠITA - OTROŠKA

13.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo odeje prešite - otroške je izdelana v sestavi 65 % bombaža: 35 % poliester s polnilom iz 100 % poliestra in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 13.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo odeje prešite - otroške«). Odeja mora vzdržati pogoje pranja pri 60 °C.

13.2	BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo odeje prešite – otroške je bela z visoko stopnjo beline

13.3	DIMENZIJE

70 cm x 60 cm

13.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO ODEJE PREŠITE - OTROŠKE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela |  |
| Surovinska sestava: - Osnovna tkanina - Polnilo | % | 65 % bombaž:35 % poliester 100 % poliester | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 300 ± 7 % | SIST ISO 3801 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | Ocena po 7000 ciklih | 3-4 | SIST EN ISO 12945-2 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- PREVLEKA ZA ODEJO – OTROŠKA

14.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo prevleke za odejo - otroška je izdelana v sestavi 100 % bombaž in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 14.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo prevleke za odejo - otroške«). Prevleka za odejo mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 °C.

14.2	BARVA TKANINE

- Za deklice: roza,

- Za dečke: modra.

14.3	DIMENZIJE

100 cm x 65 cm.

14.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO PREVLEKE ZA ODEJO - OTROŠKA

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | - Deklice: roza L*= 72,33677 a*= 26,13109 b*= -4,16614 Toleranca: E*2, D65/10° - Dečki: modra L*=73,95 a*=-13,02 b*=-18,20 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava: | % | 100% bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 130-150 | SIST ISO 3801 |
| Število niti - Osnova - Votek | niti/cm | 26 ± 5 % 24 ± 5 % | SIST EN ISO 12945-2 |
| Vezava |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 750 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

SKLOP ŠT. 2: BOLNIŠKI PROGRAM

Sklop št. 2: BOLNIŠKI PROGRAM sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | SRAJCA BOLNIŠKA NA PREKLOP | 18 |
| 2 | SPALNA SRAJCA ZA DOJENJE | 19 |
| 3 | BOLNIŠKA PIŽAMA – SRAJCA ZA MOŠKE IN ŽENSKE | 20 |
| 4 | BOLNIŠKA PIŽAMA – HLAČE ZA MOŠKE IN ŽENSKE | 21 |
| 5 | JUTRANJKA | 22 |

- SRAJCA BOLNIŠKA NA PREKLOP

1.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo srajce bolniške pa preklop je flanela, izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 1.5). Srajca bolniška na preklop mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C. Tkanina in barve morajo ustrezati standardom za bolnišnično perilo, glede na pogoje pranja in vzdrževanja (likanje in sušenje).

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo srajce bolniške na preklop je bele barve z visoko stopnjo beline. Na njej naj se nahaja potiskan vzorec v obliki pikic zelene barve.

  - OPIS

Površina tkanine mora biti kosmatena (flanela). Je brez ovratnika, vratni izrez naj bo okrogel in zaprt. Vratni izrez mora biti robljen tako, da ne bo usipanja niti. Srajca bolniška na preklop se zapenja s pomočjo trakov na hrbtni strani oblačila (glej skico spodaj).

  - VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od številke XS - XXL

1.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO SRAJCE BOLNIŠKE NA PREKLOP

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Barva odtisnjenega motiva |  | Zelene pikice. |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž, flanela | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 140-160 | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 52 ±5% 34 ±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 750 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- SPALNA SRAJCA ZA DOJENJE

2.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo spalne srajce za dojenje je flanela, izdelana iz 100 % bombaža in more zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 2.5.). Srajca za dojenje mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C. Tkanina in barve morajo ustrezati standardom za bolnišnično perilo, glede na pogoje pranja in vzdrževanja (likanje in sušenje).

  - BARVA TKANINE

Primerna za porodni oddelek (npr. bele barve z visoko stopnjo beline, na njej naj se nahaja potiskan vzorec v obliki rožic, medvedkov, srčkov, ipd.).

  - VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od velikosti XS do velikosti XXL. Količine posameznih velikostnih številk se določi naknadno.

2.4	NAČIN IZDELAVE

Zaželena izdelava kot je prikazano na sliki

2.5 	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO SPALNE SRAJCE ZA DOJENJE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline |  |
| Barva odtisnjenega motiva |  | Rožice, medvedki, srčki |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž, flanela | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 140-180 ±5% | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 52 ±5% 34 ±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 750 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- BOLNIŠNIČNA PIŽAMA SRAJCA ZA MOŠKE IN ŽENSKE

3.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo pižame srajce je flanela, izdelana iz 100 % bombaža in more zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 3.5.). Srajca mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C. Tkanina in barve morajo ustrezati standardom za bolnišnično perilo, glede na pogoje pranja in vzdrževanja (likanje in sušenje).

  - BARVA TKANINE

Barva za izdelavo bolnišnične pižame je bele barve z visoko stopnjo beline, na njej naj se nahaja potiskan vzorec v obliki rožic za ženske in potiskan vzorec »karo« oblike za moške.

  - VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od velikosti XS do velikosti XXL. Količine posameznih velikostnih številk se določi naknadno. Bolnišnične pižame imajo barvno kodirane številke označene z barvnimi kodami - hlače ob stranskem šivu na levi strani in srajce v levem žepu.

3.4	NAČIN IZDELAVE

Srajca mora imeti gumbe za zapiranje po celi dolžini srajce.

3.5 	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO BOLNIŠNIČNE PIŽAME SRAJCA ZA MOŠKE IN ŽENSKE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline |  |
| Barva odtisnjenega motiva |  | Rožice, karo |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž, flanela | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 140-180 ±5% | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 52 ±5% 34 ±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 750 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- BOLNIŠNIČNA PIŽAMA HLAČE ZA MOŠKE IN ŽENSKE

4.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo bolniške pižame hlače je flanela, izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 4.4.). Hlače bolniške pižame morajo vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C. Tkanina mora ustrezati standardom za bolnišnično perilo, glede na pogoje pranja in vzdrževanja (likanje in sušenje).

4.2	BARVA TKANINE

Barva za izdelavo bolnišnične pižame je bele barve z visoko stopnjo beline, na njej naj se nahaja potiskan vzorec v obliki rožic za ženske in potiskan vzorec »karo« oblike za moške.

  - VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od velikosti XS do velikosti XXL. Količine posameznih velikostnih številk se določi naknadno. Bolnišnične pižame imajo barvno kodirane številke označene z barvnimi kodami - hlače ob stranskem šivu na levi strani in srajce v levem žepu.

4.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO PIŽAMA HLAČE ZA MOŠKE IN ŽENSKE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline |  |
| Barva odtisnjenega motiva |  | Rožice, karo |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž, flanela | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 140-180 ±5% | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 52 ±5% 34 ±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 750 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- JUTRANJKA

5.1	OPIS

Jutranjka je izdelana iz 100 % bombaža v vezavi frotir in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 5.4.). Jutranjka mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C. Tkanina mora ustrezati standardom za bolnišnično perilo, glede na pogoje pranja in vzdrževanja (likanje in sušenje).

5.2	BARVA

Univerzalna svetlo bež barva.

5.3	DIMENZIJE

Od velikosti XS do velikosti XXL. Količine posameznih velikostnih številk se določi naknadno.

5.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI JUTRANJKE - FROTIR

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bež barva |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 340 - 370 | SIST ISO 3801 |
| Vezava |  | Frotir |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 6% Do 5 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

SKLOP ŠT. 3: FROTIR

Sklop št. 3: BOLNIŠKI PROGRAM sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | BRISAČA - FROTIR | 23 |
| 2 | KOPALNA OTROŠKA BRISAČA - FROTIR | 24 |

1. BRISAČA - FROTIR

1.1	OPIS

Brisača - frotir je izdelana iz 100 % bombaža v vezavi frotir in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 1.5 »Kakovostni parametri brisače - frotir«). Brisača – frotir mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

1.2	BARVA

Bela z visoko stopnjo beline.

1.3	DIMENZIJE

50 cm x 100 cm.

1.4	LOGOTIP

Logotip »SBI« in napis »Splošna bolnišnica Izola« morata biti reliefno vtkana na sredini po celotni dolžini brisače v dveh barvastih progah svetlo modre barve med katerim je približno 7 cm, z napisom in logotipom Splošna bolnišnica Izola med obema progama. Barvila morajo biti obstojna na zelo ostre pogoje pranja oziroma nege. Progi na sredini celotne dolžine brisače sta široki 0,5 cm, napis je širine približno 3 cm, logotip med progama pa je širok 5 cm .

1.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI BRISAČE - FROTIR

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 340 - 370 | SIST ISO 3801 |
| Vezava |  | Frotir |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 6% Do 5 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

2. KOPALNA OTROŠKA BRISAČA - FROTIR

2.1 	OPIS

Brisača - frotir je izdelana iz 100 % bombaža v vezavi frotir in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 2.5 »Kakovostni parametri kopalne otroške brisače - frotir«). Kopalna otroška brisača frotir mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

2.2 	BARVA

Bela z visoko stopnjo beline.

2.3 	DIMENZIJE

140 cm x 70 cm.

2.4	LOGOTIP

Logotip »SBI« in napis »Splošna bolnišnica Izola« morata biti reliefno vtkana na sredini po celotni dolžini brisače v dveh barvastih progah svetlo modre barve med katerim je približno 11 cm, z napisom in logotipom Splošna bolnišnica Izola med obema progama. Barvila morajo biti obstojna na zelo ostre pogoje pranja oziroma nege. Progi na sredini celotne dolžine brisače sta široki 0,5 cm, napis je širine približno 4 cm, logotip med progama pa je širok 6 cm.

2.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI BRISAČE - FROTIR

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 340 - 370 | SIST ISO 3801 |
| Vezava |  | Frotir |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

SKLOP ŠT. 4: OPERACIJSKI PROGRAM

Sklop št. 4: OPERACIJSKI PROGRAM sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | KOMPRESA CELA | 25 |
| 2 | KOMPRESA PREKLANA | 26 |
| 3 | RJUHA OPERACIJSKA CELA | 27 |
| 4 | RJUHA OPERACIJSKA PREKLANA | 28 |
| 5 | NOGAVICE OPERACIJSKE | 31 |
| 6 | TRIKOTNA RUTA | 32 |

- KOMPRESA CELA

1.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo komprese - cele je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 1.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo komprese cele«). Kompresa mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C in postopka sterilizacije.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo komprese – cele je zelene barve. Izbrano barvilo mora biti dobro obstojno glede uporabnih in negovalnih lastnosti komprese.

  - DIMENZIJE

90 cm x 90 cm.

1.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO KOMPRESE - CELE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Zelena L*= 53,75365 a*= -35,0008 b*= -2,479 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 220±10 % | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 21 ±5% 18 ±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- KOMPRESA PREKLANA

2.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo komprese - preklane je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 2.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo komprese - preklane«). Kompresa preklana mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C in postopka sterilizacije.

2.2 BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo komprese je zelene barve. Izbrano barvilo mora biti dobro obstojno glede uporabnih in negovalnih lastnosti komprese.

2.3 DIMENZIJE

90 cm x 90 cm.

2.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO KOMPRESE - PREKLANE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Zelena L*= 53,75365 a*= -35,0008 b*= -2,479 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 220±10 % | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 21 ±5% 18 ±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- RJUHA OPERACIJSKA CELA

3.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo rjuhe operacijske - cele je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 3.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo rjuhe operacijske cele«). Rjuha operacijska cela mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C in postopka sterilizacije.

3.2        BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo rjuhe operacijske cele je zelene barve. Izbrano barvilo mora biti dobro obstojno glede uporabnih in negovalnih lastnosti rjuhe operacijske-cele.

3.3         DIMENZIJE

145 cm x 240 cm.

3.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO RJUHE OPERACIJSKE – CELE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Zelena L*= 53,75365 a*= -35,0008 b*= -2,479 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 220±10 % | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 21 ±5% 22 18 ±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- RJUHA OPERACIJSKA PREKLANA

4.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo rjuhe operacijske - preklane je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 4.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo rjuhe operacijske preklane«). Rjuha operacijska preklana  mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

4.2      BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo rjuhe operacijske preklane je zelene barve Izbrano barvilo mora biti dobro obstojno glede uporabnih in negovalnih lastnosti rjuhe operacijske - preklane..

4.3 DIMENZIJE

145 cm x 240 cm.

4.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO RJUHE OPERACIJSKE - PREKLANE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Zelena L*= 53,75365 a*= -35,0008 b*= -2,479 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 220±10 % | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 21 ±5% 18 ±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- NOGAVICE OPERACIJSKE

  - SUROVINSKA SESTAVA:

90 % bombaž in 10 % poliamid.

6.2         BARVA

Barva operacijskih nogavic je zelena. Izbrano barvilo mora biti dobro obstojno glede uporabnih in negovalnih lastnosti. Operacijske nogavice morajo vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

6.3        DIMENZIJE

Velikost od 36 do 42 za ženske in od 42 do 46 za moške. Velikost je lahko po dve številki.

6.4	LOGOTIP

Logotip »SBI« mora biti odtisnjen z obstojnimi barvili  na spodnji strani nogavice svetlo modre barve. Barvila morajo biti obstojna na zelo ostre pogoje pranja oziroma nege. Minimalna velikost logotipa je 6 cm x 9 cm

6.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO OPERACIJSKIH NOGAVIC

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva – zelena |  | Zelena L*= 53,75365 a*= -35,0008 b*= -2,479 Toleranca: E*2, D65/10° | Δ E* 2 Siva skala: -0,5 enote | SIST EN ISO 105-A05 (D65/100) |
| Surovinska sestava | % | 90 % bombaž 10 % poliamid |  | SIST ISO 1833 |
| Dimenzijska stabilnost pri pranju 60 0 C | % | -10,0 |  | SIST EN 25077 ISO 5077 |
| Barvne obstojnosti na: | Ocene | A/B/C | -0,5 enote |  |
| Pranje 60°C | A/B/C | 4/4/4 |  | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Znoj kisli | A/B/C | 4/4/4 |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Znoj alkalni | A/B/C | 4/4/4 |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje (na bombaž) Suho Mokro | B B | 4 3 |  | SIST EN ISO 105-X12 |

Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrno tkanino

- TRIKOTNA RUTA

7.1	SUROVINSKA SESTAVA

100 % bombaž.

  - BARVA

Barva trikotne rute je zelena. Izbrano barvilo mora biti dobro obstojno glede njenih uporabnih in negovalnih lastnosti. Trikotna ruta mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

100 cm

100 cm

141,4213 cm

  - DIMENZIJE

100 cm x 100 cm x 141,4213 cm.

7.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO TRIKOTNE RUTE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Zelena L*= 53,75365 a*= -35,0008 b*= -2,479 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 220±10 % | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 21 ±5% 18 ±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Platno |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrno tkanino

SKLOP ŠT. 5: ZAŠČITNI MATERIALI

Sklop št. 5: ZAŠČITNI MATERIALI sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | BLAGO ZAŠČITNO ZA POSTELJO | 34 |
| 2 | BLAGO ZAŠČITNO ZA JOGI VZMETNICO | 35 |
| 3 | BLAGO ZAŠČITNO ZA VZGLAVNIK | 35 |

- BLAGO ZAŠČITNO ZA POSTELJO

1.1	SUROVINSKA SESTAVA

Dvoslojni laminat: LICE: Pleteni frotir iz 100 % bombaža., HRBET: mikroporozni premaz ali membrana.

  - DIMENZIJE

Za žimnico v višini 15 - 20 cm:

- 150 cm x 150 cm,

- 150 cm x min 200 cm.

1.3	BARVA

Bela z visoko stopnjo beline.

1.4	POVRŠINSKA MASA

Minimalno 150 g/m2

1.5        DIMENZIJSKE SPREMEMBE PRI PRANJU PRI 60°C: 3%

1.6        ODPORNOST VODNE PARE - Ret vrednost v enoti m2/Pa/W (SIST ISO 11092) mora biti 20.

1.7         POGOJI PRANJA: Minimalno 60°C.

- BLAGO ZAŠČITNO ZA JOGI VZMETNICO

2.1	SUROVINSKA SESTAVA

Surovinska sestava zaščitnega blaga za jogi vzmetnico je poliuretan PU58/ poliester PES42 (+/-5%).

2.2	DIMENZIJE

Za jogi vzmetnico v višini 13 cm, širini  90 cm in dolžini 200 cm.

2.3	BARVA

Bela z visoko stopnjo beline.

2.4	POVRŠINSKA MASA

Minimalno 110 g/m2 (+/-10%).

2.5	DIMENZIJSKE SPREMEMBE PRI PRANJU PRI 60°C: 3%

2.6       	ODPORNOST VODNE PARE - Ret vrednost v enoti m2/Pa/W (SIST ISO 11092) mora biti 20.

2.7      	POGOJI PRANJA: Minimalno 60°C do max. 95°C.

2.8	DRUGO: Z zadrgo na L.

- BLAGO ZAŠČITNO ZA VZGLAVNIK

3.1	SUROVINSKA SESTAVA

Surovinska sestava zaščitnega blaga za vzglavnik je poliuretan PU58/ poliester PES42 (+/-5%).

  - DIMENZIJE

Za vzglavnik 60 cm x 80 cm.

3.3	BARVA

Bela z visoko stopnjo beline.

3.4	POVRŠINSKA MASA

Minimalno 150 g/m2 (+/-10%).

3.5	DIMENZIJSKE SPREMEMBE PRI PRANJU PRI 60°C: 3%

3.6         ODPORNOST VODNE PARE - Ret vrednost v enoti m2/Pa/W (SIST ISO 11092) mora biti 20.

3.7         POGOJI PRANJA: Minimalno 60°C do max. 95°C.

3.8 	DRUGO: Z zadrgo na daljšem robu.

SKLOP ŠT. 6: KUHINJSKI PROGRAM

Sklop št. 6: KUHINJSKI PROGRAM sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | PREDPASNIK KUHARSKI BEL | 37 |
| 2 | PRTI | 38 |
| 3 | KRPA KUHINJSKA | 40 |

- PREDPASNIK KUHARSKI BEL

1.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo kuharskega predpasnika je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 1.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo predpasnika – kuharskega belega«) in spodnjemu shematskemu prikazu. Predpasniki kuharski beli morajo vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo rjuhe je bele barve z visoko stopnjo beline.

1.3        DIMENZIJE

80 cm x 65 cm, širina plastrona zgoraj v predelu prsi: 20 cm.

95 cm x 75 cm, širina plastrona zgoraj v predelu prsi: 20 cm.

1.4	NAČIN IZDELAVE

Zahteva se fiksni pas.

1.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO PREDPASNIKA - KUHARSKEGA

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 160-190 | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 26 ±5% 24±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- PRTI

2.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo prtov je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 2.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo prtov«). Prti morajo vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo prtov je:

- Bele barve, damast

  - DIMENZIJE

- 180 x 80 cm,

- 230 cm x 130 cm,

- 130 cm x 130 cm,

- 250 cm x 150 cm,

- 450 cm x 150 cm

- 650 cm x 150 cm.

2.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO PRTOV

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 180 - 220 | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi Po votku | niti/cm | 21 ±5% 18±5% | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Damast z vzorcem |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 2 % Do 2 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

- KRPA KUHINJSKA

3.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo kuhinjske krpe je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 3.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo krpe - kuhinjske«).

Kuhinjska krpa  mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 75 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo krpe kuhinjske je bele barve z visoko stopnjo beline.

  - DIMENZIJE

Velikost: 50 cm x 70 cm.

3.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO KRPE - KUHINJSKE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 180-200 | SIST ISO 3801 |
| Vezava tkanine |  | „Vafel“ |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini - Po širini | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

SKLOP št. 7: OTROŠKI PROGRAM

Sklop št. 7: OTROŠKI PROGRAM sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | PIŽAME: OTROŠKE HLAČE | 41 |
| 2 | PIŽAME: OTROŠKE SRAJCE | 43 |
| 3 | MAJČKE ZA DOJENČKE | 44 |
| 4 | HLAČKE ZA DOJENČKE | 45 |
| 5 | BODI NA PREKLOP, DOLG ROKAV | 45 |
| 6 | PLENICA TETRA | 46 |
| 7 | PREVIJALKA, POVIJALNA PLENICA | 46 |
| 8 | KAPICE ZA DOJENČKE, NOVOROJENČKE | 46 |
| 9 | ROKAVIČKE ZA DOJENČKE, NOVOROJENČKE | 47 |
| 10 | NOGAVIČKE ZA DOJENČKE, NOVOROJENČKE | 48 |

- PIŽAME: OTROŠKE HLAČE

1.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo pižame: otroške hlače je izdelana iz 100 % bombaža-flanela ali iz 100 % bombaža-jersey  in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 1.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo pižame - otroške hlače«). Pižame otroške hlače  mora vzdržati pogoje industrijskega pranja od 60 0C do 75 0C.

1.2       BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo pižame – otroške hlače, je:

- Marelična v velikostni številki 2 in 10.

- Modra v velikostni številki 4 in 12.

- Zelena v velikostni številki 6 in 14.

- Rumena v velikostni številki 8 in 16.

- Marelična z otroškim vzorcem v velikostni številki za 3 mesece,

- Modra z otroškim vzorcem v velikostni številki za 6 mesecev,

- Zelena z otroškim vzorcem v velikostni številki za 9 mesecev,

- Rumena z otroškim vzorcem v velikostni številki za 12 mesecev.

1.3        VELIKOSTNE ŠTEVILKE:

Od 2 do 16 let in za 3, 6, 9 in 12 mesecev.

1.4	NAČIN IZDELAVE

Elastika v pasu, brez manšet. Tisk: Velikostne številke na levi strani pasu zadaj.

1.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO PIŽAME: OTROŠKE HLAČE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | - Marelična L*= 77,12 a*=19,78 b*=21,59 Toleranca: E*2, D65/10° v velikostni številki 2, 10 in 3 mesece. - Modra L*=73,95 a*=-13,02 b*=-18,20 Toleranca: E*2, D65/10° v velikostni številki 4, 12 in 6 mesecev. - Zelena L*=86,11 a*=-19,08 b*=27,33 Toleranca: E*2, D65/10° v velikostni številki 6, 14 in 9 mescev. - Rumena L*=90,59 a*=2,30 b*=35,22 Toleranca: E*2, D65/10° v velikostni številki 8, 16 in 12 mesecev. | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž, flanela 100 % bombaž, jersey | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 170 ±10 % | SIST ISO 3801 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 4 % Do 4 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- PIŽAME: OTROŠKE SRAJCE

2.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo pižame: otroške srajce je izdelana iz 100 % bombaža-flanela ali iz 100 % bombaža-jersey in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 2.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo pižame - otroške srajce«). Dovoljuje se pranje od 60 0C do 75 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo pižame – otroške srajce, je:

- Marelična v velikostni številki 2 in 10.

- Modra v velikostni številki 4 in 12.

- Zelena v velikostni številki 6 in 14.

- Rumena v velikostni številki 8 in 16.

- Marelična z otroškim vzorcem v velikostni številki za 3 mesece,

- Modra z otroškim vzorcem v velikostni številki za 6 mesecev,

- Zelena z otroškim vzorcem v velikostni številki za 9 mesecev,

- Rumena z otroškim vzorcem v velikostni številki za 12 mesecev.

  - VELIKOSTNE ŠTEVILKE:

Od 2 do 16 let in za 3, 6, 9 in 12 mesecev.

2.4	NAČIN IZDELAVE

Brez ovratnika, dolg rokav brez manšet. Tisk velikostne številke na levi vratnega izreza zadaj, okrogel zaprti vratni izrez, spredaj zapenjanje na gumbe.

2.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO PIŽAME: OTROŠKE SRAJCE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | - Marelična L*= 77,12 a*=19,78 b*=21,59 Toleranca: E*2, D65/10° v velikostni številki 2, 10 in 3 mesece. - Modra L*=73,95 a*=-13,02 b*=-18,20 Toleranca: E*2, D65/10° v velikostni številki 4, 12 in 6 mesecev. - Zelena L*=86,11 a*=-19,08 b*=27,33 Toleranca: E*2, D65/10° v velikostni številki 6, 14 in 9 mesecev. - Rumena L*=90,59 a*=2,30 b*=35,22 Toleranca: E*2, D65/10° v velikostni številki 8, 16 in 12 mesecev. | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž, flanela 100 % bombaž,jersey | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 170 ±10 % | SIST ISO 3801 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 4 % Do 4 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- MAJČKE ZA DOJENČKE

3.1	PLETENINA

Pletenina iz 100 % bombaža. Vrsta pletenja DESNO - DESNO (FEINRIPP). Pletenina mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 3.5 »Kakovostni parametri pletenine za izdelavo majčke za dojenčke«). Dovoljena temperatura pranja je 60°C.

  - BARVA PLETENINE

- Deklice: roza.

- Dečki: modra.

  - VELIKOSTNE ŠTEVILKE:

Od 62 do 68.

3.4	NAČIN IZDELAVE

Na trakce (preklop), dolg rokav, paspulirana po celotnem obsegu.

3.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETENINE ZA IZDELAVO MAJČKE ZA DOJENČKE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | - roza L*= 72,33677 a*= 26,13109 b*= -4,16614 Toleranca: E*2, D65/10° - modra L*=73,95 a*=-13,02 b*=-18,20 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 160-180 | SIST ISO 3801 |
| Vrsta pletenja |  | DESNO DESNO (FEINRIPP) |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 5 % Do 5 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- HLAČKE ZA DOJENČKE

4.1	PLETENINA

Pletenina iz 100 % bombaža. Vrsta pletenja DESNO - DESNO (FEINRIPP). Pletenina mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 4.5 »Kakovostni parametri pletenine za izdelavo hlačke za dojenčke«). Dovoljena temperatura pranja je 60°C.

  - BARVA PLETENINE

- Deklice: roza

- Dečki: modra

  - VELIKOSTNE ŠTEVILKE:

Od 62 do 68.

4.4	NAČIN IZDELAVE

V pasu patent z vpeljano PES elastiko, do pasu, dolžina zaključena s stopalom.

4.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETENINE ZA IZDELAVO HLAČK ZA DOJENČKE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | - Deklice roza L*= 72,33677 a*= 26,13109 b*= -4,16614 Toleranca: E*2, D65/10° - Dečki: modra L*=73,95 a*=-13,02 b*=-18,20 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 160-180 | SIST ISO 3801 |
| Vrsta pletenja |  | DESNO-DESNO (FEINRIPP) |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 60 0C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 5 % Do 5 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- BODI NA PREKLOP

5.1	PLETENINA

Pletenina iz 100 % bombaža. Vrsta pletenja DESNO - DESNO (FEINRIPP). Pletenina mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 3.5 »Kakovostni parametri pletenine za izdelavo majčke za dojenčke«). Dovoljena temperatura pranja je 60°C.

5.2      BARVA PLETENINE

- Deklice: roza.

- Dečki: modra.

5.3       VELIKOSTNE ŠTEVILKE:

Od 56 do 68.

5.4	NAČIN IZDELAVE

Na trakce (preklop), dolg rokav, paspulirana po celotnem obsegu.

5.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETENINE ZA IZDELAVO MAJČKE ZA DOJENČKE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | - roza L*= 72,33677 a*= 26,13109 b*= -4,16614 Toleranca: E*2, D65/10° - modra L*=73,95 a*=-13,02 b*=-18,20 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN 5033 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 160-180 | SIST ISO 3801 |
| Vrsta pletenja |  | DESNO DESNO (FEINRIPP) |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 5 % Do 5 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- PLENICA TETRA

6.1         TKANINA

100 % bombaž,  bele barve, brez dodanih optičnih belil, površinske mase 127 g/m2±7 %. Način tkanja: dvojna tkanina. Rob je tkan t.i. vezan krajec. Dovoljeno max. krčenje 10 % pri pranju 95°C. Predpisuje se pranje pri 95°C.

6.2        DIMENZIJE

Minimalno: 80 cm x 80 cm.

- POVIJALNA PLENICA

7.1         TKANINA

100 % bombaž,  bele barve, brez dodanih optičnih belil, površinske mase 127 g/m2±7 %, z dvema trakcema za vezavo ob straneh. Način tkanja: dvojna tkanina. Rob je tkan t.i. vezan krajec. Dovoljeno max. krčenje 10 % pri pranju 95°C. Predpisuje se pranje do 95°C.

- KAPICE ZA DOJENČKE, NOVOROJENČKE

8.1       TKANINA

100 % bombaž, bele barve. Glej sliko spodaj. Predpisuje se pranje pri 60  °C, brez dodanih optičnih belil. Dovoljeno max. krčenje 10 % pri pranju 60 °C.

8.2	VELIKOST

Od 56 do 68.

- ROKAVIČKE ZA DOJENČKE (brez prstov)

9.1         TKANINA

100 % bombaž, bele barve. Predpisuje se pranje pri 60 °C. Dovoljeno max. krčenje 10 % pri pranju 60 °C. Rokavičke imajo na spodnji strani všit rob (patent) iz enakega materiala, kot je rokavička. Glej vzorčno sliko spodaj.

OPOZORILO!

Slika zraven prikazuje izključno kroj artikla. Barva za konkreten artikel je opisana v zgornjem tekstu.

9.2	VELIKOST

Od 56 do 68.

10.  NOGAVIČKE ZA DOJENČKE (brez prstov)

10.1         TKANINA

100 % bombaž, bele barve. Predpisuje se pranje pri 60 °C. Dovoljeno max. krčenje 10 % pri pranju