TEKSTILNI PROGRAMI PO SKLOPIH

SPLOŠNE ZAHTEVE

Artikli morajo ustrezati zahtevanim kakovostnim parametrom, kakor tudi pripadajočim opisnim zahtevam, ki so sicer navedene v pripadajočih tehničnih specifikacijah, opisanih v nadaljevanju. Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti materiale, ki so predmet razpisa.

VŠIVNA ETIKETA

Materiali morajo biti opremljeno z obstojno všivno etiketo iz katere je razvidna surovinska sestava in način vzdrževanja. Podatki na etiketi morajo biti odtisnjeni z obstojnimi barvili, kar pomeni, da morajo biti besedilo in simboli vidni tudi po predpisanih večkratnih postopkih nege materiala.  Zgornji deli oblačil morajo imeti nalepljeno etiketo na notranji strani vratnega izreza zadaj, spodnji pa na notranji strani pasu zadaj v raztegnjenem stanju.

NEGA

Vsak material mora imeti všito etiketo z ustreznimi simboli za nego, da bo na njihovi osnovi možno brezhibno vzdrževanje. Navodila za nego morajo biti natančno zapisana tudi v sami ponudbi, kot sledi iz vzorčnega primera spodaj**.

** Piktogrami (poenostavljene slike zgoraj) so izključno orientacijskega značaja in označujejo področja nege, ki morajo biti obvezno navedena pri posamezni vrsti materiala za zagotavljanje njegovega optimalnega vzdrževanja.

EMBALIRANJE

Posamezni artikel mora biti zaščiten z BIO razgradljivo vrečko na kateri mora biti prilepljena etiketa s podatki o:

- Nazivu proizvajalca.

- Nazivu artikla, skladno s posamezno tehnično specifikacijo.

- Številki javnega naročila.

- Letu izdelave.

| Številka | Naziv sklopa | Stran |
| --- | --- | --- |
| SKLOP 8 | DELOVNA OBLEKA 1 DEL | 3 |
| SKLOP 9 | DELOVNA OBLEKA 2 DEL | 25 |
| SKLOP 10 | DELOVNA OBLEKA 3 DEL | 29 |
| SKLOP 11 | DELOVNA OBLEKA 4 DEL | 32 |
| SKLOP 12 | DELOVNA OBLEKA 5 DEL | 34 |
| SKLOP 13 | DELOVNA OBLEKA 6 DEL | 37 |
| SKLOP 14 | DELOVNA OBLEKA 7 DEL | 43 |
| SKLOP 15 | DELOVNA OBLEKA 8 DEL | 45 |
| SKLOP 16 | SILIKONSKI ČIPI | 53 |

- DELOVNA OBLEKA 1 DEL

Sklop 8 DELOVNA OBLEKA 1 DEL sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | HLAČE NA ELASTIKO IN VRVICO - ZA OBA SPOLA (UNISEX) | 3 |
| 2 | KLASIČNE HLAČE NA ELASTIKO IN GUMBE – ZA OBA SPOLA (UNISEX) | 6 |
| 3 | BLUZA – TUNIKA NA V IZREZ S PASPULO V RAZLIČNIH BARVAH – ZA OBA SPOLA (UNISEX) | 9 |
| 4 | MODRA BLUZA Z BELIM OVRATNIKOM IN ROBOVI Z ZAPENJANJEM NA PRITISKAČE (ZA ŽENSKE) | 18 |
| 5 | HALJA NA PRITISKAČE – ZA ŽENSKE | 21 |
| 6 | HALJA NA PRITISKAČE – ZA MOŠKE | 22 |

- HLAČE NA ELASTIKO IN VRVICO - ZA OBA SPOLA (UNISEX)

1.1	TKANINA

Tkanina za hlače na elastiko in vrvico za oba spola (unisex) je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti slikovnim zahtevam in lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 1.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo hlač na elastiko in vrvico -za oba spola - unisex«). Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

  - BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo hlač na elastiko in vrvico za oba spola (unisex) je modre barve v dveh različnih barvnih odtenkih in bele barve.

1.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XXS do 4XL. Za izrazito visoke postave je (po potrebi) potrebno zagotoviti tudi dimenzijsko daljši izdelek.

1.4	NAČIN IZDELAVE HLAČ NA ELASTIKO IN VRVICO ZA OBA SPOLA (UNISEX)

Hlače imajo v pasu vgrajeno elastiko in vrvico, na njih pa se nahajata dva skrita  žepa z vhodom iz strani, ter zadaj našit žep minimalnih dimenzij 13 x 15 cm. Hlače so od kolen navzdol ravno krojene (glej sliko spodaj).

1.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO HLAČ NA ELASTIKO IN VRVICO ZA OBA SPOLA (UNISEX)

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Temno modra L*= 35,80 a*= -0,31 b*= -19,26 Toleranca: E*2, D65/10° Srednje modra L*= 64,25 a*= -0,60 b*= -24,32 Toleranca: E*2, D65/10° Bela L*= 94,66 a*= 3,27 b*= -10,29 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN EN ISO 11664-4 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 175 (+/- 7%) | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 53 ±5% 28,5 ±5% | SIST EN 1049-2 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | EN ISO 15797 SIST EN ISO 6330 |

| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

1.6	SLIKA HLAČ NA ELASTIKO IN VRVICO ZA OBA SPOLA (UNISEX)

Skica modela in skica modela v barvi:

- KLASIČNE HLAČE NA ELASTIKO IN GUMBE – ZA OBA SPOLA (UNISEX)

2.1	TKANINA

Tkanina za klasične modre moške hlače na elastiko in gumbe je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti slikovnim zahtevam in lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 2.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo klasičnih moških hlač na elastiko in gumbe«). Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

2.2	BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo klasičnih hlač na elastiko in gumbe je modre barve.

2.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XXS do 4XL. Za izrazito visoke postave je (po potrebi) potrebno zagotoviti tudi dimenzijsko daljši izdelek.

2.4	NAČIN IZDELAVE KLASIČNIH MODRIH MOŠKIH HLAČ NA ELASTIKO IN GUMBE

Hlače so modre barve na pas minimalne širine 3 cm, v stranskem delu mora biti vstavljen elastični vstavek, med drugo in tretjo pasnico pa morajo imeti zadrgo in gumb za zapenjanje. Na sprednjem delu hlač sta dve gubi. V stranskem šivu imajo hlače dva žepa, na zadnjem delu pa sta dva všitka. Hlače so na dolžini dvakrat zarobljene. Na sprednji desni strani hlačnice je našit žep v višini kolena čez sredino stranskega šiva, skriti razporek je spredaj. Hlače se zapenjajo s pomočjo gumba.

2.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO KLASIČNIH MOŠKIH MODRIH HLAČ NA ELASTIKO IN GUMBE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Temno modra L*= 35,80 a*= -0,31 b*= -19,26 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN EN ISO 11664-4 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 175(+/- 10%) | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 53,5 ±5% 28,5 ±5% | SIST EN 1049-2 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3% | SIST EN 2507 SIST EN ISO 6330 |

| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

2.6 	SKICA MODELA HLAČ

Skica modela v barvi:

- BLUZA – TUNIKA NA V IZREZ S PASPULO V RAZLIČNIH BARVAH – ZA OBA SPOLA (UNISEX)

3.1	TKANINA

Tkanina za bluzo - tuniko na V izrez – za oba spola (unisex) je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti slikovnim zahtevam in lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 4.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo bluze tunike na V izrez - unisex«). Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

3.2	BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo bluze - tunike na V izrez – za oba spola (unisex) je modre (trije odtenki), marelične, oranžne ter bele barve. Paspule pa so v modri (trije odtenki), zeleni, beli, rumeni, rdeči, črni, oranžni,marelični,svetlo vijolični ter temno vijolični barvi.

3.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XXS do 4XL.

3.4	NAČIN IZDELAVE BLUZE MODRE – TUNIKE NA V IZREZ S PASPULO ZA OBA SPOLA (UNISEX)

Bluza – tunika na V izrez za oba spola (unisex) je tunika kratkih rokavov s paspulo na vratnem izrezu, je brez zapenjanja in mora biti v predelu vratu krojena na izrez v obliki črke V. Na sprednji, spodnji strani tunike morata biti našita stranska žepa z najmanjšima dovoljenima merama 16 x 16 cm. Na zgornji levi strani tunike naj bo prišit prsni žep z najmanjšima dovoljenima merama 13 x 15 cm. Žepi morajo biti obrobljeni s trakcem (paspulo), ki mora biti enake barve, kot je paspula na vratnem izrezu. Največja dovoljena širina paspule je 1 cm, odmik všivanja paspule na žepih naj bo 2 cm od zgornjega roba navzdol, kot je prikazano na skici. Tunika mora imeti iz obeh strani oblačila tudi stranski razporek največje dovoljene višine 13 cm (glej sliko spodaj). Paspule na belih tunikah morajo biti barvane z indantren barvo.

3.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO BLUZE – TUNIKA NA V IZREZ S PASPULO  – ZA OBA SPOLA (UNISEX)

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Temno modra L*= 35,80 a*= -0,31 b*= -19,26 Toleranca: E*2, D65/10° Srednje modra L*= 64,25 a*= -0,60 b*= -24,32 Toleranca: E*2, D65/10° Svetlo modra L*= 74,53 a*= -12,23 b*= -11,41 Toleranca: E*2, D65/10° Bela L*= 94,66 a*= 3,27 b*= -10,29 Toleranca: E*2, D65/10° Marelična L*= 75,86 a*= 32,73 b*= 31,29 Toleranca: E*2, D65/10° Oranžna L*= 59,68 a*= 41,01 b*= 58,33 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN EN ISO 11664-4 D65/10° |
| Barva paspule |  | Temno modra (indantren) L*= 35,80 a*= -0,31 b*= -19,26 Toleranca: E*2, D65/10° Srednje modra (indantren) L*= 64,25 a*= -0,60 b*= -24,32 Toleranca: E*2, D65/10° Svetlo modra (indantren) L*= 74,53 a*= -12,23 b*= -11,41 Toleranca: E*2, D65/10° Rdeča (indantren) L*= 40,65 a*= 57,34 b*= 31,13 Toleranca: E*2, D65/10° Zelena (indantren) L*= 56,17 a*= -30,50 b*= -8,72 Toleranca: E*2, D65/10° Rumena (indantren) L*= 89,57 a*= -4,39 b*= 38,61 Toleranca: E*2, D65/10° Bela L*= 94,66 a*= 3,27 b*= -10,29 Toleranca: E*2, D65/10° Črna (indantren) L*= 17,08 a*= 0,70 b*= -1,35 Toleranca: E*2, D65/10° Temno vijolična (indantren) L*= 38,04 a*= 26,10 b*= -23,74 Toleranca: E*2, D65/10° Svetlo vijolična (indantren) L*= 59,20 a*= 15,36 b*= -16,67 Toleranca: E*2, D65/10° Marelična (indantren) L*= 75,86 a*= 32,73 b*= 31,29 Toleranca: E*2, D65/10° Oranžna (indantren) L*= 59,68 a*= 41,01 b*= 58,33 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN EN ISO 11664-4 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 175 (+/- 7%) | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 53 ±5% 28,5±5% | SIST EN 1049-2 |
| Vezava tkanine |  | keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

3.6	SLIKA BLUZE – TUNIKA NA V IZREZ S PASPULO– ZA OBA SPOLA (UNISEX)

Skica modela:

Vse barvne kombinacije:

1. Svetlo modra tunika, svetlo modra paspula.

2. Svetlo modra tunika, temno modra paspula.

3. Srednje modra tunika, srednje modra paspula.

4. Temno modra tunika, temno modra paspula.

5. Temno modra tunika, bela pasupla.

6. Svetlo modra tunika, bela paspula.

7. Marelična tunika, marelična paspula.

8. Bela tunika, rdeča paspula indantren.

9. Bela tunika, rumena paspula indantren.

10. Bela tunika, bela paspula.

11. Bela tunika, zelena paspula indantren.

12. Bela tunika, črna paspula indantren.

13. Bela tunika, temno modra paspula indantren.

14. Bela tunika, temno vijolična paspula indantren.

15. Bela tunika, svetlo vijolična paspula indantren.

- MODRA BLUZA Z BELIM OVRATNIKOM IN ROBOVI Z ZAPENJANJEM NA PRITISKAČE (ZA ŽENSKE)

4.1	TKANINA

Tkanina za modro bluzo z belim ovratnikom in robovi z zapenjanjem na pritiskače (za ženske) je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti slikovnim zahtevam in lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 5.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo bluze z belim ovratnikom in robovi z zapenjanjem na pritiskače (za ženske)«). Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

4.2	BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo modre bluze z belim ovratnikom in robovi z zapenjanjem na pritiskače (za ženske)  je modre barve, za ovratnik pa bele.

4.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XXS do 3XL.

4.4	NAČIN IZDELAVE MODRE BLUZE Z BELIM OVRATNIKOM IN ROBOVI Z ZAPENJANJEM NA PRITISKAČE (ZA ŽENSKE)

Bluza mora biti krojena po obliki telesa (telirana) in izdelana po principu »Na ovratnik«. Je bluza kratkih rokavov na katerih ni paspule. Zapira se na pritiskače. Na sprednji, spodnji strani morata biti našita stranska žepa z najmanjšima dovoljenima merama 17 x 19 cm. Na zgornji levi strani naj bo prišit prsni žep z najmanjšima dovoljenima merama 9 x 12 cm. Sprednji, stranski žepi morajo biti obrobljeni s trakcem (paspulo), ki mora biti enake barve, kot je barva ovratnika. Največja dovoljena širina paspule je 1 cm, odmik všivanja paspule na žepih naj bo 2 cm od zgornjega roba navzdol, kot je prikazano na skici.

4.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI MODRE BLUZE Z BELIM OVRATNIKOM IN ROBOVI Z ZAPENJANJEM NA PRITISKAČE (ZA ŽENSKE)

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Temno modra L*= 35,80 a*= -0,31 b*= -19,26 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN EN ISO 11664-4 D65/10° |
| Barva ovratnika in paspule |  | Bela z visoko stopnjo beline. |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 175 (+/- 7%) | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 53 ±5% 28,5±5% | SIST EN 1049-2 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

4.6	SLIKA MODRE BLUZE Z BELIM OVRATNIKOM IN ROBOVI Z ZAPENJANJEM NA PRITISKAČE (ZA ŽENSKE)

Skica – bluze z belim ovratnikom in robovi z zapenjanjem na pritiskače

Skica – bluze z belim ovratnikom in robovi z zapenjanjem na pritiskače v modri barvi

- HALJA NA PRITISKAČE – ŽENSKA

5.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo halje na pritiskače za ženske je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 6.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo halje na pritiskače -za ženske«). Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

5.2	BARVA TKANINE

Tkanina za halje na pritiskače za ženske je bele barve z visoko stopnjo beline.

5.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XXS do 3XL

5.4	NAČIN IZDELAVE HALJE NA PRITISKAČE ŽENSKE

Telirana halja naj ima dolge rokave na katerih ni paspule, ima vratni izrez, klasičen ovratnik (na fazono), spredaj v predelu bokov stransko našita žepa min. dimenzij 16 x 16 cm, ki sta všita v stranski šiv, levi prsni žep min. dimenzij 13 x 15 cm. Vsi žepi morajo imeti našit trakec (paspulo) enak barvi oblačila. Največja dovoljena širina paspule je  1 cm, odmik všivanja paspule na žepih naj bo 2 cm od zgornjega roba navzdol kot je prikazano na skici. V predelu ledij naj se med všitki nahaja enodelni pas iz enake tkanine, kot je oblačilo. Halja se mora zapenjati s pritiskači.

5.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO HALJE NA PRITISKAČE ZA ŽENSKE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela L*= 94,66 a*= 3,27 b*= -10,29 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN EN ISO 11664-4 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 175 (+/- 7%) | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 53 ±5% 28,5±5% | SIST EN 1049-2 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- HALJA NA PRITISKAČE – MOŠKA

6.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo halje na pritiskače za moške je izdelana iz 100 % bombaža in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 7.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo halje na pritiskače -za moške«). Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

6.2	BARVA TKANINE

Tkanina za halje na pritiskače za moške je bele barve z visoko stopnjo beline.

6.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XXS do 3XL

6.4	NAČIN IZDELAVE HALJE NA PRITISKAČE ZA MOŠKE

Halja naj ima dolge rokave na katerih ni paspule, klasičen ovratnik (na fazono), spredaj v predelu bokov stransko našita žepa min. dimenzij 16 x 16 cm, ki sta všita v stranski šiv, levi prsni žep min. dimenzij 13 x 15 cm. Vsi žepi morajo imeti našit trakec (paspulo) enak barvi oblačila. Največja dovoljena širina paspule je  1 cm, odmik všivanja paspule na žepih naj bo 2 cm od zgornjega roba navzdol kot je prikazano na skici. Razporek naj se nahaja na hrbtni strani oblačila spodaj; v predelu ledij naj se med všitki nahaja enodelni pas iz enake tkanine, kot je oblačilo. Halja se mora zapenjati s pritiskači.

6.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO HALJE NA PRITISKAČE ZA MOŠKE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela L*= 94,66 a*= 3,27 b*= -10,29 Toleranca: E*2, D65/10° | DIN EN ISO 11664-4 D65/10° |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 175 (+/- 7%) | SIST ISO 3801 |
| Gostota niti - Po osnovi - Po votku | niti/cm | 53 ±5 % 28,5±5 % | SIST EN 1049-2 ISO 7211/2 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | Do 3 % Do 3 % | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

Skica ženske halje:

Skica moške halje:

- DELOVNA OBLEKA 2 DEL

Sklop 9 DELOVNA OBLEKA 2 DEL sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | DELOVNE HLAČE | 25 |
| 2 | DELOVNA BLUZA | 26 |
| 3 | DELOVNA JOPA | 28 |

- DELOVNE HLAČE

1.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo zaščitne delovne hlače - mora biti kakovostna in preizkušena tkanina ter že uporabljena za zaščitna oblačila. Ponudnik mora podati izjavo o skladnosti, da je artikel izdelan v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi (Uradni list RS 29/2005 in 23/06). Tkanina za delovne hlače je izdelana iz mešanice v sestavi 98 % bombaž : 2 % elestana in mora zadostiti slikovnim zahtevam in lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 3.5.1 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo delovne hlače. Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

1.2	BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo delovne hlače.

1.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XS do 3XL

1.4     NAČIN IZDELAVE DELOVNE OBLEKE

Hlače se zapenjajo z zadrgo in gumbom. Imajo elastiko ob straneh za regulacijo obsega. Na pasu je našitih 6 pasnih zank. Pas zadaj je povišan. Hlače imajo dva sprednja notranja žepa in dva stranska žepa z gubom, ki se zapirajo s pritiskači. Na kolenih je dvojna ojačitvena tkanina. Hlače imajo reflektivne detajle.

1.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO DELOVNIH HLAČ

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST |
| --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Temno modra |
| Surovinska sestava | % | 98% bombaž ±5% 2% elestan ±5 % |
| Površinska masa | g/m2 | 250 (+/- 5 %) |
| Vezava tkanine |  | Keper |

1.6   SKICA MODELA HLAČ

- DELOVNA BLUZA

2.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo zaščitne delovne bluze - mora biti kakovostna in preizkušena tkanina ter že uporabljena za zaščitna oblačila. Ponudnik mora podati izjavo o skladnosti, da je artikel izdelan v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi (Uradni list RS 29/2005 in 23/06). Tkanina za delovno bluzo je izdelana iz mešanice v sestavi 98 % bombaž : 2 % elestana in mora zadostiti slikovnim zahtevam in lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 3.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo delovno bluzo. Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

2.2	BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo delovne bluze.

2.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XS do 3XL

2.4    NAČIN IZDELAVE DELOVNE BLUZE

Bluza se zapira na zadrgo in pritiskači. Raztegljivi rebrasti vstavki na hrbtnem delu omogočajo svobodo gibanja in večje udobje. Bluza ima dva zgornja žepa, ki se zapirata s poklopcem in dva spodnja s posegom od strani. Na sprednjem desnem žepu je žep za pisalo in držalo za telefon. Širina zapestnika se regulira z neti. Na bokih v pasu je všita elastika. Bluza ima reflektivne detalje.

2.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO DELOVNE BLUZE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST |
| --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Temno modra |
| Surovinska sestava | % | 98% bombaž ±5% 2% elestan ±5 % |
| Površinska masa | g/m2 | 250 (+/- 5 %) |
| Vezava tkanine |  | Keper |

2.6   SKICA MODELA

- DELOVNA JOPA

3.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo zaščitne delovne jope - mora biti kakovostna in preizkušena tkanina ter že uporabljena za zaščitna oblačila. Ponudnik mora podati izjavo o skladnosti, da je artikel izdelan v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi (Uradni list RS 29/2005 in 23/06). Tkanina za delovno jopa je izdelana iz mešanice v sestavi 80 % bombaž : 20 % poliester in mora zadostiti slikovnim zahtevam in lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 3.3.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo delovne jope. Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 30 0C.

3.2	BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo delovne jope.

3.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XS do 3XL

3.4    NAČIN IZDELAVE DELOVNE JOPE

Jopa se zapira z zadrgo. V ovratniku, zapestniku in spodnjem delu je rebrasta pletenina. Ima dva stranska notranja žepa. Jopa ima tudi reflektivne detalje.

3.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO DELOVNE JOPE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST |
| --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Temno modra |
| Surovinska sestava | % | 80% bombaž ±5% 20% poliester ±5 % |
| Površinska masa | g/m2 | 300(+/- 5 %) |

3.6  SKICA MODELA

- DELOVNA OBLEKA 3 DEL

Sklop 10 DELOVNA OBLEKA 3 DEL sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | T SHIRT BEL – ZA OBA SPOLA (UNISEX) | 29 |
| 2 | TETRA SRAJCA – ZA OBA SPOLA (UNISEX) | 30 |

- T SHIRT BEL – ZA OBA SPOLA (UNISEX)

1.1	PLETENINA

Pletenina za izdelavo majice je izdelana iz 100 % bombaža v jersy vezavi in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 1.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo majice).

1.2	BARVA PLETENINE

Pletenina za majice je bele barve.

1.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XS do 5XL

1.4	NAČIN IZDELAVE  T SHIRT MAJICE – ZA OBA SPOLA (UNISEX)

Majica s kratkimi rokavi je regural fit kroja. Narejena je iz cevaste pletenine. Okrogel vratni izrez je narejen iz rebraste pletenine z elestanom.

1.5  KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA IZDELAVO T SHIRT MAJICE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST |
| --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž v Jersey vezavi |
| Površinska masa | g/m2 | 180 (+/- 10%) |
| Pranje 400 C |  |  |

1.6	SKICA T SHIRT

- TETRA SRAJCA

2.1	TKANINA

Tkanina  za izdelavo tetra srajce je izdelana iz 100 % bombaža v platno vezavi in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 2.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo tetra srajce).

2.2	BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo tetra srajce je bele barve.

2.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XS do 5XL

  - NAČIN IZDELAVE TETRA SRAJCE

Tetra srajca ima kratka rokava in ovratnik na lastovičjo fazono. Srajca se zapenja s  skritimi pritiskači. Ima eden prsni žep in dva spodnja žepa. V stranskem šivu je izdelan razporek.

2.5  KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA TETRA SRAJCO

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Bela |  |
| Površinska masa | g/m2 | 110 ±5 % | EN 12127 |
| Surovinska sestava | % | 100 % bombaž | EN ISO 1833-1 |
| Vezava |  | Platno |  |
| Gostota niti osnova votek | niti/cm | 21,1 ±1 % 13 | EN ISO 1049-2 |
| Linearna gostota preje po dolžini po širini | tex | 30 ±1 % | ISO 7211-5 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 950 C: Po dolžini: Po širini: | % | Do 10 % Do 10 % |  |

- DELOVNA OBLEKA 4 DEL

Sklop 11 DELOVNA OBLEKA 4 DEL sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | TERMOVELUR | 32 |

- TERMOVELUR

1.1	OPIS

Jopa termovelur je izdelana iz hitro sušeče tkanine. Ima stoječ ovratnik in se zapenja z zadrgo. V višini bokov ima dva žepa, ki se zapirata z zadrgo. Jopa na dolžini se regulira z vrvico. Zapestnik je izdelan iz osnovne tkanine.Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 40 0C.

1.2	BARVA

Temno modra.

1.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od XXS do 5XL.

1.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TERMOVELURJA

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST |
| --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | temno modra |
| Surovinska sestava | % | 100 % poliester |
| Površinska masa | g/m2 | 280 (+/- 5 %) |

| Vezava |  | fleece |
| --- | --- | --- |

1.5 SKICA TERMOVELURJA

5. DELOVNA OBLEKA 5 DEL

Sklop 12 DELOVNA OBLEKA  5 DEL sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv artikla | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | SRAJCA / BLUZA ZA STREŽBO | 34 |
| 2 | HLAČE ZA STREŽBO | 35 |

- Srajca/ bluza za strežbo

1.1 OPIS

Srajca/bluza naj bo narejena iz raztegljivega materiala z visoko vsebnostjo bombaža .

Sestava tkanine: 97% bombaž – 3% elastana, odstopanje +/-5%

Teža: 140 g/m²

Vezava: poplin stretch

1.2 BARVA / ZAHTEVE

Barva: svetlo modra

Zahtevani standardi: STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Osnovne zahteve:

- bluza se zapira s gumbi v barvi tkanine

- kroj se prilagaja postavi in je fitiran

- bluza ima rokava dolga ¾, ki se zaključujejo z zapestnikom

- srajca ima dolga rokava

- ovratnik je oblike Kent

- Easy-care

1.3 VELIKOST

Od XXS do 3XL.

1.4 SLIKA – primer srajce:

- Hlače za strežbo

2.1 OPIS

Hlače morajo biti v moški in ženski različici Chino slim fit kroja.

Sestava tkanine: 98% bombaž – 2% elastana, odstopanje +/-5%

Teža: 290 g/m²

Vezava: keper

2.2 BARVA / ZAHTEVE

Barva: temno modra

Osnovne zahteve:

- spredaj 2 angleška žepa

- zadaj paspulirana notranja žepa, ki se zapenjata z gumbom

- v pasu so všite vsaj 4 pasne zanke

- pakiranje v BIO razgradljivo embalažo

2.3 VELIKOST

- Od XXS do 3XL.

  - SLIKA – primer hlač:

Ženski model: 					Moški model:

6. DELOVNA OBLEKA 6 DEL

Sklop 13 DELOVNA OBLEKA  6 DEL sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv sklopa | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | DELOVNA JAKNA | 37 |
| 2 | TERMOVELUR BREZROKAVNIK | 39 |
| 3 | KAPA | 40 |
| 4 | BUNDA | 40 |
| 5 | ZIMSKE HLAČE | 41 |
| 6 | MAJICA KRATEK ROKAV | 41 |
| 7 | MAJICA DOLG ROKAV | 42 |

- DELOVNA JAKNA

1.1	TKANINA

Tkanina za izdelavo delovne jakne mora biti kakovostna in preizkušena tkanina ter že uporabljena za zaščitna oblačila. Ponudnik mora podati izjavo o skladnosti, da je artikel izdelan v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi (Uradni list RS 29/2005 in 23/06). Tkanina za delovno jakno je izdelana iz mešanice v sestavi 65 % poliester in 35 % bombaž in mora zadostiti lastnostim, ki so definirane na osnovi predpisanih kakovostnih parametrov (glej preglednico pod rubriko 1.5 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo delovne jakne). Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 60 0C.

1.2	BARVA TKANINE

Tkanina za izdelavo delovne jakne je modre barve.

1.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od S do 3XL.

1.4 NAČIN IZDELAVE DELOVNE JAKNE

Prednje zapenjanje s pritiskači prekritimi s pokrivno letvijo ter zadrgo. Dva prsna žepa s prekrivno letvijo in pritiskači, žep za mobilni telefon, držalo za pisalo, dva stranska žepa in notranji žep. Odsevniki sive barve na vseh 4 zunanjih žepih. Zgornji levi žep mora imeti logotip SBI.

1.5	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE ZA IZDELAVO DELOVNE JAKNE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Modra L*= 35,00 a*= 0,66 b*= -34,85 Toleranca: E*2, D65/10° |  |
| Surovinska sestava | % | 65 % poliester ±5 % 35 % bombaž ±5 % | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 245 (+/- 5 %) | SIST ISO 3801 |
| Vezava tkanine |  | Keper |  |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N/5 cm | > 600 > 300 | SIST EN ISO 13934-1 |
| Odpornost tekstilij proti drgnjenju po metodi Martindale 9 kPa | Cikli | Osnovna tkanina mora vzdržati več kakor 20.000 ciklov drgnjenja po njeni površini | SIST EN ISO 12947-2 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | Ocena po 7000 ciklih | 3-4 | SIST EN ISO 12945-2 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 600 C: - Po dolžini: - Po širini | % | do 3 do 3 | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330, |
| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Kemično čiščenje | A | 4 | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 60 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C03 |
| Znoj - Kisli - Alkalni | A/B/C | 4/3-4/4 4/3-4/4 | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino

- TERMOVELUR BREZROKAVNIK

2.1	OPIS

Termovelur brezrokavnik z vezenim logotipom je izdelan na ovratnik in se zapenja na zadrgo, na dolžini v stranskem šivu v višini bokov ima dva žepa, ter dva prsna žepa in notranji žepa. Zgornji prsni žepi morajo imeti siv odsevnik. Zgornji levi žep mora imeti logotip SBI. Kroj brezrokavnika je raven. (Glej preglednico pod rubriko 2.4 »Kakovostni parametri tkanine za izdelavo »termovelur brezrokavnik«). Tkanina mora vzdržati pogoje industrijskega pranja pri 40 0C.

2.2	BARVA

Temno modra .

2.3	VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od S do 3XL.

2.4	KAKOVOSTNI PARAMETRI TERMOVELUR BREZROKAVNIK

| KAKOVOSTNI PARAMETER | ENOTA | PREDPISANA VREDNOST | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva tkanine |  | Modra L*= 35,00 a*= 0,66 b*= -34,85 Toleranca: E*2, D65/10° |  |
| Surovinska sestava | % | 100 % poliester | Mikro-kemične reakcije SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 350 (+/- 5 %) | SIST ISO 3801 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | Ocena po 7000 ciklih | 3 | SIST EN ISO 12945-2 |

| Preskušanje barvnih obstojnosti na: | A/B/C* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umetno svetlobo (modra skala) | A | 4-5 | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro | A/B | 4/4 3/3-4 | SIST EN ISO 105-X12 |
| Pranje pri 40 °C | A/B/C | 4/3-4/4 | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Vodo | A/B/C | 4/4/4 | SIST EN ISO 105-E01 |

*Legenda:

A - Sprememba barve preskušanca.

B - Prehod barve na belo spremno bombažno tkanino.

C – Prehod barve na belo spremno poliestrno tkanino.

- KAPA

3.1. OPIS

Zasnovana za visoko aktivnost v hladnih dneh, dvoplastna, ploski šivi za maksimalno udobje. Leva stran kape mora imeti logotip SBI.

3.2. BARVA

Črne barve

3.3.VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Univerzalna velikost

3.4. MATERIAL

100% akril

- BUNDA

4.1. OPIS

Daljša bunda ki sega najmanj preko bokov, brez »patenta« v pasu, s kapuco. Odporna na nizke temperature in vodoodporna. Notranji del jakne mora biti odstranljiv z zadrgo in se ga lahko nosi samostojno. Bunda mora imeti na notranji strani vsaj en žep z zadrgo, na zunanji pa več funkcionalnih žepov. Zgornji levi žep mora imeti logotip SBI. Ustrezati mora standardu SIST EN ISO 9001:2015.

4.2. BARVA

Fluorescentno oranžne barve s sivimi odsevniki na prednji in hrbtni strani

4.3.VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od S do 3XL.

4.4. MATERIAL

100% poliester

- ZIMSKE HLAČE

5.1. OPIS

Vodoodporne, z zaščito pred vetrom in mrazom, z elastičnim pasom in stranskimi žepi. Zadrga s prekrivno letvijo in sprimnim trakom v gležnjih. Odsevniki sive barve na žepih. Ustrezati mora standardoma Nepremočljivi EN 343 in Zaščita pred mrazom EN 342.

5.2. BARVA

Temno modra

5.3.VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od S do 3XL.

5.4. MATERIAL

Vrhnji material: 100% poliester

Polnilo: 100% poliester

Podloga: 100% poliamid

- MAJICA KRATEK ROKAV

6.1. OPIS

Majica s kratkimi rokavi, okrogel ovratnik. Ustrezati mora standardu EN ISO 20471.

6.2. BARVA

Fluorescentno oranžna barva s sivimi odsevniki

6.3.VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od S do 3XL.

6.4. MATERIAL

100% poliester, 4-way-stretch

- MAJICA DOLG ROKAV

7.1. OPIS

Majica z dolgimi rokavi, okrogel ovratnik. Ustrezati mora standardu EN ISO 20471.

7.2. BARVA

Fluorescentno oranžna barva s sivimi odsevniki

7.3.VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od S do 3XL.

7.4. MATERIAL

100% poliester, 4-way-stretch

7. DELOVNA OBLEKA 7 DEL

Sklop 14 DELOVNA OBLEKA  7 DEL sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv sklopa | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | NEPREMOČLJIVE HLAČE | 43 |
| 2 | NEPREMOČLJIVI PLAŠČ | 43 |
| 3 | HLAČE Z ZAŠČITO PRED UREZI Z NARAMNICAMI | 44 |

- NEPREMOČLJIVE HLAČE

1.1. OPIS

Nepremočljive, z elastiko v pasu. Nastavljiv spodnji patent hlačnice s pritiskači. V predelu med gležnjem in kolenom morajo imeti siv odsevnik.

1.2. BARVA

Temno modra

1.3.VELIKOSTNE ŠTEVILKE

S – 3XL

- NEPREMOČLJIVI PLAŠČ

2.1. OPIS

Nepremočljivi plašč, z dvema sprednjima žepoma s prekrivno letvijo. Širina rokava nastavljiva v zapestju s pritiskačem, zložljiva kapuca v ovratniku. Siv odsevnik na sprednji in zadnji strani.

2.2. BARVA

Temno modra

2.3.VELIKOSTNE ŠTEVILKE

S – 3X

- HLAČE Z ZAŠČITO PRED UREZI Z NARAMNICAMI

3.1. OPIS

Dolge, lahke in zračne letne hlače z zaščito pred urezi z naramnicami, za uporabo v poletnem času. Imeti morajo več funkcionalnih žepov, zadaj moreta obvezno biti dva žepa, na desnem mora biti logotip SBI. Ustrezati mora standardu EN 381.

3.2. BARVA

Fluorescentno oranžna barva s sivimi odsevniki

3.3.VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Od S do 3XL.

8. DELOVNA OBLEKA 8 DEL

Sklop 15 DELOVNA OBLEKA  8 DEL sestavljajo naslednji artikli:

| Številka | Naziv sklopa | Stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | DELOVNE HLAČE NMP | 45 |
| 2 | FLIS JOPA BREZ ODSEVNIKOV NMP | 46 |
| 3 | JOPA FLIS Z ODSEVNIKI NMP | 47 |
| 4 | JAKNA NMP | 48 |
| 5 | ZUNANJA NEPREMOČLJIVA JAKNA NMP | 49 |
| 6 | MAJICA NMP | 50 |
| 7 | ČEVLJI VISOKI NMP | 52 |

- DELOVNE HLAČE ZA NMP

Velikosti:

Ženske velikosti so: 34-56 (normalna in krajša dolžina hlačnic).

Moške velikosti so: 44-68 (možnost daljših, normalnih in krajših hlačnic).

Sestava: 88% poliestra in 12% elastofina, teža 275 g/m2.

Opis: Hlače so izdelane iz vrhunskega raztegljivega in vodoobojnega materiala, ki zagotavlja edinstveno svobodo gibanja in visoko udobje. Jelahek z zelo visoko vzdržljivostjo. Izdelek prenaša industrijsko pranje. Hlače imajo učinkovito prezračevanje za noge preko zadrge na zadnji strani stegna. Žep za z ojačitvijo iz Kevlar® je še posebej odporen na koničaste in ostre predmete. Žepi za ščitnike za kolena so iz trpežne CORDURA® in so nastavljivi, tako da imajo ščitniki za kolena optimalen položaj na kolenih.

Standardi: EN ISO 20471 (razred 2, hi-vis grupa Y), Oeko-Tex® Standard 100

Barva: hi vis koralno rdeča v kombinaciji s temno modro.

Kategorija industrijske nege B1

Slika artikla:

- FLIS JOPA BREZ ODSEVNIKOV NMP

Velikosti:

Ženske velikosti: XS-5XL

Moške velkosti: S-5Xl.

Sestava: 94% poliestra in 6% elastana, teža 260 g/m2.

Standard: Oeko-Tex® Standard 100

Opis: Zapenjanje z zadrgo in notranjim zavihkom za zaščito pred vetrom. Sprednji žepi se zapirajo z zadrgami za varno shranjevanje. Flis jopa ima tudi notranje žepe. V predelu prsi je nameščeno snemljivo držalo za indetifikacijsko izkaznico. Na hrbnem delu so nameščeni reflektivni detajli.

Barva: hi vis koralno rdeča v kombinaciji s temno modro.

Kategorija industrijske nege B1

Slika artikla:

- JOPA FLIS Z ODSEVNIKI NMP

Velikosti:

Ženske velikosti: XS-5XL

Moške velikosti:  S-5Xl.

Sestava: 94% poliestra in 6% elastana, 260 g/m2.

Barva: hi vis koralno rdeča v kombinaciji s temno modro.

Standardi: EN ISO 20471 (razred 2, za velikost XS razred 1). HI vis grupa B, Oeko-Tex® Standard 100

Opis: Zapenjanje z zadrgo in notranjim zavihkom za zaščito pred vetrom. Sprednji žepi se zapirajo z zadrgami za varno shranjevanje. Elastični inserti so namenjeni večji svobodi gibanja. Softshell jakna ima tudi notranje žepe. V predelu prsi je nameščeno snemljivo držalo za indetifikacijsko izkaznico.

Kategorija industrijske nege B1

Slika artikla:

- JAKNA NMP

Velikosti:

Ženske velikosti: XS-5XL

Moške velikosti: S-5XL.

Sestava: 100% poliestra, teža 330 g/m2.

Barva: hi vis koralno rdeča v kombinaciji s temno modro. Diha, odporna na veter in vodoodbojna.

Standardi: EN ISO 20471 razred 2, Hi vis grupa A, Oeko-Tex® Standard 100

Opis: Moderno, tesno prileganje z veliko svobodo gibanja. Softshell jakna se zapenjanje z nepremočljivo zadrgo in notranjim nevidnim zavihkom. Sprednji žepi se zapirajo z vodoodpornimi zadrgami. V predelu pasu je nastavljiva elastična vrvica. V predelu prsi je nameščeno snemljivo držalo za indetifikacijsko izkaznico.

Kategorija industrijske nege B1

Slika artikla:

- ZUNANJA NEPREMOČLJIVA JAKNA NMP

Velikosti:

Ženske velikosti: XS-5XL

Moške velikost:. S-5Xl.

Sestava: 100% poliestra, teža 210 g/m2.

Barva: hi vis koralno rdeča v kombinaciji s temno modro.

Standard: EN ISO 20471 razred 3, velikost XS-M razred 2. Hi vis grupa A in b, EN 343 4-4-X:2019, Oeko-Tex® Standard 100

Opis: Jakna diha in je veterno in vodoodporna z varjenimi šivi. Podložena je z lahko izolacijsko tkanino. Ima snemljiva podloženo kapuco z nastavljivo elastično vrvico in visok zadaj povišan ovratnik. Sprednji žepi se zapirajo z vodoodpornimi zadrgami. V notranjosti ima dva žepa z zadrgo in en odprt mrežast. Podaljšan zadnji del jakne se lahko zloži za standardno dolžino hrbta ali sprosti za podaljšan hrbet.

Kategorija industrijske nege B1

Slika artikla:

- MAJICA NMP

Velikosti:

Ženske velikosti: XS-5XL

Moške velikost:. S-4Xl.

Sestava: 50% poliester, 50% bombaž, teža 150 g/m2.

Barva: hi vis koralno rdeča v kombinaciji s temno modro.

Standard: EN ISO 20471 - class 2, Hi-Vis Group B, EN 13758-2 UPF 40+, Oeko-Tex® Standard 100

Opis: Zgornja plast majice je narejena iz trpežnega poliestra, ki odporen proti obrabi in zagotavlja obstojnost barve, spodnja plast majice pa je narejena iz bombaža, ki je prijazen do kože in zagotavlja udobje za uporabnika. Moderen model, ki se tesno prilega in zagotavlja veliko svobodo gibanja. Elastični reflektorji zagotavljajo visoko vidnost in neomejeno premikanje. Dodatna obloga nad šivom na vratu, da šiv ne povzroča draženja.

Kategorija industrijske nege B2

Slika artikla:

- ČEVLJI VISOKI ZA NMP

Velikosti: do 46

Sestava: 88% poliestra in 12% elastofina, teža 275 g/m2.

Opis: čevelj je vodoodporen, odporen na udarce, preprečuje vdor kemikalih in drugih tekočin, zagotavlja suho nogo. Opremljen je s protidrsno gumo, podplat je anistatična. Ima zaščitno kapico iz vlakninsko ojačane plastite.

Čevelj omogoča hiter sistem obuvanja in zavezovanja.

Standardi: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Barva: črna

Slika artikla:

9. SILIKONSKI ČIPI

Sklop 16 SILIKONSKI ČIPI

Dimenzija: 55*12mm

Ključne funkcije:

- Občutljivost branja: -24 dBm

- Občutljivost za pisanje: -22 dBm

- Hitrost kodiranja: 32 bitov v 0,96 ms

- Zamenjava vgradne antene za UCODE 9

- Samoprilagoditev

- Zaščita pomnilnika

- Predserializacija 96-bitnega EPC

Spomin:

- 96-bitni pomnilnik EPC

- Podpira predserializacijo 96-bitnega EPC

- 96-bitni Tag IDentifier (TID) tovarniško zaklenjen

- 48-bitna edinstvena serijska številka, tovarniško kodirana v TID

- 32-bitno geslo za uničenje, da trajno onemogočite oznako

- Široko temperaturno območje delovanja: -40 °C do +85 °C

- Vzdržljivost cikla pisanja 100k

- 20 let hrambe podatkov

Podprte funkcije:

Izvedeni so vsi obvezni ukazi specifikacije EPC global Gen2 v2.1, vključno z:

- Kill ukaz

Naslednji neobvezni ukazi so implementirani v skladu s specifikacijo EPC

- Blokirano pisanje (2 besedi, 32-bitno)

Samoprilagoditev za samodejno optimizacijo delovanja oznak Permalock

Naročnik si pridržuje pravico testirati ponujene čipe. Število določi naročnik.