Skladnost opreme – Varnostni sistemi HKOM

IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik potrjujem skladnost ponujene opreme definirane v podrobnejšem opisu  pogojev in posebnih spodaj navedenih zahtev naročila.

Navodilo:

V stolpec z nazivom »Naslov dokumenta, stran, poglavje« ponudnik zapiše dokazilo iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve.

Ponudnik za ponujeno opremo v stolpec z nazivom »Ustreznost« z vpisom »DA« potrdi, da ponujena oprema izpolnjuje vsako izmed zahtev oziroma točk iz stolpca »Funkcionalna zahteva«.

Ponudnik mora na morebiti dodatno predloženem dokazilu o izpolnjevanju zahtev jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

Minimalni predvideni testi za preverjanje tehnične skladnosti opreme so v spodnjem seznamu označeni odebeljeno. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko med izvedbo testov testira tudi druge zahteve, ki so navedene v spodnjem seznamu.

| Funkcionalne zahteve za SKLOP 2 | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost (DA) |
| --- | --- | --- |
| - vse ponujene notranje požarne pregrade v SKLOP-u 2 morajo imeti enak operacijski sistem, ki mora biti različen od operacijskega sistema opreme v 1. SKLOP-u tega skupnega JN Varnostni sistemi HKOM (zunanje požarne pregrade proizvajalca Check Point Software Technologies, Ltd.) |  |  |
| - prepustnost ponujenih požarnih pregrad mora biti vsaj 50 Gbps z vključeno prepoznavo aplikacij, IPS, antivirus, antispyware, sistemom za zaznavanje naprednih napadov in beleženjem dogodkov |  |  |
| - podpirati morajo vsaj 5.000.000 sočasnih in vsaj 250.000 novih sej na sekundo z vključenim vpogledom v tip aplikacije |  |  |
| - morajo imeti prepustnost IPSec VPN vsaj 40 Gbps |  |  |
| - morajo imeti en OS, web vmesnik, OOB management in vmesnike za zagotavljanje visoke razpoložljivosti |  |  |
| - morajo omogočati hkratno vgradnjo: |  |  |
| - vsaj 8 x (1/10 Gbps) ethernet vmesnikov SFP/SFP+ |  |  |
| - vsaj 4 x (100 Gbps) ethernet vmesnikov QSFP28 |  |  |
| - vsaj 1 x (Gbps) ethernet za nadzor in upravljanje (OOB management) |  |  |
| - morajo imeti vgrajeno in konfigurirano diskovno polje v RAID 1 načinu |  |  |
| - podpirati morajo uporabo navideznih LAN-ov (VLAN) po protokolu IEEE 802.1q |  |  |
| - omogočati morajo sočasno uporabo vsaj 500 VLAN-ov |  |  |
| - morajo imeti vgrajeno podvojeno napajanje in možnost zamenjave ventilatorjev brez zamenjave celotne naprave |  |  |
| - podpirati morajo namestitev vsaj 50 navideznih požarnih pregrad/instanc z zahtevanimi funkcionalnostmi preprečevanja naprednih groženj naslednje generacije (NGFW-Next Generation Firewall) |  |  |
| - ponujena strojna oprema sistemov požarnih pregrad mora omogočati vsaj 30% naknadno povečanje števila navideznih požarnih pregrad/instanc brez dodajanja strojne opreme |  |  |
| - vsaka navidezna požarna pregrada/instanca mora omogočati ločeno upravljanje |  |  |
| - omogočati morajo usmerjevalne protokole OSPF,BGP,RIP in statično usmerjanje prometa |  |  |
| - morajo imeti možnost delovanja: L2,L3, transparentni način, pasivno delovanje |  |  |
| - omogočati morajo filtriranje prometa z uporabo objektov |  |  |
| - omogočati morajo aplikativno filtriranje kot tudi filtriranje na podlagi geografske lokacije |  |  |
| - omogočati morajo mehanizme kakovosti storitev (QOS) in omogočati prioritizacijo občutljivega prometa in omejevanje pasovne širine aplikacijam na vhodu in izhodu omrežnih vmesnikov |  |  |
| - omogočati morajo overjanje in avtorizacijo uporabnikov z uporabo RADIUS in LDAP protokola |  |  |
| - omogočati morajo napredno pregledovanje prometa z uporabo IPS mehanizma, ki ima na voljo samodejno posodabljanje pravil in z uporabo detekcije škodljivega prometa kot tudi dinamično analizo škodljivih datotek |  |  |
| - podpora VRF |  |  |
| - omogočati morajo visoko razpoložljivost v načinu aktivno/pasivno s samodejno sinhronizacijo aktivnih sej, konfiguracij in nameščenih digitalnih potrdil |  |  |
| - morajo imeti možnost postavitve v HA (visoka razpoložljivost) delovanja (aktivno/pasivno, aktivno/aktivno) |  |  |
| - morajo imeti vgrajen sistem za preprečevanje naprednih groženj (NGFW) z vsaj naslednjimi lastnostmi: |  |  |
| - pregled vseh napadov z ugotovitvijo katera aplikacija je uporabljena, vir in cilj aplikacije ter ali je v aplikaciji skrit napad, |  |  |
| - prepoznavanje in preprečevanje novih naprednih napadov, |  |  |
| - dekripcija prometa, |  |  |
| - blokiranje datotek, |  |  |
| - preverjanje prenosa datotek. |  |  |
| - možnost dodajanja dodatnih varnostnih licenc (DNS,URL filtriranje, IoT) |  |  |
| - možnost pregledovanja HTTPS prometa |  |  |
| - omogočeno mora biti centralizirano upravljanje požarnih pregrad z uporabo grafičnega vmesnika prek HTTPS in konzolnega vmesnika |  |  |
| - sistem za centralizirano upravljanje mora biti v obliki virtualne naprave in nameščen na lokaciji naročnika |  |  |
| - omogočati mora nadzor po protokolu SNMP |  |  |
| - omogočati mora zajem paketov, ki prečkajo požarno pregrado in izvoz zajetega prometa za kasnejšo analizo |  |  |
| - omogočati mora simulacijo prehoda prometa preko požarne pregrade in analizo varnostnih nastavitev, ki se aplicirajo v primeru simuliranega prometa |  |  |
| - omogočati morajo namestitev v virtualna okolja VMware in KVM |  |  |
| - omogočati morajo zbiranje dnevnikov, analizo dnevnikov, analizo groženj, korelacije zapisov na posamezni požarni pregradi/instanci v sklopu ponujenih naprav ter programske opreme in licenc |  |  |
| - omogočati prejemanja logov vsaj 10.000 logov/sekundo |  |  |
| - omogočati mora administracijo glede na vloge (RBA - Role based admin) |  |  |
| - vse ponujene notranje požarne pregrade se morajo vključiti v isti centralni upravljavski sistem |  |  |
| - omogočati morajo IPv6 za naslavljanje omrežnih vmesnikov, usmerjanje prometa in filtriranje naslovov IPv6 |  |  |
| - zahtevana je visoka zanesljivost in robustnost ponujene rešitve brez možnosti izpada zaradi okvare na enem samem mestu |  |  |
| - možnost nadgradnje celotne programske opreme podvojenih požarnih pregrad brez prekinitve omrežnega prometa |  |  |
| - višina ohišja-največ 3U, omogočena mora biti vgradnja v standardno 19-palčno omaro |  |  |
| - v primeru, da so za katere od zahtevanih funkcionalnosti potrebne dodatne licence, jih je potrebno vključiti v predračun |  |  |
| - Za notranje robne požarne pregrade (6 kosov) morajo biti izpolnjeni pogoji: - prepustnost požarne pregrade z vključeno prepoznavo aplikacij in logiranjem vsaj 80 Gbps - prepustnost pri preverjanju nevarnosti vsaj 60 Gbps ob vključenih funkcionalnostih prepoznavanja aplikacij, IPS, antivirus, antispyware, sistema za zaznavanje naprednih napadov, blokiranja datotek in beleženja dogodkov - vsaj 50 navideznih požarnih pregrad/instanc - IPSec prepustnost vsaj 50 Gbps |  |  |
| - Za notranje robne požarne pregrade (4 kosi) za MAN/WAN del omrežja morajo biti izpolnjeni pogoji: - prepustnost požarne pregrade z vključeno prepoznavo aplikacij in logiranjem vsaj 70 Gbps - prepustnost pri preverjanju nevarnosti vsaj 50 Gbps ob vključenih funkcionalnostih prepoznavanja aplikacij, IPS, antivirus, antispyware, sistema za zaznavanje naprednih napadov, blokiranja datotek in beleženja dogodkov - vsaj 60 navideznih požarnih pregrad/instanc - IPSec prepustnost vsaj 40 Gbps |  |  |

| Funkcionalne zahteve za SKLOP 3 | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost (DA) |
| --- | --- | --- |
| - VPN požarne pregrade za zunanji oddaljeni dostop proizvajalca Cisco ali kompatibilne |  |  |
| Zmogljivost |  |  |
| Prepustnost požarne pregrade vsaj 20 Gb/s prometa (z vključenim sistemom za preprečevanje vdorov IPS) |  |  |
| Podpirati mora 3 milijone sočasnih sej in vsaj 150.000 novih sej na sekundo, z vključenim vpogledom v tip aplikacije |  |  |
| Prepustnost 8 Gb/s IPsec VPN |  |  |
| Omogoča TLS dekripcijo v strojni opremi vsaj 6 Gb/s prometa (TLS 1.2) |  |  |
| Vsaj 6.000 VPN sočasnih sej |  |  |
| Vmesniki |  |  |
| Vgrajenih mora biti vsaj 4x 100M/1G BASE-T (RJ45) in 8x 1/10G (SFP/SFP+) vmesnikov |  |  |
| ločena vrata/vmesnika za nadzor in upravljanje požarne pregrade (serijski konzolni dostop-RJ45 in 1000BASE-T) |  |  |
| Vgrajena mora biti podpora za uporabo navideznih LAN-ov (VLAN) po protokolu IEEE 802.1q, omogočati mora sočasno uporabo vsaj 512 VLAN-ov, omogočat izbiro oznake VLAN-a med številkami 1 in 4094 |  |  |
| Vmesniki morajo podpirati povezovanje do 8 fizičnih vmesnikov v en logični vmesnik – "link aggregation" po protokolu IEEE 802.1ax (LACP) |  |  |
| Podpora za usmerjanje prometa IP |  |  |
| z uporabo statičnih smeri |  |  |
| z uporabo dinamičnega usmerjanja po protokolih RIP, OSPF, EIGRP, BGP |  |  |
| Varnostna politika in ostalo |  |  |
| omogočati mora filtriranje prometa z uporabo objektov in grup |  |  |
| Omogočati mora aplikativno filtriranje kot tudi filtriranje na podlagi geolokacije |  |  |
| Omogočati mora vpis vsaj 2,5 milijona požarnih vrstic |  |  |
| Omogočati mora mehanizme kakovosti storitev (QoS) in omogočati prioritizacijo občutljivega prometa in omejevanje pasovne širine aplikacijam na vhodu in izhodu omrežnih vmesnikov |  |  |
| Omogočati mora overjanje in avtorizacijo uporabnikov z uporabo vsaj naslednjih protokolov oz. sredstev: o RADIUS o LDAP o z uporabo digitalnih potrdil X.509 v3 |  |  |
| Omogočati mora dvo-stopenjsko avtentikacijo preko RADIUS »Challange« odziva |  |  |
| Podpora namestitev dinamične dostopne liste, ki se implementira pri prijavi uporabnika (avtorizacija preko LDAP). Podpirati mora velikost dinamične dostopne liste z vsaj 100 vrsticami oziroma pravili |  |  |
| Omogočati mora prepoznavo RADIUS Vendor-Specific Attributes, ki se uporabljajo pri oddaljenem dostopu (vpisani v LDAP imeniku) ali pa mora omogočati preslikavo atributov. Primer uporabljenih atributov in preslikav: o cisco-av-pair (definira vrstico dostopne liste, primer zapisa; ip:inacl#1=permit UDP any 10.10.10.10 255.255.255.255 eq 53) o VpnzGroup se preslika v IETF-Radius-Class (definira grupo uporabnika) o VpnzIp se preslika v IETF-Radius-Framed-IP-Address (statični IP končnega odjemalca) o cVPN3000-IPSec-Split-Tunnel-List se preslika v IPSec-Split-Tunnel-List (omogoča split tunneling dostopno listo – kaj se bo pošiljalo v tunel) o cVPN3000-IPSec-Split-Tunneling-Policy=IPSec-Split-Tunneling-Policy (omogoča split tunneling politiko – npr. omogočen dostop do LAN omrežja) |  |  |
| Podpora pregledu naprave pred odobritvijo dostopa v HKOM omrežje (HostScan, npr.: pregled delovanja ustrezne protivirusne zaščite na napravi in ali je le ta posodobljena) |  |  |
| Podpora odjemalca za operacijske sisteme: Windows 11/10/8/7, macOS 14/13/12/11/10, Linux Red Hat, Ubuntu |  |  |
| Vgradnja v omaro z 19" rastrom, požarna pregrada je največ velikosti 2RU |  |  |
| Visoka razpoložljivost |  |  |
| Omogočati mora visoko razpoložljivost v načinu aktivno/pasivno in aktivno/aktivno s samodejno sinhronizacijo aktivnih sej |  |  |
| Omogočati mora združevanje več požarnih pregrad v VPN skupino/grozd (ang. Cluster), ki omogoča deljenje VPN sej med napravami |  |  |
| Omogočati mora vgradnjo redundantnega napajalnika, ki se ga lahko zamenja v stanju delovanja naprave |  |  |
| Upravljanje in odpravljanje težav |  |  |
| Omogočati mora upravljanje požarne pregrade: - z uporabo grafičnega vmesnika prek HTTPS in preko centralnega nadzornega orodja |  |  |
| Omogočati mora nadzor po protokolu SNMP |  |  |
| Omogočati mora zajem paketov, ki prečkajo požarno pregrado in izvoz zajetega prometa za kasnejšo analizo |  |  |
| Omogočati mora simulacijo prehoda prometa prek požarne pregrade in analizo varnostnih nastavitev, ki se aplicirajo v primeru simuliranega prometa |  |  |
| Podprta mora biti vključitev v sistem za centralni nadzor in upravljanje |  |  |
| Podpora za IPv6 |  |  |
| Požarna pregrada mora omogočati vsaj naslednje funkcije z uporabo IPv6: o naslavljanje omrežnih vmesnikov, o usmerjanje prometa, o varnostna politika: filtriranje naslovov IPv6 |  |  |
| - VPN požarne pregrade za notranji oddaljeni dostop proizvajalca Cisco ali kompatibilne |  |  |
| Zmogljivost |  |  |
| Prepustnost požarne pregrade vsaj 1 Gb/s prometa (multiprotocol) |  |  |
| Podpirati mora 100.000 sočasnih sej in vsaj 50.000 novih sej na sekundo, |  |  |
| Prepustnost 750 Mb/s IPsec VPN |  |  |
| Vsaj 250 VPN sočasnih sej |  |  |
| Podpora za usmerjanje prometa IP |  |  |
| z uporabo statičnih smeri |  |  |
| z uporabo dinamičnega usmerjanja po protokolih RIP, OSPF, EIGRP, BGP |  |  |
| Varnostna politika in ostalo |  |  |
| Omogočati mora filtriranje prometa z uporabo objektov in grup |  |  |
| Omogočati mora aplikativno filtriranje |  |  |
| Omogočati mora vpis vsaj 32.000 požarnih vrstic |  |  |
| Omogočati mora mehanizme kakovosti storitev (QoS) in omogočati prioritizacijo občutljivega prometa in omejevanje pasovne širine aplikacijam na vhodu in izhodu omrežnih vmesnikov |  |  |
| Omogočati mora overjanje in avtorizacijo uporabnikov z uporabo vsaj naslednjih protokolov oz. sredstev: - RADIUS - LDAP - z uporabo digitalnih potrdil X.509 v3 |  |  |
| Omogočati mora dvo-stopenjsko avtentikacijo preko RADIUS »Challange« odziva |  |  |
| Podpora namestitev dinamične dostopne liste, ki se implementira pri prijavi uporabnika (avtorizacija preko LDAP). Podpirati mora velikost dinamične dostopne liste z vsaj 100 vrsticami oziroma pravili |  |  |
| Omogočati mora prepoznavo RADIUS Vendor-Specific Attributes, ki se uporabljajo pri oddaljenem dostopu (vpisani v LDAP imeniku) ali pa mora omogočati preslikavo atributov. Primer uporabljenih atributov in preslikav: - cisco-av-pair (definira vrstico dostopne liste, primer zapisa; ip:inacl#1=permit UDP any 10.10.10.10 255.255.255.255 eq 53) - VpnnGroup se preslika v IETF-Radius-Class (definira grupo uporabnika) - VpnnIp se preslika v IETF-Radius-Framed-IP-Address (statični IP končnega odjemalca) - cVPN3000-IPSec-Split-Tunnel-List se preslika v IPSec-Split-Tunnel-List (omogoča split tunneling dostopno listo – kaj se bo pošiljalo v tunel) - cVPN3000-IPSec-Split-Tunneling-Policy=IPSec-Split-Tunneling-Policy (omogoča split tunneling politiko – npr. omogočen dostop do LAN omrežja) |  |  |
| Podpora odjemalca za operacijske sisteme: Windows 11/10/8/7, macOS 14/13/12/11/10, Linux Red Hat, Ubuntu |  |  |
| Visoka razpoložljivost |  |  |
| Omogočati mora visoko razpoložljivost v načinu aktivno/pasivno ali aktivno/aktivno s samodejno sinhronizacijo aktivnih sej |  |  |
| Upravljanje in odpravljanje težav |  |  |
| Omogočati mora upravljanje požarne pregrade z uporabo grafičnega vmesnika prek HTTPS preko centralnega nadzornega orodja |  |  |
| Omogočati mora nadzor po protokolu SNMP |  |  |
| Omogočati mora zajem paketov, ki prečkajo požarno pregrado in izvoz zajetega prometa za kasnejšo analizo |  |  |
| Omogočati mora simulacijo prehoda prometa prek požarne pregrade in analizo varnostnih nastavitev, ki se aplicirajo v primeru simuliranega prometa |  |  |
| Podprta mora biti vključitev v sistem za centralni nadzor in upravljanje |  |  |
| Podpora za IPv6 |  |  |
| Požarna pregrada mora omogočati vsaj naslednje funkcije z uporabo IPv6: - naslavljanje omrežnih vmesnikov, - usmerjanje prometa, - varnostna politika: filtriranje naslovov IPv6 |  |  |
| Podpora delovanja virtualne naprave na VMware |  |  |
| VMware (ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0) |  |  |
| 3. Požarne pregrade za omejevanje dostopa do centralnih HKOM naprav (upravljavski dostop) |  |  |
| Zmogljivost |  |  |
| Prepustnost požarne pregrade vsaj 2 Gb/s prometa (z vključenim sistemom za preprečevanje vdorov IPS), |  |  |
| Podpirati mora 200.000 sočasnih sej in vsaj 10.000 novih sej na sekundo z vključenim vpogledom v tip aplikacije, |  |  |
| Prepustnost 1 Gb/s IPsec VPN |  |  |
| Vmesniki |  |  |
| Vgrajenih mora biti vsaj 8x 100M/1G BASE-T (RJ45) in 4x 1G (SFP) vmesnikov |  |  |
| ločena vrata/vmesnika za nadzor in upravljanje požarne pregrade (serijski konzolni dostop-RJ45 in 1000BASE-T) |  |  |
| Vgrajena mora biti podpora za uporabo navideznih LAN-ov (VLAN) po protokolu IEEE 802.1q, omogočati mora sočasno uporabo vsaj 128 VLAN-ov, omogočat izbiro oznake VLAN-a med številkami 1 in 4094 |  |  |
| Vmesniki morajo podpirati povezovanje do 4 fizičnih vmesnikov v en logični vmesnik – "link aggregation" po protokolu IEEE 802.1ax (LACP) |  |  |
| Podpora za usmerjanje prometa IP |  |  |
| z uporabo statičnih smeri |  |  |
| z uporabo dinamičnega usmerjanja po protokolih RIP, OSPF, EIGRP, BGP |  |  |
| Varnostna politika in ostalo |  |  |
| Omogočati mora filtriranje prometa z uporabo objektov in grup |  |  |
| Omogočati mora aplikativno filtriranje |  |  |
| Omogočati mora vpis vsaj 125.000 požarnih vrstic |  |  |
| Omogočati mora mehanizme kakovosti storitev (QoS) in omogočati prioritizacijo občutljivega prometa in omejevanje pasovne širine aplikacijam na vhodu in izhodu omrežnih vmesnikov |  |  |
| Omogočati mora overjanje in avtorizacijo uporabnikov z uporabo vsaj naslednjih protokolov oz. sredstev: - RADIUS, - LDAP |  |  |
| Omogočati mora dvo-stopenjsko avtentikacijo preko RADIUS »Challange« odziva |  |  |
| Vgradnja v omaro z 19" rastrom, stikalo je največ velikosti 1RU |  |  |
| Visoka razpoložljivost |  |  |
| Omogočati mora visoko razpoložljivost v načinu aktivno/ pasivno in aktivno/aktivno s samodejno sinhronizacijo aktivnih sej |  |  |
| Upravljanje in odpravljanje težav |  |  |
| Omogočati mora upravljanje požarne pregrade: - z uporabo grafičnega vmesnika prek HTTPS in preko centralnega nadzornega orodja |  |  |
| Omogočati mora nadzor po protokolu SNMP |  |  |
| Omogočati mora zajem paketov, ki prečkajo požarno pregrado in izvoz zajetega prometa za kasnejšo analizo |  |  |
| Omogočati mora simulacijo prehoda prometa prek požarne pregrade in analizo varnostnih nastavitev, ki se aplicirajo v primeru simuliranega prometa |  |  |
| Podprta mora biti vključitev v sistem za centralni nadzor in upravljanje |  |  |
| Podpora za IPv6 |  |  |
| Požarna pregrada mora omogočati vsaj naslednje funkcije z uporabo IPv6: - naslavljanje omrežnih vmesnikov, - usmerjanje prometa, - varnostna politika: filtriranje naslovov IPv6 |  |  |

| Funkcionalne zahteve za SKLOP 4 | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost (DA) |
| --- | --- | --- |
| - DNS Resolver |  |  |
| 1.1 Arhitektura naprave |  |  |
| 1.1.1 DNS Resolver platforma mora biti dobavljena kot navidezna strojna oprema, z možnostjo namestitve v VMware okolje, ki ga naročnik že poseduje. Navidezna strojna/programska oprema ne sme biti odvisna od posebnih knjižnic ali specifičnih verzij operacijskega sistema »hypervisorja« ali splošnega operacijskega sistema. |  |  |
| 1.1.2 Sistem mora omogočati postavitev vseh elementov upravljanja in poročanja on-premise. Dobavitelj dobavlja le varnostne popravke oz. posodobitve informacij. |  |  |
| 1.1.3 Sistem mora omogočati sočasno prijavo 20 skrbnikov za upravljanje. |  |  |
| 1.2 Funkcionalnosti naprave |  |  |
| 1.2.1 Rekurzivna zmogljivost DNS z vsemi omogočenimi varnostnimi funkcijami mora biti vsaj 4000 poizvedb DNS na sekundo. |  |  |
| 1.2.2 Platforma mora podpirati preverjanje DNSSEC |  |  |
| 1.2.3 Naprava mora imeti funkcionalnost zaznavanja in blokiranja tuneliranja DNS s pomočjo analitičnega mehanizma, ki temelji na strojnem učenju in omogoča zaznavanje neznanih vzorcev tuneliranja in ekstrakcijo podatkov prek DNS. Sistem mora analizirati vsaj 10 atributov vsake poizvedbe DNS in mora vključevati: entropijo znakov v FQDN, oceno priljubljenosti vsakega 2- in 3-znakovnega niza v naravnih jezikih, izračun razmerja samoglasnikov v FQDN, izračun razmerja števk v FQDN, analizirati velikost poizvedbe, analizirati pogostost poizvedb DNS (vrednost frekvence in sprememba frekvence). |  |  |
| 1.2.4 Naprava mora imeti funkcijo zaznavanja infiltracije prek DNS, zlasti mora zaznati tehniko, ki jo uporablja zlonamerna programska oprema Powersource/DNS Messenger, to pomeni, da mora blokirati poskuse prenosa podatkov, kodiranih v odzivih DNS znotraj zapisov TXT. |  |  |
| 1.2.5 Naprava mora imeti funkcijo Response Policy Zones (RPZ) |  |  |
| 1.2.6 Naprava mora podpirati IP naslove v različicah IPv4 in IPv6 |  |  |
| 1.2.7 Storitev mora imeti možnost izvajanja dejanj na poizvedbe in odgovore DNS na podlagi definiranih varnostnih politik. |  |  |
| 1.2.8 Podatki o nevarnostih, ki jih zagotovi prodajalec, morajo vključevati: a. seznam internetnih domen, povezanih z napadi APT b. seznam domen in naslovov IP, povezanih z zlonamerno programsko opremo c. seznam domen, povezanih z izsiljevalsko programsko opremo d. seznam naslovov IP, povezanih z omrežji botnetov e. seznam domen, povezanih z zlonamerno programsko opremo z uporabo algoritmov za generiranje domen (DGA) f. seznam IP naslovov izhodnih vozlišč omrežja TOR g. seznam domen, povezanih z lažnim predstavljanjem h. seznam domen, povezanih z nepooblaščenim rudarjenjem kriptovalut j. seznam domen, registriranih v zadnjih treh dneh. Podatki o novih registracijah morajo izhajati iz vsaj 500 različnih TLD (Top-Level Domains). |  |  |
| 1.2.9 Vsi zgoraj navedeni viri groženj morajo biti na voljo za konfiguracijo v politiki varne storitve DNS in v formatu RPZ za prenos na strežnike DNS. |  |  |
| 1.2.10 Platforma mora imeti možnost filtriranja domen glede na kategorizacijo vsebine. |  |  |
| 1.3 Upravljanje in konfiguracija |  |  |
| 1.3.1 Platforma mora biti upravljana z “DNS Upravljavsko Platformo” določena v tabeli »Opis minimalnih zahtev – DNS upravljavska platforma« |  |  |
| 1.3.2 Dostop do Sistemske administrativne konzole mora biti možen preko oddaljenega vmesnika dostopnega preko SSH protokola, podpirajoč SSHv2 verzijo |  |  |
| 1.3.3 Sistem mora vsebovati samodejni nadzor preverjanje (input validation) pravilnosti vnosov, pravilnih IP naslovov ter omrežnih mask. |  |  |
| 1.3.4 Sistem mora omogočati uvoz naslovov preko CSV formata neposredno preko grafičnega vmesnika ter imeti podrobno dokumentiran format za uvoz podatkov. |  |  |
| 1.3.5 Ponudnik mora zagotoviti podporo proizvajalca in naročnino za vsebino za obdobje 3 let v režimu 24x7 naslednji delovni dan, kjer je omogočena podpora preko telefona, elektronske pošte ali spletnega dostopa. |  |  |
| - DNS Firewall |  |  |
| 2.1 Arhitektura naprave |  |  |
| 2.1.1 DNS Firewall in napredna zaščita proti grožnjam mora biti dobavljena kot navidezna strojna oprema in nameščena na DNS Resolver-jih (notranjih in zunanjih) |  |  |
| 2.1.2 Sistem mora omogočati postavitev vseh elementov upravljanja in poročanja on-premise. Dobavitelj dobavlja le varnostne popravke oz. posodobitve informacij |  |  |
| 2.2 Funkcionalnosti naprave |  |  |
| 2.2.1 Naprava mora omogočati blokiranje podatkov z metodo DNS Tunneling |  |  |
| 2.2.2 Naprava mora omogočati blokiranje dostopa do zlonamernih domen (malware, C3, Phishing itd.) |  |  |
| 2.2.3 Naprava mora imeti funkcionalnosti DNS požarne pregrade in mora omogočati prestrezanje |  |  |
| 2.2.4 Naprava mora omogočati DNS preko HTTPS risk management-a (feed) |  |  |
| 2.2.5 Naprava mora imeti možnosti posodabljanja podatkov v formatu DNS RPZ |  |  |
| 2.2.6 Naprava mora omogočati funkcionalnost iskanja groženj za raziskovanje podatkov o napadalcih |  |  |
| 2.2.7 Naprava mora podpirati naslednje vire podatkov o grožnjah: - AntiMalware - Base Hostnames - Bogon - DNS AIS Domains - DNS AIS IP - DOH Public Hostnames - DOH Public IPs - NCCIC Host - NCCIC IP - Ransomware |  |  |
| 2.3 Upravljanje in konfiguracija |  |  |
| 2.3.1 Platforma mora biti upravljana z “DNS Upravljalno Platformo” določena v tabeli »Opis minimalnih zahtev – DNS upravljavska platforma« oz. mora imeti možnost vključitve v centralizirano upravljanje obstoječe DNS infrastrukturne |  |  |
| 2.3.2 Dostop do Sistemske administrativne konzole mora biti možen preko: - Oddaljenega vmesnika dostopnega preko SSH protokola, podpirajoč SSHv2 verzijo. - Konzolni vmesnik, dostopen preko serijskih vrat, zaščiten z dostopnim geslom, ki je vezan na uporabnika. |  |  |