Priloga k razpisni dokumentaciji

za javno naročilo

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT

JN18/2024

Kazalo

1	PRILOGE V PODPORO RAZPISNI DOKUMENTACIJI	4

1.1	Umestitev objekta CTGCT na lokacijo	4

1.2	Predstavitev shem načrtov CTGCT/KI2	4

1.2.1	Vertikalni preseki	6

1.2.2	Programska zasnova CTGCT v celoti	7

2	Opis prostorov za produkcijo reagentov za klinično testiranje "CTGCT-GMP"	7

2.1	Osnovni opis	7

2.2	Idejna zasnova CTGCT-GMP s podrobnim opisom predvidene opreme	9

2.3	Opis posameznih prostorov	10

2.4	Odpadki	28

2.5	Čiščenje	28

2.5.1	Čiščenje prostorov	28

2.5.2	Čiščenje opreme	28

Seznam slik

Slika 1 Prikaz umeščanja CTGCT/KI2 v prostor.	4

Slika 2. Idejna zasnova zunanje podobe KI, CTGCT, KI2.	5

Slika 3. Prikaz umeščanja CTGCT in KI2 v prostor.	5

Slika 5. Shematski prikaz vertikalnih presekov CTGCT/KI2. CTGCT-GMP se umešča v 2. klet.	6

Slika 6. Shematski prikaz umeščanja programa v drugo 2.klet.	7

Slika 7. Shema čistih prostorov.	9

Slika 8. Shematski prikaz neklasificiranih prostorov Admin Nc.1, Garderoba Nc.1, Toilet Nc.1, Shower Nc.1.	11

Slika 9. Shematski prikaz neklasificiranih prostorov Storage Nc.1.	11

Slika 10. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Storage D.1.	12

Slika 11. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Storage C.1.	13

Slika 12. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Utility C.1.	14

Slika 13. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Waste NC.1.	15

Slika 14. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za PAL DC.1.	16

Slika 15. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za PAL CB.1 & PAL CB.2.	16

Slika 16. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za PAL BC.1 & PAL BC.2.	17

Slika 17. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za PAL CD.1.	18

Slika 18. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab C.1.	18

Slika 19. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab C.2 & Lab C.3	19

Slika 20. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab C.4	20

Slika 21. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab B.1	22

Slika 22. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab B.2	23

Slika 23. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab B.3	25

Slika 24. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab B.4	26

Seznam tabel

Tabela 1. Površine prostorov v 2.kleti.	7

Tabela 3. Opis posameznih enot čistih prostorov glede na shemo.	9

Tabela 4. Seznam opreme za Storage NC.1.	11

Tabela 5. Seznam opreme za Storage D.1.	12

Tabela 6. Seznam opreme za Storage C.1.	13

Tabela 7. Seznam opreme za Utility C.1.	14

Tabela 8. Seznam opreme za Waste NC.1.	15

Tabela 9. Seznam opreme za PAL DC.1.	16

Tabela 10. Seznam opreme za PAL CB.1 & PAL CB.2.	17

Tabela 11. Seznam opreme za PAL BC.1 & PAL BC.2.	17

Tabela 12. Seznam opreme za PAL CD.1.	18

Tabela 13. Seznam opreme za Lab C.1.	18

Tabela 14. Seznam opreme za Lab C.2 & Lab C.3	19

Tabela 15. Seznam opreme za Lab C.4	21

Tabela 16. Seznam opreme za Lab B.1	22

Tabela 17. Seznam opreme za Lab B.2	23

Tabela 18. Seznam opreme za Lab B.3	25

Tabela 19. Seznam opreme za Lab B.4	27

Opombe:

- V tabelah so podani primeri opreme kot pomoč projektantu, da bo lažje ocenil zahteve naročnika. Pri vseh navedbah se upošteva »ali enakovredno«.

- Zaradi partnerjev iz tujine so sheme prostorov narejene v angleščini, zato je naročnik v tem dokumentu ohranil nekatere izraze v angleščini v izogib napakam pri prevodu.

PRILOGE V PODPORO RAZPISNI DOKUMENTACIJI

Umestitev objekta CTGCT (Center za tehnologije genske in celične terapije) na lokacijo

Slika 1 Prikaz umeščanja CTGCT/KI2 v prostor.

Predstavitev shem načrtov CTGCT/KI2

Sheme v nadaljevanju so načrt povzete iz gradiva arhitekturnega natečaja. Opis projektne rešitve iz natečaja Arhitektura Krušec »Večfazna dozidava, prenova ter rekonstrukcija je koncipirana tako, da postopoma korigira pomanjkljivosti Kemijskega inštituta tako, da ta v prostoru prične delovati kot enoten zaključen visokotehnološki objekt, ki se naslanja na dolgo tradicijo delovanja. V ospredje se tako volumensko kot likovno postavlja stara stavba Kemijskega inštituta, medtem ko preostale objekte (vključno z novogradnjo) poenoti fasadna opna.«.

Zunanji izgled:

Slika 2. Idejna zasnova zunanje podobe KI, CTGCT, KI2.

Slika 3. Prikaz umeščanja CTGCT in KI2 v prostor.

Vertikalni preseki

Vertikalno preseki novogradnje povezavo do obstoječih objektov z označenim CTGCT prostorov-GMP v 2. kleti.

Slika 5. Shematski prikaz vertikalnih presekov CTGCT/KI2. CTGCT-GMP se umešča v 2. klet.

Programska zasnova CTGCT v celoti

Umeščanje CTGCT programov v 2. klet prikazano na načrtu.

Slika 6. Shematski prikaz umeščanja programa v drugo 2.klet.

Tabela 1. Površine prostorov v 2.kleti.

| 2. KLET | okvirno bruto m2 |
| --- | --- |
| GMP PROSTORI | 510 |

Opis prostorov za produkcijo reagentov za klinično testiranje "CTGCT-GMP"

Osnovni opis

Prostori bodo namenjeni produkciji virusov, produkciji nukleinskih kislin in proteinov in produkciji reagentov za nevirusno dostavo. Proizvodnja reagentov bo potekala po cGMP standardih, kar bo zagotovilo predpisano kakovost reagentov za uporabo v klinični terapiji. Enote so razdeljene po namenu v:

- priprava celičnih linij,

- produkcija virusov do končnega čiščenja virusnih delcev,

- produkcija reagentov za ne-virusno dostavo.

Poleg omenjenega bodo v sklopu cGMP prostorov tudi podporni prostori: shramba in prostor za ravnanje z odpadki, ki se ga bo delilo skupaj s preostalim programom. S GMP prostori bodo tesno povezani prostori za analizo kvalitete produkta (QA). Vse naprave, ki so neposredno povezane s produkcijo reagentov za kliniko morajo imeti GMP certifikat.

Prostori za cGMP produkcijo reagentov za klinično testiranje bodo obsegali programe, ki so predstavljene v nadaljevanju poglavja.

Program za pripravo celičnih linij pod GMP pogoji: Enota je namenjena umestitvi naprav za razmnoževanju celičnih linij. Za vzgojo se bo potreboval CO2 inkubator za pritrjene in/ali suspenzijske celične linije, mikrobiološko varnostno komoro drugega varnostnega razreda, napravo za štetje celic, mikroskop, vakuumski odstranjevalec gojišča in centrifugo.

Program za gojenje in izolacijo virusov pod GMP pogoji: Enota je namenjena pripravi virusov za gensko terapijo v kliniki pod GMP pogoji. Naprave, ki so potrebne za proizvodnjo virusov so: CO2 inkubator, bioreaktor, mikrobiološka zaščitna komora razreda II, črpalke. Za izolacijo virusov se potrebuje centrifugo, sistem za izolacijo produkta, napravo za filtracijo in koncentriranje.

Program za pridobivanje in izolacijo nukleinskih kislin in proteinov pod GMP pogoji: Enota je namenjena pripravi in izolaciji nukleinskih kislin za kasnejšo pripravo virusov. Za produkcijo nukleinske kisline se bo uporabljal stresalnik, biorektorje s kontroliranimi parametri (temperatura, pH, prezračevanjem in mešanjem), spektrofotometer, naprave potrebne za izolacijo nukleinskih kislin in proteinov so centrifuge, sonikator, kromatografski sistem, pretočna filtracija.

Program za sterilno pakiranje produkta za kliniko pod GMP pogoji: V prostor se bodo umestili izolatorji za sterilno delo, ki so namenjeni zagotavljanju čistih pogojev (grade A), zaščiti produkta in procesa, ki zahtevajo sterilne pogoje.

Program za pridobivanje produktov za ne-virusno dostavo pod GMP pogoji: Priprava reagentov za ne-virusno dostavo zahteva sterilno pripravo lipidnih delcev za kar se bo uporabil izolator, naprava za pripravo lipidnih delcev (mikrofluidika) in naprava za sterilno filtracijo.

Podporni prostori: Podporni prostori vključujejo naprave za dekontaminacijo odpadkov (parni sterilizator), naprave za shranjevanje/pripravo pufrov in medijev potrebnih za produkcijo (mikrobiološka komora, digestorij, tehtnice, hladno sobo, zamrzovalnike, tank z dušikovimi parami za shrambo celičnih linij).

Idejna zasnova CTGCT-GMP s podrobnim opisom predvidene opreme

Shema predvidenih prostorov CTGCT-GMP s prikazanimi MAL in PAL tokovi in klasifikacijo prostorov in uravnavanje tlačnih razlik.

Slika 7. Shema čistih prostorov.

Tabela 3. Opis posameznih enot čistih prostorov glede na shemo.

| No. | Name | Class | ΔPa | Okvirna površina (m2) | Delo z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) v varnostnem razredu BSL2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garderoba Nc.1 | Undergowning | non-classified | 0 | 20 (skupaj s WC in tušem) |  |
| Admin Nc.1 | Administration/control room | non-classified | 0 | 12 |  |
| Toilet Nc.1 | Toilet | non-classified | 0 |  |  |
| Shower Nc.1 | Shower | non-classified | 0 |  |  |
| Waste Nc.1 | Waste | non-classified | -15 | 30 | BSL2/GSO |
| Data Nc.1 |  | non-classified | 0 |  |  |
| Technic Nc.1 |  | non-classified | 0 |  |  |
| Storage Nc.1 | Quarantine | non-classified | 0 | 16 (si ga lahko deli skupaj s ostalim programom) |  |
| Storage D.1 | Approved material | class D | 30 | 20 |  |
| Coridor D.1 | Coridor | class D | 15 |  |  |
| Coridor C.1 | Coridor | class C | 30 |  | BSL2/GSO |
| Coridor C.2 | Coridor | class C | 30 |  | BSL2/GSO |
| Storage C.1 | Storage | class C | 30 | 20 | BSL2/GSO |
| Utility C.1 | Utility | class C | 15 | 6 | BSL2/GSO |
| Lab C.1 | Laboratory | class C | 30 | 10 | BSL2/GSO |
| Lab C.2 | Laboratory | class C | 30 | 10 | BSL2/GSO |
| Lab C.3 | Laboratory | class C | 30 | 20 | BSL2/GSO |
| Lab C.4 | Laboratory | class C | 30 | 30 | BSL2/GSO |
| Lab B.1 | Laboratory | class B | 30 | 20 | BSL2/GSO |
| Lab B.2 | Laboratory | class B | 30 | 25 | BSL2/GSO |
| Lab B.3 | Laboratory | class B | 30 | 25 | BSL2/GSO |
| Lab B.4 | Laboratory | class B | 30 | 20 | BSL2/GSO |
| PAL DC.1 | Gowning | D to C | 0 | 8 |  |
| PAL CB.1 | Gowning | C to B | 15 | 8 | BSL2/GSO |
| PAL CB.2 | Gowning | C to B | 15 | 8 | BSL2/GSO |
| PAL BC.1 | DE-gowning | B to C | 15 | 6 | BSL2/GSO |
| PAL BC.2 | DE-gowning | B to C | 15 | 6 | BSL2/GSO |
| PAL CD.1 | DE-gowning | C to D | 15 | 6 | BSL2/GSO |
| MAL DC.1 | MAL | D to C | 15 | večji |  |
| MAL CB.1 | MAL | C to B | 15 | večji | BSL2/GSO |
| MAL CB.2 | MAL | C to B | 15 | večji | BSL2/GSO |
| MAL CB.3 | MAL | C to B | 15 | večji | BSL2/GSO |
| MAL CB.4 | MAL | C to B | 15 | večji | BSL2/GSO |
| MAL BB.1 | MAL | B to B | 15 | manjši | BSL2/GSO |
| MAL BB.2 | MAL | B to B | 15 | manjši | BSL2/GSO |
| MAL BC.1 | MAL | B to C | 15 | manjši | BSL2/GSO |
| MAL BC.2 | MAL | B to C | 15 | manjši | BSL2/GSO |
| MAL BC.3 | MAL | B to C | 15 | manjši | BSL2/GSO |
| MAL BC.4 | MAL | B to C | 15 | manjši | BSL2/GSO |
| MAL DNc.1 | MAL | D to non-class |  | večji/pasivni | BSL2/GSO |

Opis posameznih prostorov

Neklasificirani prostori (Data-center, Back-Up UPS, Transformator) in Admin Nc.1, Garderoba Nc.1, Toilet Nc.1, Shower Nc.1

Data center, Back-Up UPS in Transformator so ne klasificirani prostori. Za te prostore ni posebnih zahtev po bližini do čistih prostorov. Admin Nc.1, Garderoba Nc.1, Toilet Nc.1, Shower Nc.1 predstavljajo vstopne prostore v klasificirane prostore.

| Admin NC.1 | Garderoba NC.1; Toilet NC.1; Shower NC.1 | Tehnični prostori |
| --- | --- | --- |

Slika 8. Shematski prikaz neklasificiranih prostorov Admin Nc.1, Garderoba Nc.1, Toilet Nc.1, Shower Nc.1.

Storage Nc.1.

Skladiščni prostor za sprejem, prepakiranje in shranjevanje materialov

Prostor je namenjen sprejemu in skladiščenju materialov GMP v karanteni, karantenskemu pregledu, prepakiranju in skladiščenju pregledanih materialov GMP za sprostitev v proizvodnjo GMP. Materiali se skladiščijo v skladu s specifikacijami pri sobni temperaturi ali ustreznih pogojih.

Slika 9. Shematski prikaz neklasificiranih prostorov Storage Nc.1.

Tabela 4. Seznam opreme za Storage NC.1.

| Oprema | Posebne zahteve | Primer opreme »ali enakovredno« |
| --- | --- | --- |
| Zamrzovalnik 870 kWh/letno | -9 do -30 oC, premično WiFi/LAN,T control, alarm | SFPvg 8401 Performance https://home.liebherr.com/sl/svn/izdelki/aparati-za-poslovno-rabo/raziskave-in-laboratorij/zamrzovalniki-za-laboratorije/details/sfpvg-8401.html |
| Hladilnik 220 kWh/letno | 4-10 oC, premično, WiFi/LAN,T control, alarm | SRPvg 8411 Performance https://home.liebherr.com/sl/svn/izdelki/aparati-za-poslovno-rabo/raziskave-in-laboratorij/hladilniki-za-laboratorije/details/srpvg-8411.html |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| police za shranjevanje |  |  |
| omare za shranjevanje kemikalij |  |  |
| ognjevarne omare za shranjevanje z lokalnim izpuhom |  |  |
| koš za odpadke | premični |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| umivalnik |  |  |
| držalo za milo |  |  |
| držalo za papirnate brisače |  |  |

Storage D.1.

Shramba za shranjevanje odobrenih kemikalij, materiala in opreme znotraj CTGCT in polproduktov, produktov, gojišč, pufrov. V prostoru poteka priprava materiala in kemikalij in opreme za vnos v Storage C.1.

Slika 10. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Storage D.1.

Tabela 5. Seznam opreme za Storage D.1.

| Oprema | Posebne zahteve | Primer opreme »ali enakovredno« |
| --- | --- | --- |
| Zamrzovalnik 870 kWh/letno | -9 do -30 oC, premično WiFi/LAN,T control, alarm 213,5 / 78,7 / 101,7 cm | SFPvg 8401 Performance https://home.liebherr.com/sl/svn/izdelki/aparati-za-poslovno-rabo/raziskave-in-laboratorij/zamrzovalniki-za-laboratorije/details/sfpvg-8401.html |
| Hladilnik 220 kWh/letno | 4-10 oC, premično, WiFi/LAN,T control, alarm 213,5 / 78,7 / 101,7 cm | SRPvg 8411 Performance https://home.liebherr.com/sl/svn/izdelki/aparati-za-poslovno-rabo/raziskave-in-laboratorij/hladilniki-za-laboratorije/details/srpvg-8411.html |
| Zamrzovalnik -80 |  |  |
| Avtoklav |  |  |
| H2O2 dezinfekcija |  |  |
| BSL1 laminar A, 180 cm | premično, WiFi/LAN, 1960x795x2200 mm | Laminarna vertikalna komora MC 18-1 https://www.iskra-pio.si/izdelki/laminarna-vertikalna-komora-mcxx-1 |
| sistem za dvojno pakiranje/transfer produktov |  | Thyphoon Next size 1550 with cabinet IQ OQ |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| police za shranjevanje |  |  |
| predalnik | premično |  |
| stol | premično |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| umivalnik |  |  |
| držalo za milo |  |  |
| držalo za papirnate brisače |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |

Shramba (Storage) C.1.

Shramba za shranjevanje odobrenih kemikalij, materiala in opreme znotraj CTGCT in polproduktov, produktov, gojišč, pufrov.

Slika 11. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Storage C.1.

Tabela 6. Seznam opreme za Storage C.1.

| Oprema | Posebne zahteve | Primer opreme »ali enakovredno« |
| --- | --- | --- |
| Zamrzovalnik 870 kWh/letno | -9 do -30 oC, premično WiFi/LAN,T control, alarm 213,5 / 78,7 / 101,7 cm | SFPvg 8401 Performance https://home.liebherr.com/sl/svn/izdelki/aparati-za-poslovno-rabo/raziskave-in-laboratorij/zamrzovalniki-za-laboratorije/details/sfpvg-8401.html |
| Hladilnik 220 kWh/letno | 4-10 oC, premično, WiFi/LAN, T control, alarm 213,5 / 78,7 / 101,7 cm | SRPvg 8411 Performance https://home.liebherr.com/sl/svn/izdelki/aparati-za-poslovno-rabo/raziskave-in-laboratorij/hladilniki-za-laboratorije/details/srpvg-8411.html |
| BSL2 laminar A, 180 cm | premično, WiFi/LAN, 1960x790x2220 mm | Zaščitna mikrobiološka komora MC18-2 https://www.iskra-pio.si/izdelki/zascitna-mikrobioloska-komora-mcxx-2 |
| Naprava za sterilno pakiranje |  | Thyphoon Next size 1550 with cabinet IQ OQ |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| police za shranjevanje | nerjaveče |  |
| predalnik | nerjaveče, premično |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| stol | premično |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| držalo za rokavice |  |  |

| Zahteve |  |
| --- | --- |
| komprimiran zrak |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |

Hodniki - Coridor D.1, Coridor C.1 & Coridor C.2.

Tabela: Seznam opreme.

| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| --- | --- | --- |
| nosilec razkužila |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |

Utiliti - Utility C.1.

Shramba za čistila in opremo za čiščenje prostorov.

Slika 12. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Utility C.1.

Tabela 7. Seznam opreme za Utility C.1.

| Oprema | Posebne zahteve |  |
| --- | --- | --- |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| police za shranjevanje | nerjaveče, premično |  |
| predalnik | nerjaveče, premično |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| ravnanje z odpadnimi tekočinami |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |

Odpadki - Waste NC.1.

Prostor za dekontaminacijo in skladiščenje odpadkov.

Območje se uporablja za dekontaminacijo in skladiščenje odpadkov pred odstranitvijo. Na izhodu je predprostor, ki predstavlja prehod iz BSL2 v BSL1.

Slika 13. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Waste NC.1.

Tabela 8. Seznam opreme za Waste NC.1.

| Oprema | Posebne zahteve | Primer opreme »ali enakovredno« |
| --- | --- | --- |
| Avtoklav |  | Systec-VX 150; https://www.systec-lab.com/wp-content/uploads/2016/12/systec_v_100_120_150_en.pdf |
| Avtoklav |  | Systec-VX 150; https://www.systec-lab.com/wp-content/uploads/2016/12/systec_v_100_120_150_en.pdf |
| Zamrzovalnik, mali | <-20 oC; 85 / 60 / 60.7 cm | https://home.liebherr.com/en/gbr/products/household-appliances/floor-mounted-appliances-for-households/Zamrzovalnik-compartments/details/fndi-1624_125330.html |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| Police | nerjaveče |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| umivalnik | senzorska pipa |  |
| držalo za milo |  |  |
| držalo za papirnate brisače |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |

PAL DC.1

Oblačenje – IN.

Slika 14. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za PAL DC.1.

Tabela 9. Seznam opreme za PAL DC.1.

| Oprema | Posebne zahteve |  |
| --- | --- | --- |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| klop | nerjaveče, premično |  |
| police | nerjaveče, premično |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| ogledalo |  |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| umivalnik | senzor |  |
| držalo za milo |  |  |
| držalo za papirnate brisače |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |

PAL CB.1 & PAL CB.2

Slika 15. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za PAL CB.1 & PAL CB.2.

Tabela 10. Seznam opreme za PAL CB.1 & PAL CB.2.

| Oprema | Posebne zahteve |  |
| --- | --- | --- |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| klop | nerjaveče, premično |  |
| police | nerjaveče, premično |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| ogledalo |  |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |

PAL BC.1 & PAL BC.2

Slika 16. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za PAL BC.1 & PAL BC.2.

Tabela 11. Seznam opreme za PAL BC.1 & PAL BC.2.

| Oprema | Posebne zahteve |  |
| --- | --- | --- |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| klop | nerjaveče, premično |  |
| koš za tekstil | premično |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |

PAL CD.1

Slika 17. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za PAL CD.1.

Tabela 12. Seznam opreme za PAL CD.1.

| Oprema | Posebne zahteve |  |
| --- | --- | --- |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| klop | nerjaveče, premično |  |
| koš za tekstil | premično |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |

Laboratorij - Lab C.1

Slika 18. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab C.1.

Tabela 13. Seznam opreme za Lab C.1.

| Oprema | Posebne zahteve |  |
| --- | --- | --- |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| delovna miza | nerjaveče, premično |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |

| Zahteve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 |  |  |  |
| komprimiran zrak |  |  |  |
| pump |  |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |
| CO2 nadzor |  |  |  |

Laboratoriji - Lab C.2 & Lab C.3

Enota je zasnovana za simulacijo postopkov GMP, prenos proizvodnih postopkov GMP med prekvalifikacijo enote, pripravo vektorjev AAV pod pogoji GMP za gensko terapijo in vivo ali RNA in rekombinantnih proteinov, če je to potrebno. Za pokrivanje različnih zahtev bo vzpostavljena raven BSL2.

and

Slika 19. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab C.2 & Lab C.3

Tabela 14. Seznam opreme za Lab C.2 & Lab C.3

| Oprema | Posebne zahteve | Primer opreme »ali enakovredno« |
| --- | --- | --- |
| Biosafety cabinet class 2 (umeščen v razred B) 180 cm ALI izolator | premično, WiFi/LAN, 1960x790x2220 mm | Zaščitna mikrobiološka komora MC18-2 https://www.iskra-pio.si/izdelki/zascitna-mikrobioloska-komora-mcxx-2 |
| CO2 inkubator | premično, WiFi/LAN, alarm, 680×715×870 mm | CO₂ inkubator with hot air sterilisation and humidity regulation, CBF170-230V https://si.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=390-1618 |
| Inkubator za bakterijske kulture |  |  |
| Dry heaters for media and reagents (»dry bath«) |  | 462-0559 |
| Števec števila celic |  |  |
| Mikroskop |  | (inverted) with camera for monitoring cell growth |
| Transportna škatla za sterilni material |  |  |
| Naprava za spajanje cevi |  | Sterile welding device for tubing |
| Sistem za dvojno pakiranje/transfer produktov |  |  |
| Sistem za zamrzovanje |  |  |
| Big centrifuge |  | 5920 R with rotor S-4xUniversal -Large |
| Centrifuge |  | Eppendorf 5430R Refrigerated Centrifuge in A-2-MTP Microplate Rotor with Two Buckets and Lid |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| police | nerjaveče, premično |  |
| delovna miza | nerjaveče, premično |  |
| predalnik | nerjaveče, premično |  |
| stol | premično |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| koš za odpadne tekočine | premično |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| držalo za papirnate brisače |  |  |

| Zahteve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 |  |  |  |
| komprimiran zrak |  |  |  |
| pump |  |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |
| CO2 senzor |  |  |  |

Laboratrij - Lab C.4

Slika 20. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab C.4

Tabela 15. Seznam opreme za Lab C.4

| Oprema | Posebne zahteve | Primer opreme »ali enakovredno« |
| --- | --- | --- |
| BSL2 laminar A, 150 cm | premično, WiFi/LAN, 1650x790x2220 mm | Zaščitna mikrobiološka komora MC15-2 https://www.iskra-pio.si/izdelki/zascitna-mikrobioloska-komora-mcxx-2 |
| CO2 inkubator | premično, WiFi/LAN, alarm, 680×715×870 mm | CO₂ inkubator with hot air sterilisation and humidity regulation, CBF170-230V https://si.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=390-1618 |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| police | nerjaveče, premično |  |
| delovna miza | nerjaveče, premično |  |
| predalnik | nerjaveče, premično |  |
| predalnik | nerjaveče, premično |  |
| stol | premično |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| waste for liquids | premično |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| držalo za papirnate brisače |  |  |

| Zahteve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 |  |  |  |
| komprimiran zrak |  |  |  |
| črpalka za tekočine |  |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |
| CO2 nadzor |  |  |  |

Laboratorij - Lab B.1

Enota za pripravo celične banke v pogojih GMP

Enota je zasnovana za razmnoževanje proizvodnih celičnih linij za t. i. „glavno“ in „delovno“ celično banko. To je okolje BSL1.

Slika 21. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab B.1

Tabela 16. Seznam opreme za Lab B.1

| Oprema | Posebne zahteve | Primer opreme »ali enakovredno« |
| --- | --- | --- |
| BSL2 laminar A, 150 cm | premično, WiFi/LAN, 1650x790x2220 mm | Zaščitna mikrobiološka komora MC15-2 https://www.iskra-pio.si/izdelki/zascitna-mikrobioloska-komora-mcxx-2 |
| CO2 inkubator | premično, WiFi/LAN, alarm, 680×715×870 mm | CO₂ inkubator with hot air sterilisation and humidity regulation, CBF170-230V https://si.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=390-1618 |
| invertni mikroskop s kamero z računalnikom | WiFi/LAN | Hybrid microscope (upright + inverted), ECHO Rebel, https://si.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=630-3346 |
| števec celic | WiFi/LAN | Automated cell counter, EVE™ Plus; https://si.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=734-3333 |
| črpalka za menjavo gojišč |  | Masterflex® L/S® MasterSense™ BioPharma Process Drives https://us.vwr.com/cms/masterflex-ls-mastersense-washdown-drives MFLX77976-00-IT |
| centrifuga za od 1 do 100 ml | WiFi/LAN |  |
| sistem za varjenje cevi |  |  |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| police | nerjaveče, premično |  |
| delovna miza | nerjaveče, premično |  |
| predalnik | nerjaveče, premično |  |
| stol | premično |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| posoda za odpadno tekočino | premično |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| držalo za papirnate brisače |  |  |

| Zahteve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 |  |  |  |
| komprimiran zrak |  |  |  |
| pump |  |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |
| CO2 nadzor |  |  |  |

Laboratorij - Lab B.2 Lab za NLP

Enota za proizvodnjo reagentov za nevirusno dostavo (LNP)

Enota je namenjena pripravi, čiščenju in pakiranju reagentov pod pogoji GMP za nevirusno dostavo genske terapije in vitro/in vivo v pogojih BSL1 Potrebni so naslednji instrumenti in oprema.

Slika 22. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab B.2

Tabela 17. Seznam opreme za Lab B.2

| Oprema | Posebne zahteve | Primer opreme »ali enakovredno« |
| --- | --- | --- |
| Biosafety cabinet class 2, 150 cm/ ALi izolator | premično, WiFi/LAN, 1650x790x2220 mm | Zaščitna mikrobiološka komora MC15-2 https://www.iskra-pio.si/izdelki/zascitna-mikrobioloska-komora-mcxx-2 |
| LNP priprava |  |  |
| TFF sistem |  | KrosFlo® FS-500 Tangential Flow Filtration (TFF) System https://www.repligen.com/products/downstream-filtration/krosflo-tff-systems/krosflo-fs |
| kromatografski sistem |  |  |
| sistem za varjenje cevi |  |  |
| Sterilna filtracija |  |  |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| delovna miza | nerjaveče, premično | Delovna miza for Oprema, sterile packed materials, disposal and process execution |
| kabinet | nerjaveče, premično | Mobile cabinet for temporary storage of sterile packed materials |
| stol | premično |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| posoda za tekoče odpadke | premično |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| držalo za papirnate brisače |  |  |

| Zahteve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 |  |  |  |
| komprimiran zrak |  |  |  |
| pump |  |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |
| CO2 nadzor |  |  |  |

Laboratorij - Lab B.3

Priprava vektorjev AAV, RNK in rekombinantnih beljakovin.

Slika 23. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab B.3

Tabela 18. Seznam opreme za Lab B.3

| Oprema | Posebne zahteve | Primer opreme »ali enakovredno« |
| --- | --- | --- |
| BSL2 laminar A, 150 cm | premično, WiFi/LAN, 1650x790x2220 mm | Zaščitna mikrobiološka komora MC15-2 https://www.iskra-pio.si/izdelki/zascitna-mikrobioloska-komora-mcxx-2 |
| CO2 inkubator | premično, WiFi/LAN, alarm, 680×715×870 mm | CO₂ inkubator with hot air sterilisation and humidity regulation, CBF170-230V https://si.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=390-1618 |
| kromatografski sistem |  |  |
| sistem za TFF |  | KrosFlo® FS-500 Tangential Flow Filtration (TFF) System https://www.repligen.com/products/downstream-filtration/krosflo-tff-systems/krosflo-fs |
| sterilna filtracija |  |  |
| sistem za varjenje cevi |  |  |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| police | nerjaveče, premično |  |
| delovna miza | nerjaveče, premično |  |
| predalnik | nerjaveče, premično |  |
| stol | premično | https://si.vwr.com/store/product/11731024/vwr-mr-lab-cleanroom-stols-and-stools |
| koš za odpadke | premično |  |
| posoda za odpadno tekočino | premično |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| držalo za papirnate brisače |  |  |

| Zahteve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 |  |  |  |
| komprimiran zrak |  |  |  |
| pump |  |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |
| CO2 nadzor |  |  |  |

Laboratorij - Lab B.4

Enota za prečiščevanje in pakiranje lentivirusnih vektorjev pod pogoji GMP (Slika 24, Tabela 19)

Enota je zasnovana za izolacijo, čiščenje, koncentracijo („nadaljnji postopek“) in pakiranje lentivirusnega/AAV pripravka iz produkcijske celične kulture v pogojih BSL2.

Slika 24. Shematski prikaz umeščanja nekatere večje opreme za Lab B.4

Tabela 19. Seznam opreme za Lab B.4

| Oprema | Posebne zahteve | Primer opreme »ali enakovredno« |
| --- | --- | --- |
| Biosafety cabinet class 2 (umeščen v prostor Grade B) 190 cm | premično, WiFi/LAN, 1650x790x2220 mm | Zaščitna mikrobiološka komora MC18-2 https://www.iskra-pio.si/izdelki/zascitna-mikrobioloska-komora-mcxx-2 |
| CO2 inkubator | premično, WiFi/LAN, alarm, 680×715×870 mm | CO₂ inkubator with hot air sterilisation and humidity regulation, CBF170-230V https://si.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=390-1618 |
| bioreaktorski sistem s kontrolnim sistemom |  | Sartorius |
| TFF sistem |  | KrosFlo® FS-500 Tangential Flow Filtration (TFF) System https://www.repligen.com/products/downstream-filtration/krosflo-tff-systems/krosflo-fs |
| Sistem za sterilno filtracijo |  |  |
| Sistem za pakiranje |  |  |
| transportna škatla za sterilni material |  | Transfer box for double-wrapped sterile materials |
| črpalka za menjavo gojišč |  | Masterflex® L/S® MasterSense™ BioPharma Process Drives https://us.vwr.com/cms/masterflex-ls-mastersense-washdown-drives MFLX77976-00-IT |
| sistem za varjenje cevi |  |  |
| sistem za štetje celic |  | Revvity CMT-ASD Cellometer Ascend, CFR in IQOQ |
| invertni mikroskop s kamero z računalnikom |  | Hybrid microscope (upright + inverted), ECHO Rebel, https://si.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=630-3346 |
| sistem za varjenje cevi |  |  |
| Pohištvo | Posebne zahteve |  |
| police | nerjaveče, premično |  |
| delovna miza | nerjaveče, premično |  |
| predalnik | nerjaveče, premično |  |
| stol | premično |  |
| koš za odpadke | premično |  |
| posoda za tekoče odpadke | premično |  |
| držalo za rokavice |  |  |
| nosilec razkužila |  |  |
| držalo za papirnate brisače |  |  |

| Zahteve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 |  |  |  |
| komprimiran zrak |  |  |  |
| pump |  |  |  |

| Nadzorni sistemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| video nadzor | elektro inštalacije | naprave za komuniciranje | mrežna infrastruktura |
| nadzor temperature | nadzor vlage | nadzor pritiska | števec delcev |
| CO2 nadzor |  |  |  |

Odpadki

Tekoče odpadne kemikalije in gojišča se zbirajo v namenskih kanticah, ki se hranijo v posebnem prostoru namenjenemu začasnemu skladiščenju odpadnih topil in kemikalij. Nato se predajo pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

Trdne odpadne kemikalije in trdni preostanki vzorcev se zbirajo v namenskih kanticah, katere se do predaje pooblaščenemu prevzemniku odpadkov hranijo v prostoru namenjenemu za začasno skladiščenje odpadkov. Kemikalije se odlagajo glede na vrsto kemikalij ali v združene trdne odpadke (n.pr. nenevarne soli).

Plinasti ali hlapni odpadki se preko prezračevalnih sistemov lokalnega odsesavanja (iz digestorijev, lokalnih odsesavanj, raznih nap ipd.) spuščajo brez obdelave v atmosfero. Količine so zanemarljivo majhne in so znotraj dovoljenih plinastih izpustov v atmosfero.

Plinski emitenti (iz digestorijev in lokalnega odsesavanja) ne bodo presegli s predpisi dovoljenih količin, ki se smejo spuščati v zrak. Ne predvidevamo nobenih novih plinastih snovi ali organskih topil, ki niso že vključena v tehnologijah že obstoječih objektov (oziroma proizvodnih obratov) na lokaciji.

Trdni stranski proizvodi in odpadki. Trdni stranski proizvodi in odpadki se zbirajo in odlagajo v sistemu odlaganja odpadkov na ustrezne komunalne deponije (papir, steklo ipd.) oziroma se eliminirajo kot posebni odpadki v skladu s predpisi.

Čiščenje

Prostor za shranjevanje opreme za čiščenje prostorov bo v kleti. Zunanji servis izvaja dnevno čiščenje tal in praznjenje košev. Enkrat na leto izvede generalno čiščenje.

Čiščenje prostorov

Mize/pulte redno čisti laboratorijsko osebje. Pulte se očisti po zaključku dela, za red in čistočo skrbijo vsi zaposleni. Zunanji servis dnevno čisti tla in odstranjuje nenevarne odpadke iz laboratorijev. Za čiščenje se uporabljajo komercialna čistilna sredstva. Enkrat letno zunanji servis izvede generalno čiščenje.

Čiščenje opreme

Opremo / posode /steklovino bodo čistili uporabniki sami in sicer v pralnici.