TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila: dobava opornic in bergel

- sklop 1: Imobilizacijska opornica za ramenski sklep

- sklop 2: Abdukcijska opornica za ramenski sklep

- sklop 4: Ortoza za kolčni sklep

- sklop 5: Škorenj za hojo (enakovreden TD-ROM walker)

- sklop 6: Škorenj za hojo (enakovreden TD-FIX walker)

- sklop 11: Polmehka ovratnica

- STROKOVNE ZAHTEVE

- sklop 1: Imobilizacijska opornica za ramenski sklep

Imobilizacijska opornica za ramo je opornica, ki je namenjena enemu pacientu in imobilizira ramenski sklep v addukciji in notranji rotaciji ramenskega sklepa. Opornica naj bo primerna tako za levo ali desno roko. Opornica mora omogočati normalno premikanje dlani in zapestja. Opornica naj bo iz poliamida ali poliestra in pralna na nizki temperaturi. Opornica naj bo sestavljena iz:

- širšega traka, ki se ga namesti okoli prsnega koša,

- stranskega traka, ki objame nadlaket poškodovanega ali operiranega ramenskega sklepa in se ga pričvrsti z ježkom na širši trak,

- traka za podlaket, ki se pričvrsti na trebušni del širšega traka, prav tako z ježkom,

- tankega traka, ki se ga pričvrsti z ježkom preko zdrave rame na širši trak in omogoča nastavljanje glede na višino telesa posameznika.

Širši trak, ki se ga namesti okoli prsnega koša mora biti nastavljiv po obsegu in je dolg vsaj 125 cm. Prav tako mora biti nastavljiv po obsegu trak, ki objame nadlaket, poleg opornice naj bo priložen tudi podaljšek za paciente z večjim obsegom nadlahti. Oba pasa, za nadlaket in podlaket, naj bosta lahka za odpenjanje, da omogočata hitro gibanje s poškodovanim ali operiranim ramenskim sklepom.

- sklop 2: Abdukcijska opornica za ramenski sklep

Abdukcijska opornica za ramenski sklep je opornica, ki je namenjena enemu pacientu in imobilizira ramenski sklep v 15° do 30° abdukcije. Opornica naj bo primerna tako za levo, kot za desno roko. Opornica mora omogočati polno premikanje zapestja in dlani. Opornica naj bo iz zračnega materiala, da preprečuje draženje kože in pralna na nizki temperaturi. Opornica naj bo sestavljena iz:

- abdukcijske blazine, ki je primerna tako za levo ali desno roko,

- pasa za pričvrstitev opornice okoli trupa,

- pasa oziroma rokava, v katerega se postavi poškodovan ali operiran ramenski sklep in se ga pričvrsti na abdukcijsko blazino preko ježkov,

- pasa za fiksacijo opornice preko zdravega ramenskega sklepa, ki naj se pripenja tako, da vrat ne bo obremenjen.

Pas za pričvrstitev opornice okoli trupa naj bo prilagodljiv po obsegu. Prav tako, mora biti nastavljiv pas za fiksacijo opornice preko zdrave roke. Opornica naj bo različnih velikosti glede na dolžino podlahti, od vsaj 28 do vsaj 40 cm. Opornica naj bo lahka za odpenjanje, da omogoča hitro gibanje s poškodovanim ali operiranim ramenskim sklepom.

- sklop 4: Ortoza za kolčni sklep

Ortoza za kolčni sklep je ortoza namenjena enemu pacientu in stabilizira kolčni sklep ter kontrolira gibanje kolčnega sklepa. Opornica naj bo oblikovana specifično po levi oziroma desni nogi. Opornica naj bo primerna tako za moške kot za ženske. Sestavljena naj bo iz okvirja za kolk, opornice za stegno, lateralne oporne plošče in nastavljivega zgloba, s katerim lahko nastavljamo upogib in izteg kolčnega sklepa vsakih 15° od 0° do 120° stopinj upogiba, ter od 0° do 30° stopinj iztega. Opornica naj bo prilagodljiva po dolžini stegna. Ortoza naj omogoča pravilno postavitev medenice v stoječem položaju ter omogoča učenje pravilne hoje. Okvir za kolk naj se zapenja z ježki okoli pasu in naj bo prilagodljiv glede obsega pasu, od cca 75 do cca 125cm. Prav tako naj bo glede na obseg prilagodljiva opornica za stegno, ki se z ježki zapenja okoli stegna. Opornica naj bo iz poliamida ter elastana.

- sklop 5: Škorenj za hojo (enakovreden TD-ROM walker)

Škorenj walker TD-ROM (začasni čevelj z možnostjo nastavitve kota gibanja):

- ultra lahek

- širok trden podplat za stabilnost

- stranske opornice, ki se prilagodijo obliki noge

- notranjost iz mehkega, koži prijaznega materiala

- zapenjanje s prilagodljivimi pasovi

- zgib ROM, ki omogoča nastavitev amplitude giba

- različne velikosti glede na številko obuvala od XS do XL

- sklop 6: Škorenj za hojo (enakovreden TD-FIX walker)

- LTD-FIX WALKER (začasni čevelj za hojo, brez zgiba):

- ultra lahek

- širok podplat za stabilnost

- stranske opornice ki se prilagodijo obliki noge

- brez zgiba

- dobavljiva velikost od s do xl glede na številko noge

- sklop 11: Polmehka ovratnica

- različne velikosti:  dolžina,višina

- zapenjanje na ježka

- možnost pranja

- sestava: 100% poliuretan,prevleka iz 100% bombaža(odstranljiva)

- trši dodatek na sprednjem delu iz plastične mase za ohranjanje oblike -snemljiv

- namen: omejitev gibanja vratne hrbtenice

- SPLOŠNE ZAHTEVE

- Posamezni artikli, količine in zahteve so navedene v obrazcu predračuna. Količine, navedene v obrazcu  predračuna  so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

- Trajanje naročila: 3 leta

- Rok dobave: najkasneje v roku 48 ur od naročila naročnika.

- Lokacija dobave:

- - za ortoze: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra – razloženo,

- - za bergle: Skladišče nabavne službe – razloženo.

- Vsi ponujeni proizvodi morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika.

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še 24 mesecev od dneva dobave.

- Priložiti katalog proizvajalca ali ostalo dokumentacijo, iz katere je razvidna kataloška številka izdelka, z nazivom in pripadajočim opisom za vse ponujene proizvode in proizvajalec ter ustreznost zahtevanim strokovnim kriterijem.

- Ponudniki morajo priložiti ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z Uredbo o medicinskih pripomočkih - CE certifikat in Izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

- Ponudniki morajo predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo, ki zadoščajo za najmanj dve testni vgradnji. Vzorci morajo biti dostavljeni v roku 5 dni od zahtevka, biti morajo originalno zapakirani. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po ocenjevanju bo naročnik odločil, ali ponujeni implantati izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika.

- Cena: pogodbena cena ne sme biti višja kot je navedena v ponudbenem predračunu.

- Račun bo dobavitelj izstavil v roku treh delovnih dni po prejemu predhodnega mesečnega poročila naročnika o porabljenem materialu za pretekli mesec.

- Rok plačila: do 30 dni od prejema računa.

- Ponudnik bo naročniku  zagotovil poleg klasične dobavnice tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

- Ponudnik je dolžan seznanjati naročnika s strokovnimi novostmi in organizirati brezplačno usposabljanje.