SPLOŠNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE: Kombinirano vozilo - manjše (furgon 1+4) - za prevoz službenih psov

| Zap. št. | Zahteve naročnika | Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | KOMBINIRANO VOZILO (1+4) - MANJŠE |  |  |
| 1. | Izvedba vozila |  |  |
| 1.1 | tovorno vozilo za prevoz potnikov (1+4) in tovora - furgon |  |  |
| 1.2 | kategorija vozila: N1 (VW Caddy, MB Citan, Renault Kangoo, Citroen Berlingo ali podobni) |  |  |
| 1.3 | podaljšana medosna razdalja |  |  |
| 1.4 | osnovna višina vozila |  |  |
| 2. | Dimenzije vozila |  |  |
| 2.1 | dolžina vozila: max. 5.000 mm |  |  |
| 2.2 | širina vozila: max. 2.000 mm |  |  |
| 2.3 | višina vozila: max. 2.000 mm |  |  |
| 2.4 | medosna razdalja: max. 3.000 mm |  |  |
| 2.5 | dolžina tovornega prostora: min. 1.100 mm |  |  |
| 2.6 | širina tovornega prostora: min. 1.500 mm |  |  |
| 2.7 | višina tovornega prostora: min. 1.200 mm |  |  |
| 2.8 | površina tovornega prostora: min. 1,6 m2 |  |  |
| 2.9 | volumen tovornega prostora: min. 1,9 m3 |  |  |
| 2.10 | krog (premer) obračanja: max. 12.5 m |  |  |
| 2.11 | klirens (oddaljenost najnižje točke vozila od podlage). min. 150 mm |  |  |
| 3. | Mase vozila |  |  |
| 3.1 | največja dovoljena masa vozila: min. 2.400 kg |  |  |
| 3.2 | nosilnost: vozila min. 500 kg |  |  |
| 4. | Motor |  |  |
| 4.1 | izvedba motorja: dizel |  |  |
| 4.2 | emisijski razred: EURO 6 d |  |  |
| 4.3 | prostornina motorja: max. 2.000 cm3 |  |  |
| 4.4 | moč motorja: min. 90 kW oziroma 122 KM |  |  |
| 4.4 | navor motorja: min. 300 Nm |  |  |
| 5. | Prenosni sistem |  |  |
| 5.1 | menjalnik: min. 6 stopenj prenosa, ročni ali avtomatiziran |  |  |
| 5.2 | izvedba pogona: štirikolesni pogon (stalen ali vklopljiv) |  |  |
| 5.3 | elektronska zapora (blokada) diferenciala |  |  |
| 5.4 | ojačano (močnejše) vzmetenje, povišano (višje) podvozje vozila |  |  |
| 5.5 | premer koles: 16 ali 17 palična (povišano podvozje vozila) |  |  |
| 5.6 | pnevmatike: celoletni profil (All Season oziroma 4Season), M+S |  |  |
| 6. | Karoserija vozila |  |  |
| 6.1 | število sedežev: 1 + 1 + 3 (voznik + sovoznik, trije sedeži v drugi vrsti) |  |  |
| 6.2 | sedež voznika nastavljiv vzdolžno, po višini in naklonu |  |  |
| 6.3 | sedežne prevleke iz trpežnega materiala, temne barve |  |  |
| 6.4 | število vrat: 5 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata in leva drsna vrata za drugo vrsto sedežev, zadnja dvižna vrata s steklom) |  |  |
| 6.5 | zatemnjena, termoizolacijska stekla |  |  |
| 6.6 | zastekljena zadnja dvižna vrata |  |  |
| 6.7 | gretje stekla na dvižnih vratih |  |  |
| 6.8 | brisalec z napravo za pranje stekla na dvižnih vratih |  |  |
| 6.9 | električni pomik stekel na vratih voznika in sovoznika |  |  |
| 6.10 | okna na drsnih vratih z možnostjo odpiranja |  |  |
| 6.11 | električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala |  |  |
| 6.12 | centralno in daljinsko zaklepanje vozila za vsa vrata |  |  |
| 7. | Oprema vozila |  |  |
| 7.1 | nastavljiv volanski obroč po višini in dolžini |  |  |
| 7.2 | čelni blazini za voznika in sovoznika |  |  |
| 7.3 | blokada vžiga motorja |  |  |
| 7.4 | zavorni sistem: ABS ali enakovreden |  |  |
| 7.5 | nadzor zdrsa pogonskih koles: ASR ali enakovreden |  |  |
| 7.6 | nadzor stabilnosti: ESP ali enakovreden |  |  |
| 7.7 | pomoč pri speljevanju na klancu |  |  |
| 7.8 | pomoč pri spustu po klancu |  |  |
| 7.9 | parkirni senzorji s sprednje strani vozila |  |  |
| 7.10 | parkirni senzorji z zadnje strani vozila |  |  |
| 7.11 | kamera za vzvratno vožnjo |  |  |
| 7.12 | tempomat |  |  |
| 7.13 | dnevna svetila |  |  |
| 7.14 | dodatna svetila za meglo s sprednje strani |  |  |
| 7.15 | klimatska naprava: avtomatsko upravljanje |  |  |
| 7.16 | navigacija: tovarniško vgrajena, meni v slovenskem in / ali angleškem jeziku |  |  |
| 7.17 | avtoradio z USB vmesnikom, Bluetooth napravo za prostoročno telefoniranje in digitalnim sprejemom (DAB+) |  |  |
| 7.18 | snemljiva vlečna kljuka z električnim priključkom (vtičnico) za vleko priklopnega vozila največje dovoljene mase 750 kg |  |  |
| 8. | Tovorni prostor |  |  |
| 8.1 | predelna stena med potniškim in tovornim prostorom po celotni višini |  |  |
| 8.2 | predelna stena z oknom in z oblogo na strani potniškega prostora |  |  |
| 8.3 | stropna osvetlitev |  |  |
| 8.4 | obloga dna tovornega prostora: vodoodporna vezana plošča s proti zdrsnim nanosom |  |  |
| 8.5 | obloga sten tovornega prostora: vezana plošča po celotni višini vozila |  |  |
| 8.6 | vodila za pritrjevanje tovora v dnu |  |  |
| 8.7 | vodila za pritrjevanje tovora na boku (levo in desno) |  |  |
| 8.8 | vodila za pritrjevanje tovora na pregradni steni |  |  |
| 8.9 | vodila za pritrjevanje tovora na strešnem okvirju |  |  |
| 8.10 | mreža za pritrjevanje tovora (min. 2 kos) |  |  |
| 8.11 | trakovi za pritrditev tovora (min. 6 kos) |  |  |
| 9. | Dodana oprema vozila |  |  |
| 9.1 | predpražniki v prostoru voznika in sopotnika |  |  |
| 9.2 | oprema vozila: prva pomoč, varnostni trikotnik, komplet rezervnih žarnic, vlečna vrv, varnostni jopič (2 kosa) |  |  |
| 9.3 | dvigalka za dvig vozila |  |  |
| 9.4 | komplet za popravilo in polnjene predrte pnevmatike |  |  |
| 9.5 | gasilni aparat 2 kg z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 55B (pritrjen v vozilo in z možnostjo ponovnega polnjenja) |  |  |
| 9.6 | snežne verige (2 kos oziroma 1 par) |  |  |
| 10. | Barva vozila |  |  |
| 10.1 | barva karoserije - zunanjost vozila: bela (standardna barva proizvajalca) |  |  |
| 10.2 | barva karoserije - notranjost vozila: bela (standardna barva proizvajalca) |  |  |
| 10.3 | plastični deli (braniki, ogledala, kljuke vrat, zaščitne letve, …): črne ali temno sive barve |  |  |
| 10.4 | oznaka pripadnosti SV (kokarda) na vratih voznika in sovoznika |  |  |
| 11. | Dokumentacija (ob dobavi vozil) |  |  |
| 11.1 | potrdilo o skladnosti vozila |  |  |
| 11.2 | navodilo za uporabo vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji) |  |  |
| 11.3 | navodilo za osnovno vzdrževanje vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji), navodili pod točko 11.2 in 11.3 sta lahko združeni |  |  |
| 12. | Usposabljanje voznikov (ob dobavi vozil) |  |  |
| 12.1 | dobavitelj je dolžan usposobiti slušatelje tako, da bodo usposobljeni uporabljati vozilo in na vozilo vgrajene sisteme ter izvajati vzdrževalne posege na osnovnem nivoju vzdrževanja; |  |  |
| 12.2 | usposabljanje se izvede ob prevzemu vozil ali najkasneje v roku 5 dni od datuma kakovostnega in količinskega prevzema (točen termin usposabljanja dobavitelj in naročnik dogovorita naknadno) |  |  |
| 12.3 | usposabljanje izvede dobavitelj v prostorih dobavitelja ali na drugi lokaciji v predhodnem dogovoru z naročnikom |  |  |
| 12.4 | vsa usposabljanja morajo potekati v slovenskem jeziku |  |  |
| 12.5 | okvirni čas usposabljanja voznikov (za uporabo in osnovno vzdrževanje vozil ter na vozilo vgrajenih sistemov): cca. 3 ure |  |  |
| 12.6 | število slušateljev: 4 osebe / vozilo |  |  |
| 12.7 | cena usposabljanja mora biti vključena v končno ceno vozil |  |  |
| 13. | Vzdrževanje vozil |  |  |
| 13.1 | zagotovljena servisna mreža za vzdrževanje vozil in nadgradenj v RS v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let |  |  |
| 13.2 | izvedba servisiranja in oskrba z nadomestnimi deli v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let, na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila) |  |  |
| 14. | Garancijski pogoji |  |  |
| 14.1 | trajanje garancije: min. 36 mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) |  |  |
| 14.2 | garancijski pogoji: garancija mora biti brezpogojna, veljati mora za kompletno vozilo, brez omejitev (tehničnih, časovnih, …) ter brez izjem ali dodatnih pogojev |  |  |
| 14.3 | garancijski pogoji: garancija mora vključevati kompletno vozila ter vso dodatno in pripadajočo opremo |  |  |
| 14.4 | veljavnost garancije: garancija mora veljati na območju Republike Slovenije, EU in ostalih državah v geografskem območju Evrope |  |  |
| 14.5 | garancija na prerjavenje: v trajanju najmanj 7 let |  |  |
| 14.6 | garancija na sistemske napake: v trajanju najmanj 5 let |  |  |
| 15. | Število vozil |  |  |
| 15.1 | število vozil: 2 kos |  |  |

DODATNA ZAHTEVANA POLICIJSKA IN DRUGA OPREMA

- Dizajn Vojaške policije Slovenske vojske (VP SV) - polepljenje z odsevno folijo, odsevnim grbom in ostalimi odsevnimi napisi skladno s specifikacijo dizajna VP SV za belo - zeleno - rumeno specialno patruljno vozilo.

- Zadnji del vozila za sedeži preurejen za prevoz dveh službenih psov, policijsko opremo in drugo opremo.

- Svetlobna in zvočna signalizacija - v skladu s specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo belo - zeleno - rumenega patruljnega vozila.

- Dodatna ustrezna LED osvetlitev nad sovoznikovim sedežem spredaj.

- Dodatna ustrezna LED osvetlitev v prostoru za opremo.

- Dodatna ustrezna LED osvetlitev v prostoru za pse.

- Ustrezna TETRA radijska postaja - v skladu s specifikacijo digitalne TETRA avtomobilske radijske postaje.

- Ustrezna TETRA radijska antena.

- Ustrezna GPS antena priključena na radijsko postajo TETRA - v skladu s specifikacijo digitalne TETRA avtomobilske radijske postaje.

- Možnost izklopa vseh svetil na vozilu, ko je motor vozila v teku.

- Dodatno vgrajen ciklični akumulator tehnologije AGM ali GEL vgrajen na homologirano pritrdišče (kapaciteta dodatno vgrajenega akumulatorja mora biti najmanj 75 Ah).

- Sistem za relejski odklop vseh porabnikov priključenih na dodatno vgrajeni akumulator, ko napetost akumulatorja pade pod 90% nazivne napetosti (11,5 V).

- Na dodatno vgrajen akumulator morajo biti vezane vse naprave za oddajanje svetlobnih in zvočnih znakov ter vtičnica 12 V.

- Vgrajen močnejši alternator za polnjenje obeh akumulatorjev oziroma izjava ponudnika o ustreznosti serijsko vgrajenega alternatorja za polnjenje obeh akumulatorjev pod nespremenjenimi garancijskimi pogoji.

- Električni sistem mora biti zasnovan tako, da omogoča utripanje vseh dodatno vgrajenih svetil v vozilu tudi ko je vozilo ugasnjeno in ni ključev v kontaktni ključavnici.

- Kovček z ustrezno izrezanim vstavkom iz trde pene za shranjevanje dveh (2) kosov dolgocevnega orožja F2000S, zavarovan z ustreznim zaklepanjem, dimenzije kovčka ne smejo bistveno odstopati od predpisanih.

- Ročna svetilka s polnilcem v skladu s specifikacijo ročne akumulatorske svetilke.

- Dva (2) ''troznaka'' - v skladu s specifikacijo za ''troznak'' znak (tristrana piramida).

- Gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 34B (2 kg) s kovinskim ventilom.

# SPECIFIKACIJA ZAHTEVANE IN DRUGE POLICIJSKE OPREME

Dodatne zahteve in oprema vozila za prevoz službenih psov:

- Prostor v zadnjem delu vozila preurejen za prevoz dveh službenih psov, druge policijske opreme in opreme za pse, ki je fizično ločen z kovinsko mrežo od potniškega dela vozila.

- Dva med seboj ločena in snemljiva boksa za prevoz službenih psov.

- Minimalne dimenzije posameznega boksa: dolžina (globina) 1.000 mm, širina 550 mm, višina 700 mm, skupna širina boksov se prilagaja uporabni širini vozila (koloteki).

- Stena iz lahkega nerjavečega materiala med obema boksoma, ki mora preprečevati fizični in vizualni kontakt med psoma.

- Boks mora imeti vrata za vstop z možnostjo zapiranja (kovinski zatič z varovalom ali podobno).

- Boks mora biti izdelan iz lahkega nerjavečega materiala z možnostjo enostavne montaže in demontaže iz vozila.

- Tla v boksu morajo biti prekrita s nedrsečo gumo debeline 10 mm, ki omogoča čiščenje in razkuževanje.

- Pod boksi za pse v prtljažnem delu vozila urejen prostor za opremo za psa (predal na vodilih iz lahkega vodoodpornega materiala oz lahkega nerjavečega materiala), širina se prilagaja uporabni širini vozila (koloteki).

- Boks mora biti pritrjen na vodila, na način, da je omogočena hitra demontaža in montaža.

- Na zadnjem delu vozila morajo biti nameščeni distančniki, ki so namenjeni za zaščito pri odpiranju vrat boksov.

- Tla prtljažnega prostora morajo biti prekrita z materialom, ki omogoča čiščenje in razkuževanje ter je dovolj trpežen.

- Dovod svežega zraka izvedeno preko avtomobilskega zračenja s cevmi speljanih do boksov (levo in desno) za pse ali podobno izvedbo, ki omogoča dotok hladnega zraka.

- Dodatna toplotna in zvočna izolacija tovornega prostora.

- Strešno zračenje izvedeno z ventilatorjem na zadnjem delu vozila - v predelu boksov za pse.

- Zgornja stran zadnjega odbijača oziroma del karoserije med odbijačem in boksom mora biti zavarovana z zaščitno folijo (proti poškodbam, ki nastajajo pri izstopu in vstopu psa).

- Stekla v zadnjih dvižnih in bočnih vratih maksimalno zatemnjena.

PROSTOR ZA SHRANJEVANJE POLICIJSKE OPREME IN OPREME ZA PSA

V prostoru pod boksi za pse se izvede predelava prostora z ustreznimi predali ali  drugo primerno izvedbo predelave, za hrambo poleg splošne policijske opreme in druge opreme še oprema za pse in opremo policistov. Oprema ni predmet dobave.

Oprema za psa vsebuje naslednje artikle:

- oprsnice;

- nagobčnik;

- povodci (kratek in dolg);

- prva pomoč za psa;

- razkužilo za rane pri psu;

- posoda za vodo manjša;

- posoda z vodo (5 l);

- posoda za hrano (1 obrok);

- neprebojni jopič za psa;

- markerska oprema (osnovna).

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

Svetlobna signalizacija

Opozorilne luči morajo sevati utripajočo modro svetlobo in možnost sevanja rdeče svetlobe. Vsa svetlobna signalizacija za vsa vozila mora biti izdelana v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h. Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedenim standardom.

Svetlobni blok:

- Na strehi vozila mora biti vgrajen blok svetlobne signalizacije izvedene v LED tehnologiji, ki seva modro svetlobo, z možnostjo preklopa na sevanje rdeče svetlobe. Svetlobna signalizacija na strehi mora biti izvedena tako, je širina bloka prilagojena širini vozila.

- V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika ali prizma optika, ki zagotavljata širok snop sevanja svetlobe. Svetlobna signalizacija mora ustrezati evropski direktivi ECE R65. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedeno direktivo za modro svetlobo.

- Svetlobni blok mora biti izveden tako, da so na vsaki strani (levi in desni) po štirje izvori svetlobe v ravni vrsti od katerih na vsaki strani dva sevata naprej in dva nazaj. Dodatno sta na vsaki strani vgrajena še dva kotna izvora svetlobe od katerih eden seva naprej, drugi pa nazaj.

- Modra svetloba mora sevati  izmenično levo in desno, hkrati mora sistem omogočati možnost preklopa na sevanja rdeče svetlobe na levi in modre svetlobe na desni strani. Možnost preklopa mora biti integrirana v kabino vozila.

- Poleg modrih LED svetilk morata biti v svetlobni blok integrirani dve beli LED svetilki tako da svetita v smeri vožnje naprej.

- Omogočati montažo svetlobnega bloka na streho vozila (lahko na strešne nosilce).

- Svetila morajo biti na vozilo montirani tako, da je mesto montaže protikorozijsko zaščiteno in vodotesno. Zaradi montaže navedenih naprav ne sme priti do deformacij oblike strehe vozila.

S sprednje strani vozila:

- V masko, oziroma za masko vozila se vgradita dve LED utripajoči (bliskajoči) modri svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja. Svetilki morata biti izdelani v skladu z evropsko direktivo ECE R65. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedeno direktivo. Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

- V masko, oziroma za masko vozila se vgradita dve beli LED utripajoči (bliskajoči) svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja (zahteva se nanaša na vozila, ki imajo vgrajena ksenonska svetila).

- Sistem, ki omogoča poleg utripanja modrih luči, utripanje luči z dolgim snopom ali belih LED svetilk, ki so vgrajene v masko vozila, z možnostjo selektivnega izklopa.

- Sistem, ki omogoča utripanje belih LED svetilk ob uporabi svetlobne in zvočne signalizacije - avtonomni sistem, z možnostjo izklopa.

### Z zadnje strani vozila:

- V zadnjem spodnjem delu pokrova prtljažnega prostora se vgradita dve LED utripajoči (bliskajoči) svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti (svetilko morata biti vidni v primerih, ko je prtljažni prostor odprt). V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja. Svetilki morata biti izdelani v skladu z evropsko direktivo ECE R65. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedeno direktivo. Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 x 45 x 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

Zvočna signalizacija:

- Sirenski ojačevalnik mora preko zvočnika generirati zvočni pritisk najmanj 117 dB na razdalji 1 m merjeno po krivulji C.

- Mora proizvajati najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način četrti ton je lahko poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Krmilna enota mora imeti najmanj dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetilk ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- V sirenski ojačevalnik mora biti integrirana govorna naprava.

- Na sredini svetlobnega bloka je zvočnik z močjo najmanj 100 W ali v maski vozila 2 zvočnika zaporedno vezana s skupno močjo najmanj 200 W montiranih na levi in desni strani maske vozila.

- Ohišje zvočnika mora biti iz kompozitnih materialov tako, da je preprečena oksidacija oziroma korozija na strehi ali v maski vozila (glede na izvedbo). Kontakti zvočnika morajo biti v ohišju.

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- Naprava ne sme motiti delovanja TETRA radijske postaje (napravi se ne smete medsebojno motiti). Predloži se CE certifikat oz. izjava o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo.

ROČNA AKUMULATORSKA LED SVETILKA S POLNILCEM

- Kompaktna izvedba.

- Lastno napajanje.

- Možnost zamenjave akumulatorja oziroma baterijskih vložkov.

- Priročna oblika.

- Možnost namestitve in nošnje na službenem pasu.

- Odpornost na udarce.

- Možnost kombiniranega polnjenja na 220 V in 12 V.

Dodatne zahteve

- Ročna akumulatorska svetilka v LED izvedbi.

- Ohišje svetilke izdelano iz kompaktne aluminij (Al) zlitine, z zunanje strani je obdelana v črni barvi.

- Steklo na svetilki je odporno na praske.

- Ohišje svetilke je odporno na udarce ter vodotesno (najmanj stopnjo zaščite IPX-4 po mednarodnem standardu IEC 60529).

- Dolžina svetilke med 16 in 20 cm.

- Teža svetilke, brez baterijskega vložka je največ 300 g.

- Svetilka je na površini, na mestu prijema, proti drsno obdelana.

- Svetilka ima vgrajeno eno ali več LED diod.

- Življenjska doba LED diod je najmanj 50.000 ur.

- Svetlobni tok najmanj 400 lm (lumnov) pri najvišji svetilnosti, svetilka mora imeti več različnih stopenj svetilnosti.

- Svetilka mora omogočati utripanje (stroboskop).

- Vrsta napajanja - izmenljiva Li-lon baterija z zaščito pred prenapolnjenem, pred izpraznjenjem in kratkim stikom.

- Svetilka mora omogočati najmanj 1 uro neprekinjene uporabe na najvišji svetilnosti.

- Vsi vgrajeni elementi v svetilki morajo biti izdelani iz nerjavnih materialov (za ohišje je razvidno iz prve alineje, ostali vgrajeni deli so lahko iz plastičnih ali drugih nerjavnih materialov, lahko so tudi galvansko zaščiteni (nikljani).

- Možnost da se svetilka s pomočjo nosilca namestiti na službenem pasu (širina službenega pasu 55 mm).

- V kompletu s svetilko je posebno držalo z indikatorjem polnjenja, ki omogoča kombinirano polnjenje preko držala svetilke ter adapter za polnjenje na 220 V in priključek za polnjenje v vozilu na 12 V (priklop na avtomobilski vžigalnik).

- Držalo je možno s pomočjo nosilca pritrditi na različne površine in v različne lege.

- Svetilka mora omogočati montažo nelomljivega barvnega filtra v obliki stožca minimalno 15 cm, na širši del glave svetilke (skupaj s svetilko je potrebno dobaviti stožec rdeče barve ustrezne barve RAL 2002, 3018, 3020, 3027 ali podobno).

- Stožec mora biti izdelan iz plastičnega materiala (npr. polietilena).

- Svetilka ima na ohišju odtisnjeno serijsko številko za registracijo in identifikacijo.

Komplet AKU svetilke je sestavljen iz:

- Ohišja svetilke.

- Ustreznih LED diod.

- AKU vložka (Li-Ion baterija).

- Držala za polnjenje svetilke z dvema nosilcema za pritrditev.

- Adapterja za polnjenje na 220 V, s priključnim kablom dolžine 1,5 m ali daljšim.

- Adapterja za polnjenje na 12 V, s priključnim kablom dolžine 1,0 m ali daljšim.

- Rdečega nelomljivega stožca.

- Kompleta za namestitev na službeni pas.

Pripenjanje svetilke na službeni pas mora biti izvedeno tako, da ne more pasti iz nosilca med hojo ali tekom, hkrati pa mora biti pripenjanje izvedeno tako, da je svetilko možno ob uporabi čim enostavneje sneti s službenega pasu - primerna je ustrezna torbica (futrola), sponka ali druga ustrezna rešitev.

DODATNA LED OSVETLITEV NAD SOVOZNIKOVIM SEDEŽEM SPREDAJ

- Vgradnja LED svetilke v stropno oblogo nad sovoznika tako, da pri hitrem pregledu notranjosti vozila ni vidna.

- Svetilka mora biti prilagojena vgradnji v vozila, tako da se tudi v primeru daljše uporabe ne bo pregrevala.

- Maksimalne dimenzije LED svetilke dolžina 200 mm, širina 50 mm in višina 20 mm (merjeno od stropne obloge do vrha svetilke)

- Svetloba - bela LED po obodu z razpršilnim steklom.

- Moč: najmanj 3 W.

- Osvetljenost najmanj 200 lx (luxov).

- Oblika svetilke: brez ostrih robov.

- Stikalo za vklop in izklop (integrirano v svetilko ali ločeno.

TROZNAK

- Konstrukcija iz nerjavečega jekla ali aluminija.

- Tristrana piramida .

- Odpiranje sestavljivega troznaka se izvede s pritiskom na plastificirani oziroma gumirani nastavek - z nadaljnjim pritiskom ob tla se zaskoči.

- Zapiranje troznak znaka se izvede z enoročnim potegom gumiranega nastavka.

- Masa troznak znaka je najmanj 4 kg in največ 6 kg.

- Zaključki nogic so izvedeni z gumijastimi nastavki, ki vzdržijo pogostejšo uporabo.

- Dolžina stranice enakostraničnega trikotnika od 600 mm do 700 mm.

- Odsevno platno izdelano v skladu s  predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah.

- Osnovno platno bele ali svetlo srebrne barve.

- Omogočeno pritrjevanje magnetne svetilke na nastavek.

- Odporen na vremenske vplive, npr. burja, močan dež, sneg.

- Možnost pranja z neagresivnimi sredstvi (npr. avtošampon).

- Pritrditev odsevnega platna in mehanizma za odpiranje je izvedena z ustreznimi pritrdilnimi elementi v nerjaveči izvedbi (nap. inox nerjaveče kovice).

- Skupna dolžina zloženega znaka v etuiju do 1 m.

- Zaščiten proti koroziji.

- Priložen etui temne barve za shranjevanje Troznaka, zapiralo s spremnim trakom širine 50 mm (±10 mm),  trak za nošenje ter ojačitev spodnjega dela etui-a.

TROZNAK - izvedba napisov:

- Znak za obvestila ''policija'' (bel napis POLICIJA na modri podlagi).

- Znak za izrecne odredbe ''prepovedan prehod brez ustavljanja -  POLICIJA/POLICE''.

- Znak za nevarnost ''prometna nesreča''.

# DIGITALNA TETRA AVTOMOBILSKA RADIJSKA POSTAJA

# Digitalno radijsko postajo  v skladu s tehničnimi zahtevami zagotovi ponudnik.

Izvedbo vgradnje opreme v vozila  zagotovi ponudnik.

TETRA radijsko anteno in GPS anteno zagotovi ponudnik.

Tehnične zahteve za radijsko postajo:

- Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo TETRA.

- Frekvenčno področje delovanja: 380 - 385 MHz (oddaja) in 390 - 395 MHz (sprejem) v omrežju, 380 - 400 MHz v direktnem načinu delovanja (DMO).

- Način delovanja: snopovni princip (trunking - v omrežju) in direktno delovanje (DMO - izven omrežja).

- Občutljivost sprejemnika za 4% BER: vsaj - 112 dBm (statično) in vsaj - 103 dBm (dinamično).

- Način govora: polni dupleks v omrežju (individualni klic do druge TETRA postaje, TETRA dispečerja ali telefona) in polovični dupleks (individualni in skupinski klic).

- Enkripcija radijskega vmesnika z dinamičnim ključem (DCK): air-interface encryption TEA1. Programiranje s ključem izvede ponudnik.

- Avtentikacija radijske postaje. Programiranje s ključem izvede ponudnik.

- Storitev kratkih sporočil (SDS - short data service) in statusnih sporočil, v oddaji in sprejemu, na individualno in skupinsko številko. Statusna sporočila (tekst) bo sam sprogramiral naročnik. Postaja mora omogočati kreiranje, pregledovanje, brisanje in urejanje kratkih sporočil. Sprejem sporočila prikaže ikona na displaju (prikazovalniku). Omogočen mora biti sprejem sporočila med govornim klicem.

- Postaja mora imeti vgrajen precizen GPS sprejemnik. Občutljivost GPS sprejemnika (tracking) mora biti najmanj -152dBm. Konfiguracija tega dela mora biti izvršena s programiranjem radijske postaje. Možno mora biti nastavljati vsaj naslov pošiljanja sporočila, časovni interval pošiljanja in fizično spremembo za pošiljanje. Postaja mora omogočati pošiljanje informacije o lokaciji v obliki SDS sporočil, ki morajo biti združljivi z obstoječo GIS (geografski informacijski sistem) aplikacijo naročnika. Sporočilo se pošlje v tekstovni obliki. . Na odprtem področju mora biti 90% rezultatov GPS sprejemnika z manjšo napako od 10m (namerna napaka, ki je morebiti prisotna v GPS sistemu ni vključena v to območje). GPS modul mora ob zagonu hitro najti GPS signal in lociranje ob hladnem zagonu mora biti možno v manj kot 120 sekundah.

Postaja mora imeti ločen priključek za GPS anteno. Prenos informacije mora biti v skladu z LIP (Location Information Protocol).

- Postaja mora omogočati prenos podatkov: tokokrogovni ali paketni prenos podatkov.

- Vmesnik za priklop podatkovnega terminala (PEI - peripherial equipment interface) in za programiranje parametrov postaje.

- Osvetljen displej (prikazovalnik), displej mora imeti vsaj 3 linije za alfa numerične znake in istočasno vsaj 1 linijo za prikaz ikon. Potreben je prikaz: nivo radijskega polja omrežja (npr. v obliki črtic), izbrana skupina, dohodna in odhodna tekstualna in statusna sporočila, ostale nastavitve.

- Postaja mora imeti vizualne indikatorje (v obliki ikon ali LED) in zvočne indikatorje za različne dogodke (npr. izguba signala omrežja, nepravilno delovanje, sprejem individualnega klica, oddajanje itd.).

- Komande za upravljanje: alfa numerična tipkovnica (0-9), tipka ali gumb za vklop / izklop, tipka za alarm - mora biti drugačne barve, tipka za oddajo (PTT), ostale funkcijske tipke, nastavitev nivoja avdio signala.

- Postaja mora omogočati uporabo PIN kode. Če uporabnik 3-krat nepravilno vpiše kodo, se mora postaja avtomatsko zakleniti. Odklepanje se izvrši z uporabo PUK kode. Postaja mora imeti možnost programske onemogočitve teh funkcij in tudi definiranje obeh kod.

- Konfiguracija postaje se ne sme izbrisati, če se odstrani napajanje.

- Skupinski klic: je klic od ene postaje do več postaj na sprejemu. Sprejem skupinskega klica mora biti izvršen avtomatsko, brez posredovanja uporabnika.

- Postaja mora omogočati individualni klic in telefonski klic.

- Alarmni klic. Možnost programiranja številke (individualna ali skupinska), na katero se izvrši klic. Alarmni klic mora biti na sprejemni postaji avtomatsko izvršen, brez posredovanja uporabnika. Alarmni klic ima najvišjo prioriteto.

- Postaja mora imeti možnost programiranja prioritete klicev.

- Možnost programiranja vsaj 500 TMO skupin.

- Možnost programiranja vsaj 120 DMO kanalov.

- Postaja mora podpirati delo preko sekundarnega kontrolnega kanala.

- Postaja mora imeti menije v slovenščini.

- Postaja mora omogočati skeniranje definiranih skupin v snopovnem principu delovanja.

- Možnost programiranja ITSI (individual TETRA subcriber identity).

- Postaja mora omogočati dinamično dodeljevanje skupin (dynamic group number assignment).

- Možnost DTMF tonskega izbiranja.

- Postaja mora imeti funkcijo kasnejšega vstopa (late entry) v zvezo, funkcijo krmili sistem.

- Funkcionalnost skupinskih klicev mora ostati nespremenjena v primeru prehajanj med različnimi celicami baznih postaj v istem omrežju. Različni tipi izbire celic (undeclared, unannounced in vsaj announced tip 3) morajo biti zagotovljeni. Ob izklopu postaje se mora ta od registrirati iz omrežja.

- Dodatne storitve (supplementary services) morajo delovati v skladu s TIP (TETRA interoperability profile).

- Prvo programiranje postaj bo izvršil ponudnik - izvajalec v skladu z zahtevami naročnika.

- Postaja mora imeti servisni meni v katerem so vidni vsaj naslednji podatki: številčna vrednost sprejemnega radijskega signala v TMO, številčna oznaka bazne postaje.

- Postaja mora imeti prikaz trenutnih GPS koordinat

Sestavni deli radijske postaje

Konfiguracija postaje mora biti sestavljena iz najmanj naslednjih sklopov:

- Glavni del postaje.

- Kontrolni / upravljalni del postaje.

- Povezovalni kabel med glavnim in kontrolno/upravljalnim delom postaje.

- Napajalni kabel skupaj z varovalko in konektorjem za priklop na postajo.

- Zvočnik.

- Ročni mikrofon - priključen na kontrolni / upravljalni del postaje.

- Vsi nosilci in pribor za montažo vseh elementov postaje.

- Zvočnik in mikrofon morata biti ločena.

- Postaja mora biti instalirana tako, da je dostopen konektor za programiranje parametrov postaje, ne da bi bilo potrebno izvesti demontažo postaje. Če je konektor težko dostopen, mora biti instaliran dodaten podaljševalni kabel.

- Instalirana mora biti kvalitetna TETRA antena:

- Pri belo-modrih vozilih mora biti TETRA antena z najmanj 3dB ojačanja instalirana na strehi vozila.

- Pri civilnih vozilih mora biti TETRA antena integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. ''Antennentechnik 3702.01'' kombinirana antena TETRA/GPS/AM/FM oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Instalirana mora biti kvalitetna GPS antena:

- Pri belo-modrih vozilih mora biti GPS antena instalirana na strehi vozila. Antena kot npr. ''Procom GPS 2000'' oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Pri civilnih vozilih mora biti GPS antena integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik

3702.01 kombinirana antena  TETRA/GPS/AM/FM oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Odpornost na prah in vodo: IP54 ali bolje.

- Temperaturni pogoji delovanja postaje: od -20° C do +55° C.

- Oddajna RF moč: najmanj 3W (RF moč avtomatsko prilagodljiva - ''adaptive power control'' v korakih po 5 dB).

- Avdio moč: najmanj 4W.

- Napajanje iz obstoječega avtomobilskega akumulatorja - 12V enosmerno.

Pribor za programiranje radijskih postaj (1 kos za kompletno opremo):

- Pribor za programiranje naj omogoča naročniku s pomočjo obstoječega računalnika nastavljanje vseh parametrov postaje.

- Pribor mora vsebovati vse kable, vmesnike in naprave za programiranje radijskih postaj.

- Za programiranje radijskih postaj se lahko uporablja obstoječa programska oprema  naročnika   (EADS TTPT 2009.20.53.7 in ITSI tool basic HL15.16-06; Motorola CPS 6C.490.02 ali Motorola CPS PLUS R01.00.09.94; Sepura RM 1.4.3. - rev. 4435 - ver 8.30 ali Sepura RM 1.80.26.0 - ver 10; Selex PRP 8.17.0A - 4.0.4.9 ali Selex PRP 9.20.0B - 5.0.4.0), katera se v primeru potrebe nadgradi in mora vsebovati licence za vse nove radijske postaje, ki morajo veljati za neomejeno obdobje. Če obstoječa programska oprema ni ustrezna za programiranje novih radijskih postaj, ponudnik ponudi novo programsko opremo, ki mora vsebovati licence za vse nove radijske postaje, ki morajo veljati za neomejeno obdobje.

Tehnična dokumentacija:

- Tehnična navodila (opis delovanja).

- Z opremo mora biti dobavljena dokumentacija o podatkovnem vmesniku (PEI), in sicer samo opis komand, ki jih potrebuje naročnik ob izdelavi podatkovnih aplikacij. Izdelava aplikacij ni predmet tega javnega naročila.

- Navodila za uporabo (v slovenskem jeziku), v elektronski obliki (pdf. ali doc. format ali format kompatibilen z Microsoft Office). Ta navodila bodo uporabljena za interno uporabo najemnika in bodo objavljena na Intranetu najemnika (omejen dostop). Potreben je le 1 izvod navodil za uporabo v elektronski obliki za celotno pošiljko postaj. Pri vsaki postaji pa mora biti dodatno še 1 izvod navodil v pisni obliki.

Garancija:

Minimalna garancijska doba je 36 mesecev od dneva kakovostnega in količinskega prevzema.

SLIKE KOMBINIRANEGA VOZILA ZA PREVOZ SLUŽBENIH PSOV