TEHNIČNA SPECIFIKACIJA št. VKS-152/24

Dobava in vgradnja opreme in storitev povezanih s podzemnimi in nadzemnimi zbiralnicami ter dobava vozila za praznjenje zbiralnic

Predmet javnega naročila je razdeljeno na osnovno naročilo in na opcijsko naročilo, pri čemer:

- osnovno naročilo zajema:

- dobavo delovnega vozila za zbiranje in prevoz odpadkov za praznjenje podzemnih in nadzemnih zbiralnic,

- dobavo in vgradnjo podzemnih zbiralnic za nove lokacije,

- dobavo in vgradnjo podzemnih zbiralnic za obstoječe lokacije,

- razdeljevanje identifikacijskih kartic ter upravljanje z bazami podatkov,

- vzdrževanje podzemnih zbiralnic;

- opcijski del naročila zajema:

- merilno napravo za nadzor polnosti podzemnih in nadzemnih zabojnikov in optimizacijo poti praznjenja zabojnikov,

- nadzemne zbiralnice.

OSNOVNO NAROČILO:

- DELOVNO VOZILO ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV ZA PRAZNJENJE PODZEMNIH IN NADZEMNIH ZBIRALNIC

ŠASIJA

OSNOVNE ZAHTEVE :

- komunalno prirejena triosna šasija s kratko kabino, pogon 6x2, zadnja os gibljiva z možnostjo razbremenitve

- šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami,  EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev

TEHNIČNE ZAHTEVE

Nosilnost:

- tehnično dovoljena masa vozila najmanj 28.000 kg

- tehnično dovoljena nosilnost sprednje osi najmanj 9.000 kg

- tehnično dovoljena nosilnost pogonske osi najmanj 13.000 kg

- tehnično dovoljena nosilnost zatečne osi najmanj 8.000 kg

Motorni del:

- vrsta motorja – nizko emisivni Euro 6E

- protihrupna zaščita v skladu z predpisi

- moč motorja – najmanj 315 kW

- prostornina motorja najmanj 12.000 cm3

- navor najmanj 2.100 Nm

- elektronsko upravljanje motorja

- elektronski omejevalnik hitrosti pri 90 km/h

- vse režimski regulator

- kapaciteta rezervoarja za gorivo najmanj 300 l

Menjalnik:

- avtomatski ali avtomatizirani menjalnik, najmanj 12 stopenjski

- ustrezen izvod moči za trajno delovanje dvigala in smetarske nadgradnje

- prestavno razmerje prilagojeno pretežno mestni vožnji

Diferencial:

- zapora diferenciala na zadnji osi

Zavorni sistem:

- zračni, dvokrožni sistem, samodejna nastavitev na vseh oseh

- opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu

- kolutne zavore na vseh oseh

- ABS sistem

- sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR

- avtomatska zavora za pomoč pri speljevanju v klanec

- dodatna pomožna zavora z močjo zaviranja najmanj 340 kW

Krmilni mehanizem:

- hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu

- elektronsko reguliran krmilni sistem, ki omogoča komfortno upravljanje volana

Kolesa in vzmetenje:

- pnevmatike z M+S profilom na pogonski osi

- parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj

- hidravlično krmiljena zatečna os z enojnimi kolesi nosilnosti najmanj 8.000 kg

- stabilizator na vseh oseh

- blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj

Električne naprave:

- baterije 2 x 12 V / najmanj 170 Ah

- generator najmanj 100 A / 24 (28) V

- električno glavno stikalo za izklop baterije

- LED dnevne in bočne luči

Kabina:

- kompaktna prekucna kabina, najmanj 300 mm prostora za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine

- konfortno vijačno vzmetena kabina

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

- asistenčni sistem zaznave mrtvega kota pri zavijanju desno ( bočni radar )

- električni pomik stekel

- klima naprava v kabini z avtomatsko nastavitvijo temperature

- svetlobni blok v LED tehniki na strehi kabine

- dnevne LED luči

- dve LED bliskavici v maski kabine

- meglenke

- loputa na strehi kabine

- zadnja stena kabine brez oken

- zračno vzmeten komfortni sedež voznika z naslonom za glavo, ogrevan, ergonomski, nastavljiv ledveni del

- enojni sedež z naslonom za glavo in varnostnim pasom za sovoznika

- senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani

- tahograf za dva voznika

- števec delovnih ur vozila

- prikaz obremenitev osi vozila na prikazovalniku vozila

- opozorilni signal za vzvratno vožnjo

- računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY, slovenski prevod

- daljinsko centralno zaklepanje

- obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka)

- dvigalka in pripadajoče orodje

- radijski sprejemnik z bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje

- barva bela

Okvir šasije:

- medosna razdalja med prvo in drugo osjo max 4900 mm

- stranska bočna zaščita

- podložna zagozda 2x

- jeklen sprednji branik

NADGRADNJA

TEHNIČNI PODATKI ZA NADGRADNJO:

Vozilo za zbiranje odpadkov z vsemi dodatki mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11)) in harmoniziranim standardom SIST EN 1501-2:2021 (Vozila za odvoz odpadkov in pripadajoče dvigalne naprave - Splošne in varnostne zahteve - Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem s strani)

Kontejnerski nakladalnik

- Kontejnerski del z vgrajeno stiskalno ploščo ter hidravlično dvigalo. Namenjena mora biti avtomatskemu praznjenju odpadkov iz podzemnih in nadzemnih kontejnerjev. Odpadki se morajo nakladati mehansko v vsipno korito sprednjega dela kontejnerja od koder jih mora mehanizem za stiskanje potiskati v smeri proti zadnjemu delu kontejnerja.

- Garancija (nadgradnja): 24 mesecev (minimalno)

TEHNIČNE ZAHTEVE:

- Skupna dovoljena masa vozila: 26.000 kg.

- Skupna dovoljena uporabna nosilnost vozila najmanj: 6.000 kg.

- Skupna višina opremljenega vozila največ: 4.000 mm.

- Skupna širina opremljenega vozila največ: 2.550 mm.

- Skupna dolžina opremljenega vozila največ: 9.800 mm.

- Zadnji previs največ: 2.400 mm.

KONTEJNERSKI DEL NADGRADNJE:

je zaprta izvedba mobilnega kotalnega zabojnika z vgrajeno stiskalno ploščo in je namenjen zbiranju ločenih frakcij, mešanih odpadkov ter bioloških odpadkov.

- Zaprta izvedba zabojnika s stropom na zadnji strani, vsipno korito z drsnim hidravličnim pokrovom iz perforirane pločevine na sprednji strani -  zabojnik je iz enega kosa

- Max. dolžina: 6200 mm

- Max. višina: 2900 mm

- Max. širina: 2500 mm

- Višina navlečne kljuke: na 1570 mm

- Prostornina kontejnerskega dela: min 19 m3

- Kapaciteta vsipnega korita: min. 4,5 m3

- Vsipno korito mora biti pokrito z drsnim hidravličnim pokrovom iz perforirane pločevine, ki preprečuje izpad odpadkov med vožnjo. Pokrov se mora odpirati/zapirati z drsenjem po vodilih s pomočjo hidravličnega cilindra in induktivnih senzorjev za zaznavanje pozicije. Pokrov se mora v avtomatskem ciklusu praznjenja podzemnih ali nadzemnih kontejnerjev samodejno odpirati/zapirati

- Vsi obrabi izpostavljeni deli morajo bit izdelani iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo

- Sistem stiskanja mora biti po principu potisne plošče (linearni hidravlični cilindri)

- Zadnja hidravlična vrata morajo biti enokrilna z zgornjim utečajenjem za praznjenje kontejnerja s hidravličnim zapahom z avtomatskim odklepanjem in zaklepanjem pri odpiranju in zapiranju vrat, vodotesna do višine min 500 mm

- Kontejner mora biti izdelan iz jekla ST52 ali podobne kvalitete, stranice debelina min. 3 mm, dno min. 4 mm

- Celotna konstrukcija mora biti 100% povarjena

- Visokokvalitetna zaščita in barva nadgradnje (v barvi kabine)

- V avtomatskem ciklusu praznjenja kontejnerjev morajo samodejno delovati naslednje operacije: stiskalnica naprej/nazaj, odpiranje in zapiranje zadnjih vrat, odpiranje in zapiranje drsnega pokrova na vsipnem koritu. Sistem mora omogočati tudi ročno upravljanje zgoraj omenjenih operacij

- Sistem mora preko konzole v kabini omogočati tudi ročen vklop/izklop stiskalnice

- Sila stiskanja: min. 45t

- Delovni tlak: max. 230 barov

- Razmerje stiskanja: do 4:1

KONTEJNERSKI DEL NADGRADNJE za praznjenje steklene embalaže:

je zaprta izvedba kotalnega zabojnika in je namenjen zbiranju steklene embalaže,

Max. dolžina: 6200 mm

- Max. višina: 2900 mm

- Max. širina: 2500 mm

- Višina navlečne kljuke: na 1570 mm

- Prostornina kontejnerskega dela: min 30 m3

- Vsi obrabi izpostavljeni deli morajo bit izdelani iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo

- Kontejner mora biti izdelan iz jekla ST52 ali podobne kvalitete, stranice debelina min. 3 mm, dno min. 4 mm

- Celotna konstrukcija mora biti 100% povarjena

- Visokokvalitetna zaščita in barva nadgradnje (v barvi kabine)

KONTEJNERSKI NAKLADALNIK:

za nakladanje in razkladanje kotalnih kontejnerjev s stiskalnico ali brez do skupne dolžine 6400 mm

- Kontejnerski nakladalnik po standardu DIN 30722 višina kavlja: 1570 mm

- Max. dolžina kontejnerja: 6400 mm

- Navlečna sila: min. 150kN

- Upravljanje za vse funkcije iz kabine vozila

- Možnost krmiljenja nadgradnje izven kabine

- Na vseh hidravličnih cilindrih neposredno vgrajeni varnostni ventili

- Vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani

- Vsi hidravlični cilindri z blokirnimi ventili, glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi

- Hidravlični zaklep kontejnerja

- Kontejnerski nakladalnik se vgradi na šasijo vozila za hidravličnim dvigalom

- Barva nadgradnje v barvi šasije vozila

- Zadaj je nameščena kamera z barvnim monitorjem v kabini

- Avtomatsko mazanje mazalnih mest

HIDRAVLIČNO DVIGALO:

- Zasnova, primerna za prevoz / praznjenje komercialno dostopnih nadzemnih in podzemnih zabojnikov za zbiranje odpadkov. Konstrukcija v obliki stolpa, sestavljena iz dveh vzporednih stebrov v 3-kratni teleskopski izvedbi montirana za kabino

- Sistem mora omogočati popolnoma vertikalno dvigovanje podzemnih kontejnerjev iz ohišja

- Popolnoma avtomatizirano delovanje praznjenja podzemnih in nadzemnih kontejnerjev z vpenjalnim konektorjem tip Kinshofer v skladu z DIN EN 13071-3 do iztega roke 7m ki ga v kabini  upravlja in nadzira operater vozila. Sistem mora biti zasnovan na način, da ga v celoti upravlja samo en operater, brez potrebe da bi zapustil kabino vozila in hkrati ne potrebuje dodatnega osebja za kakršnokoli pomoč pri praznjenju kontejnerjev. Sistem mora omogočati bilateralno praznjenje zabojnikov - tako na levi kot desni strani vozila.

- Samodejno delovanje (do iztega teleskopske roke 5m):

  - Samodejna nastavitev stabilizatorjev

  - Avtomatski prijem zabojnika

  - Avtomatsko praznjenje zabojnika

  - Avtomatsko parkiranje zabojnikov

  - Samodejni umik dvižne roke

  - Samodejna sprememba parkirnega položaja

  - Samodejno krmiljenje stiskalnice

- Polavtomatsko delovanje (pri iztegu roke več kot 5m zaradi varnosti):

  - Nastavitev stabilizatorjev ročno ali z daljinskim upravljalnikom

  - Prijem zabojnika ročno ali na radijsko daljinsko upravljanje

  - Avtomatsko praznjenje zabojnika

  - Avtomatsko parkiranje zabojnikov

  - Samodejni umik dvižne roke

  - Samodejna sprememba parkirnega položaja

  - Samodejno krmiljenje stiskalnice

- Varnostni mehanizem na krmilni palici za nujne primere mora ustaviti hidravlično dvigalo v trenutku umika roke s krmilne palice. Ko operater oceni, da lahko zopet nadaljuje z delom, mora sistem omogočati nadaljevanje avtomatskega ciklusa.

- Sistem mora preko konzole v kabini omogočati preklapljanje med avtomatskim in ročnim ciklusom praznjenja zabojnikov

- Radijski daljinski upravljalnik z ročno in samodejno funkcijo ter funkcijo start-stop za tovornjak in tablični računalnik na vrhu

- Video nadzor nad celotnim ciklusom praznjenja sestoji iz najmanj 4 zunanjih kamer in dveh monitorjev v kabini voznika

- Nadzorni sistem v kabini sestoji iz krmilne palice, nadzorne konzole (zaslon na dotik) ter dveh monitorjev

- Sistem mora omogočati možnost oddaljene povezave na PLC nadgradnje za namen nagraditve oziroma posodobitve programske opreme, diagnosticiranja morebitnih težav v delovanju,

- Hidravlično dvigalo mora biti del pomožne šasije, ki se montira na šasijo vozila neposredno za kabino voznika. V osnovi je sestavljeno iz stebra, glavne in pomožne roke ter dveh hidravličnih stabilizatorjev.  Dvigalo mora delovati avtomatizirano in ima na pomožni roki vgrajen avtomatski mehanizem za vpenjanje kontejnerjev – konektor tip Kinshofer. Sistem mora med celotnim ciklusom praznjenja zagotavljati minimalno prečno in navpično nihanje vpetega kontejnerja.

- ILA= inteligentni pomočnik pri nakladanju (samodejni cikli praznjenja po tem ko voznik izbere željeni zabojnik na tablici na dotik).  2 stereo kameri nameščeni na kabini.

- Možnost programiranja do 12 različnih tipov zabojnikov. Možnost praznjenja do 6 zabojnikov na obeh straneh brez premikanja vozila. Možnost praznjenja zabojnikov na obeh straneh brez premikanja vozila.

- Vpenjalni mehanizem mora omogočati avtomatski zaklep in odklep kontejnerja ter avtomatsko odpiranje in zapiranje spodnjih vrat kontejnerja. Sistem mora imeti v vseh fazah praznjenja vgrajene varnostne in kontrolne mehanizme, ki nadzirajo celoten ciklus, še posebej vpetje kontejnerja. Po končanem ciklusu praznjenja kontejnerja mora sistem avtomatsko le tega vrniti na odjemno mesto na enako točko, kot je bil pred praznjenjem. Mora biti omogočeno parkiranja vpenjalnega mehanizma na obeh straneh stebra.

- Avtomatski dvo točkovni hidravlični sistem stabiliziranja vozila med ciklusom praznjenja kontejnerjev

- Doseg roke mora biti min. 7000 mm (od sredine glavnega stebra do sredine vpetja na podzemnem ali nadzemnem kontejnerju). Minimalna teža, ki jo mora dvigalo dvigniti na razdalji 7000 mm je min 1800 kg brez vpenjalnega mehanizma. Minimalna teža na razdalji 5000 mm je min 2500 kg brez vpenjalnega mehanizma.

- Sistem mora omogočati praznjenje kontejnerjev tudi na ulicah z naklonom do 5 stopinj tako vzporedno kot prečno na postavitev kontejnerjev.

- Sistem mora imeti vgrajen PLC, ki je povezan z vsemi električnimi komponentami (senzorika, enkoderji, sonar,..)

- Programska oprema mora podpirati in omogočati izvajanje avtomatskega ciklusa praznjenja podzemnih in nadzemnih kontejnerjev

SISTEM DINAMIČNEGA TEHTANJA IN IDENTIFICIRANJA PODZEMNIH IN NADZEMNIH ZBIRALNIC:

- Vozilo mora omogočati vgradnjo sistema tehtanja

- Sistem tehtanja mora vključevati:

  - Tehtalno celico na dvižni roki

  - Upravljalno enoto v kabini, ki je brezžično povezana s tehtalno celico

  - Tiskalnik

Ostale zahteve (velja za šasijo in nadgradnjo)

DOKUMENTACIJA:

Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku.	 Ponudnik je dolžan predati naslednjo tehnično dokumentacijo:

Tehnična dokumentacija :

- dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami, iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam za šasijo in nadgradnjo (priložiti ob oddaji ponudbe)

- navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja šasije in nadgradnje (elektronska in tiskana verzija; ponudnik predloži ob dobavi – po sklenitvi pogodbe)

- navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi (ponudnik predloži ob dobavi – po sklenitvi pogodbe):

  - SIST EN 291-1. del točka 3.20

  - SIST EN 292-2. del točka 5

  - SIST EN 1501-2;

Garancijska dokumentacija (ponudnik predloži ob dobavi – po sklenitvi pogodbe):

- garancijska knjižica z garancijskimi pogoji

Seznam pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji (ponudnik predloži ob dobavi – po sklenitvi pogodbe):

Ostala dokumentacija (ponudnik predloži ob dobavi – po sklenitvi pogodbe):

- dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo

- homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS)

- potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja

- Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev

- Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev

- katalog nadomestnih delov za vozilo in nadgradnjo v elektronski obliki	dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti za navedeni sklop v elektronski obliki  (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje  stroja  z  vsemi električnimi in hidravličnimi shemami), za vozilo in nadgradnjo

- pisno potrdilo o usposabljanju upravljavcev naročnika

Rok dobave

Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 240 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe.

Garancijski rok

Šasija

- ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let.

- ponudnik je dolžan poleg tega zagotoviti tudi garancijo proti koroziji šasije in kabine  za obdobje pet (5) let

Nadgradnja

ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let

Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema vozil.

Servisiranje in rezervni deli

- servis za  garancijsko in izven garancijsko servisiranje šasije se bo izvajalo na območju do 30 km od kupca (od lokacije Ceste dveh cesarjev 111),

- ponudnik mora zagotoviti izvedbo servisnih storitev in dobavo rezervnih delov za obdobje desetih (10) let od dobave. Servisne storitve mora zagotavljati z odzivnim časom dveh delovnih dni s hkratno dobavo in zamenjavo obrabljivih rezervnih delov

- PODZEMNE ZBIRALNICE – ZA NOVE LOKACIJE

Predmet naročila je dobava in vgradnja sledečih tipov podzemnih zbiralnic za odpadke:

- podzemne zbiralnice za mešane komunalne odpadke,

- podzemne zbiralnice za papir in kartonsko embalažo,

- podzemne zbiralnice za plastično in kovinsko embalažo,

- podzemne zbiralnice za stekleno embalažo,

- podzemne zbiralnice za organske kuhinjske odpadke,

- identifikacijske kartice.

z naslednjimi zahtevami:

# 1.1.  Skupne zahteve:

- vsi elementi morajo biti izdelani skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije (RS) oz. direktivami Evropske Unije (EU), če ni slovenskih,

- zagotavljati mora varno rokovanje uporabnikov podzemnih zbiralnic skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih,

- v primeru, da podzemna zbiralnica potrebuje vir električne energije, mora vsak posebej zagotavljati avtonomno delovanje, brez stalnega zunanjega vira električne energije,

- vse nadzemne enote podzemnih zbiralnic za vse vrste ločenih frakcij, se morajo med seboj oblikovno skladati,

- ponudnik mora ponuditi vso opremo istega proizvajalca iz istega oblikovnega programa; v nasprotnem primeru se ponudba zavrne kot nedopustna,

- naročnik zagotovi lokacije za podzemne zbiralnice in vso potrebno dokumentacijo za pričetek del,

- izbrani ponudnik zagotovi izkop in vgradnjo podzemnih zbiralnic,

- v primeru, da je nadzemna enota oziroma nadzemni zabojnik oblikovan na način, da omogoča določene dele nadzemne enote v barvi določeni za posamezno vrsto odpadka, se uporabijo sledeče barve:

- mešani komunalni odpadki – grafitno siva (približno RAL 7016),

- organski kuhinjski odpadki – temno rjava (približno RAL 8024),

- steklena embalaža – zelena barva (približno RAL 6011),

- papir in kartonska embalaža  - modra barva (približno RAL 5015),

- plastična in kovinska embalaža – rumena barva (približno RAL 1018);

- vse količine, navedene v nadaljevanju, so okvirne količine, ki jih bo naročnik predvidoma naročil v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

1.2.  Dokumentacija:

# 1.2.1. Osnovna dokumentacija:

- vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku,

- navodila za obratovanje in vzdrževanje.

1.2.2. Tehnična dokumentacija (ponudnik predloži ponudnik ob oddaji ponudbe):

- dokumentacija s tehničnimi podatki, shemami in načrti sistemov,

- tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje,

- dokumentacija iz katere so razvidne zahteve za vgradnjo podzemnih zbiralnic (posamično ali linijsko ena poleg druge).

# 1.2.3. Garancijska dokumentacija (ponudnik predloži ob dobavi/vgradnji – po sklenitvi pogodbe):

- garancijski listi z garancijskimi pogoji.

# 1.2.4. Ostala dokumentacija (ponudnik predloži ob dobavi/vgradnji – po sklenitvi pogodbe):

- račun z vsemi podatki,

- potrdilo o izdelavi podzemne zbiralnice v skladnosti z veljavnimi predpisi,

- carinska deklaracija z vsemi spremnimi dokumenti (če je potrebna),

- ponudnik bo upravljavce naročnika teoretično in praktično usposobil za varno uporabo delovne opreme v skladu z navodili za uporabo, vzdrževanje, preizkušanje in servisiranje delovne opreme ter izdal naročniku, pisno potrdilo o usposabljanju,

- navodila o vzdrževanju,

- navodila za uporabo uporabnikov podzemnih zbiralnic za zbiranje odpadkov,

- navodila za uporabo priložene programske opreme.

1.3. Garancijske zahteve

- garancija na betonski vložek mora biti minimalno 15 let,

- garancija na betonski podstavek za organske kuhinjske odpadke mora biti minimalno 15 let,

- garancija na kovinsko ogrodje mora biti minimalno 10 let, na vgrajene dele na kovinsko ogrodje najmanj 1 leto,

- garancija na pohodno ploščo mora biti minimalno 10 let,

- garancija na nadzemno enoto, z vsemi vgrajenimi deli, mora biti minimalno 1 leto,

- garancija na podzemni zabojnik (mešani komunalni odpadki, plastična in kovinska embalaža, papir in kartonska embalaža) mora biti minimalno 5 let,

- garancija na podzemni zabojnik (steklena embalaža, organski kuhinjski odpadki) mora biti minimalno 2 leti,

- garancija na sistem evidentiranja in prenosa podatkov mora biti minimalno 1 leto,

- garancija na merilno napravo za nadzor polnosti mora biti minimalno 1 leto,

- garancija na senzor za nadzor polnosti notranjosti kolumne mora biti minimalno 1 leto.

- Podzemne zbiralnice za mešane komunalne odpadke

# Količina: 20 kosov

  - Betonski vložek

  - betonski vložek mora biti dovolj velik za vstavitev zabojnika za mešane komunalne odpadke velikega najmanj 5,5 m3,

  - mora biti narejen iz enega kosa in mora biti monolitno vlit,

  - mora imeti pisno garancijo za 100% vodoneprepustnost za obdobje 15 let,

- vgradne dimenzije D x Š x V: 1950 x 1950 x 2600 mm,

- betonske vložke je mogoče namestiti povsem tesno skupaj,

- sidra za varno nameščanje (stransko ali od znotraj za kvadratno razporeditev betonskih elementov),

- betonska enota mora biti primerna za min 5,5 m3 podzemni zbiralni zabojnik ,

- možnost površinskega odvodnjavanja v meteorno kanalizacijo,

- podzemni sistem povezan na isti ravni, brez razmika, tesno skupaj,

  - trdnostni razred betona mora biti najmanj C 35/45,

  - na dnu betonskega vložka mora biti zbiralnik, ki omogoča črpanje vode.

  - Kovinsko ogrodje s pohodno ploščadjo

    - Kovinsko ogrodje

- material: galvanizirano (vroče cinkano) jeklo ,

- kovinsko ogrodje je nameščeno na vrhu betonskega vložka,

- odvajanje vode z 200-litrskim votlim prostorom med sistemi za kratkotrajno zadrževanje ekstremnih količin vode ob močnih nevihtah kar zagotavlja suhe sisteme tudi pri današnjih vremenskih pojavih in močnem deževju,

- zaključni okvir s pripomočkom za centriranje.

    - Pohodna ploščad

- pohodna ploščad mora biti izdelana iz aluminija ali galvaniziranega (vroče cinkanega) jekla in mora biti primerna za visoke obremenitve,

- zgornji del pohodne ploščadi mora omogočati vgradnjo enakih materialov kot so v neposredni okolici (različni tlaki). Tlorisno vidni kovinski rob tako obložene pohodne ploščadi ne sme biti širši kot je debelina materiala pohodne ploščadi,

- pohodna ploščad se mora prilegati kovinskemu ogrodju betonskega vložka na tak način, da preprečuje vstop padavinskim vodam v betonski vložek,

- med ploščadjo in okolico ne sme biti bistvene višinske razlike kar pomeni, da mora biti pohodna ploščad v enaki višini kot tla okolice,

- platforma od sredine z naklonom 1,5 %, tako da voda vedno odteka in pozimi ne nastajajo luže in nevarne ledene površine.

  - Nadzemna enota z vsipno odprtino

- nadzemna enota za odlaganje odpadkov,

- nadzemna enota mora imeti možnost vgraditve predalnika ali bobna različnih velikosti za vnos odpadkov do 80l,

- ohišje nadzemne enote iz inox jekla, kvalitete AISI 304 ali podobno, debeline min. 2 mm, prašno barvano v barvi po specifikaciji naročnika (antigrafitna kakovostna poliesterska prašna barva),

- predalnik za odlaganje odpadkov iz inox jekla, kakovosti AISI 304 ali podobno,

- nadzemna enota je privijačena na kovinsko platformo in mora biti enostavno zamenljiva od zgoraj,

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih profilov in pločevine,

- nožno odpiralo za odpiranje predalnika nadzemne enote,

- vgrajen sistem za identifikacijo vnosa odpadkov,

- možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti,

- velikost nadzemne enote (vxšxd): max. 1100 mm brez prijemala x 620 mm brez pedala x 800 mm,

- dvižno prijemalo KINSHOFER,

- nadzemna enota je nameščena na sredini pohodne ploščadi,

- boben ali predalnik za vnos odpadkov se lahko odpre le v primeru identifikacije uporabnika z veljavnim identifikatorjem in se mora ob zaprtju avtomatsko zaskočiti,

- sistem mora zagotavljati samo en vnos odpadka v podzemno zbiralnico z enim identificiranjem.

  - Varnostna platforma

- kovinska varnostna platforma z dvižnim sistemom in kovinsko konstrukcijo, vgrajena v armirano betonskem jašku,

- pokrita revizijska odprtina varnostne ploščadi, mora biti omogočena enostavno in varno brez orodja, neprivita, dimenzij 500 x 500 mm,

- vogalniki iz pocinkane pločevine,

- kovinska konstrukcija iz pocinkane pločevine,

- podporni škripec iz pocinkane pločevine,

- vroče cinkan glavni zgornji okvir,

- vroče cinkan spodnji okvir,

- vroče cinkana dvižna ploščad,

- 4 betonske protiuteži,

- nosilnost min 150 kg.

  - Podzemni zabojnik za mešane komunalne odpadke (20 03 01)

- zabojnik iz min 2 mm pocinkane jeklene pločevine,

- prostornina zabojnika mora biti min 5,5 m3,

- vse komponente je mogoče zamenjati,

- 2 talni loputi iz jeklene pločevine debeline min 2,5 mm, v celoti varjeni, koritasti za zbiranje tekočin min 240 litrov in prekriti z zvočno izolacijo,

- odpiralni kot spodnjih vrat mora biti min 93%,

- prekrivajoče se spodnje lopute,

- spodnje lopute posode se morajo prekrivati na notranji strani, tako da ne more skoznje pasti popolnoma nič,

- podnožja zabojnika in nasprotni del na fiksnem delu so izdatno poševni, da olajšajo vstavljanje zabojnika v tla,

- pripomoček za centriranje zbiralnega zabojnika za lažji vstop,

- vodilni vogali za zgodnejše, stabilnejše in natančnejše centriranje zabojnika,

- zbirna posoda v kovičeni izvedbi,

- praznjenje zabojnika s sistemom Kinshofer.

  - Sistem za evidentiranje uporabnikov pri vnosu odpadkov v podzemno zbiralnico (ACS (Access Control System))

- sistem ACS mora biti zasnovan tako, da ga je mogoče enostavno vgraditi v zabojnik za odpadke,

- samo baterija, ključavnica in senzorji so samostojni deli in so z elektronsko enoto povezani s kabelsko povezavo,

- čitalnik RFID, zaslon, pomnilnik, modem, procesor in druge komponente so integrirani v enem ohišju,

- temperatura delovanja sistema ACS je od -30 do + 70 stopinj,

- ACS mora imeti zaslon za komunikacijo z uporabniki. Vse sporočeno besedilo na zaslonu mora biti v slovenskem jeziku. Velikost zaslona mora biti najmanj 4 x 5 cm (20 cm2). Na njem mora biti omogočen barvni prikaz logotipa. Zato mora biti barvni zaslon z najmanj 250 000 barvami. Zaslon mora biti zelo dobro berljiv na območjih z veliko svetlobe. Omogočeno mora biti, da se logotip pošlje ACS na daljavo (iz pisarne). Da bi bil neodvisen od položaja namestitve v zabojniku, mora biti omogočeno informacije na zaslonu ustrezno zasukati (90, 180 ali 270 stopinj),

- prikazovalnik mora imeti vsaj stopnjo IK08, da prenese udarce s trdimi predmeti (zaradi vandalizma),

- ACS mora imeti stopnjo zaščite vsaj IP67,

- sistem se napaja z baterijo. Baterija mora biti nameščena zunaj elektronske enote. To olajša servisiranje. Življenjska doba baterije pri običajni uporabi mora biti vsaj 2 leti (20 odpiranj na dan, prenos podatkov o vsakem odpiranju neposredno po dogodku). Dobavitelj mora to dokazati z izračunom (dokazilo ob oddaji ponudbe).

- sistem mora zagotavljati popolnoma samodejno aktiviranje zbirnega mesta (dostop do podzemnega zbirnega mesta) z identifikacijsko kartico ali drugim identifikatorjem, tako imenovano kartico RFID, brez dodatnih stikal za aktiviranje. Gumb za aktiviranje sistema ACS ni dovoljen.

- čitalnik za čipovske kartice mora biti nameščen pod zaslonom. Zaslon in čitalnik morata biti v istem elektronskem ohišju. Ko uporabnik aktivira sistem tako, da drži svojo čip kartico pred čitalnikom, mora biti zaslon še vedno viden. Čitalnik, nameščen za zaslonom, ni dovoljen (ovira pogled na zaslon).

- identifikacija čip kartic RFID je brezkontaktna. ACS mora delovati s karticami Mifare, 13,56 MHz,

  - čip kartice morajo biti tipa Mifare, 13,56 MHz,

  - Za identifikacijo uporabnika se uporablja UID kartice - programiranje kartice ni dovoljeno,

  - format kartice Eurocard: približno 85,60 x 53,98 mm,

  - kartice morajo biti natisnjene v polni barvi na obeh straneh (postavitev bo posredovana s strani naročnika),

  - na eni strani mora biti natisnjena zaporedna enotna številka (ta številka je povezana s številko čip kartice),

- vsako uporabo zabojnika (na primer odlaganje odpadkov s strani občana) je treba pisarni sporočiti skoraj v realnem času (največ v 5 minutah): to ne sme vplivati na življenjsko dobo baterije, ki je najmanj 2 leti,

- ACS mora uradu sporočati stanje baterije, omrežja itd.,

- del sistema ACS je ključavnica - dobavitelj mora opisati ključavnico (dokazilo ob oddaji ponudbe), ki se bo uporabljala za odpiranje,

  - ACS mora imeti možnost, da to ključavnico postavi v vedno odprt položaj. Ko je ključavnica v tem položaju, za vzdrževanje tega položaja ni dovoljeno uporabljati energije iz baterije. To možnost je treba nastaviti v pisarni.

  - Del bata, ki zaklene boben, mora imeti premik najmanj 12 mm za zagotavljanje dobro zaklepanje bobna tudi pri uporabi grobe sile,

  - bat mora biti izdelan iz jekla, plastični ali plastični deli, ojačani s kovino, niso dovoljeni,

  - ACS mora zagotoviti, da je boben mogoče odpreti samo enkrat, ko se uporabi kartica, in da ga ob zaprtju bobna ni mogoče ponovno odpreti (razen če se ponovno uporabi kartica).

- naročnik želi z gotovostjo vedeti, ali je bil boben odprt po uporabi čip kartice. Dobavitelj mora opisati, kako to doseže (dokazilo ob oddaji ponudbe).

- ključavnica, senzorji, baterije in morebitne druge komponente so na enoto priključene s konektorji. Vijačne ali spajkane povezave niso dovoljene.

- programsko opremo v ACS (Firmware over the Air) in parametre za konfiguracijo sistema je mogoče posodobiti na daljavo brez fizičnega obiska ACS,

- kot rezervno možnost je treba omogočiti povezavo s sistemom ACS s povezavo Bluetooth,

- sistem identifikacije mora biti kompatibilen z mestno kartico Urbana in njegovo aplikacijo in bo v nadaljevanju omogočena nadgradnja na način, da bodo uporabniki za identifikacijo dostopa do zabojnikov uporabljali sistem Urbana,

- ponudba mora vsebovati najem aplikacije za zagotavljanje zajema in obdelave podatkov za minimalno obdobje časa trajanja okvirnega sporazuma, z zagotovljeno možnostjo podaljšanja licence,

- register aplikacije mora omogočati zbiranje naslednjih podatkov:

- datum, čas, identifikacijo uporabnika storitve , št. zabojnika,

- podatke o uporabnikih (ime priimek, naslov, plačnik…)

- polnost baterije,

- verzijo programske opreme,

- belo listo,

- prikaz polnosti zabojnika (preko štetja vnosov),

- datum, čas, identifikacijo lokacije praznjenja zabojnika

- možnost kode za težave,

- aplikacija mora predvideti datum naslednjega zbiranja . Omogočeno mora biti tiskanje poročila o teh zabojnikih po datumih,

- sistem mora omogočati prenos podatkov preko  tehnologije vsaj 4G ali na centralni server,

- da bi se izognili mehanskim težavam, mora biti kartica SIM neposredno nameščena/zvarjena na ploščo tiskanega vezja (eSIM MFF2 UICC). Uporaba nosilca za kartico SIM ali držala za kartico SIM ni dovoljena.

- sistem mora zagotavljati pretok podatkov v obe smeri (zabojnik – server, server – zabojnik),

- sitem mora omogočati, da se lahko iz lokacije podjetja JP VOKA Snaga d.o.o. nastavlja čas delovanja za vsako podzemno enoto posebej,

- sistem mora zagotavljati nadzor in upravljanje  na tak način, da  se lahko uporablja na vsakem osebnem računalniku – z Microsoft Edge, po celem svetu z ustrezno avtorizacijo,

- sistem mora zagotavljati, da se nivo polnosti zabojnika avtomatsko nastavi na začetno stanje (nič oziroma prazen zabojnik), ko zabojnik spraznimo. Možnost nastavitve tudi preko kartice. Sistem mora preko aplikacije onemogočati ročno spreminjanje nastavitve stanja zabojnika. (preprečevanje zlorab),

- sistem mora preko aplikacije zagotavljati avtomatsko pošiljanje elektronskih sporočil (na naslov upravljavca sistema) o prekoračenju nastavljenih parametrov polnosti zabojnikov ter stanja baterije.

- Podzemne zbiralnice za organske kuhinjske odpadke

# Količina: 20 kosov

  - Betonski vložek

- betonski vložek mora biti dovolj velik za vstavitev zabojnika za organske kuhinjske odpadke velikega najmanj 3 m3,

- mora biti narejen iz enega kosa in mora biti monolitno vlit,

- mora imeti pisno garancijo za 100% vodoneprepustnost za obdobje 15 let,

- vgradne dimenzije D x Š x V: 1950 x 1950 x 2600 mm,

- betonske jaške je mogoče namestiti povsem tesno skupaj,

- sidra za varno nameščanje (stransko ali od znotraj za kvadratno razporeditev betonskih elementov),

- betonska enota mora biti primerna za min 5,5 m3 podzemni zbiralni zabojnik,

- možnost površinskega odvodnjavanja v meteorno kanalizacijo,

- podzemni sistem povezan na isti ravni, brez razmika, tesno skupaj,

- trdnostni razred betona mora biti najmanj C 35/45,

- na dnu betonskega vložka mora biti zbiralnik, ki omogoča črpanje vode.

  - Kovinsko ogrodje s pohodno ploščadjo

    - Kovinsko ogrodje

- material: galvanizirano (vroče cinkano) jeklo,

- kovinsko ogrodje je nameščeno na vrhu betonskega vložka,

- odvajanje vode z 200-litrskim votlim prostorom med sistemi za kratkotrajno zadrževanje ekstremnih količin vode ob močnih nevihtah kar zagotavlja suhe sisteme tudi pri današnjih vremenskih pojavih in močnem deževju,

- zaključni okvir s pripomočkom za centriranje.

    - Pohodna ploščad

- pohodna ploščad mora biti izdelana iz aluminija ali galvaniziranega (vroče cinkanega) jekla in mora biti primerna za visoke obremenitve,

- zgornji del pohodne ploščadi mora omogočati vgradnjo enakih materialov kot so v neposredni okolici (različni tlaki). Tlorisno vidni kovinski rob tako obložene pohodne ploščadi ne sme biti širši kot je debelina materiala pohodne ploščadi,

- pohodna ploščad se mora prilegati kovinskemu ogrodju betonskega vložka na tak način, da preprečuje vstop padavinskim vodam v betonski vložek,

- med ploščadjo in okolico ne sme biti bistvene višinske razlike kar pomeni, da mora biti pohodna ploščad v enaki višini kot tla okolice,

- platforma od sredine z naklonom 1,5 %, tako da voda vedno odteka in pozimi ne nastajajo luže in nevarne ledene površine.

    - Nadzemna enota z vsipno odprtino

- nadzemna enota za odlaganje odpadkov,

- nadzemna enota mora imeti možnost vgraditve predalnika ali bobna različnih velikosti za vnos odpadkov do 80l,

- ohišje nadzemne enote iz inox jekla, kvalitet AISI 304 ali podobno, debeline min. 2 mm, prašno barvano v barvi po specifikaciji naročnika (antigrafitna kakovostna poliesterska prašna barva),

- predalnik za odlaganje odpadkov iz inox jekla, kakovosti AISI 304 ali podobno,

- nadzemna enota je privijačena na kovinsko platformo in mora biti enostavno zamenljiva od zgoraj,

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih profilov in pločevine,

- nožno odpiralo za odpiranje predalnika nadzemne enote,

- vgrajen sistem za identifikacijo vnosa odpadkov

- možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti,

- velikost nadzemne enote (vxšxd): max. 1100 mm brez prijemala x 620 mm brez pedala x 800 mm,

- dvižno prijemalo KINSHOFER,

- nadzemna enota je nameščena na sredini pohodne ploščadi,

- boben ali predalnik za vnos odpadkov se lahko odpre le v primeru identifikacije uporabnika z veljavnim identifikatorjem in se mora ob zaprtju avtomatsko zaskočiti.

- sistem mora zagotavljati samo en vnos odpadka v podzemno zbiralnico z enim identificiranjem.

  - Varnostna platforma

- kovinska varnostna platforma z dvižnim sistemom in kovinsko konstrukcijo, vgrajena v armirano betonskem jašku,

- pokrita revizijska odprtina varnostne ploščadi, mora biti omogočena enostavno in varno brez orodja, neprivita, dimenzij 500 x 500 mm,

- vogalniki iz pocinkane pločevine,

- kovinska konstrukcija iz pocinkane pločevine,

- podporni škripec iz pocinkane pločevine,

- vroče cinkan glavni zgornji okvir,

- vroče cinkan spodnji okvir,

- vroče cinkana dvižna ploščad,

- 4 betonske protiuteži,

- nosilnost min 150 kg.

  - Podzemni zabojnik za organske kuhinjske odpadke (20 01 08).

- zabojnik iz min 2 mm pocinkane jeklene pločevine,

- prostornina zabojnika mora biti min 3,0 m3,

- vse komponente je mogoče zamenjati,

- 2 talni loputi iz jeklene pločevine debeline min 2,5 mm, v celoti varjeni, koritasti za zbiranje tekočin min 240 litrov in prekriti z zvočno izolacijo,

- odpiralni kot spodnjih vrat mora biti min 93%,

- prekrivajoče se spodnje lopute,

- spodnje lopute posode se morajo prekrivati na notranji strani, tako da ne more skoznje pasti popolnoma nič,

- podnožja zabojnika in nasprotni del na fiksnem delu so izdatno poševni, da olajšajo vstavljanje zabojnika v tla,

- pripomoček za centriranje zbiralnega zabojnika za lažji vstop,

- vodilni vogali za zgodnejše, stabilnejše in natančnejše centriranje zabojnika,

- zbirna posoda v kovičeni izvedbi,

- praznjenje zabojnika s sistemom Kinshofer.

  - Sistem za evidentiranje uporabnikov pri vnosu odpadkov v podzemno zbiralnico (ACS)

- sistem ACS mora biti zasnovan tako, da ga je mogoče enostavno vgraditi v zabojnik za odpadke,

- samo baterija, ključavnica in senzorji so samostojni deli in so z elektronsko enoto povezani s kabelsko povezavo,

- čitalnik RFID, zaslon, pomnilnik, modem, procesor in druge komponente so integrirani v enem ohišju,

- temperatura delovanja sistema ACS je od -30 do + 70 stopinj,

- ACS mora imeti zaslon za komunikacijo z uporabniki. Vse sporočeno besedilo na zaslonu mora biti v slovenskem jeziku. Velikost zaslona mora biti najmanj 4 x 5 cm (20 cm2). Na njem mora biti omogočen barvni prikaz logotipa. Zato mora biti barvni zaslon z najmanj 250 000 barvami. Zaslon mora biti zelo dobro berljiv na območjih z veliko svetlobe. Omogočeno mora biti, da se logotip pošlje ACS na daljavo (iz pisarne). Da bi bil neodvisen od položaja namestitve v zabojniku, mora biti omogočeno informacije na zaslonu ustrezno zasukati (90, 180 ali 270 stopinj).

- prikazovalnik mora imeti vsaj stopnjo IK08, da prenese udarce s trdimi predmeti (zaradi vandalizma).

- ACS mora imeti stopnjo zaščite vsaj IP67,

- sistem se napaja z baterijo. Baterija mora biti nameščena zunaj elektronske enote. To olajša servisiranje. Življenjska doba baterije pri običajni uporabi mora biti vsaj 2 leti (20 odpiranj na dan, prenos podatkov o vsakem odpiranju neposredno po dogodku). Ponudnik mora to dokazati z izračunom (dokazilo ob oddaji ponudbe).

- sistem mora zagotavljati popolnoma samodejno aktiviranje zbirnega mesta (dostop do podzemnega zbirnega mesta) z identifikacijsko kartico, tako imenovano kartico RFID, brez dodatnih stikal za aktiviranje. Gumb za aktiviranje sistema ACS ni dovoljen.

- čitalnik za čipovske kartice mora biti nameščen pod zaslonom. Zaslon in čitalnik morata biti v istem elektronskem ohišju. Ko uporabnik aktivira sistem tako, da drži svojo čip kartico pred čitalnikom, mora biti zaslon še vedno viden. Čitalnik, nameščen za zaslonom, ni dovoljen (ovira pogled na zaslon).

- identifikacija čip kartic RFID je brezkontaktna. ACS mora delovati s karticami Mifare, 13,56 MHz,

  - čip kartice morajo biti tipa Mifare, 13,56 MHz.

  - Za identifikacijo uporabnika se uporablja UID kartice - programiranje kartice ni dovoljeno,

  - format kartice Eurocard: približno 85,60 x 53,98 mm,

  - kartice morajo biti natisnjene v polni barvi na obeh straneh (postavitev bo posredovana s strani naročnika),

  - na eni strani mora biti natisnjena zaporedna enotna številka (ta številka je povezana s številko čip kartice),

- vsako uporabo zabojnika (na primer odlaganje odpadkov s strani občana) je treba pisarni sporočiti skoraj v realnem času (največ v 5 minutah): to ne sme vplivati na življenjsko dobo baterije, ki je najmanj 2 leti,

- ACS mora uradu sporočati stanje baterije, omrežja itd.,

- del sistema ACS je ključavnica - dobavitelj mora opisati ključavnico, ki se bo uporabljala za odpiranje (dokazilo ob oddaji ponudbe),

  - ACS mora imeti možnost, da to ključavnico postavi v vedno odprt položaj. Ko je ključavnica v tem položaju, za vzdrževanje tega položaja ni dovoljeno uporabljati energije iz baterije. To možnost je treba nastaviti v pisarni.

  - Del bata, ki zaklene boben, mora imeti premik najmanj 12 mm za zagotavljanje dobro zaklepanje bobna tudi pri uporabi grobe sile,

  - bat mora biti izdelan iz jekla, plastični ali plastični deli, ojačani s kovino, niso dovoljeni,

  - ACS mora zagotoviti, da je boben mogoče odpreti samo enkrat, ko se uporabi kartica, in da ga ob zaprtju bobna ni mogoče ponovno odpreti (razen če se ponovno uporabi kartica).

- naročnik želi z gotovostjo vedeti, ali je bil boben odprt po uporabi čip kartice. Dobavitelj mora opisati, kako to doseže.

- ključavnica, senzorji, baterije in morebitne druge komponente so na enoto priključene s konektorji. Vijačne ali spajkane povezave niso dovoljene

- programsko opremo v ACS (Firmware over the Air) in parametre za konfiguracijo sistema je mogoče posodobiti na daljavo brez fizičnega obiska ACS,

- kot rezervno možnost je treba omogočiti povezavo s sistemom ACS s povezavo Bluetooth,

- sistem identifikacije mora biti kompatibilen z mestno kartico Urbana in njegovo aplikacijo in bo v nadaljevanju omogočena nadgradnja na način, da bodo uporabniki za identifikacijo dostopa do zabojnikov uporabljali sistem Urbana,

- ponudba mora vsebovati najem aplikacije za zagotavljanje zajema in obdelave podatkov za minimalno obdobje časa trajanja okvirnega sporazuma, z zagotovljeno možnostjo podaljšanja licence,

- register aplikacije mora omogočati zbiranje naslednjih podatkov:

- datum, čas, identifikacijo uporabnika storitve , št. zabojnika,

- podatke o uporabnikih (ime priimek, naslov, plačnik…)

- polnost baterije,

- verzijo programske opreme,

- belo listo,

- prikaz polnosti zabojnika (preko štetja vnosov),

- datum, čas, identifikacijo lokacije praznjenja zabojnika

- možnost kode za težave,

- aplikacija mora predvideti datum naslednjega zbiranja. Omogočeno mora biti tiskanje poročila o teh zabojnikih po datumih,

- sistem mora omogočati prenos podatkov preko tehnologije vsaj 4G ali na centralni server,

- da bi se izognili mehanskim težavam, mora biti kartica SIM neposredno nameščena/zvarjena na ploščo tiskanega vezja (eSIM MFF2 UICC). Uporaba nosilca za kartico SIM ali držala za kartico SIM ni dovoljena.

- sistem mora zagotavljati pretok podatkov v obe smeri (zabojnik – server, server – zabojnik),

- sitem mora omogočati, da se lahko iz lokacije podjetja JP VOKA Snaga d.o.o. nastavlja čas delovanja za vsako podzemno enoto posebej,

- sistem mora zagotavljati nadzor in upravljanje  na tak način, da  se lahko uporablja na vsakem osebnem računalniku – z Microsoft Edge, po celem svetu z ustrezno avtorizacijo,

- sistem mora zagotavljati, da se nivo polnosti zabojnika avtomatsko nastavi na začetno stanje (nič oziroma prazen zabojnik), ko zabojnik spraznimo. Možnost nastavitve tudi preko kartice. Sistem mora preko aplikacije onemogočati ročno spreminjanje nastavitve stanja zabojnika. (preprečevanje zlorab),

- sistem mora preko aplikacije zagotavljati avtomatsko pošiljanje elektronskih sporočil (na naslov upravljavca sistema) o prekoračenju nastavljenih parametrov polnosti zabojnikov ter stanja baterije.

- Podzemne zbiralnice za stekleno embalažo

# Količina: 20 kosov

  - Betonski vložek

- betonski vložek mora biti dovolj velik za vstavitev zabojnika za stekleno embalažo velikega najmanj  3 m3,

- mora biti narejen iz enega kosa in mora biti monolitno vlit,

- mora imeti pisno garancijo za 100% vodoneprepustnost za obdobje 15 let,

- vgradne dimenzije D x Š x V: 1950 x 1950 x 2600 mm,

- betonske jaške je mogoče namestiti povsem tesno skupaj,

- sidra za varno nameščanje (stransko ali od znotraj za kvadratno razporeditev betonskih elementov),

- betonska enota mora biti primerna za min 5,5 m3 podzemni zbiralni zabojnik,

- možnost površinskega odvodnjavanja v meteorno kanalizacijo,

- podzemni sistem povezan na isti ravni, brez razmika, tesno skupaj,

- trdnostni razred betona mora biti najmanj C 35/45,

- na dnu betonskega vložka mora biti zbiralnik, ki omogoča črpanje vode.

  - Kovinsko ogrodje z pohodno ploščadjo

    - Kovinsko ogrodje

- material: galvanizirano (vroče cinkano) jeklo,

- kovinsko ogrodje je nameščeno na vrhu betonskega vložka,

- odvajanje vode z 200-litrskim votlim prostorom med sistemi za kratkotrajno zadrževanje ekstremnih količin vode ob močnih nevihtah kar zagotavlja suhe sisteme tudi pri današnjih vremenskih pojavih in močnem deževju,

- zaključni okvir s pripomočkom za centriranje (skica).

    - Pohodna ploščad

- pohodna ploščad mora biti izdelana iz aluminija ali galvaniziranega (vroče cinkanega) jekla in mora biti primerna za visoke obremenitve,

- zgornji del pohodne ploščadi mora omogočati vgradnjo enakih materialov kot so v neposredni okolici (različni tlaki). Tlorisno vidni kovinski rob tako obložene pohodne ploščadi ne sme biti širši kot je debelina materiala pohodne ploščadi,

- pohodna ploščad se mora prilegati kovinskemu ogrodju betonskega vložka na tak način, da preprečuje vstop padavinskim vodam v betonski vložek,

- med ploščadjo in okolico ne sme biti bistvene višinske razlike kar pomeni, da mora biti pohodna ploščad v enaki višini kot tla okolice,

- platforma od sredine z naklonom 1,5 %, tako da voda vedno odteka in pozimi ne nastajajo luže in nevarne ledene površine.

    - Nadzemna enota z vsipno odprtino

- nadzemna enota za odlaganje odpadkov,

- nadzemna enota mora imeti možnost vgraditve predalnika ali bobna različnih velikosti za vnos odpadkov do 80l,

- ohišje nadzemne enote iz inox jekla, kvalitete AISI 304 ali podobno, debeline min. 2 mm, prašno barvano v barvi po specifikaciji naročnika (antigrafitna kakovostna poliesterska prašna barva),

- predalnik za odlaganje odpadkov iz inox jekla, kakovosti AISI 304 ali podobno,

- nadzemna enota je privijačena na kovinsko platformo in mora biti enostavno zamenljiva od zgoraj,

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih profilov in pločevine,

- nožno odpiralo za odpiranje predalnika nadzemne enote,

- ključavnica za zaklepanje predalnika nadzemne enote,

- predpriprava sistema za možnost vgradnje identifikacijskega sistema,

- možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti,

- velikost nadzemne enote (vxšxd): max. 1100 mm brez prijemala x 620 mm brez pedala x 800 mm,

- dvižno prijemalo KINSHOFER.

  - Varnostna platforma

- kovinska varnostna platforma z dvižnim sistemom in kovinsko konstrukcijo, vgrajena v armirano betonskem jašku,

- pokrita revizijska odprtina varnostne ploščadi, mora biti omogočena enostavno in varno brez orodja, neprivita, dimenzij 500 x 500 mm,

- vogalniki iz pocinkane pločevine,

- kovinska konstrukcija iz pocinkane pločevine,

- podporni škripec iz pocinkane pločevine,

- vroče cinkan glavni zgornji okvir,

- vroče cinkan spodnji okvir,

- vroče cinkana dvižna ploščad,

- 4 betonske protiuteži,

- nosilnost min 150 kg.

  - Podzemni zabojnik za stekleno embalažo

- zabojnik iz min 2 mm pocinkane jeklene pločevine,

- prostornina zabojnika mora biti min 3,0 m3,

- vse komponente je mogoče zamenjati,

- 2 talni loputi iz jeklene pločevine debeline min 2,5 mm, v celoti varjeni, koritasti za zbiranje tekočin min 240 litrov in prekriti z zvočno izolacijo,

- odpiralni kot spodnjih vrat mora biti min 93%,

- prekrivajoče se spodnje lopute,

- spodnje lopute posode se morajo prekrivati na notranji strani, tako da ne more skoznje pasti popolnoma nič,

- podnožja zabojnika in nasprotni del na fiksnem delu so izdatno poševni, da olajšajo vstavljanje zabojnika v tla,

- pripomoček za centriranje zbiralnega zabojnika za lažji vstop,

- vodilni vogali za zgodnejše, stabilnejše in natančnejše centriranje zabojnika,

- zbirna posoda v kovičeni izvedbi,

- praznjenje zabojnika s sistemom Kinshofer.

- Podzemne zbiralnice za plastično in kovinsko embalažo

# Količina: 20 kosov

  - Betonski vložek:

- betonski vložek mora biti dovolj velik za vstavitev zabojnika za plastično in kovinsko embalažo velikega najmanj 5,5 m3,

- mora biti narejen iz enega kosa in mora biti monolitno vlit,

- mora imeti pisno garancijo za 100% vodoneprepustnost za obdobje 15 let,

- vgradne dimenzije D x Š x V: 1950 x 1950 x 2600 mm,

- betonske jaške je mogoče namestiti povsem tesno skupaj,

- sidra za varno nameščanje (stransko ali od znotraj za kvadratno razporeditev betonskih elementov),

- betonska enota mora biti primerna za min 5,5 m3 podzemni zbiralni zabojnik,

- možnost površinskega odvodnjavanja v meteorno kanalizacijo,

- podzemni sistem povezan na isti ravni, brez razmika, tesno skupaj,

- trdnostni razred betona mora biti najmanj C 35/45,

- na dnu betonskega vložka mora biti zbiralnik, ki omogoča črpanje vode.

  - Kovinsko ogrodje z pohodno ploščadjo

    - Kovinsko ogrodje

- material: galvanizirano (vroče cinkano) jeklo,

- kovinsko ogrodje je nameščeno na vrhu betonskega vložka,

- odvajanje vode z 200-litrskim votlim prostorom med sistemi za kratkotrajno zadrževanje ekstremnih količin vode ob močnih nevihtah kar zagotavlja suhe sisteme tudi pri današnjih vremenskih pojavih in močnem deževju,

- zaključni okvir s pripomočkom za centriranje (skica),

    - Pohodna ploščad

- pohodna ploščad mora biti izdelana iz aluminija ali galvaniziranega (vroče cinkanega) jekla in mora biti primerna za visoke obremenitve,

- zgornji del pohodne ploščadi mora omogočati vgradnjo enakih materialov kot so v neposredni okolici (različni tlaki). Tlorisno vidni kovinski rob tako obložene pohodne ploščadi ne sme biti širši kot je debelina materiala pohodne ploščadi,

- pohodna ploščad se mora prilegati kovinskemu ogrodju betonskega vložka na tak način, da preprečuje vstop padavinskim vodam v betonski vložek,

- med ploščadjo in okolico ne sme biti bistvene višinske razlike kar pomeni, da mora biti pohodna ploščad v enaki višini kot tla okolice,

- platforma od sredine z naklonom 1,5 %, tako da voda vedno odteka in pozimi ne nastajajo luže in nevarne ledene površine.

    - Nadzemna enota z vsipno odprtino

- nadzemna enota za odlaganje odpadkov,

- nadzemna enota mora imeti možnost vgraditve predalnika ali bobna različnih velikosti za vnos odpadkov do 80l,

- ohišje nadzemne enote iz inox jekla, kvalitete AISI 304 ali podobno, debeline min. 2 mm, prašno barvano v barvi po specifikaciji naročnika (antigrafitna kakovostna poliesterska prašna barva),

- predalnik za odlaganje odpadkov iz inox jekla, kakovosti AISI 304 ali podobno,

- nadzemna enota je privijačena na kovinsko platformo in mora biti enostavno zamenljiva od zgoraj,

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih profilov in pločevine,

- nožno odpiralo za odpiranje predalnika nadzemne enote,

- ključavnica za zaklepanje predalnika nadzemne enote,

- predpriprava sistema za možnost vgradnje identifikacijskega sistema,

- možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti,

- velikost nadzemne enote (vxšxd): max. 1100 mm brez prijemala x 620 mm brez pedala x 800 mm,

- dvižno prijemalo KINSHOFER,

  - Varnostna platforma

- kovinska varnostna platforma z dvižnim sistemom in kovinsko konstrukcijo, vgrajena v armirano betonskem jašku,

- pokrita revizijska odprtina varnostne ploščadi, mora biti omogočena enostavno in varno brez orodja, neprivita, dimenzij 500 x 500 mm,

- vogalniki iz pocinkane pločevine ,

- kovinska konstrukcija iz pocinkane pločevine,

- podporni škripec iz pocinkane pločevine,

- vroče cinkan glavni zgornji okvir,

- vroče cinkan spodnji okvir,

- vroče cinkana dvižna ploščad,

- 4 betonske protiuteži,

- nosilnost min 150 kg.

  - Podzemni zabojnik za plastično in kovinsko embalažo

- zabojnik iz min 2 mm pocinkane jeklene pločevine,

- prostornina zabojnika mora biti min 5,5 m3 ,

- vse komponente je mogoče zamenjati,

- 2 talni loputi iz jeklene pločevine debeline min 2,5 mm, v celoti varjeni, koritasti za zbiranje tekočin min 240 litrov in prekriti z zvočno izolacijo,

- odpiralni kot spodnjih vrat mora biti min 93%,

- prekrivajoče se spodnje lopute,

- spodnje lopute posode se morajo prekrivati na notranji strani, tako da ne more skoznje pasti popolnoma nič,

- podnožja zabojnika in nasprotni del na fiksnem delu so izdatno poševni, da olajšajo vstavljanje zabojnika v tla,

- pripomoček za centriranje zbiralnega zabojnika za lažji vstop,

- vodilni vogali za zgodnejše, stabilnejše in natančnejše centriranje zabojnika,

- zbirna posoda v kovičeni izvedbi,

- praznjenje zabojnika s sistemom Kinshofer.

- Podzemne zbiralnice za papir in kartonsko embalažo

# Količina: 20 kosov

  - Betonski vložek

- betonski vložek mora biti dovolj velik za vstavitev zabojnika za papir in kartonsko embalažo velikega najmanj 5,5 m3,

- mora biti narejen iz enega kosa in mora biti monolitno vlit,

- mora imeti pisno garancijo za 100% vodoneprepustnost za obdobje 15 let,

- vgradne dimenzije D x Š x V: 1950 x 1950 x 2600 mm,

- betonske jaške je mogoče namestiti povsem tesno skupaj,

- sidra za varno nameščanje (stransko ali od znotraj za kvadratno razporeditev betonskih elementov),

- betonska enota mora biti primerna za min 5m3 podzemni zbiralni zabojnik

- možnost površinskega odvodnjavanja v meteorno kanalizacijo,

- podzemni sistem povezan na isti ravni, brez razmika, tesno skupaj,

- trdnostni razred betona mora biti najmanj C 35/45,

- na dnu betonskega vložka mora biti zbiralnik, ki omogoča črpanje vode.

  - Kovinsko ogrodje z pohodno ploščadjo

    - Kovinsko ogrodje

- material: galvanizirano (vroče cinkano) jeklo,

- kovinsko ogrodje je nameščeno na vrhu betonskega vložka,

- odvajanje vode z 200-litrskim votlim prostorom med sistemi za kratkotrajno zadrževanje ekstremnih količin vode ob močnih nevihtah kar zagotavlja suhe sisteme tudi pri današnjih vremenskih pojavih in močnem deževju,

- zaključni okvir s pripomočkom za centriranje (skica).

    - Pohodna ploščad

- pohodna ploščad mora biti izdelana iz aluminija ali galvaniziranega (vroče cinkanega) jekla in mora biti primerna za visoke obremenitve,

- zgornji del pohodne ploščadi mora omogočati vgradnjo enakih materialov kot so v neposredni okolici (različni tlaki). Tlorisno vidni kovinski rob tako obložene pohodne ploščadi ne sme biti širši kot je debelina materiala pohodne ploščadi,

- pohodna ploščad se mora prilegati kovinskemu ogrodju betonskega vložka na tak način, da preprečuje vstop padavinskim vodam v betonski vložek,

- med ploščadjo in okolico ne sme biti bistvene višinske razlike kar pomeni, da mora biti pohodna ploščad v enaki višini kot tla okolice,

- platforma od sredine z naklonom 1,5 %, tako da voda vedno odteka in pozimi ne nastajajo luže in nevarne ledene površine.

    - Nadzemna enota z vsipno odprtino

- nadzemna enota za odlaganje odpadkov,

- nadzemna enota mora imeti možnost vgraditve predalnika ali bobna različnih velikosti za vnos odpadkov do 80l,

- ohišje nadzemne enote iz inox jekla, kvalitet AISI 304 ali podobno, debeline min. 2 mm, prašno barvano v barvi po specifikaciji naročnika (antigrafitna kakovostna poliesterska prašna barva),

- predalnik za odlaganje odpadkov iz inox jekla, kakovosti AISI 304 ali podobno,

- nadzemna enota je privijačena na kovinsko platformo in mora biti enostavno zamenljiva od zgoraj,

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih profilov in pločevine,

- nožno odpiralo za odpiranje predalnika nadzemne enote,

- ključavnica za zaklepanje predalnika nadzemne enote,

- predpriprava sistema za možnost vgradnje identifikacijskega sistema,

- možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti,

- velikost nadzemne enote (vxšxd): max. 1100 mm brez prijemala x 620 mm brez pedala x 800 mm,

- dvižno prijemalo KINSHOFER.

  - Varnostna platforma

- kovinska varnostna platforma z dvižnim sistemom in kovinsko konstrukcijo, vgrajena v armirano betonskem jašku,

- pokrita revizijska odprtina varnostne ploščadi, mora biti omogočena enostavno in varno brez orodja, neprivita, dimenzij 500 x 500 mm,

- vogalniki iz pocinkane pločevine,

- kovinska konstrukcija iz pocinkane pločevine,

- podporni škripec iz pocinkane pločevine,

- vroče cinkan glavni zgornji okvir,

- vroče cinkan spodnji okvir,

- vroče cinkana dvižna ploščad,

- 4 betonske protiuteži,

- nosilnost min 150 kg.

  - Podzemni zabojnik za plastično in kovinsko embalažo

- zabojnik iz min 2 mm pocinkane jeklene pločevine,,

- prostornina zabojnika mora biti min 5,5 m3,

- vse komponente je mogoče zamenjati,

- 2 talni loputi iz jeklene pločevine debeline min 2,5 mm, v celoti varjeni, koritasti za zbiranje tekočin min 240 litrov in prekriti z zvočno izolacijo,

- odpiralni kot spodnjih vrat mora biti min 93%,

- prekrivajoče se spodnje lopute,

- spodnje lopute posode se morajo prekrivati na notranji strani, tako da ne more skoznje pasti popolnoma nič,

- podnožja zabojnika in nasprotni del na fiksnem delu so izdatno poševni, da olajšajo vstavljanje zabojnika v tla,

- pripomoček za centriranje zbiralnega zabojnika za lažji vstop,

- vodilni vogali za zgodnejše, stabilnejše in natančnejše centriranje zabojnika,

- zbirna posoda v kovičeni izvedbi,

- praznjenje zabojnika s sistemom Kinshofer,

- PODZEMNI ZABOJNIKI  -  ZA OBSTOJEČE LOKACIJE

Število podzemnih zbiralnic (6 zabojnikov)

- ponudnik mora zagotoviti vgradnjo zgoraj napisanih (v točki II.) podzemnih zbiralnic vse navedene vrste odpadkov  v obstoječe betonske vložke na obstoječih lokacijah, ki jih ima naročnik na terenu,

- podzemne zbiralnica je praviloma sestavljena iz 6 podzemnih zabojnikov za različne vrste odpadkov in sicer 2 x mešani komunalni odpadki in po 1 x biološki odpadki, steklena embalaža, papirna in kartonska embalaža in plastična in kovinska embalaža – mešana embalaža,

- podzemni zbiralniki (razen betonskih vložkov, ki bodo ostali) morajo biti novi,

- podzemni zbiralniki morajo ustrezati istim zahtevam, kot so navedene za nove zbiralnice,

- zahtevani minimalni volumen 5,5 m3, ki je zahtevan se lahko prilagodi velikosti obstoječim betonskim vložkom,

- zahtevani volumen za organske odpadke in steklo mora ostati isti,

- v ceni mora ponudnik vključiti celotno predelavo in prilagoditev na obstoječe betonske vložke, in morebitna potrebna gradbena dela,

- garancijo mora ponudnik ponuditi na vse na novo vgrajene dele in ne na obstoječe.

- Brezkontaktne identifikacijske kartice

# Količina: 7.000 kosov

- Kartica mora biti popolnoma kompatibilna s sistemom za identifikacijo,

- Kartica mora omogočiti natis na obeh straneh po predlogi naročnika,

- Kartica mora omogočati natis zaporedne – identifikacijske številke.

- RAZDELJEVANJE IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC TER UPRAVLJANJE Z BAZAMI PODATKOV

- Razdeljevanje identifikacijskih kartic

- Osebna predaja kartic na naslovu prejemnika

- Izvajalec mora identifikacijske kartice predati osebno, v kolikor ni dogovorjeno drugače, hkrati pa preveriti točnost strankinih podatkov s podatki iz naročnikove baze. Izvajalec mora obvezno pridobiti strankin podpis, s čimer stranka soglaša o točnosti podatkov. V kolikor izvajalec v prvem poskusu ne najde prejemnika kartice na njegovem naslovu, mora obisk ponoviti v novem vnaprej določenem terminu. V kolikor je izvajalec tudi ob drugem poskusu neuspešen pri predaji kartice, mora uporabnika ustrezno seznaniti o možnosti osebnega prevzema kartice na naslovu, katerega določi naročnik.

- Izvajalec mora vsem prejemnikom kartic po pošti poslati obvestila o obisku predstavnika podjetja, kateri bo predal identifikacijsko kartico ter vsa potrebna navodila in pojasnila o delovanju sistema. Vsaka stranka mora biti obveščena o točnem datumu ter uri obiska.

- Izvajalec mora v času trajanja projekta zagotoviti klicni center za sprejem klicev občanov. Izvajalec zagotovi opremo, prostor ter usposobljeno osebje za telefonsko sprejemanje informacij, vprašanj ali pritožb ter za dajanje kompetentnih odgovorov.

- Telefonska komunikacija se prične s pošiljanjem prvih dopisov ter ostane na voljo vsem občanom do zaključka projekta. Osebje v klicnem centru mora biti dosegljivo med tednom od ponedeljka do petka (razen praznikov in dela prostih dni) v času od 8.00 do 16.00 ure. Izven zgoraj navedenih časov, se oglaša avtomatski odzivnik, ki sporoča delovni čas klicnega centra.

- Naročnik mora izvajalcu predati kvalitetne ter točne baze podatkov o prejemnikih identifikacijskih kartic; vse baze morajo biti sortirane na vsako posamezno lokacijo podzemnih zbiralnic. Izvajalec mora ustrezno urediti ter obdelati prejete podatke. Podatki se morajo predati v elektronski obliki ter v vnaprej dogovorjenem formatu. Naloga izvajalca je da po pridobljenih podatkih pošlje po pošti vsem strankam informativni dopis o projektu podzemnih zbiralnic, v katerem se stranke obvesti o novem sistemu zbiranja odpadkov. Stroške pošiljanja in potrošnega materiala krije naročnik.

- Izvajalec mora vse razdeljene kartice kreirati ter jih v nadaljevanju upariti s podatki prejemnikov kartic.

- Izvajalec mora naročniku redno pošiljati poročila o stanju razdeljenih kartic, o številu klicev na zeleni telefon ter o vzrokih klicev. Izvajalec pošilja naročniku tudi poročila o ostalih izvedenih aktivnostih.

- Opomba:  Edina osnova za obračun razdeljenih kartic na terenu je število uradno prejetih naslovov iz baze naročnika, morebitni naknadno posredovani naslovi ter t.i. »črni naslovi«; stranke, ki še niso v sistemu naročnika.

- Opomba: Izvajalec mora podati cene za terensko razdeljevanje kartic po naslednjih rangih:

  - Od 1 do 10

  - Od 11 do 50

  - Od 51 do 100

  - Od 101 do 150

  - Od 151 dalje

- Osebni prevzem kartic na naslovu naročnika

- Izvajalec mora enkrat tedensko, ob vnaprej dogovorjenem terminu z naročnikom, omogočiti osebni prevzem kartic vsem strankam, ki predhodno zaradi odsotnosti ob razdeljevanju kartic niso prevzele ali zaradi drugih razlogov želijo nove ali dodatne kartice (kraja, izguba, nedelovanje kartic, dodatne potrebe), v kolikor ni posebej zaradi okoliščin dogovorjeno drugače.

- Primerno urejen prostor za tedenski osebni prevzem kartic, mora zagotoviti naročnik in mora poleg osnovnih pisarniških komponent vključevati kvaliteten internetni dostop z možnostjo dostop do upravljavske aplikacije,

- V primerih, ko se za uporabnika storitve ugotovi nezmožnost osebnega prevzema, oz. naročnik zahteva posebno obravnavo, se mora kartico poslati priporočeno po pošti. Pri tem stroške pošiljanja krije naročnik. Izvajalec mora podati ceno pošiljanja ID kartice s priporočeno pošto ter ceno za stroške povratnega pošiljanja obrazcev strank (kuverta in poštnina-znamka).

- Opomba: Edina osnova za obračun razdeljenih kartic je število akcij v tekočem mesecu.

- UPRAVLJANJE Z BAZAMI PODATKOV

- Upravljanje s podzemnimi zbiralnicami ter uporabniki

- Izvajalec mora naročniku omogočiti dostop do aplikacije s katero upravlja z bazami podatkov. Naročniku mora dodeliti štiri licence za dostop do aplikacije, pri kateri velja ena licenca administratorska,

- Izvajalec je dolžan aplikacijo redno vzdrževati ter nadgrajevati,

- Izvajalec mora omogočiti naročniku neposreden dostop do naslednjih podatkov:

  - Pregled stanja polnosti zabojnikov po posameznih enotah

  - Pregled stanja delovanja opreme (polnost baterije, stanje delovanja motorčka za odpiranje pokrova, status komuniciranja s centralnim strežnikom)

  - Datumski pregled stanja odlaganja odpadkov po posameznih uporabnikih kartic

  - Datumski pregled stanja praznjenja podzemnih zabojnikov

  - Upravljanje uporabnikov v aktivni bazi sistema;

- Naročnik zagotovi brezplačno številko za pomoč uporabnikom, izvajalec pa mora zagotoviti klicni center za sprejem klicev občanov. Izvajalec zagotovi opremo, prostor ter usposobljeno osebje za  telefonsko sprejemanje informacij, vprašanj ali pritožb ter za dajanje kompetentnih odgovorov. Osebje v klicnem centru mora biti dosegljivo med tednom od ponedeljka do petka (razen praznikov in dela prostih dni) v času od 8.00 do 16.00. Izven zgoraj navedenih časov, se oglaša avtomatski odzivnik, ki sporoča delovni čas klicnega centra.

- Izvajalec mora enkrat tedensko (vsak torek razen dela prostih dni od 12.00 do 16.00) zagotoviti usposobljeno osebje v klicnem centru naročnika za urejanje različnih zadev v vezi uporabe identifikacijskih kartic (spremembe naslovov, nove kartice, menjave, …), v kolikor ni dogovorjeno drugače,

- Izvajalec je dolžan beležiti vse spremembe v vezi z karticami. Poleg tega je izvajalec dolžan beležiti vse prejete klice na zeleni telefon ter beležiti vzroke klicev,

- Izvajalec mora nenehno zagotavljati nadzor nad stanjem kartic na terenu,

- Izvajalec mora po naročnikovih navodilih vključevati ter izključevati stranke v sistem,

- Izvajalec je dolžan voditi  aktivni / neaktivni seznam naročnikovih strank,

- Izvajalec mora zagotavljati ter pripraviti vse potrebne podatke za obračun po posamezni kartici,

- Izvajalec mora naročniku pošiljati obdobna poročila o stanju sistema,

- Izvajalec je pred primopredajo opreme dolžan aktivirati vsako posamezno zbiralnico,

- Opomba: Edina osnova za obračun je število aktivnih identifikacijskih kartic v tekočem mesecu.

Opomba: Izvajalec mora podati cene za mesečno aktivne kartice za naslednje količine:

- od 0 do 1000 kosov

- od 1001 do 2000 kosov

- od 2001 do 3000 kosov

- od 3001 do 4000 kosov

- od 4001 do 5000 kosov

- od 5001 dalje

- Nastavitev aplikacije za upravljanje in vzdrževanje identifikacijskih kartic

- Izvajalec mora poleg osnovne prilagoditve programiranja izvesti tudi morebitne manjše posege, ki mu jih posreduje naročnik. Izvajalec mora v ponudbi podati ceno programerske ure,

- Za vzpostavitev avtomatske izmenjave podatkov strank in podatkov uporabe podzemnih zbiralnic uporabnikov, mora izvajalec zagotoviti prenovo obstoječe strukture podatkovne baze ter pripraviti komunikacijski vmesnik po načinu »spletnih servisov«, kateri v največji meri izključuje ročni poseg pri prepisovanju izmenjalnih podatkov, posledično zniža možnost napak kot posledica človeškega faktorja in zagotavlja jasno preglednost nad izmenjavo podatkov med sistemom naročnika in upravljavskim sistemom izvajalca,

- Pri uveljavitvi aktivnega izmenjevalnega vmesnika med upravljavsko aplikacijo ter centralnim informacijskim sistemom naročnika, mora izvajalec redno spremljati vhodne / izhodne komponente izmenjevalnih podatkov oz. slednje urediti na željo naročnika,

- Za namen tehničnega upravljanja sistema podzemnih zbiralnic mora izvajalec zagotoviti pregledni nadzorno informacijski center, kateri mora biti povezljiv s sistemom kontinuiranega spremljanja dogajanja na posameznih podzemnih lokacijah ter možnost avtomatskega kreira servisnih aktivnosti,

- Vse informacije navezujoč na definicijo naročnikov, uporabo kartic oz. druge obračunske parametre, mora izvajalec posredovati naročniku najkasneje do 20. v mesecu, za minulo obračunsko obdobje,

- Izvajalec mora upravljavsko aplikacijo prilagoditi do te mere, da omogoča sprotno preverjanje nabora obračunskih kartic, v primeru zahteve naročnika.

- Izvajalec mora v ponudbi vključiti ceno za mesečni pavšal za vzdrževanje, osveževanje in gostovanje aplikacije, preko katere je možno nadzorovati oz. upravljati z opremo podzemnih zbiralnic,

- Izvajalec mora vzpostaviti spletni vmesnik za uporabnike sistema podzemnih zbiralnic s certifikatom SSL varnega okolja (https), kjer lahko posamezniki (uporabniki) preko dostopnih podatkov preverjanje stanje njihovih kartic ter zgodovino vnosov za posamezno časovno obdobje.

- Vzdrževanje podzemnih zbiralnic

- Preventivno vzdrževanje - Tehnične specifikacije

Preventivni servis se izvaja dvakrat letno po kontrolnih točkah, ki jih je predpisal proizvajalec. Sestavljen je iz dveh sklopov:

- SKLOP A - MAZANJE

- Mazanje tečajev na kolumni

- Mazanje pogonskega dela kolumne

- Mazanje gibljivih delov na kolumni ter ostalih delih zabojnikov

- SKLOP B – VIZUALNA KONTROLA TER KONTROLA DELOVANJA POSAMEZNIH KOMPONENT

- Kontrola kolumne (INOX)

- Kontrola zunanjih nalepk

- Kontrola odpiranja pokrova kolumne

- Kontrola stanja in delovanja sončnih celic (v kolikor so nameščene)

- Kontrola notranjih vrat

- Kontrola stanja akumulatorja

- Kontrola delovanja RFID enote

- Kontrola notranjih nalepk

- Kontrola el. napeljave, konektorjev, vezja

- Kontrola zategnjenosti vseh vijakov

- Kontrola stanja pohodne ploščadi

- Kontrola okvirja

- Kontrola betonskega vložka

- Kontrola gibljivih delov zabojnika

- Kontrola pohodne ploščadi

Poleg izvedbe vseh kontrolnih točk mora izvajalec vsako lokacijo podzemne zbiralnice temeljito oprati pod pritiskom.

  - Izdelava poročila in elektronsko beleženje opažanj

Izvajalec mora po vsakem preventivnem servisu izdelati poročilo, ki predstavlja realno stanje zbiralnic na točno določen dan in je opremljeno s slikovnim gradivom. Poročila naj obsega opis vseh posebnosti in del, ki so bila opravljena med izvajanjem preventivnega servisa po lokaciji (opis in slikovno gradivo). Tudi če ni nobenih posebnosti na določeni lokaciji, je to potrebno zabeležiti, saj z izvajanjem preventivnega servisa naredimo posnetek stanja na točno določen dan, ki nam služi za delanje analiz in so podlaga izvajalcu za odpravljanje ponavljajočih se napak na opremi ali določeni lokaciji.

  - Odprava napak, ugotovljenih na preventivnem servisu.

Izvajalec mora napake v delovanju ter poškodbe, ki so bile ugotovljene na preventivnem servisu in jih ni bilo možno odpraviti na samem mestu bodisi zaradi zahtevnosti del, bodisi zaradi prevelike časovne zamude, odpraviti naknadno po posebnem planu v okviru preventivnega servisa. Izvedena dela se zaračunajo po veljavnem ceniku zamenjave rezervnih delov. Podlaga za odpravo napak je poročilo preventivnega servisa.

  - Izvajanje preventivnega servisa podzemnih zbiralnic

Preventivni servis opreme se izvaja vsakih 6 mesecev po kontrolnih točkah, ki jih je predpisal proizvajalec opreme. Pri planiranju preventivnega servis je potrebno paziti, da je izveden v pralni sezoni, ob suhem vremenu in takrat, ko je glede na pretekle izkušnje najmanj težav v delovanju podzemnih zbiralnic.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo za posamezno kolumno / enoto, ki sestoji iz nadzemne enote, pohodnega pokrova ter podzemnega dela z zabojnikom. Ponudnik mora biti za opravljanje preventivnega servisa posebej za to usposobljen oz. mora imeti ustrezno tehnično znanje (strojno in elektro).

Ponudba naj zajema izvedbo preventivnega servisa na kolumno brez DDV in naj izpolnjuje vse zgoraj navedene pogoje.

Naročnik se obveže, da bo izvajanje preventivnega servisa naročil dvakrat letno za vse aktivne lokacije podzemnih zbiralnic.

Odpravljanje dodatnih nepravilnosti (menjave nedelujočih rezervnih delov, popravilo mehanskih poškodb) se zaračuna po veljavnem ceniku za servis.

- Izvajanje rednih servisnih del na terenu in v delavnici - Opis

Pod kurativni servis se smatra odpravljanje napak na terenu ali v delavnici, ki nastanejo bodisi zaradi vandalizma, nepravilnega ravnanja z opremo ali obrabe posameznih komponent opreme izven garancijskega obdobja. Ponudnik se zaveže, da bo informacije o napakah, ki jih bo pridobil iz klicnega centra, ter od naročnika (delovodij, voznikov kamionov) uporabil za nadzor opreme.

Za opravljanje rednega servisa mora ponudniki zagotavljati servisno ekipo, ki je podrobno seznanjena s postopki vzdrževanja oz. ima ustrezno elektro-tehnično znanje.

Ker je servis živa zadeva mora izvajalec biti odziven in fleksibilen to pomeni, da se zaradi povezave s klicnim centrom in aplikacijo MCS delovne naloge spreminjajo ali dopolnjujejo v vsakem trenutku, odvisno od nujnosti situacije. Izvajalec se obveže, da bo standardne napake v delovanju (zamenjave nedelujočih komponent) odpravil najkasneje naslednji dan od nastanka in najkasneje 5 dni od naročila naročnika v kolikor gre za napake v delovanju, ki niso standardne narave (ki niso opredeljene v ceniku rezervnih delov) in za sanacijo zahtevajo več planiranja in usklajevanja.

Servisna dejavnost izvajanja del na terenu se izvaja po potrebi, ob pojavu napak v delovanju. Na tem mestu se ponudnik obveže, da bo podatke o nedelovanju pridobival  od naročnika ter vestno in gospodarno skrbel, da bodo napake v delovanju odpravljene sprotno, v roku, kot je naveden v zgornjem odstavku.

Izvajalec se obveže tudi naslednje:

- da bo vse izvedene aktivnosti beležil na delovne naloge in jih predlagal naročniku

- da bo zagotavljal dosegljivost servisne službe vsak delavnik (od ponedeljka do petka, razen praznikov in dela prostih dni) od 7.00 do 16.00 ure

- da bo zagotavljal varnostno zalogo rezervnih delov in skrbel, da odzivni čas ne bo presežen

- da bo v garancijskem obdobju brezplačno in vestno odpravljal morebitne napake, ki bodo nastale ob normalni uporabi opreme

- da bo v kolikor bo naročnik želel nadgraditi oz. modificirati opremo, ponudil primerne rešitve ob nespremenjeni kakovosti in funkcionalnosti originalne opreme.

Ponudnik naj izpolni ponudbeni predračun, tabelo »Cenik rezervnih delov in zamenjava«, tako da opredeli cene rezervnih delov, število ur za zamenjavo, ceno servisne ure na terenu in v delavnici ter tako določi ceno zamenjavo določenega dela na terenu, ki je fiksna ne glede na dejanske stroške, ki jih zaradi predvidenih in nepredvidenih okoliščin imel izvajalec. Cena je brez DDV.

Poleg rednih cen naj ponudnik določi še cene v primeru intervencij (izvajanje servisa čez vikend in dela prostih dni). Ponudnik naj poda tudi ceno za dežurstvo na domu (pripravljenost serviserja) med vikendi in dela prostimi dnevni in sicer 2 uri na dan (9.00 do 11.00 ure).

Od ponudnika se pričakuje, da bo pripravil sistemska poročila o izvedenih aktivnostih.

OPCIJSKO NAROČILO

- MERILNA NAPRAVA ZA NADZOR POLNOSTI PODZEMNIH IN NADZEMNIH ZABOJNIKOV IN OPTIMIZACIJO POTI PRAZNJENJA ZABOJNIKOV

- Merilci za merjenje polnosti zabojnikov

Merilna naprava za nadzor polnosti podzemnih zabojnikov z vsemi sestavnimi deli in montažo za naslednje tipe podzemnih in nadzemnih zbiralnic: papir in kartonska embalaža, plastična in kovinska embalaža, steklena embalaža, mešani komunalni odpadki, organski kuhinjski odpadki, z naslednjimi zahtevami:

- da bi olajšali namestitev senzorja, mora biti čim manjši. Največja višina naprave mora biti 35 mm,

- naprava mora imeti stopnjo zaščite IP69 za zaščito pred vodo in prahom,

- naprava mora samodejno meriti volumen odpadkov (v %) znotraj zabojnika z uporabo brezžičnih ultrasoničnih senzorjev, kateri imajo možnost določitve frekvence časovnega merjenja v zabojniku imenovani (Time of Flight) senzorji, hkrati pa z ločenimi časovnimi intervali informacije posredujejo tudi v centralni strežniški sistem,

- vsaka naprava posebej mora imeti možnost nastavitve časovnega intervala merjenja in posredovanja podatkov o izvedenih meritvah.

- pri uporabi senzorjev (Time of Flight) morajo le ti imeti vsaj 64-consko skeniranje

- programsko opremo ACS (Firmware over the Air) in parametre konfiguracije sistema je mogoče posodabljati na daljavo, ne da bi bilo treba fizično obiskati ACS,

- kot zasilno možnost morate imeti možnost povezave s sistemom ACS prek povezave Bluetooth,

- naprava mora zabeležiti podatek o vsakokratnem praznjenju zabojnika, pri tem pa izmeriti polnost in jo ustrezno predstaviti znotraj aplikativnega dela,

- naprava mora komunicirati s centralno aplikacijo sistema preko 4G ali NB IOT mreže ali preko Wi-Fi omrežja, če je le-ta na voljo,

- da bi se izognili mehanskim težavam, mora biti kartica SIM neposredno nameščena/zvarjena na ploščo tiskanega vezja (eSIM MFF2 UICC). Uporaba nosilca za kartico SIM ali držala za kartico SIM ni dovoljena.

- ponudnik mora ponuditi tudi napredne izvedbe merilcev polnosti, ki vključujejo merilec temperature,

- sistem mora vključevati tudi programsko opremo (vključno z licenco), ki omogoča pregled ter analitiko odvoza oziroma praznjenje zabojnikov,

- podatki merilne naprave in sistema za nadzor dostopa morajo biti vizualizirani v isti programski opremi,

- centralna aplikacija merilnega sistema mora biti na voljo 24/7 ter vključevati module za:

- grafično in opisno spremljanje in analitiko stanja senzorjev / zabojnikov:

  - arhiviranje zajetih podatkov ter grafični prikaz gibanja le-teh,

  - prikaz trenutne polnosti zabojnikov,

  - aplikacija mora predvideti datum naslednjega zbiranja,

  - omogočeno mora biti tiskanje poročila o teh zabojnikih po datumih,

  - opozorila glede nenadnih sprememb stanja zabojnikov (opozorila v primeru povišane temperature v zabojniku, dosežene prepolnosti zabojnika, izvedbe praznjenja) z možnostjo posredovanja na poljuben e-naslov,

  - alarmi o spremembah stanja zabojnikov (opozorilne table v primeru povišane temperature v zabojniku, prelivanje zabojnika, praznjenje), z možnostjo pošiljanja na poljuben elektronski naslov,

  - izvoz ključnih podatkov v XLSX ali PDF podatkovni datoteki za izvedbo zunanje analitike,

- naprava mora delovati pri temperaturnih pogojih od -30 oC do +70 oC,

- ponudnik mora ponuditi rešitev za merilce polnosti, ki imajo lasten vir napajanja z življenjsko dobo vsaj 4 leta ter avtonomno delovanje na vseh lokacijah. Zunanje baterije niso dovoljene.

- Ko so baterije prazne, mora biti naročniku omogočeno, da baterije zamenja (trajnost).

Cena mora ločeno vključevati montažni nastavek in tudi montažo merilnih naprav v nadzemne in podzemne zabojnike. Ponudnik naj definira ceno montaže za količine:

•	1 do 10 kos

•	11 do 100 kos

•	od 101 dalje.

Ponudnik mora definirati ceno za obračunski mesec v primeru nakupa merilne opreme, pri tem pa postavke definirati glede na določen obseg naročila merilnih enot.

Količinski obseg sprotnega naročila:

- od 1 do 20 kos

- od 21 do 50 kos

- od 51 do 100 kos

- od 101 do 250 kos

V primeru potreb po večjih količinah nad 250 kos si naročnik pridržuje pravico do dodatnega pogajanja.

Za potrebe spremljanja polnosti lokacij v vozilu mora izvajalec ponuditi tudi tablični računalnik z ustreznim nosilcem in operacijskim sistemom Android 8.1 ali novejše z velikosti 8'' ali več.

- Izvedba integracije sistema merilcev polnosti

Izvedba komunikacijskega vmesnika ter izobraževanja za namen povezovanja sistema merilcev polnosti s sistemom naročnika z naslednjimi zahtevami:

- sistem mora avtomatsko generirati trenutno in zgodovinsko stanje podatkov,

- sistem mora omogočati komunikacijo z centralnih informacijskim sistemom naročnika po principu »spletnih servisov«,

- podatki merilne naprave in sistema za nadzor dostopa morajo biti prikazani v isti programski opremi,

- strošek prenosa podatkov, aktivnost in najem strežnika za gostovanje in uporabnost sistema 24/7, 365 dni v letu, morajo biti vključeni v ponudbi in s tem zagotovljeni s strani ponudnika,

- ponudnik mora zagotoviti integracijo sistema za vse merilce polnosti ter izvesti izobraževanje za ključne uporabnike na strani  naročnika.

- NADZEMNE ZBIRALNICE

Skupne zahteve, obrazložitve:

- Način vnosa odpadkov za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke mora biti enak kot v podzemnih zabojnikih za ti dve vrsti odpadkov

Dokumentacija:

# 1.2.1. Osnovna dokumentacija:

- vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku,

- navodila za obratovanje in vzdrževanje.

1.2.2. Tehnična dokumentacija (ponudnik predloži ponudnik ob oddaji ponudbe):

- dokumentacija s tehničnimi podatki, shemami in načrti sistemov,

- tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje,

# 1.2.3. Garancijska dokumentacija (ponudnik predloži ob dobavi – po sklenitvi pogodbe):

- garancijski listi z garancijskimi pogoji.

# 1.2.4. Ostala dokumentacija (ponudnik predloži ob dobavi – po sklenitvi pogodbe):

- račun z vsemi podatki,

- potrdilo o izdelavi nadzemne zbiralnice v skladnosti z veljavnimi predpisi,

- carinska deklaracija z vsemi spremnimi dokumenti (če je potrebna),

- ponudnik bo upravljavce naročnika teoretično in praktično usposobil za varno uporabo delovne opreme v skladu z navodili za uporabo, vzdrževanje, preizkušanje in servisiranje delovne opreme ter izdal naročniku, pisno potrdilo o usposabljanju,

- navodila o vzdrževanju,

- navodila za uporabo uporabnikov nadzemnih zbiralnic za zbiranje odpadkov.

  - NADZEMNI ZABOJNIK Z VSIPNO ODPRTINO ZA PLASTIČNO IN KOVINSKO EMBALAŽO

Količina: 20 kosov

- nadzemni zabojnik mora biti samostojna enota z volumnom min 3,5 m3,

- nadzemni zabojnik mora biti narejen iz galvaniziranega jekla oz. ekvivalentne kvalitete z minimalno debelino materiala min 1,5 mm, kovinski deli morajo biti prašno lakirani,

- spodnje dno in vrata iz galvaniziranega jekla,

- 2 talni loputi iz jeklene pločevine debeline min 2,5 mm, v celoti varjeni, koritasti za zbiranje tekočin min 240 litrov in prekriti z zvočno izolacijo,

- odpiralni kot spodnjih vrat mora biti min 93%,

- prekrivajoče se spodnje lopute,

- spodnje lopute posode se morajo prekrivati na notranji strani, tako da ne more skoznje pasti popolnoma nič in je ob praznjenju zabojnika onemogočeno iztekanje tekočin,

- zbirna posoda v kovičeni izvedbi,

- praznjenje zabojnika s sistemom Kinshofer,

- zabojnik mora imeti za vnos odpadkov vsipni jašek,

- zabojnik mora imeti možnost nadgradnje sistema identifikacije brez bistvenih posegov v obstoječo opremo,

- pričakovane zunanje mere nadzemnega zabojnika brez prijemala so znotraj okvirov 1850 x 1850 x 1650 mm (širina x dolžina x višina),

- vsi zunanji deli nadzemne enote morajo zagotavljati funkcionalnost v vseh vremenskih pogojih in biti dovolj čvrsti, da prenašajo morebitni vandalizem,

- Barva telesa RAL 7005-siva, barva sprednjega pokrova RAL 1018-rumena,

- V cenik je potrebno navesti vse opcijske možnosti odprtin, vsipnih odprtin in bobnov

Ponudnik naj definira ceno za količine:

- 1 do 10 kos

- nad 10 kos.

  - NADZEMNI ZABOJNIK Z VSIPNO ODPRTINO ZA PAPIR IN KARTONSKO EMBALAŽO

Količina: 20 kosov

- nadzemni zabojnik mora biti samostojna enota z volumnom min 3,5 m3

- nadzemni zabojnik mora biti narejen iz galvaniziranega jekla oz. ekvivalentne kvalitete z minimalno debelino materiala min 1,5 mm, kovinski deli morajo biti prašno lakirani,

- spodnje dno in vrata iz galvaniziranega jekla,

- 2 talni loputi iz jeklene pločevine debeline min 2,5 mm, v celoti varjeni, koritasti za zbiranje tekočin min 240 litrov in prekriti z zvočno izolacijo,

- odpiralni kot spodnjih vrat mora biti min 93%,

- prekrivajoče se spodnje lopute,

- spodnje lopute posode se morajo prekrivati na notranji strani, tako da ne more skoznje pasti popolnoma nič in je ob praznjenju zabojnika onemogočeno iztekanje tekočin.

- zbirna posoda v kovičeni izvedbi,

- praznjenje zabojnika s sistemom Kinshofer,

- zabojnik mora imeti na sprednji strani podolgovato odprtino dimenzij min 420x250 mm za odlaganje papirja in kartonske embalaže,

- zabojnik mora imeti možnost nadgradnje sistema identifikacije brez bistvenih posegov v obstoječo opremo,

- pričakovane zunanje mere nadzemnega zabojnika brez prijemala so znotraj okvirov 1850 x 1850 x 1650 mm (širina x dolžina x višina),

- vsi zunanji deli nadzemne enote morajo zagotavljati funkcionalnost v vseh vremenskih pogojih in biti dovolj čvrsti, da prenašajo morebitni vandalizem,

- Barva telesa RAL 7005-siva, barva sprednjega pokrova RAL 5015-modra,

- V cenik je potrebno navesti vse opcijske možnosti odprtin, vsipnih odprtin in bobnov

Ponudnik naj definira ceno za količine:

- 1 do 10 kos

- nad 10 kos.

  - NADZEMNI ZABOJNIK Z VSIPNO ODPRTINO ZA STEKLENO EMBALAŽO

Količina: 20 kosov

- nadzemni zabojnik mora biti samostojna enota z volumnom min. 2,5 m3

- nadzemni zabojnik mora biti narejen iz galvaniziranega jekla oz. ekvivalentne kvalitete z minimalno debelino materiala min 1,5 mm, kovinski deli morajo biti prašno lakirani, spodnje dno in vrata iz galvaniziranega jekla,

- 2 talni loputi iz jeklene pločevine debeline min 2,5 mm, v celoti varjeni, koritasti za zbiranje tekočin min 240 litrov in prekriti z zvočno izolacijo,

- odpiralni kot spodnjih vrat mora biti min 93%,

- prekrivajoče se spodnje lopute,

- spodnje lopute posode se morajo prekrivati na notranji strani, tako da ne more skoznje pasti popolnoma nič in je ob praznjenju zabojnika onemogočeno iztekanje tekočin.

- zbirna posoda v kovičeni izvedbi,

- praznjenje zabojnika s sistemom Kinshofer, zabojnik mora imeti na sprednji strani odprtino za odlaganje steklene embalaže,

- zabojnik mora imeti možnost nadgradnje sistema identifikacije brez bistvenih posegov v obstoječo opremo,

- zabojnik mora imeti na dnu nameščeno gumo, ki ublaži hrup pri odmetavanju stekla,

- pričakovane zunanje mere nadzemnega zabojnika so znotraj okvirov 1450 x 1450 x 1650 mm (širina x dolžina x višina),

- vsi zunanji deli nadzemne enote morajo zagotavljati funkcionalnost v vseh vremenskih pogojih in biti dovolj čvrsti, da prenašajo morebitni vandalizem,

- Barva telesa RAL 7005-siva, barva sprednjega pokrova RAL 6000-zelena,

- V cenik je potrebno navesti vse opcijske možnosti odprtin, vsipnih odprtin in bobnov.

Ponudnik naj definira ceno za količine:

- 1 do 10 kos

- nad 10 kos.

  - NADZEMNI ZABOJNIK Z VSIPNO ODPRTINO ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE

Količina: 20 kosov

- nadzemni zabojnik mora biti samostojna enota z volumnom min  3,5 m3

- nadzemni zabojnik mora biti narejen iz galvaniziranega jekla oz. ekvivalentne kvalitete z minimalno debelino materiala min 1,5 mm, kovinski deli morajo biti prašno lakirani,

- spodnje dno in vrata iz galvaniziranega jekla,

- 2 talni loputi iz jeklene pločevine debeline min 2,5 mm, v celoti varjeni, koritasti za zbiranje tekočin min 240 litrov in prekriti z zvočno izolacijo,

- odpiralni kot spodnjih vrat mora biti min 93%,

- prekrivajoče se spodnje lopute,

- spodnje lopute posode se morajo prekrivati na notranji strani, tako da ne more skoznje pasti popolnoma nič in je ob praznjenju zabojnika onemogočeno iztekanje tekočin,

- zbirna posoda v kovičeni izvedbi,

- praznjenje zabojnika s sistemom Kinshofer,

- zabojnik mora imeti na zgornjem delu poleg vsipne odprtine pripravljen prostor za namestitev naprave za branje identifikacijske kartice,

- vsipna odprtina mora imeti prostornino velikosti približno 60 l za odlaganje odpadkov,

- pokrov vsipne odprtine se lahko odpre le v primeru identificiranja uporabnika z veljavno identifikacijsko kartico in se mora ob zaprtju avtomatsko zaskočiti,

- po identificiranju s kartico, se mora pokrov za vnos odpadkov odpreti avtomatsko, brez uporabe fizične sile

- sistem mora zagotavljati samo en vnos odpadka v podzemno zbiralnico z enim identificiranjem,

- električna energija za sistem identifikacije mora biti zagotovljena avtonomno brez zunanjega napajanja (predvideno akumulatorsko napajanje),

- pričakovane zunanje mere nadzemnega zabojnika so znotraj okvirov 1850 x 1850 x 1650 mm (širina x dolžina x višina),

- vsi zunanji deli nadzemne enote morajo zagotavljati funkcionalnost v vseh vremenskih pogojih in biti dovolj čvrsti, da prenašajo morebitni vandalizem,

- Barva telesa RAL 7005-siva, barva sprednjega pokrova RAL 7005-siva,

- V cenik je potrebno navesti vse opcijske možnosti odprtin, vsipnih odprtin in bobnov

Ponudnik naj definira ceno za količine:

•	1 do 10 kos

•	nad 10 kos.

  - NADZEMNI ZABOJNIK Z VSIPNO ODPRTINO ZA ORGANSKE KUHINJSKE ODPADKE

Količina: 20 kosov

- nadzemni zabojnik mora biti samostojna enota z volumnom min 2,5 m3

- nadzemni zabojnik mora biti narejen iz galvaniziranega jekla oz. ekvivalentne kvalitete z minimalno debelino materiala min 1,5 mm, kovinski deli morajo biti prašno lakirani,

- spodnje dno in vrata iz galvaniziranega jekla,

- 2 talni loputi iz jeklene pločevine debeline min 2,5 mm, v celoti varjeni, koritasti za zbiranje tekočin min 240 litrov in prekriti z zvočno izolacijo,

- odpiralni kot spodnjih vrat mora biti min 93%,

- prekrivajoče se spodnje lopute,

- spodnje lopute posode se morajo prekrivati na notranji strani, tako da ne more skoznje pasti popolnoma nič in je ob praznjenju zabojnika onemogočeno iztekanje tekočin.

- zbirna posoda v kovičeni izvedbi,

- praznjenje zabojnika s sistemom Kinshofer,

- zabojnik mora imeti na zgornjem delu poleg vsipne odprtine pripravljen prostor za namestitev naprave za branje identifikacijske kartice,

- vsipna odprtina mora imeti prostornino velikosti približno 30 l za odlaganje odpadkov,

- pokrov vsipne odprtine se lahko odpre le v primeru identificiranja uporabnika z veljavno identifikacijsko kartico in se mora ob zaprtju avtomatsko zaskočiti,

- po identificiranju s kartico, se mora pokrov za vnos odpadkov odpreti avtomatsko, brez uporabe fizične sile,

- sistem mora zagotavljati samo en vnos odpadka v podzemno zbiralnico z enim identificiranjem,

- električna energija za sistem identifikacije mora biti zagotovljena avtonomno brez zunanjega napajanja (predvideno akumulatorsko napajanje),

- pričakovane zunanje mere nadzemnega zabojnika so znotraj okvirov 1450 x 1450 x 1650 mm (širina x dolžina x višina),

- vsi zunanji deli nadzemne enote morajo zagotavljati funkcionalnost v vseh vremenskih pogojih in biti dovolj čvrsti, da prenašajo morebitni vandalizem,

- Barva telesa RAL 7005-siva, barva sprednjega pokrova RAL 8002-rjava,

- V cenik je potrebno navesti vse opcijske možnosti odprtin, vsipnih odprtin in bobnov.

Ponudnik naj definira ceno za količine:

•	1 do 10 kos

•	nad 10 kos.

# Ponudnik mora ponuditi vso opremo, drugače njegova ponudba ne bo dopustna!