Navodila za izvedbo preiskav stanja materialov premostitvenih objektov in statične presoje sidranja jeklenih vertikalnih stebrov PHO

Za: Izdelavo izvedbenega načrta za aktivno protihrupno zaščito ob glavni železniški progi št. 10 d.m. - Dobova – Ljubljana, na območju občine Litija

Navodila se nanašajo na točko 5.5 osnovne projektne naloge in veljajo za objekte pod zaporedno št. 1, 4, 5, 7, 8 in 9 iz tabele 2 v osnovni projektni nalogi.

- Za vse dele objektov, kjer se PHO neposredno sidra (in ne za celoten objekt), je potrebna izdelava katastra poškodb, ki zajema podatke o lokaciji, obsegu, jakosti in vzrokih nastanka poškodb s fotodokumentacijo. Za ostale dele objektov se poškodbe evidentira opisno. Predvsem je potrebno določiti položaj delaminiranih delov konstrukcij s pretrkavanjem površin. Za delaminirana mesta je potrebno ugotoviti povprečno in maksimalno debelino delaminiranega betona z izvedbo lokalnih globinskih sond (odstrani se delaminirana površina).

- Za vse nosilne elemente betona in elemente, na katere se bodo sidrale PHO, je potrebna izvedba preiskav kakovosti betona. Pogostost preiskav:

- Določitev tlačne trdnosti s sklerometriranjem skladno s standardom SIST EN 12504-2 (na vsakem objektu najmanj pet (5) mest).

- Določitev globine karbonatizacije (fenolftalein test, SIST EN 14630) na mestih izvedenih globinskih sond. Če se delaminacij s pretrkavanjem ne bo evidentiralo in posledično ne bo globinskih sond, se tudi preiskav globine karbonatizacije ne izvede (na mestu vsake globinske sonde).

- Izvedba izvlečnega preizkusa sider po sistemu Hilti ali primerljivo. Mesto izvedbe preizkusa določi projektant (izvede se po en izvlečni preizkus na vsakem objektu).

- Kontrola mehke armature

Glede na starost objektov je verjetnost pridobitve projektne dokumentacije majhna. Ugotavljanje skladnosti izvedbe AB konstrukcij s projektno dokumentacijo tako ni izvedljiva. Kontrola stanja mehke armature se izvede na mestih morebitnih delaminiranih območij (globinskih sond). Pogostost preiskav:

- Vizualno določanje stopnje korodiranosti armature na mestih vseh globinskih sond. Globinske sonde se po potrebi poglobijo, da je viden celoten prerez razkrite armature. Preiskave se izvajajo na objektih, katerih statični sistem je plošča (glede na Prilogo 2 k osnovni projektni nalogi, so to objekti z zaporednimi številkami 5, 7, 8 in 9).

Pripravil:

dr. Matej Kušar, univ. dipl. inž. grad.