Projektna naloga

Javno naročilo za celovito strokovno in tehnično podporo pri pripravi tematskih akcijskih programov za določitev potencialnih prednostnih območij za umestitev vetrnih in fotonapetostnih proizvodnih naprav (ponovitev postopka)

oktober 2024

1. UVOD

V veljavnem Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (v nadaljevanju: NEPN) je Slovenija zapisala cilj vsaj 27 % deleža obnovljivih virov (v nadaljevanju: OVE) v končni rabi energije do 2030. V novembru 2023 je pričela veljati revidirana »OVE« Direktiva EU/2023/2413. Ta zvišuje sedanji splošni cilj (iz 32 %) na najmanj 42,5 % zavezujočega deleža energije iz obnovljivih virov na ravni EU do leta 2030. To dejstvo pri posodobitvi NEPN tudi za Slovenijo predstavlja znatno povišanje ciljev v primerjavi s prvotno postavljenim ciljem.

Revidirana direktiva določa, da morajo države članice izvesti usklajeno kartiranje za uvedbo energije iz obnovljivih virov na svojem ozemlju, da bi določile domači potencial in razpoložljivo kopensko površino, podpovršino ter območja morske ali celinske vode, ki so potrebni za namestitev obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, ter z njimi povezano infrastrukturo, ter da morajo sprejeti enega ali več načrtov, s katerimi določijo območja za pospešeno uvajanje OVE.

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ZUNPEOVE) se osredotoča na proizvodnjo električne energije z rabo energije sonca in vetra ter v 5. členu predpisuje obvezo določitve potencialnih prednostnih območij za postavitev fotonapetostnih in vetrnih proizvodnih naprav in z njimi povezane omrežne infrastrukture v tematskem akcijskem programu (v nadaljevanju: TAP OVE). Za razliko od Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), ki v 71. členu tovrsten akt (le) omogoča, ZUNPEOVE zahteva, da se za omenjeni vsebini sprejme tematski akcijski program kot državni strateški  prostorski akt, s katerim se bodo določila potencialna prednostna območja umeščanja omenjenih naprav. Pri tem pa je potrebno iskanje medsebojnih sinergij ter iskanje ukrepov in rešitev, ki vodijo k usklajevanju in proaktivnemu reševanju možnih neskladij in konfliktov.

Izdelavo tematskih akcijskih aktov določa tudi ReSPRS2050, in sicer določa, da se v akcijskem programu v skladu z zakonom celovito načrtujejo vsebinska področja, ki so v pristojnosti države in so pomembna za njen prostorski razvoj, zlasti akcijski programi za (med drugim) opredelitev območij z večjo prostorsko ustreznostjo za rabo obnovljivih virov energije (kot podlaga za nadaljnje načrtovanje na državni ali lokalni ravni).

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo obsega:

- Posodobitev in dopolnitev strokovnih podlag RES Slovenia na »presečni dan« oziroma izdelavo kartiranja;

- Pripravo predlogov dveh tematskih akcijskih programov za določitev potencialnih prednostnih območij za umestitev vetrnih proizvodnih naprav ter za umestitev fotonapetostnih naprav;

- Pripravo predlogov dveh Uredb o najustreznejši varianti za umestitev vetrnih in fotonapetostnih proizvodnih naprav (v nadaljevanju: Uredbi o NV).

2.1. Pregled in posodobitev strokovnih podlag oz. priprava kartiranja

Slovenija je pridobila tehnično pomoč s strani Evropske komisije za namene »Informativnega kartiranja potenciala OVE za proizvodnjo električne energije na celotnem območju Slovenije« in iz »Analize optimalnih območij za uvajanje velikih OVE za proizvodnjo električne energije« in sicer se je v letih 2021 – 2023 izvajal projekt »RES Slovenia«. Navedeno orodje, ki je nastalo v okviru 2. delovnega sklopa, je z ZUNPEOVE predvideno kot strokovna podlaga za pripravo TAP OVE, naročnik ga bo ob pričetku izvajanja javnega naročila predal izvajalcu.

Pri tej strokovni podlagi pa ni bil ključnega pomena v projektu nastali kartografski rezultat, ampak je bil delovni sklop 2 projekta RES Slovenia pripravljen kot »metodološko sredstvo združevanja različnih slojev vhodnih podatkov«, ki ob vnosu ustreznih vhodnih podatkov o varstvenih režimih in o potencialu za proizvodnjo električne energije, omogoča »kartografski prikaz« (potencialnih) prednostnih območij OVE. Kvaliteta in vsebina kartografskega prikaza je torej odvisna od vrste in kvalitete oziroma pravilnosti in podrobnosti vhodnih podatkov. Poleg tega je kartografski prikaz, ki je nastal v projektu RES Slovenia, praviloma pripravljen na podlagi zakonodaje, veljavne na dan 30. 6. 2022. To pa pomeni, da v njem še niso upoštevane vse vsebine ZUNPEOVE in druge morebiti novo nastale pravne in dejanske podlage, ki jih je potrebno vključiti v tematski akcijski program.

Po drugi strani pa so bile pri pripravi matrik upoštevani nekateri osnutki še nesprejetih predpisov (npr. začetih postopkov sprejemanja uredb o vodovarstvenih območjih, uredbe o zavarovanem območju Pohorje) in tudi v tistem trenutku dogovorjena izhodišča (na primer glede oddaljenosti VE od bivanjskih objektov zaradi varstva pred hrupom), ki (še) nimajo pravne podlage, zaradi česar je treba pri pripravi tematskega akcijskega programa in predlogov najustreznejših variant, skupaj z deležniki upoštevati zgolj pravno veljavne predpise na dogovorjeni »presečni datum« in ločeno pretehtati možnost vključitve predpisov v nastajanju na izvedbeni ravni. Kot »presečni dan« se šteje dan oddaje predloga prostorskega akta, pri čemer se v primeru spremenjenih pravnih podlag upoštevajo prehodne določbe, ki urejajo prehod in časovno komponento prehoda v spremenjeno pravno ureditev.

Pri pripravi strokovnih podlag oziroma kartiranja bo potrebno upoštevati dejstvo, da ZUNPEOVE v 1. do 5. točki prvega odstavka 8. člena ureja t. i. predpisana prednostna območja umeščanja fotonapetostnih naprav, na katerih umeščanje ureja Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije (v nadaljevanju: Uredba) in ne prostorski (izvedbeni) akti. Glede na navedeno se v okviru javnega naročila – ob upoštevanju vsebine Uredbe – pripravi tudi strokovna ocena potenciala za pridobivanje električne energije na območjih iz 1. do 5. točke prvega odstavka 8. člena ZUNPEOVE, pri čemer naj se posebej upošteva tudi načrtovana vzpostavitev obvezne postavitve fotonapetostnih naprav na obstoječe objekte in parkirišča, ki dosegajo tlorisno površino 1.700 m2, kot jih določa 11. člen ZUNPEOVE. Strokovna ocena potenciala za pridobivanje električne energije na območjih iz 1. – 5. točke prvega odstavka 8. člena ZUNPEOVE naj obsega oceno kvadratur površin, oceno moči nameščenih naprav ter oceno letne proizvodne električne energije iz teh fotonapetostnih naprav.

Obstoječe strokovne podlage je torej treba pregledati in jih posodobiti oziroma dopolniti na način in v obsegu, da bodo tako tekstualni kot predvsem grafični deli strokovnih podlag (kartiranje) služili kot podlaga za izdelavo TAP OVE in da bodo uporabni tudi za pripravo lokalnih energetskih konceptov in regionalnih prostorskih planov. Ker ima naročnik namero te podatke vključiti v že obstoječe GIS sisteme, morajo biti podatki izdelani v digitalni obliki. Podatki se zapišejo v formatu .pdf (brez omejitev branja, kopiranja in tiskanja).

Treba je upoštevati, da bo treba strokovne podlage v procesu prilagoditi večkrat. V končni fazi morajo biti vse strokovne podlage pripravljene na dan oddaje predlogov TAP OVE. Z izvedbo kartiranja ter pripravo tematskih akcijskih planov bo možno v naslednjih fazah pristopiti tudi k pripravi uredb o najustreznejši varianti. Tako bo zagotovljena podlaga za nadaljnji postopek po varianti iz prve alineje prvega odstavka 110. člena ZUREP-3, »delni združen postopek«. Po tej varianti se postopek izdaje celovitega dovoljenja začne na podlagi že sprejete uredbe o NV.

Evropski zeleni dogovor in mehanizmi notranjega energijskega trga EU se odražajo v spremenjenih pogojih v elektroenergetskem sistemu. Svežnja »Čista in varna energija po dostopnih cenah« in »Pripravljeni na 55« posredno vzpostavljata časovne okvirje za doseganje ciljev v sektorju elektrike. Zato je treba skozi tehnična, okoljska in druga izhodišča tekom kartiranja oblikovati predloge, ki bodo opredelili okvirna območja realizacije obnovljivih virov energije vetra in sonca, s katerimi bomo sledili ciljem države na tem področju. Zato bo pri pripravi kartiranja potrebno izhajati iz ciljev, ki jih je oziroma bo država postavila v prenovljenem Nacionalno energetskem in podnebnem načrtu (NEPN). Obstoječe strokovne podlage za obnovljive vire energije (OVE) se bo posodobilo oziroma se bo prvenstveno izdelalo strokovne podlage, ki bodo izhodišče tudi za umestitev fotonapetostnih in vetrnih proizvodnih naprav, ki dosegajo nazivno moč 4 MW ali več na območjih za pospešeno uvajanje OVE, saj bodo te potencialne lokacije v čim večji meri vključene v TAP- OVE. Pri določevanju območjih za uvajanje vetrnih elektrarn na državni ravni se, kadar je ob upoštevanju potenciala in glede na lokacijo oziroma območje, ki v geografskem in krajinskem smislu predstavlja enovito območje, to primerno, predvidi umeščanje t.i. polja vetrnih elektrarn. To pomeni umeščanje treh ali več vetrnih proizvodnih naprav, ki skupaj dosegajo ali presegajo nazivno moč 10 MW. Na področju vetra je v okviru kartiranja potrebno identificirati vsaj toliko območji, da se bo z njimi doseglo cilje za pridobivanje električne energije iz vetra do leta 2030, kot so določeni v posodobljenem NEPN (to je izkoriščanje energije iz vetra do leta 2030 s proizvodnjo 356 GWh elektrike letno oziroma inštalirane 150 MW skupne nazivne moči). V kolikor bo okoljsko sprejemljivo, pa naj se izdela toliko predlogov območij, da se bo te cilje preseglo za 50 %.

2.2. Tematska akcijska programa za sonce in veter

Cilj izdelave TAP OVE je določiti takšna območja, na katerih je umeščanje in obratovanje naprav za proizvodnjo energije iz OVE najbolj sprejemljivo. Izdela se dva tematska akcijska programa in sicer ločeno za določitev potencialnih prednostnih območij za postavitev fotonapetostnih proizvodnih naprav in za določitev potencialnih prednostnih območij za postavitev vetrnih proizvodnih naprav.

Posamezen TAP OVE mora vsebovati strateško vsebino, kartiranje, za posamezna potencialna prednostna območja pa tudi pravila o ukrepih za zmanjšanje vplivov na naravo in podrobnejše strokovne podlage za izvedbeno načrtovanje. Predvideti mora dva tipa potencialnih prednostnih območij (tako za veter kot za sonce) in sicer »območja za pospešeno uvajanje OVE«, to so tista območja, ki se ne nahajajo na ekološko pomembnih  območjih (kot so določena z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18), del katerih so tudi območja Nature 2000), ter »ostala potencialna prednostna območja«.

Pri potencialnih prednostnih območjih za pospešeno uvajanje OVE se:

- določi tista območja, ki se ne nahajajo na ekološko pomembnih območjih, območjih pomembnih poti selitve ptic ter drugih območij, ki so bila opredeljena na podlagi kart občutljivosti in orodij, navedenih v tretji alineji tega odstavka, razen umetnih in grajenih površin, ki se nahajajo na teh območjih, kot so strehe, parkirišča in prometna infrastruktura;

- daje prednost umetnim in grajenim površinam, kot so strehe in fasade zgradb, prometna infrastruktura in njena neposredna okolica, parkirišča, kmetije, odlagališča odpadkov, industrijska območja, rudniki, umetna celinska vodna telesa, jezera ali zbiralniki in, kadar je ustrezno, obrati za čiščenje komunalne odpadne vode ter degradirana zemljišča, ki niso uporabna za kmetijstvo;

- uporabijo vsa primerna in sorazmerna orodja in nabore podatkov, da se ugotovi, na katerih območjih obrati za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ne bi imeli znatnega vpliva na okolje, tudi karte občutljivosti za prostoživeče živali, pri tem pa upoštevajo razpoložljive podatke v okviru razvoja usklajenega omrežja Natura 2000, tako glede tipov habitatov in vrst na podlagi Direktive Sveta 92/43/EGS kot ptic in območij, zaščitenih na podlagi Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

V okviru določitve potencialnih prednostnih območjih za pospešeno uvajanje OVE  se preuči morebitni vpliv postavitev OVE naprav na teh območjih na omrežje Natura 2000 ali druga zavarovana območja, da se identificira morebitne velike vplive na ta območja, in da se čim bolj zmanjša tveganje poznejših sporov, ki bi lahko ovirali pravočasno odobritev in izvajanje načrtov uvajanja OVE naprav na teh območjih. Na primer, umestitev teh območij v bližini pomembnih razmnoževališč, hranilišč ali gnezdišč za zaščitene vrste ptic lahko povzroči takšne vplive na okolje.

Za namen zmanjšanja vplivov na naravo in okolje se v okviru TAP OVE za posamezna območja za pospešeno uvajanje OVE pripravi tudi pravila o ukrepih za zmanjšanje vplivov, v katerih so predpisani ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati pri umeščanju obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter pripadajočih podpornih objektov na lokaciji (kot so objekti za hranjenje energije). V pravilih se v prvi vrsti predvidi, s katerimi ukrepi se lahko izogne škodljivim vplivom na okolje in naravo. Če to ni mogoče, pa se predvidi ukrepe, s katerimi se lahko znatno zmanjša vplive, ki bi jih lahko imela uvedba projektov na področju energije iz obnovljivih virov v določenem območju. Pravila morajo predvideti ukrepe, ki se jih lahko uporabi v različnih fazah razvoja posameznega projekta, od načrtovanja umeščanja v prostor, projektiranja, delovanja naprave do odstranitve naprave.

Na primeru območij za postavitev vetrnih proizvodnih naprav na primer lahko vetrnica v fazi delovanja predstavlja nevarnost za določene vrste (ptice, netopirji, druge ogrožene živali) ki so specifične za določeno območje. Z identifikacijo dejavnikov tveganja (velikost živali, tipična višina letenja in podobno) se na primer morda lahko predvidi takšen način zasnove in obratovanja OVE vetrne naprave (na primer hitrost rotorja, senzorji, višina naprave, ureditve na stojišču in okolici naprave, začasne zaustavitve naprave, če je treba določitev mikrolokacij stojišč in podobno), da se z njimi zmanjša vpliv. Tudi pri postavitvi fotonapetostnih proizvodnih naprav se srečujemo s tveganji, v fazi postavitve proizvodne naprave lahko pride do degradacije prostora, sončne elektrarne lahko predstavljajo toplotne otoke in podobno, zato je treba identificirati tiste ukrepe (način postavitve, razmaki med vrstami panelov, višina konstrukcije, pravila pri gradnji in odstranitvi, vrste ograje, uporaba zelenih elementov in barier in podobno) s katerimi se prepreči ali omili škodljive vplive. V okviru teh pravil je potrebno identificirati tudi vplive kabelske in cestne infrastrukture in tudi njihov vpliv ovrednotiti pri izdelavi pravil o ukrepih za zmanjšanje vplivov.

Pravila o ukrepih za zmanjšanje vplivov se pripravi zgolj za območja za pospešeno uvajanje OVE, če se tekom izvajanja projekta izvajalec in naročnik dogovorita, pa lahko tudi za določena ostala potencialna prednostna območja, kjer je to smiselno. Pravila morajo biti prilagojena posebnostim posameznega opredeljenega potencialnega prednostnega območja, vrsti oziroma vrstam tehnologije za energijo iz obnovljivih virov, ki naj bi se uvedle na takšnem območju, ter ugotovljenemu potencialnemu vplivu na okolje in naravo. So sestavni del posameznega potencialnega prednostnega območja. Zagotoviti je namreč potrebno sorazmerno in pravočasno izvajanje ustreznih omilitvenih ukrepov, da se zagotovi skladnost z obveznostmi Direktive 92/43/EGS (direktiva o habitatih), Direktive 2009/147/EGS (direktiva o pticah) in  Direktive 2000/60/ES (vodna direktiva) ter da se prepreči poslabšanje in doseže dobro ekološko stanje ali dober ekološki potencial v skladu z Direktivo 2000/60/ES.

Predlog posameznega TAP OVE mora predvideti potencialna prednostna območja za umestitev OVE proizvodnih naprav, ki se načrtujejo kot prostorske ureditve državnega pomena, to pomeni elektrarne z nazivno električno močjo najmanj 10 MW. ZUreP-3 ureja razmejitev med prostorskimi ureditvami državnega in lokalnega  pomena, tudi na področju energetske infrastrukture. Ker pa ZUNPEOVE v 7.členu predpisuje posebnosti glede občinskega načrtovanja na potencialnih prednostnih območjih, naj se v TAP OVE za določitev potencialnih prednostnih območij za pospešeno uvajanje OVE v največji možni meri vključijo tudi območja za postavitev fotonapetostnih ali vetrnih proizvodnih naprav skupne nazivne moči 4 MW ali več. ZUNPEOVE namreč v 19. členu določa soodgovornost občine za doseganje ciljev OVE, kamor spada tudi obvezna obravnava pobud za pripravo ali spremembo občinskega prostorskega izvedbenega akta, s katero se predlaga umestitev fotonapetostnih ali vetrnih proizvodnih naprav z nazivno električno močjo nad 4 MW, ki so prostorske ureditve lokalnega pomena.

Pripravljeni morajo biti tudi prostorski podatki v vektorski obliki, in sicer morajo biti zapisani v formatu Shapefile (obvezen nabor datotek: shp, shx, dbf, prj in cpg; ki se stisnejo v datoteko zip). Prostorski podatki v vektorski obliki morajo biti pripravljeni v 2D (ne smejo vključevati vrednosti Z in M). Prostorski podatki v rastrski obliki, se zapišejo v formatu tiff in tfw (pari datotek se stisnejo v datoteko zip). Prostorski podatki se izdelajo v državnem koordinatnem sistemu D96/TM. Izdelajo se v metrih. Datoteke se poimenujejo z akronimi, ki niso daljši od petdesetih znakov. Pri poimenovanju ni dovoljeno uporabljati šumnikov in naslednjih znakov: presledek \ / : * ? " < > | , ; : = [ ] . %. Imena datotek v posameznih mapah skupaj z naslovnimi mapami ne smejo presegati 150 znakov. Formati datotek se poimenujejo izključno z malimi črkami (primer: kazalo.pdf) V kolikor bo za dokončanje naloge dogovorjeno, da se jo izdela v drugačni obliki, se lahko izdelovalec in naročnik tako dogovorita v uvodnem poročilu.

Pri določevanju potencialnih prednostnih območjih za uvajanje vetrnih elektrarn se, kadar je ob upoštevanju potenciala in glede na lokacijo oziroma območje, ki v geografskem in krajinskem smislu predstavlja enovito območje, to primerno, prednostno predvidi umeščanje t.i. polja vetrnih elektrarn. To pomeni umeščanje več vetrnih proizvodnih naprav, ki skupaj dosegajo ali presegajo nazivno moč 10 MW. Pri pripravi TAP OVE bo potrebno posvetiti pozornost takšnemu umeščanju, kjer je z urbanističnega in krajinskega vidika (kot tudi drugih vidikov) možno proizvodne naprave združiti v enovito območje z več instaliranimi napravami z namenom odpravljanja možne fragmentacije in tako večje sprejemljivosti za deležnike.

Ob pričetku izdelave TAP OVE je nujno izvesti opredelitev deležnikov, ki morajo biti vključeni v postopek priprave TAP OVE, da se oblikuje ustrezna strategija za vključevanje zainteresiranih strani. V postopek priprave TAP OVE je treba vključiti lokalne skupnosti, na območju katerih se nahajajo posamezna identificirana območja z večjim potencialom proizvodnje električne energije, v največji meri pa tudi naročnike državnih in lokalnih prostorskih ureditev fotonapetostnih in vetrnih proizvodnih naprav, ki so za namene prostorskega načrtovanja že pridobili določene strokovne podlage. Prav tako je treba v proces priprave TAP OVE po potrebi vključiti ostale morebitne deležnike in, kolikor so relevantna, vključiti tudi že obstoječa spoznanja in strokovne podlage postopkov priprave regionalnih prostorskih planov. Pri sodelovanju javnosti izvajalec v sodelovanju in soglasju z naročnikom deluje čim bolj vključujoče in si prizadeva, da vključuje strokovna in splošna javnost od vsega začetka in v vseh ključnih korakih izvedbe tega javnega naročila. Zgodnje sodelovanje z ustreznimi deležniki je ključnega pomena tudi za zbiranje podatkov za opredelitev vplivov na okolje, kar je pomembno pri opredelitvi najustreznejših ukrepov za zmanjšanje vplivov na naravo. Način vključevanja javnosti se podrobneje dogovori v uvodnem poročilu.

Izvajalec bo moral poskrbeti, da državni in lokalni nosilci urejanja prostora s svojimi mnenji in stališči vsebinsko sodelujejo pri pripravi TAP OVE, torej da ne gre zgolj za podajanje smernic in mnenj, temveč se pripravi analizo njihovih stališč ter se z njimi tvorno sodeluje oz. usklajuje. Vzporedno s tem javnim naročilom se bo za namen izvedbe javnega naročila izvajal tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), ki pa je predmet ločenega javnega naročila. Zato mora izvajalec tega javnega naročila zagotoviti tesno vsebinsko, strokovno in tehnično sodelovanje z izvajalcem, ki bo izbran za pripravo okoljskega poročila oziroma podporo pri izvedbi CPVO. Pri tem je potrebno upoštevati, da bodo v postopku CPVO sodelovali organi (in lahko tudi stranski udeleženci), ki so pristojni za varovanje javnega interesa na posameznem področju.

Posebno pozornost pri določevanju potencialnih prednostnih območij bo potrebno posvetiti tudi pogojem pri priključevanju OVE proizvodnih naprav na elektro omrežje, pri čemer se upošteva usmeritve nosilcev urejanja prostora s tega področja ter že izdelane podlage (SODO Kart), iz katerih je razvidna možnost priključevanja. Idealen cilj je umeščanje novih proizvodnih OVE naprav na območja, kjer ni potrebno dodatno vlaganje v omrežje oziroma je to čim manjše. Pri tem se uporabi razpoložljivo znanje, kje lahko podporne naprave (upoštevanje principa BAT) pomagajo doseči tak cilj, in kjer je to smiselno, upoštevaje pridobljene podatke o stanju omrežja ter načrtovanih nadgradnjah omrežja, se na potencialnih prednostnih območjih predvidi tudi postavitev podpornih naprav (npr. hranilniki električne energije). Na potencialnih prednostnih območjih je potrebno oblikovati metodologijo za vrednotenje ustreznosti točk vključevanja v električno omrežje. V TAP OVE se lahko prikažejo tudi področja, kjer obstajajo vrzeli v pokritosti elektroenergetskega omrežja in tako služijo kot pomemben podatek v procesih načrtovanja omrežja.

Izvajalec mora poskrbeti, da bo javnosti omogočeno podajanje mnenja in pripomb v več fazah tako na objavljen osnutek TAP OVE kot na osnutek okoljskega poročila. Končno vsebino TAP OVE bo treba prilagoditi rezultatom in zahtevam CPVO, kot tudi, da se predloge in pripombe javnosti skrbno obravnava ter vsebino TAP OVE prilagodi smiselnim in upoštevnim pripombam javnosti.

Dostop do s tem javnim naročilom pridobljenih podatkov bo potrebno javnosti zagotoviti na način, ki bo zagotavljal ustrezno razumevanje metodološkega pristopa in kartografskih prikazov. Obrazložitev in zajeti podatki (tabele, katalogi) morajo biti predani v formatu, ki je berljiv s prosto-dostopno programsko opremo. TAP OVE vsebuje tekstualni in grafični del. Vse verzije (osnutki, predlogi, končni akt) morajo biti napisane v slovenskem jeziku ter izdelane in predane v analogni in elektronski obliki (kot je to določeno za strokovne podlage – kartiranje), pri čemer mora biti končni predlog oziroma končni dokument predan v vsaj štirih (4) fizičnih izvodih.

2.3. Predloga uredb o najustreznejši varianti

ZUNPEOVE določa v tretjem odstavku 5. člena, da se v TAP OVE opredelijo predlogi izvedljivih variant za umestitev fotonapetostnih naprav in vetrnih proizvodnih naprav in z njimi povezane omrežne infrastrukture ter določijo usmeritve za njihovo prostorsko izvedbeno načrtovanje na državni in občinski ravni. Po ZUNPEOVE se mora vsebina TAP OVE pripraviti tako, da se lahko že neposredno na njegovi podlagi za večje fotonapetostne naprave oziroma vetrne proizvodne naprave, ki so prostorske ureditve državnega pomena na področju energetske infrastrukture, v čim večji meri pripravijo predlogi uredb(e) o najustreznejši varianti, pri čemer omogoča, da se na potencialnih prednostnih območjih omenjeni prostorski izvedbeni akti sprejmejo (že) sočasno s tematskim akcijskim programom.

TAP-OVE se izdela za območje celotne Slovenije, medtem ko se predlogi uredb o NV izdelajo za izbrani posamezni potencialni prednostni območji, ob upoštevanju podrobnosti obstoječih oziroma zbranih podatkov in skladno z načrtom priprave uredb o NV, ki bo oblikovan tekom projekta. V okviru tega javnega naročila se bosta pripravili dve uredbi o NV, ena na izbranem potencialnem prednostnem območju za sonce in druga na izbranem potencialnem prednostnem območju za veter, ki bosta sprejeti sočasno s TAP OVE oziroma neposredno po sprejemu TAP OVE. Izmed identificiranih potencialnih prednostnih območij bomo tekom izvajanja projekta identificirali dve lokaciji, na katerih bo priprava uredb najbolj smiselna.

Za vsako uredbo o NV se bodo pripravile možne idejne rešitve umestitev OVE naprav v prostor (pri izdelavi katerih se upošteva ukrepe za prostorsko izvedbeno načrtovanje ter pravila o ukrepih za zmanjšanje vplivov na naravo, kot bodo za ta potencialna prednostna območja določena v predlogu TAP OVE) in na podlagi teh idejnih rešitev se bodo pripravili predlogi izvedljivih variant. Način oziroma nivo podrobnosti izdelave idejnih rešitev pri obeh uredbah o NV se bodo podrobneje dogovorila na koordinacijskih sestankih,  upošteva pa naj se, da morajo biti (študije variant) izdelane na način in v natančnosti, ki bo omogočila bistvene podatke in naknadno izdelavo uredbe o NV, pri čemer naj se upošteva, da mora biti iz podatkov jasno razvidna pojavnost OVE naprav, oddaljenost OVE naprav od bivališč oziroma stanovanjskih objektov, dostopnost cestnih poti do OVE naprav ter prikaz in določitev območij poteka povezav za priklop naprav na elektroenergetsko omrežje. Prikazano naj bo torej ožje območje, na katerem bodo stale posamezne vetrnice oziroma okvirna območja, kjer bodo izvedena stojišča, prikazana morajo biti tudi okvirna območja za predvideno izvedbo novih dovoznih poti, v kolikor ne bo možno uporabiti obstoječih cestnih povezav, prikazati je potrebno območje, kjer se predvideva povezava do obstoječega elektro omrežja.

Predlogi TAP-OVE in uredb o NV se izdelajo upoštevajoč:

- veljavno relevantno nacionalno in EU zakonodajo,

- strateške dokumente RS in EU, med drugim s področja urejanja prostora in energetike ter ohranjanja narave, varstva okolja, upravljanja z vodami itd.,

- prenovljeno metodologijo oziroma strokovno podlago delovnega sklopa 2 projekta RES Slovenia,

- dokumentacijo, ki jo za vključitev v vsebino tematskega akcijskega programa posredujejo naročniki državnih prostorskih aktov v pripravi,

- dokumentacijo, ki jo za vključitev v vsebino tematskega akcijskega programa posredujejo lokalne skupnosti ter naročniki lokalnih prostorskih aktov v pripravi,

- druge dostopne razpoložljive strokovne podlage, študije, projekte in podatke,

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,

- mnenja nosilcev urejanja prostora ter drugih akterjev oziroma javnosti, podana v postopku celovite presoje vplivov na okolje ter priporočil oziroma rezultatov okoljskega poročila oziroma postopka presoje,

- pripombe in predloge javnosti,

- usmeritve, podane s strani MOPE in MNVP,

- druge dokumente in gradiva v soglasju z naročnikom.

Kot relevanten datum veljavnosti dokumentov in (pravnih) aktov iz prejšnjega odstavka se, kolikor ni v teh aktih določeno drugače, šteje »presečni datum«, pri čemer mora izvajalec na vsakem področju, na katerem se določbe že veljavnih predpisov zaradi še trajajočega prehodnega obdobja še ne upoštevajo, na to posebej opozoriti.

3.  NALOGE IN AKTIVNOSTI IZVAJALCA TER ROKI

V nadaljevanju so po posameznih delovnih sklopih razčlenjene aktivnosti, zahtevani rezultati in časovnica. Naročnik in izvajalec določene vmesne roke podrobneje uskladita ob začetku projekta v uvodnem poročilu oziroma jih izjemoma in v soglasju prilagajata tudi tekom projekta. Naslednjih rokov pa s podrobnim usklajevanjem ni mogoče podaljšati:

- dokončanje uvodnih aktivnosti (1 mesec od podpisa pogodbe),

- pripravo predlogov TAP OVE (18 mesecev od podpisa pogodbe).

1. Uvodne aktivnosti ter priprava uvodnega poročila (1 mesec od podpisa pogodbe):

  - Uvodni sestanek z naročnikom, na katerem se pripravijo osnutki časovnice izvajanja del, uvodnega poročila, vključno z osnutkom načrta sodelovanja z deležniki.

  - Priprava in oddaja uvodnega poročila, ki vsebuje načrt aktivnosti oziroma strategijo in časovni potek sodelovanja z različnimi deležniki (predvideti pridobivanje smernic in mnenj udeležencev pri urejanju prostora), načrt sodelovanja z javnostjo, izvedbo javnih predstavitev v različnih geografskih območjih, pri čemer je treba upoštevati, da bo potrebno opraviti minimalno 6 javnih predstavitev, v istem tednu pa se lahko načrtuje največ 2 predstavitvi.

2. Podroben pregled in posodobitev oziroma dopolnitev strokovne podlage RES Slovenia (okvirno 6 mesecev od podpisa pogodbe oziroma kot določeno v uvodnem poročilu):

  - Pregled, dopolnitev in posodobitev strokovnih podlag, ki so bile pripravljene v okviru projekta RES Slovenia, skladno s stanjem zakonodaje na »presečni dan«, ki vključuje tudi zasnovo podrobnejših strokovnih podlag za izvedbeno raven prostorskega načrtovanja. Aktivnosti obsegajo:

- podroben pregled (ter po potrebi posodobitev) in določitev ravni, obsega in podrobnosti strokovne podlage,

- pregled in dopolnitev podatkov, njihova dopolnitev in validacija,

- pregled in posodobitev analize splošnega proizvodnega potenciala za električno energijo iz sonca in vetra,

- pregled in posodobitev meril za analizo občutljivosti, za vsak potencial ločeno,

- pregled in posodobitev analize občutljivosti, za vsak potencial ločeno,

- pregled in posodobitev prekrivanja območij proizvodnega potenciala in analize občutljivosti, za vsak potencial ločeno,

- priprava in objava vseh rezultatov pregleda in posodobitve strokovnih podlag na spletu v dogovoru z naročnikom za čas trajanja javnega naročila, pri čemer se deležnikom omogoči testiranje in podajanje pripomb.

  - Pregled in posodobitev strokovnih podlag vključuje še:

- pripravo ocene potenciala letne proizvodnje električne energije (v KWh) na predpisanih  prednostnih območjih za fotonapetostne naprave, na katerih se te naprave umeščajo na podlagi Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, pri čemer se upošteva tudi postavitve fotonapetostnih naprav na obstoječe objekte in parkirišča, ki dosegajo tlorisno površino 1.700 m2,

- podrobnejšo dopolnitev strokovnih podlag za namene priprave TAP OVE, ob upoštevanju cilja za pridobivanje električne energije iz vetra v sprejetem posodobljenem NEPN,

- podrobnejšo dopolnitev strokovnih podlag za fotonapetostne in vetrne proizvodne naprave, ki so prostorske ureditve lokalnega pomena in dosegajo nazivno moč 4 MW ali več, na predpisanih prednostnih območjih za pospešeno uvajanje OVE, pri tem pa je potrebno zasledovati cilj, da vetrne  proizvodne naprave, ki so prostorske ureditve lokalnega pomena (moči pod 10 MW), kumulativno dosegajo nazivno moč vsaj 50 MW - če tega cilja ne bo možno doseči, se to zabeleži tekom izvajanja projekta.

  - Pridobitev podrobnejših podatkov, vključno z:

- nosilci urejanja prostora in drugimi organi in organizacijami (npr. ZRSVN, ZRSKD, Zavod za gozdove idr.),

- naročniki državnih in lokalnih prostorskih aktov v teku,

- drugimi morebitnimi zainteresiranimi investitorji,

- predstavniki lokalnih skupnosti,

- operaterji prenosnega in distribucijskega omrežja ter elektroenergetskimi podjetji,

- pristojnimi mnenjedajalci in organi, zadolženimi za celovito presojo vplivov na okolje ter izvajalcem strokovne podpore v postopku CPVO in splošno javnostjo, vključno z nevladnimi organizacijami, ki na področju prostora, energetike, narave in okolja delujejo v javnem interesu.

  - Opredelitev do stališč in usmeritev udeležencev iz prejšnje točke, zabeležka morebitnih ovir ter predlog prenove »matrike« strokovne podlage - predlog za razpravo z naročnikom;

  - Prva prenova strokovne podlage RES Slovenia - vnos oziroma sprememba podatkov v strokovni podlagi RES Slovenia glede na spremenjeno zakonodajo, prejete nove obstoječe in podrobnejše podatke in študije, preliminarno posvetovanje z deležniki ter usmeritve naročnika;

  - Priprava osnutka osnovnih strokovnih podlag za namen izdelave TAP OVE za fotonapetostne in vetrne proizvodne naprave.

- Priprava osnutkov TAP OVE (okvirno 8 mesecev od podpisa pogodbe oz. kot določeno v uvodnem poročilu):

  - Oblikovanje predlogov TAP OVE oziroma  predstavitev prvih osnutkov TAP OVE, ki vključujeta podrobnejšo obravnavo območij,  pravila o ukrepih za zmanjšanje vplivov in usmeritve in ukrepe za prostorsko izvedbeno načrtovanje.

  - Priprava oziroma izdelava grafičnih prikazov potencialnih prednostnih območij  v takšni obliki, da jih bo možno v nadaljevanju postopka dopolnjevati oziroma spreminjati ter kasneje (v končni verziji) objaviti na spletu. Pri tem je treba upoštevati, da naj bodo grafični prikazi kompatibilni z obstoječimi sistemi prostorskih prikazov (Atlas okolja in podobno).

- Dopolnitev strokovnih podlag in priprava osnutkov Uredb o najustreznejši varianti (okvirno 10 mesecev od podpisa pogodbe oz. kot določeno v uvodnem poročilu):

  - Dopolnitev strokovnih podlag s podatki za izvedbeno raven prostorskega načrtovanja, po potrebi pa tudi prilagoditev strokovnih podlag spremenjenim   predpisom ter novim obstoječim podatkom - dopolnitev strokovnih podlag s pravili o ukrepih za zmanjšanje vplivov.

  - Priprava osnutkov dveh uredb o NV.

- Priprava posodobljenih osnutkov TAP OVE za javno obravnavo (okvirno 12 mesecev od podpisa pogodbe oz. kot dogovorjeno v uvodnem poročilu):

  - Oblikovanje posodobljenih osnutkov TAP OVE, ob upoštevanju predlogov naročnika in (v soglasju z njim) predlogov izvajalca strokovne podpore v postopku CPVO.

  - Preverba skladnosti TAP OVE s splošnimi smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora, oblikovanje potrebnih dodatnih pojasnil in sodelovanje z mnenjedajalci v postopku CPVO.

  - Priprava osnutkov TAP OVE za javno obravnavo (ob sodelovanju z izvajalcem strokovne podpore v postopku CPVO).

- Sodelovanje v postopku CPVO, vključujoč javne razgrnitve in javna posvetovanja o osnutku TAP OVE in okoljskega poročila (okvirno 16 mesecev oz. kot dogovorjeno v uvodnem poročilu):

  - Sodelovanje pri objavi osnutkov TAP OVE, okoljskih poročil in prilog.

  - Spremljanje pripomb javnosti in lokalnih skupnosti na posamezen osnutek TAP OVE in okoljsko poročilo (preko spletne strani in v živo), vključno s sodelovanjem na vsaj 6 javnih predstavitvah.

  - Aktivno sodelovanje (predstavitev in odgovori na vprašanja) v posvetih s strokovno javnostjo, organizacijami lokalnih skupnosti ter na delavnicah in usklajevalnih sestankih z organi in organizacijami, ki nastopajo v vlogi udeležencev pri urejanju prostora oziroma mnenjedajalci v postopku celovite presoje vplivov na okolje (vsaj 5 srečanj).

  - Obravnava in priprava odgovorov na pripombe in predloge, zbranih v času javne razgrnitve, na posvetih in delavnicah in identificiranje tistih, ki terjajo spremembo oziroma prilagoditev strokovnih podlag in vsebine TAP OVE.

- Priprava predloga TAP OVE ter predlogov uredb o NV (18 mesecev od podpisa pogodbe):

  - Po potrebi: sprememba in dopolnitev strokovnih podlag ter TAP OVE skladno s pripombami iz javne obravnave.

  - Usklajevanje in spremembe v primeru negativnih ali nasprotujočih si mnenj udeležencev pri urejanju prostora ali organizacij, pristojnih za mnenje v postopku celovite presoje vplivov na okolje ter oblikovanje argumentiranih stališč in predlogov nadaljnjih korakov in vsebine TAP OVE.

  - Pisno oblikovanje stališč do pripomb in komentarjev lokalne skupnosti, splošne javnosti in mnenje dajalcev (posebej za vsako skupino deležnikov).

  - Po potrebi in v skladu z usmeritvijo naročnika – komunikacija v živo z deležniki in strokovno javnostjo.

  - Priprava končnega predloga posameznega TAP OVE, ki smiselno vključujejo pripombe javnosti ter so odraz postopka celovite presoje vplivov na okolje, ter priprava dveh predlogov Uredb o NV.

  - Sodelovanje v procesu medresorskega usklajevanja ter vključitev pripomb in predlogov iz medresorskega usklajevanja v TAP OVE (po predhodni uskladitvi z naročnikom).

  - Predaja končne verzije strokovnih podlag za fotonapetostne in vetrne proizvodne naprave.

8. Evalvacija procesa in predlogi izboljšav (24 mesecev)

8.1. 	Priprava poročila o vključevanju javnosti in kratke evalvacije procesa ažuriranja oziroma priprave strokovnih podlag, TAP OVE in uredb o NV, v katerem se za bodoče spreminjanje in sprejemanje (kot tudi posodabljanje) dokumentov pripravi predlog aktivnosti po posameznih delovnih sklopih, oriše možne ovire in težave ter poda predlog izboljšav v načrtovanju in izvajanju postopka njihovega sprejemanja oziroma spreminjanja.

4. DINAMIKA PLAČIL

Plačila se izvedejo v več fazah in sicer po zaključku posameznega delovnega sklopa, kakor je določeno spodaj. Delovni sklop šteje za zaključen, ko so pripravljeni in s strani naročnika prevzeti vsi rezultati delovnega sklopa ter ko je pripravljeno in s strani naročnika potrjeno poročilo o izvedbi vseh aktivnosti zadevnega delovnega sklopa.

Dinamika plačil je določena kot sledi:

| Dinamika plačil | Zaključeni sklopi |
| --- | --- |
| 1. plačilo (sklop 1 in 2) | Sklop 1: Uvodne aktivnosti Sklop 2: Posodobitev strokovnih podlag |
| 2. plačilo (sklop 3, 4 in 5) | Sklop 3: Priprava osnutkov TAP-OVE Sklop 4: Dopolnitev strokovnih podlag in priprava uredb o NV Sklop 5: Priprava posodobljenih osnutkov TAP OVE za javno obravnavo |
| 3. plačilo (sklop 6 in 7) | Sklop 6: Sodelovanje v postopku CPVO Sklop 7: Priprava predloga TAP OVE in predloga uredb o NV |
| 4. plačilo (sklop 8) | Sklop 8: Evalvacija |

5. POROČANJE

Poročanje o poteku dejavnosti javnega naročila se izvaja z rednimi poročili, ki jih izvajalec pripravi do vsakega 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Poleg tega se poročanje opravlja tudi na rednih tehničnih srečanjih.

Po opravljenem delovnem sklopu izvajalec pripravi poročilo o izvedbi vseh aktivnosti zadevnega delovnega sklopa. Naročnik je dolžan v roku 15 dni to poročilo pregledati in potrditi. Potrjeno poročilo s strani naročnika je obvezna priloga k zahtevku za izplačilo.

6. MEDSEBOJNE ZAVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA PROJEKTA

Naročnik storitev je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), ki pri izvedbi javnega naročila in pri izvedbi projekta postopa v sodelovanju oziroma soglasju z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP). Izvajalec in naročnik se dogovorita o rednih tehničnih srečanjih oziroma koordinacijskih sestankih, ki bodo s ciljem aktivnega sodelovanja in spremljanja izvedbe projekta potekala okvirno dvakrat mesečno. Na koordinacijske sestanke se lahko povabi tudi druge deležnike, katerih mnenja so pomembna za dosego ciljev in kvalitete gradiva. Po vsakem srečanju se pripravi kratek zapis o opravljenih in načrtovanih aktivnostih.

Vsako nameravano spremembo roka izvajalec naročniku predstavi tudi na koordinacijskem sestanku, o čemer se napravi zabeležka, ki jo podpišeta predstavnika naročnika in izvajalca. S predstavljeno spremembo se mora naročnik izrecno strinjati. Izvajalec lahko predlaga spremembo roka oziroma drugačne vmesne naloge in rezultate (drugačno časovnico), če ta omogoča realizacijo namena in zagotovitev vseh predvidenih rezultatov v predpisanem času trajanja projekta. Fiksne roke je možno podaljšati zgolj v soglasju z naročnikom in zaradi višje sile, v tem izvajalec prošnjo po spremembi roka utemelji in odda pisno.

Predmet ločenega javnega naročila je izbira izvajalca, ki bo naročniku nudil celovito strokovno in tehnično podporo v postopku celovite presoje vplivov na okolje za TAP OVE Izvajalca obeh javnih naročil  bosta morala med seboj sodelovati s ciljem čim prejšnje in tem bolj kvalitetne izpeljave javnih naročil.

MOPE in MNVP (v nadaljevanju: ministrstvi) poskrbita za oblikovanje projektne skupine, ki bo služila koordinaciji in sodelovanju med ministrstvi oziroma nosilci urejanja prostora in mnenjedajalci v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Na sestanek projektne skupine se glede na obravnavane teme lahko povabi tudi predstavnike lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in strokovnih združenj oziroma strokovnjake s posameznih, za vsebino TAP OVE relevantnih področij.

Ministrstvi izvajalcu projekta zagotavljata celovito podporo glede vsebine in morebiti potrebne vzpostavitve komunikacijske poti z relevantnimi deležniki, ki jih opredeljuje predmetna naloga. Vse rezultate projekta mora izvajalec pripraviti v sodelovanju in z odobritvijo naročnika.

MOPE bo izvajalcu po podpisu dogovora o varovanju zaupnih podatkov omogočil vpogled in delo z rezultatom delovnega sklopa 2 projekta »RES Slovenia«. Uporaba te strokovne podlage je dopustna samo za namene izvedbe tega javnega naročila, podatki iz nje se lahko na elektronske nosilce izvajalca ob soglasju naročnika kopirajo le začasno in jih je treba ob zaključku projekta v celoti izbrisati iz vseh elektronskih hranilcev izvajalca, o čemer izvajalec in njegova odgovorna oseba podata pisno izjavo. Enako velja za vse na novo pridobljene podatke in končne rezultate.

MOPE bo za potrebe projekta vzpostavil spletno platformo za komuniciranje z javnostjo (predvidoma na Portalu Energetika). Izvajalec bo tekom izvedbe projekta tvorno sodeloval z naročnikom pri pripravi gradiv, objav, slik idr. za potrebe komuniciranja z javnostmi in upravljanja spletne platforme.

Naročnik bo izvajalcu plačal za opravljeno delo skladno z zgoraj navedeno dinamiko. V primeru dogovorjenega zamika posameznih aktivnosti delovnega skopa, se naročnik in izvajalec ob upoštevanju izvedenih nalog lahko dogovorita tudi o spremenjeni dinamiki in obsegu izplačil. Skupna vrednost posla ne sme preseči skupne vrednosti ponudbe za to javno naročilo.

Izvajalec projekta mora pred začetkom izvajanja projekta podpisati sporazum o zaupnosti in nerazkritju ter neuporabi za lastne (zasebne namene) informacij o teku postopka in informacij, pridobljenih tekom postopka. Pred javno objavo rezultatov javnega naročila (posodobljene strokovne podlage, TAP OVE in podobno) se informacije, razen dogovorjenih z naročnikom, ne objavlja oziroma ne razkriva.

Na naročnika ob predaji preidejo vse materialne avtorske pravice. Izvajalec v trajno last in posest naročnika preda tudi vse v postopku pridobljene podatke in dokumentacijo, kar pri sebi pobriše in se zaveže, da jih ne bo uporabljal v lastne namene.

Izvajalec in naročnik si aktivno prizadevata za čim manjši ogljični in ekološki odtis pri izvedbi projekta, poročila se pošilja v čim večji meri preko e-pošte, redni sestanki za poročanje se lahko opravljajo preko video povezav, če je to smiselno (zmanjšanje vpliva na okolje zaradi prevoza) in podobno.

1  Osnutek posodobitve NEPN je dostopen na: https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt-2024/posodobitev-nepn/#c1531

Uradni list RS, št. 78/23.

3  Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24.

4  Resolucija o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPRS2050) Vsebina Uradnega lista | Uradni list (uradni-list.si)

Omogočanje uvajanja obnovljivih virov energije v elektroenergetskem sektorju v Sloveniji, EY Parthenon, (REFORM/SC2021/091) 2023 – dostopno na: https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/projekt-res-slovenia/

Ta med ureditve  državnega pomena umešča: elektrarne z nazivno električno močjo najmanj 10 MW, vetrne elektrarne z nazivno električno močjo najmanj 10 MW, ki za svoje delovanje zahtevajo tudi umestitev ureditve državnega pomena iz drugih točk tega člena in elektroenergetski objekti z nazivno napetostjo najmanj 110 kV s pripadajočimi funkcionalnimi objekti.