PROJEKTNA NALOGA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo skupaj s posameznimi naročniki definiral cene letnih naročnin ter cene posameznih 30 minutnih najemov brez naročnine. Cenik bo enoten za celoten sistem oziroma sistema vseh posameznih naročnikov.

  - Sklop št. 1: Dobava, montaža in vzpostavitev sistema javne izposoje električnih koles

Predmet je dobava, montaža in vzpostavitev sistema javne izposoje električnih koles z ustreznimi priklopnimi mest za električna kolesa in samopostrežni avtomatiziran sistem za javno izposojo električnih koles s programsko opremo za uporabnika in upravljavca, ki omogoča registracijo, dostopnost prek telefona, enostaven sistem za spremljanje uporabo in nadzor, ustrezna navodila za upravljavca in uporabnika, osnutek splošnih pogojev za dostop in uporabo sistema javne izposoje električnih koles za uporabnike.

Sistem mora biti enostaven za rokovanje tako za uporabnika kot za upravljavca sistema po načelu »prijazen do uporabnika«. Dostopen mora biti 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izjema je le višja sila. Izposoja mora biti omogočena ob predhodni identifikaciji uporabnika na enostaven način.

Registracija, identifikacija uporabnika, plačilo ter najem in vračilo koles mora biti možno preko mobilne aplikacije (android in iOS) ali spletne strani.

Sistem mora omogočati spremljanje zasedenosti koles po postajah. Vsi fizični deli sistema morajo biti iz kakovostnih materialov, odpornih na vremenske vplive.

Izvajalec mora naročniku omogočati uporabo licence za uporabo programske aplikacije, ki omogoča upravljanje s sistemom in vzpostavitev nadzornega sistema. Za celotno trajanje okvirnega sporazuma mora izvajalec ceno najema programske opreme in eventualnih njenih nadgradenj, posodobitev vključiti v ponudbeno ceno tega javnega naročila.

Sistem mora omogočati tudi izvoz in shranjevanje informacij in poročil o delovanju na željo naročnika.

  - Sklop št. 2: Upravljanje, vzdrževanje in servisiranje

Predmet upravljanja, vzdrževanja in servisiranja sistema javne izposoje električnih koles obsega: administracijo sistema, vzdrževanje in servisiranje koles, priklopnih mest in terminalov, premeščanje koles, izvajanje analitike, statistike in promocije ter podporo za uporabnike.

- SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA

- Postaja mora biti vgrajena neposredno na utrjeno površino; drugih večjih gradbenih posegov ne sme biti, (pri tem je ključno tudi upoštevanje smernic in mnenj ZVKD ter pridobitev soglasij z njihove strani); poseg v globino ni dovoljen, razen vijačenja terminala in priklopnih mest za kolesa.

- Možnost prestavitve sistema brez večjih gradbenih posegov.

- Sistem mora zagotavljati kartično plačevanje preko mobilne aplikacije ali spletne strani.

- Modularnost – možnost dodajanja / odvzemanja priklopnih mest za parkiranje električnih koles.

- Opremljenost postaj z mehanizmom za zaklepanje oz. pritrditev električnega kolesa ter samodejnim polnjenjem kolesa.

- Zagotavljati je potrebno fleksibilnost sistema za možnost integracije z ostalimi oblikami javnega prevoza.

- Vzpostavljen mora biti sistem upravljanja in nadzora lokacij.

- Montažna izvedba, ki omogoča hitro prestavitev na drugo lokacijo brez večjih gradbenih posegov (npr. v primeru, da se izkaže, da je določena lokacija bolj ustrezna).

- Izvajalec mora zagotavljati za čas trajanja vzdrževanja sistema in koles ustrezno opremljen poslovni prostor za opravljanje servisa in premeščanja koles.

- Izvajalec mora zagotavljati avtomatsko kontrolo in opozorilo za morebitna napačno odložena kolesa.

- Izvajalec mora naročniku redno pošiljati mesečna poročila o delovanju sistem. Poročila morajo vsebovati analitiko izposoj, plačil, odpravo napak, pritožb strank.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Postavitev in delovanje sistema za izposojo koles

Izvajalec mora zagotoviti dobavo in postavitev postaj na pripravljenih izbranih lokacijah naročnikov. Lokacije postaj se lahko tekom izvedbe javnega naročila ali na zahtevo naročnika spremenijo. Sprememba se izvede, v kolikor naročnik in izvajalec sprejmeta odločitev, da je sprememba smotrna. Mikrolokacije bodo določene pri uvedbi v delo oz. tekom izvajanja del. Naročnik bo zagotovil pripravo podlage in električno napeljavo z ozemljitvijo do mikrolokacije postaje.

Sistem mora omogočati vračilo kolesa na postajo, tudi ko so vsa priklopna mesta že polna (za ta namen mora biti na kolesu vgrajena ključavnica).

Izvajalec mora za obdobje trajanja pogodbe oz. okvirnega sporazuma zagotavljati redno nadgradnjo in posodobitev programske opreme.

Opis postaje

Postaja mora imeti konstrukcijo iz nerjavečega jekla. Postaje morajo biti narejene na modularen način, ki omogoča po želji prestavljati postajo ali dodajati oz. zmanjšati posamezna priklopna mesta.

Oprema postaje

- Postaja mora imeti konstrukcijo, ki je odporna na vandalizem. Postaja mora biti montažna, tako da pri postavitvi ni potreben večji gradbeni poseg.

- Posamezna priklopna mesta morajo zagotavljati enostaven priklop in zaklepanje koles kot tudi odklop in uporabo.

- Sistem mora omogočati identifikacijo kolesa v posameznem priklopnem mestu.

- Priklopna mesto morajo biti robustna in odporna na mehanske udarce ter atmosferske vplive (padavine, vlaga, nizke in visoke temperature, ipd.).

- Omogočena mora biti možnost postavitve koles pod različnimi koti v primeru potreb po racionalizaciji prostora in lažje manipulacije koles na postaji.

- Kolo mora biti priklenjeno na priklopno mesto na najmanj enem mestu in mora onemogočati nepooblaščeno odtujitev koles brez prijave v sistem, identifikacije uporabnika in plačila.

- Polnjenje električnih koles mora biti popolnoma avtomatizirano ob priklopu kolesa brez dodatno potrebnih dejanj s strani uporabnika.

- Priklopno mesto mora biti zaščiteno pred nevarnostjo električnega udara.

- Priklopno mesto mora ob izpadu elektrike še vedno omogočati uporabo koles.

- Sistem mora omogočati spreminjanje velikosti postaje tako, da je število priklopnih mest na eni postaji možno enostavno povečati ali zmanjšati.

- Ohišje in konstrukcija terminala mora biti robustna ter odporna na atmosferske vplive (padavine, mraz, vročina) in udarce. V primeru pravokotne oblike opreme morajo biti vsi vidni robovi zaokroženi.

- Terminal mora omogočati nemoteno delovanje postaje (najemanje in vračanje koles, polnjenje električnih koles) z vso potrebno opremo.

- Na ohišju terminala morajo biti vgrajena vratca, ki omogočajo dostop do notranjosti za potrebe vzdrževanja in izvajanje rednih servisov. Vratca morajo biti zaklenjena in zaščitena pred odpiranjem nepooblaščenih oseb.

- Terminal mora biti na vidnem mestu opremljen z navodili za uporabo sistema v najmanj slovenskem in angleškem jeziku.

- Na terminal se namesti logotip ali morebitne druge oznake po izboru naročnika.

Opis koles

Kolesa in njihovi sestavni deli v sistemu izposoje morajo biti izdelana in preizkušena skladno s standardi SIST EN ISO 4210-(1 do 9):2014.

Električna kolesa morajo izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 15194:2017 - Kolesa - Kolesa z električnim pomožnim pogonom - Kolesa EPAC.

Minimalne tehnične karakteristike:

- mestno kolo 26˝ - 29″,

- okvir kolesa mora biti iz lahke zlitine,

- pnevmatike morajo imeti odsevne trakove,

- najmanj 3 prestave ali več,

- obvezna oprema kolesa je krmilo, ročne prednje in zadnje zavore, luči (bela za osvetljevanje ceste), rdeči odsevnik zadaj, zvonec, trpežna košara za prtljago z nosilnostjo najmanj 8 kg, blatniki na sprednjem in zadnjem kolesu, polni bočni blatniki,

- dinamo v sprednjem pestu,

- kolo mora biti opremljeno s čitalcem brezstičnih RFID kartic,

- sedež mora biti udoben, nastavljiv po višini in ne snemljiv (zaščita pred krajo),

- pedala (robustna in trpežna pedala),

- univerzalna oblika (unisex),

- vsako kolo mora biti opremljeno z nalepko s QR kodo in številko kolesa,

- okvir kolesa mora biti trpežen in robusten (zaščita proti vandalizmu), odporen na različne vremenske vplive,

- kolo mora imeti kakovostno verigo z zaščito pred padanjem,

- kolo mora imeti ščitnik za verigo,

- povprečna nosilnost kolesa, do 150 kg,

- barvo koles določi naročnik v dogovoru z izvajalcem naknadno,

- omogočeno mora biti samostojno parkiranje (tačka) in zaklepanje kolesa v primeru vmesnih postankov med postajami;

- ključavnica za zaklep kolesa mora biti vgrajena na okvirju kolesa in ne snemljiva. Ključavnica mora omogočati ročni zaklep ter avtomatsko odklepanje s strani uporabnika ob najemu ali preko aplikacije s strani upravljalca;

- kolo mora biti opremljeno s sledilno napravo – GPS (delovanje na podlagi veljavne zakonodaja mora biti opisano v splošnih pogojih sistema);

- moč motorja vsaj 250 W,

- napetost 36 V,

- kapaciteta Li-ion baterije vsaj 10 Ah,

- električno kolo mora imeti sredinsko nameščen elektromotor (v predelu gonilke), ki ni lahko snemljiv (zaradi varnosti in preprečevanja vandalizma),

- električna kolesa morajo imeti vgrajeno baterijo v okvirju kolesa, ki je ni mogoče enostavno sneti/odstraniti oz. odtujiti (zaradi varnosti in preprečevanja vandalizma).

- električno kolo mora imeti prikazovalnik polnosti baterije,

- Kolesa morajo vsebovati prostor za stranske nalepke (minimalno 0,2 m2 na vsaki strani polnega bočnega blatnika) z namenom promocije sistema.

Programska aplikacija za uporabnike, upravljanje in nadzor sistema

Sistem izposoje koles mora za potrebe delovanja in uporabe sistema zagotavljati celovito informacijsko ureditev sistema upravljanja izposoje koles - programsko aplikacijo.

Programska aplikacija mora zagotoviti vsaj vse potrebne funkcije za vsakodnevno upravljanje s procesi, ki služijo končnim uporabnikom storitve javne izposoje koles, agentom v klicnem centru oz. podpori za uporabnike, servisnemu osebju in skrbnikom sistema.

Zagotovljena mora biti mobilno aplikacijo z zemljevidom, kjer so vidne lokacije, s pogledom razpoložljivih koles. Mobilna aplikacija mora omogočati enostaven najem in vračanje kolesa, registracijo ter aktivacijo novih uporabnikov z vnosom veljavnega plačilnega sredstva, izbiro in plačilo produktov (npr. letna naročnina) ter rezervacijo kolesa za vsaj 10 minut v naprej. Mobilna aplikacija mora delovati na Android in iOS sistemu.

Za podporo premeščanju in servisiranju mora biti zagotovljena ločena servisna aplikacija, ki mora delovati preko spleta ali Android sistema.

Upravljanje, vzdrževanje in servisiranje sistema javne izposoje električnih koles

Po primopredaji vzpostavljenega sistema, dobavi in montaži nove opreme se odda sistem v upravljanje, vzdrževanje in servisiranje izbranemu izvajalcu.

Zahteve za administracijo sistema:

- Licenca za uporabo programske opreme oz. zagotavljanje dostopa do programske aplikacije in tehnična podpora,

- nadzor nad plačili, rezervacijami koles in delovanjem sistema,

- zagotavljanje plačilnih servisov in prevodov v ustrezne jezike,

- upravljanje prihodkov sistema preko mobilne aplikacije, ki jih na podlagi mesečnega poročila deli po ključu števila e-koles posameznih naročnikov,

- vzdrževanje in posodabljanje programske in mobilne aplikacije,

- redno odpravljanje sistemskih napak,

- nadzor nad servisnim in terenskim delom,

- administracija najemov in registracij uporabnikov,

- pošiljanje besedilnih in potisnih sporočil ter elektronske pošte (glasila),

- zagotavljanje prenosa podatkov za nemoteno delovanje vse komponent sistema,

- pripravo mesečnih in letnih poročil in analiz o uporabi sistema,

- izvajanje usposabljanj za podporo in rokovanje s sistemom klicnega centra, vzdrževalcev sistema in prodajno informacijskega mesta.

Zahteve za vzdrževanje koles in terminalov:

- redno premeščanje in vzdrževanje koles glede na potrebe stanja postaj in omogočanja nemotene uporabe sistema z lastnim vozilom in poslovnim prostorom v regiji sistema, v delovnem času terenske ekipe (7:00 do vsaj 18:00 med delovniki, ob vikendih vsaj en dan med 9:00 in 15:00 uro oz. glede na potrebe stanja sistema),

- vzdrževanje in servisiranje postaj, terminalov in priklopnih mest,

- redno preverjanje delovanja postaj, priklopnih mest za kolesa, kapacitet baterij na električnih kolesih, delovanja elektromotorjev,

- vsaj 2x letno pranje in čiščenje koles in postaj,

- redni servis koles (mehanski del popravil, ki je povezan z vsemi komponentami in njihovim popravilom, zamenjavo ali vzdrževanjem ter elektronski del, ki je povezan s polnilnim mehanizmom, baterijo, motorjem, ključavnico) ter priprava mesečnih poročil na podlagi delovnih nalogov servisa,

- V pogodbi oz. okvirnem sporazumu bo definirano, da se naročnik in izvajalec izrecno dogovorita, da v ceno vzdrževanja niso vključeni stroški, ki bi nastali zaradi vandalizma ali kakršnega koli drugega protipravnega ravnanja s strani tretjih oseb, na katere izvajalec nima vpliva. Naročnik se zavezuje, da bo na podlagi poročila o vandalizmu in nastali škodi izvajalcu povrnil dejansko nastale stroške uporabljenih rezervnih delov, potrošnega materiala in dela.

Zahteve za podporo za uporabnike in druge aktivnosti:

- zagotavljanje klicnega centra, podpore preko telefona in elektronske pošte, 24/7 v slovenščini in angleščini, kjer se lahko uporabi avtomatski telefonski odzivnik v času med 19:00 in 7:00 uro,

- pomoč uporabnikom pri vseh fazah uporabe sistema,

- pomoč pri vzpostavitvi in delovanju morebitnih prodajnih oz. informacijskih mesta,

- izdelava in vzdrževanje spletne strani in mobilne aplikacije,

- redno oblikovanje novic in obvestil na spletni strani in mobilni aplikaciji, pošiljanje elektronskega glasila o pomembnih novicah v sistemu,

- podpora naročniku pri promocijskih dogodkih in drugih aktivnostih.

Odzivni čas

Izvajalec mora skrbeti za redno izvajanje vzdrževanja koles in postaj ter glede na potrebe premeščati kolesa. Izvajalec mora na poziv naročnika ali poziv klicnega centra urediti stanje na terenu v roku dveh (2) ur v delovnem času terenske oz. servisne ekipe. Izvajalec mora zagotavljati sistem za beleženje akcij prerazporejanja koles in servisiranje.

Izvajalec se prav tako zavezuje, da bo v primeru, da bi zaradi nepredvidenih okoliščin naročnik to potreboval (na primer izgredi, naravne nesreče ipd.), naročniku najkasneje v roku dveh (2) ur zagotovil pomoč terenske ekipe in kader, ki bo lahko kolesa in ostalo opremo, v kolikor bi bilo to potrebno, shranil na varno.