Projektna naloga:

TA ELENA

Green energy programme of Ljubljana Region

(ELENA GREEN REGION)

Opis načrtovanega naložbenega programa

Kratek povzetek načrtovanih ukrepov

Mestna občina Ljubljana, namerava v okviru projekta “Green energy programme of Ljubljana Region”, skupaj s projektnimi partnerji Občino Grosuplje, Občino Ig, Občino Škofljica in Občino Dobrepolje, koristiti tehnično pomoč iz programa ELENA, preko katere bodo partnerji v nadaljevanju realizirali investicijske projekte, ki so razdeljeni na 4 investicijske komponente:

- Energetska prenova stavb:

Energetska prenova stavb se bo izvajala kot celovita energetska sanacija in/ali tehnološka sanacija (delna sanacija).

Specifična poraba energije stavb pred izvedbo načrtovanih ukrepov je 204 kWh/(m2a), kar ustreza stavbam energetskega razreda F. Po izvedbi predlaganih ukrepov bo predvidoma specifična poraba energije stavb znašala 40 kWh/(m2a), kar ustreza stavbam energijskega razreda C. Izboljšanje v razredih je ustrezno, če upoštevamo, da vse stavbe ne bodo sanirane v celoti.

Zaradi načrtovanih ukrepov se bo raba energije v povprečju zmanjšala za 80,2 %.

Vse stavbe, ki so načrtovane za celovito energetsko sanacijo, morajo izpolnjevati minimalne zahteve PURES.

Ukrepi, ki bodo izvedeni so naslednji.

Planirani energetski ukrepi na stavbnem ovoju:

- Dodatna izolacija sten in podstrešja (U<0,18 W/m2K)

- Zamenjava dotrajanih oz. neustreznih oken in vrat (Uw ≤1,0 W/m2K)

- Drugi gradbeni ukrepi (dodatna izolacija strehe in kleti itd.).

Načrtovani ukrepi za  izboljšanje sistemov ogrevanja/hlajenja:

- Celovita prenova kotlovnic - montaža novih ogrevalnih postaj, toplotnih črpalk (zrak/zrak, zrak/voda, voda/voda in/ali geotermalna), nova regulacija, nadzorni sistemi itd.

- Hidravlično uravnoteženje in vgradnja termostatskih ventilov.

Svetlobni ukrepi: Zamenjava klasičnih fluorescenčnih sijalk z učinkovitimi LED sijalkami.

Ukrepi za upravljanje z energijo: Namestitev sistemov za upravljanje z energijo, ki bodo omogočali boljše poznavanje trenutne porabe energije v objektih, kakovostno načrtovanje ukrepov, določanje izhodišč za vrednotenje izvajanja in doseganje znatnih prihrankov energije.

Skupaj bo predvidoma energetsko saniranih 40 javnih objektov, skupne površine 74.262 m2.

- Sončne elektrarne na javnih objektih:

Fotovoltaične (PV) elektrarne različnih velikosti bodo nameščene na strehah javnih zgradb z ustrezno orientacijo. Sledili bomo dvema modeloma, bodisi PPP ali klasičnemu naročniškemu modelu, odvisno od energetskega potenciala nameščenih sončnih elektrarn. Prizadevali si bomo za individualno ali skupnostno samozadostnost javnih zgradb.

Skupaj bo predvidoma izvedenih 31.096 m2 sončnih elektrarn, skupne nazivne moči 6.370 kWp.

- Ulična razsvetljava:

Ulična razsvetljava je glavni porabnik električne energije. Z zamenjavo in nadgradnjo delov in celotnih stebrov, razsvetljave, zatemnitve bomo prispevali k zmanjšanju porabe energije in emisij toplogrednih plinov. Nameščen bo tudi pametni nadzor javne razsvetljave.

Skupaj bo predvidoma obnovljenih 850 svetilk.

- Daljinsko ogrevanje – oskrba s toploto:

Največji investicijski steber je prenova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja. Cilj je narediti obstoječe sisteme DO energetsko učinkovite z uvedbo obnovljivih virov energije (biomasa, termosolarna energija in soproizvodnja) kot vira za pridobivanje toplote, s čimer se zmanjša poraba toplote, proizvedene iz fosilnih goriv.

Izvedeni bodo naslednji ukrepi:

- Zamenjava 2 kotlov na premog s kotli na lesno biomaso in SPTE (20 MWel in 70 MWt) v obstoječem daljinskem omrežju v MOL.

- Investicija v termosolarno polje (5 MWt) s shranjevanjem toplote za namen optimizacije obstoječega daljinskega sistema v MOL.

- Investicija v veliko toplotno črpalko (20 MWt) za preoblikovanje obstoječega sistema DO v MOL.

- Investicija v dve veliki geotermalni toplotni črpalki s SPTE (0,29 MWel in 4,6 MWt) za preoblikovanje obstoječega sistema DO v Občini Grosuplje.

V obstoječe sisteme DO, bo predvidoma implementiranih 20,29 MWel in 99,63 MWt OVE.

Višina investicijskih vlaganj po posameznih investicijskih komponentah

| Naložbena komponenta | Skupni stroški naložbe (EUR) | % skupnih stroškov naložbe |
| --- | --- | --- |
| Energetska učinkovitost v stavbah | 18.400.000 | 13 % |
| Sončne elektrarne na objektih | 6.800.000 | 5 % |
| Energetska učinkovitost ulične razsvetljave | 1.200.000 | 1 % |
| Daljinsko ogrevanje | 113.600.000 | 81 % |
| SKUPAJ (z DDV) | 140.000.000 | 100,0% |

V nadaljevanju so opisani ukrepi na nivoju posamezne investicijske komponente in projektnega partnerja.  Vsi ukrepi so načrtovani in se lahko v okviru trajanja projekta spremenijo.

Višina investicije, opis in karakteristike predvidenih ukrepov

- Energetska prenova stavb:

| Energetska učinkovitost v stavbah |  | Podrobnosti ali vrednost |
| --- | --- | --- |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA |  |  |
| Šole |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 27.667 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 250 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 6.861.752 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 8 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Obnova ovoja stavbe (fasada, okna in vrata, stropna/strešna izolacija, tla), CNS, energetski monitoring, sanacija kotlovnic - sprememba vira ogrevanja (predvsem toplotne črpalke). |
| Vrtci |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 16.600 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 263 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 4.117.051 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 8 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Obnova ovoja stavbe (fasada, okna in vrata, stropna/strešna izolacija, tla), CNS, energetski monitoring, sanacija kotlovnic - sprememba vira ogrevanja (predvsem toplotne črpalke). |
| Objekti javne uprave |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 2.075 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 177 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 514.631 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 3 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Obnova ovoja stavbe (fasada, okna in vrata, stropna/strešna izolacija, tla), CNS, energetski monitoring, sanacija kotlovnic - sprememba vira ogrevanja (predvsem toplotne črpalke). |
| Kulturni dom |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 692 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 164 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 171.544 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 1 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Obnova ovoja stavbe (fasada, okna in vrata, stropna/strešna izolacija, tla), CNS, energetski monitoring, sanacija kotlovnic - sprememba vira ogrevanja (predvsem toplotne črpalke). |
| OBČINA GROSUPLJE |  |  |
| Šole |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 4.726 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 106 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 288.286 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 1 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Zamenjava oken in vrat ter zamenjava vira ogrevanja iz kurilnega olja - v toplotno črpalko (400kWp). |
| Družabni dom |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 1.173 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 218 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 839.591 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 2 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Celovita energetska sanacija (ovoj, streha, okna in vrata itd.) in zamenjava vira ogrevanja iz kurilnega olja - v toplotno črpalko. |
| Kulturni dom |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 827 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 145 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 467.621 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 2 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Celovita energetska sanacija (ovoj, streha, okna in vrata itd.) in zamenjava vira ogrevanja iz kurilnega olja - v toplotno črpalko. |
| OBČINA ŠKOFLJICA |  |  |
| Šole |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 3.320 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 216 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 539.311 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 2 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Dodatna toplotna izolacija fasade in stropa, zamenjava zunanjih oken in vrat, hidroizolacija temeljev, zamenjava vira ogrevanja - prehod iz zemeljskega plina - v toplotno črpalko. |
| Vrtci |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 1,019 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 251 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 564.096 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 2 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Dodatna toplotna izolacija fasade in strešne kritine. |
| Objekti javne uprave |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 774 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 119 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 183.000 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 1 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Dodatna toplotna izolacija fasade in stropa. |
| Družabni dom |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 147 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 97 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 91.500 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 1 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Zamenjava oken in vrat ter toplotna izolacija fasade. |
| Druge stavbe |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 1.800 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 168 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 768.600 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 2 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Dodatna toplotna izolacija fasade in stropa, zamenjava zunanjih oken in vrat, hidroizolacija temeljev, zamenjava vira ogrevanja - toplotna črpalka. |
| OBČINA IG |  |  |
| Objekti javne uprave |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 400 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 160 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 221.256 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 1 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Izolacija fasade, strehe, zamenjava strešnih oken, zamenjava obstoječe razsvetljave, radiatorjev, zamenjava vira ogrevanja iz kurilnega olja - na toplotno črpalko. |
| OBČINA DOBREPOLJE |  |  |
| Šole |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 9.338 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 88 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 2.030.416 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 2 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Obnova ovoja stavbe in pohištva, strešna kritina, dodatni vir ogrevanja za toplo vodo - toplotna črpalka (vrtec in športna dvorana). |
| Objekti javne uprave |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 439 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 72 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 65.592 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 1 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Energetska prenova kotlovnice, tehnični ukrepi, saj je stavba pod kulturno zaščito. |
| Občinska stavba |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 3.264 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 68 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 657.409 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 1 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Obnova ovoja stavbe in strešne kritine. |

| ENERGETSKA UČINKOVITOST STAVB - POVZETEK |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značilnosti | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Skupna kondicionirana površina [m2] | 74.262 |  |  |  |  |  |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 18.400.000 |  |  |  |  |  |
| Poraba energije | Razčlenitev porabe energije glede na porabo energije v stavbah (npr. ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, topla sanitarna voda itd.) [MWh/%] | Ogrevanje | Hlajenje | Razsvetljava | TSV | Naprave | Drugi |
|  |  | 14.836 | / | / | / | / | 316 |
| Predlagani ukrepi | Sanacija ovoja | Dodatna izolacija sten in podstrešja (u<0,18 W/m2K) |  |  |  |  |  |
|  | Stavbno pohištvo | Zamenjava neučinkovitih oken in vrat (Uw ≤ 1,0 W/m2K) |  |  |  |  |  |
|  | HVAC | Sanacija kotlovnic - sprememba vira ogrevanja (predvsem toplotnih črpalk), obnova kotlovnice in montaža dodatnega vira ogrevanja za toplo vodo - Toplotna črpalka. |  |  |  |  |  |
|  | Razsvetljava | Zamenjava klasičnih fluorescenčnih sijalk z učinkovitimi LED sijalkami. |  |  |  |  |  |
|  | Energetsko upravljanje | Namestitev sistemov za upravljanje z energijo v stavbah (on-line sistem spremljanja in ciljanja, mesečno energetsko knjigovodstvo) |  |  |  |  |  |

- Sončne elektrarne na javnih objektih:

| Sončne elektrarne na stavbah |  | Podrobnosti ali vrednost |
| --- | --- | --- |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA |  |  |
| Značilnosti | Število in vrsta FV panelov | 10.000 |
|  | Površina vgrajenih FV panelov [m2] | 19.527 |
|  | Skupna inštalirana zmogljivost [kWp] | 4.000 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 4.000.000 |
| OBČINA GROSUPLJE |  |  |
| Značilnosti | Število in vrsta FV panelov | 1.313 |
|  | Površina vgrajenih FV panelov [m2] | 2.565 |
|  | Skupna inštalirana zmogljivost [kWp] | 525 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 640.890 |
| OBČINA ŠKOFLJICA |  |  |
| Značilnosti | Število in vrsta FV panelov | 2.540 |
|  | Površina vgrajenih FV panelov [m2] | 4.959 |
|  | Skupna inštalirana zmogljivost [kWp] | 916 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 1.188.737 |
| OBČINA DOBREPOLJE |  |  |
| Značilnosti | Število in vrsta FV panelov | 2.071 |
|  | Površina vgrajenih FV panelov [m2] | 4.044 |
|  | Skupna inštalirana zmogljivost [kWp] | 828 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 1.010.721 |

| FOTOVOLTIKA NA STAVBAH - POVZETEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Značilnosti | Število in vrsta FV panelov | 15.924 |
|  | Površina vgrajenih FV panelov [m2] | 31.096 |
|  | Skupna inštalirana zmogljivost [kWp] | 6.269 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 6.800.000 |

- Ulična razsvetljava:

| Energetska učinkovitost pri ulični razsvetljavi |  | Podrobnosti ali vrednost |
| --- | --- | --- |
| OBČINA IG |  |  |
| Značilnosti | Število obnovljenih svetilk | 850 |
|  | Nameščena zmogljivost pred ukrepi za energetsko učinkovitost [MWel] | 0,103 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 1.200.000 |
| Poraba energije | Average energy consumption before [MWh/a] | 413,62 |
| Predlagani ukrepi | Ukrepi (npr. zamenjana/nadgrajena celotna stebra, samo svetlobna naprava, zatemnitev itd.) Opišite ukrepe za varčevanje z energijo, ki jih je treba izvesti | Sanacija javne razsvetljave (zamenjava 850 svetilk, zamenjava kablov 20.000 m, izvedba 40 prižigališč). |

- Daljinsko ogrevanje – oskrba s toploto:

| Oskrba s toploto |  | Podrobnosti ali vrednost |
| --- | --- | --- |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA |  |  |
| Značilnosti | Proizvodnja OVE [GWh/a] | 469,5 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 104.400.000 |
| Podrobnosti o ukrepih | Ukrepi | - Zamenjava kotlov na premog K1 in K2 na kotel na lesno biomaso - za potrebe obratovanja nove termoenergetske enote (moč 2 x 35 MWt). Vključena je tudi SPTE - moč 20 Mwe. - Projekt načrtuje vsaj eno termosolarno polje (5 MW) s sistemom za shranjevanje toplote in po potrebi toplotno črpalko za dvig temperature ter obstoječi sistem daljinskega ogrevanja 2-3 generacije. - Za obstoječi sistem daljinskega ogrevanja je načrtovana velika toplotna črpalka. Z izvedbo velike toplotne črpalke na hidrotermalno energijo (20 MW) kot nove proizvodnje toplote se bo povečal delež obnovljivih virov energije v sistemu daljinskega ogrevanja. |
| MUNICIPALITY OF GROSUPLJE |  |  |
| Značilnosti | Proizvodnja OVE [GWh/a] | 7,29 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 9.200.000 |
| Podrobnosti o ukrepih | Ukrepi | - Za obstoječi sistem daljinskega ogrevanja "Bevkova" je načrtovana velika geotermalna črpalka. Z izvedbo velike toplotne črpalke na geotermalno energijo (3 MW) kot nove proizvodnje toplote se bo povečal delež obnovljivih virov energije v sistemu daljinskega ogrevanja, zmanjšal pa se bo delež zemeljskega plina kot primarnega vira toplote. - Za obstoječi sistem daljinskega ogrevanja "Sončni dvori" je načrtovana velika geotermalna črpalka in SPTE (0,72 MW). Z izvedbo velike toplotne črpalke na geotermalno energijo (1,2 MW) kot nove proizvodnje toplote se bo povečal delež obnovljivih virov energije v sistemu daljinskega ogrevanja, zmanjšal pa se bo delež zemeljskega plina kot primarnega vira toplote. |

| DISTRICT HEATING SYSTEM - SUMMARY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Značilnosti | Skupna zmogljivost [MWt] | 119,92 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 113.600.000 |
| Izhodna energija | Proizvodnja OVE [GWh/a] | 476,79 |
| Podrobnosti o ukrepih | Ukrepi | Posodobitev obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja v MOL in Občini Grosuplje z zamenjavo fosilnih virov toplote z obnovljivimi viri toplote in povečanje učinkovitosti sistema z uvedbo SPTE. |

Potrebna tehnična pomoč na ravni posamezne investicijske komponente

| Investicijska komponenta | Projektni partner | Potrebna tehnična pomoč | Ocenjene količine |
| --- | --- | --- | --- |
| Energetske sanacije javnih objektov | MOL | - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izdelava Predinvesticijskih zasnov (PIZ) - Izdelava Investicijskih programov (IP) - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izdelava Študij upravičenosti podelitve koncesije (študija ZNKP) - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
|  | OBČINA GROSUPLJE | - Izdelava Razširjenih energetskih pregledov (REP) - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izdelava Investicijskih programov (IP) - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
|  | OBČINA ŠKOFLJICA | - Izdelava enostavnih energetskih pregledov (EP) - Izdelava Razširjenih energetskih pregledov (REP) - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izdelava Investicijskih programov (IP) - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
|  | OBČINA IG | - Izdelava Razširjenih energetskih pregledov (REP) - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
|  | OBČINA DOBREPOLJE | - Izdelava Razširjenih energetskih pregledov (REP) - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izdelava Predinvesticijskih zasnov (PIZ) - Izdelava Investicijskih programov (IP) - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
| Sončne elektrarne na javnih objektih | MOL | - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izdelava Predinvesticijskih zasnov (PIZ) - Izdelava Investicijskih programov (IP) - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izdelava Študij upravičenosti podelitve koncesije (študija ZNKP) - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
|  | OBČINA GROSUPLJE | - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
|  | OBČINA ŠKOFLJICA | - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izdelava Investicijskih programov (IP) - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
|  | OBČINA DOBREPOLJE | - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izdelava Investicijskih programov (IP) - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
| Energetska učinkovitost ulične razsvetljave | OBČINA IG | - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izdelava Investicijskih programov (IP) - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izdelava Študij upravičenosti podelitve koncesije (študija ZNKP) - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
| Daljinski sistemi ogrevanja – oskrba z energijo | MOL | - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izdelava Študij upravičenosti podelitve koncesije (študija ZNKP) - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
|  | OBČINA GROSUPLJE | - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izdelava Predinvesticijskih zasnov (PIZ) - Izdelava Investicijskih programov (IP) | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
| VSE KOMPONENTE | MOL, GROSUPLJE, ŠKOFLJICA, IG, DOBREPOLJE | Izvajanje nalog krovnega koordinatorja projekta (energetska, administrativna in pravna pomoč) - Podroben opis je v NAVODILIH PONUDNIKOM – predmet naročila. | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
| VSE KOMPONENTE (razen ulične razsvetljave) | MOL | Tehnična pomoč s področja gradbeništva in obnovljivih virov energije - Podroben opis je v NAVODILIH PONUDNIKOM – predmet naročila. | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |

Razredi energetske učinkovitosti so glede na EU-27 določeni zelo različno, enako pa velja za mejne pogoje računa, tako da neposredna primerljivost razredov in energetskih kazalnikov med državami znotraj EU ni mogoča. Energijski razredi oziroma energetski kazalniki (Qnh/Au) so v Sloveniji:

- razred A1: od 0 do 10 kWh/m2a

- razred A2: od 10 do 15 kWh/m2a

- razred B1: od 15 do 25 kWh/m2a

- razred B2: od 25 do 35 kWh/m2a

- razred C: od 35 do 60 kWh/m2a

- razred D: od 60 do 105 kWh/m2a

- razred E: od 105 do 150 kWh/m2a

- razred F: od 150 do 210 kWh/m2a

- razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a

Razreda A in B se pripisujeta pasivnim ali skoraj nič-energijskim stavbam. Nizkoenergijske hiše se gibljejo od 15 do 35 kWh/m2a.